POLOŽKOVÝ ROZPOČET - příloha cenové nabídky

AKCE - Oprava hydroizolace objektu Purkrabství v areálu NKP Vyšehrad

Objednatel -

NKP Vyšehrad

Sídlem -

V Pevnosti 159/5b

1

28 00 Praha 2

IČ -

00419745

Zhotovitel - uchazeč - Ing.Milan Wiesner - MIWISAN - sanace

Sídlem -

Václavské náměstí 802/56,

Praha 1

….....................................................

IČ -

10147705

Zastoupený -

Kontaktní údaje -

xxxxxxxxxxx

mail: xxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxx

Nabídku vypracoval - xxxxxxxxxxxxx

REKAPITULACE CENY

A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku

B - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby

C- Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku

D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou

E - Vedlejší a ostatní náklady

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem vč. DPH

120 451,22 Kč

115 351,77 Kč

49 497,81 Kč

57 304,71 Kč

19 969,00 Kč

362 574,51 Kč

76 140,65 Kč

438 715,16 Kč

V PRAZE dne 5.3.2025

xxxxxxxxxxx

Dodavatel v rámci nabídky navrhne vhodný hydroizolační systém (včetně těsnící malty a adhezního můstku). Tyto navrhované materiály

musí být vzájemně kompatibilní, od jednoho výrobce s patřičnou certifikací. Nabídka bude v příloze obsahovat technické listy navrhovaných

materiálů. Podáním nabídky garantuje dodavatel vhodnost navrženého systému.

ČŘ

Název položky

A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku

Rozebrání dlažeb z kamenných kostek malých

(41,3*0,5+10*1*0,32)

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 2 (v šířce 500 mm)

(41,3*0,5+10*1*0,32)*0,15

Odstranění staré hydroizolace na parapetní zídce (asfaltový modif.pás)

(41,3*0,225+20*0,32*0,225)

Vysekání spar cihelného zdiva do hloubky 15 mm (od desky až 2 řady nad úroveň povrchu chodníku)

(41,3*0,375+20*0,32*0,375)

Očištění svislých a vodor. ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocelovým kartáčem

(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,225+20*0,32*0,225)

Očištění ploch tlakovou vodou

(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,375+20*0,32*0,375)

Vodorovné přemístění kostek a výkopku kolečkem na deponii do 50m

(41,3*0,35+20*0,32*0,35)*0,0045

Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace

(41,3*0,35+20*0,32*0,35)*0,0045

MJ Množství MJ

Cena/MJ

80,00

825,00

90

Cena

1

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

t

23,85

3,58

1 908,00 Kč

2 951,44 Kč

965,93 Kč

2

3

4

5

6

7

8

9

10,73

17,89

34,58

41,74

5,01

94

1 681,43 Kč

2 939,51 Kč

2 796,41 Kč

746,64 Kč

85,00

67

149

0,08

3900,00

5450

300

293,00 Kč

Naložení přebytečného výkopku a suti do kontejneru, odvoz a uložení na skládce

(23,85*0,05+0,08)

m3

m2

m2

m2

m

1,27

6 935,13 Kč

5 366,25 Kč

3 458,25 Kč

47 585,52 Kč

9 015,30 Kč

536,63 Kč

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 Spárování cihelného zdiva těsnící maltou do líce zdiva

(41,3*0,375+20*0,32*0,375)

17,89

34,58

69,17

47,70

2,39

1 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky na bitumenové povrchy Aquafin 2k (Schomburg)

(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,22,5+20*0,32*0,22,5)

2 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k (Schomburg)

(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,225+20*0,32*0,225)*2

3 Montáž rohové pásky mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky

(41,3+20*0,32)

4 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění

(41,3*0,5+10*1*0,32)*0,1

5 Podklad pod dlažbu s dodáním štěrkopísku po zhutnění tl. 50 mm

(41,3*0,5+10*1*0,32)

100

688

189

m3

m2

m2

m2

t

225,00

80,00

60,00

700,00

285,00

23,85

23,85

23,85

11,36

1 908,00 Kč

1 431,00 Kč

16 695,00 Kč

3 237,80 Kč

6 Vápennnopískový vlhčený podsyp

(41,3*0,5+10*1*0,32)

7 Pokládka dlažby z kamenných kostek malých (v původním rozsahu a vzoru, z deponie)

(41,3*0,5+10*1*0,32)

8 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 50m

(23,85*0,06*2,7)+3,57*2,1

1

2

9 Doprava materiálu

0 Úklid po dokončení prací

soubor

soubor

1,00

1,00

4000,00

6000,00

4 000,00 Kč

6 000,00 Kč

A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku - celkem

120 451,22 Kč

ČŘ

Název položky

MJ Množství MJ

Cena/MJ

825,00

90,00

Cena

B - Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 2, hloubka 300 mm, šířka výkopu 500 mm

1

m3

m2

m2

t

6,00

12,00

12,00

0,05

4 950,00 Kč

1 080,00 Kč

1 020,00 Kč

210,60 Kč

(40*0,5*0,3)

2

3

4

5

6

7

8

Odstranění uvolněné poškozené hydroizolace na parapetní zídce (asfaltový modif.pás), v případě soudržnosti zanechat

(40*0,3)

Očištění svislých a vodor. ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocel. kartáčem

85,00

(40*0,3)

Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace

3900,00

149

(40*0,3)*0,0045

Vodorovné přemístění výkopku kolečkem na deponii do 50 m

m3

m3

m2

m2

6,00

894,00 Kč

(40*0,5*0,3)

Naložení přebytečného výkopku do kontejneru, odvoz a uložení v areálu NKP Vyšehrad

2,30

490

1 127,00 Kč

1 200,00 Kč

16 512,00 Kč

(40*0,5*0,115)

Provedení hydroizolace svislé Combydig (Schomburg)penetračním nátěrem za studena

12,00

24,00

100,00

688,00

(40*0,3)

Montáž 2 vrstev svislé hydroizolace Combydig (Schomburg) modifikovaných pásů odolných proti prorůstání

kořeny a minerálním posypem

(40*0,3*2)

9

Montáž oddělujících hatí (z fošen smrkových 50x200x4000, opálených, upevnění do terénu ze střešních

latí 50x30, opálených)

m

40,00

3,70

68

2 720,00 Kč

1 295,00 Kč

4

0

1

0 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění (ze strany rostlin do úrovně -30mmod horního okraje hatí,

m3

350,00

ze strany zídky do úrovně - 200 mm od horního okraje hatí)

(40*0,5*0,3-2,3)

1

1

1

1 Montáž separační netkané geotextilie 500g/m2 (do prostoru mezi zídkou a hatěmi)

(0,2+0,53+0,03)*40

2 Zásyp jam a rýh vymývaným kačírkem do úrovně horního okraje hatí (prostor mezi zídkou a hatěmi)

(40*0,5*0,115)

3 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 50m

(3,7*1,5+2,3*2+0,86*0,6)

m2

m3

t

32,00

2,30

158,00

258,00

285,00

5 056,00 Kč

593,40 Kč

10,67

3 039,81 Kč

1

1

4 Doprava materiálu

5 Úklid po dokončení prací

B - Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku celkem

soubor

soubor

1,00

1,00

3800,00

6000,00

3 800,00 Kč

6 000,00 Kč

49 497,81 Kč

ČŘ

Název položky

MJ Množství MJ

Cena/MJ

570

Cena

C - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby

1

Hloubení jam, rýh a zářezů nezapažených i zapažených v hornině tř. 3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

t

13,53

1,64

7 712,10 Kč

1 213,60 Kč

2 269,50 Kč

1 310,36 Kč

1 533,40 Kč

1 881,90 Kč

1 184,90 Kč

549,40 Kč

(8,2*1,65*1)

2

3

4

5

6

7

8

9

Ruční dokopávky jam, rýh a zářezů v hornině tř. 3

(8,2*0,2*1)

740,00

150,00

94,00

220

Odstranění staré hydroizolace z betonu ,cihelné dozdívky a kamenů (asfaltový modif.pás)

15,13

13,94

6,97

(8,2*1,7)

Vysekání spar na cihelném a kamenném zdivu do hloubky 15 mm

(8,2*1,7)

Odsekání degradovaného povrchu cihelného zdiva do hloubky do 30 mm do 40%

(8,2*0,85)

Odsekání degradovaného povrchu opukového zdiva do hloubky do 30 mm do 15%

6,97

270

(8,2*0,85)

Očištění ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocelovým kartáčem

13,94

8,20

85

(8,2*1,7)

Očištění ploch tlakovou vodou

(8,2*1,7)

Svislé přemístění výkopku na deponii do 4 m

(13,53+1,64)

67

15,17

15,17

0,07

720

10 922,40 Kč

10 922,40 Kč

265,53 Kč

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0 Vodorovné přemístění výkopku na deponii do 20m

(13,53+1,64)

1 Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace

(15,13*0,0045)

720

3900,00

3100,00

490

2 Naložení suti do kontejneru, odvoz na skládku, ekologická likvidace

t

0,50

1 550,00 Kč

200,90 Kč

0

,5

3 Naložení přebytečného výkopku do kontejneru, odvoz a uložení v areálu NKP Vyšehrad

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

0,41

(8,2*0,05*1)

4 Vyrovnání povrchu cihelného zdiva těsnící maltou do líce zdiva do 30 mm do 40%

6,97

255

1 777,35 Kč

2 885,58 Kč

2 230,40 Kč

2 369,80 Kč

4 087,91 Kč

2 509,20 Kč

620,33 Kč

(8,2*0,85)

5 Spárování cihelného zdiva těsnící maltou

4,18

690

(8,2*0,85)-6,97*0,4

6 Omítnutí cihelného zdiva těsnící maltou tl. 15 mm

6,97

320

(8,2*0,85)

7 Vyrovnání povrchu opukového zdiva vápennou maltou do líce zdiva do 30 mm do 15% (s přidáním plastifikátoru)

6,97

340

(8,2*0,85)

8 Spárování opukového zdiva vápennou maltou (s přidáním plastifikátoru)

5,92

690

(8,2*0,85)-6,97*0,15

9 Omítnutí opukového zdiva vápenou maltou tl. 15 mm (s přidáním plastifikátoru)

6,97

360

(8,2*0,85)

0 Nátěr penetrací vápenné omítky na opukovém zdivu

6,97

89

(8,2*0,85)

1 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky Aquafin 2k(Schomburg)

17,22

34,44

4,10

100

1 722,00 Kč

23 694,72 Kč

774,90 Kč

(8,2*2,1)

2 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k (Schomburg)

688

(8,2*2,1)*2

3 Montáž výztužné pásky mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky na přechodu cihla-beton

189

(8,2*0,5)

4 Montáž ochranné desky na hydroizolaci (EPS 10 mm lepený na izolaci bitumen.stěrkou)

13,94

14,76

140

1 951,60 Kč

3 763,80 Kč

(8,2*2,1)

5 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění , spádovaný od zdi

255

(15,17-0,41)

2

2

2

2

3

6 Přesun hmot pro opravy a údržbu - svislý do 4 m

(14,76*1,7+0,5+6,97*0,015*1,8+6,97*0,015*1,8+(17,22+34,44)*0,04*1,8+0,04)

7 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 20m

(14,76*1,7+0,5+6,97*0,015*1,8+6,97*0,015*1,8+(17,22+34,44)*0,04*1,8+0,04)

8 Rozebrání opěrné zídky kamenné, přesun kamenů do 3m, zpětné vyzdění opěrné zídky na sucho

(1,2*1,5*0,4)

9 Zřízení jednostranného pažení stěny výkopu hl do 3 m

(8,2+1)*2,5

0 Odstranění jednostranného pažení stěny výkopu hl do 3 m

(8,2+1)*2,5

t

29,7279

29,7279

0,72

215

6 391,50 Kč

6 391,50 Kč

298,80 Kč

t

215,00

415,00

117,00

75,00

m3

m2

m2

23,00

2 691,00 Kč

1 725,00 Kč

23,00

3

3

3

1 Demontáž okapového svodu, zpětná montáž okapového svodu, dočasné odvedení deš.vod mimo staveniště

2 Doprava materiálu

3 Úklid po dokončení prací

soubor

soubor

soubor

1,00

1,00

1,00

450,00

3500,00

4000,00

450,00 Kč

3 500,00 Kč

4 000,00 Kč

C - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby - celkem

115 351,77 Kč

ČŘ

Název položky

D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou

Odstranění staré svislé hydroizolace na zdi historické části (asfaltový modif.pás) - do výše cca 100 mm

(14,64*0,1+2*0,1+5,17*0,1+4,42*0,1)

Odstranění části vodorovné asfaltové lepenky u paty LOP systému v šířce do 5 cm

(14,64*0,05+2*0,05+5,17*0,05+4,42*0,05)

Odsekání degradovaného povrchu omítky do hloubky do 15 mm a do výšky 100 mm

(14,64*0,1+2*0,1+5,17*0,1+4,42*0,1)

Očištění dna žlabu a svislých čel betonových ploch pod spojovacími koridory ocelovým kartáčem

(14,64*0,62+2*0,65+5,17*0,63+4,42*0,63+2*0,62*0,06+2*0,65*0,06+1*0,63*0,06+1*0,63*0,06)

MJ Množství MJ

Cena/MJ

90,00

150,00

220

Cena

1

m2

m2

m2

m2

2,62

1,31

236,07 Kč

196,73 Kč

577,06 Kč

1 414,95 Kč

2

3

4

5

6

7

8

9

2,62

16,65

85

Očištění ploch dna žlabu, odsekané omítky a svislých čel betonových ploch pod spojovacími koridory tlakovou vodou

(2,62+16,65)

Vyplnění prostoru pod rámem dveří těsnící maltou, vytvoření fabionu u paty LOP

(14,64+1,7+5,17+4,42)

Vytvoření fabionu u stěny historické části do výše 100 mm těsnící maltou

(14,64+1,7+5,17+4,42)

m2

m

19,27

25,93

25,93

1,00

67,00

280,00

280,00

650,00

790,00

100

1 291,09 Kč

7 260,40 Kč

7 260,40 Kč

650,00 Kč

m

Zaměření spádu dna žlabu

soubor

m2

m2

m2

m

Oprava spádování dna žlabu těsnící maltou v tl. 0 - 20 mm můstek + Betosan F

(3*0,68+1,5*0,73+2*0,7+1*0,7)

5,24

4 135,65 Kč

1 755,32 Kč

24 153,20 Kč

899,64 Kč

1

1

1

1

1

0 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky na fabiony a dno žlabu Aquafin 2k (Schomburg)

(14,64*0,68+1,5*0,73+5,17*0,7+4,12*0,7)

1 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k(Schomburg)

(14,64*0,68+1,5*0,73+5,17*0,7+4,12*0,7)*2

2 Montáž výztužné pásky 100 mm mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky v místě příčných trhlin

(7*0,68)

3 Montáž samolepící těsnící pásky na rám dveří a hydroizolační stěrku na fabionu u rámu dveří

(14,64+1,7+5,17+4,42)

17,55

35,11

4,76

688,00

189,00

200,00

5000,00

m

25,93

0,08

5 186,00 Kč

388,70 Kč

4 Přesun suti do kontejneru do 50m, odvoz a uložení na skládku

(2,62*0,015*1,8+7*0,001)

t

1

1

1

5 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 20m

6 Doprava materiálu

7 Úklid po dokončení prací

t

0,70

1,00

1,00

285,00

500,00

1200,00

199,50 Kč

500,00 Kč

1 200,00 Kč

soubor

soubor

D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou celkem

57 304,71 Kč

ČŘ

Název položky

MJ Množství MJ

Cena/MJ

Cena

E - Vedlejší a ostatní náklady

1

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (oplocení cca 80 mb, ostatní)

Zařízení staveniště (zřízení a odstranění)

soubor

1,00

1,00

1,00

1,00

8000,0

5500,0

6069,0

400,0

8 000,00 Kč

5 500,00 Kč

6 069,00 Kč

400,00 Kč

2

3

4

soubor

soubor

soubor

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Zaměření - výkres skutečného provedení, fotodokumentace

Vedlejší a ostatní náklady - celkem

19 969,00 Kč