# Aktualizace modelu terénu (DTM) ve vymezeném území

Cílem je aktualizovat model terénu dle dodaných podkladů v zájmovém území (záplavové území s bufferem) pro potřeby hydrologického modelování.

DTM je tvořen terénními hranami a body terénu ve čtvercové síti a vznikl na základě leteckých měřických snímků z roku 2010 a v záplavovém území byl doplněn o data z geodetického měření pro 3D technickou mapu z let 2005-2008.

# Předmět aktualizace:

terénní hrany

trojúhelníková sít reprezentující terén

# Požadavky:

Primárně zkontrolovat a aktualizovat nebo doplnit nové povinné spojnice (jak polohová, tak výšková kontrola) dle specifikace, hrany vyšší než 30 cm. Na základě opravených dat hran domodelovat terén.

Kontrola výškové přesnosti na jednoznačně identifikovatelných bodech na zpevněných plochách. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový pak Bpv .

# Výstupy:

Výsledkem bude DTM ve formátech:

DGN, SW atlas - PSP + PBD

a

aktualizované povinné spojnice (terénní hrany) lineZ shp, Rozsah území pro aktualizaci cca 3700 ha (cca8% rozlohy Prahy)

# Podklady :

DTM 2019 ve vektorovém formátu

-	+ Povinné spojnice (hrany) 3D shp Klas. mračno bodu lidar 2023

Měřické snímky z roku 2022

-	(+ případně mračno mimovegetační neklasifikované 2022) DTM PSK

Vymezení zájmového území