Technická specifikace oplocení

04.04.2025

- Svařovaný plotový panel 2D

Popis:

- Svařované kovové dráty o průměru 5mm (svislé uložení) a 2x 6mm (vodorovné uložení)

- Oka obdélníkového tvaru 50x200mm

Povrchová úprava:

- povrchová antikorozní úprava -  galvanické zinkování

Rozměry panelu:

- Šířka: 	2500 mm

- Výška: 	1830 mm

Ilustrační obrázek:

- Plotový sloupek

Popis:

- Sloupek čtvercového půdorysu (jekl) – 60 x 60 mm. Plotový sloupek určený pro stavbu plotu z plotových svařovaných drátěných panelů. Horní zakrytí sloupku čepičkou z PVC.

Povrchová úprava:

- povrchová antikorozní úprava -  galvanické zinkování

Rozměry sloupku:

- Výška: 2600 – 3000 mm dle místa instalace (volný terén, asfalt, beton)

- Obdélníkový půdorys (jekl): 60x60mm

- Tloušťka materiálu: min. 1,5 mm

Ilustrační obrázek:

- Příchytky – montážní prvky k uchycení svařovaných panelů

Popis:

- Svařované panely se budou na sloupek uchycovat pomocí příchytek určeným pro sloupek 60x60 mm. Druh objímek dle místa instalace panelu – průběžné/rohové/koncové.

Povrchová úprava:

- povrchová antikorozní úprava -  galvanické zinkování

Ilustrační obrázky:

- Spojka panelu pro nekonečnou montáž

Popis:

- Panelová spojka se použije pro spojování a nastavování svařovaných plotových panelů. Instalace se provádí pomocí speciálních kleští.

Povrchová úprava:

- povrchová antikorozní úprava -  galvanické zinkování

Ilustrační obrázky:

- Podstavec pod sloupek

Popis:

- Podstavec s trnem pro uchycení sloupků profilu 60x60mm. Použije se při montáži bez nutnosti porušení pevné plochy a bez nutnosti betonovat sloupek. V rozích základové desky budou čtyři otvory o průměru min. 13 mm pro případné uchycení podstavce do povrchu. Připevnění sloupku se realizuje nasazením hranatého sloupku na trn podstavce a zajištěním min. 1 samořezným šroubem.

Povrchová úprava:

- povrchová antikorozní úprava -  galvanické zinkování

Rozměry podstavce sloupku:

- rozměr základové desky podstavce musí mít rozměr min. 120x120mm

- délka patky musí být min. 200mm

Ilustrační obrázek: