Příloha č. 2  a) Smlouvy  o dílo

04.04.2025

Instalace sloupků:

- do betonového základu, průměr výkopu pro betonáž: 230 mm, hloubka výkopu: 800 mm

- do podstavce pod sloupek (typicky v místech, kde nelze instalovat sloupek do betonového základu), podstavec se zajišťuje proti posunu způsobem vhodným pro místo umístění, musí být jednoduše demontovatelný a nesmí zasahovat do hloubky více než 150 mm pod úroveň terénu.

Vzdálenost sloupků musí být v rozmezí 2 530 až 2 540 mm (viz obr. níže), výjimkou jsou atypická pole navržená dodavatelem dle podmínek výkresu. V případě atypických polí delších než standardní šířka pole (2 500 mm) vytvořených naspojkováním plotových panelů, garantuje dodavatel stejnou odolnost pole jako pole základního (proti nárazu a průhybu).

Parametry a montáž

- Montáž plotových panelů se provádí na sloupky čtvercového půdorysu (jekl) Zn  60x 60 mm.

- Počet objímek bude zvolen dle uvedené výšky panelu a nároků na stabilitu, doporučený počet objímek je vyobrazený na obrázku níže.

- Panely se budou umísťovat mezi sloupky (v ose sloupků pomocí příchytek).

- Sloupky se instalují vždy do plochy parkoviště

- v případě, že je parkoviště lemováno obrubníkem, budou sloupky instalovány ve vzdálenosti 85 mm od hrany obrubníku,

- v případě, že parkoviště nebo jeho část nebude ohraničena obrubníky, instaluje se dle výkresu,

- sloupky i plotové panely se instalují tak, aby byla výsledná výška nad povrchem 2000 mm.

Obr. - oplocení