Zadávací dokumentace

Akce: Úpravy pro simulační místnost v místnosti č. 219 v 2.NP objektu A 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Termín realizace: 1.7. – 15.8.2025

Popis stavebních úprav:

Bourání, demontáže:

- demontáže stávajících svítidel a části elektroinstalace

- demontáž nábytku – stolů pro jiné využití na 3.LF

- demontáže přívodů elektro k zásuvkám ve stolech

- demontáž stávající PVC podlahové krytiny

Příčky:

Pro vybudování ovladovny bude provedena akustická SDK příčka ref. W112 Knauf. Dvojitý záklop deskami Knauf White + akustická izolace 40 mm.

Okna:

Mezi ovladovnou a simulační místností bude osazeno průhledové okno z plastových profilů, s pevným zasklením polopropustným sklem 12% a akustickou hodnotou min. R´w = 32 dB. Rozměr okna š/v 1400/1200, parapet 900.

Dále bude do příčky instalováno podávací okénko š/v 300/500, parapet 900, akustické R´w 32 dB

Akustické vlastnosti doložit výrobcem oken

Dveře:

Stávající vstupní dveře z chodby do místnosti 219 zůstanou beze změn.

Do nové SDK příčky budou osazeny nové dveře 800/1970, bílé, hladké, s kováním klika/klika, akustické, min. R´w = 32 dB. Akustické vlastnosti doložit výrobcem dveří.

Podhled:

V části místnosti bude instalován rastrový rozebiratekný podhled, přiznaný rastr, kazety akustické na bázi minerální vlny, rozměr 600/600mm, povrch perforovaný hladký bílý, referenční výrobek KCS Ecomin Filligran.

Světlá výška podhledu 2900 mm nad podlahou místnosti.

Podhled bude ukončen sádrokartonovými čílky.

Zbylá část místnosti bude bez podhledu.

Podlaha:

V místnostech bude položena nová lepená PVC podlaha

- antistatická, ref. výrobek Fatra LINO Elektrostatik 2102

- PVC obvodové lišty 32x32mm.

Podlaha bude vyvzorkována dle vzorkovníku výrobce.

Malby:

Prostory budou vymalovány 2 x Primalex Plus bílý.

Elektroinstalace silnoproud, slaboproud:

Doplnění stávajícího rozvaděče

Kabelové rozvody pro zásuvkové a světelné obvody, částečně vedeny v parapetních žlabech, částečně v elektroinstalačních lištách

Stropní svítidla zapuštěná podhledová a přisazená.

Zásuvky, vypínače

Datové zásuvky do parapetního žlabu a podlahové krabice bez připojení (kabeláže a připojení slabopoudých prvků není součástí dodávky)

Klimatizace:

2 stávající vnitřní klimajednotky ponechat bez úprav, ovladač jednotky, která bude v ovladovně přesunout

ÚT:

Stávající, bez úprav

ZTI:

Stávající umyvadlo, bez úprav

Přílohy:

- půdorys AS

- projekt elektroinstalace silnoproud a slaboproud

V Praze 31.3.2025

ing. Michal J., PTO 3.LF UK