# Technická specifikace dodávky stroje

Zahradního traktoru pro SZ Stekník

| Požadavky: Traktorová sekačka se sběrným košem |  |
| --- | --- |
| Motor | Vznětový, chlazený kapalinou |
| Profesionální stroj | každodenní používání |
| Nože | 2nožové sečení s možností sečení mokré trávy |
| Pneumatiky | Protiprůrazová kola pro náročný terén |
| Výkon kW/HP | min 22 HP |
| Pracovní záběr stroje | Min 100 cm; |
| Objem sběrného koše | Min 500 l |
| Zdvih sběrného koše | Hydraulický, výška vyprazdňování min do výše 190 cm |
| Typ převodovky | hydrostatická variabilní HST |
| Délka záruky | min 24 měsíců |
| Příslušenství | Jednonápravový přívěs |

- doprava stroje na adresu: Správa státního zámku Stekník, Stekník 1, 438 011, Žatec.

- zaškolení obsluhy zadavatele v počtu 1 osob v rozsahu minimálně 1 hodiny včetně praktické ukázky funkčnosti stroje v terénu a provádění základní údržby stroje.

- dostupnost servisu, oprav stroje a prodeje náhradních dílů: dojezd maximálně 20 km od místa plnění veřejné zakázky Zámek Stekník, Stekník 1, 438 01 – adresu servisu uvede dodavatel v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1) – neuvedení adresy nebo nedodržení vzdálenosti, je důvodem pro vyloučení dodavatele.

- Výše uvedené specifikaci vyhovuje např. zahradní traktor Kubota G231 HD