| Příloha č. 1c – Signage monitory |  |
| --- | --- |
| Zakázka: | ZAK24-0202 Obnova technického vybavení CAMP II |
| Objednavatel: | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| Adresa: | Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 |

| Položka | Popis položky | Počet jednotek | Technická specifikace, uživatelské standarty | Minimální požadována konektivita a řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Signage monitor 65" | - ks | 65" velkoformátový displej navržený pro digitální signage Úhlopříčka a rozlišení: 65" displej s rozlišením 3840 x 2160 (4K UHD) Technologie panelu: VA panel zajišťuje široké pozorovací úhly (178° horizontálně i vertikálně) a věrné podání barev. Podsvícení: Edge LED (ELED) Šířka rámečku: 14 mm (strany a horní), 16 mm (spodní) Jas a kontrast: Jas 500 cd/m² a kontrastní poměr 5000:1 zajišťují kvalitní zobrazení i v osvětlených prostředích. Podpora barev: 1,07 miliardy barev (8 bitů + FRC) Reproduktory: Integrované stereo reproduktory s výkonem 2 x 8 W poskytují kvalitní zvukový výstup. Provozní doba: Navržen pro nepřetržitý provoz 24/7 Montáž: Kompatibilní s VESA držáky Rozměry viditelné plochy: 1428,5 x 803,5 mm Rozměry (Š x V x H): 1428.5 x 803.5mm, 56.2 mm / 25.3 Kg / Černá barva pro rám, matná Maximální obnovovací frekvence 60 Hz Záruka: 36 měsíců | Konektivita: Monitor vstupy formou HDMI (3x), Jack 3.5mm audio vstup a výstupu, RS-232c a RJ45 (LAN). Sinage software Integrovaný operační systém Android 11 umožňuje použití displeje jako samostatného zařízení bez nutnosti připojení k externímu počítači. Hlavní funkce softwaru pro řízení: - Plánování obsahu - Možnost naplánovat různé typy obsahu (videa, obrázky, texty) podle denní doby, dnů v týdnu nebo jiných parametrů. - Správa více displejů - Snadná synchronizace a centralizovaná správa obsahu na více zařízeních z jednoho místa. - Různorodé šablony - Nabízí přednastavené šablony pro různé typy obsahu, např. menu, reklamy, informace nebo navigaci. - Připojení k datovým zdrojům - Možnost propojení s externími zdroji dat (například živé zprávy, počasí nebo sociální média). - Statistiky a reporting - Sledování výkonu obsahu (např. kolik času byl konkrétní obsah zobrazen). - Podpora více formátů - Podporuje různé multimediální formáty, včetně 4K videa, obrázků, PDF, nebo HTML5 obsahu. |
| II. | Signage monitor 32" | 1 ks | 32" Interaktivní displej navržený pro aplikace, jako jsou kiosky, interaktivní výlohy či vzdělávací prostředí. Klíčové vlastnosti: Úhlopříčka a rozlišení: 32" displej s Full HD rozlišením 1920 x 1080 Technologie panelu: AMVA3 LED panel zajišťuje vysoký kontrast 3000:1, jas 500 cd/m² a široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Dotyková technologie: Kapacitní dotyková technologie (PCAP) podporuje až 12 dotykových bodů současně, což umožňuje plynulou a přesnou interakci. Odolnost: Displej je vybaven sklem odolným proti poškrábání s tvrdostí 7H, což zajišťuje dlouhou životnost i v náročných prostředích. Reproduktory: Integrované stereo reproduktory poskytují kvalitní zvukový výstup. Provozní doba: Navržen pro nepřetržitý provoz 24/7 Montáž: Kompatibilní s VESA držáky (400 x 200 mm) a možností boční montáže díky otvorům pro otevřený rám. Čas rekace (GTG) - 8ms Rozměry (ŠxVxH): 739 x 440 x 67 mm Hmotnost: 13,4 kg | Konektivita: Monitor nabízí několik vstupů, včetně 1 x VGA, 2 x HDMI, 1x DisplayPort, audio vstupu a výstupu, RS-232c a RJ45 (LAN) |