Technická specifikace k veřejné zakázce „Servery“

Popis předmětu dodávky a cílového stavu:

Dodávka a předvedení funkčnosti 10 serverů pro virtualizaci ve dvou rozdílných konfiguracích. Dodávka a předvedení bude v Datovém centru Ústeckého kraje, příspěvková organizace, na adrese provozovny Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem. Požadované parametry jsou parametry minimální.

Servery a.) 4ks serverů s jedním CPU

Předmětem dodávky jsou 4 (slovy čtyři) identické servery. Minimální konfigurace pro každý server:

- Server v rackovém provedení

- 1 x CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 55 000 bodů dle www.cpubenchmark.net. Celková průměrná hodnota bodů ze všech měření dle www.cpubenchmark.net (jedná se o hodnotu Average CPU Mark). Hodnota nesmí být starší než 1. 2. 2025. Z důvodu licenčních omezení je přípustných maximálně 32 jader na jeden procesor a v serveru max. 1 procesor.

- Procesory musí být kompatibilní pro funkcionality VMware 8 (př. VMotion) se stávajícími servery vybavenými AMD EPYC3 7543.

- RAM osazeno min. 512 GB ECC min. DDR4 s počtem volných RAM slotů pro možné osazení na kapacitu 1024 GB.

- Osazený min. 2 x Hot Plug serverovými disky s kapacitou každý alespoň 120GB.

- HW RAID řadič s podporou RAID1 se zapojenými výše uvedenými disky.

- Konektivita min. 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ v min. dvou jednotkách. Za jednotku se považuje základní deska, PCIe karta, rozšiřující karta do slotu. Jednotka musí mít min. 2 porty. Jsou tedy možné kombinace 2 porty na základní desce a 2 na PCIe kartě, nebo 2 PCIe karty po 2 portech atd. Osazené 4 x 10GbE SFP+ MM moduly.

- Konektivita 6 x 1Gbit ETH LAN v min. dvou jednotkách. Za jednotku se považuje základní deska, PCIe karta, rozšiřující karta do slotu. Jednotka musí mít min. 2 porty. Jsou možné kombinace 2x1Gbit na základní desce + 4x1Gbit na slotové kartě, 2x1Gbit na slotové kartě a 4x1Gbit na PCIe kartě atd.

- Konektivita 2 x 32Gbit Fibre Channel, protokol FC-NVMe (NVMe over Fibre Channel), rychlost 32Gbit/s, podpora SFP modulů s rychlostí 32Gbit. Musí se jednat o dvě samostatné karty, každá s konektivitou min 1x 32Gbit FC. Osazené 2 x 32Gbit SFP+ MM FC moduly.

- Servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená grafická konzole, připojení virtuální CD-ROM. ETH RJ45 konektivita.

- Podpora SNMPv3 nebo vyšší

- Redundantní napájení - min. 2x Hot Plug zdroje (230 V AC), certifikace alespoň 80 PLUS Platinum, zdroje vyměnitelné za provozu.

- Požadujeme montážní kit pro umístění do RACKu.

- Kompatibilita serverů s virtualizační platformou Proxmox a VMware vSphere 8 Standard, vč. HW RAID řadiče.

- Záruka a servisní podpora: Next Bussiness Day (NBD) on-site na dobu min. 5 let.

- Kabely dodané se servery:

- Optická kabeláž 16 x 5M MM LC-LC duplex

- Optická kabeláž 8 x 2M MM LC-LC duplex

- Metalická kabeláž Cat. 6, délka 2m – 16 kusů

- Metalická kabeláž Cat. 6, délka 5m – 24 kusů

Servery b.) 6ks výkonných serverů

Předmětem dodávky je 6 (slovy šest) identických serverů. Minimální konfigurace pro každý server:

- Server v rackovém provedení

- 1-2 x CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 100 000 bodů dle www.cpubenchmark.net v součtu obou CPU. Stačí prostý součet výkonů obou procesorů. Celková průměrná hodnota bodů ze všech měření dle www.cpubenchmark.net (jedná se o hodnotu Average CPU Mark). Hodnota nesmí být starší než 1. 2. 2025.

- RAM osazeno min. 512 GB ECC min. DDR4 s počtem volných RAM slotů pro možné osazení na kapacitu 1024 GB.

- Osazený min. 2 x Hot Plug serverovými disky s kapacitou každý alespoň 120GB.

- HW RAID řadič s podporou RAID1 se zapojenými výše uvedenými disky.

- Konektivita min. 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ v min. dvou jednotkách. Za jednotku se považuje základní deska, PCIe karta, rozšiřující karta do slotu atd. Jednotka musí mít min. 2 porty. Jsou tedy možné kombinace 2 porty na základní desce a 2 na PCIe kartě, nebo 2 PCIe karty po 2 portech atd. Dodané s 4 x 10GbE SFP+ MM moduly a 2 x 10GbE SFP+ SM moduly (summa tedy 6 modulů na server).

- Konektivita 6 x 1Gbit ETH LAN v min. dvou jednotkách. Za jednotku se považuje základní deska, PCIe karta, rozšiřující karta do slotu atd. Jednotka musí mít min. 2 porty. Jsou možné kombinace 2x1Gbit na základní desce + 4x1Gbit na slotové kartě, 2x1Gbit na slotové kartě a 4x1Gbit na PCIe kartě atd.

- Konektivita 2 x 32Gbit Fibre Channel, protokol FC-NVMe (NVMe over Fibre Channel), rychlost 32Gbit/s, podpora SFP modulů s rychlostí 32Gbit. Musí se jednat o dvě samostatné karty, každá s konektivitou min 1x 32Gbit FC. Osazené 2 x 32Gbit SFP+ MM FC moduly.

- Servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená grafická konzole, připojení virtuální CD-ROM. ETH RJ45 konektivita.

- Podpora SNMPv3 nebo vyšší

- Redundantní napájení - min. 2x Hot Plug zdroje (230 V AC), certifikace alespoň 80 PLUS Platinum, zdroje vyměnitelné za provozu.

- Požadujeme montážní kit pro umístění do RACKu.

- Kompatibilita serverů s virtualizační platformou Proxmox a VMware vSphere 8 Standard, vč. HW RAID řadiče.

- Záruka a servisní podpora: Next Bussiness Day (NBD) on-site na dobu min. 5 let.

- Kabely dodané se servery:

- Optická kabeláž 12 x 10M MM LC-LC duplex

- Optická kabeláž 12 x 5M MM LC-LC duplex

- Optická kabeláž 12 x 2M MM LC-LC duplex

- Optická kabeláž 12 x 2M SM LC-LC duplex

- Metalická kabeláž Cat. 6, délka 2m – 24 kusů

- Metalická kabeláž Cat. 6, délka 5m – 36 kusů

Dodávka a otestování serverů

Servery budou otestovány a zahořeny před dodáním na DCÚK. Při přebírce dodavatel provede v součinnosti s technickým personálem odběratele předvedení a ověření serverů. Servery budou na provozovně vybaleny, náhodně zvolené otestovány a bude provedeno zapojení Servisního procesoru do Ethernetu.