# Technické požadavky k představení “Láska z mládí”

| Jeviště | šířka: 8 m - od šály k šále a pak ještě 1 m na obou stranách výška: 4 m hloubka: 6 m možnost vrtat do podlahy (pokud nejdou tahy) rovná podlaha bez elevace - černé boční vykrytí - černý horizont (půlený) - nástupy z obou stran - 2 rekvizitní stoly ze stran - cigarety na jevišti 2 jevištní technici k dispozici 4 hodiny před představením a 1,5 hodiny po představení pro pomoc na vykládání a nakládání rekvizit a kulis. Jevištní mistr: xxx |
| --- | --- |
| Světla | Kabina osvětlovače – kvalitní světelný mixážní pult, minimálně s 10 programovatelnými submastery, perfektní výhled na jeviště, odposlech, komunikace s jevištěm, možnost ovládání osvětlení hlediště. Vybavení: - 6x reflektor strop, nebo most jeviště (FHR 1kW apod.) - 3x reflektor levý portál (FHR 1kW apod.) - 3x reflektor pravý portál (FHR 1kW apod.) - 12x reflektor z hlediště (FHR 1kW, 2kW apod.) - Reflektory možno částečně nahradit inteligentními světly, jsou-li k dispozici a místní technik je umí programovat. - Na jevišti 1x zásuvka 230V přímá a 1x zásuvka 230V regulovaná Místní osvětlovač k dispozici 3 hodiny před představením, znalý místní světelné techniky (tj.čísla všech reflektorů, který umí programovat svůj místní osvětlovací pult – min.musí umět uložit nezávislé submastery). Hlavní osvětlovač DBZ: xxx |
| Zvuk | Potřebujeme od pořadatele zajistit 2x přehrávač MD (minidisk) nebo SD karet (pokud to nelze, tak si naše divadlo doveze vlastní, ale je třeba o tom včas naše divadlo informovat). Zvukový mixážní pult s možností připojení dvou přehrávačů zvuku s možností volby zvuku z každého přehrávače do předních hlavních nebo do zadních reproduktorů. Ozvučení prostoru pro diváky dostatečně výkonnými hlavními reproduktory pro pravou a levou stranu a dvěma reproduktory vzadu za jevištěm (horizonty nebo na stojkách) také pravá a levá strana. Přední reproduktory a zadní reproduktory musí být na mixážním pultu zvukově oddělitelné. Umístění místa pro zvukaře buď v oddělené zvukové kabině (režii) s dostatečně kvalitním odposlechem nebo místo v hledišti divadla vzadu za diváky nebo vzadu po straně za diváky. Vedoucí zvukař: xxx Zájezdový zvukař: xxx |

V _________________   Dne_______________________

Podpis pořadatele _________________________________