Technická specifikace

Lyofilizátor

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje (pokud není možno číselně, potvrdí vyjádřením ANO/NE - dle skutečnosti) |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje | Labogene CoolSafe 100-9 Touch |  |
| Kondenzační jednotka: |  |  |
| - Minimální teplota kondenzátoru: -85 °C nebo nižší |  | ANO, -100 °C |
| - Kapacita kondenzátoru: min. 4 kg/24 hodin |  | ANO, 4 kg/24 hodin |
| - Možnost zachycení většího množství rozpouštědel díky výkonnému chlazení |  | ANO, výkonné chlazení |
| Vakuový systém: |  |  |
| - Maximální dosažitelné vakuum: < 0,01 mbar |  | ANO, vakuová pumpa s maximálním dosažitelným vakuem < 0,002 mbar |
| - Výkon vakuové pumpy: min. 4 m³/hod |  | ANO, výkon 5,7 m³/hod |
| Procesní řízení: |  |  |
| - Integrovaný kontrolní systém s dotykovým displejem a možností přesného řízení teploty, tlaku a času |  | ANO, dotykový displej pro přesné řízení teploty polic, tlaku a času |
| - Funkce víceúrovňového programování pro různé typy vzorků |  | ANO, možnost tvorby programů pro různé typy vzorků |
| - Ukládání a export dat (minimálně možnost uložení na USB) |  | ANO, propojovací kabel USB pro spojení s PC a export dat součástí dodávky, dále ukládání dat na SD kartu s redukcí na USB pro přenos dat do PC součástí dodávky |
| Sušící plocha: |  |  |
| - Celková sušící plocha: v rozmezí 0,2–0,4 m² |  | ANO, celkem 5 polic s celkovou plochou 0,245 m² |
| - Počet sušících polic: min 3 |  | ANO, 3 – 5 polic, celkem 5 polic součástí dodávky |
| - Vzdálenost mezi policemi: nastavitelná podle velikosti vzorků |  | ANO, nastavitelná vzdálenost mezi policemi dle jejich počtu |
| Vzorky: |  |  |
| - Mikrocentrifugační zkumavka a centrifugační zkumavka |  | ANO, vhodné pro mikrocentrifugační a centrifugační zkumavky |
| Hmotnost: max 110 kg |  | ANO, 75 kg lyofilizátor + 17 kg vakuová pumpa |
| Napájení: |  |  |
| - Napájení: 230 V / 50 Hz |  | ANO, 230 V, 50 Hz |
| - Spotřeba energie: max 2 700 W |  | ANO, 1300 W lyofilizátor + 180 W vakuová pumpa |