PLYNOVÝ  VARNÝ  KOTEL

- Varný kotel, objem 150 l hranatý

- Plynový

- Elektrické ovládání kotle 230V

- Energ. výkon 25kW

- Provedení kotle „A“ – bez napojení na odtah spalin

- Dvouplášťové provedení – nepřímý ohřev

- Automatické dopouštění a hlídání hladiny vody v meziplášti

- Vyspárované dno, snadno vyjímatelný filtru výtoku

- Výpust z vany 2“ kohoutem

- Vyvážené dvouplášťové víko

- Napouštění vany pomocí elektrických ventilů

- Bezpečnostní přetlako/podtlaková armatura s manometrem tlaku v plášti

- Elektrický termostat omezující přehřívání kotle

- Ovládací prvky s bezpečnostním systémem proti průniku vody min.IP65

- Světelné kontrolky zapnutého stavu a ohřevu

- Zapalování elektrickým jiskrovým zapalováním s možností ručního zapálení

- Nerezové hořáky s optimalizovaným hořením

- El. krytí min.IP41

- Celonereové provedení

- Stavitelné nohy