Příloha č. 2:

Roční plán běžné servisní činnosti - servisní interval 2x ročně

1. Vzduchotechnická zařízení - 2x ročně

- celková prohlídka

- kontrola pohyblivých součástí a ventilátorů

- kontrola klínových řemenů příp. výměna

- kontrola filtrů příp. výměna

- kontrola tepelných výměníků a přímých výparníků

- kontrola kabelových vedení příp. dotažení svorek

- mechanická očista zařízení vč. bezprostředního okolí - strojovna

2. Klimatizační zařízení - 2x ročně

vnitřní jednotka

- demontáž a vyčištění čelního krytu

- očista filtrů a výparníku vč. desinfekce

- kontrola těsnosti chladící soustavy

- kontrola odvodu kondenzátu příp. kondenzátního čerpadla

- kontrola teploty výparníku

- kontrola elektrické části příp. dotažení svorek

venkovní jednotka

- celková mechanická očista jednotky vč. kondenzátoru

- kontrola tlaků tlaku a teplot

- kontrola těsnosti okruhu vč. příp. doplnění chladiva

- kontrola ventilátoru

- kontrola elektrické části příp. dotažení svorek