Řemeslná oprava vstupních dveří do zámeckých kuchyní a dílen z hlavního nádvoří SZ Rájec nad Svitavou - rozpočet

Soupis prací na řemeslnou opravu historických dveří

- Vysazení původních dveří, výroba náhradní dveřní výplně k uzavření prostoru 5.000,-

- Demontáž: rozložení dveří a světlíku na jednotlivé části:

DVEŘE – konstrukce rámu dveří, profilové lišty, profilovaná klapačka, výplně + zalištování,

KOVÁNÍ – klika + zámek (původní), klika + zámek (druhotně doplněný)

SVĚTLÍK – vyjmutí skla,odkytování, rozložení rámu světlíku, demontáž kování 16.000,-

- Čištění: odstranění starých nátěrů, tmelů a jiných nepůvodních materiálů teplým vzduchem, odstraňovačem starých nátěrů za pomoci skalpelu, škrabek a jemné ocelové vaty 12.000,-

- Opravy a zásahy na konstrukci, lišty, výplně – doplnění, nebo výměna 17.000,-

- Výroba chybějících a velmi poškozených profilových lišt a ozdobných prvků u profilové klapačky 16.000,-

- Oprava a čištění kování – panty, kličky (světlík), zámek + klika, zasazení zámku centrálního klíčového systému SZ + event. Výroba nových klíčů (kovaných, dle požadavku PP) 6.000,-

- Světlík – zasklení, kytování, vrácení původních skel + výměna poškozených skel za ruční skla 6.000,-

- Montáž rozložených dílů: rámové konstrukce dveří a světlíku, výplně – zalištování, profilové lišty + tmelení, broušení (zrnitostí 100-180) + zapasování do rámu dveří a ověření funkčnosti zámku 12.000,-

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – nátěry barevností dle dohody se zadavatelem a památkovou péčí – 2x nátěr napouštědlem, 2x nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou 10.000,-

- Rám dveří a světlíku – demontáž kování, demontáž prahu dveří, demontáž venkovního profilovaného ostění 16.000,-

- Čištění původních nátěrů – vyspravení povrchů + výroba poškozených a chybějících částí + tmelení, broušení (zrnitostí 100-180) + povrchová úprava dle dohody se zadavatelem a památkovou péčí 18.200,-

- Montáže – kování, prahu dveří, venkovního profilovaného ostění, zapasování dveří a světlíku, zkoušky funkčnosti 11.000,-

- Dokumentace prací, vypracování zprávy

Celkem …………………………………………………………………………………….……………………. 145.200,-

Josef Hrozníček, Dis.

IČO: 040 85 281, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: 675 75 Kuroslepy 100

tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Podpis: