| Příloha č. 1 SOD č. 695/2025 Oceněný soupis prací |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 502802 Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99 |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  | Datum: | 3. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 770 453,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 770 453,41 | 161 795,22 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 932 248,63 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502802

Stavba:	Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 3. 6. 2025 Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  |  | 770 453,41 | 932 248,63 |  |
| SO 01 | Úprava levobřežního opevnění |  | 588 953,41 | 712 633,63 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  | 181 500,00 | 219 615,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

Objekt:

SO 01 - Úprava levobřežního opevnění

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 3. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 588 953,41 |
| DPH základní snížená | Základ daně 588 953,41 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 123 680,22 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 712 633,63 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

Objekt:

SO 01 - Úprava levobřežního opevnění

Místo:	Datum:	3. 6. 2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	588	953,41

1- Zemní práce	199	914,95

4- Vodorovné konstrukce	273	845,62

- - Doprava suti a vybouraných hmot	52	860,64

- - Přesun hmot	62	332,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99 Objekt:

SO 01 - Úprava levobřežního opevnění

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 3. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 588 953,41 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 199 914,95 |
| 1 K 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 9,000 800,00 | 7 200,00 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103 |  |  |  |
| 2 K 114203104 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho | M3 | 51,865 250,00 | 12 966,25 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104 |  |  |  |
| VV | "" ""výkres číslo D.15 |  |  |  |
| VV | ""Podélný profil |  |  |  |
| VV | ""levý břeh |  |  |  |
| VV | ""kóta pravý břeh - kóta dna koryta |  |  |  |
| VV A2 | ((218.61-217.19)+(219.77-218.89))*0.5*2.48 |  | 2,852 |  |
| VV B2 | ((219.77-218.89)+(219.78-218.59))*0.5*(2.80-2.48) |  | 0,331 |  |
| VV C2 | ((219.78-218.59)+(219.78-218.45))*0.5*(4.67-2.80) |  | 2,356 |  |
| VV D2 | ((219.78-218.45)+(219.82-218.28))*0.5*(10.20-4.67) |  | 7,936 |  |
| VV E2 | ((219.82-218.28)+(219.86-218.04))*0.5*(19.73-10.20) |  | 16,010 |  |
| VV F2 | ((219.86-218.04)+(219.87-218.20))*0.5*(28.65-19.73) |  | 15,565 |  |
| VV G2 | ((219.87-218.20)+(219.94-218.22))*0.5*(35.33-28.65) |  | 11,323 |  |
| VV H2 | ((219.94-218.22)+(219.89-218.22))*0.5*(42.98-35.33) |  | 12,967 |  |
| VV I2 | ((219.89-218.22)+(219.87-218.28))*0.5*(51.10-42.98) |  | 13,236 |  |
| VV J2 | ((219.87-218.28)+(219.88-218.47))*0.5*(60.21-51.10) |  | 13,665 |  |
| VV K2 | ((219.88-218.47)+(219.85-218.45))*0.5*(65.54-60.21) |  | 7,489 |  |
| VV L2 | "Mezisoučet: "2.852+0.331+2.356+7.936+16.01+15.565+11.323+12.967+13.236+13.665+7.489 |  | 103,730 |  |
| VV | ""předpokládaná mocnost rovnaniny je 0,5 m |  |  |  |
| VV M2 | 103.73*0.5 |  | 51,865 |  |
| 3 K 1150011R | Převedení vody např. potrubím DN 500, zřízení a odstranění vč. případného nutného čerpání vody po dobu realizace a včetně případného hrázkování | KPL | 1,000 45 000,00 | 45 000,00 R položka |
| PP | Převedení vody např. potrubím DN 500, zřízení a odstranění vč. případného nutného čerpání vody po dobu realizace a včetně případného hrázkování |  |  |  |
| 4 K 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 | M3 | 115,616 140,00 | 16 186,24 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101 |  |  |  |
| VV | "" ""výkres číslo D.15 |  |  |  |
| VV | ""Podélný profil |  |  |  |
| VV | ""levý břeh |  |  |  |
| VV A4 | (2.48/3*(1.42*1.42+1.2496+0.88*0.88))*0.5 |  | 1,670 |  |
| VV B4 | (0.32/3*(0.88*0.88+1.0472+1.19*1.19))*0.5 |  | 0,173 |  |
| VV C4 | (1.87/3*(1.19*1.19+1.5827+1.33*1.33))*0.5 |  | 1,486 |  |
| VV D4 | (5.53/3*(1.33*1.33+2.0482+1.54*1.54))*0.5 |  | 5,704 |  |
| VV E4 | (9.53/3*(1.54*1.54+2.8028+1.82*1.82))*0.5 |  | 13,480 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | F4 | (8.92/3*(1.82*1.82+3.0394+1.67*1.67))*0.5 |  | 13,589 |  |  |  |
|  | VV | G4 | (6.68/3*(1.67*1.67+2.8724+1.72*1.72))*0.5 |  | 9,597 |  |  |  |
|  | VV | H4 | (7.65/3*(1.72*1.72+2.8724+1.67*1.67))*0.5 |  | 10,990 |  |  |  |
|  | VV | I4 | (8.12/3*(1.67*1.67+2.6553+1.59*1.59))*0.5 |  | 10,789 |  |  |  |
|  | VV | J4 | (9.11/3*(1.59*1.59+2.2419+1.41*1.41))*0.5 |  | 10,261 |  |  |  |
|  | VV | K4 | (5.33/3*(1.41*1.41+1.974+1.40*1.40))*0.5 |  | 5,261 |  |  |  |
|  | VV | L4 | "Mezisoučet: "1.67+0.173+1.486+5.704+13.48+13.589+9.597+10.99+10.789+10.261+5.261 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | VV |  | ""záhozová pata |  |  |  |  |  |
|  | VV | M4 | 65.54*0.5*0.5 |  | 16,385 |  |  |  |
|  | VV | N4 | "Mezisoučet: "16.385 |  | 16,385 |  |  |  |
|  | VV |  | ""pravý břeh |  |  |  |  |  |
|  | VV | O4 | 1.92*0.27*0.5*10.01 |  | 2,595 |  |  |  |
|  | VV | P4 | 2.84*0.52*0.5*11.04 |  | 8,152 |  |  |  |
|  | VV | Q4 | 2.02*0.28*0.5*11.34 |  | 3,207 |  |  |  |
|  | VV | R4 | 1.87*0.19*0.5*10.30 |  | 1,830 |  |  |  |
|  | VV | S4 | 1.56*0.07*0.5*8.18 |  | 0,447 |  |  |  |
|  | VV | T4 | "Mezisoučet: "2.595+8.152+3.207+1.83+0.447 |  | 16,231 |  |  |  |
|  | VV | U4 | "Celkem: "1.67+0.173+1.486+5.704+13.48+13.589+9.597+10.99+10.789+10.261+5.261+16.385+2.595+8.152+3.207+1.83+0.447 |  | 115,616 |  |  |  |
| 5 | K | 1622014R | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy | KPL | 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 | R položka |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 148,386 | 80,00 | 11 870,88 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""vodorovné přemístění výkopku na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 115.616 |  | 115,616 |  |  |  |
|  | VV |  | ""vodorovné přemístění výkopku pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV | B6 | 32.77 |  | 32,770 |  |  |  |
|  | VV | C6 | "Celkem: "115.616+32.77 |  | 148,386 |  |  |  |
| 7 | K | 1627511R | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 82,846 | 740,00 | 61 306,04 | R položka |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 115.616-32.77 |  | 82,846 |  |  |  |
| 8 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 115,616 | 50,00 | 5 780,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""nakládání pro násypy |  |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 32.77 |  | 32,770 |  |  |  |
|  | VV |  | ""nakládání pro odvoz na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV | B8 | 82.846 |  | 82,846 |  |  |  |
|  | VV | C8 | "Celkem: "32.77+82.846 |  | 115,616 |  |  |  |
| 9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 32,770 | 140,00 | 4 587,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""zpětný zásyp zeminou z výkopu |  |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 65.54*1.0*0.5 |  | 32,770 |  |  |  |
| 10 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 65,540 | 80,00 | 5 243,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""levý břeh |  |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 65.54*1.0 |  | 65,540 |  |  |  |
| 11 | K | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 10,683 | 450,00 | 4 807,35 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101 |  |  |  |  |  |
|  | VV A11 | 65.540*0.1 |  | 6,554 |  |  |  |
|  | VV B11 | 6.554*1.63 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10,683 |  |  |  |
| 12 | K 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 131,080 | 6,00 | 786,48 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""pravý břeh |  |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 65.54*1.0 |  | 65,540 |  |  |  |
|  | VV | ""levý břeh |  |  |  |  |  |
|  | VV B12 | 65.54*1.0 |  | 65,540 |  |  |  |
|  | VV C12 | "Celkem: "65.54+65.54 |  | 131,080 |  |  |  |
| 13 | K 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | KG | 2,622 | 180,00 | 471,96 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572100 |  |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 131.08*0.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,622 |  |  |  |
| 14 | K 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až | M2 | 147,306 | 75,00 | 11 047,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111 |  |  |  |  |  |
|  | VV A14 | 2.48*((2.0+1.3)*0.5) |  | 4,092 |  |  |  |
|  | VV B14 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) |  | 0,480 |  |  |  |
|  | VV C14 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) |  | 3,366 |  |  |  |
|  | VV D14 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) |  | 11,337 |  |  |  |
|  | VV E14 | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) |  | 22,872 |  |  |  |
|  | VV F14 | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  | 22,300 |  |  |  |
|  | VV G14 | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  | 16,032 |  |  |  |
|  | VV H14 | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  | 18,360 |  |  |  |
|  | VV I14 | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  | 18,676 |  |  |  |
|  | VV J14 | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  | 19,131 |  |  |  |
|  | VV K14 | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  | 10,660 |  |  |  |
|  | VV L14 | "Celkem: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  | 147,306 |  |  |  |
| 15 | K 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2m průměru kmene do 300 mm | KUS | 2,000 | 680,00 | 1 360,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231 |  |  |  |  |  |
| 16 | K 184818232 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2m průměru kmene přes 300 do 500 mm | KUS | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do |  |  |  |  |  |
|  | PP | 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818232 |  |  |  |  |  |
| 17 | K 184818233 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2m průměru kmene přes 500 do 700 mm | KUS | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233 |  |  |  |  |  |
|  | D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 273 845,62 |  |
| 18 | K 457571111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm | M3 | 14,731 | 710,00 | 10 459,01 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111 |  |  |  |  |  |
|  | VV A18 | 147.306*0.1 |  | 14,731 |  |  |  |
| 19 | K 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | M3 | 16,385 | 2 050,00 | 33 589,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "" ""záhozová pata |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | A19 | 65.54*0.5*0.5 |  |  | 16,385 |  |  |  |
| 20 | K | 463211152 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm |  | M3 | 73,653 | 2 800,00 | 206 228,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a |  |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""štípaný čedič soklový (např. kamenolom Soutěsky) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | A20 | 2.48*((2.0+1.3)*0.5) |  |  | 4,092 |  |  |  |
|  | VV | B20 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) |  |  | 0,480 |  |  |  |
|  | VV | C20 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) |  |  | 3,366 |  |  |  |
|  | VV | D20 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) |  |  | 11,337 |  |  |  |
|  | VV | E20 | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) |  |  | 22,872 |  |  |  |
|  | VV | F20 | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  |  | 22,300 |  |  |  |
|  | VV | G20 | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 16,032 |  |  |  |
|  | VV | H20 | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 18,360 |  |  |  |
|  | VV | I20 | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  |  | 18,676 |  |  |  |
|  | VV | J20 | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  |  | 19,131 |  |  |  |
|  | VV | K20 | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  |  | 10,660 |  |  |  |
|  | VV | L20 | "Mezisoučet: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  |  | 147,306 |  |  |  |
|  | VV |  | ""průměrná mocnost rovnaniny 500 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | M20 | 147.306*0.5 |  |  | 73,653 |  |  |  |
| 21 | K | 463212191 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce |  | M2 | 147,306 | 160,00 | 23 568,96 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212191 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | A21 | 2.48*((2.0+1.3)*0.5) |  |  | 4,092 |  |  |  |
|  | VV | B21 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) |  |  | 0,480 |  |  |  |
|  | VV | C21 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) |  |  | 3,366 |  |  |  |
|  | VV | D21 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) |  |  | 11,337 |  |  |  |
|  | VV | E21 | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) |  |  | 22,872 |  |  |  |
|  | VV | F21 | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  |  | 22,300 |  |  |  |
|  | VV | G21 | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 16,032 |  |  |  |
|  | VV | H21 | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 18,360 |  |  |  |
|  | VV | I21 | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  |  | 18,676 |  |  |  |
|  | VV | J21 | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  |  | 19,131 |  |  |  |
|  | VV | K21 | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  |  | 10,660 |  |  |  |
|  | VV | L21 | "Celkem: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  |  | 147,306 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava sut i a vybouraných hmo t |  |  |  |  | 52 860,64 |  |
| 22 | K | 9973215R | Vodorovná doprava suti na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy |  | T | 94,394 | 560,00 | 52 860,64 | R položka |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku vč uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmo t |  |  |  |  | 62 332,20 |  |
| 23 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  | T | 207,774 | 300,00 | 62 332,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 |  |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 3. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 181 500,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 181 500,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 38 115,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 219 615,00 |

Datum:	3. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

51 000,00

44 000,00

11 500,00

8 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

Náklady stavby celkem

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby

181 500,00

67 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 3. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 181 500,00 |
|  | D | A 0 | Ostaní náklady spojené s realizac í stavby |  |  |  | 67 000,00 |
| 1 | K | OST 1 | ostatní náklady před zahájením stavby | KPL | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | PP |  | ostatní náklady před zahájením stavby |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: '- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby' |  |  |  |  |
| 2 | K | OST 2 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | PP |  | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: '- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty vč. opatření této fotodokumentace |  |  |  |  |
|  | P |  | datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě' |  |  |  |  |
| 3 | K | OST 3 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | PP |  | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v |  |  |  |  |
|  | P |  | provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“. |  |  |  |  |
| 4 | K | R29121101 | Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí) | KPL | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  | PP |  | Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí) |  |  |  |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné , geodetické a projektové práce |  |  |  | 51 000,00 |
| 5 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | KPL | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů |  |  |  |  |
| 6 | K | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě | KPL | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | '- zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD' |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | A6 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| K | 012403000 | Kartografické práce | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| PP |  | Kartografické práce |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""geometrický plán |  |  |  |  |
| VV | A7 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 44 000,00 |
| K PP P | 032103001 | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce: PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| K PP P | 034103000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů | KPL | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| K | 034403000 | Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi |  |  |  |  |
| K PP P | 034503000 | Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby | KPL | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| K | 034703000 | Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště | KPL | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| PP |  | Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště |  |  |  |  |
| K | R 03000 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | KPL | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu |  |  |  |  |
| D | VRN4 | Inženýrská činnos t |  |  |  | 11 500,00 |
| K | 045303000 | Koordinační činnost | KPL | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
| K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| PP |  | Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých |  |  |  |  |
| P |  | rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO |  |  |  |  |
| D | VRN7 | Provozn í vlivy |  |  |  | 8 000,00 |
| K | R0756040 | Ochranná pásma energetických vedení | KPL | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |

PP	Ochranná pásma energetických vedení

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS

včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

| SEZNAM FIGUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 502802 |  |  |  |
| Stavba: | Bystrá – Dolní Habartice u č.p. 99 |  |  |  |
| Datum: | 3. 6. 2025 |  |  |  |
| Kód |  | Popis | MJ | Výměra |
| SO 01 | Úprava levobřežního opevnění |  |  |  |
| A10 | A10 |  |  | 65,540 |
|  | "" ""levý břeh |  |  | 0,000 |
| A10 | 65.54*1.0 |  |  | 65,540 |
| A11 | A11 |  |  | 6,554 |
| A11 | 65.540*0.1 |  |  | 6,554 |
| A12 | A12 |  |  | 65,540 |
|  | "" ""pravý břeh |  |  | 0,000 |
| A12 | 65.54*1.0 |  |  | 65,540 |
| A13 | A13 |  |  | 2,622 |
| A13 | 131.08*0.02 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 2,622 |
| A14 | A14 |  |  | 4,092 |
| A14 | 2.48*((2.0+1.3)*0.5) |  |  | 4,092 |
| A18 | A18 |  |  | 14,731 |
| A18 | 147.306*0.1 |  |  | 14,731 |
| A19 | A19 |  |  | 16,385 |
|  | "" ""záhozová pata |  |  | 0,000 |
| A19 | 65.54*0.5*0.5 |  |  | 16,385 |
| A2 | A2 |  |  | 2,852 |
|  | "" ""výkres číslo D.15 |  |  | 0,000 |
|  | ""Podélný profil |  |  | 0,000 |
|  | ""levý břeh |  |  | 0,000 |
|  | ""kóta pravý břeh - kóta dna koryta |  |  | 0,000 |
| A2 | ((218.61-217.19)+(219.77-218.89))*0.5*2.48 |  |  | 2,852 |
| A20 | A20 |  |  | 4,092 |
|  | "" ""štípaný čedič soklový (např. kamenolom Soutěsky) |  |  | 0,000 |
| A20 | 2.48*((2.0+1.3)*0.5) |  |  | 4,092 |
| A21 | A21 |  |  | 4,092 |

A21

2.48*((2.0+1.3)*0.5)

4,092

0,000

| A4 | A4 | 1,670 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""výkres číslo D.15 | 0,000 |
|  | ""Podélný profil | 0,000 |
|  | ""levý břeh | 0,000 |
| A4 | (2.48/3*(1.42*1.42+1.2496+0.88*0.88))*0.5 | 1,670 |
| A6 | A6 | 115,616 |
|  | "" ""vodorovné přemístění výkopku na mezideponii | 0,000 |
| A6 | 115.616 | 115,616 |
| A7 | A7 | 82,846 |
| A7 | 115.616-32.77 | 82,846 |
| A8 | A8 | 32,770 |
|  | "" ""nakládání pro násypy | 0,000 |
| A8 | 32.77 | 32,770 |
| A9 | A9 | 32,770 |
|  | "" ""zpětný zásyp zeminou z výkopu | 0,000 |
| A9 | 65.54*1.0*0.5 | 32,770 |
| B11 | B11 | 10,683 |
| B11 | 6.554*1.63 "Přepočtené koeficientem množství | 10,683 |
| B12 | B12 | 65,540 |
|  | ""levý břeh | 0,000 |
| B12 | 65.54*1.0 | 65,540 |
| B14 | B14 | 0,480 |
| B14 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) | 0,480 |
| B2 | B2 | 0,331 |
| B2 | ((219.77-218.89)+(219.78-218.59))*0.5*(2.80-2.48) | 0,331 |
| B20 | B20 | 0,480 |
| B20 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) | 0,480 |
| B21 | B21 | 0,480 |
| B21 | 0.32*((1.3+1.7)*0.5) | 0,480 |
| B4 | B4 | 0,173 |
| B4 | (0.32/3*(0.88*0.88+1.0472+1.19*1.19))*0.5 | 0,173 |
| B6 | B6 | 32,770 |

""vodorovné přemístění výkopku pro zásyp

| B6 | 32.77 | 32,770 |
| --- | --- | --- |
| B8 | B8 | 82,846 |
|  | ""nakládání pro odvoz na skládku | 0,000 |
| B8 | 82.846 | 82,846 |
| C12 | C12 | 131,080 |
| C12 | "Celkem: "65.54+65.54 | 131,080 |
| C14 | C14 | 3,366 |
| C14 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) | 3,366 |
| C2 | C2 | 2,356 |
| C2 | ((219.78-218.59)+(219.78-218.45))*0.5*(4.67-2.80) | 2,356 |
| C20 | C20 | 3,366 |
| C20 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) | 3,366 |
| C21 | C21 | 3,366 |
| C21 | 1.87*((1.7+1.9)*0.5) | 3,366 |
| C4 | C4 | 1,486 |
| C4 | (1.87/3*(1.19*1.19+1.5827+1.33*1.33))*0.5 | 1,486 |
| C6 | C6 | 148,386 |
| C6 | "Celkem: "115.616+32.77 | 148,386 |
| C8 | C8 | 115,616 |
| C8 | "Celkem: "32.77+82.846 | 115,616 |
| D14 | D14 | 11,337 |
| D14 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) | 11,337 |
| D2 | D2 | 7,936 |
| D2 | ((219.78-218.45)+(219.82-218.28))*0.5*(10.20-4.67) | 7,936 |
| D20 | D20 | 11,337 |
| D20 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) | 11,337 |
| D21 | D21 | 11,337 |
| D21 | 5.53*((1.9+2.2)*0.5) | 11,337 |
| D4 | D4 | 5,704 |
| D4 | (5.53/3*(1.33*1.33+2.0482+1.54*1.54))*0.5 | 5,704 |
| E14 | E14 | 22,872 |
| E14 | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) | 22,872 |
| E2 | E2 | 16,010 |
| E2 | ((219.82-218.28)+(219.86-218.04))*0.5*(19.73-10.20) | 16,010 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E20 |  | E20 |  |  | 22,872 |
| E20 |  | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) |  |  | 22,872 |
| E21 |  | E21 |  |  | 22,872 |
| E21 |  | 9.53*((2.2+2.6)*0.5) |  |  | 22,872 |
| E4 |  | E4 |  |  | 13,480 |
| E4 |  | (9.53/3*(1.54*1.54+2.8028+1.82*1.82))*0.5 |  |  | 13,480 |
| F14 |  | F14 |  |  | 22,300 |
| F14 |  | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  |  | 22,300 |
| F2 |  | F2 |  |  | 15,565 |
| F2 |  | ((219.86-218.04)+(219.87-218.20))*0.5*(28.65-19.73) |  |  | 15,565 |
| F20 |  | F20 |  |  | 22,300 |
| F20 |  | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  |  | 22,300 |
| F21 |  | F21 |  |  | 22,300 |
| F21 |  | 8.92*((2.6+2.4)*0.5) |  |  | 22,300 |
| F4 |  | F4 |  |  | 13,589 |
| F4 |  | (8.92/3*(1.82*1.82+3.0394+1.67*1.67))*0.5 |  |  | 13,589 |
| G14 |  | G14 |  |  | 16,032 |
| G14 |  | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 16,032 |
| G2 |  | G2 |  |  | 11,323 |
| G2 |  | ((219.87-218.20)+(219.94-218.22))*0.5*(35.33-28.65) |  |  | 11,323 |
| G20 |  | G20 |  |  | 16,032 |
| G20 |  | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 16,032 |
| G21 |  | G21 |  |  | 16,032 |
| G21 |  | 6.68*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 16,032 |
| G4 |  | G4 |  |  | 9,597 |
| G4 |  | (6.68/3*(1.67*1.67+2.8724+1.72*1.72))*0.5 |  |  | 9,597 |
| H14 |  | H14 |  |  | 18,360 |
| H14 |  | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 18,360 |
| H2 |  | H2 |  |  | 12,967 |
| H2 |  | ((219.94-218.22)+(219.89-218.22))*0.5*(42.98-35.33) |  |  | 12,967 |
| H20 |  | H20 |  |  | 18,360 |
| H20 |  | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 18,360 |
| H21 |  | H21 |  |  | 18,360 |
| H21 |  | 7.65*((2.4+2.4)*0.5) |  |  | 18,360 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4 |  | H4 |  |  | 10,990 |
| H4 |  | (7.65/3*(1.72*1.72+2.8724+1.67*1.67))*0.5 |  |  | 10,990 |
| I14 |  | I14 |  |  | 18,676 |
| I14 |  | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  |  | 18,676 |
| I2 |  | I2 |  |  | 13,236 |
| I2 |  | ((219.89-218.22)+(219.87-218.28))*0.5*(51.10-42.98) |  |  | 13,236 |
| I20 |  | I20 |  |  | 18,676 |
| I20 |  | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  |  | 18,676 |
| I21 |  | I21 |  |  | 18,676 |
| I21 |  | 8.12*((2.4+2.2)*0.5) |  |  | 18,676 |
| I4 |  | I4 |  |  | 10,789 |
| I4 |  | (8.12/3*(1.67*1.67+2.6553+1.59*1.59))*0.5 |  |  | 10,789 |
| J14 |  | J14 |  |  | 19,131 |
| J14 |  | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  |  | 19,131 |
| J2 |  | J2 |  |  | 13,665 |
| J2 |  | ((219.87-218.28)+(219.88-218.47))*0.5*(60.21-51.10) |  |  | 13,665 |
| J20 |  | J20 |  |  | 19,131 |
| J20 |  | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  |  | 19,131 |
| J21 |  | J21 |  |  | 19,131 |
| J21 |  | 9.11*((2.2+2.0)*0.5) |  |  | 19,131 |
| J4 |  | J4 |  |  | 10,261 |
| J4 |  | (9.11/3*(1.59*1.59+2.2419+1.41*1.41))*0.5 |  |  | 10,261 |
| K14 |  | K14 |  |  | 10,660 |
| K14 |  | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  |  | 10,660 |
| K2 |  | K2 |  |  | 7,489 |
| K2 |  | ((219.88-218.47)+(219.85-218.45))*0.5*(65.54-60.21) |  |  | 7,489 |
| K20 |  | K20 |  |  | 10,660 |
| K20 |  | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  |  | 10,660 |
| K21 |  | K21 |  |  | 10,660 |
| K21 |  | 5.33*((2.0+2.0)*0.5) |  |  | 10,660 |
| K4 |  | K4 |  |  | 5,261 |
| K4 |  | (5.33/3*(1.41*1.41+1.974+1.40*1.40))*0.5 |  |  | 5,261 |
| L14 |  | L14 |  |  | 147,306 |
| L14 |  | "Celkem: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  |  | 147,306 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 |  | L2 |  | 103,730 |
| L2 |  | "Mezisoučet: "2.852+0.331+2.356+7.936+16.01+15.565+11.323+12.967+13.236+13.665+7.489 |  | 103,730 |
| L20 |  | L20 |  | 147,306 |
| L20 |  | "Mezisoučet: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  | 147,306 |
| L21 |  | L21 |  | 147,306 |
| L21 |  | "Celkem: "4.092+0.48+3.366+11.337+22.872+22.3+16.032+18.36+18.676+19.131+10.66 |  | 147,306 |
| L4 |  | L4 |  | 83,000 |
| L4 |  | "Mezisoučet: "1.67+0.173+1.486+5.704+13.48+13.589+9.597+10.99+10.789+10.261+5.261 |  | 83,000 |
| M2 |  | M2 |  | 51,865 |
|  |  | ""předpokládaná mocnost rovnaniny je 0,5 m |  | 0,000 |
| M2 |  | 103.73*0.5 |  | 51,865 |
| M20 |  | M20 |  | 73,653 |
|  |  | ""průměrná mocnost rovnaniny 500 mm |  | 0,000 |
| M20 |  | 147.306*0.5 |  | 73,653 |
| M4 |  | M4 |  | 16,385 |
|  |  | ""záhozová pata |  | 0,000 |
| M4 |  | 65.54*0.5*0.5 |  | 16,385 |
| N4 |  | N4 |  | 16,385 |
| N4 |  | "Mezisoučet: "16.385 |  | 16,385 |
| O4 |  | O4 |  | 2,595 |
|  |  | ""pravý břeh |  | 0,000 |
| O4 |  | 1.92*0.27*0.5*10.01 |  | 2,595 |
| P4 |  | P4 |  | 8,152 |
| P4 |  | 2.84*0.52*0.5*11.04 |  | 8,152 |
| Q4 |  | Q4 |  | 3,207 |
| Q4 |  | 2.02*0.28*0.5*11.34 |  | 3,207 |
| R4 |  | R4 |  | 1,830 |
| R4 |  | 1.87*0.19*0.5*10.30 |  | 1,830 |
| S4 |  | S4 |  | 0,447 |
| S4 |  | 1.56*0.07*0.5*8.18 |  | 0,447 |
| T4 |  | T4 |  | 16,231 |
| T4 |  | "Mezisoučet: "2.595+8.152+3.207+1.83+0.447 |  | 16,231 |
| U4 |  | U4 |  | 115,616 |
| U4 |  | "Celkem: "1.67+0.173+1.486+5.704+13.48+13.589+9.597+10.99+10.789+10.261+5.261+16.385+2.595+8.152+3.207+1.83+0.447 |  | 115,616 |

| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |
| --- | --- | --- |
| A6 | A6 | 1,000 |
|  | "" ""zaměření skutečného provedení stavby | 0,000 |
| A6 | 1 | 1,000 |
| A7 | A7 | 1,000 |
|  | "" ""geometrický plán | 0,000 |
| A7 | 1 | 1,000 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |