| Příloha č. 1 SOD 725/2025 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 502827 MVN Horní Dražov - funkční objekty |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: |  | Datum: |
| Zadavatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

27. 6. 2025

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

CZK

v

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní snížená

Cena s DPH

Základ daně

3 726 370,00

0,00

3 726 370,00

Výše daně

782 537,70

0,00

4 508 907,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502827

Stavba:	MVN Horní Dražov - funkční objekty

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 27. 6. 2025 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 3 726 370,00 | 4 508 907,70 |  |
| SO 01 | Odbahnění rybníka |  | 748 635,25 | 905 848,65 | STA |
| SO 02 | Rekonstrukce požerákové výpusti |  | 1 319 939,31 | 1 597 126,57 | STA |
| SO 03 | Rekonstrukce přítokového koryta |  | 189 096,28 | 228 806,50 | STA |
| SO 04 | Rekonstrukce odpadního koryta |  | 632 074,20 | 764 809,78 | STA |
| SO 05 | Rekonstrukce odvoňovacího příkopu |  | 413 498,84 | 500 333,60 | STA |
| SO 06 | Kácení dřevin |  | 109 126,12 | 132 042,61 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  | 314 000,00 | 379 940,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 01 - Odbahnění rybníka

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 748 635,25 |
| DPH základní snížená | Základ daně 748 635,25 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 157 213,40 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 905 848,65 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 01 - Odbahnění rybníka

Místo:	Datum:	27. 6.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	748	635,25

- Zemní práce	713	598,46

- Zakládání	35	000,00

998 - Přesun hmot	36,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 01 - Odbahnění rybníka

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  | 748 635,25 |
| D 1 Zemní práce |  | 713 598,46 |
| 1 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS | 20,000 234,01 | 4 680,20 |
| PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 |  |  |
| 2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS | 13,000 442,85 | 5 757,05 |
| PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 |  |  |
| 3 K 122703601R Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na M3 3 K 122703601R mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna přes M3 | 819,000 208,27 | 170 573,13 |
| Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém |  |  |
| PP beřhu) při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| P Skutečné množství bude upřesněno na základě zaměření před a po odstranění sedimentu. Zaměření zajistí zadavatel stavby. Tato položka je |  |  |
| P vyhrazenou položkou dle § 100 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a změna množství není podstatnou změnou |  |  |
| smluvního závazku, viz § 222 zákona. |  |  |
| VV " ""`dílčí objem sedimentu (kumulovaný objem přesunu sedimentu od pravého k levému břehu rybníka) |  |  |
| VV A3 100.36*3 | 301,080 |  |
| VV B3 124.59*2 | 249,180 |  |
| VV C3 173.57 | 173,570 |  |
| VV D3 74.71 | 74,710 |  |
| VV E3 20.46 | 20,460 |  |
| VV F3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3 | 819,000 |  |
| 4 K 125703311 Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do M3 4 K 125703311 500 mm, se dnem nezpevněným M3 | 29,339 149,63 | 4 389,99 |
| Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem |  |  |
| PP nezpevněným |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/125703311 |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| P Obnovování průtočnosti koryta přes zátopu rybníka. Ve výpočtu uvažováno s čištěním vždy 1/5 délky koryta v celkovém počtu 7 x za dobu |  |  |
| odstraňování sedimentu.' |  |  |
| VV " ""`1/5 z objemu koryta x 7 |  |  |
| VV A4 0.5*(0.4+1*0.5)*46.57/5*7 | 29,339 |  |
| 5 K 162751117R01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T | 906,500 538,83 | 488 449,40 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

VV

VV

K

PP

A5

162751117R02

VV

VV

K

PP

Online PSC

A6

167151111

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K

PP

A7

B7

C7

D7

E7

F7

171151101

Online PSC

P

VV

VV A8

K 171151103

PP

Online PSC P

VV

VV A9

D2

Poznámka k položce:

Se sedimentem bude nakládáno jako s odpadem určeným ke zpracování v kompostárně. Pro sestavení soupisu prací je uvažována kompostárna Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Před odvozem na skládku budou provedeny kontrolní laboratorní rozbory sedimentu, které potvrdí nebo vyvrátí možnost zpracování sedimentu v kompostárně; výsledky budou předány na kompostárnu. Nakládání se sedimentem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Skutečné množství bude upřesněno na základě zaměření před a po odstranění sedimentu. Zaměření zajistí zadavatel stavby. Tato položka je vyhrazenou položkou dle § 100 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a změna množství není podstatnou změnou smluvního závazku, viz § 222 zákona.

" ""`celk. objem sedimentu a odkopávek - násypy x měrná hmotnost v t na m3 (512-22)*1.85

Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:

S pařezy bude nakládáno jako s odpadem určeným k uložení na skládce. Pro sestavení soupisu prací je uvažována skládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Nakládání s pařezy bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

" ""`počet pařezů x průměrná měrná hmotnost v t na m3 33*0.2

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

Poznámka k položce:

Skutečné množství bude upřesněno na základě zaměření před a po odstranění sedimentu. Zaměření zajistí zadavatel stavby. Tato položka je vyhrazenou položkou dle § 100 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a změna množství není podstatnou změnou smluvního závazku, viz § 222 zákona.

" ""`nakládání - dílčí objem sedimentu (kumulovaný objem přesunu sedimentu od pravého k levému břehu rybníka) 100.36*3 124.59*2

173.57

74.71

20.46 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101

Poznámka k položce:

Zhutněný násyp břehu na vtoku do rybníka. " ""`plocha násypových svahů (dorovnání) 125

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103

Poznámka k položce:

Zhutněný násyp břehu na vtoku do rybníka.

" ""`objem násypů

22

Zakládání

M3

M2

M3

906,500

6,600

6,600

819,000

301,080

249,180

173,570

74,710

20,460 819,000 125,000

125,000

22,000

22,000

1 181,82

32,61

27,37

82,72

7 800,01

26 707,59

3 421,25

1 819,84

35 000,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K PP P | 291211111R | Zřízení a odstranění zpevněného přístupu na staveniště Zřízení a odstranění zpevněného přístupu na staveniště Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zpevněného přístupu na staveniště např. panely uložené na pískovém podsypu, viz technická zpráva. | KPL | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 36,79 |
| 11 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 0,108 | 340,65 | 36,79 |
|  | PP Online PSC |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011 |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce požerákové výpusti

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 1 319 939,31 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 319 939,31 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 277 187,26 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 1 597 126,57 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce požerákové výpusti

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	27. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

| 3- Svislé a kompletní konstrukce | 268 770,95 |
| --- | --- |
| 4- Vodorovné konstrukce | 44 889,64 |
| 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 19 568,69 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 60 204,70 |
| 8- Trubní vedení | 216 020,78 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání | 61 663,43 |
| 998 - Přesun hmot | 50 494,21 |

1 319 939,31

598 326,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce požerákové výpusti

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1319 939,31 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 598 326,91 |
| 1 | K 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 4,000 | 708,42 | 2 833,68 |
|  | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103 |  |  |  |  |
| 2 | K 112251105 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm | KUS | 2,000 | 1 525,21 | 3 050,42 |
|  | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105 |  |  |  |  |
| 3 | K 114203101 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo | M3 | 12,500 | 254,96 | 3 187,00 |
|  | PP | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203101 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Rozebrání betonové dlažby na návodním líci. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`délka úseku x výška na svahu x tloušťka |  |  |  |  |
|  | VV A10 | 25*5*0.1 |  | 12,500 |  |  |
| 4 | K 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku | M3 | 12,500 | 236,93 | 2 961,63 |
|  | PP | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Očištění a třídění rozebrané dlažby pro opětovné použití. Výzisk je uvažován ve výši 80 %; zbytek bude nahrazen novými melioračními betonovými deskami 500x500x100 mm. |  |  |  |  |
| 5 | K 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv | M3 | 12,500 | 249,33 | 3 116,63 |
|  | PP | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Očištění a třídění rozebrané dlažby pro opětovné použití. Výzisk je uvažován ve výši 80 %; zbytek bude nahrazen novými melioračními betonovými deskami 500x500x100 mm. |  |  |  |  |
| 6 | K 115001100R | Zřízení a odstranění převodu vody zemní hrázkou nebo pytly plněných pískem s těsnící HDPE fólií. V případě potřeby za využití potrubí prům. DN/OD 630/535 a vyšš | KPL | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | PP | Zřízení a odstranění převodu vody zemní hrázkou nebo pytly plněných pískem s těsnící HDPE fólií. V případě potřeby za využití potrubí prům. DN/OD 630/535 a vyšším včetně čerpání vody během výstavby. |  |  |  |  |

Cena celkem [CZK]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: Způsob převedení vody během výstavby je plně na zhotoviteli. V povodňovém plánu a rozpočtu stavby je uvažováno s odvodněním staveniště a sedimentu úplným vypuštěním rybníka, tj. vyhrazením všech dluží v požeráku a převod přitékající vody stávajícím potrubím. V případě potřeby bude v sedimentu vyhloubeno neopevněné koryto usměrňující přítok ke stávajícímu požeráku. V případě potřeby bude staveništní jáma pro opravu odpadního potrubí a požeráku z návodní strany chráněna jílovou hrázkou stabilizovanou dvouřadou hrázkou z pytlů plněných pískem a hydroizolační fólií uloženou ve středu hrázky mezi jednotlivými řadami. Před dokončením opravy požeráku a odpadního potrubí bude voda převáděna stávajícím odpadním potrubím; následně budou k převodu využity opravený požerák s odpadním potrubím. |  |  |  |
| 7 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 336,775 | 113,22 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Překop hráze z návodní strany mimo hloubenou vykopávku. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem překopu hráze - objem hloubené vykopávky |  |  |  |
|  | VV | A11 | 465-83-13.5*6.7*0.5 |  | 336,775 |  |
| 8 | K | 129951103 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cih | M3 | 4,500 | 1 153,53 |
|  | PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951103 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Bourání opěrné zídky na výtoku s přesunem na hromadu. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka x šířka x výška |  |  |  |
|  | VV | A12 | 4.5*0.5*2 |  | 4,500 |  |
| 9 | K | 129951121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro | M3 | 4,048 | 2 522,07 |
|  | PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951121 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Bourání základových konstrukcí požeráku a betonové koruny opěrné zídky na výtoku s přesunem na hromadu. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`základ požeráku |  |  |  |
|  | VV |  | "`šířka x délka x výška |  |  |  |
|  | VV | A13 | 1.55*1.25*0.96 |  | 1,860 |  |
|  | VV |  | "`podkladní beton pod potrubí |  |  |  |
|  | VV |  | "`šířka x délka x výška |  |  |  |
|  | VV | B11 | 1.85*10*0.1 |  | 1,850 |  |
|  | VV |  | "`zídka |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka x šířka x výška |  |  |  |
|  | VV | C11 | 4.5*0.5*0.15 |  | 0,338 |  |
|  | VV | D11 | "Celkem: "A13+B11+C11 |  | 4,048 |  |
| 10 | K | 129951123 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel | M3 | 17,146 | 4 850,01 |
|  | PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951123 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Bourání požeráku a obetonování stávajícícho potrubí s přesunem na hromadu. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`požerák |  |  |  |
|  | VV |  | "`vnější rozměr požeráku - vnitřní rozměr x výška |  |  |  |
|  | VV | A14 | (1.45*1.20-1.25*0.8)*2.9 |  | 2,146 |  |
|  | VV |  | "`potrubí |  |  |  |
|  | VV |  | "`plocha v řezu x délka |  |  |  |
|  | VV | B12 | 1.5*10 |  | 15,000 |  |
|  | VV | C12 | "Celkem: "A14+B12 |  | 17,146 |  |

38 129,67

5 190,89

10 209,34

83 158,27

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 131251103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 128,225 | 203,85 | 26 138,67 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Překop hráze v úrovni koruny pro deponování zeminy na hrázi ve výši cca 83 m3 + výkop pod úrovní požeráku a odpadního potrubí. |  |  |  |  |
|  | VV | A15 | " "83+13.5*6.7*0.5 |  | 128,225 |  |  |
| 12 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 930,000 | 28,20 | 26 226,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Přemístění zeminy z překopu hráze (na hráz a do rybníka a zpět). |  |  |  |  |
|  | VV | A16 | " "465*2 |  | 930,000 |  |  |
| 13 | K | 162351143 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 25,000 | 67,71 | 1 692,75 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351143 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Přesun rozebrané dlažby na zařízení staveniště a zpět. |  |  |  |  |
|  | VV | A17 | " "12.5*2 |  | 25,000 |  |  |
| 14 | K | 162751117R02 | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 2,400 | 1 181,82 | 2 836,37 |
|  | PP P |  | Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: S pařezy bude nakládáno jako s odpadem určeným k uložení na skládce. Pro sestavení soupisu prací je uvažována skládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Nakládání s pařezy bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`počet pařezů x průměrná měrná hmotnost v t na m3 |  |  |  |  |
|  | VV | A18 | 6*0.4 |  | 2,400 |  |  |
| 15 | K | 162751117R03 | Vodorovné přemístění a dodávka zeminy třídy S4 SM | T | 136,900 | 328,71 | 45 000,40 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění a dodávka zeminy třídy S4 SM Poznámka k položce: Zeminy klasifikované dle ČSN 73 1005 a 73 6133 jako zeminy třídy S4 SM, dle ČSN EN ISO 14688-2 jako zeminy grsiSa(Mg). Alternativně lze |  |  |  |  |
|  | P |  | použít zeminy obdobných fyzikálně-chemický vlastností zejména zeminy třídy GM, GC, SC, MG, CG, MS, CS, CL-CI. Vhodné zeminy by mohly být dostupné na dolech Ruprecht a Sever provozovaných spol. Sedlecký Kaolín a. s., 362 26 Božičany 167. Kontaktní osoba Michal Kundrát, tel. 607 846 077. Zhotovitel doloží, že dodaná zemina splňuje uvedené požadavky na zatřídění zeminy. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem dodávané zeminy x měrná hmotnost v t na m3 |  |  |  |  |
|  | VV | A19 | 74*1.85 |  | 136,900 |  |  |
| 16 | K | 162751117R04 | Vodorovné přemístění kovového odpadu do kovošrotu | KG | 250,000 | 12,00 | 3 000,00 |
|  | PP P |  | Vodorovné přemístění kovového odpadu do kovošrotu Poznámka k položce: kovový odpad v majetku objednatele |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. hmotnost lávky |  |  |  |  |
|  | VV | A20 | 250 |  | 250,000 |  |  |
| 17 | K | 162751117R06 | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 64,235 | 1 868,14 | 119 999,97 |
|  | PP P |  | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Pro sestavení soupisu prací je uvažovánaskládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem suti x měrná hmotnost v t na m3 |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | VV A21 K 167151101 | (4.5+4.048+17.146)*2.5 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 64,235 166,000 | 98,70 | 16 384,20 |
| 19 | PP Online PSC P VV A22 K 167151103 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 Poznámka k položce: Nakládání a překládání dočasně uložené zeminy na hrázi. " "83*2 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | M3 | 166,000 25,694 | 159,88 | 4 107,96 |
| 20 | PP Online PSC P VV VV A23 K 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103 Poznámka k položce: Naložení suti pro odvoz na skládku. " ""`celk. objem suti 4.5+4.048+17.146 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 25,694 764,000 | 32,61 | 24 914,04 |
| 21 | PP Online PSC P VV A24 K 171103201 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 Poznámka k položce: Nakládání a překládání dočasně uložené zeminy v rybníku. " "(465-83)*2 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží | M3 | 764,000 539,000 | 64,59 | 34 814,01 |
| 22 | PP Online PSC P VV VV A25 K 171251101 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201 Poznámka k položce: Celkově se jedná o 539 m3 ukládané zeminy; z toho je 465 m3 zemina původní a 74 m3 zeminy klasifikované dle ČSN 73 1005 a 73 6133 jako zeminy třídy S4 SM, dle ČSN EN ISO 14688-2 jako zeminy grsiSa(Mg) bude dodáno. Alternativně lze použít zeminy obdobných fyzikálně- chemický vlastností zejména zeminy třídy GM, GC, SC, MG, CG, MS, CS, CL-CI. " ""`objem překopu + dodávka zeminy 465+74 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 539,000 465,000 | 51,29 | 23 849,85 |
| 23 | PP Online PSC P VV VV A26 K 181351103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101 Poznámka k položce: Uložení zeminy na hrázi a v rybníku. " ""`celk. objem překopu 465 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 465,000 111,110 | 35,64 | 3 959,96 |
| 24 | PP Online PSC VV VV A27 K 181411121 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 " ""`plocha koruny hráze (zdroj: 3D model AutoCAD) 111.11 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 111,110 111,110 | 4,09 | 454,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha koruny hráze (zdroj: 3D model AutoCAD) |  |  |  |  |
|  | VV | A28 | 111.11 |  | 111,110 |  |  |
| 25 | K | 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 182,220 | 6,89 | 1 255,50 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha koruny hráze - plocha svahů hráze - dlažba na svahu (zdroj: 3D model AutoCAD) |  |  |  |  |
|  | VV | A29 | 418.33-111.11-125 |  | 182,220 |  |  |
| 26 | K | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | KG | 13,200 | 124,00 | 1 636,80 |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572100 |  |  |  |  |
| 27 | K | 182351123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 182,220 | 48,31 | 8 803,05 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha koruny hráze - plocha svahů hráze - dlažba na svahu (zdroj: 3D model AutoCAD) |  |  |  |  |
|  | VV | A30 | 418.33-111.11-125 |  | 182,220 |  |  |
| 28 | K | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 52,799 | 595,00 | 31 415,41 |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha rozprostření x tloušťka vtrstvy x měrná hmotnost |  |  |  |  |
|  | VV | A2 | (111.11+182.22)*0.1*1.8 |  | 52,799 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 268 770,95 |
| 29 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 12,815 | 7 591,17 | 97 280,84 |
|  | PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Beton tř. C 30/37 XF3. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`základ požeráku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka x šířka x výška |  |  |  |  |
|  | VV | A31 | 2.34*2*0.9 |  | 4,212 |  |  |
|  | VV |  | "`I. etáž požeráku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`((délka při dolním okraji + délka při horním okraji) /2 x šířka - délka x šířka vnitřní části) x výška etáže |  |  |  |  |
|  | VV | B29 | ((1.74+1.55)/2*1.4-1.25*0.8)*1.9 |  | 2,476 |  |  |
|  | VV |  | "`II. etáž požeráku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`(délka x šířka vnější části - délka x šířka vnitřní části) x výška etáže |  |  |  |  |
|  | VV | C29 | (1.5*1.3-1.25*0.8)*1.5 |  | 1,425 |  |  |
|  | VV |  | "`ŽB blok pod lávkou |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka x šířka x výška |  |  |  |  |
|  | VV | D29 | (1.48*0.82+1.3*0.65)/2*0.9 |  | 0,926 |  |  |
|  | VV |  | "`křídla požeráku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`(dolní + horní šířka)/2 x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x délka x 2 |  |  |  |  |
|  | VV | E29 | (0.5+0.3)/2*(2+1.3)/2*1.95*2 |  | 2,574 |  |  |
|  | VV |  | "`práh na vtoku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka x výška x šířka - (šířka přelivu dolní + horní) / 2 x výška přelivu x šířka prahu |  |  |  |  |
|  | VV | F29 | 3.427*1.3*0.3-(0.4+1.4)/2*0.5*0.3 |  | 1,202 |  |  |
|  | VV | G29 | "Celkem: "A31+B29+C29+D29+E29+F29 |  | 12,815 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 63,584 | 1 666,45 | 105 959,56 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`základ požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | A32 | (2*2.34+2*2)*0.9 |  | 7,812 |  |  |
| VV |  | "`I. etáž požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | B30 | (2*1.74+1.4+2*0.3+2*1.25+0.8)*1.9 |  | 16,682 |  |  |
| VV |  | "`II. etáž |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | C30 | (2*1.5+1.3+2*0.25+2*1.25+0.8)*1.5 |  | 12,150 |  |  |
| VV |  | "`ŽB blok pod lávkou |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | D30 | (2*1.3+2*0.65)*0.9 |  | 3,510 |  |  |
| VV |  | "`křídla požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + šířka) x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x počet |  |  |  |  |
| VV | E30 | (2*1.95+0.5)*(2+1.3)/2*2 |  | 14,520 |  |  |
| VV |  | "`práh na vtoku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka) x výška |  |  |  |  |
| VV | F30 | 2*3.427*1.3 |  | 8,910 |  |  |
| VV | G30 | "Celkem: "A32+B30+C30+D30+E30+F30 |  | 63,584 |  |  |
| 31 K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 104,534 | 280,07 | 29 276,84 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`základ požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | A33 | (2*2.34+2*2)*0.9 |  | 7,812 |  |  |
| VV |  | "`I. etáž požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | B31 | (2*1.74+1.4+2*0.3+2*1.25+0.8)*1.9 |  | 16,682 |  |  |
| VV |  | "`II. etáž |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | C31 | (2*1.5+1.3+2*0.25+2*1.25+0.8)*1.5 |  | 12,150 |  |  |
| VV |  | "`ŽB blok pod lávkou |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | D31 | (2*1.3+2*0.65)*0.9 |  | 3,510 |  |  |
| VV |  | "`křídla požeráku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + šířka) x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x počet |  |  |  |  |
| VV | E31 | (2*1.95+0.5)*(2+1.3)/2*2 |  | 14,520 |  |  |
| VV |  | "`práh na vtoku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka) x výška |  |  |  |  |
| VV | F31 | 2*3.427*1.3 |  | 8,910 |  |  |
| VV |  | "`odstranění bednění po obetonování potrubí |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka strany obetonování x 2 x délka |  |  |  |  |
| VV | G31 | 1.95*2*10.5 |  | 40,950 |  |  |
| VV | H31 | "Celkem: "A33+B31+C31+D31+E31+F31+G31 |  | 104,534 |  |  |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315115

P	Poznámka k položce:

P	Podklad pod základem požeráku, křídly a prahem na vtoku do požeráku a pod odpadním potrubím. Beton tř. C 16/20 XC2.

VV	" ""`podklad pod základem požeráku

VV	"`délka x šířka

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 0,223 | 50 617,40 | 11 287,68 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`základ požeráku - viz výkres D.2.7 |  |  |  |  |
| VV | A34 | 0.047 |  | 0,047 |  |  |
| VV |  | "`požerák - viz výkres D.2.8 |  |  |  |  |
| VV | B32 | (46.59+2.33)/1000 |  | 0,049 |  |  |
| VV |  | "`ŽB blok pod lávkou - viz výkres D.2.12 |  |  |  |  |
| VV | C32 | (10.68+0.53)/1000 |  | 0,011 |  |  |
| VV |  | "`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10 |  |  |  |  |
| VV | D32 | (10.43+0.52+100.11+5.01)/1000 |  | 0,116 |  |  |
| VV | E32 | "Celkem: "A34+B32+C32+D32 |  | 0,223 |  |  |
| 33 K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 0,157 | 46 561,91 | 7 310,22 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | tř. oceli B500B |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`požerák - viz výkres D.2.8 |  |  |  |  |
| VV | A35 | (31.46+1.57)/1000 |  | 0,033 |  |  |
| VV |  | "`ŽB blok pod lávkou - viz výkres D.2.12 |  |  |  |  |
| VV | B33 | (10.16+0.51)/1000 |  | 0,011 |  |  |
| VV |  | "`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10 |  |  |  |  |
| VV | C33 | (107.63+5.38)/1000 |  | 0,113 |  |  |
| VV | D33 | "Celkem: "A35+B33+C33 |  | 0,157 |  |  |
| 34 K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 0,361 | 48 908,05 | 17 655,81 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: tř. oceli B500A, oko 100x100x8 mm |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`základ požeráku - viz výkres D.2.7 |  |  |  |  |
| VV | A36 | 74.09/1000 |  | 0,074 |  |  |
| VV |  | "`požerák - viz výkres D.2.8 |  |  |  |  |
| VV | B34 | 217.13/1000 |  | 0,217 |  |  |
| VV |  | "`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10 |  |  |  |  |
| VV | C34 | 70.18/1000 |  | 0,070 |  |  |
| VV | D34 | "Celkem: "A36+B34+C34 |  | 0,361 |  |  |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 44 889,64 |
| 35 K | 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 | M2 | 27,426 | 456,73 | 12 526,28 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV A37 | 2.54*2.2 |  | 5,588 |  |  |
| VV | "`podklad pod křídky požeráku a prahem na vtoku |  |  |  |  |
| VV | "`délka x šířka + délka x šířka |  |  |  |  |
| VV B35 | 1.95*0.7+3.427*0.5 |  | 3,079 |  |  |
| VV | "`podklad pod odpadním potrubím |  |  |  |  |
| VV | "`šířka x délka |  |  |  |  |
| VV C35 | 1.85*10.14 |  | 18,759 |  |  |
| VV D35 | "Celkem: "A37+B35+C35 |  | 27,426 |  |  |
| 36 K 451316122 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 2,450 | 733,07 | 1 796,02 |
| PP Online PSC P | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316122 Poznámka k položce: Lože pod dlažbou na vtoku do požeráku. Beton C 30/37 XF3. |  |  |  |  |
| VV | " ""`dlažba na vtoku |  |  |  |  |
| VV | "`půdorysná plocha |  |  |  |  |
| VV A38 | 2.45 |  | 2,450 |  |  |
| 37 K 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 127,450 | 156,68 | 19 968,87 |
| PP | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Opevnění návodního líce rekonstruované části hráze dlažbou v původním rozsahu + lože pod dlažbou na vtoku do požeráku. |  |  |  |  |
| VV | " ""`návodní líc |  |  |  |  |
| VV | "`délka úseku x výška na svahu |  |  |  |  |
| VV A39 | 25*5 |  | 125,000 |  |  |
| VV | "`dlažba na vtoku |  |  |  |  |
| VV | "`půdorysná plocha |  |  |  |  |
| VV B37 | 2.45 |  | 2,450 |  |  |
| VV C37 | "Celkem: "A39+B37 |  | 127,450 |  |  |
| 38 K 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 2,450 | 1 723,20 | 4 221,84 |
| PP Online PSC P | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227 Poznámka k položce: Dlažba na vtoku do požeráku z lomového kamene (ze žuly). Hloubkové spárování MC 20 MX 3.2. |  |  |  |  |
| VV | " ""`dlažba na vtoku |  |  |  |  |
| VV | "`půdorysná plocha |  |  |  |  |
| VV A40 | 2.45 |  | 2,450 |  |  |
| 39 K 465921112 | Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s | M2 | 12,500 | 236,53 | 2 956,63 |
| PP | Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465921112 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Opevnění návodního líce rekonstruované části hráze dlažbou v původním rozsahu při použtí 80 % původních a 20 % nových dlaždic s vyplněním spár těženým kamenivem (štěrkopískem). |  |  |  |  |
| VV A41 | " "12.5 |  | 12,500 |  |  |
| 40 K 59227034 | deska betonová meliorační 500x500x100mm | M | 10,000 | 342,00 | 3 420,00 |
| PP | deska betonová meliorační 500x500x100mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59227034 |  |  |  |  |
| VV | " ""`20 % z celkového počtu dlaždic (4 ks na 1 m2) |  |  |  |  |
| VV A42 | 12.5*4*0.2 |  | 10,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 19 568,69 |
| 41 | K | 628613611R | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí | KG | 350,066 | 55,90 | 19 568,69 |
|  | PP |  | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Výsledná tloušťla zinkové vrstvy min. 80 mikronů. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. hmotnost zámečnických konstrukcí |  |  |  |  |
|  | VV | A43 | 74.906+143.36+131.8 |  | 350,066 |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 60 204,70 |
| 56 | K | 767995113R | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | KG | 74,906 | 99,10 | 7 423,18 |
|  | PP P |  | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Poznámka k položce: Vodící lišty U50 pro osazení dřevěných dluží. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka 1 lišty x hm./m x počet lišt |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | 3.35*5.59*4 |  | 74,906 |  |  |
| 57 | K | 767995114R | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | KG | 143,360 | 67,20 | 9 633,79 |
|  | PP |  | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Výroba, dodávka a montáž ocelového poklopu, žebříku, lávky a zábradlí. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. hmotnost poklopu, viz výkres D.2.14 |  |  |  |  |
|  | VV | A64 | 29.89+0.27+0.27+1.75+0.68+0.64+10.71+0.35 |  | 44,560 |  |  |
|  | VV |  | "`celk. hmotnost žebříku, viz výkres D.2.13 |  |  |  |  |
|  | VV | B62 | 15.36+4.16+1.63+3.78 |  | 24,930 |  |  |
|  | VV |  | "`celk. hmotnost zábradlí |  |  |  |  |
|  | VV | C62 | 45.25+28.62 |  | 73,870 |  |  |
|  | VV | D62 | "Celkem: "A64+B62+C62 |  | 143,360 |  |  |
| 58 | K | 767995116R | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 131,800 | 54,80 | 7 222,64 |
|  | PP |  | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Ocelová lávka. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
|  | VV | A65 | 86.4+20.36+25.04 |  | 131,800 |  |  |
| 59 | K | 13010810 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 | T | 0,013 | 34 200,00 | 444,60 |
|  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010810 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Vodící lišty. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka vodící lišty x počet |  |  |  |  |
|  | VV | A49 | 3.35*4/1000 |  | 0,013 |  |  |
|  | VV | B47 | A49 * 1.02"Koeficient množství |  | 0,013 |  |  |
| 60 | K | 13010820 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 | T | 0,086 | 33 500,00 | 2 881,00 |
|  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010820 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Ocelová lávka. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
|  | VV | A50 | 86.4/1000 |  | 0,086 |  |  |
| 61 | K | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | T | 0,020 | 33 000,00 | 660,00 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010420 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Ocelová lávka. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
| VV A47 | 20.36/1000 |  | 0,020 |  |  |
| 62 K 13010438 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm | T | 0,010 | 31 700,00 | 317,00 |
| PP Online PSC P | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010438 Poznámka k položce: Ocelová lávka. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
| VV A48 | 10.37/1000 |  | 0,010 |  |  |
| 63 K 14550234 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm | T | 0,015 | 33 800,00 | 507,00 |
| PP | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/14550234 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Ocelový žebřík. |  |  |  |  |
| VV | " ""viz výkres D.2.13 |  |  |  |  |
| VV A58 | 15.36/1000 |  | 0,015 |  |  |
| 64 K 14550216 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm | T | 0,004 | 36 600,00 | 146,40 |
| PP Online PSC P | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/14550216 Poznámka k položce: Ocelový žebřík. |  |  |  |  |
| VV | " ""viz výkres D.2.13 |  |  |  |  |
| VV A57 | 4.16/1000 |  | 0,004 |  |  |
| 65 K 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | T | 0,011 | 31 600,00 | 347,60 |
| PP | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13011064 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poklop. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.14 |  |  |  |  |
| VV A53 | 10.71/1000 |  | 0,011 |  |  |
| 66 K 13010404 PP Online PSC P | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010404 Poznámka k položce: Poklop a ocelový žebřík. | T | 0,003 | 32 300,00 | 96,90 |
| VV | " ""`viz výkres D.2.14 |  |  |  |  |
| VV A46 | 0.001 |  | 0,001 |  |  |
| VV | "viz výkres D.2.13 |  |  |  |  |
| VV B44 | 1.63/1000 |  | 0,002 |  |  |
| VV C44 | "Celkem: "A46+B44 |  | 0,003 |  |  |
| 67 K 13010011 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm | T | 0,001 | 33 500,00 | 33,50 |
| PP | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010011 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poklop. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.14 |  |  |  |  |
| VV A44 | 0.001 |  | 0,001 |  |  |
| 68 K 14011020R | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x2,6mm | M | 17,177 | 206,00 | 3 538,46 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x2,6mm |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Zábradlí na lávce. |  |  |  |  |
| VV | " ""viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
| VV A55 | 8.44+8.4 |  | 16,840 |  |  |
| VV B53 | A55 * 1.02"Koeficient množství |  | 17,177 |  |  |
| 69 K 14015018R PP P | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 30x2,5mm trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 30x2,5mm Poznámka k položce: Zábradlí na lávce. | M | 17,218 | 180,00 | 3 099,24 |
| VV | " ""viz výkres D.2.15 |  |  |  |  |
| VV A56 | 16.88 |  | 16,880 |  |  |
| VV B54 | A56 * 1.02"Koeficient množství |  | 17,218 |  |  |
| 70 K 13011039 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm | T | 0,005 | 32 900,00 | 164,50 |
| PP | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13011039 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Vodící lišty a poklop.Kotevní plechy vodících lišt a poklopu pro uchycení ve stěnách požeráku. |  |  |  |  |
| VV | " ""`délka x počet |  |  |  |  |
| VV A51 | 0.15*(24+7)/1000 |  | 0,005 |  |  |
| 71 K 13011040 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x3mm | T | 0,003 | 32 900,00 | 98,70 |
| PP Online PSC P | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x3mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13011040 Poznámka k položce: Poklop. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.14 |  |  |  |  |
| VV A52 | (1.75+0.68+0.64)/1000 |  | 0,003 |  |  |
| 72 K 13010240 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm | T | 0,004 | 28 800,00 | 115,20 |
| PP | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13010240 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Ocelový žebřík. |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.13 |  |  |  |  |
| VV A45 | 3.78/1000 |  | 0,004 |  |  |
| 73 K 30925004R | šroub kotevní žárový Pz do bezonu/železobetonu M10x100mm | KUS | 37,000 | 15,00 | 555,00 |
| PP | šroub kotevní žárový Pz do bezonu/železobetonu M10x100mm |  |  |  |  |
| VV | " ""`ocelový žebřík |  |  |  |  |
| VV A59 | 2*10 |  | 20,000 |  |  |
| VV | "`ocelová lávka |  |  |  |  |
| VV B57 | 4+13 |  | 17,000 |  |  |
| VV C57 | "Celkem: "A59+B57 |  | 37,000 |  |  |
| 74 K 13611210 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule | T | 0,030 | 36 000,00 | 1 080,00 |
| PP | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13611210 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poklop. |  |  |  |  |
| VV A54 | " "29.89/1000 |  | 0,030 |  |  |
| 75 K 59231516R01 | pant ocelový | KUS | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |

PP	pant ocelový

P	Poznámka k položce:

P	Poklop.

VV	" ""viz výkres	D.2.14

| Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV A60 | 8 |  | 8,000 |  |
| K 59231516R02 | rošt kompozitní 1000x2700 mm, oko 38x38 mm, výška 30 mm, RAL7035 | KUS | 1,000 | 9 000,00 |
| PP | rošt kompozitní 1000x2700 mm, oko 38x38 mm, výška 30 mm, RAL7035 |  |  |  |
| VV | " ""`viz výkres D.2.15 |  |  |  |
| VV A61 | 1 |  | 1,000 |  |
| K 59231516R03 | ostatní spojovací a zabezpečovací prvky ocelové lávky | KPL | 1,000 | 3 000,00 |
| PP | ostatní spojovací a zabezpečovací prvky ocelové lávky |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |
| P | Spojovací materiál nerez šrouby M 10x40 mm a zabezpečení uzamykatelným řetězem. |  |  |  |
| VV A62 | " "1 |  | 1,000 |  |
| K 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | KG | 250,000 | 32,29 |
| PP Online PSC P | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701 Poznámka k položce: Demontáž ocelové lávky včetně poklopu - kovový odpad v majetku objednatele |  |  |  |
| VV | " ""`celk. hmotnost lávky |  |  |  |
| VV A66 | 250 |  | 250,000 |  |
| K 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 1 | T | 0,319 | 1 778,98 |
|  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v |  |  |  |
| PP | objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102 |  |  |  |
| D8 | Trubní vedení |  |  |  |
| K 811471111 | Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800 | M | 11,680 | 1 503,54 |
| PP Online PSC | Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/811471111 |  |  |  |
| VV | " ""`délka odpadního potrubí |  |  |  |
| VV A68 | 11.68 |  | 11,680 |  |
| K 59222116 | trouba betonová hrdlová propojovací DN 800 | M | 11,797 | 3 653,47 |
| PP | trouba betonová hrdlová propojovací DN 800 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59222116 |  |  |  |
| K 59223734 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 | KUS | 12,000 | 335,67 |
| PP | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59223734 |  |  |  |
| K 820471811 | Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 | M | 10,000 | 633,32 |
| PP Online PSC P | Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820471811 Poznámka k položce: Odstranění stávajícího odpadního potrubí. |  |  |  |
| VV | " ""`délka spodní výpusti |  |  |  |
| VV A69 | 10 |  | 10,000 |  |
| K 899633241 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 18,375 | 5 358,71 |
| PP | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633241 |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |
| P | Beton C 30/37 XF3. |  |  |  |
| VV | " ""`(plocha obeztonování potrubí v řezu - plocha potrubí) x délka |  |  |  |

Cena celkem [CZK]

9 000,00

- 000,00

8 072,50

567,49

216 020,78

17 561,35

43 099,99

- 028,04

6 333,20

98 466,30

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV A70 | (2.7-0.95)*10.5 |  | 18,375 |  |  |
| 47 | K 899643121 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení | M2 | 40,950 | 506,32 | 20 733,80 |
|  | PP | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`délka strany obetonování x 2 x délka |  |  |  |  |
|  | VV A71 | 1.95*2*10.5 |  | 40,950 |  |  |
| 48 | K 899658211 | Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari | T | 0,739 | 34 909,47 | 25 798,10 |
|  | PP | Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | tř. oceli B500A, oko 100x100x8 mm. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`obetonování potrubí - viz výkres D.2.11 |  |  |  |  |
|  | VV A72 | 739.34/1000 |  | 0,739 |  |  |
|  | D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 61 663,43 |
| 49 | K 934956123 | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm | M2 | 4,860 | 3 365,92 | 16 358,37 |
|  |  | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. |  |  |  |  |
|  | PP | 40 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956123 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Dřevěné dluže z dubového dřeva budou mít rozměry 850x150x40 mm, přičemž konce budou opracovány tak, aby je bylo možné snadno vložit do vodících drážek provedených z ocelových profilů U50. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`šířka stěny (vzdálenost mezi profily U50) x výška stěny x počet |  |  |  |  |
|  | VV A73 | 0.9*2.7*2 |  | 4,860 |  |  |
| 50 | K 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | M2 | 35,360 | 66,17 | 2 339,77 |
|  | PP | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`osová délka lešení kolem požeráku x výška |  |  |  |  |
|  | VV A74 | 10.4*(1.9+1.5) |  | 35,360 |  |  |
| 51 | K 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den pou | M2 | 1 060,800 | 1,93 | 2 047,34 |
|  |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m |  |  |  |  |
|  | PP | příplatek za každý den použití |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`plocha lešení x předpokládaná délka užití ve dnech |  |  |  |  |
|  | VV A75 | 35.36*30 |  | 1 060,800 |  |  |
| 52 | K 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | M2 | 35,360 | 40,38 | 1 427,84 |
|  | PP | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`osová délka lešení kolem požeráku x výška |  |  |  |  |
|  | VV A76 | 10.4*(1.9+1.5) |  | 35,360 |  |  |
| 53 | K 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | M | 18,030 | 314,26 | 5 666,11 |
|  | PP | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`požerák |  |  |  |  |
|  | VV | "`základ - I. etáž |  |  |  |  |
|  | VV A77 | 4.05 |  | 4,050 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "`I. etáž - II. etáž |  |  |  |  |
|  | VV | B77 | 3.8 |  | 3,800 |  |  |
|  | VV |  | "`obvod mezi potrubím DN 800 a stěnou požeráku |  |  |  |  |
|  | VV | C77 | 3.58 |  | 3,580 |  |  |
|  | VV |  | "`požerák - křídla požeráku |  |  |  |  |
|  | VV | D77 | 2*2 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | "`křídla požeráku - práh na vtoku |  |  |  |  |
|  | VV | E77 | 2*1.3 |  | 2,600 |  |  |
|  | VV | F77 | "Celkem: "A77+B77+C77+D77+E77 |  | 18,030 |  |  |
| 54 | K | 953961117R | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm | KUS | 112,000 | 302,00 | 33 824,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Chemická kotva z betonářské ocele BST500 prům. 14 mm osazených vyvrtaných otvorů prům. 18 mm. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`požerák |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`základ - I. etáž |  |  |  |  |
|  | VV | A78 | 2*15 |  | 30,000 |  |  |
|  | VV |  | "`I. etáž - II. etáž |  |  |  |  |
|  | VV | B78 | 22 |  | 22,000 |  |  |
|  | VV |  | "`požerák - křídla požeráku |  |  |  |  |
|  | VV | C78 | 2*18 |  | 36,000 |  |  |
|  | VV |  | "`křídla požeráku - práh na vtoku |  |  |  |  |
|  | VV | D78 | 2*12 |  | 24,000 |  |  |
|  | VV | E78 | "Celkem: "A78+B78+C78+D78 |  | 112,000 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 50 494,21 |
| 55 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 148,229 | 340,65 | 50 494,21 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011 |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce přítokového koryta

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 189 096,28 |
| DPH základní snížená | Základ daně 189 096,28 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 39 710,22 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 228 806,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce přítokového koryta

Místo:	Datum:	27. 6.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	189	096,28

1- Zemní práce	99	965,27

4- Vodorovné konstrukce	71	862,10

998 - Přesun hmot	17	268,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce přítokového koryta Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27. 6. 2025

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 189 096,28 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 99 965,27 |
| 1 | K 114203101 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo | M3 | 12,500 | 254,96 | 3 187,00 |
|  |  | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se |  |  |  |  |
|  | PP | spárami vyplněnými pískem nebo drnem |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203101 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Rozebrání betonové dlažby na návodním líci. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`délka úseku x výška na svahu x tloušťka |  |  |  |  |
|  | VV A79 | 25*5*0.1 |  | 12,500 |  |  |
| 2 | K 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov | M3 | 10,500 | 966,38 | 10 146,99 |
|  | PP | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203103 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`2x délka na svahu + šířka ve dně x délka |  |  |  |  |
|  | VV A80 | (2*0.5+0.4)*7.5 |  | 10,500 |  |  |
| 3 | K 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku | M3 | 10,500 | 236,93 | 2 487,77 |
|  |  | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny |  |  |  |  |
|  | PP | nebo písku |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Očištění a třídění rozebrané dlažby pro opětovné použití. Výzisk je uvažován ve výši 80 %; zbytek bude nahrazen novými melioračními betonovými deskami 500x500x100 mm. |  |  |  |  |
|  | VV A81 | " "10.5 |  | 10,500 |  |  |
| 4 | K 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv | M3 | 10,500 | 249,33 | 2 617,97 |
|  | PP | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Očištění a třídění rozebrané dlažby pro opětovné použití. Výzisk je uvažován ve výši 80 %; zbytek bude nahrazen novými melioračními betonovými deskami 500x500x100 mm. |  |  |  |  |
|  | VV A82 | " "10.5 |  | 10,500 |  |  |
| 5 | K 115001100R | Zřízení a odstranění převodu vody zemní hrázkou nebo pytly plněných pískem s HDPE potrubí prům. do DN/OD 630/535 včetně čerpání vody během výstavby | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | Zřízení a odstranění převodu vody zemní hrázkou nebo pytly plněných pískem s HDPE potrubí prům. do DN/OD 630/535 včetně čerpání vody během výstavby Poznámka k položce: Způsob převedení vody během výstavby je plně na zhotoviteli. |  |  |  |  |
| 6 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | M3 | 3,780 | 649,65 | 2 455,68 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Výkop pro zděné prahy. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka x šířka x výška x počet |  |  |  |  |
|  | VV | A83 | 3*0.6*1.05*2 |  | 3,780 |  |  |
| 7 | K | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | M3 | 17,213 | 478,60 | 8 238,14 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Výkop pro nové koryto. Vzhledem k prováděnému výkopu v místě původního koryta je objem výkopu redukován na polovinu. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`šírka výkopu v řezu x délka úseku x 0,5 |  |  |  |  |
|  | VV | A84 | 2.95*11.67*0.5 |  | 17,213 |  |  |
| 8 | K | 162351143 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 25,000 | 67,71 | 1 692,75 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351143 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Přesun rozebrané dlažby na zařízení staveniště a zpět. |  |  |  |  |
|  | VV | A85 | " "12.5*2 |  | 25,000 |  |  |
| 9 | K | 162751117R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 33,287 | 540,75 | 17 999,95 |
|  | PP P |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Se sedimentem bude nakládáno jako s odpadem určeným ke zpracování v kompostárně. Pro sestavení soupisu prací je uvažována kompostárna Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Před odvozem na skládku budou provedeny kontrolní laboratorní rozbory sedimentu, které potvrdí nebo vyvrátí možnost zpracování sedimentu v kompostárně; výsledky budou předány na kompostárnu. Nakládání se sedimentem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem výkopku - násypy x měrná hmotnost v t |  |  |  |  |
|  | VV | A86 | (3.78+17.213-3)*1.85 |  | 33,287 |  |  |
| 10 | K | 162751117R06 | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 26,723 | 527,64 | 14 100,12 |
|  | PP P |  | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Pro sestavení soupisu prací je uvažovánaskládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem suti - výzisk x měrná hmotnost v t na m3 |  |  |  |  |
|  | VV | A87 | (12.5-1.811)*2.5 |  | 26,723 |  |  |
| 11 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 17,993 | 32,61 | 586,75 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem výkopku - násypy |  |  |  |  |
|  | VV | A88 | 3.78+17.213-3 |  | 17,993 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K 167151133 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy | M3 | 12,500 | 141,72 | 1 771,50 |
|  | PP Online PSC P | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151133 Poznámka k položce: Naložení suti pro odvoz na skládku. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`celk. objem suti |  |  |  |  |
|  | VV A89 | 12.5 |  | 12,500 |  |  |
| 13 | K 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | M2 | 30,000 | 27,37 | 821,10 |
|  | PP Online PSC P | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101 Poznámka k položce: Dotvarování svahu po dokončení opravy koryta. |  |  |  |  |
|  | VV A90 | " "30 |  | 30,000 |  |  |
| 14 | K 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 3,000 | 82,72 | 248,16 |
|  | PP | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Dotvarování svahu po dokončení opravy koryta. |  |  |  |  |
|  | VV A91 | " "3 |  | 3,000 |  |  |
| 15 | K 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 97,000 | 6,89 | 668,33 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`plocha doplněného svahu břehu rybníka na vtoku |  |  |  |  |
|  | VV A92 | 97 |  | 97,000 |  |  |
| 16 | K 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | KG | 4,365 | 124,00 | 541,26 |
|  | PP | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572100 |  |  |  |  |
| 17 | K 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 97,000 | 72,30 | 7 013,10 |
|  | PP | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`plocha doplněného svahu břehu rybníka na vtoku |  |  |  |  |
|  | VV A93 | 97 |  | 97,000 |  |  |
| 18 | K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 17,460 | 595,00 | 10 388,70 |
|  | PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`plocha svahu na vtoku x tloušťka vtrstvy x měrná hmotnost |  |  |  |  |
|  | VV A67 | 97*0.1*1.8 |  | 17,460 |  |  |
|  | D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 71 862,10 |
| 19 | K 451316122 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 22,640 | 733,07 | 16 596,70 |
|  | PP Online PSC P | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316122 Poznámka k položce: tř. betonu C 30/37 XF3. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A94 | (2*0.77+0.4)*11.67 |  | 22,640 |  |  |
| 20 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 22,640 | 156,68 | 3 547,24 |
|  | PP |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  |  |  |
|  | VV | A95 | (2*0.77+0.4)*11.67 |  | 22,640 |  |  |
| 21 | K | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cemento | M3 | 3,240 | 5 935,16 | 19 229,92 |
|  |  |  | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou |  |  |  |  |
|  | PP |  | viditelných ploch na cementovou maltu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452218142 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Zdění na MC 20 MX 3.2, lomový žulový kámen. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka x šířka x výška - lichoběžník x počet |  |  |  |  |
|  | VV | A96 | (3*0.6*1.05-((1.4+0.4)/2*0.6*0.5))*2 |  | 3,240 |  |  |
| 22 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | M2 | 22,640 | 1 550,18 | 35 096,08 |
|  | PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Hloubkové spárování MC 20 MX 3.2. Ke zřízení dlažby je uvažováno s 20% výziskem kamene, zbytek bude vyhotoven z nového lomového kamene (ze žuly). |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  |  |  |
|  | VV | A97 | (2*0.77+0.4)*11.67 |  | 22,640 |  |  |
| 23 | K | 58380750 | kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) | T | -1,811 | 1 440,00 | -2 607,84 |
|  | PP |  | kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/58380750 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Výzisk kamene ve výši 20 %. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`-plocha dlažby x 0,2 x hm. v t na 1 m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A98 | -22.64*0.2*0.4 |  | -1,811 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 17 268,91 |
| 24 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 50,694 | 340,65 | 17 268,91 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011 |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce odpadního koryta

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 632 074,20 |
| DPH základní snížená | Základ daně 632 074,20 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 132 735,58 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 764 809,78 |

Datum:	27. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce odpadního koryta

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

4 177,02

441 015,77

106 881,60

16 875,12

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

632 074,20

63 124,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce odpadního koryta

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 632 074,20 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 63 124,69 |
| 1 K 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 | M3 | 106,431 | 86,03 | 9 156,26 |
| PP | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101 |  |  |  |  |
| VV | " ""`průměr z 1.-3. příčného řezu x délka koryta |  |  |  |  |
| VV A1 | (3.84+6.67+10.51)/3*15.19 |  | 106,431 |  |  |
| 2 K 162751117R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 86,739 | 558,57 | 48 449,80 |
| PP P | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Se sedimentem bude nakládáno jako s odpadem určeným ke zpracování v kompostárně. Pro sestavení soupisu prací je uvažována kompostárna Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Před odvozem na skládku budou provedeny kontrolní laboratorní rozbory sedimentu, které potvrdí nebo vyvrátí možnost zpracování sedimentu v kompostárně; výsledky budou předány na kompostárnu. Nakládání se sedimentem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |  |
| VV | " ""`celk. objem výkopku - zásypy x měrná hmotnost v t |  |  |  |  |
| VV A99 | (106.431-59.545)*1.85 |  | 86,739 |  |  |
| 3 K 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 59,545 | 92,68 | 5 518,63 |
|  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
| PP | vykopávkách |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 |  |  |  |  |
| VV | " ""`průměr z 1.-3. příčného řezu x délka koryta |  |  |  |  |
| VV A100 | (0.96+3.02+7.78)/3*15.19 |  | 59,545 |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 4 177,02 |
| 4 K 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | M3 | 2,205 | 1 894,34 | 4 177,02 |
| PP | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113 |  |  |  |  |
| VV | " ""`podklad pod PB bet. zdí |  |  |  |  |
| VV | "`délka x šířka x výška |  |  |  |  |
| VV A101 | 10.73*1.37*0.15 |  | 2,205 |  |  |
| D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 441 015,77 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 20,114 | 7 591,17 | 152 688,79 |
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Beton tř. C 30/37 XF3. |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`bet. opěrní zdíka na výtoku |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka x šířka x výška |  |  |  |  |
| VV | A102 | 5.8*(0.82+0.5)/2*2.55 |  | 9,761 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  |  |  |  |
| VV |  | "`plocha v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | B5 | 0.98*4.33 |  | 4,243 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  |  |  |  |
| VV |  | "`plocha v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | C5 | (0.90+0.98)/2*6.5 |  | 6,110 |  |  |
| VV | D5 | "Celkem: "A102+B5+C5 |  | 20,114 |  |  |
| 6K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 | 1 666,45 | 141 086,66 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`bet. opěrní zdíka na výtoku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | A103 | (2*5.8+2*0.82)*2.55 |  | 33,762 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka zdi v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | B6 | 4.61*4.33 |  | 19,961 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | C6 | (4.91+4.61)/2*6.5 |  | 30,940 |  |  |
| VV | D6 | "Celkem: "A103+B6+C6 |  | 84,663 |  |  |
| 7K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 | 280,07 | 23 711,57 |
|  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  |  |  |
| PP |  | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""`bet. opěrní zdíka na výtoku |  |  |  |  |
| VV |  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška |  |  |  |  |
| VV | A104 | (2*5.8+2*0.82)*2.55 |  | 33,762 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka zdi v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | B8 | 4.61*4.33 |  | 19,961 |  |  |
| VV |  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  |  |  |  |
| VV |  | "`délka v řezu x délka |  |  |  |  |
| VV | C8 | (4.91+4.61)/2*6.5 |  | 30,940 |  |  |
| VV | D8 | "Celkem: "A104+B8+C8 |  | 84,663 |  |  |
| 8K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | T | 2,653 | 46 561,91 | 123 528,75 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Výztuž opěrné zídky na výtoku a PB zdi odpadního koryta. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`opěrní zídka - viz výkres D.4.6 |  |  |  |  |
|  | VV | A105 | 0.879 |  | 0,879 |  |  |
|  | VV |  | "`PB zeď - viz výkres D.4.7 |  |  |  |  |
|  | VV | B9 | 1.774 |  | 1,774 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "A105+B9 |  | 2,653 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 106 881,60 |
| 9 | K | 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 | M2 | 6,222 | 456,73 | 2 841,77 |
|  | PP |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315115 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Podklad pod opěrnou zídkou na výtoku. Beton tř. C 16/20 XC2. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`podklad pod opěrnou zídkou na výtoku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka x šířka |  |  |  |  |
|  | VV | A106 | 1.02*6.1 |  | 6,222 |  |  |
| 10 | K | 451316122 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 39,817 | 733,07 | 29 188,65 |
|  | PP |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316122 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | tř. betonu C 30/37 XF3. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`oboustranná dlažba |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka v řezu x délka úseku |  |  |  |  |
|  | VV | A107 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |  |  |
|  | VV |  | "`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně) |  |  |  |  |
|  | VV | B10 | (2.06+2.46)/2*6.5 |  | 14,690 |  |  |
|  | VV |  | "`jednostranná dlažba |  |  |  |  |
|  | VV | C10 | 2.46*4.33 |  | 10,652 |  |  |
|  | VV | D10 | "Celkem: "A107+B10+C10 |  | 39,817 |  |  |
| 11 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 39,817 | 156,68 | 6 238,53 |
|  | PP |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`oboustranná dlažba |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka v řezu x délka úseku |  |  |  |  |
|  | VV | A108 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |  |  |
|  | VV |  | "`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně) |  |  |  |  |
|  | VV | B13 | (2.06+2.46)/2*6.5 |  | 14,690 |  |  |
|  | VV |  | "`jednostranná dlažba |  |  |  |  |
|  | VV | C13 | 2.46*4.33 |  | 10,652 |  |  |
|  | VV | D12 | "Celkem: "A108+B13+C13 |  | 39,817 |  |  |
| 12 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 39,817 | 1 723,20 | 68 612,65 |
|  | PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Hloubkové spárování MC 20 MX 3.2.Dlažba bude vyhotovena z nového lomového kamene (ze žuly). |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`oboustranná dlažba |  |  |  |  |
|  | VV |  | "`délka v řezu x délka úseku |  |  |  |  |
|  | VV | A109 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |  |  |
|  | VV |  | "`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně) |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | B14 | (2.06+2.46)/2*6.5 |  | 14,690 |  |  |
| VV |  | "`jednostranná dlažba |  |  |  |  |
| VV | C14 | 2.46*4.33 |  | 10,652 |  |  |
| VV | D13 | "Celkem: "A109+B14+C14 |  | 39,817 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16 875,12 |
| 13 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 49,538 | 340,65 | 16 875,12 |
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011 |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce odvoňovacího příkopu

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 413 498,84 |
| DPH základní snížená | Základ daně 413 498,84 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 86 834,76 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 500 333,60 |

Datum:	27. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce odvoňovacího příkopu Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

166 072,59

73 143,76

2 494,32

30 815,20

4- Vodorovné konstrukce

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

- - Přesun sutě

- - Přesun hmot

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

413 498,84

140 972,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce odvoňovacího příkopu

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 413 498,84 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  | 140 972,97 |
| 1 | K | 124253100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 | M3 | 89,476 122,86 | 10 993,02 |
|  | PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100 |  |  |  |
|  | VV | A110 | " "89.476 |  | 89,476 |  |
| 2 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | M3 | 10,615 893,31 | 9 482,49 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131 |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha rýhy v řezu x délka úseku |  |  |  |
|  | VV | A111 | 0.17*(82-19.56) |  | 10,615 |  |
| 3 | K | 162751117R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 169,083 545,00 | 92 150,24 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P |  | Pro sestavení soupisu prací je uvažována skládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. Nakládání s výkopkem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`celk. objem výkopku/sypaniny - násypy x měrná hmotnost v t na m3 |  |  |  |
|  | VV |  | "`vykopávka |  |  |  |
|  | VV | A112 | (89.476-12.507)*1.85 |  | 142,393 |  |
|  | VV |  | "`čištění příkopu + rýha |  |  |  |
|  | VV | B4 | 7.052+10.615*1.85 |  | 26,690 |  |
|  | VV | C4 | "Celkem: "A112+B4 |  | 169,083 |  |
| 4 | K | 162751117R06 | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 14,350 696,86 | 9 999,94 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění vybourané suti a kamene na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Pro sestavení soupisu prací je uvažována skládka Činov- AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., s dojezdovou vzdáleností 20 km. |  |  |  |
|  |  |  | Nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb. a |  |  |  |
|  | P |  | 273/2021 Sb. Položka zahrnuje náklady na naložení, vodorovné přemístění a uložení suti včetně případných poplatků a dalších administrativních úkonů spojených s vybraným způsobem likvidace v souladu s platnou legislativou. Pro odvoz na skládku je uvažována suť ve výši 50 %. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`1/2 hm. celk. sutě z pol. 966008212 |  |  |  |
|  | VV | A113 | 28.7/2 |  | 14,350 |  |
| 5 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | M2 | 54,292 27,37 | 1 485,97 |

PČ

Kód

Typ

PP

Online PSC

VV

VV A114

K 171151103

PP

Online PSC

VV A115

K 181411123

PP

Online PSC

PSC

VV A116

K 00572100

PP

Online PSC

K 181912111

PP

Online PSC

PSC

10

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K

PP

Online PSC

A117

B15

C15

182151111

PSC

Popis

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101

" ""`20 % z plochy humusování 0.2*271.458

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103

" "12.507

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411123

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

- V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

- V cenách nejsou započteny náklady na:

- přípravu půdy,

- travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

- vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

- srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

- Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

" "271.458 osivo jetelotráva intenzivní víceletá osivo jetelotráva intenzivní víceletá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572100

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912111

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

- Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

- Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně.

- Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

" ""`dno pod dlažbou

"`šířka x délka

0.84*19.56

"`dno příkopu

"`délka x šířka příkopu

0.6*50.78

"Celkem: "A117+B15

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

- Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

MJ

M3

M2

Množství

54,292

12,507

12,507

271,458

J.cena [CZK]

82,72

9,83

| KG | 271,458 12,216 | 124,00 |
| --- | --- | --- |
| M2 | 46,898 | 19,29 |

16,430

M2

30,468

46,898

217,166

49,45

Cena celkem [CZK]

- 034,58

- 668,43

1 514,78

904,66

10 738,86

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Úprava svahů hráze a silničního tělesa do předepsaného profilu. |  |  |  |  |
| VV | " ""`80 % z plochy humusování |  |  |  |  |
| VV A118 | 0.8*271.458 |  | 217,166 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 166 072,59 |
| 11 K 451316112 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 62,070 | 686,57 | 42 615,40 |
| PP Online PSC P | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316112 Poznámka k položce: tř. betonu C 25/30 XF3. |  |  |  |  |
| VV | " ""`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  |  |  |  |
| VV A119 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |  |  |
| 12 K 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 68,870 | 156,68 | 10 790,55 |
| PP | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111 |  |  |  |  |
| VV | " ""`podsyp pod záhozem |  |  |  |  |
| VV | "`šířka dlažby x délka úseku |  |  |  |  |
| VV A120 | 3.4*2 |  | 6,800 |  |  |
| VV | "`podsyp pod dlažbou |  |  |  |  |
| VV | "`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  |  |  |  |
| VV B16 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |  |  |
| VV C16 | "Celkem: "A120+B16 |  | 68,870 |  |  |
| 13 K 462512270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | M3 | 2,380 | 2 398,16 | 5 707,62 |
| PP Online PSC P | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270 Poznámka k položce: Zához ze žulového lomového kamene. |  |  |  |  |
| VV | " ""`šířka dlažby ve dně x tloušťka x délka úseku |  |  |  |  |
| VV A121 | 3.4*0.35*2 |  | 2,380 |  |  |
| 14 K 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 62,070 | 1 723,20 | 106 959,02 |
| PP | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Hloubkové spárování MC 20 MX 3.2.Dlažba bude vyhotovena z nového lomového kamene (ze žuly). |  |  |  |  |
| VV | " ""`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  |  |  |  |
| VV A122 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 73 143,76 |
| 15 K 935112211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p | M | 82,000 | 345,46 | 28 327,72 |
|  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových |  |  |  |  |
| PP | příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSC P |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. - V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. - Množství měrných jednotek se určuje: - pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, - pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), - pro lože z kameniva nebo z betonu prostého vcenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). - Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. Poznámka k položce: Spárování maltou MC 20 MX 3.2, tř. betonu C 25/30 XF3. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka příkopu |  |  |  |
|  | VV | A123 | 82 |  | 82,000 |  |
| 16 | K | 59227029 | žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm | M | 41,000 | 558,00 |
|  | PP |  | žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59227029 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Pro osazení žlabovek je uvažován výzisk ve výši 50 %. |  |  |  |
| 17 | K | 938901101 | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením | M2 | 80,000 | 29,64 |
|  | PP |  | odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938901101 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Očištění dlažby bezpečnostního přelivu. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`plocha bezpečnostního přelivu+plocha dlažby na návodním líci před BP |  |  |  |
|  | VV | A124 | 55+25 |  | 80,000 |  |
| 18 | K | 938902201 | Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m r | M | 82,000 | 153,07 |
|  | PP |  | Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902201 |  |  |  |
|  | PSC P |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. - Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. - V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. Poznámka k položce: Očištění stávajících žlabovek. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka příkopu |  |  |  |
|  | VV | A125 | 82 |  | 82,000 |  |
| 19 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových | M | 82,000 | 85,55 |
|  | PP |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212 |  |  |  |
|  | PSC P |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. - V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. - Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. Poznámka k položce: Je uvažováno s kompletním rozebráním žlabovek z důvodu změny výškového i směrového uspořádání příkopu. |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`délka příkopu |  |  |  |
|  | VV | A126 | 82 |  | 82,000 |  |

Cena celkem [CZK]

22 878,00

2 371,20

12 551,74

7 015,10

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

20

D 997

K 997221561

PP

Online PSC

PSC

P

VV

VV

21

A127

998

998332011

D

K

PP

Online PSC

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

- Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

- Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

- Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). Poznámka k položce:

Odvoz materiálu z rozebraného odvodňovacího žlabu na mezideponii a 1/2 celkového množství zpět na staveniště pro zpětné využití.

" ""`odvoz žlabů (suti) na mezideponii a 1/2 celk. množství zpět na staveniště 28.7+28.7/2

Přesun hmot

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

43,050

43,050

90,460

57,94

340,65

2 494,32

2 494,32

30 815,20

30 815,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 109 126,12 |
| DPH základní snížená | Základ daně 109 126,12 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 22 916,49 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 132 042,61 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27. 6. 2025

Cena celkem [CZK]

109 126,12

109 126,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 109 126,12 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 109 126,12 |
| 1 K 111251201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 | M2 | 60,000 | 52,55 | 3 153,00 |
| PP | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251201 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC P | - V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. - Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. - Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. Poznámka k položce: Kořeny budou odstraněny až v rámci objektu SO 01 - Odbahnění rybníka. |  |  |  |  |
| VV | " ""`křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm |  |  |  |  |
| VV A128 | 60 |  | 60,000 |  |  |
| 2 K 112151011 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm | KUS | 15,000 | 172,10 | 2 581,50 |
| PP | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151011 Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na: - odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, - odvoz ani uložení na skládku, |  |  |  |  |
| PSC | c) odstranění pařezu. - Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. - Práce jsou prováděné technikou volného kácení. |  |  |  |  |
| VV | " ""`ostatní vrby - tloušťka 16 cm |  |  |  |  |
| VV A129 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | "`jíva - tloušťka 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm |  |  |  |  |
| VV B2 | 2+4+2+1+2+2 |  | 13,000 |  |  |

VV	"`javor klen - tloušťka 20 cm

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | C2 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | D2 | "Celkem: "A129+B2+C2 |  | 15,000 |  |  |
| 3 | K | 112151012 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | KUS | 8,000 | 242,31 | 1 938,48 |
|  | PP |  | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151012 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na: - odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, - odvoz ani uložení na skládku, |  |  |  |  |
|  | PSC |  | c) odstranění pařezu. - Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. - Práce jsou prováděné technikou volného kácení. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`ostatní vrby - tloušťka 22, 26, 28 a 30 cm |  |  |  |  |
|  | VV | A130 | 2+1+1+1 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | "`jíva - tloušťka 26, 28 a 30 cm |  |  |  |  |
|  | VV | B17 | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | C17 | "Celkem: "A130+B17 |  | 8,000 |  |  |
| 4 | K | 112151113 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | KUS | 7,000 | 1 006,65 | 7 046,55 |
|  | PP |  | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113 |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na: - odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, - odvoz ani uložení na skládku, - odstranění pařezu. - Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""`ostatní vrby - tloušťka 32 a 36 cm |  |  |  |  |
|  | VV | A131 | 2+2 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | "`jíva - tloušťka 32 a 34 cm |  |  |  |  |
|  | VV | B18 | 2+1 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | C18 | "Celkem: "A131+B18 |  | 7,000 |  |  |
| 5 | K | 112151314 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm | KUS | 2,000 | 3 404,34 | 6 808,68 |
|  | PP |  | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151314 |  |  |  |  |

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

K

PP

A132

B19

C19

112151315

Online PSC

PSC

VV

VV A133

K 112151316

PP

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

- V cenách nejsou započteny náklady na:

- odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

- odvoz ani uložení na skládku,

- odstranění pařezu.

- Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

- Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

" ""`ostatní vrby - tloušťka 50 cm

1

"`bříza bradavičnatá - tloušťka 42 cm

1

"Celkem: "A132+B19

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151315

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

- V cenách nejsou započteny náklady na:

- odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

- odvoz ani uložení na skládku,

- odstranění pařezu.

- Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

- Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

" ""`ostatní vrby - tloušťka 56 cm

1

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

1,000

| VV | " ""`ostatní vrby - tloušťka 68 a 70 cm |
| --- | --- |
| VV A134 | 1+1 |
|  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů |
| K 162201411 | listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |
|  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 |
| PP | do 300 mm |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411 |
|  | Poznámka k souboru cen: |
| PSC | 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. |
|  | 2. Měrná jednotka kus je 1 strom. |
|  | Poznámka k položce: |
| P | Odvoz vytěženého dříví na mezideponii. |
| VV | " ""`ostatní vrby - tloušťka 16 cm |
| VV A135 | 1 |
| VV | "`jíva - tloušťka 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm |
| VV B20 | 2+4+2+1+2+2 |
| VV | "`javor klen - tloušťka 20 cm |
| VV C20 | 1 |

KUS

KUS

KUS

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

23,000

1,000

13,000

1,000

5 361,52

7 535,53

303,34

5 361,52

15 071,06

6 976,82

Cena celkem [CZK]

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | "`ostatní vrby - tloušťka 22, 26, 28 a 30 cm |  |  |  |
|  | VV D9 | 2+1+1+1 |  | 5,000 |  |
|  | VV | "`jíva - tloušťka 26, 28 a 30 cm |  |  |  |
|  | VV E8 | 1+1+1 |  | 3,000 |  |
|  | VV F8 | "Celkem: "A135+B20+C20+D9+E8 |  | 23,000 |  |
| 9 | K 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | KUS | 9,000 | 640,86 |
|  | PP | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |
|  | PSC | 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. |  |  |  |
|  | P | 2. Měrná jednotka kus je 1 strom. Poznámka k položce: Odvoz vytěženého dříví na mezideponii. |  |  |  |
|  | VV | " ""`ostatní vrby - tloušťka 32 a 36 cm |  |  |  |
|  | VV A136 | 2+2 |  | 4,000 |  |
|  | VV | "`jíva - tloušťka 32 a 34 cm |  |  |  |
|  | VV B21 | 2+1 |  | 3,000 |  |
|  | VV | "`ostatní vrby - tloušťka 50 cm |  |  |  |
|  | VV C21 | 1 |  | 1,000 |  |
|  | VV | "`bříza bradavičnatá - tloušťka 42 cm |  |  |  |
|  | VV D14 | 1 |  | 1,000 |  |
|  | VV E9 | "Celkem: "A136+B21+C21+D14 |  | 9,000 |  |
| 10 | K 162201413 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 3,000 | 1 473,59 |
|  | PP | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201413 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |
|  | PSC | 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. |  |  |  |
|  | P | 2. Měrná jednotka kus je 1 strom. Poznámka k položce: Odvoz vytěženého dříví na mezideponii. |  |  |  |
|  | VV | " ""`ostatní vrby - tloušťka 56 cm |  |  |  |
|  | VV A137 | 1 |  | 1,000 |  |
|  | VV | "`ostatní vrby - tloušťka 68 a 70 cm |  |  |  |
|  | VV B22 | 1+1 |  | 2,000 |  |
|  | VV C22 | "Celkem: "A137+B22 |  | 3,000 |  |
| 12 | K 162201R05 | Likvidace větví a křovin dle platné legislativy | KPL | 1,000 | 50 000,00 |
|  | PP P | Likvidace větví a křovin dle platné legislativy Poznámka k položce: Likvidace větví a křovin dle platné legislativy (zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech). |  |  |  |

5 767,74

4 420,77

50 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 6. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 314 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 314 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 65 940,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 379 940,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	27. 6.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	314 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	111 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	63 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 27. 6. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 314 000,00 |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 95 000,00 |
| 1K | 012103000R | Geodetické práce před a během výstavby | KPL | 1,000 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| PP |  | Geodetické práce před a během výstavby |  |  |  |  |
| 2K | 01329400 | Ostatní dokumentace | KPL | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| PP |  | Ostatní dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Náklady na zpracování dílenské dokumentace. |  |  |  |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 111 000,00 |
| 3K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | KPL | 1,000 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| PP |  | Náklady na stavební buňky Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Náklady na stavební buňky: |  |  |  |  |
| P |  | - umístění stavební buňky nebo maringotky, - umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.). |  |  |  |  |
| 4K | 034103000R | Ohraničení stavby a zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| PP |  | Ohraničení stavby a zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Ohraničení stavby a zařízení staveniště např. mobilním oplocením a výstražnou páskou. |  |  |  |  |
| 5K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Dopravní značení dle návrhu DIO (vč. projednání přechodné úpravy provozu a získání povolení zvláštního užívání komunikace vydávané příslušným silničním správním úřadem; realizace, udržování a odstranění DZ). |  |  |  |  |
| 6K | 039103000R | Zřízení, rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| PP |  | Zřízení, rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště |  |  |  |  |
| 7K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

PP	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Poznámka k položce:

P	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště:

P	- úprava pozemků využitých při výstavbě pro vnitrostaveništní komunikaci - přístupů na stavbu - (uvedení pozemků do původního stavu

(urovnání terénu, doplnění ornice, osetí) popř. dle dohody s vlastníky dotčených pozemků).

D VRN4 Inženýrská činnost	45 000,00

PČ

Typ

Kód

K

PP

K

PP

043103000R1

041903000R3

10

K

PP

P

043154000R1

11

D

K

PP

VRN9

091003000

12

K

PP

091003001

13

K PP P

091003001R

Popis

Odběr a rozbor vzorků sedimentů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění vyhlášek č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Odběr a rozbor vzorků sedimentů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění vyhlášek č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Geotechnický dozor během stavby

Geotechnický dozor během stavby

Poznámka k položce:

Geotechnický dozor během stavby (kontrola základové spáry, kontrola zeminy, ze které je hráz tvořena, posouzení možnosti použití zeminy z výkopu pro zpětný zásyp).

Ostatní měření a zkoušky

Ostatní měření a zkoušky

Poznámka k položce:

- hutnící zkoušky

- zkoušky pevnosti pro C 30/37 (C 25/30) a zkouška marzuvzdornosti pro XF3.

Ostatní náklady Ostatní náklady bez rozlišení Ostatní náklady bez rozlišení

Poznámka k položce:

Ostatní náklady před zahájením stavby:

- náklady na doplnění havarijního plánu,

- náklady na doplnění povodňového plánu,

- náklady na doplnění manipulačního a provozního řádu dle skutečnosti,

- náklady na zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP,

- náklady na zpracování, popř. doplnění technologických postupů a plánů kontrol,

- náklady vyplývající z plnění požadavků havarijního a povodňového plánu,

- náklady na případné dodatečné projednání vstupů na pozemky s vlastníky dotčených pozemků,

- náklady spojené s dopravou materiálu do koryta a zpět,

- náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- náklady na vypracování dokuemntace skutečného provedení stavby (2x tištěné pare a 1x elektronicky),

- náklady na pořízení a instalaci informační tabule,

- instalace trvalé pamětní desky (výrobu zajistí objednatel),

- zaměření mocnosti sedimentu provedené odborně způsobilou osobou po realizaci (výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti rybníka či nádrže)

- veškeré další náklady související s plněním všech podmínek stavby, zajištění veškerých rpozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby.

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce:

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby:

- pasportizace (zdokumentovávní - foto s datem a popisem) stavbou dotčených a staveništi přilehlých objektů (budov, pozemků, zařízení, komunikací, přístupových cest apod.) před zahájením prací a po dokončení stavby ve dvojím vyhotovení,

- fotografická dokumentace stavby - veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla, které jsou zřejmé ze zadávací dokumentace,

- čištění komunikací během výstavby,

- čištění vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby,

- protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět vlastníkům.

Vytyčení inženýrských sítí

Vytyčení inženýrských sítí Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dle požadavků správců, viz dokladová část.

| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| KPL | 1,000 | 40 000,00 | 63 000,00 40 000,00 |

KPL

KPL

1,000

1,000

15 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

| SEZNAM FIGUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 502827 |  |  |
| Stavba: | MVN Horní Dražov - funkční objekty |  |  |
| Datum: | 27. 6. 2025 |  |  |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| SO 01 | Odbahnění rybníka |  |  |
| A3 | A3 |  | 301,080 |
|  | """`dílčí objem sedimentu (kumulovaný objem přesunu sedimentu od pravého k levému břehu rybníka) |  | 0,000 |
| A3 | 100.36*3 |  | 301,080 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 122703601R | Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna přes | M3 | 819,000 |
| A4 | A4 |  | 29,339 |
|  | """`1/5 z objemu koryta x 7 |  | 0,000 |
| A4 | 0.5*(0.4+1*0.5)*46.57/5*7 |  | 29,339 |
| A5 | A5 |  | 906,500 |
|  | """`celk. objem sedimentu a odkopávek - násypy x měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
| A5 | (512-22)*1.85 |  | 906,500 |
| A6 | A6 |  | 6,600 |
|  | """`počet pařezů x průměrná měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
| A6 | 33*0.2 |  | 6,600 |
| A7 | A7 |  | 301,080 |
|  | """`nakládání - dílčí objem sedimentu (kumulovaný objem přesunu sedimentu od pravého k levému břehu rybníka) |  | 0,000 |
| A7 | 100.36*3 |  | 301,080 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 819,000 |
| A8 | A8 |  | 125,000 |
|  | """`plocha násypových svahů (dorovnání) |  | 0,000 |
| A8 | 125 |  | 125,000 |
| A9 | A9 |  | 22,000 |
|  | """`objem násypů |  | 0,000 |
| A9 | 22 |  | 22,000 |
| B3 | B3 |  | 249,180 |

124.59*2

B3

Použití figury: 122703601R

249,180

M3

819,000

F3	"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3

819,000

| B7 | B7 |  | 249,180 |
| --- | --- | --- | --- |
| B7 | 124.59*2 |  | 249,180 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 819,000 |
| C3 | C3 |  | 173,570 |
| C3 | 173.57 |  | 173,570 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 122703601R | Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna přes | M3 | 819,000 |
| C7 | C7 |  | 173,570 |
| C7 | 173.57 |  | 173,570 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 819,000 |
| D3 | D3 |  | 74,710 |
| D3 | 74.71 |  | 74,710 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 122703601R | Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna přes | M3 | 819,000 |
| D7 | D7 |  | 74,710 |
| D7 | 74.71 |  | 74,710 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 819,000 |
| E3 | E3 |  | 20,460 |
| E3 | 20.46 |  | 20,460 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 122703601R | Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna přes | M3 | 819,000 |
| E7 | E7 |  | 20,460 |
| E7 | 20.46 |  | 20,460 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 819,000 |
| F3 | F3 |  | 819,000 |

Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponii (v rybníku při levém beřhu) při únosnosti dna

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| F7 | F7 |  | 819,000 |
| F7 | "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 |  | 819,000 |
| SO 02 | Rekonstrukce požerákové výpusti |  |  |
| A10 | A10 |  | 12,500 |
|  | """`délka úseku x výška na svahu x tloušťka |  | 0,000 |
| A10 | 25*5*0.1 |  | 12,500 |
| A11 | A11 |  | 336,775 |
|  | """`celk. objem překopu hráze - objem hloubené vykopávky |  | 0,000 |
| A11 | 465-83-13.5*6.7*0.5 |  | 336,775 |
| A12 | A12 |  | 4,500 |
|  | """`délka x šířka x výška |  | 0,000 |
| A12 | 4.5*0.5*2 |  | 4,500 |
| A13 | A13 |  | 1,860 |
|  | """`základ požeráku |  | 0,000 |
|  | "`šířka x délka x výška |  | 0,000 |
| A13 Použití figury: | 1.55*1.25*0.96 |  | 1,860 |
| 129951121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro | M3 | 4,048 |
| A14 | A14 |  | 2,146 |
|  | """`požerák |  | 0,000 |
|  | "`vnější rozměr požeráku - vnitřní rozměr x výška |  | 0,000 |
| A14 Použití figury: | (1.45*1.20-1.25*0.8)*2.9 |  | 2,146 |
| 129951123 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel | M3 | 17,146 |
| A15 | A15 |  | 128,225 |
| A15 | " "83+13.5*6.7*0.5 |  | 128,225 |
| A16 | A16 |  | 930,000 |
| A16 | " "465*2 |  | 930,000 |
| A17 | A17 |  | 25,000 |
| A17 | " "12.5*2 |  | 25,000 |
| A18 | A18 |  | 2,400 |
|  | """`počet pařezů x průměrná měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
| A18 | 6*0.4 |  | 2,400 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A19 |  | A19 |  | 136,900 |
|  |  | """`celk. objem dodávané zeminy x měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
| A19 |  | 74*1.85 |  | 136,900 |
| A2 |  | A2 |  | 52,799 |
|  |  | """`plocha rozprostření x tloušťka vtrstvy x měrná hmotnost |  | 0,000 |
| A2 |  | (111.11+182.22)*0.1*1.8 |  | 52,799 |
| A20 |  | A20 |  | 250,000 |
|  |  | """`celk. hmotnost lávky |  | 0,000 |
| A20 |  | 250 |  | 250,000 |
| A21 |  | A21 |  | 64,235 |
|  |  | """`celk. objem suti x měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
| A21 |  | (4.5+4.048+17.146)*2.5 |  | 64,235 |
| A22 |  | A22 |  | 166,000 |
| A22 |  | " "83*2 |  | 166,000 |
| A23 |  | A23 |  | 25,694 |
|  |  | """`celk. objem suti |  | 0,000 |
| A23 |  | 4.5+4.048+17.146 |  | 25,694 |
| A24 |  | A24 |  | 764,000 |
| A24 |  | " "(465-83)*2 |  | 764,000 |
| A25 |  | A25 |  | 539,000 |
|  |  | """`objem překopu + dodávka zeminy |  | 0,000 |
| A25 |  | 465+74 |  | 539,000 |
| A26 |  | A26 |  | 465,000 |
|  |  | """`celk. objem překopu |  | 0,000 |
| A26 |  | 465 |  | 465,000 |
| A27 |  | A27 |  | 111,110 |
|  |  | """`plocha koruny hráze (zdroj: 3D model AutoCAD) |  | 0,000 |
| A27 |  | 111.11 |  | 111,110 |
| A28 |  | A28 |  | 111,110 |
|  |  | """`plocha koruny hráze (zdroj: 3D model AutoCAD) |  | 0,000 |
| A28 |  | 111.11 |  | 111,110 |
| A29 |  | A29 |  | 182,220 |
|  |  | """`plocha koruny hráze - plocha svahů hráze - dlažba na svahu (zdroj: 3D model AutoCAD) |  | 0,000 |
| A29 |  | 418.33-111.11-125 |  | 182,220 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

A30

M2

M2

T

T

A30

A31

182,220

0,000

182,220

4,212

0,000

0,000

4,212

0,223

0,033

0,000

0,033

104,534

0,047

0,000

0,047

12,815

7,812

0,000

0,000

7,812

63,584

7,812

0,000

0,000

7,812

0,157

0,074

A30

"""`plocha koruny hráze - plocha svahů hráze - dlažba na svahu (zdroj: 3D model AutoCAD) 418.33-111.11-125

A31

"""`základ požeráku "`délka x šířka x výška

2.34*2*0.9

A34

Použití figury: 321366111 A35

A32

Použití figury: 321351010 A33

A33

Použití figury: 321352010 A34

A35

Použití figury: 321366112 A36

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 A32

"""`základ požeráku

"`(2x délka + 2x šířka) x výška

(2*2.34+2*2)*0.9

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

A33

"""`základ požeráku

"`(2x délka + 2x šířka) x výška

(2*2.34+2*2)*0.9

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

A34

"""`základ požeráku - viz výkres D.2.7

0.047

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

A35

"""`požerák - viz výkres D.2.8

(31.46+1.57)/1000

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

A36

A31

Použití figury: 321321116 A32

| """`základ požeráku - viz výkres D.2.7 |  |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A36 Použití figury: | 74.09/1000 |  | 0,074 |
| 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných | T | 0,361 |
| A37 | A37 |  | 5,588 |
|  | """`podklad pod základem požeráku |  | 0,000 |
|  | "`délka x šířka |  | 0,000 |
| A37 Použití figury: | 2.54*2.2 |  | 5,588 |
| 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 | M2 | 27,426 |
| A38 | A38 |  | 2,450 |
|  | """`dlažba na vtoku |  | 0,000 |
|  | "`půdorysná plocha |  | 0,000 |
| A38 | 2.45 |  | 2,450 |
| A39 | A39 |  | 125,000 |
|  | """`návodní líc |  | 0,000 |
|  | "`délka úseku x výška na svahu |  | 0,000 |
| A39 Použití figury: | 25*5 |  | 125,000 |
| 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 127,450 |
| A40 | A40 |  | 2,450 |
|  | """`dlažba na vtoku |  | 0,000 |
|  | "`půdorysná plocha |  | 0,000 |
| A40 | 2.45 |  | 2,450 |
| A41 | A41 |  | 12,500 |
| A41 | " "12.5 |  | 12,500 |
| A42 | A42 |  | 10,000 |
|  | """`20 % z celkového počtu dlaždic (4 ks na 1 m2) |  | 0,000 |
| A42 | 12.5*4*0.2 |  | 10,000 |
| A43 | A43 |  | 350,066 |
|  | """`celk. hmotnost zámečnických konstrukcí |  | 0,000 |
| A43 | 74.906+143.36+131.8 |  | 350,066 |
| A44 | A44 |  | 0,001 |
|  | """`viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |

| A44 | 0.001 |  | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- |
| A45 | A45 |  | 0,004 |
|  | """`viz výkres D.2.13 |  | 0,000 |
| A45 | 3.78/1000 |  | 0,004 |
| A46 | A46 |  | 0,001 |
|  | """`viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |
| A46 | 0.001 |  | 0,001 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm | T | 0,003 |
| A47 | A47 |  | 0,020 |
|  | """`viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A47 | 20.36/1000 |  | 0,020 |
| A48 | A48 |  | 0,010 |
|  | """`viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A48 | 10.37/1000 |  | 0,010 |
| A49 | A49 |  | 0,013 |
|  | """`délka vodící lišty x počet |  | 0,000 |
| A49 | 3.35*4/1000 |  | 0,013 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 13010810 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 | T | 0,013 |
| A50 | A50 |  | 0,086 |
|  | """`viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A50 | 86.4/1000 |  | 0,086 |
| A51 | A51 |  | 0,005 |
|  | """`délka x počet |  | 0,000 |
| A51 | 0.15*(24+7)/1000 |  | 0,005 |
| A52 | A52 |  | 0,003 |
|  | """`viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |
| A52 | (1.75+0.68+0.64)/1000 |  | 0,003 |
| A53 | A53 |  | 0,011 |
|  | """`viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |
| A53 | 10.71/1000 |  | 0,011 |
| A54 | A54 |  | 0,030 |
| A54 | " "29.89/1000 |  | 0,030 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A55 | A55 |  | 16,840 |
|  | """viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A55 | 8.44+8.4 |  | 16,840 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 14011020R | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x2,6mm | M | 17,177 |
| A56 | A56 |  | 16,880 |
|  | """viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A56 | 16.88 |  | 16,880 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 14015018R | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 30x2,5mm | M | 17,218 |
| A57 | A57 |  | 0,004 |
|  | """viz výkres D.2.13 |  | 0,000 |
| A57 | 4.16/1000 |  | 0,004 |
| A58 | A58 |  | 0,015 |
|  | """viz výkres D.2.13 |  | 0,000 |
| A58 | 15.36/1000 |  | 0,015 |
| A59 | A59 |  | 20,000 |
|  | """`ocelový žebřík |  | 0,000 |
| A59 | 2*10 |  | 20,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 30925004R | šroub kotevní žárový Pz do bezonu/železobetonu M10x100mm | KUS | 37,000 |
| A60 | A60 |  | 8,000 |
|  | """viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |
| A60 | 8 |  | 8,000 |
| A61 | A61 |  | 1,000 |
|  | """`viz výkres D.2.15 |  | 0,000 |
| A61 | 1 |  | 1,000 |
| A62 | A62 |  | 1,000 |
| A62 | " "1 |  | 1,000 |
| A63 | A63 |  | 74,906 |
|  | """`délka 1 lišty x hm./m x počet lišt |  | 0,000 |
| A63 | 3.35*5.59*4 |  | 74,906 |
| A64 | A64 |  | 44,560 |
|  | """`celk. hmotnost poklopu, viz výkres D.2.14 |  | 0,000 |

29.89+0.27+0.27+1.75+0.68+0.64+10.71+0.35

44,560

Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

KG

143,360

| A65 | A65 | 131,800 |
| --- | --- | --- |
|  | """`viz výkres D.2.15 | 0,000 |
| A65 | 86.4+20.36+25.04 | 131,800 |
| A66 | A66 | 250,000 |
|  | """`celk. hmotnost lávky | 0,000 |
| A66 | 250 | 250,000 |
| A68 | A68 | 11,680 |
|  | """`délka odpadního potrubí | 0,000 |
| A68 | 11.68 | 11,680 |
| A69 | A69 | 10,000 |
|  | """`délka spodní výpusti | 0,000 |
| A69 | 10 | 10,000 |
| A70 | A70 | 18,375 |
|  | """`(plocha obeztonování potrubí v řezu - plocha potrubí) x délka | 0,000 |
| A70 | (2.7-0.95)*10.5 | 18,375 |
| A71 | A71 | 40,950 |
|  | """`délka strany obetonování x 2 x délka | 0,000 |
| A71 | 1.95*2*10.5 | 40,950 |
| A72 | A72 | 0,739 |
|  | """`obetonování potrubí - viz výkres D.2.11 | 0,000 |
| A72 | 739.34/1000 | 0,739 |
| A73 | A73 | 4,860 |
|  | """`šířka stěny (vzdálenost mezi profily U50) x výška stěny x počet | 0,000 |
| A73 | 0.9*2.7*2 | 4,860 |
| A74 | A74 | 35,360 |
|  | """`osová délka lešení kolem požeráku x výška | 0,000 |
| A74 | 10.4*(1.9+1.5) | 35,360 |
| A75 | A75 | 1 060,800 |
|  | """`plocha lešení x předpokládaná délka užití ve dnech | 0,000 |
| A75 | 35.36*30 | 1 060,800 |
| A76 | A76 | 35,360 |

A64

Použití figury:

767995114R

0,000

35,360

"""`osová délka lešení kolem požeráku x výška

10.4*(1.9+1.5)

| A77 | A77 |  | 4,050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | """`požerák |  | 0,000 |
|  | "`základ - I. etáž |  | 0,000 |
| A77 Použití figury: | 4.05 |  | 4,050 |
| 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | M | 18,030 |
| A78 | A78 |  | 30,000 |
|  | """`požerák |  | 0,000 |
|  | "`základ - I. etáž |  | 0,000 |
| A78 Použití figury: | 2*15 |  | 30,000 |
| 953961117R | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm | KUS | 112,000 |
| B11 | B11 |  | 1,850 |
|  | "`podkladní beton pod potrubí |  | 0,000 |
|  | "`šířka x délka x výška |  | 0,000 |
| B11 Použití figury: | 1.85*10*0.1 |  | 1,850 |
| 129951121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro | M3 | 4,048 |
| B12 | B12 |  | 15,000 |
|  | "`potrubí |  | 0,000 |
|  | "`plocha v řezu x délka |  | 0,000 |
| B12 Použití figury: | 1.5*10 |  | 15,000 |
| 129951123 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel | M3 | 17,146 |
| B29 | B29 |  | 2,476 |
|  | "`I. etáž požeráku |  | 0,000 |
|  | "`((délka při dolním okraji + délka při horním okraji) /2 x šířka - délka x šířka vnitřní části) x výška etáže |  | 0,000 |
| B29 Použití figury: | ((1.74+1.55)/2*1.4-1.25*0.8)*1.9 |  | 2,476 |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 |  | 12,815 |
| B30 | B30 |  | 16,682 |

A76

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | "`I. etáž požeráku "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška | 0,000 0,000 |
| --- | --- | --- |
| B30 | (2*1.74+1.4+2*0.3+2*1.25+0.8)*1.9 | 16,682 |
| Použití figury: |  |  |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných M2 | 63,584 |
| B31 | B31 | 16,682 |
|  | "`I. etáž požeráku | 0,000 |
|  | "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška | 0,000 |
| B31 | (2*1.74+1.4+2*0.3+2*1.25+0.8)*1.9 | 16,682 |
| Použití figury: |  |  |
| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných M2 | 104,534 |
| B32 | B32 | 0,049 |
|  | "`požerák - viz výkres D.2.8 | 0,000 |
| B32 | (46.59+2.33)/1000 | 0,049 |
| Použití figury: |  |  |
| 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T výpustných T | 0,223 |
| B33 | B33 | 0,011 |
|  | "`ŽB blok pod lávkou - viz výkres D.2.12 | 0,000 |
| B33 | (10.16+0.51)/1000 | 0,011 |
| Použití figury: |  |  |
| 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T výpustných T | 0,157 |
| B34 | B34 | 0,217 |
|  | "`požerák - viz výkres D.2.8 | 0,000 |
| B34 | 217.13/1000 | 0,217 |
| Použití figury: |  |  |
| 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T výpustných T | 0,361 |
| B35 | B35 | 3,079 |
|  | "`podklad pod křídky požeráku a prahem na vtoku | 0,000 |
|  | "`délka x šířka + délka x šířka | 0,000 |
| B35 | 1.95*0.7+3.427*0.5 | 3,079 |
| Použití figury: |  |  |
| 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 M2 | 27,426 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

B37

M2

T

KUS

KG

M

143,360

3,800

0,000

3,800

127,450

0,002

0,000

0,002

37,000

24,930

0,000

24,930

18,030

22,000

0,003

0,013

0,013

17,177

17,177

17,218

17,218

17,000

0,000

17,000

2,450

0,000

0,000

2,450

B37

Použití figury: 451571111

B44

B44

Použití figury:

13010404

B47

B47

B53

B53

B54

B54

B57

B77

Použití figury: 953334121

B78

B57

Použití figury: 30925004R B62

B62

Použití figury: 767995114R

B77

B37

"`dlažba na vtoku "`půdorysná plocha 2.45

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm B44

"viz výkres D.2.13 1.63/1000

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm B47

A49 * 1.02"Koeficient množství

B53

A55 * 1.02"Koeficient množství

B54

A56 * 1.02"Koeficient množství

B57 "`ocelová lávka 4+13

šroub kotevní žárový Pz do bezonu/železobetonu M10x100mm

B62

"`celk. hmotnost žebříku, viz výkres D.2.13

15.36+4.16+1.63+3.78

Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg B77

"`I. etáž - II. etáž

3.8

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm B78

"`I. etáž - II. etáž

0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra

| B78 | 22 22,000 |
| --- | --- |

| 953961117R C11 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm KUS 112,000 C11 0,338 "`zídka 0,000 "`délka x šířka x výška 0,000 |
| --- | --- |
| C11 | 4.5*0.5*0.15 0,338 |

Použití figury:

Použití figury:

| 129951121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro M3 4,048 |
| --- | --- |
| C12 C12 | C12 17,146 "Celkem: "A14+B12 17,146 |
| C29 | C29 1,425 "`II. etáž požeráku 0,000 "`(délka x šířka vnější části - délka x šířka vnitřní části) x výška etáže 0,000 |
| C29 | (1.5*1.3-1.25*0.8)*1.5 1,425 |

Použití figury:

| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 12,815 |
| --- | --- |
| C30 | C30 12,150 "`II. etáž 0,000 "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška 0,000 |
| C30 | (2*1.5+1.3+2*0.25+2*1.25+0.8)*1.5 12,150 |

Použití figury:

| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M2 63,584 |
| --- | --- |
| C31 | C31 12,150 "`II. etáž 0,000 "`(2x vnější délka + šířka + 2x šířka na vtoku + 2x vnitřní délka + vnitřní šířka) x výška 0,000 |
| C31 | (2*1.5+1.3+2*0.25+2*1.25+0.8)*1.5 12,150 |

Použití figury:

| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M2 104,534 |
| --- | --- |
| C32 | C32 0,011 "`ŽB blok pod lávkou - viz výkres D.2.12 0,000 |
| C32 | (10.68+0.53)/1000 0,011 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

321366111

0,223

"`obvod mezi potrubím DN 800 a stěnou požeráku

0,000

3,580

| C33 | C33 |  | 0,113 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10 |  | 0,000 |
| C33 Použití figury: | (107.63+5.38)/1000 |  | 0,113 |
| 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných | T | 0,157 |
| C34 | C34 |  | 0,070 |
|  | "`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10 |  | 0,000 |
| C34 Použití figury: | 70.18/1000 |  | 0,070 |
| 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných | T | 0,361 |
| C35 | C35 |  | 18,759 |
|  | "`podklad pod odpadním potrubím |  | 0,000 |
|  | "`šířka x délka |  | 0,000 |
| C35 Použití figury: | 1.85*10.14 |  | 18,759 |
| 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 | M2 | 27,426 |
| C37 | C37 |  | 127,450 |
| C37 | "Celkem: "A39+B37 |  | 127,450 |
| C44 | C44 |  | 0,003 |
| C44 | "Celkem: "A46+B44 |  | 0,003 |
| C57 | C57 |  | 37,000 |
| C57 | "Celkem: "A59+B57 |  | 37,000 |
| C62 | C62 |  | 73,870 |
|  | "`celk. hmotnost zábradlí |  | 0,000 |
| C62 Použití figury: | 45.25+28.62 |  | 73,870 |
| 767995114R | Výroba, dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | KG | 143,360 |
| C77 | C77 |  | 3,580 |

T

C77	3.58

Použití figury:

953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

18,030

Kód

Popis

MJ

Výměra

C78

KUS

M2

M2

T

112,000

4,048

4,048

0,926

0,000

0,000

0,926

36,000

0,000

36,000

0,223

0,157

0,157

0,361

C78

Použití figury: 953961117R

D11

D11

D29

104,534

0,116

0,000

0,116

12,815

3,510

0,000

0,000

3,510

63,584

3,510

0,000

0,000

3,510

C78

"`požerák - křídla požeráku

2*18

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm D11

"Celkem: "A13+B11+C11 D29

"`ŽB blok pod lávkou "`délka x šířka x výška

(1.48*0.82+1.3*0.65)/2*0.9

D32

Použití figury: 321366111 D33

D33

D34

D29

Použití figury: 321321116 D30

D30

Použití figury: 321351010

D31

D31

Použití figury: 321352010 D32

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 D30

"`ŽB blok pod lávkou

"`(2x délka + 2x šířka) x výška

(2*1.3+2*0.65)*0.9

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

D31

"`ŽB blok pod lávkou

"`(2x délka + 2x šířka) x výška

(2*1.3+2*0.65)*0.9

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

D32

"`křídla požeráku a práh - viz výkres D.2.10

(10.43+0.52+100.11+5.01)/1000

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

D33

"Celkem: "A35+B33+C33

D34

D34

"Celkem: "A36+B34+C34

0,361

"`křídla požeráku

"`(2x délka + šířka) x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x počet

(2*1.95+0.5)*(2+1.3)/2*2

| D35 | D35 |  | 27,426 |
| --- | --- | --- | --- |
| D35 | "Celkem: "A37+B35+C35 |  | 27,426 |
| D62 | D62 |  | 143,360 |
| D62 | "Celkem: "A64+B62+C62 |  | 143,360 |
| D77 | D77 |  | 4,000 |
|  | "`požerák - křídla požeráku |  | 0,000 |
| D77 Použití figury: | 2*2 |  | 4,000 |
| 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | M | 18,030 |
| D78 | D78 |  | 24,000 |
|  | "`křídla požeráku - práh na vtoku |  | 0,000 |
| D78 Použití figury: | 2*12 |  | 24,000 |
| 953961117R | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru prům. 18 mm do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 mm | KUS | 112,000 |
| E29 | E29 |  | 2,574 |
|  | "`křídla požeráku |  | 0,000 |
|  | "`(dolní + horní šířka)/2 x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x délka x 2 |  | 0,000 |
| E29 Použití figury: | (0.5+0.3)/2*(2+1.3)/2*1.95*2 |  | 2,574 |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 |  | 12,815 |
| E30 | E30 |  | 14,520 |
|  | "`křídla požeráku |  | 0,000 |
|  | "`(2x délka + šířka) x (výška u požeráku + výška u prahu)/2 x počet |  | 0,000 |
| E30 Použití figury: | (2*1.95+0.5)*(2+1.3)/2*2 |  | 14,520 |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 63,584 |
| E31 | E31 |  | 14,520 |

0,000

0,000

14,520

E31

Použití figury:

321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2

104,534

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| E32 | E32 |  | 0,223 |
| E32 | "Celkem: "A34+B32+C32+D32 |  | 0,223 |
| E77 | E77 |  | 2,600 |
|  | "`křídla požeráku - práh na vtoku |  | 0,000 |
| E77 Použití figury: | 2*1.3 |  | 2,600 |
| 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | M | 18,030 |
| E78 | E78 |  | 112,000 |
| E78 | "Celkem: "A78+B78+C78+D78 |  | 112,000 |
| F29 | F29 |  | 1,202 |
|  | "`práh na vtoku |  | 0,000 |
|  | "`délka x výška x šířka - (šířka přelivu dolní + horní) / 2 x výška přelivu x šířka prahu |  | 0,000 |
| F29 Použití figury: | 3.427*1.3*0.3-(0.4+1.4)/2*0.5*0.3 |  | 1,202 |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 |  | 12,815 |
| F30 | F30 |  | 8,910 |
|  | "`práh na vtoku |  | 0,000 |
|  | "`(2x délka) x výška |  | 0,000 |
| F30 Použití figury: | 2*3.427*1.3 |  | 8,910 |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 63,584 |
| F31 | F31 |  | 8,910 |
|  | "`práh na vtoku |  | 0,000 |
|  | "`(2x délka) x výška |  | 0,000 |
| F31 Použití figury: | 2*3.427*1.3 |  | 8,910 |
| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 104,534 |
| F77 | F77 |  | 18,030 |
| F77 | "Celkem: "A77+B77+C77+D77+E77 |  | 18,030 |
| G29 | G29 |  | 12,815 |
| G29 | "Celkem: "A31+B29+C29+D29+E29+F29 |  | 12,815 |
| G30 | G30 |  | 63,584 |
| G30 | "Celkem: "A32+B30+C30+D30+E30+F30 |  | 63,584 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

G31

G31

Použití figury: 321352010 H31

H31

SO 03

A67

A67

A79

A79

A80

A80

A81

A81

A82

A82

A83

A83

A84

A84

A85

A85

A86

A86

komor,

spodní

stavby

vodních

elektráren,

jader

přehrad,

M2

40,950

0,000

0,000

40,950

17,460

0,000

17,460

12.500

0,000

12.500

10.500

0,000

10.500

10,500

10,500

10,500

10,500

3,780

0,000

3,780

17,213

0,000

17,213 25,000 25,000 33,287

104,534

104,534

104,534

G31

"`odstranění bednění po obetonování potrubí "`délka strany obetonování x 2 x délka 1.95*2*10.5

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních odběrných

H31

"Celkem: "A33+B31+C31+D31+E31+F31+G31

Rekonstrukce přítokového koryta

A67

"""`plocha svahu na vtoku x tloušťka vtrstvy x měrná hmotnost

97*0.1*1.8

A79

"""`délka úseku x výška na svahu x tloušťka

25*5*0.1

A80

"""`2x délka na svahu + šířka ve dně x délka

(2*0.5+0.4)*7.5

A81

" "10.5

A82

" "10.5

A83

"""`délka x šířka x výška x počet

3*0.6*1.05*2

A84

"""`šírka výkopu v řezu x délka úseku x 0,5

2.95*11.67*0.5

A85

" "12.5*2

A86

"""`celk. objem výkopku - násypy x měrná hmotnost v t

(3.78+17.213-3)*1.85

0,000

33,287

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A87 |  | A87 |  |  | 26,723 |
|  |  | """`celk. objem suti - výzisk x měrná hmotnost v t na m3 |  |  | 0,000 |
| A87 |  | (12.5-1.811)*2.5 |  |  | 26,723 |
| A88 |  | A88 |  |  | 17,993 |
|  |  | """`celk. objem výkopku - násypy |  |  | 0,000 |
| A88 |  | 3.78+17.213-3 |  |  | 17,993 |
| A89 |  | A89 |  |  | 12,500 |
|  |  | """`celk. objem suti |  |  | 0,000 |
| A89 |  | 12.5 |  |  | 12,500 |
| A90 |  | A90 |  |  | 30,000 |
| A90 |  | " "30 |  |  | 30,000 |
| A91 |  | A91 |  |  | 3,000 |
| A91 |  | " "3 |  |  | 3,000 |
| A92 |  | A92 |  |  | 97,000 |
|  |  | """`plocha doplněného svahu břehu rybníka na vtoku |  |  | 0,000 |
| A92 |  | 97 |  |  | 97,000 |
| A93 |  | A93 |  |  | 97,000 |
|  |  | """`plocha doplněného svahu břehu rybníka na vtoku |  |  | 0,000 |
| A93 |  | 97 |  |  | 97,000 |
| A94 |  | A94 |  |  | 22,640 |
|  |  | """`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  | 0,000 |
| A94 |  | (2*0.77+0.4)*11.67 |  |  | 22,640 |
| A95 |  | A95 |  |  | 22,640 |
|  |  | """`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  | 0,000 |
| A95 |  | (2*0.77+0.4)*11.67 |  |  | 22,640 |
| A96 |  | A96 |  |  | 3,240 |
|  |  | """`délka x šířka x výška - lichoběžník x počet |  |  | 0,000 |
| A96 |  | (3*0.6*1.05-((1.4+0.4)/2*0.6*0.5))*2 |  |  | 3,240 |
| A97 |  | A97 |  |  | 22,640 |
|  |  | """`(2x délka na svahu + šířka ve dně) x délka úseku |  |  | 0,000 |
| A97 |  | (2*0.77+0.4)*11.67 |  |  | 22,640 |
| A98 |  | A98 |  |  | -1,811 |
|  |  | """`-plocha dlažby x 0,2 x hm. v t na 1 m2 |  |  | 0,000 |
| A98 |  | -22.64*0.2*0.4 |  |  | -1,811 |

Kód

SO 04

Rekonstrukce odpadního koryta

Popis

MJ

Výměra

"""`opěrní zídka - viz výkres D.4.6

0.879

| A1 | A1 | 106,431 |
| --- | --- | --- |
|  | """`průměr z 1.-3. příčného řezu x délka koryta | 0,000 |
| A1 | (3.84+6.67+10.51)/3*15.19 | 106,431 |
| A100 | A100 | 59,545 |
|  | """`průměr z 1.-3. příčného řezu x délka koryta | 0,000 |
| A100 | (0.96+3.02+7.78)/3*15.19 | 59,545 |
| A101 | A101 | 2,205 |
|  | """`podklad pod PB bet. zdí | 0,000 |
|  | "`délka x šířka x výška | 0,000 |
| A101 | 10.73*1.37*0.15 | 2,205 |
| A102 | A102 | 9,761 |
|  | """`bet. opěrní zdíka na výtoku | 0,000 |
|  | "`délka x šířka x výška | 0,000 |
| A102 | 5.8*(0.82+0.5)/2*2.55 | 9,761 |
| Použití figury: |  |  |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 | 20,114 |
| A103 | A103 | 33,762 |
|  | """`bet. opěrní zdíka na výtoku | 0,000 |
|  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška | 0,000 |
| A103 | (2*5.8+2*0.82)*2.55 | 33,762 |
| Použití figury: |  |  |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných M2 | 84,663 |
| A104 | A104 | 33,762 |
|  | """`bet. opěrní zdíka na výtoku | 0,000 |
|  | "`(2x délka + 2x šířka) x výška | 0,000 |
| A104 | (2*5.8+2*0.82)*2.55 | 33,762 |
| Použití figury: |  |  |
| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných M2 | 84,663 |
| A105 | A105 | 0,879 |

0,000

0,879

A105

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

a

321366112

T

2,653

B13

"`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně)

(2.06+2.46)/2*6.5

0,000

14,690

| A106 | A106 |  | 6,222 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | """`podklad pod opěrnou zídkou na výtoku |  | 0,000 |
|  | "`délka x šířka |  | 0,000 |
| A106 | 1.02*6.1 |  | 6,222 |
| A107 | A107 |  | 14,475 |
|  | """`oboustranná dlažba |  | 0,000 |
|  | "`délka v řezu x délka úseku |  | 0,000 |
| A107 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451316122 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 39,817 |
| A108 | A108 |  | 14,475 |
|  | """`oboustranná dlažba |  | 0,000 |
|  | "`délka v řezu x délka úseku |  | 0,000 |
| A108 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 39,817 |
| A109 | A109 |  | 14,475 |
|  | """`oboustranná dlažba |  | 0,000 |
|  | "`délka v řezu x délka úseku |  | 0,000 |
| A109 | 3.32*4.36 |  | 14,475 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 39,817 |
| A99 | A99 |  | 86,739 |
|  | """`celk. objem výkopku - zásypy x měrná hmotnost v t |  | 0,000 |
| A99 | (106.431-59.545)*1.85 |  | 86,739 |
| B10 | B10 |  | 14,690 |
|  | "`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně) |  | 0,000 |
| B10 | (2.06+2.46)/2*6.5 |  | 14,690 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451316122 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm | M2 | 39,817 |
| B13 | B13 |  | 14,690 |

věží

Použití figury:

451571111

M2

39,817

C10

0,000

10,652

"`jednostranná dlažba

2.46*4.33

| B14 | B14 |  | 14,690 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "`jednostranná dlažba (průměr šířky dlažby ve dně) |  | 0,000 |
| B14 Použití figury: | (2.06+2.46)/2*6.5 |  | 14,690 |
| 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 39,817 |
| B5 | B5 |  | 4,243 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  | 0,000 |
|  | "`plocha v řezu x délka |  | 0,000 |
| B5 Použití figury: | 0.98*4.33 |  | 4,243 |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 |  | 20,114 |
| B6 | B6 |  | 19,961 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  | 0,000 |
|  | "`délka zdi v řezu x délka |  | 0,000 |
| B6 Použití figury: | 4.61*4.33 |  | 19,961 |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 |
| B8 | B8 |  | 19,961 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) |  | 0,000 |
|  | "`délka zdi v řezu x délka |  | 0,000 |
| B8 Použití figury: | 4.61*4.33 |  | 19,961 |
| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 |
| B9 | B9 |  | 1,774 |
|  | "`PB zeď - viz výkres D.4.7 |  | 0,000 |
| B9 Použití figury: | 1.774 |  | 1,774 |
| 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných | T | 2,653 |
| C10 | C10 |  | 10,652 |

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

Použití figury:

451316122

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm

39,817

| C13 | C13 |  | 10,652 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "`jednostranná dlažba |  | 0,000 |
| C13 Použití figury: | 2.46*4.33 |  | 10,652 |
| 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 39,817 |
| C14 | C14 |  | 10,652 |
|  | "`jednostranná dlažba |  | 0,000 |
| C14 Použití figury: | 2.46*4.33 |  | 10,652 |
| 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | M2 | 39,817 |
| C5 | C5 |  | 6,110 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  | 0,000 |
|  | "`plocha v řezu x délka |  | 0,000 |
| C5 Použití figury: | (0.90+0.98)/2*6.5 |  | 6,110 |
| 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 |  | 20,114 |
| C6 | C6 |  | 30,940 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  | 0,000 |
|  | "`délka v řezu x délka |  | 0,000 |
| C6 Použití figury: | (4.91+4.61)/2*6.5 |  | 30,940 |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 |
| C8 | C8 |  | 30,940 |
|  | "`PB zeď pod výtokem (opěrnou zídkou) - přechodová část |  | 0,000 |
|  | "`délka v řezu x délka |  | 0,000 |
| C8 Použití figury: | (4.91+4.61)/2*6.5 |  | 30,940 |
| 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 84,663 |
| C9 | C9 |  | 2,653 |
| C9 | "Celkem: "A105+B9 |  | 2,653 |
| D10 | D10 |  | 39,817 |

M2

| D10 | "Celkem: "A107+B10+C10 |  | 39,817 |
| --- | --- | --- | --- |
| D12 | D12 |  | 39,817 |
| D12 | "Celkem: "A108+B13+C13 |  | 39,817 |
| D13 | D13 |  | 39,817 |
| D13 | "Celkem: "A109+B14+C14 |  | 39,817 |
| D5 | D5 |  | 20,114 |
| D5 | "Celkem: "A102+B5+C5 |  | 20,114 |
| D6 | D6 |  | 84,663 |
| D6 | "Celkem: "A103+B6+C6 |  | 84,663 |
| D8 | D8 |  | 84,663 |
| D8 | "Celkem: "A104+B8+C8 |  | 84,663 |
| SO 05 | Rekonstrukce odvoňovacího příkopu |  |  |
| A110 | A110 |  | 89,476 |
| A110 | " "89.476 |  | 89,476 |
| A111 | A111 |  | 10,615 |
|  | """`plocha rýhy v řezu x délka úseku |  | 0,000 |
| A111 | 0.17*(82-19.56) |  | 10,615 |
| A112 | A112 |  | 142,393 |
|  | """`celk. objem výkopku/sypaniny - násypy x měrná hmotnost v t na m3 |  | 0,000 |
|  | "`vykopávka |  | 0,000 |
| A112 | (89.476-12.507)*1.85 |  | 142,393 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162751117R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 169,083 |
| A113 | A113 |  | 14,350 |
|  | """`1/2 hm. celk. sutě z pol. 966008212 |  | 0,000 |
| A113 | 28.7/2 |  | 14,350 |
| A114 | A114 |  | 54,292 |
|  | """`20 % z plochy humusování |  | 0,000 |
| A114 | 0.2*271.458 |  | 54,292 |
| A115 | A115 |  | 12,507 |
| A115 | " "12.507 |  | 12,507 |
| A116 | A116 |  | 271,458 |
| A116 | " "271.458 |  | 271,458 |
| A117 | A117 |  | 16,430 |

"""`dno pod dlažbou "`šířka x délka 0.84*19.56

0,000

0,000

16,430

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

M2

46,898

"""`délka příkopu

| A118 | A118 |  | 217,166 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | """`80 % z plochy humusování |  | 0,000 |
| A118 | 0.8*271.458 |  | 217,166 |
| A119 | A119 |  | 62,070 |
|  | """`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  | 0,000 |
| A119 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |
| A120 | A120 |  | 6,800 |
|  | """`podsyp pod záhozem |  | 0,000 |
|  | "`šířka dlažby x délka úseku |  | 0,000 |
| A120 | 3.4*2 |  | 6,800 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 68,870 |
| A121 | A121 |  | 2,380 |
|  | """`šířka dlažby ve dně x tloušťka x délka úseku |  | 0,000 |
| A121 | 3.4*0.35*2 |  | 2,380 |
| A122 | A122 |  | 62,070 |
|  | """`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  | 0,000 |
| A122 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |
| A123 | A123 |  | 82,000 |
|  | """`délka příkopu |  | 0,000 |
| A123 | 82 |  | 82,000 |
| A124 | A124 |  | 80,000 |
|  | """`plocha bezpečnostního přelivu+plocha dlažby na návodním líci před BP |  | 0,000 |
| A124 | 55+25 |  | 80,000 |
| A125 | A125 |  | 82,000 |
|  | """`délka příkopu |  | 0,000 |
| A125 | 82 |  | 82,000 |
| A126 | A126 |  | 82,000 |

A117

Použití figury:

181912111

A126

82

82,000

0,000

1,000

"""`ostatní vrby - tloušťka 16 cm

1

| A127 | A127 |  | 43,050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | """`odvoz žlabů (suti) na mezideponii a 1/2 celk. množství zpět na staveniště |  | 0,000 |
| A127 | 28.7+28.7/2 |  | 43,050 |
| B15 | B15 |  | 30,468 |
|  | "`dno příkopu |  | 0,000 |
|  | "`délka x šířka příkopu |  | 0,000 |
| B15 | 0.6*50.78 |  | 30,468 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | M2 | 46,898 |
| B16 | B16 |  | 62,070 |
|  | "`podsyp pod dlažbou |  | 0,000 |
|  | "`prům. šířka dlažby x délka úseku (+ délka zaústění vpravo) |  | 0,000 |
| B16 | (3.40+3.18+2.94)/3*(17.56+2) |  | 62,070 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 68,870 |
| B4 | B4 |  | 26,690 |
|  | "`čištění příkopu + rýha |  | 0,000 |
| B4 | 7.052+10.615*1.85 |  | 26,690 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162751117R01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 169,083 |
| C15 | C15 |  | 46,898 |
| C15 | "Celkem: "A117+B15 |  | 46,898 |
| C16 | C16 |  | 68,870 |
| C16 | "Celkem: "A120+B16 |  | 68,870 |
| C4 | C4 |  | 169,083 |
| C4 | "Celkem: "A112+B4 |  | 169,083 |
| SO 06 | Kácení dřevin |  |  |
| A128 | A128 |  | 60,000 |
|  | """`křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm |  | 0,000 |
| A128 | 60 |  | 60,000 |
| A129 | A129 |  | 1,000 |

A129

Použití figury:

112151011

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

15,000

| A130 | A130 |  | 5,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 22, 26, 28 a 30 cm |  | 0,000 |
| A130 | 2+1+1+1 |  | 5,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151012 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | KUS | 8,000 |
| A131 | A131 |  | 4,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 32 a 36 cm |  | 0,000 |
| A131 | 2+2 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151113 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | KUS | 7,000 |
| A132 | A132 |  | 1,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 50 cm |  | 0,000 |
| A132 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151314 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm | KUS | 2,000 |
| A133 | A133 |  | 1,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 56 cm |  | 0,000 |
| A133 | 1 |  | 1,000 |
| A134 | A134 |  | 2,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 68 a 70 cm |  | 0,000 |
| A134 | 1+1 |  | 2,000 |
| A135 | A135 |  | 1,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 16 cm |  | 0,000 |
| A135 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | KUS | 23,000 |
| A136 | A136 |  | 4,000 |
|  | """`ostatní vrby - tloušťka 32 a 36 cm |  | 0,000 |
| A136 | 2+2 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | KUS | 9,000 |
| A137 | A137 |  | 1,000 |

KUS

"""`ostatní vrby - tloušťka 56 cm

1

0,000

1,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS

3,000

0,000

3,000

"`jíva - tloušťka 32 a 34 cm

2+1

| B17 | B17 |  | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "`jíva - tloušťka 26, 28 a 30 cm |  | 0,000 |
| B17 | 1+1+1 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151012 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | KUS | 8,000 |
| B18 | B18 |  | 3,000 |
|  | "`jíva - tloušťka 32 a 34 cm |  | 0,000 |
| B18 | 2+1 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151113 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | KUS | 7,000 |
| B19 | B19 |  | 1,000 |
|  | "`bříza bradavičnatá - tloušťka 42 cm |  | 0,000 |
| B19 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151314 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm | KUS | 2,000 |
| B2 | B2 |  | 13,000 |
|  | "`jíva - tloušťka 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm |  | 0,000 |
| B2 | 2+4+2+1+2+2 |  | 13,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 112151011 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm | KUS | 15,000 |
| B20 | B20 |  | 13,000 |
|  | "`jíva - tloušťka 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm |  | 0,000 |
| B20 | 2+4+2+1+2+2 |  | 13,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | KUS | 23,000 |
| B21 | B21 |  | 3,000 |

A137

Použití figury:

162201413

B21

Použití figury:

162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS

9,000

| Kód |  | Popis | MJ | Výměra 2,000 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B22 | B22 "`ostatní vrby - tloušťka 68 a 70 cm |  |  |  |
| B22 | 1+1 |  |  | 2,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 162201413 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm |  | KUS | 3,000 |
| C17 | C17 |  |  | 8,000 |
| C17 | "Celkem: "A130+B17 |  |  | 8,000 |
| C18 | C18 |  |  | 7,000 |
| C18 | "Celkem: "A131+B18 |  |  | 7,000 |
| C19 | C19 |  |  | 2,000 |
| C19 | "Celkem: "A132+B19 |  |  | 2,000 |
| C2 | C2 |  |  | 1,000 |
|  | "`javor klen - tloušťka 20 cm |  |  | 0,000 |
| C2 | 1 |  |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 112151011 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm |  | KUS | 15,000 |
| C20 | C20 |  |  | 1,000 |
|  | "`javor klen - tloušťka 20 cm |  |  | 0,000 |
| C20 | 1 |  |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |  | KUS | 23,000 |
| C21 | C21 |  |  | 1,000 |
|  | "`ostatní vrby - tloušťka 50 cm |  |  | 0,000 |
| C21 | 1 |  |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm |  | KUS | 9,000 |
| C22 | C22 |  |  | 3,000 |
| C22 | "Celkem: "A137+B22 |  |  | 3,000 |
| D14 | D14 |  |  | 1,000 |
|  | "`bříza bradavičnatá - tloušťka 42 cm |  |  | 0,000 |
| D14 | 1 |  |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm |  | KUS | 9,000 |
| D2 | D2 |  |  | 15,000 |

D2

"Celkem: "A129+B2+C2

15,000

"Celkem: "A135+B20+C20+D9+E8

23,000

| D9 | D9 |  | 5,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "`ostatní vrby - tloušťka 22, 26, 28 a 30 cm |  | 0,000 |
| D9 | 2+1+1+1 |  | 5,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | KUS | 23,000 |
| E8 | E8 |  | 3,000 |
|  | "`jíva - tloušťka 26, 28 a 30 cm |  | 0,000 |
| E8 | 1+1+1 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | KUS | 23,000 |
| E9 | E9 |  | 9,000 |
| E9 | "Celkem: "A136+B21+C21+D14 |  | 9,000 |
| F8 | F8 |  | 23,000 |

F8

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	502827a

Stavba:	MVN Horní Dražov - funkční objekty - výzisk dřevní hmota

| KSO: 833 15 43 Místo: Dražov | CC-CZ: Datum: 25.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. | IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988 |
| Účastník: Bauvant s.r.o. | IČ: 27449416 DIČ: CZ27449416 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

PoSznoáumpiksa p:rací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 3 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 3 300,00 | 693,00 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 3 993,00 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502827a

Stavba:	MVN Horní Dražov - funkční objekty - výzisk dřevní hmota

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Dražov

Povodí Ohře, s. p.

Bauvant s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.06.2025

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

SO 06 Kácení dřevin

3 300,00	3 993,00

3 300,00	3 993,00

Typ

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty - výzisk dřevní hmota

Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

| KSO: Místo: | 833 15 43 Dražov | CC-CZ: Datum: |  | 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. |  |  | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Účastník: Bauvant s.r.o. |  |  | IČ: DIČ: | 27449416 CZ27449416 |
| Projektant: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 3 300,00 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 3 300,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 693,00 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK | 3 993,00 |

Datum:	25.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty - výzisk dřevní hmota Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

Místo:	Dražov

Zadavatel:	Povodí Ohře, s. p.

Účastník:	Bauvant s.r.o.

| Náklady stavby celkem | 3 300,00 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 300,00 |
| 1- Zemní práce | 3 300,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Horní Dražov - funkční objekty - výzisk dřevní hmota Objekt:

SO 06 - Kácení dřevin

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Dražov Povodí Ohře, s. p. Bauvant s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 3 300,00 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 3 300,00 |
| D1 11 K 162201R04 PP P VV VV | Zemní práce Odkup dřevní hmoty zhotovitelem Odkup dřevní hmoty zhotovitelem (výzisk) Poznámka k položce: minimální částka za odkup dřevní hmoty stanovena dendrologem Poh 300 Kč/plm "využitelná dřevní hmota dle taxace 11 | plm | 11,000 300,00 11,000 | 3 300,00 3 300,00 |