| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | 134V131000137 |  |  | číslo ZL: |  |
| smlouva: | 2010H1230006 |  |  | 5. |  |
| objednatel: zhotovitel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 CTB, a. s. |  |  |  |  |
| název ZL: | Konvent - revitalizace suterénu východního křídla |  |  |  |  |
| předmět změny: Předmětem oznámení změny je: 1) Úprava řešení přístupového schodiště do severní místnosti suterénu východního křídla 2\ Změna řešení oorav kamennvch oilířů |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Ad 1): Dle původní projektové dokumentace bylo počítáno s obnovou schodiště při zachování stávajících dřevěných schodišťových stupňů, které měly být konzervovány a znovu použity na nově vybudované schodiště. Kvůli vysoké vlhkosti v uzavřených prostorech suterénu však většina původních dřevěných stupňů zdegradovala do té míry, že jejich konzervace a opětovné využití je nereálné. Z tohoto důvodu došlo k úpravě projektové dokumentace, v níž byly navrženy schodišťové stupně z nového dřeva a nové schodišťové zábradlí. Ad 3): Před zahájením opravy kamenných pilířů byly provedeny sondy za účelem zjištění vnitřní skladby materiálu pilířů. Na základě zjištěných výstupů zpracoval projektant podrobné řešení opravy kamenných pilířů v souladu s požadavky památkové péče na využití tradičních materiálů a zároveň s přihlédnutím k nutnosti zachování statické funkce pilířů. |  |  |  |  |  |
| zdúvodněni příčin event. nepředvídatelnosti změny: Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu. |  |  |  |  |  |
| zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: cena: bez DPH -91 266,00 Kč 21%DPH -19 165,86 Kč celkem -110 431,86 Kč |  |  |  | méněpráce ANO |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vpfílozeZL cena: bez DPH 856 972,20 Kč 21%DPH 179 964,16 Kč celkem 1036 936 36 Kč |  |  |  | vícepráce ANO |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 765 706,20 Kč 21%DPH 160 798,30 Kč celkem 926 504,50 Kč |  |  |  |  |  |
| vliv na termín dokončeni: Práce a dodávky mají vliv na tennín dokončení díla. |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna neVVŽRdu ie o ro vedenízměny ve wk resové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného orovedení stavby. |  |  |  |  |  |
| přílohy: Příloha č. 1 • Položkový soupis prací, ZL 5 |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 2 - Výkresy schodiště, zábradlí, podpěr kleneb |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: CTB, a. s.· Vladimír Vráblík Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele. Datum a p0dpis: |  |  | 19.03.2025 |  |  |
| Vyjádření projektanta : Ing. Filip Chmel Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu. Datum a padpis: |  |  |  | 1 9. 0 :: |  |
| Vyjádření TOS : REINVEST s.r.o. - Ing. Marek Raška : TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu. Datum a oodois. |  |  |  |  | 19.03.2025 |
| Vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Pavel Gažák Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti. Datum a oodois: |  |  |  | n 3. 2025 |  |

r-

v

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klášter Sázava

Objekt:

01 - Konvent - revitalizace suterénu východního křídla

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sázava | Datum: |  |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
| Národní památkový ústav, ÚPS v Praze |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 24694410 |
| CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha |  | DIČ: | CZ24694410 |
| Projektant: |  | IČ: | 10180010 |
| Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 Praha |  | DIČ: | CZ5704121577 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| A. Vojtěch |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 160 798,30 |
| 15,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	765 706,20

Cena s DPH	926 504,50

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Razítko | Datum a podpis: R |
| --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Klášter Sázava |  |
| Objekt: |  |
| 01 - Konvent - revitalizace suterénu východního křídla |  |
| Místo: | Sázava |

Datum a podpis:

Zadavatel:

Uchazeč:

| Datum: | 06.03.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 Praha |
| Zpracovatel: | A. Vojtěch |

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha

Strana 1 z 2

azítko

|  | PČ Typ Kód Popis Náklady soupisu celkem D D 98 Opravy a sanace VV "Z1" VV "Z2" VV "Z4" VV "Z5" VV "Z7" VV "Z8" VV "Z10" VV "Z13" VV Součet VV "Z27" 23x0,3x0,07 VV "T5" 0,3*2 VV Součet D 762 Konstrukce tesařské Rozdíl v kubatuře materiálu délka stupně 2,1 m D 767-1 Kovářské prvky D 783 Dokončovací práce - nátěry VV havarijní zajištění kleneb u pilířů VV příplatek od 1.3.2024 do 31.1.2025 (336 dnů * 20 m3) |  |  |  | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 765 706,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Přípočty | Odpočty |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 856 972,20 | -91 266,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 305 512,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 469 080,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,37 schodiště |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 380,00 |  |
|  | 159 | K | 943321832 | Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v pčes 10 | m3 | 60,000 | 78,20 | 4 692,00 |  |
| VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 81 | K | 985221113 | Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2 | m3 | 3,500 | 11 808,00 | 41 328,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 | K | 985221120 | Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě | m3 | 3,500 | 5 084,00 | 17 794,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 91 | K | 9857511.1 | Nový schodišťový stupeň z cihel naostro, cihly C1 na maltu M1 | m3 | 0,500 | 11 480,00 | 5 740,00 |  |

| 98 | K | 985441213 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v zdivu hl přes 70 do 120 mm | m | -0,600 | 2 870,00 |  | -1 722,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 | K | 98581-K06 | K6 - pilíř z kamenných bloků - injektáž trhliny viz T2, náhrada cihelných plomb v patě pilíře kamennými bloky 500x150x600mm na maltu M1, pískovec Božanov | kus | -5,000 | 8 200,00 |  | -41 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 98581-PD | Polský pískovec dle nové PD - dodávka | m3 | 1,420 | 85 000,00 | 120 700,00 |  |
| 107 | K | 98581-K07 | K7 - pilíř z kamenných bloků - injektáž trhliny viz T3, náhrada cihelných plomb v patě pilíře kamennými bloky 500x150x600mm na maltu M1, pískovec Božanov | kus | -5,000 | 6 560,00 |  | -32 800,00 |
| 108 | K | 98581-PD | Polský pískovec dle nové PD - dodávka | m3 | 0,670 | 85 000,00 | 56 950,00 |  |
| 162 |  | R - položka 2 | Montáž náhradních kamenných bloků - pilíř 1 a 2 | ks | 21,000 | 3 000,00 | 63 000,00 |  |

| 160 | K | 762711800 | Vázané prostorové konstrukce z řeziva - podepření kleneb u pilířů | m3 | 20,000 | 15 537,71 | 310 754,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## | M | 60512145 | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m | m3 | 11,000 | 9 470,00 | 104 170,00 |  |
| ## | M | 605561041 | kulatina dubová průměr čepu 630 mm dl. 4,0 m, jakostní třída I.A. výběrové kusy pro ruční tesání | m3 | 0,370 | 22 960,00 | 8 495,20 |  |

| 132 | K | 7628238.1 | Výroba hranolu průřezu 300/410 mm ručním tesáním z dubové kulatiny | m | 4,400 | 2 050,00 | 9 020,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 133 | K | 7628238.2 | Výroba hranolu průřezu 120/120 mm ručním tesáním z dubové kulatiny | m | -6,000 | 1 804,00 |  | -10 824,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | K | 7628248.1 | Půlení DB hranolu průřezu 300/410 mm ruční dvojmužnou pilou na dva hranoly průřezu 300/200 mm | m | 4,400 | 984,00 | 4 329,60 |  |

| 135 | K | 7628349.1 | Výroba schodišťových stupňů průřezu 200/300 mm, dl. 1,8 m z DB hranolu včetně impregnace nátěrem J6 | kus | 1,200 | 1 476,00 | 1 771,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 136 | K | 7628350.1 | Výroba sloupku a madla zábradlí z DB hranolu průřezu 120/120 mm včetně impregnace nátěry J6, J5 | m | -5,000 | 984,00 |  | -4 920,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | K | 948511122 | Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblouku nebo klenby | m3 | 60,000 | 509,00 | 30 540,00 |  |

| 137 | K | R- položka | Kovové zábradlí D+M | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 157 | K | 943321132 | Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v přes 10 do 25 | m3 | 60,000 | 246,00 | 14 760,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 158 | K | 943321232 | Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah přes 450 do 600 kg/m2 v 10 do 25 m za | m3 | 6 720,000 | 4,90 | 32 928,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 2 z 2

5 1

4

STÁVAJICI 3.ST

I

ICo"""""Dl

3

.

STtVAJICI 5.STUPEŇ•

± 0.000

{t i I

2

STÁVAJÍCÍ 2.STU EŇ

DDDDDDD·D

:E	STÁVAJÍCÍ 4.ST

11 1

o .'.°,.,

111

VĚTR ACÍ OTVORY

"	"	"

l1sol1sol

r

700

j,

690

2090

j,

700

r

STÁVAJÍC Í DŘEVĚNÝ PRÁH

STÁVAJÍC [ ZDĚNÝ STUPEŇ

NOVÝ CIHELN Ý STUPEŇ STÁVAJIC [ CIHLY NAPLOCHO

VYROVNAN É MAZANINOU Z MALTY M1

4x NOVÝ DB STUPEŇ

2x STUPEŇ SLOLENÝ

Z PŮVODNICH DB SCHODŮ NOVÝ CIHELN Ý STUPEŇ

Š. 85, V.75mm

LEGENDA:

V1 - VRT JÁDROW  9>32 MM, HL.  350 MM DO SKALNIHO PODLOŽI,  KS.1 V2 - VRT JÁDROW  9>24 MM, HL.  350 MM DO SKALNIHO PODLOŽI,  KS.1 V3 - VRT JÁDROW  9>20 MM, HL.  300 MM DO KAMENNÉHO  ZDIVA, KS.2 V4 - VRT JÁDROW 9>24 MM, HL. 210 MM DO KAMENNÉHO ZDIVA, KS.12

DILY 01a, 01b, 01c VLEPIT DO VRTÚ MALTOU M6

POZNÁMKA: P ES ROZMtR ZDI BUDE UP ESNtN NA STAVBt PODLE ROZMtRU STÁVAJICICH ZDI

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. VIT MLÁZOVSKY„ JANSKÝ VRŠEK 4 / 3 1 0 118 00 PRAHA 1 xxx | SPOLUPRÁCE: Á Á !NG.ARCH. J. HAN KOV ING.ARCH. M. VÁVRA | OBJEDNATEL: NÁRODNI PAMÁTKOW ÚSTAV, úPS V PRAZE SABINOVA 373/5, 130 11 PRAHA 3 ICO: 75032333, DIC: CZ75032333 | STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY | DATUM: 1/2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / ZAK.Č. 21 23 |  |
|  | AKCE· KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE SUTERÉNU WCHODNIHO K IDLA . ZMtNA č.1 - ÚPRAVA SCHODIŠff SCH 1 |  |  | M ĚŘ [TKO · 1 · 25 . • | č VÝKRESU· . . 4 |
|  | OBSAH: POHLED ČELNI |  |  | FORMÁT: A3 |  |

I

o

<D

o,

L

L 	_

VÉTRACI OTVOR V CELÉ DÉLCE SCHODU

100/100

o<D

<D 00 N

o

- o

N

N

JEDNOVRSTVÁ OMITKA STRLENÁ HRANOU

2x STUPE Ň SLOŽ EN Ý

L21CE  Z  MA LTY  M2,  1, 5  m2	Z  PŮ VODNÍCH  DB  SCHODŮ

1940

PROJEKTANT ČÁSTI:

ING. VIT MLÁZOVSKÝ JANSKÝ VRŠEK 4/310 118 00 PRAHA 1

xxx

SPOLUPRÁCE:

!NG.ARCH. J. HANÁKOVÁ

!NG.ARCH. M. VÁVRA

OBJ EDNATEL:

NÁRODNI  PAMÁTKOW  ÚSTAV,  úPS  V  PRAZE SABINOVA 373/5, 130 11 PRAHA 3

ICO: 75032333, DIC: CZ75032333

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY

K IDLA

DATUM:

ZAK.Č.

AKCE :

KLÁŠTER SÁZAVA,  KONVENT,  REVITALIZACE	SUTERÉNU ZMtNA č.1 - ÚPRAVA SCHODIŠTt SCH 1

POHLED BOČNÍ

VY'CHODNIHO

MĚŘÍTKO :

OBSAH:

FORMÁT:

1/2024

21/23

1: 25

A3

PARÉ:

Č.VÝKRESU:

5

POZNÁMKA: P ES ROZMtR ZDI BUDE UP ESNtN NA STAVBt PODLE ROZMtRU STÁVAJICICH ZDI

ZÁBRADLf 01, DlL

TYČ 028 MM , DL .

POHLED BOCNI

ZÁBRADLf 01, DlL 01b -	1 KS

TYČ 020 MM, KOVANÝ PŘECHOD N A 016, DL. 1400 MM

POHLED SHORA	 KOVANÝ PŘECHOD NA TYČ 016 MM

LED A- A. ÍSTĚ

TYČ 020 MM

o

I (t,'l-

(

PRŮBĚŽNÁ DÍRA SE ZÁV ITEM M6. STAV ĚCÍ ŠROUB M6x16

I

POHLED BOCNI

OKO Z TYČE 016 MM VNITŘNÍ 029 MM

-------->,-

o

r---

co

,_

o

N

SLOUP EK ZÁBRAD LÍ DÍL 01a

POHLED A-A

I"")

N

"--

2528

\

629

-s;t­

m

-s;t-

o

N

co	ZÁV IT M 24, DL. 280 MM

OCEL S235

POVRCHOVÁ OPRAVA -	1x ZÁKL. NÁTtR, 2x GRAFIT. NÁTtR

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. VIT MLÁZOVSKÝ JÁNSKÝ VRŠEK 4/ 31 0 118 00 PRAHA 1 xxxxxx | SPOLUPRÁCE: !NG.ARCH . J. HANÁKOVÁ ING.ARCH. M. VÁVRA | OBJEDNATEL: NÁRODN[ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚPS V PRAZE SABINOVA 373 / 5, 130 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 | STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY | DATUM: 1 /2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZAK.Č. 21 /23 |  |
|  | AKCE: KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE SUTERÉNU VÝCHODNIHO K IDLA - ZMtNA č.1 - ÚPRAVA SCHODIŠTt SCH 1 |  |  | MĚŘÍTKO: 1: 1 Q | Č. VÝKRESU : 9 |
|  | OBSAH: ZÁBRADU 01 - DÍL 01a, 01b |  |  | FORMÁT: A3 |  |

LJ LJ

□□

LJ LJ

□□

LJ LJ

□□

+11,350

v

LJ LJ

□□

----'

_J

□□

□□

□□	□□

□□	□□

'	77

PŘESUN 2x KOMP LET VÝDŘEVA KLENBY

,   ,     -	77

1

PŘESUN 2x KOM PLET VÝDŘEVA KLENB Y

,

+5,820

v

"-	7

I	I\

,-	-  " -    -    -    -    -  -   -7	li

VÝDR EVA KLENBY

/;	I

0	I

,	-   -    -   -    -   -    -   -  - 7	11 ',

I   VÝDŘEVA   KL ENBY 1	I  li	/

,---------7	11   ',	I

FÁZE 3

1 VÝDŘEVA  KLENB Y	1 \	I

FÁZ E 1

1	1

l...'. 	_J ',,

I

'--1:                  I1 	I

I	I

I

I  ,	I'	I

3,630  J AZ E 2	1 1

------- _J   ',	I

1

l...'.

1

_J ',,

I

'--1:         I1 	I

I

iv

I	I	I

I

I

I

I	I	I	I

I	I	I	I

I	I	I	I

I	I	I

I	I

C

VÝDŘEVA PASU FÁZE 1

I    SE	RN Í

I  PILIR

I	I

VÝDŘEVA PASU FÁZE 1 A 2

I ST DNÍ

I  PILIR

I	I

□-

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. VÍT MLÁZOVSKÝ JÁNSKÝ VRŠEK 4/310 - 11 8 00 PRAHA 1 xxx | SPOLUPRÁCE: !NG.MAR IE PILECKÁ !NG.ARCH. M. VÁVRA | OBJEDNA TEL: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ŮSTAV, ŮPS V PRAZE SABIN OVA 373/5, 130 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 | STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNf STAVBY | DATUM: 11 /2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZAK.Č. 21/23 |  |
|  | AKC E: KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE SUTERÉNU VÝCHODN[HO KŘ[DLA - ZMtNA č.2 - OPRAVA NOSNÝCH PIUŘŮ |  |  | MĚŘÍTKO : 1: 75 | Č. VÝKRESU : 21 |
|  | OBSA H: MONTÁŽN[ ZAJIŠTĚN[ - POSTUP PRAC[ |  |  | FORMÁT: A3 |  |

POHLED	f	A	ŘEZ

HL AVIC E

PŘILOŽKA

KUNY  45(15)/150,

DL. 250

1:A

\\

PŘÍL 02KA

30/160 \ '

365

73 1

r

+3,63

365

(

1

732

MEZER A PRO AK TIVACI POMOCÍ KLÍNŮ

VRU TY RAPI- TEC SK

FOŠNA 50/160

30/160

® SLOUPEK

HLAVICE FOŠNA 50/ 160

SVORNÍ

ZÁVITOVA

T Y Č 020

\	@1

,o'

\)4,- \

@	\ o0        o\

-	@)I	@Ei

I

0	0

0	/	-$-   /	;:e

I       4   I	• 1	°	/

®::	!;

I	I

lo	0   /;	)

8,0x1 20/ 54+R

/J;

PŘÍLOŽKA

30/160

@10

J	"

KLÍNY 45(15)/150,

DL. 250	o

,n 160/160

((v)\ BAČKORA

,n 160/160

o     o	PŘÍČNÍK

,tí160/160

BAČKORA

,	@_f)	' •

505

\	23 5 D	_

'	'.i/

SVORNÍK

,n160/160

•

'

C)

-"	cn+-

r•-r 	f®-

+: l

77	; ; :,	")

_',

b

ZÁVITOVÁ TYČ 020

fN;'\ BAČKORA

,n 160/160

'    o	o

"

co+	*

(ř;2\ ROZPÉRA

1

DL•	-

•	I

1	N	-o	m

'0!.:!) ,tí160/160

fn7\. ROZPÉRA

o

I	o

- -:::i

- l	r -	7	1

,tí160/160

®

MQ'\ ROZPÉRA

TESAŘSKÁ  SKOBA

DL.250

J

ČEP ,n 50

H

961

rn2-:,./f

@)

885

I,I ,  '	\

I

n

j l

SVORNÍK

ZÁ VTI OVA T

950

961

YČ 24

SVORNÍK ZÁVITOVÁ

J	TYČ 020

kl

,n 160/160

fno'\ KLEŠ TINA

,n50/160

f1r\\ KLEŠTINA

®

,n50/160

ZAVÉTROVÁN Í

,n50/160

@

o	ZAVÉTROVÁN Í

I

o

co	,n50/160

@

N

VRUTY RAP I- TEC

6,0x1 20/ 7

L-	_J

/2

Lt_J	L_

-}

I

o	o

/'

+0.175

ZAVÉTROVÁN Í

,n50/160

VRUTY RAP I- TEC SK 6,0x120/70+R

@)	MATERIÁL:

SMRK, S10,

VLHKOST PŘED

i	2050

ČEP ,n50/ 160

t

HL.80

MONTÁŽN Í STAŽENÍ PILÍŘE POMOCÍ PROFILŮ U 200 VIZ SAMOS TATN Ý VÝKRES

ZABUDOVÁNIM 20% KLINY, VLHKOST PŘED ZABUDOVÁNIM 12% POVRCHOVÁ OPRAVA: NEHOBLOVÁNO

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. VÍT MLÁZOVSKÝ JÁNSKÝ VRŠEK 4/310 - 118 00 PRAHA 1 xxx | SPOLUPRÁCE: !NG.MARIE PILECKÁ !NG.ARCH. M. VÁVRA | OB JEDNATEL: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ŮSTAV, OPS V PRAZE SAB INOVA 373/5, 130 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 | STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNf STAVBY | DATUM: 11 /2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZAK.Č. 21/23 |  |
|  | AKCE: KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE SUTERÉNU VÝCHODN[HO KŘ[DLA - ZMtNA č.2 - OPRAVA NOSNÝCH PIILfŘŮ |  |  | MÉŘÍTKO: 1: 20 | Č. VÝKRESU: 22 |
|  | OBSA H: MONTÁLNÍ ZAJIŠltNÍ - VÝDŘEVA KLENEBNÍHO PASU |  |  | FORMÁT: A3 |  |

< :;<:: u

)>0

OzI ,TJ O

►:::O< =,;::,

í"Tl<z ►

-o	U)

-<,--i

:or:  :::;:;o::<

(/)

'

rr,

o

I	-o

,OJz ,TJ

2.u

OC•

:::o<

-<<,

:;;::

fzTl< fTl<

o

+

)> ,TJ

Nu

<:;,:::

í"Tl<

-i  0-,

:::00

)>,a-,

-o

----

li r li

zí"Tl<

í"Tl<

irr,

o

:z

C:

-I,

-o

r-,

::::O<

rr,

---	-,771	;   li

li li	li

li li	li

-      _;JJ11I	II

11	I

li	l5sí	I

o

O<

)>,

(/)

-i

::g 6

11	11

li	li

11	11

li	li

11

11	r;	::

li	li

11	11

11	11

11	11

11	11

li	li

11	11

11	11

li	li

11	11

li	li

11	11

11	11

li	li

11	11

11	11

li	li

11	11

li	li

11	11

- - ►

,<

:::o<z	o

,TJ )>,

o

v-J u

11	I

li

11

11

11

1v1,

11

-----1

....00    o

N,

-i	N

-i	o:;,:::

u	o:;,:::

mo

:::o<	)>.	:::O<

C.

:;;::	:::;	:;;:: 0)> o

"--:;,:::	z

,TJ	,TJ

-i

z	o	z

9:: .

,	N--<	<	u

0-, )>      QlJ7-j:,,.	C	)>.	C	-j:,,.:::o

o

-i

Oo	lJ7	N

N	0::,:::

o

:;,:::

--<

,...-....

o	--<	o	Oz

. lJ7..

O<	-	o

o...	:;;::	o...

lJ7	N	-Nj:,,.

o	N

o

o	o...

N

o o o

N N

o o

1545

1	1

#### -o

C:o

o

o

::::o

U)

--<

o

u

:::o

)>

o<

<

z

)>

)>,

(/)

:-:i:o

z

)>

)>

u

N

)>.

o

u

:::o

l-Jj7:,,.

lJ7

| u ::o o c_ ,TJ :;,::: -i z)> -i O< )>, (/) \. :::i 0-, o -I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| o | )> | - |  |
|  |  | (/) |  |
|  |  |  | . |
| O< \ |  |  |  |

C.

:::o<

,TJ

:::;

o-i

<

)>.

-i

--<

O<

:;;::

-Nj:,,.

o...

oN o o

u o o

:;,:::

' o)>

:;,:::

--<

o

0-,

o

0-,

N

oN

o

o...

oN o o

u o o

:;,:::

o

' )>

:;,:::

--<

)> 	,_

o<

<

z

)>

)>,

(/)

-i

:::o

z

)>

)>

u

C.

:::O<

,TJ

POHLED

A	1

------ --il 	j_

740

##### -   - - -	- - -

HL AVICE FOŠNA 50/160

###### ---------------------

+5,34

SK

A

\

\

\

L 	_

®	SLOUPEK

®

P 160/160

BAČKORA P  160/160

@ PŘIČNIK

P 160/160

@ BAČKORA

P 160/160

@ BAČKORA

P 160/160

@ ROZPĚRA

®

P 160/160

ROZPĚRA

P 160/160	-

@ ROZPĚRA

P 160/160

@ KLEŠTINA

P 50/160

@ KLEŠTINA

®

P 50/160

ZAVĚTROVÁNÍ

o

-$-

0

o

I o -$-

o

I

-$-

0

o

N

(D

n

SVORNIK ZÁVITOVÁ TYČ 20

o	I	o

('

P 50/160

@ ZAVĚ TROVÁN Í

P 50/160

@ ZAVĚTROVÁNÍ

P 50/160

VRUTY RAPI- TEC SK

6,0x120/ 70+R

L - _J

o	L - _J

-JL-

@ KLEŠTINA

P 50/160

@	ZAVĚTROVÁNÍ

P 50/160

@ ZAVĚ TROVÁN Í

P 50/160

L

(D

-/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/

·''''

-/'/'/'/'/'/'/'/'/.'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/

'/'/'/'/'/'/'/'/'/ '/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'-'	'  ' ...

'/1/1/1/1/1/1/1/'/'/'/',,'/'/'/'•' ·''''''   ...

'/'/'•'·''''',...	2050

PODSYP

STĚRK FR. 4/8 mm

1/J J.1/''/'"' /' •' ,,'

ČEP P50/160 HL.80

MONTÁL Í STALE í PILÍŘE:

POMOCI PROFILU U 200 VIZ  SAMOS TATNÝ   VÝKRESI

MATERIÁL:

SMRK, S1O,VLHKOST PŘED ZABUDOVÁNIM 20% KUNY, VLHKOST PŘED ZABUDOVÁNIM 12% POVRCHOVÁ OPRAVA: NEHOBLOVÁNO

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. . . ,,. VIT MLAZOVSKY JÁNSKÝ VRŠEK 4 /310 118 00 PRAHA 1 xxx | SPOLUPRÁCE : Á ! NG. MARI E PILECK !N.G ARC.H M. VÁVRA | OB JEDNATEL: NÁRODNI PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚPS V PRAZE SABINOVA 373/5, 13 0 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ750323:3 | STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY | DATUM: 11 /2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / ZAK.Č. 21 23 |  |
|  | AKC E· KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZ CE SUTERÉNU VYCHODNIHO KŘIDLA . ZMÉNA č.2 - OPRAVA NOSNÝCH PIILIŘU |  |  | M ĚŘ TÍ KO· 1 · 20 . · | č VÝKRESU · . . 25 |
|  | OBSA H: MONTÁŽN[ ZAJIŠTtNf - VÝDŘEVA KLENBY - POHLED |  |  | FORMÁT: A3 |  |

ŘEZ

HLAVICE	.

FOŠNA 50/160	M

KLINY  45(15)/150	-;r?

1 400

780

PŘÍL OŽKA 30/ 160

M

c=== ;;::i

o   o

+5,34

DL. 250,	o o

o •o

SVORNÍK ZÁVITOVÁ TYČ 020

## @)

[i_

SVORNÍK ZÁV ITOVÁ TYČ 020

### @

SLOUP EK	ZAVĚTROVÁNÍ

®	®

,ri 160/160	,ri 50/160

@ BAČKORA	@ ZAVĚ TROVÁN Í

,ri 160/ 160	,ri 50/160

@ PŘÍČNÍK	@ ZAVĚ TROVÁN Í

,ri 160/ 160	,ri 50/160

@) BAČKORA	@ KLEŠTIN A

,ri 160/ 160	,ri 50/160

@ BAČKORA	@ ZAVĚ TROVÁN Í

,ri 160/160	,ri 50/160

@ ROZPĚRA	@ ZAVĚ TROVÁN I

,ri 160/ 160	,ri 50/160

@ KLEŠ TINA

,ri 50/160

MATERIÁL:

SMRK, S1O.VLHKOST PŘED ZABUDOVÁNIM 20% KUNY, VLHKOST PŘED ZABUDOVÁNIM 12% POVRCHOVÁ OPRAVA: NEHOBLOVÁNO

| PROJEKTANT ČÁSTI: ING. . - ,, VIT MLAZOVSKY JÁNSKÝ VRŠEK 4 /310 118 00 PRAHA 1 xxx | SPOLUPRÁCE : Á ! NG. MARI E PILECK !N.G ARC.H M. VÁVRA | OB JEDNATEL: NÁRODNI PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚPS V PRAZE SABINOVA 373/5, 13 0 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ750323:3 | STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY | DATUM: 11 /2024 | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / ZAK.Č. 21 23 |  |
|  | AKC E· KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZ CE SUTERÉNU VYCHODNIHO KŘIDLA . ZMÉNA č.2 - OPRAVA NOSNÝCH PIILIŘU |  |  | M ĚŘ TÍ KO· 1 · 20 . · | č VÝKRESU · . . 26 |
|  | OBSA H: MONTÁLN[ ZAJIŠTtNf - VÝDŘEVA KLENBY - ŘEZ |  |  | FORMÁT: A3 |  |