| Příloha č. 1 - Technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |
| Agilent Bravo AssayMAP robotická stanice pro proteomickou přípravu vzorku |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| Systém pro automatizaci přípravy proteomických vzorku |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.) |
| pipetování z nebo do jamkových destiček o formatu | ≥ 96 jamek | ANO, 96 nebo 384 jamek |
| možnost přečištění vzorků přímo v pipetovacích špičkách s jednosměrným nanášením vzorku a bez kontaktu vzorku se vzduchem | ano | ANO |
| 96 kanálová pipetovací hlava pro mikrochromatografické špičky | ano | ANO |
| 96 kanálová pipetovací hlava pro pipetovací špičky | ano | ANO |
| promývací stanice špiček s automatickým doplňováním promývacího roztoku | ano | ANO |
| možnost manipulace s magnetickými kuličkami | ano | ANO |
| termostatovaná třepací stanice s rozsahem teplot a frekvence třepání | až 95 C ≥ 1500 rpm | ANO, teplotní rozsah laboratorní teplota až 95°C, frekvence třepání až 2000 rpm |
| termostatovaná pozice s rozsahem teplot | min. 5-100 C | ANO, 4-100 °C |
| rozsah pipetovacích objemů | min. 2-200 ml | ANO, 2-250 ml |
| možnost opakovaného pipetování do stejné pozice k navýšení celkového objemu | ano | ANO |
| možnost nastavení rychlosti nasávání i vypouštění vzorku při pipetování | ano | ANO |
| kompatibilita robota se standardizovanými destičkami libovolných výrobců (min. formát 96/384 jamek) | ano | ANO |
| dostupnost kompatibilních mikrochromatografických špiček | ano | ANO |
| PC stanice pro ovládání robotické stanice včetně ovládacího software, zahrnující protokoly pro proteomické aplikace | ano | ANO |

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).