Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 - stavební práce

| Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele z | Číslo SO nebo PS SO001 | Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_017 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O... Objednatel Z.. .Zhotovitel AUP... Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J... jiný | Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby |  |
|  | Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla |  |
|  | Datum 27/05/2025 |  |
| Název Změny Dílčí vícepráce v části podlah, střech a statických úprav |  |  |
| Položka, popis - Změny a doplnění tesařských konstrukci - Doplnění klempířských konstrukcí - Doplnění a změny v provedení hydroizolace střech - Doplnění nátěrů ocelových konstrukcí - Dílčí vícepráce HSV, dle samostatného soupisu - Změny a doplnění nosných ocelových konstrukci |  |  |
| Potřeba úpravy Projektové dokumentace Část změn dle výrobní dokumentace a doplňující informace v „Informace stavbě“ (dále jako .IS") IS003, IS202, IS204, IS205, IS206, IS208, IS208, IS2108, IS210 |  |  |
| Důvod Změny Důvod Změny: Tesařské konstrukce (IS010, IS017, IS202, IS204, IS210) - Provedení úpravy stávající podlahy ve 4NP objektu C pro možnost vloženi VZT potrubí. Po rozkryti podlah bylo zjištěno, že rozteč nosných trámů neumožňuje vložení celého profilu VZT potrubí. V rámci konzultace problematiky s AD a TDI bylo rozhodnuto potrubí uložit do skladby podlahy což vyvolalo potřebu úpravu nosné části podlahy. Jedná se o práce nutné provést dle skutečného stavu zjištěného v rámci realizace. - Výměna s doplnění nosných části krovu objektu Opletalova 49. Tyto části krovu bylo nutné vyměnit na základě stavu konstrukcí po doplňujícím mykologickém posudku (pozednice) a na základě stavu samotných konstrukcí po demontáží pobití lepenkou (výměny k oknům, část chybějících krokví} - Změna velikosti kontralatí pro zajištění splnění požadavku na odvětrání střechy. Rozdíl mezi specifikací výkazu výměr a stavem jež splňuje požadavek na odvětrání střešního pláště v souladu s návrhem ČSN. - Doplnění o zakládací fošny pro založení PIR izolace a doplněni příslušného počtu vlašských krokví tak aby byl splněn požadavek na správné kotvení tepelné izolace a skladby střešního pláště. Doplnění reflektuje změnu v OPS, která byla zpracována statikem stavby. · - Doplnění nových námětků na římsu objektu B. Zde bylo po odkryti konstrukce střech zjištěn staticky nevyhovující stav stávajícího provedení. Po konzultaci AD, statik objektu a TDI bylo přistoupeno k nové realizaci námětků římsy objektu Opletalova 47. - Doplnění tesařské konstrukce pro nově navržený nástřešní žlab. S ohledem na změnu návaznosti spádu zateplené střešní konstrukce ve vazbě na stávající římsu, navrhnu! AD nové výškové řešení a detail napojení nástřešního žlabu proti původnímu řešení. Klempířské konstrukce (IS010,IS017) - Doplnění okapnic k pojistné folii pro objekty Opletalova 47 dle detailu dtto položka 6 tesařských konstrukcí. - Doplnění oplechování dle nového detailu viz položka 6 tesařských konstrukcí a dle rozměření a skladebných možností střešní krytiny. - Oplechování komínového tělesa na střeše ve směru do dvora objektu Opletalova 49. Komín přiléhající k objektu Opletalova 51. Není součástí OPS. - Zakrytí bočních části říms přesahují před objekty tak aby byla zakryta kompletní skladba zatepleni. - Doplnění oplechování pod střešní okna objekt Opletalova 49. Oplechování ie třeba navýšit s ohledem na polohu střešních-jež zasahují-do spodní „okapní části“ |  |  |

Izolace proti vodě - V rámci stavu realizované stavební jámy byla provedena kontrola provedených prací a stavu podkladu pro hydroizolační souvrství. S ohledem na vysokou důležitost zajištění dlouhodobé životnosti hydroizolace pro podzemní konstrukce bylo specialisty ze společnosti Biischer-Hoffmann doporučeno použili vysoce elastického asfaltového pásu spolu a vloženými náběhovými klíny pro napojení styku stěna podlaha. Dále byla navržena úprava detailu dočasných konstrukcí (bárky- rozpěry) a jejich materiálového řešení. Provedení těchto detailů nad rámec DPS byla investorovi GD, AD a TDI doporučena jejich realizace. Doplnění nátěrů - Pol. 25-28 v OPS statika bylo u ocelových konstrukcí uvažováno s provedením dvounásobného základního nátěru. V rámci vzorkování/schvalování finální barevnosti byl GD předložen návrh finální povrchové úpravy. Ve výkazu výměr nejsou finální povrchové úpravy ocelových konstrukcí v položkách malby-nátěry zohledněny/uvažovány. - Pol. 29-31 Ve výkazu výměr je uvažován protipožární nástřik o tloušťce 15 mm, který je specifikován v PBŘS. S ohledem na konzultaci s výrobci materiálů a změně výrobního programu pro protipožární nástřiky došlo ke změně materiálu. U původního systému Vermiplaster pro tloušťku 15mm byla optimalizována receptura a nahrazena novým systémem MP 75 Fire, který spočívá v celoplošném nanášením nástřiků na podklad. Došlo k přepočtu požadavku na tloušťku nástřiku. Po přepočtu bylo nutné tloušťku nástřiku navýšit dle typu/dimenze jednotlivých konstrukcí na 25-28 mm, viz tabulka v rozpočtu. Jako další navýšení je potom zohledněno navýšení plochy nástřiků proti původnímu předpokladu výkazu výměr, kde se uvažovala půdorysná plocha bez rozvinutých výměr trapézových plechů a ocelových profilů. Navýšení výměr tak reflektuje nástřik plochy rozvinutých trapézových plechů a ocelových profilů, dle technologické předpisu výrobce, tak aby byla dodržena protipožární odolnost 45min. Stavební část -samostatný popis v části rozpočtu (IS010,IS016,IS201,IS202,IS205,IS206,IS207,IS208,IS210) Ocelové konstrukce - samostatný popis v části rozpočtu (IS016,IS205,IS206,IS208,IS210)

Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 7692990.76 snížení ceny o (Kč bez DPH)

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením NE

Dopad do harmonogramu NE celkový počet dní

Přílohy ZL_1l_mtl_rozP.očet_final.xlsx OPL_ZL017-.Q02 informace stavbě.ZIP.

| Vyjádření zástupce TOS x | Schváleno Důvod | Datum Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Vyjádření objednatele x | SOUHLASÍM Důvod | Datum |
| --- | --- | --- |

| Vyjádření zástupce AUP x | SOUHLASÍM Důvod | Datum |
| --- | --- | --- |

| Vyjádřeni zástupce Zhotovitele x | SOUHLASÍM Důvod | Datum Podpis |
| --- | --- | --- |

| Finální vyjádřeni objednatele x | Schváleno Důvod | Datum |
| --- | --- | --- |