Příloha č. 1 SOD č. 819/2025 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | 503014 VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže |
| --- | --- |

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:	15. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 664 982,10

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 21,00%	2 664 982,10	559 646,24

snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 224 628,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | 503014 VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 15. 7. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 664 982,10 | 3 224 628,34 |  |
| SO 01 | Prodloužení drenáže |  | 2 003 820,20 | 2 424 622,44 | STA |
| SO 02 | Přeložka kabelového vedení |  | 449 161,90 | 543 485,90 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  | 212 000,00 | 256 520,00 | STA |

CC-CZ:

Datum:	15. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt:

SO 01 - Prodloužení drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 2 003 820,20 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 2 003 820,20 | 21,00% | 420 802,24 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 2 424 622,44 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt: SO 01 - Prodloužení drenáže |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 15. 7. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 003 820,20 |
|  | 1- Zemní práce |  | 1 013 458,93 |
|  | 2- Zakládání |  | 560 970,47 |
|  | 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  | 62,52 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 219 233,34 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 5 591,59 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 46 034,84 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 158 468,51 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt:

SO 01 - Prodloužení drenáže

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	15. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu D1 1 K 113151111 | celkem Zemní práce Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | M2 | 54,000 | 66,31 | 2003 820,20 1 013 458,93 3 580,74 |
| PP Online PSC P VV A2 2 K 113152112 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111 Poznámka k položce: Rozebrání provizorní komunikace Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 A D.1.1.2.2.5 " "12*4.5 "přístupová komunikace Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | M3 | 54,000 2,700 | 366,93 | 990,71 |
| PP Online PSC P VV A3 3 K 113311171 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113152112 Poznámka k položce: Rozebrání provizorní komunikace Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 A D.1.1.2.2.5 " "0.05*54 "podkladní vrstav panely Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie | M2 | 2,700 54,000 | 23,29 | 1 257,66 |
| PP Online PSC P VV A4 4 K 121103111 | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113311171 Poznámka k položce: Geotextílie pod provizorní komunikací Rozebrání provizorní komunikace Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 A D.1.1.2.2.5 " "12*4.5 "přístupová komunikace Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 54,000 144,600 | 96,45 | 13 946,67 |
| PP Online PSC P VV A5 VV B5 VV C5 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111 Poznámka k položce: Skrývka zeminy na přitěžovací lavici " "54*0.15 "pod silniční panely 910*0.15 "plocha odměřená ze situace "Celkem: "A5+B5 |  | 8,100 136,500 144,600 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 122351105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | M3 | 596,589 | 123,25 | 73 529,59 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351105 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | " "((4.76+4.8+4.27+3.77+2.96+2.4+2.5+2.32+2.42+2.0+1.98+2.26+2.73)/13)*198"drén A6 šachty |  | 596,589 |  |  |
| 6 | K | 132351104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 | M3 | 52,608 | 662,28 | 34 841,23 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351104 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | " "(16.6+14.67+12.54+9.84+7.35+6.28+5.93+4.58+3.89+2.76+1.92+1.32)*0.6 "sběrný drén 12-24 |  | 52,608 |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "A7 |  | 52,608 |  |  |
| 7 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 438,253 | 70,74 | 31 002,02 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 4 a 5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | " "(144.6+596.589+52.608)-(144.6+162.254+48.69) |  | 438,253 |  |  |
| 8 | K | 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním | M3 | 144,600 | 21,60 | 3 123,36 |
|  | PP |  | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171206111 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | " "54*0.15 "pod silniční panely |  | 8,100 |  |  |
|  | VV | B9 | 910*0.15 "plocha odměřená ze situace |  | 136,500 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "A9+B9 |  | 144,600 |  |  |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 162,254 | 997,50 | 161 848,37 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101 |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

| P |  |
| --- | --- |
| VV | A10 |
| VV | B10 |
| VV | C10 |
| K | 18115131R |
| PP |  |
| P |  |
| VV | A11 |
| K | 18135111R |
| PP |  |
| P |  |
| VV | A12 |
| K | 58323131R |
| PP |  |
| P |  |
| VV | A14 |
| K | 181451121 |

10

11

12

13

PP

Online PSC

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 101103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

Poznámka k položce:

Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3

" "(17.8+16.31+14.8+13.03+10.09+8.34+7.1+5.77+4.47+3.47+2.35)*0.25*0.6 "svodné drény ((4.69+4.71+4.47+4.22+3.79+3.45+3.52+3.40+3.46+3.20+3.17+3.43+3.65)/13)*0.2*194 "hlavní drén "Celkem: "A10+B10

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5, včetně rozporostření výkopové zeminy

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5, včetně rozporostření výkopové zeminy

Poznámka k položce:

Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3

" "(596+52.608)-(162.254+43)*0.1 "rozprostření přebytečného výkopku na nerovnosti lavice VD Újezd Rozprostření zemin schopných zůrodnění tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření zemin schopných zůrodnění tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3

" "4560 "ornice na plochu stavby

zemina zemina Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Zemina určená k zřízení humózních vrstev, včetně nakládky a dopravy " "4560"m2"*0.05"m"*1.70"t/m3""zemina na ohumusování povrchu Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

M2

M2

M2

15,530

146,724

162,254

628,083

628,083

4 560,000

4 560,000

387,600

387,600

4 560,000

57,55

29,00

1 265,00

5,09

36 146,18

132 240,00

490 314,00

23 210,40

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| P VV A13 | Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 " "4560 "trávník na plochu dotčenou stavbou |  | 4 560,000 |

| 14 K 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 46,425 | 160,00 | 7 428,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Online PSC P | osivo směs travní krajinná-rovinná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 560 970,47 |
| 15 K 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | M3 | 7,633 | 1 265,28 | 9 657,88 |
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: lože z kameniva fr. 4/8 Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
| VV A15 | " "(19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25)*0.6*0.1"Sběrný drén 12-23 |  | 7,633 |  |  |
| 16 K 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého | M3 | 38,800 | 1 872,26 | 72 643,69 |
| PP | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572121 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: lože z kameniva fr. 2/4 Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
| VV A16 | " "194*0.20"Hlavní drén |  | 38,800 |  |  |
| 17 K 214500311 | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm | M | 321,220 | 234,56 | 75 345,36 |
| PP | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/214500311 |  |  |  |  |
| PSC P | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro obsyp drenážního potrubí. 2. Výplň rýhy s drenážním potrubím z trub DN přes 200 se oceňuje cenami souboru cen 174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výplňový materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 4. Výška výplně se určuje od dna rýhy. Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
| VV A17 | " "50+50+50+44"Levý drén |  | 194,000 |  |  |
| VV B17 | 19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25"Sběrný drén 12-23 |  | 127,220 |  |  |
| VV C17 | "Celkem: "A17+B17 |  | 321,220 |  |  |
| 18 K 58341364 | kamenivo drcené drobné frakce 2/4 | T | 627,024 | 540,00 | 338 592,96 |
| PP Online PSC P | kamenivo drcené drobné frakce 2/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58341364 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
| VV A19 | " "((3.26+3.24+2.83+2.36+1.81+1.15+1.25+1.08+1.17+0.86+0.79+1.13+1.61)/13)*194*1.7"Hlavní drén |  | 571,822 |  |  |
| VV B19 | (11*0.6+10.14*0.6+8.32*0.6+6.2*0.6+4.68*0.6+3.57*0.6+3.29*0.6+2.34*0.6+2*0.6+1.27*0.6+0.78*0.6+0.53*0.6)*1.7"Sběrný drén 12-23 |  | 55,202 |  |  |
| VV C19 | "Celkem: "A19+B19 |  | 627,024 |  |  |
| 19 K 58343810 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | T | 92,866 | 600,00 | 55 719,60 |
| PP | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/58343810 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |
| VV A20 | " "0.2*194*2 "drén, předpočítáno koeficientem množství |  |  | 77,600 |  |  |
| VV B20 | "Mezisoučet: "A20 |  |  | 77,600 |  |  |
| VV C20 | 0.6*(19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25)*0.1*2 "svodné drény, přepočítáno koeficientem množství |  |  | 15,266 |  |  |
| VV D20 | "Mezisoučet: "C20 |  |  | 15,266 |  |  |
| VV E20 | "Celkem: "A20+C20 |  |  | 92,866 |  |  |
| 20 K 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva |  | M2 | 54,000 | 166,87 | 9 010,98 |
| PP Online PSC P | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111 Poznámka k položce: Panely na komunikaci jsou v majetku investora. Umístěny jsou v areálu VD Újezd. |  |  |  |  |  |
| VV A18 | " "12*4.5 "přístupová komunikace |  |  | 54,000 |  |  |
| D 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  |  | 62,52 |
| 36 K 228182027 | Demontáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubce |  | KUS | 1,000 | 62,52 | 62,52 |
| PP Online PSC P | Demontáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/228182027 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |
| VV A21 | " "1 "záslepka ve stábající šachtě RDŠ4 |  |  | 1,000 |  |  |
| D8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 219 233,34 |
| 21 K 871238111 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm |  | M | 194,000 | 13,89 | 2 694,66 |
| PP | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871238111 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným |  |  |  |  |  |
| PSC | filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % |  |  |  |  |  |
|  | na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva. |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |
| VV A24 | " "194 "nové drenážní potrubí DN200 perforace 220° |  |  | 194,000 |  |  |
| VV B24 | "Celkem: "A24 |  |  | 194,000 |  |  |
| 22 K 18615209 | trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200 |  | M | 194,000 | 305,90 | 59 344,60 |
| PP Online PSC P | trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/18615209 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |
| VV A22 | " "50+50+50+44 "jednotlivé úseky drenážního potrubí DN 200 |  |  | 194,000 |  |  |
| 23 K 894812505 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90° |  | KUS | 4,000 | 18 500,00 | 74 000,00 |
|  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné |  |  |  |  |  |
| PP | 30°, 60°, 90° |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812505 |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |
| VV A25 | " "4 "šachty na drénu RDŠ5 - RDŠ8 |  |  | 4,000 |  |  |
| VV B25 | "Celkem: "A25 |  |  | 4,000 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K 894812521 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm | KUS | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP Online PSC P | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812521 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV A26 | " "1 "šachta na drénu RDŠ5 |  | 1,000 |  |  |
| 25 | K 894812529 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury | KUS | 1,000 | 194,08 | 194,08 |
|  | PP Online PSC P | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812529 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV A27 | " "1"šachta na drénu RDŠ5 |  | 1,000 |  |  |
| 26 | K 89481255r | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) betonový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu | KUS | 4,000 | 14 000,00 | 56 000,00 |
|  | PP P | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) betonový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV A28 | " "4 "drenážní potrubí RDŠ5 - RDŠ8 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV B28 | "Celkem: "A28 |  | 4,000 |  |  |
| 27 | K 28613252 | nátrubek spojovací PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 200 | KUS | 30,000 | 500,00 | 15 000,00 |
|  | PP Online PSC P | nátrubek spojovací PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28613252 Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV A23 | " "30 "spojky drenážního potrubí |  | 30,000 |  |  |
| 28 | K 894812613 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | KUS | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | PP | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812613 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC P | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. Poznámka k položce: Viz technciká zpráva D a výkresová část D.1.1.2.1 - D.1.1.2.2.3 |  |  |  |  |
|  | VV A29 | " "1 "utěsnění koncová šachta |  | 1,000 |  |  |
|  | D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 5 591,59 |
| 29 | K 919726121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 | M2 | 54,000 | 64,59 | 3 487,86 |
|  | PP Online PSC P | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121 Poznámka k položce: Pod provizorní komunikaci |  |  |  |  |
|  | VV A30 | " "12*4.5 "přístupová komunikace |  | 54,000 |  |  |
| 30 | K 938907141 | Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m | M3 | 1,000 | 2 103,73 | 2 103,73 |
|  | PP | Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907141 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC | 1. V cenách -6141 až -6144 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí. 2. V cenách - 6241 až -6244 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, znovuzřízení drenážní spojky a dodání 1 ks drenážní trubky. 3. V cenách - 7141 a -7149 jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosu. |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A31 | " "1 "odstranění nánosů ze stávající revizní šachty RDŠ4 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 46 034,84 |
| 31 | K | 17120121R | Vodorovné přemístění výkopku na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy. | T | 82,780 | 452,40 | 37 449,67 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: uložení na O skládku - vážní lístky, tato položka je včetně dopravy |  |  |  |  |
|  | VV | A32 | " "(596.589-162.254"m3"+52.608"m3")*1.7"t/m3"*10/100"%""odvoz výkopku,usazenin |  | 82,780 |  |  |
|  | VV | B32 | "Celkem: "A32 |  | 82,780 |  |  |
| 32 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | T | 38,380 | 128,90 | 4 947,18 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Přemístění panelů na místo určení investorem |  |  |  |  |
|  | VV | A33 | " "19.19*2 "panely z deponie A33 na deponii investora |  | 38,380 |  |  |
|  | VV | B33 | "Celkem: "A33 |  | 38,380 |  |  |
| 33 | K | 99701387R | Vodorovné přemístění stavebního odpadu, včetně uložení na recyklační skládce (skládkovné) kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T | 4,590 | 792,59 | 3 637,99 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění stavebního odpadu, včetně uložení na recyklační skládce (skládkovné) kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod |  |  |  |  |
|  | PP |  | kódem 17 05 04 |  |  |  |  |
|  | VV | A34 | " "0.05*54*1.7 "kamenivo pod panely |  | 4,590 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 158 468,51 |
| 34 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 | T | 3,151 | 1 189,34 | 3 747,61 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC |  | 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |
| 35 | K | 998324011 | Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m | T | 392,593 | 394,10 | 154 720,90 |

PP	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998324011

VV A36	" "392.593	392,593

CC-CZ:

Datum:	15. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže

Objekt:

SO 02 - Přeložka kabelového vedení KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 449 161,90 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 449 161,90 | 21,00% | 94 324,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 543 485,90 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: SO 02 - Přeložka kabelového vedení |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 15. 7. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 449 161,90 |
|  | 1- Zemní práce |  | 303,36 |
|  | 21-M - Elektromontáže |  | 11 642,40 |
|  | 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  | 128 603,32 |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 210 372,76 |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 10 623,00 |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | 10 408,00 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 76 694,08 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 514,98 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt:

SO 02 - Přeložka kabelového vedení Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	15. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 449 161,90 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 303,36 |
| 1 | K 181351113 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | M2 | 11,400 | 16,65 | 189,81 |
|  | PP | Rozprostření zemin schopných zúrodnění tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A35 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |  |  |
|  | VV B2 | "Celkem: "A35 |  | 11,400 |  |  |
| 2 | K 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 13,000 | 6,63 | 86,19 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A37 | " "4*0.4 "napojení na stávající vedení |  | 1,600 |  |  |
|  | VV B3 | 28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |  |  |
|  | VV C3 | "Celkem: "A37+B3 |  | 13,000 |  |  |
| 3 | K 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 0,171 | 160,00 | 27,36 |
|  | PP | osivo směs travní krajinná-rovinná |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | D 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 11 642,40 |
| 14 | K 210292019 | Manipulace na stávajícím vedení zjištění izolačního stavu měřicím přístrojem přezkoušení stoupajících hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné r | KUS | 14,000 | 831,60 | 11 642,40 |
|  |  | Manipulace na stávajícím vedení zjištění izolačního stavu měřicím přístrojem přezkoušení stoupajících hlavních vedení s prozvoněním a |  |  |  |  |
|  | PP | označením barvou v jedné rozvodné skříni |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210292019 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Včetně označení jednotlivých kabelů |  |  |  |  |
|  | VV A38 | " "2*7 "proměření stávajícího vedení |  | 14,000 |  |  |
|  | D 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 128 603,32 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K 220060402 | Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou páskou | KUS | 4,000 | 353,17 | 1 412,68 |
|  | PP Online PSC P | Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou páskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220060402 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A39 | " "2+2 "zatěsnění prostupu do šachty |  | 4,000 |  |  |
| 16 | WVN.SF633000 KW | Zátka hrdlová kanalizace plastové KGM-200 | KUS | 4,000 | 95,00 | 380,00 |
|  | PP | Zátka hrdlová kanalizace plastové KGM-200 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| 17 | K 24633007 | pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží | LITR | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |
|  | PP Online PSC P | pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/24633007 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A42 | " "1+1 "dotěsnění zátky |  | 2,000 |  |  |
| 18 | K 220060771 | Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvá Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu | M | 1 373,000 | 22,77 | 31 263,21 |
|  | PP | kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220060771 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A40 | " "125 "kabel k VS9/II |  | 125,000 |  |  |
|  | VV B6 | 6*208 "6 x nový kabel |  | 1 248,000 |  |  |
|  | VV C6 | "Celkem: "A40+B6 |  | 1 373,000 |  |  |
| 19 | K 34126167 | kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2 | M | 1 373,000 | 58,86 | 80 814,78 |
|  | PP Online PSC P | kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34126167 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A43 | " "125 "kabel k VS9/II |  | 125,000 |  |  |
|  | VV B11 | 6*208 "6 x nový kabel |  | 1 248,000 |  |  |
|  | VV C11 | "Celkem: "A43+B11 |  | 1 373,000 |  |  |
| 20 | K 22806077R | Demontáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého z kabelovodů, svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek ručně vytahovaného TCEKE, Demontáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého z kabelovodů, svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek | M | 1 163,000 | 11,55 | 13 432,65 |
|  | PP | ručně vytahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P, včetně likvidace v souladu s platnou legislativou |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A41 | " "1373 - (30*7) "odstranění stávajícího vedení - ponechaná část mimo výkop |  | 1 163,000 |  |  |
|  | D 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 210 372,76 |
| 21 | K 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | M2 | 11,400 | 71,39 | 813,85 |
|  |  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek |  |  |  |  |
|  | PP | jakékoliv tloušťky |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460030011 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A44 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |  |  |
| 22 K 460101113 | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | M3 | 2,000 | 269,68 | 539,36 |
| PP Online PSC P | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460101113 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A45 | " "1*1*1*2"rozšíření výkopu pro šachty |  | 2,000 |  |  |
| 23 K 460581112 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu | M2 | 11,400 | 28,50 | 324,90 |
| PP | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581112 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A49 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |  |  |
| 24 K 460161293 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hl | M | 28,500 | 1 135,77 | 32 369,45 |
| PP Online PSC P | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161293 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A46 | " "28.5 "ruční výkop k VS9/II |  | 28,500 |  |  |
| 25 K 460411222 | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru se zhutněním z horniny tří | M3 | 33,520 | 228,62 | 7 663,34 |
|  | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru |  |  |  |  |
| PP | se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460411222 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A47 | " "4*0.4*0.15 "ruční výkop v místě napojení ŠK1 |  | 0,240 |  |  |
| VV B15 | 0.2*208*0.8 "rozšíření výkopu nad novým vedením |  | 33,280 |  |  |
| VV C15 | "Celkem: "A47+B15 |  | 33,520 |  |  |
| 26 K 460451313 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubk | M | 28,500 | 106,70 | 3 040,95 |
| PP Online PSC P | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451313 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A48 | " "28.5"ruční výkop k VS9/II |  | 28,500 |  |  |
| 27 K 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | T | 56,984 | 540,00 | 30 771,36 |
| PP | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58341341 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
| VV A54 | " "4*0.4*0.15*1.7 "ruční výkop v místě napojení ŠK1 |  | 0,408 |  |  |
| VV B23 | 0.2*208*0.8*1.7 "rozšíření výkopu nad novým vedením |  | 56,576 |  |  |
| VV C23 | "Celkem: "A54+B23 |  | 56,984 |  |  |
| 28 K 460661511 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm | M | 203,000 | 130,90 | 26 572,70 |

PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC P VV A50 | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460661511 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "203 "nové kabelové vedení v otevřeném výkopu |  | 203,000 |  |  |
| 29 | K 460661512 PP Online PSC P VV A51 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512 Poznámka k položce: položka je včetně lože, zásypu písekm nad chráničku v tl. 150 mm od osy potrubí Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "28.5 "nové kabelové vedení - ruční výkop k VS9/II | M | 28,500 28,500 | 215,33 | 6 136,91 |
| 30 | K 460671113 PP Online PSC P VV A52 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "208+28.5 "výstražná fólie nad chráničkou kabelového vedení | M | 236,500 236,500 | 18,89 | 4 467,49 |
| 31 | K 460791115 PP Online PSC P VV A53 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791115 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "208+28.5 "chránička kabelového vedení | M | 236,500 236,500 | 82,45 | 19 499,43 |
| 32 | K 34571367 PP Online PSC P | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/34571367 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 | M | 248,325 | 248,30 | 61 659,10 |
| 33 | K 469981111 PP Online PSC D 741 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111 Elektroinstalace - silnoproud | T | 57,199 | 288,71 | 16 513,92 10 623,00 |
| 9 | K 741231021 PP Online PSC P VV A56 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nízkonapěťových Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nízkonapěťových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231021 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "2*7 "dva rozvaděče po 7 kabelech | KUS | 14,000 14,000 | 244,50 | 3 423,00 |
| 10 | K 10.392.215 PP P VV A55 | Svorkovnice LU9M1 Svorkovnice LU9M1 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 " "2*7 "dva rozvaděče po 7 kabelech | KUS | 14,000 14,000 | 232,30 | 3 252,20 |
| 11 | K 741990062 | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní | KUS | 2,000 | 1 973,90 | 3 947,80 |

PP	Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741990062

Poznámka k položce: Viz technická zpráva D

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV A57 | " "2 "2 x rozvaděč |  | 2,000 |  |  |
|  | D 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 10 408,00 |
| 12 | K 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | KUS | 2,000 | 859,00 | 1 718,00 |
|  | PP | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A59 | " "2 "rozvaděče do nových šachet |  | 2,000 |  |  |
| 13 | K 35712008 | rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 9U/500mm | KUS | 2,000 | 4 345,00 | 8 690,00 |
|  | PP Online PSC P | rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 9U/500mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/35712008 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A58 | " "2 "rozvaděče do nových šachet |  | 2,000 |  |  |
|  | D8 | Trubní vedení |  |  |  | 76 694,08 |
| 4 | K 894812505 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90° | KUS | 2,000 | 18 500,00 | 37 000,00 |
|  | PP Online PSC P | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812505 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A60 | " "2 "šachty na přeložce kabelového vedení ŠK1 A60 ŠK2 |  | 2,000 |  |  |
| 5 | K 894812521 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm | KUS | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812521 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A61 | " "1 "Roura šachty ŠK1, délky 0,4 m |  | 1,000 |  |  |
| 6 | K 894812529 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury | KUS | 1,000 | 194,08 | 194,08 |
|  | PP Online PSC P | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812529 Poznámka k položce: Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A62 | " "1 "uříznutí na délku šachty ŠK1 |  | 1,000 |  |  |
| 7 | K 89481255R | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop betonový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu | KUS | 2,000 | 16 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop betonový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na |  |  |  |  |
|  | PP | plastovém konusu |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Viz technická zpráva D a výkresy D.1.1.2.1. a D.1.1.2.2.4 |  |  |  |  |
|  | VV A63 | " "2 "revzní šachty na kabelovém vedení ŠK1 A63 ŠK2 |  | 2,000 |  |  |
|  | D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 514,98 |
| 8 | K 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 | T | 0,433 | 1 189,34 | 514,98 |
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu |  |  |  |  |
|  | PP | dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998276101 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |
| VV | A64 | " "0.866 |  | 0,866 |  |
| VV | B34 | A64 * 0.5"Koeficient množství |  | 0,433 |  |

CC-CZ:

Datum:	15. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 212 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 212 000,00 | 21,00% | 44 520,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 256 520,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	15. 7.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	212 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	95 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	15. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUB

1

1,000

18 000,00

SOUB

2

12 000,00

12 000,00

P

SOUB

3

35 000,00

35 000,00

1,000

1,000

A1

R 12

A65 R 14

1,000

1,000

VV

K

VRN

R 1

D

K

PP

P

VV K

PP

Vedlejší rozpočtové náklady vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení " "1

Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu

Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu

Poznámka k položce:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks " "1

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby

212 000,00

102 000,00

18 000,00

PP

provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

- zaměření skutečného stavu skrytých kcí zemní pláň, skryté kce

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A66 | " "1 |  | 1,000 |  |  |
| 4 | K | R 15 | Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště, dotčených pozemků a a objektů v okolí | SOUB OR | 2,000 | 8 000,00 | 16 000,00 |
|  | PP |  | Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště, dotčených pozemků a a objektů v okolí |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | pasportizace příjezdové komunikace, nemovitostí a objektů bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby |  |  |  |  |
|  | VV | A67 | " "2 | SOUB | 2,000 |  |  |
| 5 | K | R 16 | Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP |  | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | PP |  | Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
|  | VV | A68 | " "1 | SOUB | 1,000 |  |  |
| 6 | K | R 18 | Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek |  | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  | PP |  | Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Aktualizace neplatných vyjádření správců sítí před zahájením stavby. |  |  |  |  |
|  | VV | A69 | " "1 | SOUB | 1,000 |  |  |
| 7 | K | R 8 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a označení stavby |  | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a označení stavby Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19 mm, o velikosti 1000x2000 mm |  |  |  |  |
|  | P |  | pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénum |  |  |  |  |
|  |  |  | - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce. |  |  |  |  |
|  | VV | A70 | " "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | SOUB |  |  | 15 000,00 |
| 8 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby |  | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:, Geodetické zaměření polohového a výškového uložení drénu. |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště | SOUB |  |  | 95 000,00 |
| 9 | K | 030001000 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště, stavební buňka a WC |  | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | PP |  | Zřízení a odstranění zařízení staveniště, stavební buňka a WC |  |  |  |  |
|  | VV | A71 | " "1 | SOUB | 1,000 |  |  |
| 10 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště |  | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |

PP	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

SEZNAM FIGUR

Kód:	503014

Stavba:	VD Újezd, hráz - Prodloužení drenáže

Datum:	15. 7. 2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Prodloužení drenáže |  |  |
| A10 | A10 |  | 15,530 |
| A10 | " "(17.8+16.31+14.8+13.03+10.09+8.34+7.1+5.77+4.47+3.47+2.35)*0.25*0.6 "svodné drény |  | 15,530 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 162,254 |
| A11 | A11 |  | 628,083 |
| A11 | " "(596+52.608)-(162.254+43)*0.1 "rozprostření přebytečného výkopku na nerovnosti lavice VD Újezd |  | 628,083 |
| A12 | A12 |  | 4 560,000 |
| A12 | " "4560 "ornice na plochu stavby |  | 4 560,000 |
| A13 | A13 |  | 4 560,000 |
| A13 | " "4560 "trávník na plochu dotčenou stavbou |  | 4 560,000 |
| A14 | A14 |  | 387,600 |
| A14 | " "4560"m2"*0.05"m"*1.70"t/m3""zemina na ohumusování povrchu |  | 387,600 |
| A15 | A15 |  | 7,633 |
| A15 | " "(19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25)*0.6*0.1"Sběrný drén 12-23 |  | 7,633 |
| A16 | A16 |  | 38,800 |
| A16 | " "194*0.20"Hlavní drén |  | 38,800 |
| A17 | A17 |  | 194,000 |
| A17 | " "50+50+50+44"Levý drén |  | 194,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 214500311 | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm | M | 321,220 |
| A18 | A18 |  | 54,000 |
| A18 | " "12*4.5 "přístupová komunikace |  | 54,000 |
| A19 | A19 |  | 571,822 |
| A19 | " "((3.26+3.24+2.83+2.36+1.81+1.15+1.25+1.08+1.17+0.86+0.79+1.13+1.61)/13)*194*1.7"Hlavní drén |  | 571,822 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 58341364 | kamenivo drcené drobné frakce 2/4 | T | 627,024 |
| A2 | A2 |  | 54,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A2 | " "12*4.5 "přístupová komunikace | 54,000 |
| --- | --- | --- |
| A20 | A20 | 77,600 |
| A20 | " "0.2*194*2 "drén, předpočítáno koeficientem množství | 77,600 |
| Použití figury: |  |  |
| 58343810 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T | 92,866 |
| A21 | A21 | 1,000 |
| A21 | " "1 "záslepka ve stábající šachtě RDŠ4 | 1,000 |
| A22 | A22 | 194,000 |
| A22 | " "50+50+50+44 "jednotlivé úseky drenážního potrubí DN 200 | 194,000 |
| A23 | A23 | 30,000 |
| A23 | " "30 "spojky drenážního potrubí | 30,000 |
| A24 | A24 | 194,000 |
| A24 | " "194 "nové drenážní potrubí DN200 perforace 220° | 194,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 871238111 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm M | 194,000 |
| A25 | A25 | 4,000 |
| A25 | " "4 "šachty na drénu RDŠ5 - RDŠ8 | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 894812505 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90° KUS | 4,000 |
| A26 | A26 | 1,000 |
| A26 | " "1 "šachta na drénu RDŠ5 | 1,000 |
| A27 | A27 | 1,000 |
| A27 | " "1"šachta na drénu RDŠ5 | 1,000 |
| A28 | A28 | 4,000 |
| A28 | " "4 "drenážní potrubí RDŠ5 - RDŠ8 | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 89481255r | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) betonový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu KUS | 4,000 |
| A29 | A29 | 1,000 |
| A29 | " "1 "utěsnění koncová šachta | 1,000 |
| A3 | A3 | 2,700 |
| A3 | " "0.05*54 "podkladní vrstav panely | 2,700 |
| A30 | A30 | 54,000 |
| A30 | " "12*4.5 "přístupová komunikace | 54,000 |
| A31 | A31 | 1,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A31 | " "1 "odstranění nánosů ze stávající revizní šachty RDŠ4 |  | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A32 | A32 |  | 82,780 |
| A32 | " "(596.589-162.254"m3"+52.608"m3")*1.7"t/m3"*10/100"%""odvoz výkopku,usazenin |  | 82,780 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 17120121R | Vodorovné přemístění výkopku na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy. | T | 82,780 |
| A33 | A33 |  | 38,380 |
| A33 | " "19.19*2 "panely z deponie A33 na deponii investora |  | 38,380 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | T | 38,380 |
| A34 | A34 |  | 4,590 |
| A34 | " "0.05*54*1.7 "kamenivo pod panely |  | 4,590 |
| A36 | A36 |  | 392,593 |
| A36 | " "392.593 |  | 392,593 |
| A4 | A4 |  | 54,000 |
| A4 | " "12*4.5 "přístupová komunikace |  | 54,000 |
| A5 | A5 |  | 8,100 |
| A5 | " "54*0.15 "pod silniční panely |  | 8,100 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 144,600 |
| A6 | A6 |  | 596,589 |
| A6 | " "((4.76+4.8+4.27+3.77+2.96+2.4+2.5+2.32+2.42+2.0+1.98+2.26+2.73)/13)*198"drén A6 šachty |  | 596,589 |
| A7 | A7 |  | 52,608 |
| A7 | " "(16.6+14.67+12.54+9.84+7.35+6.28+5.93+4.58+3.89+2.76+1.92+1.32)*0.6 "sběrný drén 12-24 |  | 52,608 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132351104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 | M3 | 52,608 |
| A8 | A8 |  | 438,253 |
| A8 | " "(144.6+596.589+52.608)-(144.6+162.254+48.69) |  | 438,253 |
| A9 | A9 |  | 8,100 |
| A9 | " "54*0.15 "pod silniční panely |  | 8,100 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním | M3 | 144,600 |
| B10 | B10 |  | 146,724 |
| B10 | ((4.69+4.71+4.47+4.22+3.79+3.45+3.52+3.40+3.46+3.20+3.17+3.43+3.65)/13)*0.2*194 "hlavní drén |  | 146,724 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 162,254 |
| --- | --- | --- | --- |
| B17 | B17 |  | 127,220 |
| B17 | 19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25"Sběrný drén 12-23 |  | 127,220 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 214500311 | Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm | M | 321,220 |
| B19 | B19 |  | 55,202 |
| B19 | (11*0.6+10.14*0.6+8.32*0.6+6.2*0.6+4.68*0.6+3.57*0.6+3.29*0.6+2.34*0.6+2*0.6+1.27*0.6+0.78*0.6+0.53*0.6)*1.7"Sběrný drén 12-23 |  | 55,202 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 58341364 | kamenivo drcené drobné frakce 2/4 | T | 627,024 |
| B20 | B20 |  | 77,600 |
| B20 | "Mezisoučet: "A20 |  | 77,600 |
| B24 | B24 |  | 194,000 |
| B24 | "Celkem: "A24 |  | 194,000 |
| B25 | B25 |  | 4,000 |
| B25 | "Celkem: "A25 |  | 4,000 |
| B28 | B28 |  | 4,000 |
| B28 | "Celkem: "A28 |  | 4,000 |
| B32 | B32 |  | 82,780 |
| B32 | "Celkem: "A32 |  | 82,780 |
| B33 | B33 |  | 38,380 |
| B33 | "Celkem: "A33 |  | 38,380 |
| B5 | B5 |  | 136,500 |
| B5 | 910*0.15 "plocha odměřená ze situace |  | 136,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 144,600 |
| B7 | B7 |  | 52,608 |
| B7 | "Celkem: "A7 |  | 52,608 |
| B9 | B9 |  | 136,500 |
| B9 | 910*0.15 "plocha odměřená ze situace |  | 136,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním | M3 | 144,600 |
| C10 | C10 |  | 162,254 |
| C10 | "Celkem: "A10+B10 |  | 162,254 |
| C17 | C17 |  | 321,220 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| C17 | "Celkem: "A17+B17 | 321,220 |
| --- | --- | --- |
| C19 | C19 | 627,024 |
| C19 | "Celkem: "A19+B19 | 627,024 |
| C20 | C20 | 15,266 |
| C20 | 0.6*(19.25+17.75+16.15+14.25+12.25+10.97+9.25+7.95+6.65+5.25+4.25+3.25)*0.1*2 "svodné drény, přepočítáno koeficientem množství | 15,266 |
| Použití figury: |  |  |
| 58343810 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T | 92,866 |
| C5 | C5 | 144,600 |
| C5 | "Celkem: "A5+B5 | 144,600 |
| C9 | C9 | 144,600 |
| C9 | "Celkem: "A9+B9 | 144,600 |
| D20 | D20 | 15,266 |
| D20 | "Mezisoučet: "C20 | 15,266 |
| E20 | E20 | 92,866 |
| E20 | "Celkem: "A20+C20 | 92,866 |
| SO 02 | Přeložka kabelového vedení |  |
| A35 | A35 | 11,400 |
| A35 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II | 11,400 |
| Použití figury: |  |  |
| 181351113 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 | 11,400 |
| A37 | A37 | 1,600 |
| A37 | " "4*0.4 "napojení na stávající vedení | 1,600 |
| Použití figury: |  |  |
| 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 | 13,000 |
| A38 | A38 | 14,000 |
| A38 | " "2*7 "proměření stávajícího vedení | 14,000 |
| A39 | A39 | 4,000 |
| A39 | " "2+2 "zatěsnění prostupu do šachty | 4,000 |
| A40 | A40 | 125,000 |
| A40 | " "125 "kabel k VS9/II | 125,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 220060771 | Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění M otvoru v tvá M | 1 373,000 |
| A41 | A41 | 1 163,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A41 | " "1373 - (30*7) "odstranění stávajícího vedení - ponechaná část mimo výkop |  | 1 163,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A42 | A42 |  | 2,000 |
| A42 | " "1+1 "dotěsnění zátky |  | 2,000 |
| A43 | A43 |  | 125,000 |
| A43 Použití figury: | " "125 "kabel k VS9/II |  | 125,000 |
| 34126167 | kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2 | M | 1 373,000 |
| A44 | A44 |  | 11,400 |
| A44 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |
| A45 | A45 |  | 2,000 |
| A45 | " "1*1*1*2"rozšíření výkopu pro šachty |  | 2,000 |
| A46 | A46 |  | 28,500 |
| A46 | " "28.5 "ruční výkop k VS9/II |  | 28,500 |
| A47 | A47 |  | 0,240 |
| A47 Použití figury: | " "4*0.4*0.15 "ruční výkop v místě napojení ŠK1 |  | 0,240 |
| 460411222 | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru se zhutněním z horniny tří | M3 | 33,520 |
| A48 | A48 |  | 28,500 |
| A48 | " "28.5"ruční výkop k VS9/II |  | 28,500 |
| A49 | A49 |  | 11,400 |
| A49 | " "28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |
| A50 | A50 |  | 203,000 |
| A50 | " "203 "nové kabelové vedení v otevřeném výkopu |  | 203,000 |
| A51 | A51 |  | 28,500 |
| A51 | " "28.5 "nové kabelové vedení - ruční výkop k VS9/II |  | 28,500 |
| A52 | A52 |  | 236,500 |
| A52 | " "208+28.5 "výstražná fólie nad chráničkou kabelového vedení |  | 236,500 |
| A53 | A53 |  | 236,500 |
| A53 | " "208+28.5 "chránička kabelového vedení |  | 236,500 |
| A54 | A54 |  | 0,408 |
| A54 Použití figury: | " "4*0.4*0.15*1.7 "ruční výkop v místě napojení ŠK1 |  | 0,408 |
| 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | T | 56,984 |
| A55 | A55 |  | 14,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A55 | " "2*7 "dva rozvaděče po 7 kabelech | 14,000 |
| --- | --- | --- |
| A56 | A56 | 14,000 |
| A56 | " "2*7 "dva rozvaděče po 7 kabelech | 14,000 |
| A57 | A57 | 2,000 |
| A57 | " "2 "2 x rozvaděč | 2,000 |
| A58 | A58 | 2,000 |
| A58 | " "2 "rozvaděče do nových šachet | 2,000 |
| A59 | A59 | 2,000 |
| A59 | " "2 "rozvaděče do nových šachet | 2,000 |
| A60 | A60 | 2,000 |
| A60 | " "2 "šachty na přeložce kabelového vedení ŠK1 A60 ŠK2 | 2,000 |
| A61 | A61 | 1,000 |
| A61 | " "1 "Roura šachty ŠK1, délky 0,4 m | 1,000 |
| A62 | A62 | 1,000 |
| A62 | " "1 "uříznutí na délku šachty ŠK1 | 1,000 |
| A63 | A63 | 2,000 |
| A63 | " "2 "revzní šachty na kabelovém vedení ŠK1 A63 ŠK2 | 2,000 |
| A64 | A64 | 0,866 |
| A64 | " "0.866 | 0,866 |
| Použití figury: |  |  |
| 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost T do 15 T | 0,433 |
| B11 | B11 | 1 248,000 |
| B11 | 6*208 "6 x nový kabel | 1 248,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 34126167 | kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2 M | 1 373,000 |
| B15 | B15 | 33,280 |
| B15 | 0.2*208*0.8 "rozšíření výkopu nad novým vedením | 33,280 |
| Použití figury: |  |  |
| 460411222 | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru se zhutněním z M3 horniny tří M3 | 33,520 |
| B2 | B2 | 11,400 |
| B2 | "Celkem: "A35 | 11,400 |
| B23 | B23 | 56,576 |
| B23 | 0.2*208*0.8*1.7 "rozšíření výkopu nad novým vedením | 56,576 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | T | 56,984 |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 | B3 |  | 11,400 |
| B3 Použití figury: | 28.5*0.4 "ruční výkop k VS9/II |  | 11,400 |
| 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 13,000 |
| B34 | B34 |  | 0,433 |
| B34 | A64 * 0.5"Koeficient množství |  | 0,433 |
| B6 | B6 |  | 1 248,000 |
| B6 Použití figury: | 6*208 "6 x nový kabel |  | 1 248,000 |
| 220060771 | Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvá | M | 1 373,000 |
| C11 | C11 |  | 1 373,000 |
| C11 | "Celkem: "A43+B11 |  | 1 373,000 |
| C15 | C15 |  | 33,520 |
| C15 | "Celkem: "A47+B15 |  | 33,520 |
| C23 | C23 |  | 56,984 |
| C23 | "Celkem: "A54+B23 |  | 56,984 |
| C3 | C3 |  | 13,000 |
| C3 | "Celkem: "A37+B3 |  | 13,000 |
| C6 | C6 |  | 1 373,000 |
| C6 VON | "Celkem: "A40+B6 Vedlejší a ostatní náklady |  | 1 373,000 |
| A1 | A1 |  | 1,000 |
| A1 | " "1 |  | 1,000 |
| A65 | A65 |  | 1,000 |
| A65 | " "1 |  | 1,000 |
| A66 | A66 |  | 1,000 |
| A66 | " "1 |  | 1,000 |
| A67 | A67 |  | 2,000 |
| A67 | " "2 |  | 2,000 |
| A68 | A68 |  | 1,000 |
| A68 | " "1 |  | 1,000 |
| A69 | A69 |  | 1,000 |

A69	" "1	1,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

A71	" "1	1,000

A70

A70

A71

1,000

1,000

1,000

A70 " "1

A71