NKP SZ Telč

–

Údržbové práce:

Renovace oken a dveří

Oprava nátěrů oranžerie

Oprava kapliček a sloupků na hrázi

Vybudování svodnic na zahradě

Předkládá: 	Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333

Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: 	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

XXXXXXXXXX – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Obec Telč, katastrální území Telč, parcelní číslo st. 1, číslo popisné 1; parcelní číslo st. 169, číslo popisné 138; parcelní číslo 1/4; parcelní číslo 4.

Specifikace:

Záměrem NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích je provedení údržbových prací na objektu SZ Telč:

- Repase oken severního paláce

Okna severního paláce směrem do parku jsou ve velice špatném technickém stavu, zejména ve spodní části přiléhající na obvodovou podezdívku. Dřevo rámů oken je v místech přímo vystavených povětrnostním vlivům silně degradované a místy napadené hnilobou, dochází tak k uvolnění zkorodovaných prvků kování a tabulek skla. Povrchová úprava rámů oken je zvětralá, nesoudržná, celkově za hranicí životnosti. Součástí některých oken jsou dřevěné žaluzie, rovněž ve špatném technickém stavu. V depozitáři je na venkovních oknech nevhodné novodobé kování.

Postup prací:

- Prohlídka a posouzení poškození oken odborným pracovníkem.

- Demontáž poškozených dřevěných prvků vyžadujících truhlářskou opravu.

- Provizorní zajištění stavebních otvorů po dobu oprav.

- Důkladné očištění a odstranění nesoudržných nátěrů.

- Drobné truhlářské opravy.

- Výměna částí rámů a křídel oken silně degradovaných a napadených hnilobou. Původní kování přenést na nové prvky.

- Revize a obnova kování, kotvení a závěsů oken.

- Výměna novodobého kování za historizující mosazné – vzorkovat.

- Výměna poškozených skleněných výplní za křivené sklo.

- Povrchová úprava dřevěných prvků 1x základní a 2x krycí nátěr dle odsouhlaseného vzorkování barvou na bázi přírodních olejů a vosků.

- Povrchová úprava kování 1x základní a 2x vrchní barvou na kov. Mosazné prvky ponechat bez povrchové úpravy.

- Zpětná montáž a seřízení oken.

- Repase oken v 3NP severozápadní věžky

Okna v 3NP severozápadní věžky jsou ve stejném technickém stavu jako ostatní okna směrem do parku, viz bod a). Výplně tvoří z menší části vitráže z kruhových terčíků, z větší části vitráže šestiúhelníkové. Několik tabulek je novodobých celoskleněných, kdy vitráže jsou pouze napodobeny olověnými pásky. Výplně jsou ve špatném stavu, sklo je na mnoha místech popraskané, olověné pásky se rozlepují. Dochází tak k zatékání i k tepelným únikům. Je potřeba vyměnit popraskané tabulky a provést opravu olověných pásků. Napodobeniny vyměnit za nové šestiboké vitráže.

Postup prací:

- Provedení repase dle bodu a).

- Výměna popraskaných nebo novodobých šestibokých tabulek za křivené sklo.

- Repase olověných pásků.

- Výměna napodobenin za nové šestiboké vitráže

- Repase oken a žaluzií na půdách

Okna a žaluzie na půdách jsou v obdobně špatném stavu. Při deštích navíc na některých oknech dochází k zatékání pod parapetem, voda pak stéká po zdi až do místností v 3NP. Kromě oprav je potřeba vybraná okna opatřit vnitřním oplechováním parapetu včetně odpařovací nádoby.

Postup prací:

- Provedení repase dle bodu a).

- Dozdění parapetů.

- Instalace vnitřního oplechování parapetů na vybraných oknech včetně odpařovací nádoby.

- Výměna venkovních dveří oranžerie, nátěr zbývajících výplní otvorů

Dvoje venkovní dveře oranžerie jsou v havarijním stavu. Vlivem vlhkosti a nevhodné konstrukce jsou napadeny hnilobou, hrozí jejich kompletní destrukce. Je nutná výměna obou dveří a instalace ochranné stříšky z pozinkovaného plechu. Také zbývající výplně otvorů bočních stěn je potřeba repasovat.

Postup prací:

- Výroba nových dveří jako tvarová podoba dveří stávajících.

- Přenesení kování ze stávajících dveří na nové.

- Povrchová úprava 1x základní a 2x krycí nátěr dle odsouhlaseného vzorkování lomenou bílou barvou alkydovou nebo na bázi přírodních olejů a vosků (např. OSMO selská bílá).

- Demontáž stávajících dveří.

- Montáž krycí stříšky z pozinkovaného plechu.

- Montáž a seřízení nových dveří.

- Zbývající výplně otvorů repasovat dle bodu a), opatřit shodnou povrchovou úpravou jako nové dveře.

- Oprava omítek a nátěrů oranžerie

Zadní a boční stěny oranžerie jsou omítnuty nevhodnou vápenocementovou omítkou. Ve značném rozsahu je působením povětrnostních vlivů narušena zejména štuková vrstva, která se odlupuje ve velkých celcích. Narušen je i nátěr dřevěné podstřešní římsy.

Postup prací:

- Důkladná revize a odstranění nesoudržných a nevhodných cementových omítek a štukové vrstvy.

- Vyčištění spár a podkladních vrstev zdiva od nesoudržných zbytků původní malty.

- Doplnění omítek a spárování do líce zdiva vápennou maltou s příměsí trassového vápna.

- Provedení penetrace vápennou vodou.

- Doplnění štukové vrstvy vápennou maltou s příměsí trassového vápna.

- Nátěr prodyšnou barvou v původní barevnosti, odstín bude vzorkován.

- Dřevěnou podstřešní římsu očistit od nesoudržných nátěrů. Povrchová úprava 1x základní a 2x krycí nátěr dle odsouhlaseného vzorkování bílou barvou na bázi přírodních olejů a vosků.

- Provedení opravy kapliček a pilířů oplocení

Pilíře oplocení a dvě kapličky na východní straně zámeckého parku, směrem do ulice Na Baště, jsou omítnuty silně degradovanou nevhodnou vápenocementovou omítkou narušenou ve značném rozsahu působením povětrnostních vlivů. Omítka u krycích kamenných hlav pilířů je uvolněná od podkladu, částečně již odpadla.

Postup prací:

- Důkladná revize a odstranění nesoudržných a nevhodných cementových omítek.

- Vyčištění spár a podkladních vrstev zdiva od nesoudržných zbytků původní malty.

- Doplnění omítek a spárování do líce zdiva vápennou maltou s příměsí trassového vápna.

- Oprava a vyčištění kamenných prvků.

- Revize a případná oprava a doplnění střešní krytiny kapliček.

- Vyčištění a nový nátěr mříží kapliček, povrchová úprava 1x základní a 2x krycí nátěr barvou - kovářská čerň, barevnost bude vzorkována.

- Nátěr omítky pilířů a kapliček prodyšným materiálem dle původní barevnosti, barevnost bude vzorkována.

- Řešení eroze cesty v zámecké zahradě

V roce 2023 proběhla renovace zámecké zahrady včetně cestní sítě. V souladu s PD byl jako povrch mlatových cest použit parkdekor. V části s velkým spádem u vstupu z nádvoří jsou však cesty poškozovány erozí. Při větším množství srážek dochází opakovaně k poškozování všech vrstev mlatové cesty tekoucí vodou, tvoří se nerovností a rýhy v povrchu cest. Erodované části jsou odplavovány do kanalizace a na nádvoří. Pravidelná údržba svrchní vrstvy parkdekoru je v této části pouze estetická, protože již byla narušena i spodní vrstva. Na vrcholu spádu je proto potřeba vybudovat svodnici, vodu svést do dešťových vpustí, usazených do okraje trávníku, a poté přistoupit k opravě spodních vrstev cesty.

Postu prací:

- Vybudování tří dešťových vpustí v okraji trávníku, napojení do dešťové kanalizace u vstupu z nádvoří.

- Doplnění Pz ocelových/ litinových žlábkových svodnic na vrcholu spádu.

- Doplnění a urovnání povrchové vrstvy komunikací parkdekorem v různých frakcích dle doporučené skladby.

- Utažení povrchu mlatových cest válcováním.

Vypracoval: XXXXXXXXXX

V Telči dne 8. října 2024