Specifikace pro dodání PC clusteru pro projekční systém digitária a produkčního studia (vyjma licencí SW SkyExplorer 2025)

- Obecné podmínky na dodávku

  - Dodání a instalace PC clusteru pro projekci v sále digitária a do produkčního studia umístěného mimo tento sál.

    - Projekční PC cluster v sále digitária umožní promítání v reálném čase a v režimu „pre-rendered fulldome show“ (tzv. předpřipravených filmů pro celooblohovou projekci) s použitím SW SkyExplorer 2025 na instalovanou projekční plochu v sále planetária za pomocí aktuální sestavy projektorů v režimu 2D 6,5K 60FPS (6ks Sony VPL-GTZ380) a 3D 4K 120FPS (2ks Digital Projection Insight Dual Laser 4K), audio systému v režimu 7.1, analogového projektoru Goto Chronos II a světelného a řídícího systému na standardu DMX512. Cluster bude instalován do stávajícího chlazeného boxu v tzv. projekční kabině.

    - Produkční studio slouží zadavateli k tvorbě vlastních pořadů následně promítaných v sále digitária (anebo v jiném digitálním planetáriu) v podobě skriptů pro promítání v reálném čase nebo v režimu „pre-rendered fulldome show“ (tzv. předpřipravených filmů pro celooblohovou projekci).

  - Zadavatel již nyní v sále planetária provozuje vlastní projekční systém (viz popis kapitola 2. “Současný systém v sále digitária”). Vše z tohoto systému (vyjma PC clusteru, který je předmětem dodávky) bude použito při zprovoznění po instalaci dodávky.

  - Veškeré dodávané počítače, komponenty a kabely musí být zcela nové, nepoužité a v originálním balení.

  - Není-li uvedeno jinak, veškerá popisovaná zařízení, komponenty nezbytné k jejich instalaci i provozu, veškerý software, operační systémy i licencovaný obsah, školení, projekční práce apod. jsou součástí nabídky a jsou součástí nabídkové ceny.

  - Všechna zařízení musí splňovat veškeré české/evropské technické normy, které na předmět plnění dopadají.

  - Jakékoli zásahy do nosných konstrukcí budovy sálu planetária (vč. projekční plochy) jsou nepřípustné.

  - Počítače a jakékoli další dodávané komponenty musí využívat stávající klimatizační systém objektu zadavatele bez konstrukčních změn; jakékoli zásahy mohou být provedeny pouze s výslovným souhlasem zadavatele a náklady ponese dodavatel (tj. budou součástí nabídkové ceny).

  - Všechna zařízení musí zahrnovat veškeré držáky, úchyty, stojany, aretace atd.

  - Dodavatel bere na vědomí, že se přípojné místo pro instalaci silnoproudu nachází v projekční kabině přiléhající k sálu planetária. Veškeré další rozvody (silnoproud i slaboproud), vč. event. dalších nutných rozvaděčů, ke všem dodávaným zařízením, musí být zajištěny v rámci plnění dodavatele. V případě slaboproudu se myslí jakákoli komunikace mezi produkčním studiem, grafickými počítači, režijním pultem, analogovým projektorem Chronos II, datovými projektory, reproduktory, LED osvětlením apod.

    - Parametry hlavního jističe přípojného místa silnoproudu jsou AC 400 V / 80 A.

  - Všechna provozní, servisní a instalační dokumentace bude v českém nebo anglickém jazyce.

  - Všechen software ve vztahu k uživatelům bude v českém nebo anglickém jazyce.

  - Všechen software ve vztahu k divákovi bude plně v českém jazyce (např. názvy promítaných hvězd, souhvězdí, objektů).

  - Požadavky na záruku, záruční i pozáruční servis/podporu:

    - Záruční doba na dodávané komponenty a zařízení bude 60 měsíců.

    - Po dobu záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit servisní podporu směřující k odstranění závažných vad (tj. vad, kdy funkčnost systému digitálního planetária je významným způsobem degradována, např. neprovozuschopný jeden z počítačů), realizovanou minimálně 1 odborně způsobilým pracovníkem autorizovaným dodavatelem k zahájení efektivního řešení hardwarové nebo softwarové závady v místě plnění. Tento pracovník bude:

      - Fyzicky přítomen v místě plnění nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady.

      - Bude k dispozici sedm dní v týdnu 365 dní v roce.

      - Závažná závada bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od nahlášení.

    - Po dobu záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit servisní podporu směřující k odstranění méně závažných vad (tj. vad, kdy funkčnost systému digitálního planetária vykazuje určité problémy bez výrazného dopadu na provoz systému), realizovanou minimálně 1 odborně způsobilým pracovníkem autorizovaným dodavatelem k zahájení efektivního řešení hardwarové nebo softwarové závady v místě plnění veřejné zakázky. Nástup dodavatele k odstraňování vady nejpozději do 7 dní od nahlášení takové závady, přičemž vada bude odstraněna nejpozději do 15 dní od nahlášení.

    - Po dobu záruční doby – tj. 60 měsíců – se dodavatel zavazuje poskytnout (tj. bude součástí nabídkové ceny):

    - Každých 12 měsíců provozu (tj. 5krát během záruční doby) provést kompletní revizi instalovaného systému v místě zadavatele (po předchozí domluvě) v délce min. 1 pracovní den.

  - Dodavatel poskytne neomezené licence na veškerá audiovizuální díla vytvořená prostřednictvím dodaného softwaru, které může zadavatel využít k jakýmkoli budoucím komerčním využitím.

  - Součástí dodávky (tj. nabídkové ceny) musí být doprava všech zařízení a komponent do místa plnění zadavatele, instalace a úplné zprovoznění.

  - Popis místa instalace dodávky:

    - Veškeré ovládací prvky (monitory, klávesnice, mixážní pult, ovládání světelného parku) v sále planetária zůstanou instalovány na stávajícím pultu o rozměrech 2000 x 750 x 380 (š x v x h), který se nachází v zadní části sálu.

    - Veškeré hardwarové komponenty zajišťující provoz projekčního systému v planetáriu, které nemusí být umístěny přímo v sále planetária, budou umístěny v přilehlé projekční kabině. Budou-li vyžadovat chlazení, musí být umístěny ve stávající klimatizované kabině. V případě, že bude nezbytné kabinu prostorově zvětšit, pak pouze s výslovným souhlasem zadavatele a na náklady dodavatele (tj. budou součástí nabídkové ceny). Tento požadavek musí být uveden v nabídce dodavatele.

    - Komponenty produkčního studia budou umístěny v místnosti produkčního studia.

- Popis současného systému v sále digitária a požadavky na jeho implementaci

  - Aktuálně provozuje zadavatel v sále planetária audiovizuální systém těchto parametrů:

    - Digitální systém společnosti RSA Cosmos se softwarem SkyExplorer 2025 s platnou licencí:

      - S celkovým rozlišením 53 084 160 pixelů v režimu 2D a obrazem generovaným šesti projektory značky Sony VPL-GTZ380.

      - S celkovým rozlišením 17 252 352 pixelů v režimu 3D a obrazem generovaným dvěma projektory značky Digital Projection Insight Dual Laser 4K.

    - Analogový projektor od společnosti GOTO - Chronos II na hydraulickém zdvihadle.

    - Projekční plocha od společnosti Spitz - NanoSeam o průměru 16,75 metru se sklonem 10°.

    - Audio systém v konfiguraci 7.1 s reproduktory: 3 x JBL JRX115i (L, R, C), 4 x JBL 2517 (Surrounds), 1 x JBL 4641 (Subwoofer).

    - Veškeré periferie (světla, hydraulické zdvihadlo, opona...) jsou ovládány z projekčního SW SkyExplorer 2025 a manuální konzole protokolem DMX512.

  - Dodavatel se zavazuje do instalovaného systému integrovat:

    - Aktuální licenci na SW SkyExplorer 2025.

    - Datové projektory pro režim 2D: 6ks Sony VPL-GTZ380.

    - Datové projektory pro režim 3D: 2ks Digital Projection Insight Dual Laser 4K.

    - Projektor Chronos II:

      - provoz bude možný v tzv. hybridním módu s 2D projekčním systémem i zcela samostatně,

      - projektor bude zcela funkční, vč. ovládání projektorů planet, Mléčné dráhy,

      - projektor bude vykonávat denní a roční pohyby hvězdné oblohy i jednotlivých těles Sluneční soustavy.

    - Projekční plochu NanoSeam.

    - Audio systém a jeho součásti.

    - Veškeré stávající periferie, které jsou připojeny protokolem DMX512, tj. opona, hydraulické zdvihadlo a světla.

- Popis projekčního systému po instalaci dodaného PC clusteru projekčního systému digitária

  - Projekčním systémem digitálního planetária se rozumí kombinace hardwaru a softwaru (dále jen “projekční systém”), která umožní promítání v reálném čase a v režimu „pre-rendered fulldome show“ (tzv. předpřipravených filmů pro celooblohovou projekci) na instalovanou projekční plochu v rozmezí 360° v horizontálním směru a 180° ve vertikálním směru. Zejména musí minimálně poskytnout:

    - interaktivní, dostatečně kvalitní geometrické zakřivení obrazu na polokulovitou, již instalovanou projekční plochu NanoSeam, který bude ostrý v celé ploše (tzv. image warping),

    - rovnoměrný jas, kontrast a sytost nejvýše s 1% odchylkou výsledného obrazu na celé projekční ploše,

    - tolerance chyby překryvů sesazeného obrazu maximálně 1 pixel.

  - Projekční systém musí umožnit:

    - běžnou projekci v rozlišení minimálně 6,5K (tj. v rozmezí 6000 až 7000 pixelů/obrazových elementů v libovolném poledníku) - dále označovanou jako režim “2D”,

    - aktivní stereoskopickou projekci v rozlišení minimálně 4K (tj. v rozmezí 3500 až 4000 pixelů/obrazových elementů v libovolném poledníku), sledovanou diváky pomocí speciálních, tzv. aktivních brýlí - dále označovanou jako režim “3D”.

  - Mezi oběma typy projekce - tj. režim 2D a 3D, musí být možný snadný přechod “zmáčknutím jednoho tlačítka” (předpokládá se softwarového).

  - Projekční systém musí umožňovat v řádu minut automatickou kalibraci v režimu 2D i 3D, zejména:

    - geometrie výsledného obrazu (tzv. AutoAlign),

    - rozdílů šedi jednotlivých datových projektorů s různě „opotřebovanými“ zdroji světla (tzv. AutoBlend),

    - barevných rozdílů v jednotlivých RGB barvách jednotlivých datových projektorů s různě „opotřebovanými“ zdroji světla (tzv. AutoBlend),

    - synchronizace všech videokanálů zamezující u obrazu sledovaného diváky v sále planetária zpožďování části obrazu, zdvojení, výpadku apod.

    - Výsledný obraz musí být uniformní, bez jakýchkoli artefaktů (např. barevné pruhy či skvrny, zdvojený obraz atd.).

    - Uživatel musí být schopen návratu k původní podobě obrazu před provedenou kalibrací.

  - Dodavatel dodá 2 kompletní, identické, náhradní PC k projekčnímu systému, vč. image disků jednotlivých PC tak, aby v běžném provozu měl každý z řetězce PC v projekčním systému alespoň 1 plnohodnotnou zálohu veškerého hardwaru a softwaru (vč. řídících PC).

- Produkční systém v režimu 2D i 3D

  - Produkční systém bude sestávat z hardwarového a softwarového řešení, které umožní kompletní tvorbu „pre-rendered fulldome show“ digitálního planetária (tzv. předpřipravených filmů pro celooblohovou projekci) bez ohledu na projekční systém digitálního planetária v režimu 2D i 3D v SW SkyExplorer 2025.

  - Dodavatel poskytne neomezené licence na veškerá audiovizuální díla vytvořená prostřednictvím dodaného softwaru, které může zadavatel využít k jakýmkoli budoucím komerčním využitím.

  - Součástí produkčního systému musí být simulátor digitálního planetária umožňující audiovizuální kontrolu tvořeného představení bez nutnosti přehrávky pomocí digitálního planetária. Lze využít stávající projekční kopule v produkčním studiu zadavatele, event. dodat vlastní samonosnou projekční kopuli o průměru nejméně 1,5 metru s projektorem typu rybí oko.

  - Součástí produkčního systému musí být 2 notebooky se SW SkyExplorer 2025 s kompletním produkčním systémem pro základní přípravu pořadů.