Příloha č. 2 - Technický popis:

Předmětem zakázky je úprava instalací datových rozvodů, elektro rozvodů v místnostech sester a dále přidání datových rozvodů v kancelářích lékařů a přípravu pro vrátníky a kamery na chodbách pavilonu 12 – 13  PNVD - Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Tato technická zpráva slouží jako podklad pro výběrové řízení na realizaci úprav instalací datových rozvodů, elektro rozvodů v pavilonu 12-13 Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Zpráva definuje rozsah prací a požadavky na jejich provedení na základě přiloženého výkazu výměr.

Technické požadavky

- Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN) a předpisy v oblasti elektroinstalací a datových sítí.

- Použité materiály musí být certifikované a odpovídat požadavkům na daný typ instalace a prostředí.

- Při provádění prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví.

- Dodavatel je povinen zajistit kvalifikované pracovníky s odpovídajícím oprávněním pro provádění elektroinstalačních prací.

- Po dokončení prací bude provedena revize elektroinstalace v souladu s platnými předpisy, včetně revizní zprávy.

- Pro datové instalace je požadováno řádné otestování všech datových spojů a zdokumentování struktury sítě, včetně měřících protokolů.

Způsob provedení:

Datová instalace sesterny 12B a 13B:

Z datového rozvaděče umístěného v 1.NP, budou kabely vedeny na půdu až nad místnosti sesteren a následně budou do těchto místností přivedeny shora. Kabeláž po půdě vedena ve žlabech, trubkách, elektroinstalačních lištách. V jednotlivých sesternách se nově instalované zásuvky budou instalovat do parapetních kanálů, v provedení modulovém 45x45.

Elektro instalace:

Pavilon 12B – sesterna

Ze stávajících rozvaděčů OCEP Stavokonstrukce, po úpravě náplně provést samostatně odjištěný nástěnný rozvaděč pro nově instalované zásuvkové okruhy, nové zásuvkové vývody v potřebném počtu přípojných míst k možnosti připojení instalované technologie. Montáž na povrchu za pomocí vkládacích lišt, případně kabelových parapetních kanálů.

Pavilon 13B – sesterna

Z rozvaděčů RPV 2 a Moeller BF-U4/96 z rezervních vývodů provést za stejných montážních podmínek navržených v pavilonu 12B.

Navržené řešení počítá s rozdělením výkonu na více obvodů, kdy dojde k snížení zatížení stávajících zásuvkových okruhů. Úpravu instalace provést při zachování platných ČSN zejména ČSN 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-5-523 a souvisejících.

Datová instalace kanceláře lékařů a chodby:

Z datového rozvaděče umístěného v 1.NP, budou kabely vedeny v elektroinstalačních lištách pod stropem přes chodbu oddělení 12B přes zeď do prostoru schodiště a vstupních dveří na oddělení a do kanceláří lékařů. U vstupních dveří bude provedena příprava pro vrátník a kameru.

Ke vstupu na oddělení 13 v 2.NP budou přivedeny datové kabely pro přípravu vrátníku a kamery z datového rozvaděče v 1.NP průrazem stropu.