Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem

„Pořízení a implementace komponent pro zabezpečení komunikační sítě FTN (číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_55/0000055)“

# Technická specifikace

Požadavky na kompatibilitu: Veškeré odkazy na konkrétní výrobce a technologie uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny z důvodu požadované kompatibility dodávaného řešení v rámci této VZ se systémy již používanými zadavatelem. Zadavatel v současné době provozuje jednotnou konsolidovanou infrastrukturu datové sítě, která je centrálně řízena a konfigurována. Zadavatel proto požaduje, z důvodu zachování funkčnosti, jednotné správy a řízení, zajistit u dodávaných komponent kompatibilitu se stávající infrastrukturou datové sítě a její centrální správou. Odkazy na kompatibilitu konkrétní technologie jsou dále označeny zeleně.

Dodávané řešení „Pořízení a implementace komponent pro zabezpečení komunikační sítě FTN“ je pro chod informačních systémů zadavatele významný (na jeho chodu závisí chod a správa dalších IS). Z těchto důvodů požaduje zadavatel, aby u dodávaného řešení byla dostupná i podpora výrobce (pro případ, kdy by nemohl svoje závazky plnit vybraný dodavatel). Součástí předávacích protokolů bude písemné potvrzení od výrobce dodávaných technologií, že na předmět plnění byla u výrobce zakoupena rozšířená záruka výrobce s parametry požadovanými v této ZD platná od data zahájení zkušebního provozu. Tato záruka musí být poskytována na místě instalace pracovníky výrobce nebo dodavatele.

Potvrzení o určení zboží pro koncového uživatele: V databázi výrobce dodávaných technologií musí být zadavatel veden jako první uživatel dodávaného zboží a souvisejících licencí/subskripcí/operačních systémů. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení. Za účelem ověření těchto parametrů vybraný dodavatel na vyžádání před dodáním zboží předloží prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že na dodávané zboží zadavateli jako koncovému zákazníkovi bude poskytnuta k dodávanému zařízení záruka výrobce v plném výrobcem poskytovaném rozsahu. Účastník do své nabídky vloží čestné prohlášení deklarující, že: „veškeré dodávané HW a SW produkty budou získány legálně, zadavatel jako koncový zákazník bude prvním uživatelem dodaného zboží a licencí/subskripcí/operačních systémů v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce zařízení a na tyto produkty bude umožněna záruka a podpora výrobce v plném rozsahu jménem zadavatele - zadavatel jako koncový zákazník nesmí být nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným HW a SW produktům poskytuje“.

# Popis projektu, obecné technické požadavky

## Obecné požadavky na pořízení a implementaci nástrojů pro zabezpečení komunikační sítě

- zpracování analýzy současného stavu a vypracování postupu implementace požadovaných nástrojů a zařízení pro zabezpečení komunikační sítě,

- dodávka nástrojů a zařízení pro zabezpečení komunikační sítě, včetně všech souvisejících licencí,

- provedení instalace, integrace a implementace dodávaných nástrojů a zařízení,

- asistence při zkušebním provozu nově implementovaných nástrojů pro zabezpečení komunikační sítě,

- provedení testů funkčnosti dodávaných nástrojů,

- provedení školení obsluhy zadavatele,

- vypracování kompletní dokumentace dodávaných nástrojů a řešení,

- následná podpora systému po předání díla

## Popis současného stavu

FTN není schopna v současné době důsledně nasadit a provozovat zabezpečený komunikační protokol datové sítě standardu 802.1X, včetně řízení přístupu NAC. Cílem tohoto projektu je právě nasazení a provozování těchto protokolů na celé datové síti FTN, včetně řízení přístupu k zařízením IoT, které zatím nebyly v plném rozsahu nasazeny. Toto řešení se týká jak drátové, tak bezdrátové části sítě a je důležitou součástí bezpečnostní strategie, zejména pro infrastrukturu organizace tak, aby byla zajištěna identifikace a kontrola, pokud možno všech přípojných míst datové sítě.

Z důvodu nedostatečných prostředků a provozních kapacit byla kabelová část sítě FTN realizována postupně a nebyla důsledně navržena jako hvězda. Hlavní serverovny jsou propojeny neredundantně kabelem s nedostatečnou kapacitou. Díky tomu není možné vytvářet při připojování pavilonů redundanci a pokud dojde k závadě nebo poškození v důležitém místě, mohou velké části FTN zůstat bez připojení.

Aplikace provozované ve FTN jsou výrobky třetí strany a zadavatel si nemůže být zcela jistý tím, že v některé z aplikací se nevyskytne závažná chyba, která umožní útočníkovi průnik do systému a následně fatální ohrožení provozu všech informačních a provozních systémů. Toto riziko je možné výrazně snížit použitím technik Web Application Firewall.

V současné době chybí centrální management systém, který by přehledně umožnil diagnostikovat základní provozní stavy komunikační datové sítě a v případě závažnější závady nebo nedostupnosti služeb umožnil jednotný pohled na datové toky od úrovně kabelových tras přes L2/L3 konektivitu a aktivní prvky až po hardware serverů a diskových polí, včetně jejich provozních stavů a zatížení a odezvy klíčových aplikací.

## Požadovaný stav

Požadujeme navrhnout, dodat a implementovat nástrojů pro zabezpečení komunikační sítě, které zvýší odolnost sítě proti neautentizovanému přístupu, fyzickému útoku na přenosové trasy a přinese další možnosti vyhodnocování funkčnosti, které pomohou odhalit případné pokusy o neoprávnění přístup k zařízením nebo DoS proti jednotlivým prvkům datové komunikační sítě, včetně zajištění následného servisu dodávaných nástrojů minimálně po dobu 60 měsíců.

Cílem projektu je nasazení a provozování zabezpečeného komunikačního protokolu datové sítě odpovídajícímu standardu 802.1X, a to především v následujících oblastech:

•	konsolidace LAN, WiFi a VPN přístupů

•	identifikace běžných LAN, VPN a WiFi zařízení v datové síti,

•	identifikace a kategorizace IoT zařízení provozovaných ve FTN,

•	definice pravidel pro ověřování klientů,

•	definice pravidel pro připojování IoT zařízení do sítě,

•	diferenciace síťových služeb na základě identity uživatele a zařízení (VLAN, dACL),

•	kontrola stavu stanice (Posture – NAC),

•	řešení přístupu pro hosty na síti LAN a WiFi.

Rozvoj sítě nemocnice musí zabezpečit zvýšení bezpečnosti a odolnosti celé sítě. Mezi další části rozvoje se řadí ověření přístupu do sítě NAC, segmentace sítě přes interní segmentační firewall a mikro-segmentace pro IoT zařízení nemocnice, konsolidace drátové a bezdrátové části sítě pod jednotný management a rozšíření dohledu o AI funkce.

Součástí tohoto projektu bude i instalace redundantního propojení serveroven s možností následně připojovat redundantně jednotlivé budovy areálu, aby byla omezena možnost nedostupnosti sítě v důsledku technické havárie nebo fyzického útoku proti jednomu bodu datové komunikační sítě.

Pro zvýšení bezpečnosti provozovaných aplikací, které jsou vystaveny do vnějšího prostředí zadavatel požaduje dodávku Load Ballancer / Web Application Firewall pro snížení rizika útoku na provozované aplikace a tím zvýšení bezpečnosti celého informačního systému. V návaznosti na tuto část budou provedeny úpravy propojení a konfigurace vnějších i vnitřních firewallů FTN, aby funkcionalita firewallů reflektovala tyto změny.

V návaznosti na výše uvedené bude jako další součást realizována instalace centrálního monitorovacího systému, který umožní celkový pohled na datovou komunikační síť a její parametry.

## Další požadavky

- NAC – doplnění, rozšíření

Pro zabezpečení sítě je nutná kontrola připojovaných zařízení a jejich autentizace do sítě. NAC systém FTN je nutné nasadit a rozšířit, aby zabezpečoval kontrolu celé sítě včetně kontroly IoT zařízení, a po jejich připojení (profilování) pro odhalení případných zcizených přístupových údajů.  NAC systém zabezpečuje též kontrolu stavu připojovaných zařízení.

- Přepínače – doplnění přepínačů pro pokrytí nových IoT zařízení a odstranění starších nekompatibilních přepínačů

Pro kompletní zabezpečení autentizovaného přístupu do interní sítě je nutné konsolidovat a doplnit nové přístupové přepínače, aby požadované funkce nabízely všechny přepínače.

- Přístupové body – zlepšení pokrytí prostoru pro IoT zařízení, odstranění starších nekompatibilních zařízení

Bezdrátovou síť FTN je nutné sjednotit a doplnit o další AP, aby všechna zařízení byla pod jednotnou správou a nabízela přehled o všech připojených zařízeních a stejně tak o bezpečnostních hrozbách v jednotném prostředí. Nutná je i plnohodnotná integrace s NAC systémem, aby úroveň zabezpečení byla shodná jak na drátové, tak i bezdrátové síti FTN.

- Redundance propojení přepínačů – zvýšení bezpečnosti a odolnosti sítě

Stávající infrastruktura FTN není redundantní, což může znamenat fatální omezení služeb v případě technické závady na jednom místě nebo cíleném fyzickém útoku proti takovému místu. Stávající páteřní komunikační kabely budou doplněny o další redundantní kabely pro možnost vytvořit v budoucnu páteřní „dvojitou hvězdu“. Pro připojení redundantních kabelových propojů budou doplněny centrální přepínače ARUBA 4506 o komunikační karty a napájecí zdroje s dostatečnou rezervou pro další rozvoj.

- Doplnění Load Ballanceru / Web Application Firewall

Systém zvýší bezpečnost provozovaných aplikací proti vnitřnímu/vnějšímu útoku na zranitelnost aplikací, která není zachycena firewallem.

- Doplnění systému pro dohled a vyhodnocování provozních parametrů sítě

Systém umožní nejen přímý pohled na funkčnost infrastruktury jako celku, ale i pohled na funkčnost a dostupnost jednotlivých hardwarových zařízení v síti (servery, jejich výkon a zatížení) a dostupnost a odezvu aplikací důležitých pro fungování FTN. Umožní tedy nejen zvýšit bezpečnost sítě, ale bude významným pomocníkem při detekci a vyhodnocování pokusů o napadení sítě nebo útoků směřujících k nedostupnosti sítě.

# Požadavky na provedení analýzy

Analýza bude sloužit jako základní stavební prvek pro implementaci systémů a souvisejících požadavků této ZD

- V rámci analýzy dodavatel vyhodnotí stav implementace 802.1x,

- navrhne způsob kategorizace IoT zařízení a jejich implementaci do 802.1x,

- navrhne další postup implementace 802.1x do celé sítě,

- vyhodnotí stav serverů a navrhne způsob implementace Load Balanceru / WAF,

- dále provede ve spolupráci s pracovníky zadavatele inventarizaci zdrojů informací v datové komunikační sítí FTN (servery, storage, bezpečnostní zařízení, firewally, aplikace a další klíčové prvky)

- navrhne parametry, které budou sledovány novým centrálním monitoringem.

- Součástí tvorby analýzy bude i projednání výsledků analýzy se zadavatelem a po případných připomínkách zadavatele jejich zapracování a doplnění analýzy.

# Požadavky na služby a licence

Následující tabulky specifikují požadavky na služby a licence poptávaného řešení.

Účastník vyplní u všech položek v následujících tabulkách, zda jeho nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované parametry (zapsáním ANO, nebo NE)

Uvedené parametry jsou minimální a účastník může nabídnout řešení se shodnými nebo lepšími parametry.

Nesplnění některého z technických parametrů bude důvodem k vyřazení účastníka ze soutěže.

## C1) Minimální požadavky na záruku a služby

Na všechny části dodávané síťové infrastruktury je vyžadována záruka a záruční servisní podpora následujícího rozsahu (pokud není u konkrétního prvku uvedeno jinak):

| Č. | Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky musí být přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - minimálně 3 roky | ANO | Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky je přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - 3 roky |
| 2 | Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků – minimálně 5 let. | ANO | Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků –5 let. |

## C2) Minimální požadavky na licence a služby k dodávaným prvkům

Na níže uvedené části dodávané síťové infrastruktury je vyžadována dodávka licencí pro integraci do systémů zadavatele (pokud není u konkrétního prvku uvedeno jinak). Zadavatel dále požaduje, aby součástí těchto požadovaných licencí byly i služby spojené s integrací poptávaných prvků do prostředí a jednotné správy datové sítě zadavatele.

| Č. | Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pro všechny přepínače licence pro zařazení do management systému ARUBA Central OnPremise včetně podpory výrobce na 3 roky | ANO | Pro všechny přepínače licence pro zařazení do management systému ARUBA Central OnPremise včetně podpory výrobce na 3 roky |
| 2 | Pro všechny přepínače licence pro řízení přístupu pomocí Policy Enforcement Firewallu běžícího na Wireless Conductoru včetně podpory výrobce na 3 roky | ANO | Pro všechny přepínače licence pro řízení přístupu pomocí Policy Enforcement Firewallu běžícího na Wireless Conductoru včetně podpory výrobce na 3 roky |
| 3 | Pro všechny přístupové body licence pro zařazení do management systému ARUBA Central OnPremise včetně podpory výrobce na 3 roky | ANO | Pro všechny přístupové body licence pro zařazení do management systému ARUBA Central OnPremise včetně podpory výrobce na 3 roky |
| 4 | Pro všechny přístupové body licence pro řízení přístupu pomocí Policy Enforcement Firewallu běžícího na Wireless Conductoru včetně podpory výrobce na 3 roky | ANO | Pro všechny přístupové body licence pro řízení přístupu pomocí Policy Enforcement Firewallu běžícího na Wireless Conductoru včetně podpory výrobce na 3 roky |
| 5 | Pro všechny přístupové body licence pro zařazení do ARUBA Mobility Conductor včetně podpory výrobce na 3 roky | ANO | Pro všechny přístupové body licence pro zařazení do ARUBA Mobility Conductor včetně podpory výrobce na 3 roky |

# Požadavky na funkční vlastnosti a technické parametry poptávaných komponent

Následující tabulky specifikují požadované funkční vlastnosti a technické parametry poptávaných komponent.

Účastník vyplní u všech položek v následujících tabulkách, zda jeho nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované parametry (zapsáním ANO, nebo NE)

Uvedené parametry jsou minimální a účastník může nabídnout řešení se shodnými nebo lepšími parametry.

Nesplnění některého z technických parametrů bude důvodem k vyřazení účastníka ze soutěže.

## D1) Centrální přepínač – rozšíření počtu portů

Zadavatel provozuje v síti LAN 2 kusy centrálních přepínačů Aruba 6405 (R0X30A). Zadavatel požaduje dodání následujících rozšiřujících karet:

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | R0X43A, R0X45C, R0X35A –do modulárního přepínače R0X30A |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Kompatibilita s Aruba 6405 (R0X30A). | ANO | Kompatibilita s Aruba 6405 (R0X30A). |
| 2 kusy - Karta 24 portů 1/10 Gbps SFP+ + 4 porty 50 Gbps SFP56 | ANO | 2 kusy - Karta 24 portů 1/10 Gbps SFP+ + 4 porty 50 Gbps SFP56 |
| 2 kusy - Karta 12 portů 40/100 Gbps QSFP28 | ANO | 2 kusy - Karta 12 portů 40/100 Gbps QSFP28 |
| 2 kusy - Napájecí zdroj 1800W AC, včetně kabelu C14/C15 2 metry | ANO | 2 kusy - Napájecí zdroj 1800W AC, včetně kabelu C14/C15 2 metry |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 1m – 20 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 1m – 20 ks |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 2m – 20 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 2m – 20 ks |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 3m – 10 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 3m – 10 ks |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 5m – 10 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 5m – 10 ks |
| Transceiver 100 Gbps QSFP28 LC CWDM4 – 4 kusy | ANO | Transceiver 100 Gbps QSFP28 LC CWDM4 – 4 kusy |
| Transceiver 40 Gbps QSFP+ MPO SR4 včetně komponent pro spojení do DELL M1000e – 2 ks | ANO | Transceiver 40 Gbps QSFP+ MPO SR4 včetně komponent pro spojení do DELL M1000e – 2 ks |
| Transceiver 25 Gbps SFP28 SR – 4 kusy | ANO | Transceiver 25 Gbps SFP28 SR – 4 kusy |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 80 kusů | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 80 kusů |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LRM – 2 kusy | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LRM – 2 kusy |
| Transceiver 1 Gbps MultiMode SFP 500m (OM3) – 30 ks | ANO | Transceiver 1 Gbps MultiMode SFP 500m (OM3) – 30 ks |
| Transceiver 1 Gbps SFP RJ45 – 45 ks | ANO | Transceiver 1 Gbps SFP RJ45 – 45 ks |

## D2) Centrální přepínač – rozšíření kapacity propojení

Zadavatel potřebuje vytvořit redundantní propojení mezi rozvaděči s centrálními přepínači v budovách „C“ a „D“

| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Propojení budov C a D s kapacitou 2x 96 vláken, vzdálenost 250m podzemními kabelovody zahrnuje: - 1x serverový stojanový rozvaděč, 19",v.42U(1978mm), h.1000mm, š.800mm - 500m kabel optický k zafouknutí, 96 vláken SM 9/125,G652D - 4x optický rozvaděč 48x LC spojka, včetně zakončení vláken svařeným pigtailem - součástí dodávky je veškerý montážní materiál, instalační a montážní práce, zakončení svařením, měření vláken | ANO | Propojení budov C a D s kapacitou 2x 96 vláken, vzdálenost 250m podzemními kabelovody zahrnuje: - 1x serverový stojanový rozvaděč, 19",v.42U(1978mm), h.1000mm, š.800mm - 500m kabel optický k zafouknutí, 96 vláken SM 9/125,G652D - 4x optický rozvaděč 48x LC spojka, včetně zakončení vláken svařeným pigtailem součástí dodávky je veškerý montážní materiál, instalační a montážní práce, zakončení svařením, měření vláken |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 1m – 40 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 1m – 40 ks |
| Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 2m – 80 ks | ANO | Patchcord optický SM 9/125um LC/PC – LC/PC, 2m – 80 ks |
| Záruka na provedenou instalaci minimálně po dobu 5 let | ANO | Záruka na provedenou instalaci po dobu 5 let |

## D3) Přístupový přepínač 1 (48 PoE), požadovaný počet kusů: 2

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | JL728B - HPE ANW 6200F 48G C4 4SFP+ 740W Switch |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 2 kusy | ANO | 2 kusy |
| Třída zařízení: přepínač | ANO | Třída zařízení: přepínač |
| Formát zařízení do racku | ANO | Formát zařízení do racku |
| Velikost zařízení: 1U | ANO | Velikost zařízení: 1U |
| Maximální hloubka přepínače – 33cm | ANO | Maximální hloubka přepínače – 33cm |
| Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 48x | ANO | Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 48x |
| Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x | ANO | Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x |
| Interní AC zdroj | ANO | Interní AC zdroj |
| Minimální celková přepínací propustnost přepínače 176 Gbps | ANO | Minimální celková přepínací propustnost přepínače 176 Gbps |
| Minimální celkový paketový výkon přepínače 130 Mpps | ANO | Minimální celkový paketový výkon přepínače 130 Mpps |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ANO | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at |
| Podpora PoE dle standardu 802.3af | ANO | Podpora PoE dle standardu 802.3af |
| Minimální dostupný výkon pro PoE+ napájení 740 W | ANO | Minimální dostupný výkon pro PoE+ napájení 740 W |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ANO | Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 |
| Kapacita stohovacího propojení minimálně: 80 Gbps | ANO | Kapacita stohovacího propojení minimálně: 80 Gbps |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ANO | Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) |
| Podpora stohování s ostatními poptávanými přístupovými přepínači podporujícími stohování | ANO | Podpora stohování s ostatními poptávanými přístupovými přepínači podporujícími stohování |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO | Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) |
| Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte | ANO | Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 768 |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 192 |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ANO | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 | ANO | Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 současně aktivních VLAN | ANO | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, 2048 současně aktivních VLAN |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO | Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree | ANO | IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO | STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU: RPVST+ |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP nebo CDP | ANO | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP |
| Podpora LLDP-MED | ANO | Podpora LLDP-MED |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO | Detekce jednosměrnosti optické linky: UDLD |
| Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 |
| Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace | ANO | Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace |
| Statické směrování Ipv4 a Ipv6 | ANO | Statické směrování Ipv4 a Ipv6 |
| Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ANO | Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 048 |
| Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ANO | Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 024 |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ANO | IGMP v2 a v3, IGMP snooping |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ANO | MLD v1 a v2, MLD snooping |
| Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL | ANO | Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO | ACL definice na základě skupiny fyzických portů |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ANO | IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN |
| Spanning Tree BPDU guard a Root guard | ANO | Spanning Tree BPDU guard a Root guard |
| DHCP snooping pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | DHCP snooping pro Ipv4 a Ipv6 |
| Ipv6 RA Guard | ANO | Ipv6 RA Guard |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ANO | HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO | 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, 32 uživatelů/port |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |
| Dynamické zařazování do VLAN | ANO | Dynamické zařazování do VLAN |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ANO | 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) | ANO | Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ANO | Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ANO | Podpora Radius over TLS (RadSec) |
| Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ANO | Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace |
| Podpora technologie VXLAN | ANO | Podpora technologie VXLAN |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku | ANO | Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) | ANO | Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ANO | Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |
| Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard | ANO | Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ANO | Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |
| Podpora Ipv4 a Ipv6 QoS | ANO | Podpora Ipv4 a Ipv6 QoS |
| IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 | ANO | IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ANO | Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO | Integrovaný nástroj na odchyt paketů WireShark (command-line tshark) |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ANO | Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |
| Podpora REST API nebo NETCONF pro automatizaci nastavení sítě. | ANO | Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. |
| CLI dostupné přes seriový konzolový port | ANO | CLI dostupné přes seriový konzolový port |
| SSHv2 a HTTPS pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | SSHv2 a HTTPS pro Ipv4 a Ipv6 |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ANO | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |
| Podpora TACACS+ | ANO | Podpora TACACS+ |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ANO | USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ANO | Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |
| Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů | ANO | Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu | ANO | Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu |
| Analýza síťového provozu sFlow nebo NetFlow | ANO | Analýza síťového provozu sFlow |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ANO | Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ANO | Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu | ANO | Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks |
| Součástí každého přepínače je stohovací kabel s minimální délkou 1m | ANO | Součástí každého přepínače je stohovací kabel s délkou 1m |
| Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ | ANO | Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ musí být součástí přepínače. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 10 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ jsou součástí přepínače. |

## D4) Přístupový přepínač 2 (48 non-PoE), požadovaný počet kusů: 7

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | JL726B - HPE ANW 6200F 48G 4SFP+ Switch |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 7 kusů | ANO | 7 kusů |
| Třída zařízení: přepínač | ANO | Třída zařízení: přepínač |
| Formát zařízení do racku | ANO | Formát zařízení do racku |
| Velikost zařízení: 1U | ANO | Velikost zařízení: 1U |
| Maximální hloubka přepínače – 33 cm | ANO | Maximální hloubka přepínače – 33 cm |
| Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 48x | ANO | Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 48x |
| Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x | ANO | Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x |
| Interní AC zdroj | ANO | Interní AC zdroj |
| Minimální celková přepínací propustnost přepínače 176 Gbps | ANO | Minimální celková přepínací propustnost přepínače 176 Gbps |
| Minimální celkový paketový výkon přepínače 130 Mpps | ANO | Minimální celkový paketový výkon přepínače 130 Mpps |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ANO | Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 |
| Kapacita stohovacího propojení minimálně: 80 Gbps | ANO | Kapacita stohovacího propojení minimálně: 80 Gbps |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ANO | Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) |
| Podpora stohování s ostatními poptávanými přístupovými přepínači podporujícími stohování | ANO | Podpora stohování s ostatními poptávanými přístupovými přepínači podporujícími stohování |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO | Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) |
| Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte | ANO | Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 768 |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 192 |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ANO | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 | ANO | Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 současně aktivních VLAN | ANO | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2048 současně aktivních VLAN |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO | Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree | ANO | IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO | STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU: RPVST+ |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP nebo CDP | ANO | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP |
| Podpora LLDP-MED | ANO | Podpora LLDP-MED |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO | Detekce jednosměrnosti optické linky: UDLD |
| Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 |
| Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace | ANO | Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace |
| Statické směrování Ipv4 a Ipv6 | ANO | Statické směrování Ipv4 a Ipv6 |
| Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ANO | Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 048 |
| Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ANO | Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 024 |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ANO | IGMP v2 a v3, IGMP snooping |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ANO | MLD v1 a v2, MLD snooping |
| Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL | ANO | Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO | ACL definice na základě skupiny fyzických portů |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ANO | IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN |
| Spanning Tree BPDU guard a Root guard | ANO | Spanning Tree BPDU guard a Root guard |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ANO | DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 |
| IPv6 RA Guard | ANO | IPv6 RA Guard |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ANO | HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO | 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, 32 uživatelů/port |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |
| Dynamické zařazování do VLAN | ANO | Dynamické zařazování do VLAN |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ANO | 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) | ANO | Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ANO | Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ANO | Podpora Radius over TLS (RadSec) |
| Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ANO | Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace |
| Podpora technologie VXLAN | ANO | Podpora technologie VXLAN |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku | ANO | Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) | ANO | Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ANO | Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |
| Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard | ANO | Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ANO | Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ANO | Podpora IPv4 a IPv6 QoS |
| IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 | ANO | IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ANO | Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO | Integrovaný nástroj na odchyt paketů WireShark (command-line tshark) |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ANO | Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |
| Podpora REST API nebo NETCONF pro automatizaci nastavení sítě. | ANO | Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. |
| Konzolový port | ANO | Konzolový port |
| SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6 | ANO | SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6 |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ANO | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |
| Podpora TACACS+ | ANO | Podpora TACACS+ |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ANO | USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ANO | Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |
| Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů | ANO | Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu | ANO | Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu |
| Analýza síťového provozu sFlow nebo NetFlow | ANO | Analýza síťového provozu sFlow |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ANO | Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ANO | Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu | ANO | Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks |
| Součástí každého přepínače je stohovací kabel s minimální délkou 1m | ANO | Součástí každého přepínače je stohovací kabel s délkou 1m |
| Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ | ANO | Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ musí být součástí přepínače. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 10 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ jsou součástí přepínače. |

## D5) Přístupový přepínač 3 (12 PoE), požadovaný počet kusů: 15

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | R8Q72A - HPE ANW 6200F 12G CL4 2G/2SFP+ 139W Switch |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 15 kusů | ANO | 15 kusů |
| Třída zařízení: přepínač | ANO | Třída zařízení: přepínač |
| Formát zařízení do racku | ANO | Formát zařízení do racku |
| Velikost zařízení: 1U | ANO | Velikost zařízení: 1U |
| Maximální hloubka přepínače – 31cm | ANO | Maximální hloubka přepínače – 31cm |
| Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 12x | ANO | Počet 1 Gbps metalických portů RJ-45 10/100/1000Mbps – 12x |
| Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 2x | ANO | Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 2x |
| Interní AC zdroj | ANO | Interní AC zdroj |
| Minimální celková přepínací propustnost přepínače 60 Gbps | ANO | Minimální celková přepínací propustnost přepínače 68 Gbps |
| Minimální celkový paketový výkon přepínače 40 Mpps | ANO | Minimální celkový paketový výkon přepínače 45 Mpps |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ANO | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at |
| Podpora PoE dle standardu 802.3af | ANO | Podpora PoE dle standardu 802.3af |
| Minimální dostupný výkon pro PoE+ napájení 135 W | ANO | Minimální dostupný výkon pro PoE+ napájení 139 W |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ANO | Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 |
| Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte | ANO | Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 768 |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 192 |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ANO | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 | ANO | Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 1000 současně aktivních VLAN | ANO | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, 2048 současně aktivních VLAN |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO | Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree | ANO | IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO | STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU: RPVST+ |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP nebo CDP | ANO | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP |
| Podpora LLDP-MED | ANO | Podpora LLDP-MED |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO | Detekce jednosměrnosti optické linky: UDLD |
| Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | Podpora DHCP server a relay pro Ipv4 a Ipv6 |
| Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace | ANO | Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně MD5 autentizace |
| Statické směrování Ipv4 a Ipv6 | ANO | Statické směrování Ipv4 a Ipv6 |
| Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ANO | Minimální počet Ipv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 048 |
| Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ANO | Minimální počet Ipv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 024 |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ANO | IGMP v2 a v3, IGMP snooping |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ANO | MLD v1 a v2, MLD snooping |
| Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL | ANO | Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO | ACL definice na základě skupiny fyzických portů |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ANO | IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN |
| Spanning Tree BPDU guard a Root guard | ANO | Spanning Tree BPDU guard a Root guard |
| DHCP snooping pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | DHCP snooping pro Ipv4 a Ipv6 |
| Ipv6 RA Guard | ANO | Ipv6 RA Guard |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ANO | HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO | 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, 32 uživatelů/port |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |
| Dynamické zařazování do VLAN | ANO | Dynamické zařazování do VLAN |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ANO | 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) | ANO | Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ANO | Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ANO | Podpora Radius over TLS (RadSec) |
| Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ANO | Podpora uživatelských rolí stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace |
| Podpora technologie VXLAN | ANO | Podpora technologie VXLAN |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku | ANO | Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE nebo VXLAN tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu a komunikaci nechat zkontrolovat na segmentačním prvku |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) | ANO | Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace (mikro-segmentace sítě) |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ANO | Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |
| Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard | ANO | Ochrana proti zcizení IP adresy např. IP source guard |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ANO | Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |
| Podpora Ipv4 a Ipv6 QoS | ANO | Podpora Ipv4 a Ipv6 QoS |
| IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 | ANO | IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ANO | Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO | Integrovaný nástroj na odchyt paketů WireShark (command-line tshark) |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ANO | Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |
| Podpora REST API nebo NETCONF pro automatizaci nastavení sítě. | ANO | Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. |
| CLI dostupné přes seriový konzolový port | ANO | CLI dostupné přes seriový konzolový port |
| SSHv2 a HTTPS pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | SSHv2 a HTTPS pro Ipv4 a Ipv6 |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ANO | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |
| Podpora TACACS+ | ANO | Podpora TACACS+ |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ANO | USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ANO | Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |
| Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů | ANO | Podpora UDP, TCP syslog pro IPv4 a IPv6 s možností logování na více syslog serverů |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu | ANO | Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory automatického enrollmentu |
| Analýza síťového provozu sFlow nebo NetFlow | ANO | Analýza síťového provozu sFlow |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ANO | Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ANO | Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu | ANO | Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 1 ks |
| Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ | ANO | Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ musí být součástí přepínače. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 10 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ jsou součástí přepínače. |

## D6) Přepínač L3 (24 SFP+), požadovaný počet kusů: 2

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | JL658A - HPE ANW 6300M 24SFP+ 4SFP56 Switch |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 2 kusy | ANO | 2 kusy |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ANO | Typ zařízení: L3 přepínač |
| Maximální velikost zařízení: 1U | ANO | Velikost zařízení: 1U |
| Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) - 24x | ANO | Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) - 24x |
| Počet 10/25/50 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP56) – 4x | ANO | Počet 10/25/50 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP56) – 4x |
| Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ | ANO | Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ |
| 2x Interní AC hot-swap napájecí zdroj | ANO | 2x Interní AC hot-swap napájecí zdroj |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ANO | Redundantní hot-swap ventilátory |
| Minimální celková přepínací propustnost přepínače 850 Gbps | ANO | Minimální celková přepínací propustnost přepínače 880 Gbps |
| Minimální celkový paketový výkon přepínače 600 Mpps | ANO | Minimální celkový paketový výkon přepínače 654 Mpps |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 10 | ANO | Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 10 |
| Kapacita stohovacího propojení minimálně: 200 Gbps | ANO | Kapacita stohovacího propojení minimálně: 200 Gbps |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ANO | Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 250 m | ANO | Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 250 m |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO | Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ANO | Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ANO | Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ANO | Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ANO | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 256/16 | ANO | Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 256/16 |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 768 |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 49 000 | ANO | Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 49 152 |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 současně aktivních VLAN | ANO | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, 2048 současně aktivních VLAN |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP nebo VTP | ANO | Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ANO | Tunelování 802.1Q v 802.1Q |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | ANO | VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO | Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ANO | Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | ANO | Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ANO | IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO | STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU: RPVST+ |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ANO | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port |
| Podpora LLDP-MED | ANO | Podpora LLDP-MED |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ANO | Detekce jednosměrnosti optické linky: UDLD |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | ANO | DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ANO | Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ANO | Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety |
| Podpora L3 routed port a IP unnumbered interface | ANO | Podpora L3 routed port a IP unnumbered interface |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ANO | Statické směrování IPv4 a IPv6 |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 60 000 | ANO | Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 61 000 |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 60 000 | ANO | Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 61 000 |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP | ANO | Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | ANO | Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 |
| Podpora police based routing | ANO | Podpora police based routing |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ANO | Podpora VRRPv2 a VRRPv3 |
| Podpora route map | ANO | Podpora route map |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ANO | ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 |
| Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | ANO | Podpora 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) |
| Podpora BFD pro: OSFP,OSPFv3, BGP IPv4, BGP IPv6, PIM, PIM6 | ANO | Podpora BFD pro: OSFP,OSPFv3, BGP IPv4, BGP IPv6, PIM, PIM6 |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ANO | IGMP v2 a v3, IGMP snooping |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ANO | MLD v1 a v2, MLD snooping |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM BIDIR, PIMv6-SM, PIMv6-SSM, MSDP | ANO | Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM BIDIR, PIMv6-SM, PIMv6-SSM, MSDP |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty | ANO | Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO | ACL definice na základě skupiny fyzických portů |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN, SVI | ANO | IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN, SVI |
| Spanning Tree BPDU guard a Root guard | ANO | Spanning Tree BPDU guard a Root guard |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ANO | DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | ANO | HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO | 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, 32 uživatelů/port |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ANO | Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN | ANO | 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) | ANO | Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576 nebo RFC5176) |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ANO | Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ANO | Podpora Radius over TLS (RadSec) |
| 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů | ANO | 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů |
| Podpora persistentní paměti pro 802.1x kritické role | ANO | Podpora persistentní paměti pro 802.1x kritické role |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | ANO | Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ANO | Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ANO | Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ANO | Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ANO | Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | ANO | Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL |
| Profilování zařízení pomocí síťových otisků DHCP, HTTP, CDP, LLDP a jejich přenos RADIUSem | ANO | Profilování zařízení pomocí síťových otisků DHCP, HTTP, CDP, LLDP a jejich přenos RADIUSem |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard | ANO | Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard |
| IP source guard / Dynamic IP lockdown | ANO | IP source guard / Dynamic IP lockdown |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ANO | Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |
| BPDU guard a Root guard | ANO | BPDU guard a Root guard |
| HW a SW podpora VXLAN | ANO | HW a SW podpora VXLAN |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | ANO | Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | ANO | Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ANO | Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ANO | Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ANO | Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | ANO | 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ANO | QoS ochrana před zahlcením WRED |
| Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p | ANO | 8 front pro IEEE 802.1p |
| CLI dostupné přes seriový konzolový port | ANO | CLI dostupné přes seriový konzolový port |
| Podpora bluetooth sériové konzole | ANO | Podpora bluetooth sériové konzole |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |
| Konfigurace interfaců pomocí šablon | ANO | Konfigurace interfaců pomocí šablon |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ANO | OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ANO | USB port pro přenos konfigurace a firmware |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ANO | Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient |
| Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení | ANO | Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení |
| Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší | ANO | Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ANO | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |
| Možnost nastavit vlastní SSH server port | ANO | Možnost nastavit vlastní SSH server port |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače pro administrátory | ANO | Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače pro administrátory |
| Podpora aktualizací běžícího software bez nutnosti restartovat systém - Hot-Patching | ANO | Podpora aktualizací běžícího software bez nutnosti restartovat systém - Hot-Patching |
| Podpora pro bezvýpadkový upgrade přepínačů ve stacku (ISSU) | ANO | Podpora pro bezvýpadkový upgrade přepínačů ve stacku (ISSU) |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ANO | Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ANO | Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ANO | TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů |
| Podpora SYSLOG over TLS | ANO | Podpora SYSLOG over TLS |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ANO | Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ANO | Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ANO | Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ANO | Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO | Integrovaný nástroj na odchyt paketů WireShark (command-line tshark) |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ANO | Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 30 GB | ANO | Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 30 GB |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ANO | Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress |
| Analýza síťového provozu IPFIX | ANO | Analýza síťového provozu IPFIX |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ANO | Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ANO | SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ANO | Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | ANO | Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení | ANO | Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Transceiver 25 Gbps SFP28 LR – 4 ks | ANO | Transceiver 25 Gbps SFP28 LR – 4 ks |
| Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 12 ks | ANO | Transceiver 10 Gbps SFP+ LR – 12 ks |
| Transceiver 1 Gbps SFP LR – 10 ks | ANO | Transceiver 1 Gbps SFP LR – 10 ks |
| Transceiver 1 Gbps SFP RJ45 – 12 ks | ANO | Transceiver 1 Gbps SFP RJ45 – 12 ks |
| Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ | ANO | Podpora a licence na přepínač dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ musí být součástí přepínače. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 10 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ jsou součástí přepínače. |

## D7) Přístupový bod, požadovaný počet kusů: 90

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | R7J27A - HPE ANW AP-635 (RW) Tri Radio 2x2 Wi-Fi 6E Internal Antennas Access Point |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | HPE Aruba Networking |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 90 kusů | ANO | 90 kusů |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ANO | Třída zařízení: indoor přístupový bod |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ANO | Uzavřená konstrukce bez ventilátorů |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ANO | Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax |
| Certifikace Wi-Fi Aliance: Wi-Fi CERTIFIED 6™ a WPA3™-Enterprise | ANO | Certifikace Wi-Fi Aliance: Wi-Fi CERTIFIED 6™ a WPA3™-Enterprise |
| Plnohodnotná podpora: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ANO | Plnohodnotná podpora: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ANO | Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ANO | Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 100 AP | ANO | Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 100 AP |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 1x 100/1000/2500 Mbit/s RJ45 | ANO | Počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000/2500 Mbit/s RJ45 |
| Podpora standardů IEEE 802.3at (PoE+) nebo IEEE 802.3bt | ANO | Podpora standardů IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt |
| Podpora linkové agregace LACP (v případě, že nabízené AP má více jak dva Ethernet porty) | ANO | Podpora linkové agregace LACP |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ANO | Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ANO | Podpora napájení z AC napájecího zdroje |
| Radiová část: tri-band, současná podpora pásem 2,4GHz, 5GHz a 6GHz | ANO | Radiová část: tri-band, současná podpora pásem 2,4GHz, 5GHz a 6GHz |
| Minimální MIMO a počet spatial stream: 2x2:2 | ANO | MIMO a počet spatial stream: 2x2:2 |
| Integrovaná všesměrová anténa s minimálním ziskem 4dBi pro 2,4GHz a 5dBi pro 5GHz a 6GHz | ANO | Integrovaná všesměrová anténa se ziskem 4,6dBi pro 2,4GHz a 7,0dBi pro 5GHz a 6,3dBi pro 6GHz |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz | ANO | Podpora šířky kanálu 160 MHz |
| HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA | ANO | HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ANO | Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 8 | ANO | Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 8 |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ANO | Podpora 802.11ac explicitního beamformingu |
| Podpora airtime fairness | ANO | Podpora airtime fairness |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ANO | Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz a 6GHz pásma v případě je-li podporováno) | ANO | Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz a 6GHz pásma v případě je-li podporováno) |
| Detekce Rogue AP | ANO | Detekce Rogue AP |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ANO | Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ANO | Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz, 5GHz a 6GHz | ANO | HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz, 5GHz a 6GHz |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ANO | Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ANO | Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ANO | Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ANO | Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ANO | Podpora RadSec (RADIUS over TLS) |
| 802.11w ochrana management rámců | ANO | 802.11w ochrana management rámců |
| Podpora Kensington lock | ANO | Podpora Kensington lock |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ANO | Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ANO | SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ANO | Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Součástí je příslušenství pro montáž na zeď, strop nebo rastr sádrokartonu | ANO | Součástí je příslušenství pro montáž na zeď, strop nebo rastr sádrokartonu |
| Podpora a licence na přístupový bod dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ | ANO | Podpora a licence na přístupový bod dle specifikace „Minimální požadavky na záruku a služby“ a „Minimální požadavky na licence k dodávaným prvkům“ |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ musí být součástí zařízení. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 10 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní vlastnosti“ jsou součástí zařízení. |

## D8) Rozšíření autentizačního serveru

Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího clusteru ARUBA CPPM o 1000 licencí

| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Rozšíření o ARUBA ClearPass Policy Manager o 1000 Concurrent Endpoints | ANO | JZ402AAE - Aruba ClearPass NL AC 1K CE E-LTU |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky musí být přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - minimálně 3 roky | ANO | Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky je přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - 3 roky |
| Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků – minimálně 3 roky. | ANO | Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků – 3 roky. |

## D9) Load Ballancer a WAF, požadovaný počet kusů: 2

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | LM-HW-X15-NG - LoadMaster LM-X15-NG hardware appliance |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | Progress Software Corporation |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní funkce platformy |  |  |
| Požadovaný počet: 2 kusy | ANO | 2 kusy |
| Řešení musí být založeno na fyzickém zařízení, zadavatel nepřipouští řešení formou virtuálního stroje, aby se daly exaktně stanovit jeho výkonové charakteristiky. | ANO | Řešení je založeno na fyzickém zařízení |
| Počet 1 Gbps portů RJ-45 – 16x | ANO | Počet 1 Gbps portů RJ-45 – 16x |
| Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x | ANO | Počet 10 Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) – 4x |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Server Load Balancing (SLB) pro protokoly založené na TCP/UDP | ANO | Server Load Balancing (SLB) pro protokoly založené na TCP/UDP |
| TLS (SSL) Offload podporující TLS 1.2, 1.3 a SSL v3 | ANO | TLS (SSL) Offload podporující TLS 1.2, 1.3 a SSL v3 |
| Přepínání podle obsahu na sedmé vrstvě | ANO | Přepínání podle obsahu na sedmé vrstvě |
| Pokročilé transparentní cachování obsahu pro aplikace založené na HTTP/HTTPS | ANO | Pokročilé transparentní cachování obsahu pro aplikace založené na HTTP/HTTPS |
| Komprese statického a dynamického HTTP/HTTPS obsahu | ANO | Komprese statického a dynamického HTTP/HTTPS obsahu |
| IPv6 podpora pro adresování a funkce | ANO | IPv6 podpora pro adresování a funkce |
| Podpora pro konfiguraci Direct Server Return (DSR) | ANO | Podpora pro konfiguraci Direct Server Return (DSR) |
| VLAN Trunking (802.1Q) | ANO | VLAN Trunking (802.1Q) |
| Bonding rozhraní (802.3ad) | ANO | Bonding rozhraní (802.3ad) |
| HTTP/2 Proxy na sedmé vrstvě (L7) | ANO | HTTP/2 Proxy na sedmé vrstvě (L7) |
| Propustnost alespoň 15 Gbps na sedmé vrsvě (L7) | ANO | Propustnost 15 Gbps na sedmé vrsvě (L7) |
| Až 1.000.000 L7 (HTTP) požadavků za vteřinu | ANO | Až 1.000.000 L7 (HTTP) požadavků za vteřinu |
| Až 262.500 L7 současných spojení | ANO | Až 262.500 L7 současných spojení |
| Až 35.000.000 L4 současných spojení | ANO | Až 35.000.000 L4 současných spojení |
| Počet SSL transakcí za vteřinu (TPS) 15.000 (2K klíč) | ANO | Počet SSL transakcí za vteřinu (TPS) 15.000 (2K klíč) |
| Počet SSL transakcí za vteřinu 15.000 (1K klíč) | ANO | Počet SSL transakcí za vteřinu 15.000 (1K klíč) |
| TCP/IP Multiplexing | ANO | TCP/IP Multiplexing |
| Metody pro rozložení zátěže - Round Robin - SDN Adaptive - Weighted Round Robin - Least Connection - Weighted Least Connection - Agent-based Adaptive - Chained Failover (Fixed Weighting) - Source-IP Hash - Layer 7 Content Switching - Global Server Load Balancing (GSLB) | ANO | Metody pro rozložení zátěže - Round Robin - SDN Adaptive - Weighted Round Robin - Least Connection - Weighted Least Connection - Agent-based Adaptive - Chained Failover (Fixed Weighting) - Source-IP Hash - Layer 7 Content Switching - Global Server Load Balancing (GSLB) |
| Perzistence spojení - Zdrojová IP (L4) - TLS (SSL) SessionID (L4) - HTTP/HTTPS Browser-session (L7) - HTTP/HTTPS WebClient-session (L7) - RDP Login ID (L7) - Sledování portů pro smíšené HTTP/HTTPS spojení | ANO | Perzistence spojení - Zdrojová IP (L4) - TLS (SSL) SessionID (L4) - HTTP/HTTPS Browser-session (L7) - HTTP/HTTPS WebClient-session (L7) - RDP Login ID (L7) - Sledování portů pro smíšené HTTP/HTTPS spojení |
| Aplikační firewall webových aplikací | ANO | Aplikační firewall webových aplikací |
| Podpora pravidel OWASP top 10 | ANO | Podpora pravidel OWASP top 10 |
| Aktualizace pravidel v reálném čase | ANO | Aktualizace pravidel v reálném čase |
| Vlastní pravidla | ANO | Vlastní pravidla |
| Cross Site Scripting, SQL Injection, Remote File Inclusion, Local File Inclusion, IP Reputation protection | ANO | Cross Site Scripting, SQL Injection, Remote File Inclusion, Local File Inclusion, IP Reputation protection |
| Kompatibilita se SNORTpravidly, L7 Intrusion Prevention System (IPS) | ANO | Kompatibilita se SNORTpravidly, L7 Intrusion Prevention System (IPS) |
| Access Control Lists (ACL) | ANO | Access Control Lists (ACL) |
| Filtrování IP adres | ANO | Filtrování IP adres |
| Podpora IPsec tunelování | ANO | Podpora IPsec tunelování |
| DDoS mitigace, i s omezením na L7 útoky | ANO | DDoS mitigace, i s omezením na L7 útoky |
| IPSec VPN do Azure, AWS and vCloud Air | ANO | IPSec VPN do Azure, AWS and vCloud Air |
| Nastavitelné TLS (1.0, 1.1, 1.2) a SSL (2.0, 3.0) | ANO | Nastavitelné TLS (1.0, 1.1, 1.2) a SSL (2.0, 3.0) |
| Podpora pro EV (Extended Validation) certifikáty | ANO | Podpora pro EV (Extended Validation) certifikáty |
| Podpora pro Server Name Identification (SNI) | ANO | Podpora pro Server Name Identification (SNI) |
| Generování požadavků na TLS certifikáty (TLS (SSL) Certificate Signing Request (CSR)) | ANO | Generování požadavků na TLS certifikáty (TLS (SSL) Certificate Signing Request (CSR)) |
| FIPS 140-2 Level 1 mód | ANO | FIPS 140-2 Level 1 mód |
| Autentizace & SSO | ANO | Autentizace & SSO |
| LDAP, Radius, 2FA, AZURE MFA, SAML, NTLM (klientská strana), KCD | ANO | LDAP, Radius, 2FA, AZURE MFA, SAML, NTLM (klientská strana), KCD |
| Multi-Domain autentizace | ANO | Multi-Domain autentizace |
| Autentizace X.509 klientskými certifikáty | ANO | Autentizace X.509 klientskými certifikáty |
| Dvou faktorové ověření | ANO | Dvou faktorové ověření |
| Vysoká dostupnost a ověření funkčnosti - Agregována ověřování (health checks) - ICMP ověřování - Ověřování na sedmé vrstvě kteréhokoliv portu a protokolu - Active/Hot Standby konfigurace pro vysokou dostupnost - Stavové předávání funkce - Clustering - Možné globální balancování zátěže - Global Server Load Balancing (GSLB) | ANO | Vysoká dostupnost a ověření funkčnosti - Agregována ověřování (health checks) - ICMP ověřování - Ověřování na sedmé vrstvě kteréhokoliv portu a protokolu - Active/Hot Standby konfigurace pro vysokou dostupnost - Stavové předávání funkce - Clustering - Možné globální balancování zátěže - Global Server Load Balancing (GSLB) |
| Flexibilní možnost správy - Webové uživatelské rozhraní (WUI) - SSH - Konzole - RESTful, JAVA a PowerShell APIs - VMware vRealize Orchestrator - Kontrola změn | ANO | Flexibilní možnost správy - Webové uživatelské rozhraní (WUI) - SSH - Konzole - RESTful, JAVA a PowerShell APIs - VMware vRealize Orchestrator - Kontrola změn |
| Kontextová nápověda (WUI) | ANO | Kontextová nápověda (WUI) |
| Zobrazení dostupností a výkonnostních metrik | ANO | Zobrazení dostupností a výkonnostních metrik |
| Šablony aplikací | ANO | Šablony aplikací |
| Automatická záloha nastavení | ANO | Automatická záloha nastavení |
| Connection draining | ANO | Connection draining |
| Diagnostická příkazová řádka s tcpdump | ANO | Diagnostická příkazová řádka s tcpdump |
| Podpora SNMP | ANO | Podpora SNMP |
| Integrace s Kubernetes Ingress Controller | ANO | Integrace s Kubernetes Ingress Controller |
| Let’s Encrypt/ACME automatizované obnovy certifikátů | ANO | Let’s Encrypt/ACME automatizované obnovy certifikátů |
| Podpora CEF formátu logů | ANO | Podpora CEF formátu logů |
| Centrální správa doručování aplikací | ANO | Centrální správa doručování aplikací |
| Správa různých prostředí | ANO | Správa různých prostředí |
| Statistiky výkonu a zatížení | ANO | Statistiky výkonu a zatížení |
| Analýza provozu směřující na aplikaci | ANO | Analýza provozu směřující na aplikaci |
| Zjednodušení správy certifikátů | ANO | Zjednodušení správy certifikátů |
| Analýza WAF událostí | ANO | Analýza WAF událostí |
| Požadované moduly, kabely, licence a podpora jako součást dodávky zařízení |  |  |
| Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 24x7 (součástí záruky musí být přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - minimálně 5 let | ANO | Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 24x7 (součástí záruky je přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) – 5 let |
| Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků – minimálně 5 let. | ANO | Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných prvků – 5 let. |
| Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní funkce a protokoly“ musí být součástí zařízení. V případě, že je licence časově omezena, musí být minimálně na 5 let. | ANO | Všechny licence k uvedeným funkcím v části „Základní funkce a protokoly“ jsou součástí zařízení, u časově omezených licencí je licence poskytnuta na 5 let. |

## D10) Dedikovaný management a monitoring sítě, požadovaný počet kusů: 2

| Typové označení a název nabízeného zařízení (hlavní funkční celek v případě modulárních zařízení nebo softwarových kompletů) | PowerEdge R6615 (Regulatotory model E97S) |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce nabízeného zařízení | Dell Inc. |  |
| Požadované parametry | Splňuje ANO/NE | Popis splnění požadavku |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Požadovaný počet: 2 kusy | ANO | 2 kusy |
| Rackový server o velikosti 1U, jednoprocesorový | ANO | Rackový server o velikosti 1U, jednoprocesorový |
| Redundantní napájecí zdroj minimálně 800 W s účinností Platinum nebo vyšší | ANO | Redundantní napájecí zdroj 1100 W s účinností Titanium |
| Redundantní ventilátory | ANO | Redundantní ventilátory |
| 1x CPU minimálně 32 jader, 64 Threads, výkon minimálně 65000 bodů (PassMark CPU Mark) | ANO | 1x CPU 32 jader, 64 Threads, výkon 75106 bodů (PassMark CPU Mark) |
| 128 GB RAM rozšiřitelné minimálně na 256 GB | ANO | 128 GB RAM rozšiřitelné minimálně na 384 GB |
| 3x 3,84 NVMe SSD disky | ANO | 3x 3,84 NVMe Read Intensive SSD disky |
| Integrovaná karta pro vzdálený management s plnou licencí pro vzdálenou správu | ANO | Integrovaná karta pro vzdálený management s plnou licencí pro vzdálenou správu iDRAC Enterprise |
| 2x 10/25 Gbps SFP28 port, osazený transceiverem 25 Gbps SFP28 SR | ANO | 2x 10/25 Gbps SFP28 port, osazený transceiverem 25 Gbps SFP28 SR |
| Ližiny do rozvaděče (výsuvné) | ANO | Ližiny do rozvaděče (výsuvné) |
| Podpora UEFI system setup, error handling | ANO | Podpora UEFI system setup, error handling |
| Onboard TPM 2.0 s podporou rozšířené kryptografické funkce | ANO | Onboard TPM 2.0 s podporou rozšířené kryptografické funkce |
| Implementace virtualizační platformy na bázi KVM/Proxmox včetně podpory | ANO | Implementace virtualizační platformy KVM/Proxmox včetně podpory |
| Implementace sdílení diskových prostorů serverů pro zvýšení efektivity virtualizace | ANO | Implementace sdílení diskových prostorů serverů pro zvýšení efektivity virtualizace |
| Implementace monitorovacího systému a jeho konfigurace (například Zabbix nebo ekvivaletní open source řešení) včetně podpory - Aplikační monitoring: Kontrola klíčových částí aplikace (např. odezvy, správnosti odpovědí). - Monitoring služeb: MS SQL, DNS, Active Directory a další dle analýzy - Monitoring OS: stav jednotlivých služeb - Monitoring HW: stav paměti, procesoru, disků a sítě u serverů a diskových polí, stav zařízení procesorů a vytížení portů u přepínačů a řídícíh zařízení sítě (COP, MC a další) - Proaktivní notifikace: Upozornění e-mailem nebo SMS při dosažení kritických hodnot. - Měsíční reporting | ANO | Implementace monitorovacího systému a jeho konfigurace (například Zabbix nebo ekvivaletní open source řešení) včetně podpory - Aplikační monitoring: Kontrola klíčových částí aplikace (např. odezvy, správnosti odpovědí). - Monitoring služeb: MS SQL, DNS, Active Directory a další dle analýzy - Monitoring OS: stav jednotlivých služeb - Monitoring HW: stav paměti, procesoru, disků a sítě u serverů a diskových polí, stav zařízení procesorů a vytížení portů u přepínačů a řídícíh zařízení sítě (COP, MC a další) - Proaktivní notifikace: Upozornění e-mailem nebo SMS při dosažení kritických hodnot. - Měsíční reporting |
| Implementace centrálního distribučního místa pro updaty na LAN zařízeních | ANO | Implementace centrálního distribučního místa pro updaty na LAN zařízeních |
| Implementace centrálního úložiště pro zálohy konfigurací LAN zařízení | ANO | Implementace centrálního úložiště pro zálohy konfigurací LAN zařízení |
| Záruka |  |  |
| Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky musí být přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - minimálně 5 roky | ANO | Záruka a záruční podpora výrobce v úrovni 8x5xNBD (součástí záruky je přímý přístup zadavatele k technické podpoře výrobce zařízení) - 5 let |
| Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných serverů – minimálně 5 let. | ANO | Přístup k bezpečnostním opravám a aktualizaci software a firmware po dobu životnosti dodaných serverů – 5 let. |