ZNALECKÝ STANDARD č. 1/2005

OCEŇOVÁNÍ   MOTOROVÝCH   VOZIDEL

Ú v o d

Tento znalecký standard je novelou Znaleckého standardu č. I – Oceňování motorových vozidel – z roku 1990 a jeho změn z roku 1994. Obsahuje doporučené metodické postupy pro oceňování motorových vozidel a určení výše majetkové újmy způsobené jejich poškozením.

Standard je tvořen třemi vzájemně se doplňujícími částmi :

- Pojmy v oceňování motorových vozidel,

- Oceňování motorových a přípojných vozidel,

- Stanovení výše majetkové újmy, způsobené poškozením vozidla

Znaleckého standardu č. I/2005 je doporučeno využívat od 1.1.2005.

Č Á S T   1.

P o j m y

v   o c e ň o v á n í   m o t o r o v ý c h   v o z i d e l

- Pojmy v oceňování motorových vozidel

Pro účely tohoto znaleckého standardu mají dále uvedené pojmy následující význam:

  - Motorové vozidlo

Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem.

  - Přípojné vozidlo

Přípojné vozidlo je nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem.

  - Skupina vozidla

Skupina vozidla je funkčně, konstrukčně a montážně kompaktní celek vozidla (podle koncepce vozidla např. motor včetně spojky a příslušenství, převodovka, rozvodovka, převodovka s rozvodovkou, skříň karoserie, jednotlivé nápravy, rám, výbava karoserie            s příslušenstvím).

  - Životnost

Životnost je schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému předpokládané údržby a oprav. Číselně se vyjadřuje např. technickým životem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým životem nebo střední dobou používání. Mezním stavem se rozumí stav objektu, ve kterém musí být další využití objektu přerušeno pro neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků, neodstranitelné překročení předepsaných mezí stanovených parametrů, neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu nebo nutnost provedení generální opravy.

  - Údržba

Údržba je souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, pohotovost a hospodárnost provozu vozidla. Patří sem zejména ošetřování vozidla, technické prohlídky, seřízení dílů, včasné zásobení pohonnými hmotami a mazivy a příprava na zimní a letní provoz. Provádí se zpravidla bez demontáže dílů a bez výměny součástí.

  - Oprava

Oprava je souhrn úkonů, jimiž se odstraňují následky opotřebení, mechanického poškození nebo výrobních vad vozidla nebo jeho dílů. Opravou se obnovují jejich správné funkce a vzhledové vlastnosti. Nemusí přitom být zachovány jmenovité rozměry dílů továrně vyráběných (na rozdíl od renovace).

  - Renovace (obnova) součástí

Renovace součástí je oprava, při níž je opotřebované nebo poškozené části vrácen její geometrický tvar a rozměr (původní výrobní) v mezích povolených (výrobních) tolerancí, funkční vlastnosti a životnost. Provádí se nanášením nové vrstvy materiálu, tvářením, svařováním, tepelnou úpravou apod. a obráběním. V technickém slova smyslu se vztahuje pojem renovace jen na součásti zhotovené z jednoho kusu materiálu jako kompaktní celek.

  - Běžná oprava

BO

Běžná oprava je oprava, kterou se odstraňují jednotlivé vady některého dílu vozidla. Zpravidla se tak děje výměnou jednotlivých vadných nebo opotřebených součástí za nové, opravené nebo renovované. BO se provádí často bez demontáže hlavní skupiny vozidla, avšak patří sem i opravy, při nichž se vyměňuje nebo celkově opravuje některá z hlavních skupin.

  - Celková oprava

CO

Celková oprava je oprava, kterou se v rozsahu mezních úchylek (tolerancí) obnovují původní technické vlastnosti skupin, podskupin nebo součástkových celků            demontovaných z vozidla. Spočívá ve výměně všech vadných nebo opotřebených součástí za nové, opravené nebo renovované. Vztahuje se i na hlavní skupiny.

  - Generální oprava

GO

Generální oprava je oprava, kterou se v mezích dovolených tolerancí obnovují původní technické vlastnosti vozidla. Spočívá v úplné demontáži vozidla na díly, na součásti, ve výměně vadných dílů za náhradní nové, opravené nebo renovované a v opětovné montáži vozidla včetně obnovení jeho povrchové úpravy. GO se skládá z CO všech hlavních skupin – pokud se jedna z hlavních skupin při GO celkově neopravuje, nejde o GO, ale o běžnou opravu vozidla. Výjimkou jsou GO podvozků nákladních a speciálních automobilů. Jestliže se v rámci GO celého vozidla nebo podvozku některá hlavní skupina neopravuje celkově, ale namísto ní se dodá nová hlavní skupina, nemění to nic na charakteru GO.

  - Záruční oprava

Záruční oprava je oprava prováděná v záruční době. Jsou jí odstraňovány nedostatky v prvovýrobě nebo po provedení opravy.

  - Modernizace vozidla

Modernizace vozidla je úprava vozidla provedená za účelem zvýšení jeho výkonnosti, bezpečnosti, spolehlivosti nebo životnosti. Modernizací jsou takové úpravy, při nichž se uplatňují prvky technického pokroku. Zpravidla se nahrazují části vozidla modernějšími, aby se odstranily rozdíly vyvolané technickým rozvojem (morální opotřebení), zvyšuje se vybavenost vozidla, popřípadě se rozšiřuje jeho použitelnost. Je  to např. zvýšení výkonu motoru výměnou za tentýž typ novější modifikace.

  - Přestavba vozidla (rekonstrukce)

Přestavba vozidla je změna podstatných částí, rozměrů, hmotnosti nebo pohonu, mající za následek zpravidla změnu technických parametrů, funkce nebo účelu.

  - Nestandardní úprava vozidla

Nestandardní úprava vozidla je náhrada standardních částí vozidla částmi odlišného provedení i ceny, které vozidlo zhodnocují, případně znehodnocují – obvykle úměrně rozdílu cen těchto částí a také úměrně případnému rozdílu cen prací potřebných ke standardní a nestandardní úpravě. Nestandardní úpravy základního provedení vozidla jsou trojího typu a provedeny bývají :

- výměnou nestandardních skupin,

- výměnou nestandardních dílů,

- nestandardními pracemi.

  - Mimořádná výbava vozidla

VM

Mimořádná výbava vozidla je veškerá výbava nezahrnutá ve výchozí ceně vozidla.

  - Redukovaná technická hodnota vozidla

[THVR; %]

Redukovaná technická hodnota vozidla je zbytek technického života vozidla k datu ocenění v porovnání s vozidlem továrně novým (THVR = 100%) a jeho prognózovanou životností (též zbytková životnost). Uvažuje se pro vozidlo bez pneumatik a mimořádné výbavy.

  - Technická hodnota skupiny

[THS; (d); %]

Technická hodnota skupiny je zbytek technického života skupiny k datu ocenění v porovnání se skupinou továrně novou a její prognózovanou životností.

a . (100-b) . (100±c) d = __________ ______ [%] 10-4

(Pozn.: a,b,c - viz 1.18, 1.38, 2.2.2)

  - Výchozí technická hodnota skupiny

[THSN; (a); %]

Výchozí technická hodnota skupiny je technická hodnota skupiny továrně nové, resp. skupiny po celkové opravě, provedené prokazatelně v celém rozsahu, ve vztahu ke skupině továrně nové.

u továrně nové skupiny ..................................................... (a) = 100 %

u skupiny skříň karoserie po CO ....................................... (a) =   50 %

u ostatních skupin po CO .................................................. (a) =   80 %

  - Poměrný díl skupiny

[PDS; (e); %]

Poměrný díl skupiny je část, která v cenovém vyjádření přísluší dané skupině jako náhradnímu dílu v porovnání s celým vozidlem bez pneumatik a mimořádné výbavy, složeným z náhradních dílů. Přehled rozdělení na PDS je uveden v příloze č.2. Pokud není v příloze č.2 pro daný nebo konstrukčně podobný druh vozidla rozdělení uvedeno, postupuje se podle vztahu :

CNDi ei = ----------- . 100 [%] CNDi

kde značí:	ei ............. PDS pro skupinu -i-

CNDi ......  výchozí cena skupiny -i-

∑CNDi ....  součet výchozích cen všech skupin vozidla bez pneu a VM

Odchylky u vozidel se speciální nástavbou viz kap. 2.7.

  - Poměrná technická hodnota skupiny

[PTHS; (f); %]

Poměrná technická hodnota skupiny je část, kterou reprezentuje skupina ve stavu k datu ocenění z továrně nového vozidla bez pneumatik a mimořádné výbavy.

d . e THS . PDS PTHS = f = ------ = ------------------ [%] 100 100

platí:

THVR = PTHS = (f) [%]

  - Technická hodnota pneumatik na vozidle

[THP; %]

Technická hodnota pneumatik na vozidle je zbytek technického života (zbytková životnost) pneumatik na vozidle k datu ocenění v porovnání se stejnými pneumatikami továrně novými (nebo novými protektory).

  - Technická hodnota mimořádné výbavy vozidla

[THVM; %]

Technická hodnota mimořádné výbavy vozidla je zbytek technického života (zbytková životnost) jednotlivých prvků mimořádné výbavy k datu ocenění v porovnání se stejnými prvky továrně novými.

  - Výchozí cena

[CN; Kč]

Výchozí cenou pro oceňování se rozumí cena věci (dílu, skupiny, vozidla) neopotřebené, továrně nové.

Výchozí cenou je:

a)  prodejní cena věci (s DPH nebo bez), pokud je tato jako nová k datu ocenění na trhu,

b)  srovnatelná cena (s DPH nebo bez), pokud nelze využít cenu podle písm. a).

  - Srovnatelná cena

[Kč]

Srovnatelná cena se stanoví parametrickým nebo přímým cenovým porovnáním s případným využitím zahraničních cenových relací s věcmi (díly, skupinami, vozidly), které jsou k datu ocenění jako nové na trhu. Zpravidla zahrnuje i snížení technické úrovně a morální zastarání oceňované věci (dílu, skupiny, vozidla).

  - Výchozí cena vozidla

[CN; Kč]

Výchozí cenou vozidla pro jeho ocenění je:

- prodejní cena nového vozidla (s DPH nebo bez). Použije se v případech, jestliže je

oceňovaný typ vozidla k datu ocenění jako nový v prodeji,

b)  srovnatelná cena (s DPH nebo bez), pokud cenu nelze stanovit podle písm. a).

  - Výchozí ceny skupin a dílů

[CND; Kč]

Výchozí ceny skupin a dílů se používají pouze při oceňování samostatných dílů a skupin. Výchozí cenou je zde prodejní cena dílu nebo skupiny k datu ocenění; pokud není, stanoví se cena srovnatelná. Nejsou-li dostatečné podklady pro cenové porovnání, lze za výchozí cenu skupiny považovat poměrnou část z redukované ceny vozidla.

  - Výchozí cena části vozidla

[CNČ; Kč]

Výchozí cena části vozidla je cena části vozidla obsahující jen některé jeho skupiny. Neexistuje-li pro takovou část vozidla cena (prodejní či srovnatelná), provede se odpočet ceny chybějící skupiny od CN celého vozidla. Nelze-li takto postupovat, stanoví se CNČ z redukované výchozí ceny celého vozidla CR, násobené součtem poměrných dílů (1.19) všech skupin, které tato část zahrnuje ((ei)) s úpravou procent, t.j.

CR . (ei) CNČ = -------------- [Kč] 100

Obsahuje-li tato část i pneumatiky, je nutné připočítat jejich výchozí cenu.

  - Výchozí cena pneumatik prvomontáže

[CNPP; Kč]

Výchozí cena pneumatik prvomontáže je cena pneumatik, které výrobce dodával na novém vozidle v cenové úrovni k datu ocenění (vč. příp. duší). Pokud nelze zjistit, uvažuje se cena nových pneumatik namontovaných na vozidle k datu ocenění, pokud jsou pro daný typ vozidla homologovány.

  - Výchozí cena pneumatik na vozidle

[CNPV; Kč]

Výchozí cena pneumatik na vozidle je prodejní cena nových pneumatik, které jsou na vozidle namontovány k datu ocenění (vč. příp. duší). Není-li, stanoví se cena srovnatelná.

U protektorovaných plášťů se za výchozí cenu považuje prodejní cena; u duší se i

v tomto případě uvažuje cena duše továrně nové.

  - Výchozí cena mimořádné výbavy vozidla

[CNVM; Kč]

Výchozí cena mimořádné výbavy je prodejní cena jednotlivých prvků mimořádné výbavy vozidla k datu ocenění, není-li, stanoví se cena prvků srovnatelná.

  - Redukovaná výchozí cena vozidla

[CR; Kč]

Redukovaná výchozí cena vozidla je výchozí cena vozidla snížená o výchozí cenu pneumatik prvomontáže, oboje ve stejné cenové úrovni (s DPH nebo bez):

CR = CN – CNPP [Kč]

  - Časová cena

[CČ; Kč]

Časová cena je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od prodejní či jiné obdobné ceny této věci stanovené k datu ocenění - výchozí ceny, viz 1.23 až 1.30 - se odečte částka odpovídající skutečnému opotřebení dané věci, k němuž došlo v době od jejího pořízení jako nové do data ocenění.

  - Časová cena vozidla

[CČV; Kč]

THVR . CR CČV = ------------------ + CČPV + CČVM [Kč] 100

kde značí:	THVR   -   redukovaná technická hodnota vozidla  [%]

CR        -   redukovaná výchozí cena vozidla [Kč]

CČPV   -   časová cena pneumatik na vozidle [Kč]

CČVM   -  časová cena mimořádné výbavy [Kč]

  - Časová cena pneumatik na vozidle

[CČPV;Kč]

CNPV . THP CČPV = --------------------- [Kč] 100

kde značí:	CNPV - výchozí cena pneumatik na vozidle [Kč]

THP    - technická hodnota pneu na vozidle [%]

  - Časová cena mimořádné výbavy vozidla

[CČVM; Kč]

CNVM . THVM CČVM = ------------------------- [Kč] 100

kde značí:	CNVM - výchozí cena mimořádné výbavy [Kč]

THVM - technická hodnota mimořádné výbavy [%]

  - Koeficient prodejnosti

[KP]

Koeficient prodejnosti je průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen vozidel určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě.

  - Obvyklá cena (obecná cena)

[COB; Kč]

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné věci (dílu, skupiny, vozidla) nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku k datu ocenění. Přitom se zvažují všechny skutečnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná věci nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Pro účely stanovení výše majetkové újmy se obvyklá prodejní cena považuje i za cenu kupní. Obvyklá cena se vyjadřuje v úrovni cen s DPH.

Pro vozidlo se obvyklá cena vypočte podle vzorce :

COB = CČV x KP [Kč]

kde značí:	CČV - časová cena vozidla [Kč]

KP   - koeficient prodejnosti

  - Základní amortizace

[ZA; (b); %]

Základní amortizace je aritmetický průměr základní procentuální srážky za dobu provozu (ZAD) a základní procentuální srážky za počet ujetých kilometrů (ZAP) podle základních amortizačních stupnic uvedených v příloze č. 1.

ZAD + ZAP ZA = ------------------ [%] 2

U některých druhů vozidel, jak je uvedeno 	u příslušných amortizačních stupnic v příloze č. 1, je ZA = ZAD.

  - Doba provozu

[DP; roky, čtvrtletí]

Doba provozu je doba od data uvedení vozidla do provozu do data jeho ocenění. Pokud bylo vozidlo uvedeno do provozu v jiném roce než je rok jeho výroby, uvažuje se doba provozu od 1. ledna roku následujícího po roku výroby. Byla-li provedena GO vozidla, uvažuje se pro výpočet základní amortizace doba provozu od jejího provedení. Pro stanovení základní procentuální srážky za dobu provozu se podle amortizačních stupnic uvažuje i započatý rok provozu, t.j. např. vozidlo v 6. roce provozu, apod.

Obdobně se postupuje u skupin vozidla. Byla-li u skupiny provedena CO nebo výměna skupiny za skupinu továrně novou, uvažuje se doba provozu této skupiny od data CO skupiny, resp. od data výměny skupiny.

  - Počet ujetých kilometrů

[PKM; km]

Počet ujetých kilometrů je počet ujetých kilometrů vozidla od jeho uvedení do provozu, resp. od GO do data ocenění. Obdobně se postupuje u skupin vozidla.

  - Výše majetkové újmy na vozidle

[VU; Kč]

Obecně platí :

VU = NO + (C1 - C2) – CZ [Kč]

kde značí: 	NO - náklady na opravu [Kč]

C1   - obvyklá cena vozidla bezprostředně před poškozením [Kč]

C2   - obvyklá cena vozidla po opravě (provedené, resp. předpokládané) [Kč]

CZ    - obvyklá cena zbytků vozidla [Kč]

  - Úplné (totální) zničení vozidla

Úplné (totální) zničení vozidla je takové poškození vozidla, kdy náklady na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla před poškozením.

  - Srážka za znehodnocení opravou

[S; %]

Srážka za znehodnocení opravou je srážka, kterou se zohledňuje snížení technické hodnoty skupiny provedenou opravou. Uvažuje se jen u skupiny skříň karosérie (kabina, skříňová nástavba) a u skupiny motor pokud byla provedena CO a TH skupiny před poškozením byla vyšší než 80 %.

  - Korekce nákladů na materiál

[KNM; Kč]

Korekce nákladů na materiál zohledňuje náhradu poškozených opotřebených dílů vozidla novými náhradními díly určenými výrobcem vozidla  k opravám v autorizovaných opravnách.

  - Koeficient náhrady dílů

[KND]

Koeficient náhrady dílů slouží ke stanovení výše korekce nákladů na materiál (viz tab. č. 3.2).

  - Cena zbytků vozidla

[CZ; Kč]

Cena zbytků vozidla je obvyklá cena poškozeného vozidla nebo jeho částí (skupin, podskupin, dílů) využitelných dále jako náhradní díly.

Č Á S T   2.

O c e ň o v á n í   m o t o r o v ý c h

a   p ř í p o j n ý c h   v o z i d e l

- Oceňování motorových a  přípojných vozidel

  - Prohlídka vozidla

Prohlídka vozidla sestává z jeho identifikace, prohlídky jeho jednotlivých skupin, posouzení výbavy vozidla a zkušební jízdy.

    - Identifikace vozidla

Identifikace vozidla se provádí porovnáním údajů v dokumentaci k vozidlu s údaji na vozidle. Zjištěné údaje se uvedou do znaleckého posudku; výslovně se uvede, zda údaje vzájemně souhlasí, příp. zda jsou technicky přijatelné (zejména stáří, počet ujetých km a provedené opravy). Základním identifikačním znakem je VIN.

    - Prohlídka a hodnocení technického stavu skupin

Dále uvedená metodika platí pro případ, kdy agregáty vozidla nejsou rozloženy a jsou provozuschopné, lze tedy využít metod bezdemontážní diagnostiky. Kromě technického stavu se (v rámci rozsahu prohlídky) posuzují i závady, jež by vylučovaly vozidlo z provozu podle příslušných předpisů.

      - Motor

Motor bez příslušenství (tzv. „polomotor“) + příslušenství motoru (zejména karburátor, vstřikovací čerpadlo, podávací palivové čerpadlo, řídící jednotka, turbodmychadlo, el. příslušenství, spojka

Základem posouzení technického stavu je vizuální a sluchová kontrola a zjištění jízdních výkonů vozidla ověřením akcelerace, stoupavosti, eventuálně maximální dosažitelné rychlosti při jízdní zkoušce. Dále se subjektivně posuzuje rovnoměrnost chodu motoru, start, hlučnost, kvalita údržby, unikání oleje, těsnost chladícího a palivového systému, stav výfukového potrubí, tlumiče výfuku, katalyzátoru, kouřivost, koroze.

Nad běžný rámec je možno provést měření výkonu a spotřeby paliva na vozidlové brzdě, použití testovacích přístrojů, měření kompresních tlaků ve válcích, tlaku mazacího oleje aj.

U spojky se zjišťuje rovnoměrnost záběru, spolehlivý přenos kroutícího momentu a seřízení zdvihu pedálu ovládání.

      - Převodové ústrojí

Převodovka, přídavná převodovka, rozvodovka, kloubové hřídele

Zjištění technického stavu převodového ústrojí se provádí na základě subjektivního zjištění a posouzení funkčních vlastností jednotlivých agregátů (možnost a přesnost řazení všech stupňů, zapínání a vypínání náhonu, celková vůle v převodech mezi motorem a koly), dále posouzení vzhledu, stavu údržby, koroze, hlučnosti, úniku maziv.

      - Nápravy

Nápravy vč. úplného řízení, odpružení, tlumičů, stabilizátorů, kolových brzdových mechanismů a diskových kol

Posuzuje se stabilita vozidla při jízdě a brzdění v přímém směru a při jízdě zatáčkou. Dále se zjišťují vůle v uložení dílů náprav, v ložiskách, kloubech mechanismu řízení a převodu řízení, stav nápravnice, mostu, závěsných ramen, diskových kol, dílů odpružení, pryžových dílů uložení náprav, stav kolových brzdových mechanismů. Nad běžný rámec je možno proměřit pomocí kontrolních přístrojů vlastnosti tlumičů, mechanismu řízení a geometrii náprav.

      - Skříň karoserie (kabina, skříňová nástavba)

Lakovaná nevybavená karoserie (skelet + povrchové díly karoserie, tj. dveře, víka, čela), budka

Vizuální prohlídkou se zjišťuje celkový vzhled, stopy po poškození a opravách, koroze, stav laku a protikorozní ochrana. Nad běžný rámec je možno provést měření tloušťky laku.

      - Výbava karoserie (kabiny, skříňové nástavby) a příslušenství

Úplná výbava karoserie, resp. vozidla: zasklení, vnější a vnitřní zrcátka, clony proti slunci, ostřikovače, stěrače, sedadla, čalounění stěn, dveří, stropu, podlah, zavazadlového a motorového prostoru, nárazníky, spoilery, lišty, vnější a vnitřní osvětlení a další elektroinstalace (kromě příslušenství namontovaného na motoru), přístrojová deska, ovladače, mechanismy dveří a vík, topení, klimatizace, akumulátorová baterie, chladič, brzdová soustava kromě kolových brzdových mechanismů, rezervní vozidlové kolo bez pneumatiky atd.

Zjišťuje a posuzuje se stav všech dílů výbavy, jejich vzhled, opotřebení, funkčnost, těsnost, stupeň koroze.

      - Brzdová soustava

Brzdová soustava netvoří samostatnou skupinu. Je zahrnuta do výbavy karoserie, eventuálně příslušenství rámu, kolové brzdové mechanismy pak do náprav. Kromě aspektů uvedených u těchto skupin se dále subjektivně posuzuje účinnost provozní, odlehčovací a parkovací brzdy. Nad běžný rámec je možno provést kontrolu brzd, nejlépe měřením délky brzdné dráhy nebo brzdného zpomalení, se současným posouzením stability vozidla při brzdění. Je možno provést i zkoušku na válcové stolici pro zkoušení brzd, která však nemůže nahradit zkoušku jízdní.

      - Rám s příslušenstvím

[Vlastní rám, ovládací soustava brzd a elektroinstalace (i jejich části), eventuálně další příslušenství, pokud nejsou součástí výbavy karosérie]

Vizuální prohlídkou se zjišťuje stav, koroze, eventuální poškození.

      - Nástavba (u nákladních a speciálních vozidel)

[Valník, skříň, cisterna, různé technologické nástavby]

Vizuální prohlídkou se zjišťuje stav, koroze, eventuální poškození. U technologických nástaveb se ověřují i funkční vlastnosti. Pokud je to nutné, je k ověření funkčních vlastností nástaveb vhodné přizvat specialistu.

      - Pneumatiky

Pláště pneumatik se posuzují podle skutečného stavu; kromě opotřebení je třeba přihlížet též k případným poškozením a výrazným znakům stárnutí pryže. Pláště rozlišujeme na neprotektorované a protektorované. Je-li plášť opotřeben až na minimální povolenou výšku profilu dezénu, poškozen či vykazuje-li výrazné znaky stárnutí, je jeho technická hodnota zpravidla nulová. Opotřebení případných duší se předpokládá shodné s opotřebením plášťů.

    - Posouzení výbavy vozidla

Porovná se, zda výbava vozidla (zejména výbava karoserie) odpovídá údajům výrobce pro daný typ a model. Do nálezu se uvede buď , že výbava souhlasí nebo nesouhlasí (rozdíly se konkretizují); dále se uvede mimořádná výbava (druh, typ, stáří).

    - Zkušební jízda

Zkušební jízda se provádí pokud možno po prohlídce jednotlivých skupin. Vozidlo při zkušební jízdě řídí obvykle vlastník vozidla nebo jím pověřená osoba.

  - Stanovení redukované technické hodnoty vozidla

    - Stanovení základní amortizace

[ZA; (b); %]

Základní amortizace (1.38) se stanoví na základě doby provozu vozidla DP (1.39) a počtu ujetých kilometrů PKM (1.40). Pro daný druh vozidla se z amortizačních stupnic (v příloze č.1) zjistí základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD) a základní procentuální srážka za počet ujetých kilometrů (ZAP). Základní amortizace pak je aritmetickým průměrem těchto hodnot.

(ZAD + ZAP) (b) = ZA = -------------------- [%] 2

Pokud je pro některý druh vozidla uvedena jen základní procentuální srážka za dobu provozu, pak je ZA rovna přímo této hodnotě.

Obecně pro použití amortizačních stupnic platí:

- tabulky základní amortizace platí zejména pro vozidla, jejichž stáří nepřesahuje 25 let,

pro starší vozidla slouží orientačně;

- pro stanovení eventuálních srážek a přirážek ((c), viz 2.2.2) k základní amortizaci platí, že technická hodnota skupiny (THS, (d), viz 1.17), jejíž stav vyžaduje bezprostřední provedení CO, může být zpravidla nejvýše 20% a nejméně 10%  hodnoty skupiny továrně nové bez ohledu na hodnotu základní amortizace skupiny. Rozmezí charakterizuje náročnost opravy jak z hlediska pracnosti, tak materiálu. Pokud skupina, s ohledem na technický stav, již není schopna  opravy, může její THS klesnout pod 10 %. Vše platí i pro vozidlo jako celek; pokud je celé vozidlo neopravitelné, může být jeho THVR též nižší než 10 %;

- zvláštním případem je stanovení technické hodnoty vozidel, jejichž výroba jako nových skončila a skončila i výroba náhradních dílů pro ně, čímž byla vážně narušena jejich provozní pohotovost a zejména opravitelnost. Platí to zejména o těch typových řadách vozidel, které nemají pokračování v dalších modernizovaných typech. U takovýchto vozidel bude zpravidla stanovena zůstatková technická hodnota 10 až 15 % (s přihlédnutím ke skutečnému stavu vozidla), pokud jsou bez opravy provozuschopná;

d)    v některých případech již po odpočtu základní amortizace bude technická  hodnota

skupiny či vozidla nižší než 20 % skupiny či vozidla továrně nového, ačkoliv skutečný

technický stav zjištěný prohlídkou je výrazně lepší. V tomto případě se zůstatková

technická hodnota uvažuje ve výši 20 až 30 %  hodnoty skupiny či vozidla továrně

nového podle skutečného stavu. K výpočtu ZA se uvede: Technický stav hodnocen –

určena hodnota v rozmezí 20 až 30 % - bez ohledu na vypočtenou výši základní

amortizace.

    - Stanovení technického stavu skupiny při prohlídce

[(c); %]

Základní amortizace vyjadřuje obecný vliv mechanismů opotřebení na vlastnosti vozidla. Snížením technické hodnoty továrně nového vozidla o amortizaci je v podstatě vytvořen srovnávací etalon, jehož technický stav možno charakterizovat jako úměrný dané době provozu a danému počtu ujetých kilometrů, tedy úměrný ZA. Stav konkrétního vozidla se stejnou dobou provozu a stejným počtem ujetých kilometrů může být od tohoto etalonu i značně odlišný. Úkolem je tedy hodnotit, zda stav konkrétního vozidla je stavu etalonu úměrný či nikoliv. Odchylky od úměrného stavu se vyjadřují procentuální přirážkou či srážkou k základní amortizaci.

Srážkou či přirážkou je zohledňován charakter provozu vozidla, kvalita údržby, vyskytující se závady a poškození, provedené opravy apod.

Srážka (přirážka) 0% znamená, že stav vozidla (skupiny) je právě úměrný ZA, tedy době provozu a počtu ujetých kilometrů. Srážka 20% by znamenala, že vozidlo (skupina) je o 20% horší než by při dané době provozu a počtu ujetých kilometrů mělo být. Přirážka 10% znamená, že vozidlo (skupina) je o 10% lepší než by odpovídalo základní amortizaci.

Srážka ev. přirážka může respektovat i provedení případných oprav [ne CO, zohledněné v (a)], popřípadě poškození skupiny, jež není způsobeno normálním opotřebením.

K posouzení a hodnocení vlivu oprav na technickou hodnotu vozidla nutno připomenout, že zvýšení technické hodnoty provedením oprav je možné jen do výše technické hodnoty vozidla továrně nového. Jakkoliv rozsáhlou a nákladnou opravou, tedy v krajním případě složením vozidla ze skupin továrně nových, nemůže být sestaveno vozidlo, které by mělo vlastnosti lepší než vozidlo továrně nové.

    - Stanovení poměrného dílu skupiny

[PDS; (e); %]

Poměrný díl skupiny z vozidla bez pneumatik jako celku se stanoví podle druhu vozidla z tabulek v příloze č.2, resp. podle 1.19.

    - Stanovení poměrné technické hodnoty skupiny

[PTHS; (f); %]

Poměrná technická hodnota skupiny se stanoví ze vztahu:

a . (100 - b) . (100 ± c) . e THSN . (100 - ZA) . (100 ± tech. stav) . PDS PTHS = f = ------------------------------------- = ---------------------------------------------------------- [%] 106 106

V případě stavu podle 2.2.1 písm. d) tohoto standardu - se pro vyplnění sloupce (f) použije vztah:

d . e THS . PDS PTHS = f = -------- = ----------------- [%] 100 100

Ostatní sloupce se v tomto případě v tabulce 2.1 nevyplňují.

    - Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

[THVR; %]

Redukovaná technická hodnota vozidla (1.16) se vypočte jako součet poměrných technických hodnot skupin.

THVR =  PTHS =  f [%]

t.j. součtem sloupce (f) v tab. 2.1.

## Tabulka č. 2.1      Výpočet redukované technické hodnoty

| ## Skupina (alternativy podle koncepce vozidla) | (a) THSN % | (b) ZA % | (c) Technický stav ± % | (d) THS % | (e) PDS % | (f) PTHS % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = % |  |  |  |  |  |  |

Rozdělení na skupiny se provede podle přílohy č. 2 tohoto standardu.

Za předpokladu, že na žádné ze skupin nebyla provedena CO a základní amortizace i technický stav všech skupin při prohlídce jsou stejné, je možno provést výpočet THVR pro vozidlo bez pneu jako celek.

Obdobně je možno slučovat skupiny se shodným (a), (b) i (c), při součtu PDS (e) těchto skupin.

  - Stanovení časové ceny vozidla

    - Stanovení výchozí ceny vozidla

[CN; Kč]

Výchozí cena vozidla CN se zjistí podle 1.24. Způsob zjištění výchozí ceny musí být uveden ve znaleckém posudku i s přesným uvedením pramene.

    - Stanovení redukované výchozí ceny vozidla

[CR; Kč]

Zjistí se výchozí cena pneumatik prvomontáže, včetně příp. duší (CNPP) podle 1.28. Tato se odečte od výchozí ceny vozidla:

##### CR = CN - CNPP [Kč]

    - Stanovení časové ceny pneumatik na vozidle

[CČPV; Kč]

Pro pneumatiky (vč. případných duší), namontované na vozidle a na rezervním kole se zjistí jejich výchozí cena CNPV (podle 1.29). Stanoví se jejich technická hodnota THP (1.21) v závislosti na stupni opotřebení dezénu a okamžitém stavu. Časová cena pneumatik na vozidle (CČPV) se zjistí podle 1.34 součtem časových cen (CČ) všech pneumatik.

    - Stanovení časové ceny mimořádné výbavy vozidla

[CČVM; Kč]

Pro jednotlivé prvky mimořádné výbavy (1.15) se stanoví jejich výchozí cena CNVM (1.30), stanoví se jejich technická hodnota THVM (1.22), v závislosti na stáří a okamžitém stavu. Časová cena mimořádné výbavy CČVM se zjistí podle 1.35 součtem časových cen jednotlivých prvků mimořádné výbavy. Zde se zahrnou i úpravy nestandardními díly (2.9).

    - Výpočet časové ceny vozidla

[CČV; Kč]

Časová cena vozidla (1.33) se vypočte tak, že se redukovaná výchozí cena vozidla násobí redukovanou technickou hodnotou vozidla a připočítá se časová cena pneumatik na vozidle a časová cena prvků mimořádné výbavy.

THVR . CR CČV = ----------------- + CČPV + CČVM [Kč] 100

  - Stanovení obvyklé ceny vozidla

    - Stanovení koeficientu prodejnosti

[KP]

Koeficient prodejnosti se zjistí z prodejních a časových cen vozidel stejného popř. srovnatelného typu, dosahovaných v posuzovaném období a místě v prodejnách ojetých vozidel.

Stanovení KP pro daný typ se provede tak, že u vozidel z již uskutečněných prodejů se zjistí jejich technický stav, stanoví se jejich ZA a to obvykle jen na základě jejich DP a PKM, a vypočte se časová cena vozidla  -i- (CČVi).

Koeficient prodejnosti prodaného vozidla KPi se vypočte podle vztahu:

cena prodejní vozidla - i - KPi = ------------------------------------------------- [-] cena časová vozidla - i - (CČVi)

Koeficient prodejnosti pro daný typ se pal vypočte jako průměrný z koeficientů prodejnosti jednotlivých vozidel KPi podle vztahu :

n

 KPi

i=1

KP = --------------------------------                                                                              -

n

kde n znamená počet zjištěných koeficientů prodejnosti jednotlivých prodaných vozidel.

Dostačující počet prodaných vozidel, zahrnutých do výpočtu KP je 15. Není-li možno v místě a čase tohoto počtu dosáhnout, zohlední se všechny zjistitelné uskutečněné prodeje.

Statisticky významně odchylné hodnoty se do souboru nezahrnují.

    - Výpočet obvyklé ceny vozidla

[COB; Kč]

Obvyklá cena vozidla o známé časové ceně CČV se vypočte podle 1.37 ze vztahu:

##### COB = CČV x KP [Kč]

  - Stanovení ceny samostatných dílů vozidla

Při stanovení časové a obvyklé ceny dílů, oceňovaných samostatně (nejsou součástí vozidla) se postupuje v zásadě shodně jako u celého vozidla. Není-li znám PKM (počet ujetých km), použije se pro stanovení ZA pouze DP (doba provozu), tedy ZA = ZAD.

  - Stanovení ceny samostatných prvků mimořádné výbavy

Při stanovení časové a obvyklé ceny prvků mimořádné výbavy oceňovaných samostatně (nejsou součástí vozidla) se postupuje v zásadě shodně jako u celého vozidla. Není-li znám PKM (počet ujetých km), použije se pro stanovení ZA pouze DP (doba provozu), tedy ZA = ZAD.

Pokud by se jednalo o prvky, které svým charakterem neodpovídají běžným dílům motorových vozidel, využije se obecné metodiky oceňování movitého majetku.

  - Oceňování vozidel se speciálními nástavbami

Za speciální vozidla se pro daný účel považují vozidla, jejichž část se shoduje s běžně sériově vyráběnými typy osobních, resp. nákladních vozidel, příp. autobusů a na tuto část je zhotovena zvláštní nástavba (obytná příp. speciální, jeřáb, rypadlo, domíchávač apod.). Zde je možno v zásadě postupovat dvojím způsobem:

- je-li známa CN a rozdělení tohoto vozidla na skupiny (PDS), postupuje se způsobem uvedeným v 2.2 až 2.4;

- není-li známa výchozí cena takového vozidla, pak se zjistí výchozí cena části vozidla (obvykle podvozku, případně vč. kabiny) CNČ podle 1.26, pro ni se vypočítá TH a CČ. Pro nástavbu se zjistí samostatně její CNČ, TH a CČ. Pro celé vozidlo je pak CČV součtem obou cen časových včetně pneumatik a eventuální mimořádné výbavy. Obvyklá cena COB se stanoví pro celé vozidlo.

  - Oceňování vozidel při omezené možnosti prohlídky

V kapitole 2.1.2 až 2.1.4 je popsán postup oceňování vozidel v nejčastějším případě, kdy agregáty vozidla nejsou rozloženy a jsou provozuschopné a ocenění se provádí k datu prohlídky. Dále mohou nastat následující případy:

- agregáty vozidla jsou rozloženy

V tomto případě lze přímou kontrolou rozměrů součástí a kontrolou stavu funkčních ploch   stanovit stupeň opotřebení a narušení (degradace) materiálu;

- agregáty vozidla nejsou rozloženy a nejsou provozuschopné (vč. poškozených)

Zde je možno zevní prohlídkou zjistit rozsah ev. poškození a stupeň narušení povrchu dílů korozí. Na funkční vlastnosti a stupeň opotřebení se může přibližně usuzovat z doby a charakteru předchozího provozu (DP a PKM) a z charakteristických znaků usoudit i na stav dílů bezprostředně před poškozením;

- ocenění k datu značně předcházejícímu

Kromě zvážení vlivu DP a PKM je třeba zhodnotit i skutečnosti zjištěné při pozdější  prohlídce a zpětně usuzovat na technický stav k datu předcházejícímu. Zjištění technického stavu bude jen přibližné;

- vozidlo není možno prohlédnout (např. vozidlo odcizené, vyřazené do šrotu)

Zde je pro zjištění DP , PKM, technického stavu a charakteru předchozího provozu nutno využít všech dostupných písemných dokladů o stavu vozidla, provedených opravách, prohlídkách STK a přihlédnout k obsahu eventuálních výpovědí. Prameny je nutno přesně uvést do nálezu znaleckého posudku. Zjištění technického stavu bude jen přibližné.

  - Ocenění vozidel neodpovídajících původnímu typu podle technického   průkazu

Jedná se o případy modernizace vozidla, změny výbavy v typové řadě, výměnu skupin (skupiny) za skupiny (skupinu) z jiného typu apod.

Je-li vozidlo úplně modernizováno na jiný typ než původní nebo je provedena změna výbavy v téže typové řadě, pak při stanovení výchozí ceny vozidla se uvažuje s výchozí cenou typu odpovídajícího skutečnému provedení.

Je-li vozidlo složeno ze skupin odpovídajících různým typům (úprava výměnou nestandardních skupin), oceňují se samostatně skupiny příslušející původnímu typu s jeho výchozí cenou a samostatně skupiny příslušející druhému typu s jeho výchozí cenou, ev. cenou pouze určité skupiny (není-li skupina součástí běžně prodávaného typu).

Úprava výměnou nestandardních dílů spočívá v nahrazování některých součástí nebo podskupin jinými, pro daný typ nestandardními díly. Půjde o výměnu tvářených diskových kol za kola litá, tlumičů odpružení apod. Vliv se vyjádří v ceně mimořádné výbavy rozdílem cen prvků. Obdobně se postupuje u úprav nestandardními pracemi (např. nástřik antikorozními přípravky, vícebarevný lak). U změn a úprav je nutno přihlížet k tomu, zda se jedná o úpravy dovolené.

  - Ocenění vozidel k datu ocenění dočasně nezpůsobilých k provozu

Znalec provede ocenění vozidla ve dvou variantách:

a) ocenění vozidla jako souboru náhradních dílů,

b) ocenění vozidla jako způsobilého k provozu na pozemních komunikacích.

  - Zaokrouhlování výpočtů

Údaje v procentech se zaokrouhlují na jedno desetinné místo takto:

- je-li číslice na dalším (zde druhém desetinném) místě 0 až 4, zaokrouhluje se dolů,

- je-li číslice na dalším místě 5 až 9, zaokrouhluje se nahoru.

- na číslice na třetím a dalších místech se nebere zřetel.

Ceny vozidel, pneumatik, mimořádné výbavy se v průběhu výpočtů zaokrouhlují na celé koruny, výsledná cena časová na celé stokoruny a cena obvyklá na celé tisíce způsobem obdobným jako u procent.

Ceny dílů se zaokrouhlují takto:

Při ceně za měrnou jednotku

do        10 Kč		na padesátihaléře

do      100 Kč		na koruny

do      500 Kč		na pětikoruny

nad    500 Kč		na desetikoruny

nad 1 000 Kč		na stokoruny

Č Á S T   3.

S t a n o v e n í   v ý š e   m a j e t k o v é   ú j m y,

z p ů s o b e n é   p o š k o z e n í m   v o z i d l a

- Stanovení výše majetkové újmy,způsobené poškozením vozidla

# Úvod

Metodika určování výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla vychází z právní úpravy náhrady skutečné škody na věcech. Výše majetkové újmy se zpravidla vyjadřuje v úrovni cen s DPH.

Poškození vozidla je odstraňováno opravou. Ve většině případů není technicky možné dosáhnout toho, aby vlastnosti vozidla po opravě byly naprosto shodné s vlastnostmi vozidla před poškozením; vlastnosti vozidla se provedením opravy mohou zlepšit nebo zhoršit. U továrně nového vozidla se nezlepší, zpravidla zhorší. Zlepšení či zhoršení vlastností vozidla  provedením opravy vyjádří rozdíl mezi technickou hodnotou a obvyklou cenou vozidla před poškozením a po jeho odstranění.

Při hodnocení technického stavu vozidla po opravě nutno zvážit vliv prováděných oprav na základní vlastnosti vozidla, zejména jeho životnost a opravitelnost (u opravitelnosti potom ve smyslu možnosti provádění následných oprav stejného charakteru) a zvážit vliv dílčích oprav jednotlivých agregátů či skupin vozidla na jeho celkovou technickou hodnotu.

Výši majetkové újmy na vozidle lze vyjádřit obecným vztahem:

VU = NO + (C1 - C2) - CZ [Kč]

kde značí: 	NO - náklady na opravu [Kč]

C1   - obvyklá cena vozidla bezprostředně před poškozením [Kč]

C2   - obvyklá cena vozidla po opravě poškození (provedené, resp. předpokládané)

[Kč]

CZ    - obvyklá cena zbytků [Kč]

V případech, kdy provedení opravy poškození neovlivní úroveň obvyklé ceny vozidla po opravě (C2 ) lze výši majetkové újmy vyjádřit zjednodušeným vztahem:

VU = NO - CZ [Kč]

Obvyklé ceny vozidla před poškozením a po opravě, náklady na opravu a obvyklé ceny zbytků se určují zásadně ke dni poškození vozidla.

Při rozsáhlých poškozeních vozidla mohou náklady na opravu převýšit obvyklou cenu vozidla před poškozením, jedná se o tzv. totální škodu. Výše majetkové újmy se pak stanoví jako rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a obvyklou cenou použitelných zbytků nebo dílů vozidla, které mohou sloužit jako náhradní díly. Obvyklou cenu dílů nebo zbytků vozidla nutno při výpočtu snížit o náklady, které je případně nutno vynaložit navíc na jejich demontáž z poškozeného vozidla.

Stejným způsobem nutno postupovat v případě, kdy vozidlo je zcela zničeno a uvedení opravou do stavu před poškozením by v podstatě znamenalo sestavení vozidla z nových náhradních dílů.

Výši majetkové újmy na vozidle lze pak vyjádřit vztahem:

VU = C1 – CZ [Kč]

# Stanovení nákladů na opravu

# [NO]

Náklady na opravu se stanoví rozpočtem na základě předpokládané technologie opravy a budou tvořeny náklady na materiál (náhradní díly) a náklady na opravárenské práce.

Pro stanovení nákladů na materiál se vychází z cen náhradních dílů určených ve shodě s výrobcem příslušného typu vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Pro stanovení nákladů na opravárenské práce se vychází z podmínek stanovených výrobcem příslušného typu vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Je nutno respektovat takové provedení oprav, které požaduje výrobce vozidla pro zachování záručních podmínek. Pro kalkulaci nákladů na opravu vozidla lze využít dostupných expertních systémů.

V případě, že pro daný typ vozidla neexistuje ceník náhradních dílů, stanoví se cena náhradních dílů cenovým porovnáním. Neexistuje-li pro daný typ vozidla ceník opravárenských prací, použije se ceníku pro srovnatelný typ vozidla.

V případě, že oprava vozidla byla již provedena a existují doklady o jejím provedení, provede se revize faktury za opravu, zda fakturované opravárenské práce a materiál byly skutečně vynaloženy jen na odstranění následků poškození, zda výše vynaložených nákladů je úměrná obvyklým cenám oprav a zda jsou úměrné rozsahu poškození. Jako podklad pro revizi slouží popis poškození, ev. fotodokumentace.

Do nákladů na opravu se zahrnují i náklady na odstranění poškození pneumatik a prvků mimořádné výbavy (náklady na materiál i práci) - viz též 3.4.3 a 3.4.4.

# Stanovení technické hodnoty a obvyklé ceny vozidla před poškozením

# [THVR1; C1]

Technická hodnota a obvyklá cena vozidla před poškozením se stanoví postupem uvedeným v kap. č. 2 - Oceňování motorových a přípojných vozidel. Výpočet THVR1 se provede přímo v tab. č. 3.1 z veličin (a), (b), (c) a (e) vztahem z kap. 2.2.4.

a . (100 - b) . (100 ± c) . e f = -------------------------------------------- [%] 106

Tabulka č. 3.1  Výpočet technické hodnoty skupin vozidla pro stanovení výše majetkové

újmy

| Skupina | (a) THSN (%) | (b) ZA před poškoze-ním (%) | (c) Technický stav před poškoze-ním (± %) | (d) THS1 před poškoze-ním (%) | (e) PDS (%) | (f) PTHS1 před poškoze-ním (%) | (g) THS2 po opravě poškození (%) | (h) PTHS2 po opravě poškození (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Součet THVR1= |  |  | % | THVR2 = | % |

# Stanovení technické hodnoty a obvyklé ceny vozidla po opravě poškození

[THVR2; C2]

Při stanovení technické hodnoty a obvyklé ceny vozidla po opravě poškození se vychází ze stavu vozidla před poškozením. Změna technické hodnoty jednotlivých skupin provedenou opravou a její vliv na cenu vozidla po opravě poškození se zjistí postupem uvedeným dále.

    - Obecné zásady

      - Změna technické hodnoty skupin vozidla opravou

Technickou hodnotu skupiny zvyšuje provedení výměny skupiny za skupinu továrně novou a to na 100 % (THS = 100 %).

Technickou hodnotu skupiny „pneumatiky“ zvyšuje jejich výměna za továrně nové        (TH = 100 %).

Technickou hodnotu skupiny „mimořádná výbava“ zvyšuje výměna prvků za prvky továrně nové (TH = 100 %).

Technickou hodnotu skupiny zvyšuje provedení CO skupiny a to na 80 % skupiny továrně nové (THS = 80 %). Provedení CO skupiny se uvažuje jen u skupiny „motor, spojka“.

Technickou hodnotu snižuje provedení oprav poškození zpravidla jen u skupin „skříň karosérie, kabina, skříňová nástavba“ v případech, kdy technická hodnota skupiny před poškozením byla  60 % a více.

Jiné způsoby oprav poškození technickou hodnotu skupin zpravidla nezvyšují ani nesnižují.

      - Zhodnocení a znehodnocení vozidla opravou

Ke zhodnocení vozidla opravou (C2  C1) zpravidla dojde jen v případě:

- výměny poškozených skupin vozidla, pneumatik a prvků mimořádné výbavy za skupiny, pneumatiky a prvky mimořádné výbavy továrně nové,

- provedení CO na skupině motor, pokud byla TH skupiny  80 %,

- samostatné opravy poškození laku

Ke znehodnocení vozidla opravou (C2  C1) zpravidla dojde jen v případě:

- u skupin „skříň karosérie, kabina, skříňová nástavba“ v případech kdy TH těchto skupin před poškozením byla 60 % a více a kdy na nich byly provedeny opravy typu A, B nebo C

- v případě, kdy TH skupiny motor byla před poškozením  80 % a na skupině byla provedena CO

      - Korekce nákladů na materiál

[KNM]

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 %, je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými. Při stanovení nákladů na opravu rozpočtem nebo při již provedené opravě, kdy byly uvažovány či použity nové náhradní díly určené výrobcem vozidla k opravám v autorizovaných opravnách se provede korekce nákladů na materiál (náhradní díly). Stanovení výše korekce nákladů na materiál se provede u jednotlivých skupin upravením nákladů na materiál koeficientem náhrady dílů KND podle tab. č.  3.2.

Tabulka č. 3.2 -  Koeficient náhrady dílů KND

| THS před poškozením % | THS ≥40 | 40 › THS ≥ 30 | 30 › THS |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor bez příslušenství | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Spojka, příslušenství motoru |  |  |  |
| Skupiny převodového ústrojí (převodovka, rozvodovka, kloubové hřídele) |  |  |  |
| Přední náprava + řízení |  |  |  |
| Zadní náprava |  |  |  |
| Skříň karosérie, kabina, skříňová nástavba |  |  |  |
| Rám bez příslušenství |  |  |  |
| Výbava karosérie, kabiny, skříňové nástavby, příslušenství vč. příslušenství rámu |  |  |  |
| Mimořádná výbava |  |  |  |

Výpočet se provede dle vztahu :

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	–	koeficient náhrady dílu

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách, lze výši KNM eventuálně upravit.

KNM se neuvažuje při výměně pneumatik za nové.

Způsob aplikace obecných zásad při stanovení TH a ceny vozidla po opravě poškození je podrobně rozveden u jednotlivých skupin vozidla.

    - Stanovení technické hodnoty jednotlivých skupin vozidla po opravě poškození

#### Skupina motor s příslušenstvím + spojka

Znehodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud technická hodnota skupiny před poškozením (sloupec (d) v tab. č. 3.1) byla 80 % a více a na skupině byla provedena CO. Znehodnocení je dáno rozdílem THS1 – THS2 (tab. č. 3.1).

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou (THS2 = 100 %). Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla na skupině provedena CO skupiny a to na 80 % skupiny továrně nové (THS2 = 80 %), byla-li THS1 nižší než 80 %. Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

Dílčí opravy motoru a dílů jeho příslušenství nezvyšují technickou hodnotu skupiny.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách, lze výši KNM eventuálně upravit.

#### Skupina převodovka, rozvodovka, hnací hřídele, přední náprava a řízení, zadní

#### náprava

Oprava této skupiny bude mít za následek uvedení skupiny do stavu před poškozením nebo lepšího. Znehodnocení provedenou opravou se u těchto skupin neuvažuje.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou (THS2 = 100 %). Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

Dílčí opravy skupiny nezvyšují technickou hodnotu skupiny.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

#### Skupina rám s příslušenstvím

Žádnou dílčí opravou rámu, i když je výrobcem povolena, nemůže dojít ke zhodnocení ani znehodnocení této skupiny.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou (THS2 = 100 %). Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

#### Skupina skříň karoserie, kabina, skříňová nástavba

Znehodnocení provedenou opravou se uvažuje pokud technická hodnota skupiny (THS) před poškozením (sloupec (d) v tab. č. 3.1) byla 60% a více ze skupiny továrně nové. Znehodnocení  skupiny je zahrnuto v THS2. Stanovuje se srážkou z THS podle tab. č. 3.3 podle vztahu:

100 – S THS2 = THS1 . --------------------- [%] 100

Výsledek se uvede do sloupce (g) v tab. č. 3.1.

Tabulka č. 3.3  Technicko-ekonomické srážky za znehodnocení skeletu karoserie (kabiny,

skříňové nástavby) opravou [S]

| THS | Rozsah opravy typu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| karoserie před poškozením (d) | A | B | C |
| (%) | S (%) | S (%) | S (%) |
| 80 a více | 9 | 15 | 21 |
| 70 – 79,9 | 6 | 10 | 14 |
| 60 – 69,9 | 3 | 5 | 7 |

Rozsah opravy typu A

Oprava poškození skeletu karoserie (kabiny, skříňové nástavby) byla provedena bez výměny jeho částí. Půjde o opravy menšího rozsahu nosných částí (např. střechy, blatníků, podběhů, čel, prahů apod.), a to i současně, max. ale na 3 dílech.

Rozsah opravy typu B

Oprava skeletu karoserie (kabiny, skříňové nástavby) s výměnou jeho částí nebo jsou provedeny opravy ad A) na více dílech karoserie.

Rozsah opravy typu C

Oprava skeletu karoserie (kabiny, skříňové nástavby) vyžadující použití rovnací stolice, když došlo k poškození některého z uzlových bodů karoserie (styk přední nebo zadní stěny kabiny se sloupky, podlahou, prahem a podběhy).

U výše uvedených případů platí, že pokud jsou provedeny opravy pouze formou výměny dílů skříně karoserie (díly spojované demontážní technologií, např. šroubované blatníky ap.), nemají tyto opravy vliv na hodnotu skupiny.

Pokud technická hodnota skupiny (skříň karoserie, kabina, skříňová nástavba) před poškozením byla méně než 60%  nemá oprava nosné části karoserie žádný vliv na její hodnotu.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou a to na 100 % (THS2 = 100 %). Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1. V případě, že je provedena výměna skupiny včetně výbavy, zvyšuje se i TH skupiny výbava karosérie na 100 %.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

Pokud se týká laku skříně karoserie, platí:

- provádí-li se lakování v souvislosti s výměnami panelů karoserie nebo klempířskými opravami, je vliv lakování na THS zahrnut v hodnocení vlivů těchto oprav, jak je uvedeno výše,

- pokud jsou opravou odstraňovány pouze následky poškození laku, nutno uvažovat s možným zhodnocením laku vozidla.  Náklady na lakování se sníží koeficientem stavu laku podle tab. č. 3.4

Výše majetkové újmy vzniklé pouze poškozením laku se stanoví podle vztahu

V = kL . CL [Kč]

kde CL 	-	částka za lakování vozidla (práce a lakýrnický materiál) [Kč]

kL	 	-	koeficient stavu laku před poškozením

##### Tabulka č. 3.4   Koeficient kL stavu laku před poškozením

| Původní stav laku | kL |
| --- | --- |
| Lak plní funkci estetickou i ochrannou (jen drobná poškození) | 1 |
| ### Lak plní funkci ochrannou (drobná poškození, místní narušení korozí) | 0,5 |
| Lak neplní funkci estetickou ani ochrannou, je na konci životnosti (lak většiny panelů narušen korozí, nátěr proveden základovou barvou ap.) | 0,1 |

#### Skupina nástavba (valník, cisterna, různé technologické nástavby)

Oprava této skupiny bude mít za následek uvedení skupiny do stavu před poškozením nebo lepšího. Znehodnocení provedenou opravou se u této skupiny neuvažuje.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou a to na 100 % (THS2 = 100 %).

Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

U oprav cisteren a různých technologických nástaveb nutno přihlédnout k technologiím oprav často odlišným od technologií používaných v autoopravárenství.

#### 3.4.2.6.    Skupina výbava karoserie a příslušenství

Nepředpokládá se oprava jednotlivých dílů výbavy skříně karoserie, v případě poškození se díly většinou vyměňují. Znehodnocení ani zhodnocení provedenou opravou při výměně jen jednotlivých dílů se proto neuvažuje.

Zhodnocení provedenou opravou se uvažuje, pokud byla provedena výměna skupiny za skupinu továrně novou (THS2 = 100 %). Uvede se do sloupce (g) tab. č. 3.1.

V případě, že je provedena výměna skupiny skříň karosérie (kabiny, skříňová nástavba)  včetně výbavy, zvyšuje se i TH skupiny výbava karosérie na 100 %.

V případě, že technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

#### 3.4.3   Stanovení časové ceny pneumatik po opravě poškození

[CČPV2; Kč]

Je-li k datu stanovení výše majetkové újmy již provedena oprava vozidla vč. pneumatik uvažuje se technická hodnota a časová cena podle skutečného stavu pneumatik po opravě.

Není-li oprava provedena, předpokládá se zásadně, že poškození pneumatiky se odstraní její výměnou za nepoužitou pneumatiku téhož druhu a typu (plášť z prvovýroby za plášť z prvovýroby, protektorovaný za protektorovaný). Při poškození duše se předpokládá vždy její výměna.

Za výše uvedených předpokladů se pak CČPV2  vypočte obdobně jako před poškozením.

Zhodnocení skupiny se uvažuje, pokud se poškozené pneumatiky nahradí pneumatikami továrně novými. Zhodnocení se stanoví rozdílem časových cen pneumatik před poškozením a po jejich výměně (CČPV1 – CČPV2).

Znehodnocení pneumatik provedenou opravou se neuvažuje.

#### Stanovení časové ceny mimořádné výbavy po opravě poškození

[CČVM2; Kč]

Je-li k datu stanovení výše majetkové újmy již provedená oprava vozidla vč. mimořádné výbavy, uvažuje se  její technická hodnota a časová cena podle skutečného stavu po opravě.

Není-li oprava provedena, předpokládá se, že prvky mimořádné výbavy se obvykle neopravují, ale vyměňují.

Znehodnocení provedenou opravou se neuvažuje.

Zhodnocení skupiny se uvažuje, pokud se poškozené prvky mimořádné výbavy nahradí prvky továrně novými. Zhodnocení se stanoví rozdílem časových cen mimořádné výbavy před poškozením a po opravě poškození (CČVM1 – CČVM2).

V případě, kdy jsou prvky opravovány a technická hodnota skupiny před poškozením byla méně než 40 % je nutno zohlednit náhradu opotřebených dílů díly továrně novými – KNM.

KNM = KND . CM [Kč]

kde značí : CM 	– 	výchozí cena materiálu [Kč]

KND	– 	koeficient náhrady dílu (tab. č. 3.2)

Suma korekce nákladů na materiál se odečte od celkových nákladů na opravu

NO – Σ KNM.

V případě, že k opravě poškození byly použity či uvažovány díly, které nejsou výrobcem vozidla určené k opravám v autorizovaných opravnách lze výši KNM eventuálně upravit.

### Výpočet redukované technické hodnoty vozidla po opravě poškození

THVR2; %

Výpočet redukované technické hodnoty vozidla po opravě poškození je nutné provádět jen v případech, kdy některá ze skupin vozidla byla nahrazena v rámci opravy poškození vozidla skupinou továrně novou, pak THS2  = 100 %, byla provedena v rámci oprav poškození CO u skupiny „motor, spojka“, pak THS2 = 80 % nebo došlo ke znehodnocení skříně karoserie, kabiny, skříňové nástavby provedenou opravou.

U skupiny skříň karoserie, kabina, skříňová nástavba se THS2 stanoví ze vztahu dle bodu 3.4.2.4, a to :

100 - S

THS2 = THS1  --------------                                                                              %

100

Hodnota THS2 se uvede do sloupce (g) tab. 3.1.

U ostatních skupin se do sloupce (g) tab. 3.1. uvede hodnota 100 %, eventuálně 80 %.

Poměrná technická hodnota skupiny po opravě poškození PTHS2 se vypočte ze vztahu:

e . g       PDS . THS2

PTHS2 = h =  ------  =  --------------------                                                            %

100              100

Výsledky výpočtů se uvedou do sloupce (h) tab. 3.1

V jiných případech, než výše uvedených, se THVR2 stanovovat nemusí. Do sloupců (g) a (h) tab. 3.1 se uvedou hodnoty za sloupců (d) a (f).

Redukovaná technická hodnota vozidla po opravě poškození THVR2 je dána součtem PTHS2.

### Výpočet časové ceny vozidla po opravě poškození

[CČV2; Kč]

Časová cena vozidla po opravě se vypočte ze vztahu:

THVR2 . CR CČV2 = _______________ + CČPV2 + CČVM2 [Kč] 100

kde značí:	THVR2 ( h) ...... součet sloupce (h) v tab. č. 3.1

CR      	...... redukovanou výchozí cenu vozidla (1.31) [Kč]

CČPV2	 ..... časovou cenu pneumatik po opravě  [Kč]

CČVM2 	.... ..časovou cena mimořádné výbavy po opravě [Kč]

### Výpočet obvyklé ceny vozidla po opravě poškození

[C2; Kč]

Obvyklá cena vozidla po opravě se vypočte ze vztahu:

C2 = CČV2 . KP2 [Kč]

kde značí:	 KP2 … koeficient prodejnosti po opravě

KP2  je roven KP1. Znehodnocení vozidla je již zohledněno ve výpočtu THVR2 (viz bod 3.4.1 a tab. č. 3.3).

  - Cena zbytků vozidla

Pokud byly při opravě nahrazeny některé poškozené části (skupiny nebo podskupiny) vozidla, mohou z těchto částí zůstat nepoškozené podskupiny nebo díly, které lze dále využít. Obdobně mohou zůstat použitelné části (skupiny, podskupiny, díly) i v případě, kdy vozidlo nebude po poškození opravováno.

Praktické využití zbytků je závislé na řadě faktorů, zejména:

- na technickém stavu dílu (stupni opotřebení, případně jiného znehodnocení) a jeho obvyklé životnosti

- na druhu a typu s ohledem na jeho funkci na vozidle

- na značce a typu vozidla, z něhož díl pochází a na situaci v dodávkách náhradního dílu pro daný typ vozidla

- na ceně použitelného dílu a jejím vztahu k ceně dílu nového.

Hodnota zbytků se vyjadřuje cenou obvyklou. Použitelné zbytky musí být k praktickému využití nejprve odděleny (demontovány) od ostatních nepoužitelných částí a ošetřeny. Jejich cena se stanoví následovně:

- K pořízenému seznamu cenově významnějších a jako náhradní realizovatelných použitelných zbytků se zjistí jednotlivé ceny podle ceníků náhradních dílů; nejsou-li, stanovíme ceny srovnatelné (výchozí ceny skupin a dílů, CND - viz kap. 1.25).

- Určí se míra opotřebení pro jednotlivé položky nebo pro skupiny dílů podle amortizace příslušné skupiny vozidla podle odpovídajících tabulkových hodnot (ZA).

- Vypočte se THS pro jednotlivé oceňované skupiny, podskupiny nebo díly (viz kap. 1.17 a 3.3)

- Vypočte se časová cena všech použitelných zbytků podle vztahu pro jednotlivé skupiny, podskupiny nebo díly

CNDi . THSi CČD i = [Kč] 100

kde značí:	CČDi … časová cena zbytků dílů [Kč]

CNDi …  výchozí cena skupin a dílů [Kč]

THS1 …. technická hodnota zbytků a dílů

- Odhadne se míra prodejní srážky nebo přirážky podle obvyklých cen jednotlivých předmětných použitelných dílů na trhu (s ohledem na odbytové možnosti v daném případě), o odhadnuté procento se sníží nebo zvýší jejich časová cena, tím obdržíme obvyklou cenu jednotlivých zbytků.

- Zjistí se jednotlivě či úhrnem podle ceníku prací nebo odhadem cena prací potřebných k demontáži jednotlivých dílů, k ošetření těchto dílů (mytí, příp. konzervace) a odečte se od částky vypočtené ad (5).

Obdobným způsobem se stanoví i cena použitelných pneumatik a prvků mimořádné výbavy.

Za použitelné zbytky je možno pokládat i části, které nejsou běžně dodávány jako náhradní díly (střecha karoserie se sloupky apod.), pokud jsou konkrétně využity k dalším opravám. Při oceňování je v těchto případech nutné cenu příslušné části odhadnout. Jsou-li i jinak nepoškozené díly opotřebeny natolik, že jejich další použití k opravám by již nebylo účelné s ohledem na minimální zbytkovou životnost, považují se zbytky za nepoužitelné.

Hodnota nepoužitelných zbytků se neuvažuje, ani jako cena kovového odpadu (s ohledem na náklady k jeho vyzískání a náklady na dopravu).

Poškozené vozidlo lze ocenit i jako celek.

## Postup při výpočtu výše majetkové újmy

- Stanoví se obvyklá cena vozidla bezprostředně před poškozením (C1 - k datu poškození vozidla) podle kap. 3.3.

- Stanoví se náklady na opravu poškození NO podle kap. 3.2.

- Stanoví se cena zbytků vozidla CZ podle kap. 3.5.

- Porovná se výše nákladů na opravu poškození NO s obvyklou cenou vozidla před poškozením C1. Jsou-li NO > C1, jedná se o tzv. totální škodu a postupuje se podle kroku 5). V opačném případě (je-li NO < C1 ) se postupuje podle kroku 6) a dále.

- Výše majetkové újmy se vypočte podle vztahu:

VU = C1 – CZ [Kč]

- Zjistí se, zda jsou splněny tři podmínky zjednodušeného výpočtu výše majetkové újmy, tj. zda:

  - v rámci opravy nebyla u žádné skupiny provedena výměna za skupinu novou nebo provedena CO skupiny motor a spojka,

  - u všech skupin byla THS před poškozením nejméně 40%,

  - u skupiny skříň karoserie (kabina, skříňová nástavba) nebyly provedeny opravy v rozsahu A), B), C) při THS před poškozením 60 % a více.

- Jsou-li splněny uvedené tři podmínky, vypočte se výše majetkové újmy podle vztahu:

VU = NO - CZ [Kč]

- Došlo-li k poškození pneumatik, pak

VU = NO + (CČPV1 - CČPV2) - CZ [Kč]

kde značí:	CČPV1 ..cena časová pneumatik před poškozením [Kč]

CČPV2 ...cena časová pneumatik po opravě poškození (výměně) [Kč]

Došlo-li k poškození mimořádné výbavy, pak

VU = NO + (CČVM1 - CČVM2) – CZ [Kč]

kde značí:	CČVM1... cena časová mimořádné výbavy vozidla před poškozením [Kč]

CČVM2... cena časová mimořádné výbavy vozidla po opravě poškození [Kč]

Při obojím platí obecný vztah

VU = NO + (CČPV1 - CČPV2) + (CČVM1 - CČVM2) – CZ [Kč]

- Jsou-li splněny pouze podmínky písmene a) a c) kroku 6) a zároveň byla technická hodnota některé ze skupin méně než 40 %, je nutné u této skupiny provést korekci nákladů na materiál (KNM). Výše majetkové újmy se vypočte podle vztahu:

VU = NO - Σ KNM - CZ [Kč]

Stejně se postupuje v případě, kdy TH vozidla před poškozením byla méně než 40 % a byla splněna jen podmínka a) kroku (6).

V případě poškození i pneumatik a prvků mimořádné výbavy se postupuje analogicky podle      kroku (8).

Nejsou-li splněny podmínky zjednodušeného výpočtu podle kroku (6), resp. (9), postupuje se následovně:

- Vypočte se technická hodnota a časová cena vozidla po opravě poškození THVR2 a CČV2 podle bodu 3.4.5 a 3.4.6

- Stanoví se velikost koeficientu prodejnosti KP2 a vypočte obvyklá cena vozidla po opravě poškození C2  podle bodu 3.4.7

- Výše majetkové újmy se vypočte podle vztahu:

VU = NO + (C1 - C2 ) – CZ [Kč]

- V případě, že bylo nutno provést korekci nákladů na materiál, vypočte se výše majetkové újmy podle vztahu:

VU = NO - KNM + (C1 - C2 ) – CZ [Kč]

P Ř Í L O H Y

Z N A L E C K É H O   S T A N D A R D U

č. I/2005

P Ř Í L O H A   č.  1  :

A m o r t i z a č n í   s t u p n i c e

##### Příloha č. 1.1

Amortizační stupnice pro:

- osobní a dodávkové automobily, mikrobusy a jejich modifikace (do 9 míst vč. řidiče) do celkové

hmotnosti 3.500 kg

- obytné automobily na podvozcích výše uvedených automobilů

- skupiny a modifikace všech výše uvedených vozidel

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| Doba provozu vozidla roky | % srážka za rok provozu pro vozidla do zdvihového objemu 950 cm3 | % srážka za rok provozu pro vozidla od zdvihového objemu 951 cm3 do 2.000 cm3 | % srážka za rok provozu pro vozidla o zdvihovém objemu od 2.001 cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 25 | 33 |
| 2 | 25 | 33 | 40 |
| 3 | 33 | 40 | 45 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 45 | 50 | 55 |
| 6 | 50 | 55 | 60 |
| 7 | 55 | 60 | 65 |
| 8 | 60 | 65 | 70 |
| 9 | 65 | 70 | 74 |
| 10 | 70 | 74 | 78 |
| 11 | 74 | 78 | 82 |
| 12 | 78 | 82 | 86 |
| 13 | 82 | 86 | 90 |
| 14 | 86 | 90 | 90 |
| 15 a další | 90 | 90 | 90 |

Základní procentuální srážka za počet ujetých km (ZAP)

| Osobní automobily se zdvihovým objemem válců motoru [cm3] | Rozsah ujetých kilometrů | % srážka za každých 1000 km |
| --- | --- | --- |
|  |  | čtyřdobý motor a ostatní skupiny |
| do 950 | do prvních 15.000 | 1,33 |
|  | další | 0,67 |
| 951 – 2000 | do prvních 20.000 | 1,00 |
|  | další | 0,50 |
| 2001 – 3000 | do prvních 30.000 | 0,67 |
|  | další | 0,33 |
| nad 3000 | do prvních 40.000 | 0,50 |
|  | další | 0,25 |

Pro skupinu dvoudobý motor se pro další výpočet uvažuje vypočtená základní amortizace (průměr srážky za dobu provozu a srážky za počet ujetých kilometrů) násobená koeficientem 1,5. Objem motoru Wankel se pro srovnání násobí koeficientem 2.

Příloha č. 1.2

Amortizační stupnice pro soutěžní a závodní automobily

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| Doba provozu vozidla čtvrtletí / rok | % srážka v daném období provozu |
| --- | --- |
| 1. čtvrtletí provozu | 15 |
| 2. čtvrtletí provozu | 30 |
| 3. čtvrtletí provozu | 45 |
| 4. čtvrtletí provozu | 60 |
| 2. rok provozu | 80 |
| 3. rok provozu | 90 |

Základní amortizace zohledňuje pouze dobu provozu, ZA = ZAD.

Příloha č. 1.3

Amortizační stupnice pro motocykly včetně přívěsů a postranních vozíků a vozidla s

motocyklovým motorem, tříkolky a čtyřkolky.

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| MO1 |  | MO2 |  | MO3 |  | MO4 |  | MO5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mopedy, mokiky, přívěsy a postranní vozíky do objemu motoru 50 cm3 |  | Skůtry do objemu motoru 125 cm3 |  | Motocykly s objemem motoru od 51 cm3- s dvoudobým motorem bez horního omezení, se čtyřdobým motorem do objemu 450 cm3 |  | Motocykly s čtyřdobým motorem od objemu 451 cm3 |  | Enduro |  |
| rok pro-vozu | srážka % | rok pro-vozu | srážka % | rok provozu | srážka % | rok pro-vozu | srážka % | rok pro-vozu | srážka % |
| 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 15 | 1 | 30 |
| 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | 25 | 2 | 40 |
| 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 50 | 3 | 33 | 3 | 50 |
| 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 55 | 4 | 40 | 4 | 55 |
| 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 45 | 5 | 60 |
| 6 | 70 | 6 | 70 | 6 | 64 | 6 | 50 | 6 | 64 |
| 7 | 75 | 7 | 75 | 7 | 68 | 7 | 55 | 7 | 68 |
| 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 72 | 8 | 60 | 8 | 72 |
|  |  |  |  | 9 | 76 | 9 | 65 | 9 | 76 |
|  |  |  |  | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 90 |  |  |

Základní procentuální srážka za počet ujetých km (ZAP)

|  | % srážka za každých 1.000 km |
| --- | --- |
| Mopedy, mokiky do 50 cm3 | 4,0 |
| skútry do 125 cm3, motocykly do 450 cm3, endura | 2,0 |
| Motocykly nad 450 cm3 | 1,5 |

Příloha č. 1.4

Amortizační stupnice pro nákladní a speciální nákladní automobily

speciální automobily na podvozcích nákladních automobilů, nákladní přívěsy a návěsy, přívěsy a návěsy pro přepravu osob

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| Doba provozu vozidla roky | % srážka za rok provozu |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 70 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 85 |
| 10 a další | 90 |

Základní srážka za počet ujetých kilometrů (ZAP)

| Nákladní automobily s celkovou hmotností | Převážný způsob používání | % srážka za každých 1.000 km |
| --- | --- | --- |
| do 5.000 kg | silniční a městský provoz | 0,3 |
|  | těžké provozní podmínky | 0,5 |
|  | stavební práce (v terénu) | 0,75 |
| 5.001 -16.000 kg | silniční a městský provoz | 0,2 |
|  | těžké provozní podmínky | 0,3 |
|  | stavební práce (v terénu) | 0,5 |
| nad 16.000 kg | silniční a městský provoz | 0,12 |
|  | těžké provozní podmínky | 0,3 |
|  | stavební práce (v terénu) | 0,5 |
| nad 16.000 kg pro dálkovou přepravu se zaručenou vysokou životností |  | 0,10 |

# Nákladní přívěsy a návěsy, přívěsy a návěsy pro přepravu osob

Základní amortizace zohledňuje pouze dobu provozu vozidla, ZA = ZAD.

Příloha č. 1.5

Amortizační stupnice pro autobusy, minibusy a speciální vozidla postavená na bázi autobusů

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| Doba provozu vozidla roky | % srážka za rok provozu |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 70 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 85 |
| 10 a další | 90 |

Základní procentuální srážka za počet ujetých km (ZAP)

| Vozidla | % srážka za každých 1.000 km |
| --- | --- |
| Minibusy | 0,30 |
| Městské autobusy | 0,25 |
| Linkové autobusy, a speciální vozidla postavená na bázi autobusů | 0,20 |
| Dálkové autobusy | 0,08 |

Příloha č. 1.6

# Amortizační stupnice pro traktory a jiná zvláštní vozidla

Základní procentuální srážka za dobu provozu (ZAD)

| Doba provozu vozidla roky | % srážka za rok provozu |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 40 |
| 8 | 45 |
| 9 | 50 |
| 10 | 55 |
| 11 | 60 |
| 12 | 65 |
| 13 | 70 |
| 14 | 75 |
| 15 | 80 |
| 16 | 85 |
| 17 a další | 90 |

Základní amortizace zohledňuje pouze dobu provozu vozidla, ZA = ZAD.

P Ř Í L O H A   č.  2  :

R o z d ě l e n í   v o z i d e l   n a   s k u p i n y

Příloha č. 2.1

Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – osobní automobily – pohon jedné nápravy

Hodnoty v procentech

| Druh motoru | zážehový čtyřdobý |  |  |  |  |  | zážehový dvoudobý |  |  |  |  |  | vznětový čtyřdobý |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | motor vpředu, zadní pohon |  | motor vzadu, zadní pohon |  | motor vpředu, přední pohon |  | motor vpředu, zadní pohon |  | motor vzadu, zadní pohon |  | motor vpředu, přední pohon |  | motor vpředu, zadní pohon |  | Motor vzadu, zadní pohon |  | motor vpředu, přední pohon |  |
| motor+spojka | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| převodovka | 7 |  | 15 |  | 10 |  | 7 |  | 15 |  | 10 |  | 7 |  | 15 |  | 10 |  |
| rozvodovka (hnací hřídel) | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| zadní náprava |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| přední náprava +mech.řízení | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  |
| rám | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| skříň karoserie | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| výbava karoserie | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  |

U soutěžních a závodních automobilů se stanovuje individuálně.

Příloha č. 2.2

Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – osobní automobily – pohon 4 kol, vč. terénních automobilů

Hodnoty v procentech

| Druh motoru | zážehový motor |  |  |  |  |  | vznětový motor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osobní |  | terénní s karoserií |  |  |  | osobní |  | terénní s karoserií |  |  |  |
|  |  |  | uzavřenou |  | s plachtou |  |  |  | uzavřenou |  | s plachtou |  |
| motor + spojka | 19 |  | 21 |  | 21 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| převodovka + rozvodovka | 7 |  | 12 |  | 12 |  | 7 |  | 11 |  | 11 |  |
| zadní náprava + rozvodovka + hnací hřídel | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  |
| přední náprava + mech. řízení + rozvodovka + hnací hřídel | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| rám | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| skříň karoserie | 22 | 24 | 21 | 26 | 20 | 25 | 20 | 22 | 21 | 26 | 20 | 25 |
| výbava karoserie | 29 |  | 19 |  | 20 |  | 26 |  | 19 |  | 20 |  |

U soutěžních a závodních automobilů se stanovuje individuálně.

Příloha č. 2.3

# Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – dodávkové automobily

Hodnoty v procentech

| ### Skupina | skříň, kombi s pohonem přední nápravy | skříň, kombi s pohonem zadní nápravy | mikrobus s pohonem přední nápravy | mikrobus s pohonem zadní nápravy | valník s pohonem přední nápravy | valník s pohonem zadní nápravy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motor + spojka | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| převodovka | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| zadní náprava | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| přední náprava + řízení | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| skříň karoserie | 30 | 30 | 27 | 27 | 19 | 19 |
| výbava karoserie | 20 | 20 | 33 | 33 | 23 | 23 |
| rám | - | - | - | - | 5 | 5 |
| nástavba | - | - | - | - | 12 | 12 |

| ### Skupina | podvozek s pohonem přední nápravy | podvozek s pohonem zadní nápravy | skříň, kombi s pohonem 4x4 | mikrobus s pohonem 4x4 | valník s pohonem 4x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motor + spojka | 26 | 26 | 22 | 19 | 22 |
| převodovka | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| zadní náprava | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| přední náprava + řízení | 8 | 7 | 14 | 11 | 11 |
| skříň karoserie | 23 | 23 | 28 | 26 | 18 |
| výbava karoserie | 28 | 28 | 19 | 31 | 21 |
| rám | 5 | 5 | - | - | 5 |
| nástavba | - | - | - | - | 10 |

Příloha č. 2.4

# Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – motocykly

Hodnoty v procentech

| Skupina | [%] |
| --- | --- |
| motor, převodovka | 45 |
| přední vidlice, včetně řidítek | 11 |
| rám, zadní vidlice, odpružení | 22 |
| kola, včetně brzdové soustavy | 10 |
| výbava a příslušenství | 12 |

### U soutěžních a závodních motocyklů se stanovuje individuálně.

Příloha č. 2.5

# Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – autobusy

# Hodnoty v procentech

| Skupina | minibusy | městské | městské -kloubové | linkové | dálkové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motor | 19 | 25 | 20 | 23 | 18 |
| převodovka | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| PN + řízení | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ZN 1 (střední) | - | - | 4 | - | - |
| ZN 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| karoserie + výbava | 60 | 40 | 44 | 46 | 53 |
| rám | - | 5 | 8 | 5 | 5 |

Příloha č. 2.6

# Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – nákladní automobily

# Hodnoty v procentech

| ## Skupina | 4x2 |  |  | 4x4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valník | sklápěč | tahač | valník | sklápěč | tahač |
| motor | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 |
| převodovka | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| PN 1 + řízení | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 |
| PN 2 (střední) | - | - | - | - | - | - |
| ZN 1 (střední) | - | - | - | - | - | - |
| ZN 2 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| rám s přísl. | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| kabina s výbavou | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 | 31 |
| nástavba | 7 | 8 | - | 6 | 8 | - |

| Skupina | 6x2 |  |  | 6x4 |  |  | 6x6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valník | sklápěč | tahač | valník | sklápěč | tahač | valník | sklápěč | tahač |
| motor | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 |
| převodovka | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| PN 1 + řízení | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 |
| PN 2 (střední) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN 1 (střední) | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| ZN 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| rám s přísl. | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| kabina s výbavou | 31 | 30 | 34 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 29 |
| nástavba | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | 6 | 7 | - |

| Skupina | 8x2 |  | 8x4 |  | 8x6 |  | 8x8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valník | sklápěč | valník | sklápěč | valník | sklápěč | Valník | sklápěč |
| motor | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| převodovka | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PN 1 + řízení | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| PN 2 (střední) | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| ZN 1 (střední) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| ZN 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| rám s přísl. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| kabina s výbavou | 31 | 30 | 26 | 25 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| nástavba | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |

Příloha č. 2.7

### Rozdělení na skupiny – nákladní přívěsy a návěsy, přívěsy za osobní automobily

Hodnoty v procentech

| Skupina | typ přívěsu |  |
| --- | --- | --- |
|  | nákladní dvounápravový [%] | nákladní vícenápravový [%] |
| rám s příslušenstvím | 38 ± 5 | 32 ± 4 |
| nápravy a disky | 34 ± 4 | 39 ± 5 |
| nástavba | 24 ± 6 | 25 ± 6 |
| plachta s příslušenstvím | 4 | 4 |

Rozdělení nákladních přívěsů do skupin se stanovuje podle konkrétního typu přívěsu v uvedeném rozmezí tak, aby součet činil 100 %.

### Příloha č. 2.7

### Rozdělení vozidla bez pneumatik na skupiny – traktory

# Traktory kolové

# Hodnoty v procentech

| Skupina |  | ## Vozidlo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lehké |  | střední |  | těžké |
|  |  | do 55 kW [%] |  | 56 až 90 kW [%] |  | 91 kW a více [%] |
| motor s příslušenstvím |  | 20 | 17 | 22 | 19 | 22 |
| převodovka a zadní náprava |  | 35 | 30 | 38 | 34 | 33 |
| přední náprava a řízení | hnací | - | 23 | - | 22 | 20 |
|  | hnaná | 11 | - | 12 | - | - |
| kabina, ochranný rám, zasklení, topení |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka |  | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| hydraulika, závěsy, závaží |  | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |

#### Traktory pásové

Hodnoty v procentech

| Skupina | [%] |
| --- | --- |
| motor s příslušenstvím | 24 |
| převodovka včetně reverze | 24 |
| řízení | 10 |
| zadní nápravy | 19 |
| točna zadního kola | 7 |
| kabina | 5 |
| rám, pomocné rámy a závaží | 7 |
| hydraulika | 4 |

P Ř Í L O H A    č.  3  :

D o p o r u č e n á   o s n o v a   z n a l e c k é h o

p o s u d k u

o   c e n ě   m o t o r o v é h o   v o z i d l a

##### Příloha č. 3

List 1

Znalec :           (Jméno, adresa)

Adresát :          (Název státního orgánu, firmy, jméno občana, adresa)

Z n a l e c k ý   p o s u d e k

o   c e n ě   m o t o r o v é h o   v o z i d l a

Počet stran :

Počet předaných vyhotovení :

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,

doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

##### Příloha č. 3

List 2

0.   ÚVOD

Pro znalecké posudky vyžádané státními orgány

  - Opatření (Usnesení)

Uvede se úplná citace opatření (usnesení), kterým byl znalec přibrán, včetně otázek

položených znalci.

  - Spisové podklady

Ze spisových podkladů předaných státním orgánem znalci pro vypracování znaleckého

posudku se uvedou skutečnosti, důležité pro znalecké posouzení.

  - Další použité podklady

Uvede se soupis a obsah eventuálních dalších podkladů, které znalec ke zpracování

znaleckého posudku použil.

0.   ÚVOD

Pro znalecké posudky vyžádané občany, fyzickými a právnickými osobami

  - Žadatel o znalecký posudek

Uvede se název firmy, jméno občana, adresa, forma vyžádání, datum vyžádání a

požadovaný termín vypracování znaleckého posudku.

  - Účel vyžádání znaleckého posudku

Uvede se účel, pro který je znalecký posudek požadován. (Právní úkon objednatele

znaleckého posudku).

  - Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena

  - Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Uvede se soupis a obsah podkladů, které znalec pro vypracování znaleckého posudku

použil.

##### Příloha č. 3

List 3 a následující

1.	Nález

1.1	Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla :

Druh vozidla :

Technický průkaz série, číslo :

Osvědčení o TP platné do :

Výrobní číslo vozidla / rok výroby :

VIN nebo výrobní. číslo karosérie / rok výroby :

### Druh karosérie (nevyplývá-li jednoznačně z typového

označení nebo druhu vozidla) :

Výrobní číslo motoru / rok výroby :

Obsah, druh, výkon motoru :

Druh a rozměr pneu prvomontáže :

Schválené změny proti původnímu typu dle TP :

Registrační značka (SPZ) vozidla :

Datum prvního uvedení do provozu :

Držitel vozidla :

Počet předchozích držitelů :

Stav počítače ujetých kilometrů :

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení držitele :

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí :

Poznámka :   uvádí se, v čem eventuálně nesouhlasí údaje zjištěné na vozidle

s údaji v dokumentaci, případně další skutečnosti zjištěné při

identifikaci vozidla významné pro stanovení jeho ceny.

1.2	Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuelní výměně, s uvedením důvodu opravy (výměny)

  - Výbava vozidla - posouzení, zda dle údajů výrobce pro uvedených typ

odpovídá. Z mimořádné výbavy se uvedou prvky, které

nejsou zahrnuty ve výchozí ceně vozidla (viz. 1.15

Standardu).

1.4	Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne:

Za účasti:

Zkušební jízda dne:

Vozidlo řídil:

Stav vozovky, atmosférické podmínky:

Stabilita vozidla 	- v přímé jízdě

- při brzdění provozní brzdou

(Eventuálně se uvedou důvody, proč nemohla být zkušební jízda provedena.)

1.5	Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Pro každou skupinu se uvede popis dle kapitoly 2.1.2 Standardu se stanovením a zdůvodněním srážek eventuálně přirážek dle 2.2.2 pro sloupec (c) tabulky výpočtu THVR.

1.6	Pneumatiky

Výchozí cena pneu prvomontáže (pláště + duše)

CNPP  =  ..................  ks  x  (           +          )  Kč  =                          Kč

(Viz. 1.28 Standardu)

Pneumatiky na vozidle  :

| Pneu | LP | PP | LZ | PZ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |  |
| Rozměr, označení |  |  |  |  |  |
| Druh (prvovýroba nebo protektor) |  |  |  |  |  |
| Dezén (ozn.) |  |  |  |  |  |
| Výchozí cena pláště (Kč) |  |  |  |  |  |
| Výchozí cena duše (Kč) |  |  |  |  |  |
| Celková výchozí cena pneu (Kč) |  |  |  |  |  |
| Technická hodnota THP (%) |  |  |  |  |  |
| Časová cena CČPV (Kč) |  |  |  |  |  |

(Pozn.: Pro větší počet pneu se tabulka přiměřeně rozšíří.)

Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV1  =   .................................. Kč

(Viz. 1.34 Standardu)

1.7.	Mimořádná výbava :

| Druh, typ | Ks | Výchozí cena CNVM (Kč) | Stáří (roků) | Stav při prohlídce | Technická hodnota THVM (%) | Časová cena CČVM (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena časová výbavy mimořádné – CČVM – celkem Kč : |  |  |  |  |  |  |

(Viz. 1.35 Standardu)

2.	Posudek

2.1	Stanovení technické hodnoty  vozidla

2.1.1	Výpočet základní amortizace

Doba provozu	DP  =  			roků,   	ZAD  =      		%

Pramen, eventuální zdůvodnění:

Počet ujetých km		PKM  =				ZAP  =		%

Pramen, eventuální zdůvodnění:

Aritmetický průměr ZA  = 			%

(eventuálně odděleně pro skupiny s odlišnou DP,  PKM)

2.1.2	Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

| Skupina (alternativy dle koncepce vozidla) | (a) THSN (%) | (b) ZA (%) | (c) Technický stav  (%) | (d) THS (%) | (e) PDS (%) | (f) PTHS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = |  |  |  |  |  |  |

Tabulka se použije i pro sloučení při stejné THS některých skupin nebo celého vozidla. (Viz. 2.2.5 Standardu). Například při stejné technické hodnotě skupin celého vozidla se tabulka vyplní podle příkladu (pro ZA =  40,6 %)

| Skupina (alternativy dle koncepce vozidla) | (a) THSN (%) | (b) ZA (%) | (c) Technický stav  (%) | (d) THS (%) | (e) PDS (%) | (f) PTHS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vozidlo jako celek | 100 | 40,6 | 0,0 | 59,4 | 100 | 59,4 |
| ### Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = |  |  |  |  |  | 59,4 |

2.2	Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny vozidla  CN  =  Kč  ................................................

Pramen, eventuálně zdůvodnění:

2.3	Výpočet časové ceny vozidla

| Výchozí cena | CN | Kč |
| --- | --- | --- |
| Výchozí cena pneu prvomontáže | CNPP | Kč |
| Redukovaná cena vozidla | CR | Kč |
| Redukovaná technická hodnota vozidla | THVR | % |
| THVR x CR |  | Kč |
| Časová cena pneu na vozidle | CČPV | Kč |
| Časová cena mimořádné výbavy | CČVM | Kč |
| Časová cena vozidla | CČV | Kč |
| ### Časová cena vozidla po zaokrouhlení |  | Kč |

2.4	Výpočet obvyklé ceny vozidla

Koeficient prodejnosti vozidla   KP  =

Pramen eventuální zdůvodnění :

Obvyklá cena vozidla   COB  =  CČV  x  KP  =  Kč  ...........................................

Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení :             Kč ………………………………

Slovy : …………………………………….. korun českých

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný ……………………………………...

pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. ……………….. / ………….. znaleckého

deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

místo a datum				Otisk				Jméno a podpis znalce

znalecké

pečeti

P Ř Í L O H A    č.  4  :

D o p o r u č e n é   o s n o v y   z n a l e c k ý c h

p o s u d k ů

o   v ý š i   m a j e t k o v é   ú j m y,   z p ů s o b e n é

p o š k o z e n í m   m o t o r o v é h o   v o z i d l a

P Ř Í L O H A   č.  4 . 1  :

T o t á l n í   -   ú p l n é   -   z n i č e n í   v o z i d l a

##### Příloha č. 4.1

List 1

Znalec :           (Jméno, adresa)

Adresát :          (Název státního orgánu, firmy, jméno občana, adresa)

Z n a l e c k ý   p o s u d e k

o   v ý š i   m a j e t k o v é   ú j m y,   z p ů s o b e n é   p o š k o z e n í m

m o t o r o v é h o   v o z i d l a

Počet stran :

Počet předaných vyhotovení :

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,

doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

##### Příloha č. 4.1

List 2

0.   ÚVOD

Pro znalecké posudky vyžádané státními orgány

  - Opatření (Usnesení)

Uvede se úplná citace opatření (usnesení), kterým byl znalec přibrán, včetně otázek

položených znalci.

  - Spisové podklady

Ze spisových podkladů předaných státním orgánem znalci pro vypracování znaleckého

posudku se uvedou skutečnosti, důležité pro znalecké posouzení.

  - Další použité podklady

Uvede se soupis a obsah eventuálních dalších podkladů, které znalec ke zpracování

znaleckého posudku použil.

0.   ÚVOD

Pro znalecké posudky vyžádané občany, fyzickými a právnickými osobami

  - Žadatel o znalecký posudek

Uvede se název firmy, jméno občana, adresa, forma vyžádání, datum vyžádání a

požadovaný termín vypracování znaleckého posudku.

  - Účel vyžádání znaleckého posudku

Uvede se účel, pro který je znalecký posudek požadován. (Právní úkon objednatele

znaleckého posudku).

  - Datum, ke kterému má být výše majetkové újmy stanovena

  - Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Uvede se soupis a obsah podkladů, které znalec pro vypracování znaleckého posudku

použil.

##### Příloha č. 4.1

List 3 a následující

1.	Nález

1.1	Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla :

Druh vozidla :

Technický průkaz série, číslo :

Osvědčení o TP platné do :

Výrobní číslo vozidla / rok výroby :

VIN nebo výrobní. číslo karosérie / rok výroby :

### Druh karosérie (nevyplývá-li jednoznačně z typového

označení nebo druhu vozidla) :

Výrobní číslo motoru / rok výroby :

Obsah, druh, výkon motoru :

Druh a rozměr pneu prvomontáže :

Schválené změny proti původnímu typu dle TP :

Registrační značka (SPZ) vozidla :

Datum prvního uvedení do provozu :

Držitel vozidla :

Počet předchozích držitelů :

Stav počítače ujetých kilometrů :

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení držitele :

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí :

Poznámka :   uvádí se, v čem eventuálně nesouhlasí údaje zjištěné na vozidle

s údaji v dokumentaci, případně další skutečnosti zjištěné při

identifikaci vozidla významné pro stanovení jeho ceny.

  - Údaje o opravách  a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuelní

výměně, s uvedením důvodu opravy (výměny)

  - Výbava vozidla - posouzení, zda dle údajů výrobce pro uvedených typ odpovídá. Z

mimořádné výbavy se uvedou prvky, které nejsou zahrnuty ve výchozí

ceně vozidla (viz. 1.15 Standardu).

1.4	Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne:

Za účasti:

Zkušební jízda dne:

Vozidlo řídil:

Stav vozovky, atmosférické podmínky:

Stabilita vozidla 	- v přímé jízdě

- při brzdění provozní brzdou

(Eventuálně se uvedou důvody, proč nemohla být zkušební jízda provedena.)

1.5	Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Pro každou skupinu se uvede popis skutečného stavu při prohlídce analogicky dle kapitoly 2.1.2 Standardu. Současně se uvede pravděpodobný stav skupin bezprostředně před poškozením se stanovením a zdůvodněním srážek, eventuálně přirážek dle 2.2.2 Standardu pro sloupec (c) tabulky č. 3.1 výpočtu THVR pro stav před poškozením.

1.6	Pneumatiky

Výchozí cena pneu prvomontáže (pláště + duše)

CNPP  =  ..................  ks  x  (           +          )  Kč  =                          Kč

(Viz. 1.28 Standardu)

Pneumatiky na vozidle – stav před poškozením :

| Pneu | LP | PP | LZ | PZ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |  |
| Rozměr, označení |  |  |  |  |  |
| Druh (prvovýroba nebo protektor) |  |  |  |  |  |
| Dezén (ozn.) |  |  |  |  |  |
| Výchozí cena pláště (Kč) |  |  |  |  |  |
| Výchozí cena duše (Kč) |  |  |  |  |  |
| Celková výchozí cena pneu (Kč) |  |  |  |  |  |
| Technická hodnota před poškozením THP (%) |  |  |  |  |  |
| Časová cena před poškozením (Kč) |  |  |  |  |  |

(Pozn.: Pro větší počet pneu se tabulka přiměřeně rozšíří.)

Celkem časová cena pneu na vozidle před poškozením CČPV1  =   .................................. Kč

Posouzení eventuálního poškození pneumatik :

1.7.	Mimořádná výbava :

| Druh, typ | Ks | Výchozí cena CNVM (Kč) | Stáří (roků) | Stav při prohlídce | Technická hodnota THVM (%) | Časová cena CČVM (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena časová výbavy mimořádné – CČVM – celkem Kč : |  |  |  |  |  |  |

Posouzení eventuálního poškození mimořádné výbavy :

2.	Posudek

2.1	Stanovení technické hodnoty  vozidla a ceny vozidla bezprostředně před

poškozením   C1

2.1.1	Stanovení redukované technické hodnoty vozidla

2.1.1.1  Výpočet základní amortizace

Doba provozu	DP  =  			roků,   	ZAD  =      		%

Pramen, eventuální zdůvodnění:

Počet ujetých km		PKM  =				ZAP  =		%

Pramen, eventuální zdůvodnění:

Aritmetický průměr ZA  = 			%

(eventuálně odděleně pro skupiny s odlišnou DP,  PKM)

2.1.1.2	Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

| Skupina | (a) THSN (%) | (b) ZA před poškozením (%) | (c) Technický stav před poškozením  (%) | (d) THS1 před poškozením (%) | (e) PDS (%) | (f) PTHS1 před poškozením (%) | (g) THS2 po opravě poškození (%) | (h) PTHS2 po opravě poškození (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součet THVR1 = |  |  |  |  |  |  | THVR2 = |  |

2.1.2	Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny vozidla  CN  =  Kč  ................................................

Pramen, eventuální zdůvodnění:

2.1.3	Výpočet časové ceny vozidla před poškozením   (CČV1)

| Výchozí cena | CN | Kč |
| --- | --- | --- |
| Výchozí cena pneu prvomontáže | CNPP | Kč |
| Redukovaná cena vozidla | CR | Kč |
| Redukovaná technická hodnota vozidla | THVR | % |
| THVR x CR |  | Kč |
| Časová cena pneu na vozidle | CČPV | Kč |
| Časová cena mimořádné výbavy | CČVM | Kč |
| Časová cena vozidla | CČV | Kč |
| ### Časová cena vozidla po zaokrouhlení |  | Kč |

2.1.4	Výpočet obvyklé ceny vozidla před poškozením   (C1)

Koeficient prodejnosti vozidla   KP1  =

Pramen eventuální zdůvodnění :

Obvyklá cena vozidla   C1  =  CČV1  x  KP1 =  Kč  ...........................................

Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení (vč. DPH) :       Kč ………………………………

2.2     Stanovení nákladů na opravu poškození

(Stanoví se podle kap. 3.2 Standardu)

2.2.1     Popis a zdůvodnění uvažované resp. zhodnocení použité technologie opravy

(Pozn. V jednoznačných případech, tj. úplná  destrukce vozidla, úplný požár, nutnost

výměny celých skupin vozidla za továrně nové, zejména u vozidel s nízkou C1,

je možno na základě zkušeností znalce bez provedení rozpočtu nákladů na

opravu prohlásit, že jde o úplné totální zničení vozidla. Potom se vynechávají

části 2.2.2 a 2.2.3 a 2.2.4).

2.2.2	Stanovení nákladů na materiál

Vyčíslí se po jednotlivých položkách (s uvedením pramene, ceníkových čísel, názvů

dílů, podskupin event. skupin) ceny materiálu potřebného k opravě poškození. Uvádí se odděleně s dílčím součtem materiál na opravu jednotlivých skupin.

2.2.3	Stanovení nákladů na opravárenské práce

Vyčíslí se podle ceníků opravárenských prací s uvedením pramenů (díl ceníku), číslem

položky, názvem pracovního úkonu a částky, s dílčími součty pro jednotlivé skupiny.

(Pozn. k 2.2.2 a 2.2.3 :	V případě, že byla oprava již provedena a existují doklady (faktury

s materiálovými výdejkami a pracovními lístky), tyto se buď opíší nebo

v kopii přiloží k posudku; pak se uvádí jen součty položek souvisejících

s opravou po jednotlivých skupinách a zvlášť se uvedou položky

nesouvisející s opravou poškození se zdůvodněním. Částky za položky

nesouvisející s opravou poškození se do dílčích součtů skupin ani

celkových nákladů na opravu neuvažují.)

2.2.4	Celkové náklady na opravu  (NO)

Uvede se součet cen za materiál a nákladů na opravárenské práce.

2.3	Výpočet ceny použitelných zbytků vozidla  (CZ)

Provede se podle kap. 3.5  Standardu.

2.4	Porovnání nákladů na opravu s cenou vozidla před poškozením

Provede se slovní porovnání C1  s NO a to :

Náklady na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla před poškozením. Jedná se o úplné – totální – zničení vozidla.

NO  C1

2.5     Výpočet výše majetkové újmy

(Provede se podle kap. 3.6 bod 5)

| Cena vozidla před poškozením | C1 | ………………………………….. Kč |
| --- | --- | --- |
| Cena zbytků vozidla (odpočet) | CZ | ………………………………….. Kč |
| Výše majetkové újmy | VU | ………………………………….. Kč |

Výše majetkové újmy způsobené poškozením

motorového vozidla po zaokrouhlení :                           ………………………………………… Kč

slovy : ………………………………………………………… Kč

Výše majetkové újmy je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný ……………………………………...

pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. ……………….. / ………….. znaleckého

deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

místo a datum				Otisk				Jméno a podpis znalce

znalecké

pečeti

P Ř Í L O H A   č.  4 . 2  :

Z j e d n o d u š e n ý   z p ů s o b   v ý p o č t u

##### Příloha č. 4.2

List 1

Znalec :           (Jméno, adresa)

Adresát :          (Název státního orgánu, firmy, jméno občana, adresa)

Z n a l e c k ý   p o s u d e k

o   v ý š i   m a j e t k o v é   ú j m y,   z p ů s o b e n é   p o š k o z e n í m

m o t o r o v é h o   v o z i d l a

Počet stran :

Počet předaných vyhotovení :

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,

doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

##### Příloha č. 4.2

List 2 a následující

Úvodní části znaleckého posudku jsou shodné s přílohou č. 4.1 až po bod 2.3 včetně.

2.4     Porovnání nákladů na opravu s cenou vozidla před poškozením

Provede se slovní porovnání C1 s NO a to :

„Náklady na opravu poškození nepřevyšují (jsou rovny) obvyklou (obvyklé) cenu (ceně) vozidla

před poškozením. Nejedná se o úplné – totální – zničení vozidla.“

NO  C1                        nebo                                   NO = C1

2.5     Posouzení vlivu opravárenských prací na technický stav vozidla po opravě

Mohou nastat tři případy (viz. body (6), (8) a (9) kap. 3.6 Standardu), které vedou k rozdílnému způsobu výpočtu výše majetkové újmy v následujícím bodu 2.6 znaleckého posudku a které musí znalec vyjádřit slovně :

PŘÍPAD   A  :

Zjistí-li znalec, že jsou splněny všechny 3 podmínky umožňující použití zjednodušujícího výpočtu výše majetkové újmy, tzn. Písmeno (a), (b) i (c) bodu (6) kap. 3.6 Standardu, vyjádří tuto skutečnost formulací :

„Opravou nedojde ke změně technického stavu vozidla, vozidlo bude opravou uvedeno do stavu odpovídajícího stavu před poškozením.

Výše majetkové újmy je rovna nákladům na opravu“.

(Eventuálně : „sníženým o cenu zbytků vozidla“)

Výpočet výše majetkové újmy v bodě 2.6 znaleckého posudku se provede dle vztahu z bodu (7), kap. 3.6 Standardu.

VU = NO – CZ                                                       (Kč)

PŘÍPAD   B  :

Zjistí-li znalec, kromě uvedeného případu A, že došlo i k poškození pneumatik, prvků mimořádné výbavy či obojího, vyjádří tuto skutečnost doplněním druhé věty slovního vyjádření z případu A následovně :

„Výše majetkové újmy je rovna nákladům na opravu upraveným o zhodnocení pneumatik“   („mimořádné výbavy“), („pneumatik a mimořádné výbavy“). (Eventuálně : „sníženým o cenu zbytků vozidla“)

Výpočet výše majetkové újmy v bodě 2.6 znaleckého posudku se provede dle vztahů z bodu (8), kap. 3.6 Standardu.

VU = NO + (CČPV1 – CČPV2) + (CČVM1 – CČVM2) – CZ                              (Kč)

PŘÍPAD   C  :

Zjistí-li znalec, že jsou splněny pouze podmínky písmene (a) a (c) bodu (6) kap. 3.6 Standardu a zároveň byla technická hodnota některé ze skupin vozidla, či celého vozidla, méně než 40 % (bod 9, kap. 3.6 Standardu), vyjádří tuto skutečnost doplněním druhé věty slovního vyjádření z případu A následovně :

„Výše majetkové újmy je rovna nákladům na opravu, sníženým o korekci nákladů na materiál.“ (Eventuálně : „o cenu zbytků vozidla“)

V případě, že došlo k poškození pneumatik a prvků mimořádné výbavy, upraví se slovní formulace dle případu B.

Výše korekce nákladů na materiál se stanoví v bodě 2.6 znaleckého posudku.

Výpočet výše majetkové újmy v bodě 2.7 znaleckého posudku se provede dle vztahu z bodu (9), kap. 3.6 Standardu, eventuálně s využitím vztahů z bodu (8).

VU = NO -  KNM – CZ                                                    (Kč)

PŘÍPAD   A  :

2.6      Výpočet výše majetkové újmy

| Náklady na opravu | NO | ………………………………….. Kč |
| --- | --- | --- |
| Cena zbytků vozidla (odpočet) | CZ | ………………………………….. Kč |
| Výše majetkové újmy | VU | ………………………………….. Kč |

Výše majetkové újmy způsobené poškozením

motorového vozidla po zaokrouhlení :                          ………………………………………… Kč

slovy : ……………………………………………….. Kč

Výše majetkové újmy je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Znalecká doložka

Jako v příloze č. 4.1

PŘÍPAD   B  :

2.6     Výpočet výše majetkové újmy

| Náklady na opravu | NO | …………………………… Kč |
| --- | --- | --- |
| Cena časová pneumatik před poškozením | CČPV1 | …………………………… Kč |
| Cena časová mimořádné výbavy před poškozením | CČVM1 | ..……………..…………… Kč |
| Cena časová pneumatik po právě poškození (odpočet) | CČPV2 | - ………………………… Kč |
| Cena časová mimořádné výbavy vozidla po opravě poškození (odpočet) | CČVM2 | - ………………………… Kč |
| Cena zbytků vozidla (odpočet) | CZ | - ………………………… Kč |
| Výše majetkové újmy | VU | …………………………… Kč |

Výše majetkové újmy způsobené poškozením

motorového vozidla po zaokrouhlení :                          ………………………………………… Kč

slovy : ……………………………………………….. Kč

Výše majetkové újmy je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Poznámka : v případě, že došlo jen k poškození pneumatik či jen mimořádné výbavy, není třeba

druhé uvádět.

Znalecká doložka

Jako v příloze č. 4.1

PŘÍPAD   C  :

2.7     Stanovení korekce nákladů na materiál   (KNM)

Korekce nákladů na materiál – KNM – použitá při opravě jednotlivých skupin vozidla se vypočte dle vztahu z bodu 3.4.1.3 Standardu a to :

KNM = KND . CM                                                (Kč)

kde značí :

CM – výchozí cena materiálu (náhradních dílů použitých při opravě)   (Kč)

KND – koeficient náhrady dílu (stanovený dle tabulky č. 3.2 Standardu)

Do znaleckého posudku se výpočet KNM uvede ve formě tabulky.

Výpočet KNM pro jednotlivé opravované skupiny vozidla :

| Skupina | Výchozí cena použitého materiálu CM (Kč) | Koeficient náhrady dílu KND | Korekce nákladů na materiál KNM (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle kapitoly 3.4.2 Standardu |  |  |  |
| Korekce nákladů na materiál celkem -  KNM = |  |  |  |

Poznámka : Do tabulky se uvedou i KNM při eventuálních opravách dílů mimořádné výbavy.

  - Výpočet výše majetkové újmy

| Náklady na opravu | NO | ……………………………… Kč |
| --- | --- | --- |
| Korekce nákladů na materiál (odpočet) |  KNM | - …………………………... Kč |
| Cena zbytků vozidla (odpočet) | CZ | - …………………………… Kč |
| Výše majetkové újmy | VU | ……………………………… Kč |

Výše majetkové újmy způsobené poškozením

motorového vozidla po zaokrouhlení :                          ………………………………………… Kč

slovy : ……………………………………………….. Kč

Výše majetkové újmy je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Poznámka : došlo-li k poškození pneumatik a prvků mimořádné výbavy, tabulka výpočtu výše

majetkové újmy se rozšíří dle tabulky výpočtu výše majetkové újmy uvedené

v případě B

Znalecká doložka

Jako v příloze č. 4.1

P Ř Í L O H A    č.  4 . 3 :

V ý p o č e t   v ý š e   m a j e t k o v é   ú j m y

v   p ř í p a d ě,

ž e   s e   n e j e d n á   o   t o t á l n í   z n i č e n í   v o z i d l a

a

n e l z e   p o u ž í t   z j e d n o d u š e n é h o   v ý p o č t u

##### Příloha č. 4.3

List 1

Znalec :           (Jméno, adresa)

Adresát :          (Název státního orgánu, firmy, jméno občana, adresa)

Z n a l e c k ý   p o s u d e k

o   v ý š i   m a j e t k o v é   ú j m y,   z p ů s o b e n é   p o š k o z e n í m

m o t o r o v é h o   v o z i d l a

Počet stran :

Počet předaných vyhotovení :

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,

doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

##### Příloha č. 4.3

List 2 a následující

Úvodní části znaleckého posudku jsou shodné s přílohou č. 4.1 až po bod 2.3 přílohy č. 4.1 včetně a včetně bodu 2.4 přílohy č. 4.2.

2.5     Stanovení korekce nákladů na materiál   (KNM)

Tento bod se do znaleckého posudku uvede v případech, kdy technická hodnota některé z opravovaných skupin vozidla byla před poškozením nižší než 40 %.

Výpočet KNM včetně uvedení do znaleckého posudku se provede dle bodu 2.6 přílohy č. 4.2  PŘÍPAD C.

2.6     Stanovení technické hodnoty a ceny vozidla po opravě poškození   (THVR2, C2)

2.6.1  Výpočet redukované technické hodnoty vozidla po opravě poškození   (THVR2)

Provede se dle bodu 3.4.5 Standardu a zaznamená se v tabulce č. 3.1, uvedené pod bodem 2.1.1.2 znaleckého posudku (příloha č. 4.1).

2.6.2   Výpočet časové ceny pneumatik po opravě poškození   (CČPV2)

Provede se podle bodu 3.4.3 Standardu. Nedošlo-li k poškození pneumatik, do znaleckého posudku se slovně uvede, že CČPV2 je rovna CČPV1.

2.6.3   Výpočet časové ceny mimořádné výbavy po opravě poškození   (CČVM2)

Provede se podle bodu 3.4.4 Standardu. Nedošlo-li k poškození prvků mimořádné výbavy, do znaleckého posudku se slovně uvede, že CČVM2 je rovna CČVM1.

2.6.4   Výpočet časové ceny vozidla po opravě poškození   (CČV2)

Provede se podle bodu 3.4.6 Standardu.

Do znaleckého posudku se výpočet CČV2 uvede tabelární formou (obdobně jako v bodě 2.1.3, přílohy č. 4.1) :

| Redukovaná cena vozidla (shodná s CR v bodě 2.1.3 přílohy č. 4.1) | CR | ………………………… Kč |
| --- | --- | --- |
| Redukovaná technická hodnota vozidla po opravě | THVR2 | ………………………… % |
| THVR2 x CR |  | ………………………… Kč |
| Časová cena pneumatik po opravě poškození | CČPV2 | ………………………… Kč |
| Časová cena mimořádné výbavy vozidla po opravě poškození | CČVM2 | ………………………… Kč |
| Časová cena vozidla po opravě poškození | CČV2 | ………………………… Kč |

2.6     Výpočet obvyklé ceny vozidla po opravě poškození   (C2)

Provede se podle bodu 3.4.7 Standardu.

Do znaleckého posudku se uvede :

Koeficient prodejnosti opraveného vozidla :                           KP2 = KP1 =          ………………

Obvyklá cena vozidla po opravě poškození :                         C2 = CČV2 . KP2 = ………………  Kč

Obvyklá cena vozidla po opravě poškození po zaokrouhlení :   …………………………………  Kč

slovy : ………………………………………………..   Kč

Výše majetkové újmy je vyjádřena v úrovni cen s DPH.

Znalecká doložka

Jako v příloze č. 4.1