SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s.		OBJEDNÁVKA č. 25OV149

| Odběratel: SPORTOVNÍ AREÁLY MOST | SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. tř. Budovatelů 112/7 434 01 Most | Datum objednávky: Forma úhrady: | 02.09.2025 Příkazem |
| --- | --- | --- | --- |
| IČ: 25044001 DIČ: CZ25044001 |  | Dodavatel: | IČ: 08000085 DIČ: CZ08000085 |
| Objednávku vystavil: Tel. číslo: E-mail: | xxx +420 xxx xxx xxx xxx@samost.cz | RASEVO s.r.o. tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most |  |
| Solatnost wstavené fakturv: 30 dní |  |  |  |

Objednávám u Vás opravu kanalizace boxovny ve sportovní hale dle přiloženého soupisu prací.

Celková částka ... 63.326,88 Kč bez DPH

| Položka | Množství | J.cena bez DPH | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| oprava kanalizace boxovna SHM | 1 | 63 326,88 | 63 326,88 |
| Součet položek (bez DPH) |  |  | 63 326,88 |

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na e-mailovou adresu: xxx@samost.cz

Objednávku převzal:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace sportovní hala Most

Objekt:

SO-01 - Kanalizace

Místo:	Most

Zadavatel:	Sportovní hala Most

Zhotovitel:	RASEVO s.r.o.

Datum:	2. 9. 2025

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKj | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 63 326,88 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 42 338,88 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 686,00 |
| ri | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, | m3 | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
|  |  |  | uloženou do 3 m |  |  |  |  |
| 2 | M | 58337308 | Štěrkopísek frakce 0/2 | t | 2,000 | 539,00 | 1 078,00 |
|  | w |  | 1*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,000 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 1 966,50 |
| 3. | K | 273321411 | jZákladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na ¦ prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,450 | 4 370,00 | 1 966,50 |
|  | w |  | 0,45 |  | 0,450 |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 9 894,25 |
| I4 | K | 871263121 | 'Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110 | m | 2.500 | 171,00 | 427,50 |
|  | w |  | 2.5 |  | 2,500 |  |  |
| 5 | M | 28611118 | 1 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 1110x1000mm SN8 |  | 2,575 | 250,00 | 643,75 |
|  | w |  | 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,575 |  |  |
| 6 | K | 877270310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 2,000 | 278,00 | 556,00 |
| 7 | M | 28617161 | koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x15° | kus | 2,000 | 345,00 | 690,00 |
| 8 | K | 877270330 | : Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 1,000 | 278,00 | 278,00 |
| 9 | M | 28617233 | ‘ spojka přesuvná kanalizační PP fflvrstvá DN 125 | kus | 1,000 | 354,00 | 354,00 |
| 10 | K | 892273922R | Proplach kanalizačního potrubí DN od 80 do 125 při lopravách | soubor | 1,000 | 6 945,00 | 6 945,00 |
|  | 0 | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bouráni |  |  |  | 10 846,00 |
| 11!K |  | 961055111 | i Bourání základů ze ŽB | m3 | 1,450 7 480,00 |  | 10 846,00 |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 13 969,76 |
| 12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,480 | 1 010,00 | 3 514,80 |
| 13 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | . t | 3,480 | 438,00 | 1 524,24 |
| 14 | K | 997013509 | , Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 38,280 | 13,30 | 509,12 |
|  | w |  | 3,48*11 |  | 38,280 |  |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013602 | stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3,480 | 2 420,00 | 8 421,60 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 976,37 |
| k | A | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 3,131 | 1 270,00 | 3 976,37 |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 7 010,00 |
|  | D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 7 010,00 |
| b7 | _K | 220731051 | Provedeni kamerové zkoušky s montáží | kus | 1,000 | 7 010,00 | 7 010,00 |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 13 978,00 |
| ¦18 1 K |  | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 10,000 | 401,00 | 4 010,00 |
|  | w |  | 10"rozebrání stěny, úklid staveniště |  | 10,000 |  |  |
| lE | JS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 16,000 | 623,001 9 968,00 |  |