# Vícerozsahové elektromagnetické měřiče vodivosti CMD

Vícevrstvé profilování a mapování (0,15 - 60 m)

Standardní nebo zakázkové sondy (1 nebo 3 nebo 6 přijímačů)

Rychlé měření (10 Hz), vysoká teplotní stabilita

Jedna řídící jednotka pro všechny sondy (černobílý nebo barevný displej)

Snadná obsluha, volitelná aplikace pro smartphone

Bodové a kontinuální měření s GPS

Dva Bluetooth kanály (pro sondu a externí GPS)

Hodiny reálného času, náhled mapy změřeného území

Stažení dat pomocí USB na flashdisk nebo do PC

Napájení z Li-Ion článků (2-3 pracovní dny na jedno nabití)

Lehká a odolná konstrukce

Použití:

Geologický a geotechnický průzkum, zemědělství a lesnictví, archeologie, ochrana podzemních vod, ekologické monitorování, surovinový průzkum, detekce kovových předmětů a inženýrských sítí.

Velká rodina elektromagnetických aparatur CMD pro měření měrné vodivosti slouží k pokrytí geofyzikálních průzkumů v hloubkovém rozsahu od 0,15 m do 60 m. Užití bezkontaktní metody umožňuje rychlé měření vodivosti a inphase ve všech přírodních terénních podmínkách, včetně suché nebo zmrzlé půdy. Sondy jsou vybaveny jedním, třemi nebo šesti přijímači s vynikající teplotní stabilitou. Tímto způsobem lze provádět hloubkově odstupňované mapování i měření řezů s velkým rozlišením, s užitečnými výstupy pro pěší i mobilní aplikace.

| CMD-MiniExplorer: tříhloubková sonda s hloubkovými dosahy 0,5 / 0,25 m, 1,0 / 0,5 m, 1,8 / 0,9 m pro archeologii, zemědělství a stavebnictví, umožňuje okamžité vyhodnocení vertikálního gradientu měrné vodivosti. | CMD-Explorer: tříhloubková sonda s hloubkovými dosahy 2,2 / 1,1 m, 4,2 / 2,1 m, 6,7 / 3,3 m pro velké množství aplikací s vyhodnocením vertikálních a horizontálních změn měrné vodivosti. |
| --- | --- |

| CMD-MiniExplorer 6L: šestihloubková sonda s hloubkovými dosahy 0,3 / 0,15 m, 0,5 / 0,25 m, 0,8 / 0,4 m, 1,1 / 0,5 m, 1,6 / 0,8 m, 2,3 / 1,1 m pro mapování s vysokým rozlišením a zobrazení řezů. | CMD-Explorer 6L: šestihloubková sonda s hloubkovými dosahy 0,9 / 0,45 m, 1,6 / 0,8 m, 2,4 / 1,2 m, 3,7 / 1,85 m, 5,0 / 2,5 m, 6,3 / 3,15 m pro mapování s vysokým rozlišením a zobrazení řezů. |
| --- | --- |

| CMD-Tiny: jednohloubková sonda s hloubkovým dosahem 0,7 / 0,35 m pro průzkum mělce uložených objektů v oblasti stavebnictví, zemědělství a archeologie. | CMD-1: ekonomická jednohloubková sonda s hloubkovým dosahem 1,5 / 0,75 m pro archeologii, zemědělství a detekci kovových předmětů. |
| --- | --- |

| CMD-2: jednohloubková sonda s hloubkovým dosahem 3,0 / 1,5 m často využívána pro posouzení rizika koroze při budování kovových produktovodů a geologický průzkum stavenišť. | CMD-4: jednohloubková sonda s hloubkovým dosahem 6,0 / 3,0 m s širokým okruhem využití (geologie, mapování znečištění, surovinový průzkum). |
| --- | --- |

| CMD-4/6: jednohloubková sonda s volitelným hloubkovým dosahem 6,0 / 3,0 m nebo 9,0 /4,5 m s podobným využitím jako CMD-4, avšak s výrazně větším hloubkovým dosahem. | CMD-DUO: jednohloubková sonda, pro dva operátory s volitelným hloubkovým dosahem 15 / 7,5 m nebo 30 / 15 m nebo 60 / 30 m pro měření hlouběji situovaných struktur (zvětralé zóny, podloží, dutiny). |
| --- | --- |

Řídící jednotka pro CMD

Technické specifikace:

| Sondy: - Měřené veličiny a rozsahy: - Zdánlivá vodivost: 1000 mS/m, rozlišovací schopnost 0,1 mS/m. - In-phase: ± 80 ppt, rozlišovací schopnost 10 ppm. - Přesnost měření: ± 4% na 50 mS/m. - Teplotní stabilita: lepší než 0,1 mS/m /°C při pomalých změnách teploty. - Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz. - Plný a poloviční hloubkový dosah (vertikální a horizontální orientace dipólů) - Napájení: Li-Ion akumulátor na 2 - 3 pracovní dny (kromě vysílače sondy CMD-DUO) - Vnější provozní teplota: -10°C to +50°C. Řídicí jednotka: - Řídicí jednotku CMD lze k sondě připojit pomocí kabelu nebo Bluetooth. - Pět měřicích režimů: - Manuální měření – uživatel spustí měření na každém bodě stiskem klávesy nebo tlačítka. Poloha bodu se posouvá automaticky v předem nastavené síti nebo může být vložena přímo. Každý bod je možno znovu přeměřit, přeskočit, doplnit poznámkou. - Kontinuální měření – data se měří a ukládají průběžně, ve zvoleném měřicím intervalu. Poloha na profilu se určuje pomocí pozičních značek s následným přepočítáním dílčích poloh. - Manuální měření s GPS – uživatel spustí měření na každém bodě stiskem klávesy nebo tlačítka. Poloha se určuje pomocí GPS přijímače. - Kontinuální měření s GPS – data se měří a ukládají průběžně ve zvoleném měřicím intervalu. Poloha se určuje pomocí GPS přijímače. - Vyhledávací režim (search mode) – data se měří kontinuálně, ale neukládají se. - Náhled mapy měřeného území (max. 15000 bodů). - In-situ 1D inverze (dvouvrstevný model). - Dva integrované Bluetooth kanály. - Odnímatelná GPS. Možný přepočet do UTM/UPS. - Snadný přenos dat pomocí USB rozhraní nebo přímého uložení na USB flash disk. - Tovární a uživatelská kalibrace (kalibrační data jsou uložena v sondě). - Měřicí interval: 0,1 – 20 s. - 128 MB flash paměť na měřená data: - max. 64 souborů. - max. 4,8 miliónů měřených bodů. - Grafický černobílý nebo barevný displej s podsvícením. - Hodiny reálného času. - Napájení: - Vnitřní vyměnitelný Li-Ion akumulátor - Vnitřní vyměnitelný držák pro 6 ks AA článků na jedno použití nebo akumulátorů NiCd nebo NiMh. - Adaptér pro nabíjení z 12 V zásuvky v autě. - Vnější provozní teplota: -10 °C až +50 °C. - Rozměry: 200 x 50 x 110 mm. - Hmotnost: 0,65 kg (s Li-Ion akumulátorem). Standardní příslušenství k řídící jednotce: - AC-adapter 100-240 V AC (50-60 Hz) - Adaptér pro nabíjení z 12 V zásuvky v autě - Vnitřní vyměnitelný držák pro 6 ks AA článků - Popruh pro nesení řídící jednotky (CMD-MiniExplorer, CMD-MiniExplorer 6L, CMD-DUO, CMD-1, CMD-Tiny) - USB kabel pro stažení dat do PC nebo na flashdisk - CD se softwarem - Návod k použití Standardní příslušenství k sondě: - Transportní kufr (rozměry a přepravní hmotnost):  CMD-Tiny, CMD-1, CMD-2; 117 x 14 x 36 cm; 13,9, 15,2, 16,4 kg.  CMD-4; 146 x 14 x 45 cm; 23,5 kg.  CMD-4/6; 147 x 22 x 46 cm; 28,4 kg.  CMD-DUO; 72 x 20 x 93 cm; 32,7 kg.  CMD-MiniExplorer; 137 x 14 x 37 cm; 17,0 kg.  CMD-MiniExplorer 6L; 172 x 14 x 37 cm; 20,0 kg.  CMD-Explorer; 134 x 25 x 36 cm; 25,5 kg.  CMD-Explorer 6L; 159 x 15,5 x 46,7 cm; 26,0 kg. - Držák řídící jednotky, popruh a postroj na nesení (CMD-Explorer, CMD-Explorer 6L, CMD-4/6, CMD-4, CMD-2) - Držák sondy s Bluetooth adaptérem, AC adaptér 100-240 V (50-60 Hz) a vnitřní vyměnitelný držák na 6 AA článků (CMD-MiniExplorer, CMD-MiniExplorer 6L, CMD-1, CMD-Tiny) - Propojovací kabel Volitelné příslušenství: - Bluetooth adaptér pro bezdrátovou komunikaci se sondou - Postroj Husqvarna (upravený pro přední i boční nesení sondy) - Inverzní a mapovací SW (IX1D, Res2DInv/Res3DInv, Surfer). |  |
| --- | --- |
| Sonda; Efektivní hloubkový dosah v High/Low; Vzdálenost středů dipólů; Pracovní hmotnost. CMD-MiniExplorer; 0,50 / 0,25 m 1,00 / 0,50 m 1,80 / 0,90 m; 0,32 m 0,71 m 1,18 m; 2,0 kg. CMD-MiniExplorer 6L; 0,30 / 0,15 m 0,50 / 0,25 m 0,80 / 0,40 m 1,10 / 0,50 m 1,60 / 0,80 m 2,30 / 1,10 m; 0,20 m 0,33 m 0,50 m 0,72 m 1,03 m 1,50 m; 2,5 kg. CMD-Explorer; 2,20 / 1,10 m 4,20 / 2,10 m 6,70 / 3,30 m; 1,48 m 2,82 m 4,49 m; 8,0 kg. CMD-Explorer 6L; 0,90 / 0,45 m 1,60 / 0,80 m 2,40 / 1,20 m 3,70 / 1,85 m 5,00 / 2,50 m 6,30 / 3,15 m; 0,60 m 1,05 m 1,60 m 2,45 m 3,30 m 4,23 m; 9,2 kg. |  |

| Sonda | Efektivní hloubkový dosah v High/Low | Vzdálenost středů dipólů | Pracovní hmotnost |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD-Tiny | 0,70 / 0,35 m | 0,45 m | 0,4 kg |
| CMD-1 | 1,50 / 0,75 m | 0,98 m | 2,5 kg |
| CMD-2 | 3,00 / 1,50 m | 1,89 m | 3,6 kg |
| CMD-4 | 6,00 / 3,00 m | 3,77 m | 6,8 kg |
| CMD-4/6 volitelná hloubka | 6,00 / 3,00 m or 9,00 / 4,50 m | 3,77 m 5,79 m | 6,1 kg 8,9 kg |
| CMD-DUO volitelná hloubka | 15 / 7,5 m or 30 / 15 m or 60 / 30 m | 10 m 20 m 40 m | 6,5 kg (Tr) 5,4 kg (Re) |