Technická specifikace zboží

Název/typ nabízených zařízení:
15ks switch Fortinet FortiSwitch-148F-FPOE + 30ks transceiver modulů Fortinet FN-TRAN-SFP+SR

4ks switch Fortinet FortiSwitch-1024E + 8ks transceiver modulů Fortinet FN-TRAN-SFP+LR

Je požadováno 19 kusů síťových přepínačů (switchů), 15x přístupová switch, 4x core switch.
Je požadováno 38 kusů transceiver modulů, 30x 10 GE SPF+ transceiver modul, short range 300m, LC konektor, MMF, 850nm, pro systémy s SFP+ sloty a 8x 10 GE SFP+ transceiver module, long range 10 GE SFP+ transceiver modul, long range 10km, LC connector, SMF, 1310nm, pro systémy s SFP+ sloty

Zařízení jsou určena pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zadavatel u zkoumaných možných řešení očekává využití takových produktových řad vybraných výrobků, u kterých výrobce a dodavatel zajistí podporu uvedených technologií v průběhu jejich životního cyklu pro nejméně polovinu jejich plánované životnosti. 
Dodavatel nesmí používat technologie, které jsou předmětem varování NÚKIB podle § 9 zákona č. 181/2014 Sb. 
Dodavatel realizoval alespoň dvě významné dodávky v hodnotě alespoň 600 tis Kč bez DPH za každou z nich na dodávku síťových technologií v posledních 5 letech.

## Technická specifikace díla

### Přístupový switch - 48x 1GE RJ45, POE+, 4x 10 GE SFP+ 15ks

Šasi: 					max. 1U

Počet 1GE RJ45 portů: 			48

Počet 10GE SFP+ portů: 			4

PoE+ podpora: 				ano

POE budget: 				min. 500 W

Přepínací kapacita: 			min. 100 Gbps

Rychlost směrování 			(Mpps): min 77 Mpps

Layer 2 switching:			ano

LLDP/MED:				ano

802.1X Podpora:				ano

Spanning Tree:				ano

Link Aggregation Configuration:		ano

DHCP Snooping:				ano

DHCP/ARP Monitor:			ano

Podpora ACL:				ano

Podpora netflow:				ano

Management:				CLI a GUI, samostatný RJ45 port nebo USB port

Centrální správa (Jednotná centrální správa Firewall, Switche a Access Point, připouští se i cloudová varianta):				ano, v ceně zařízení

Záruka a servis:	60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den, SW updates.

### 10 GE SFP+ transceiver module 30ks

10 GE SPF+ Transceiver modul, short range 300m, LC konektor, MMF, 850nm, pro systémy s SFP+ sloty

### Core switch - 24x GE/10GE SFP/SFP+, 4x 40 GE QSSFP nebo 2x 100GE QSFP28 4ks

Šasi: 					max. 1U

Počet 1 GE/10 GE SFP/SFP+:		min. 16

Počet 40 GE QSSFP nebo 100GE QSFP28: 	min. 4 nebo min. 2

Přepínací kapacita: 			min. 720 Gbps

Rychlost směrování (Mpps): 		min. 1000 Mpps

Layer 2/3 switching:			ano

LLDP/MED:				ano

802.1X Podpora:				ano

Spanning Tree STP, RSTP, MSTP, RPVST+:	ano

Link Aggregation Configuration:		ano

DHCP Snooping:				ano

DHCP/ARP Monitor:			ano

Podpora ACL:				ano

Podpora netflow:				ano

Management:				CLI a GUI, samostatný RJ45 port nebo USB port

Centrální správa (Jednotná centrální správa Firewall, Switche a Access Point, připouští se i cloudová varianta):				ano, v ceně zařízení

Napájení - 2 redundantní napájecí zdroje, které jsou vyměnitelné za provozu bez nutnosti odstávky

ano

Záruka a servis:	60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den, SW updates.

### 10 GE SFP+ transceiver module 8ks

10 GE SFP+ transceiver module, long range 10 GE SFP+ transceiver module, long range 10km, LC connector, SMF, 1310nm, pro systémy s SFP+ sloty

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele | Přístupový switch - 48x 1GE RJ45, POE+, 4x 10 GE SFP+ | Nabízený switch |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované parametry | Nabízené parametry |
| Šasi: | max. 1U | 1U |
| Počet 1GE RJ45 portů: | 48 | 48 |
| Počet 10GE SFP+ portů: | 4 | 4 |
| PoE+ podpora: | ano | ano |
| POE budget: | min. 500 W | 740W |
| Přepínací kapacita: | min. 100 Gbps | 176 Gbps |
| Rychlost směrování | (Mpps): min 77 Mpps | 260 Mpps |
| Layer 2 switching: | ano | ano |
| LLDP/MED: | ano | ano |
| 802.1X Podpora: | ano | ano |
| Spanning Tree: | ano | ano |
| Link Aggregation Configuration: | ano | ano |
| DHCP Snooping: | ano | ano |
| DHCP/ARP Monitor: | ano | ano |
| Podpora ACL: | ano | ano |
| Podpora netflow: | ano | ano |
| Management: | CLI a GUI, samostatný RJ45 port nebo USB port | ano |
| Centrální správa (Jednotná centrální správa Firewall, Switche a Access Point, připouští se i cloudová varianta.): | ano, v ceně zařízení | ano, v ceně zařízení |
| Záruka a servis: | 60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den, updates. | ano |

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele | Core switch - 24x GE/10GE SFP/SFP+, 4x 40 GE QSSFP nebo 2x 100GE QSFP28 | Nabízený switch |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované parametry | Nabízené parametry |
| Šasi: | max. 1U | 1U |
| Počet 1 GE/10 GE SFP/SFP+: | min. 24 | 24 |
| Počet 40 GE QSSFP nebo 100GE QSFP28: | min. 4 nebo min. 2 | 2x 100G |
| Přepínací kapacita: | min. 720 Gbps | 880 Gbps |
| Rychlost směrování (Mpps): | min. 1000 Mpps | 1309 Mpps |
| Layer 2/3 switching: | ano | ano |
| LLDP/MED: | ano | ano |
| 802.1X Podpora: | ano | ano |
| Spanning Tree STP, RSTP, MSTP, RPVST+: | ano | ano |
| Link Aggregation Configuration: | ano | ano |
| DHCP Snooping: | ano | ano |
| DHCP/ARP Monitor: | ano | ano |
| Podpora ACL: | ano | ano |
| Podpora netflow: | ano | ano |
| Management: | CLI a GUI, samostatný RJ45 port nebo USB port | ano |
| Centrální správa (Jednotná centrální správa Firewall, Switche a Access Point, připouští se i cloudová varianta.): | ano, v ceně zařízení | ano, v ceně zařízení |
| Záruka a servis: | 60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den, SW updates. | ano |

## Služby

Napojení na stávající dohledové nástroje objednatele na platformě Centreon

Postimplementační podpora provozu nové infrastruktury po dobu minimálně 180 dní v režimu 9x5