vvvvw. ekotes

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Oddělení hospodářské správy

pro Středočeský kraj

Na Pankráci 1685/17,19

140 21 PRAHA 4

lČ: DIČ:

Tel.:

Email:

v Praze 26.9. 2025

Cenová kalkulace oprav zatékání hliníkových oken na adrese:

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s., Tyršova 105, 276 01, Mělník.

Vážená pani ..............,

na základě včerejšího osobního zaměření na výše uvedené adrese Vám dle dohody posílám cenovou kalkulaci.

Při kontrole stavu hliníkových oken primárně ve 4 třídách a během deště bylo zjištěno velké zatékání vody okny do tříd, jedná se o havarijní stav.

Dle fotodokumentace včetně videí voda teče do tříd mezi křídly oken /rámy oken a současně také zasklívacími lištami, což znamená, že voda zatéká z venku mezi zasklívacím těsněním a sklem a křídla

oken jsou plná vody. Dále bylo do oken nalepeno gumové těsnění, které brání dovření oken. V rámech oken v dolní části se drží voda a je třeba dodělat další odtokové kanálky pro větší příval vody.

Navrhuji tato opatření (jsou to jediná možná opatření jak zabránit zatékání vody před konečným řešením a to úplná výměna oken):

- demontáž nalepeného dodatečného gumového těsněni

- vyvrtání odtokových dírek v křídlech oken, aby se v křídlech oken nedržela voda (zespodu oken pro odtok a z vrchu kvůli nasátí vzduchu)

- vytvoření dalších odtokových kanálků, pro větší přival vody v dolních částech rámů oken

- tmeleni po obvodu okna mezi sklem a zasklívacím těsněním zvenku z důvodů zatékání vody do křídel oken

- tmelení spár po celém obvodu zvenku mezi křídly oken a lištami, kvůli zmírnění nátoku vody do odtokových kanálků dolních rámů oken

Práce lze dělat jen za sucha tzn. suché sklo, rámy a bez deště kvůli vulkanizaci tmelu. Předpokládaná doba prací cca 3 dny.

Záruku, že po montáži nebude zatékat okny není možné poskytnout. Okna jsou stará cca 55 let, konstrukčně málo vhodná na prudký déšť a není možné zkontrolovat jak jsou osazená a zda nezatéká mezi rámy oken a zdi (fasádou). I když toto si nemyslím, protože na poskytnuté dokumentaci je

vidět, že voda teče během deště mezi křídly a rámy oken, ale není vyloučeno právě zatékání vody mezi rámy a zdi (fasádou).

Cenová kalkulace:

- demontáž lepeného těsněni včetně čištěni rámů od lepidla: 156 bm x 104,- =  16 224,-

- vyvrtáni odtokových dírek křídel oken:                                                24 oken x 360,-=   8 640,-

- vytvoření dalších odtokových kanálků v rámech oken:               24 oken x 380,- =   9 120,-

- tmelení spár mezi sklem a zasklívacím těsněním:                        156 bm x 399,- =  62 244,-

- tmeleni spár mezi křídly oken a lištami:			   156 bm x 365,- =  56 940,-

zaměření:		                                                                                            1 x 1 800,- =    1 800,-

- doprava:							       4 ks X 1 690,- =    6 760,-

Cena celkem bez DPH:       161 728,- Kč

DPH 21%:                                    33 962,88,- Kč

Cena celkem s DPH 21%:  195 690,88,- Kč

Záruka: nevztahuje se na reklamaci případné zatékání vody viz. výše, 6 měsíců na seřízení kování, 24 měsíců na nové díly, těsnění

Termín montáže: dle dohody

Doba montáže: cca 3 dny

Způsob platby: převodem - fakturou (bez zálohy předem)

vyřizuje, kalkulaci vypracoval: