ROZPOČET NA ÚDRŽBU SOKLŮ A ODSOLOVACÍ PRÁCE, SZ KRATOCHVÍLE

## I. Lokalizace památky

Objekt: Národní kulturní památka Státní zámek Kratochvíle

Obec: Netolice

Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Adresa: Státní zámek Kratochvíle, Petrův dvůr 9, 384 11

## Bližší určení místa popisem: přízemí vily

## Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 42162 - 3 - 3070

## II. Údaje o části památky

Sloh a datace: konec 16. století

Popis technik: omítky s nástěnnou malbou

Předmětem restaurátorského záměru bude eliminace solí v omítkách, oprava defektů, konzervace renesančních omítek a obnova povrchových úprav soklových partií

Soklové partie počítají v průměru s 1m nad podlahou ošetření (hranice někde kolísá od 0,5 m až po 1,5 m (Hagen), výměra počítá s výraznější opravou na obvodových zdech, ale i s údržbou na vnitřních zdech poškozeným návštěvníky.

Odsolování počítá pouze s jedním údržbovým zábalem, avšak dlouhodobým (minimálně 0,5 roku), ideální je tzv. zimní zábal, který se jeví z dlouhodobého sledování vzorků výluhů odsolovacích zábalů jako nejefektivnější.

Vzhledem k dlouhodobé stabilizaci omítek je doporučeno u každé místnosti zásahy etapizovat minimálně takto:

- Podzim: nahození odsolovacího zábalu

- Jaro sejmutí zábalu a konzervace

- Podzim tmelení a retuše

| Zámek Kratochvíle |  | obvod zdí | Cena bez DPH |  |  | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název místnosti | Č.m. | Délka (mm) |  |  |  |  |
| Pokoj Jana Zrinského | 1.08 | 31891 | 75000 |  |  | 90750 |
| Vstupní sál | 1.11 | 58867 | 260000 |  |  | 314600 |
| Hagenova ložnice | 1.12 | 19293 | 95000 |  |  | 114950 |
| Hagenův pokoj | 1.14 | 20715 | 125000 |  |  | 151250 |

VRN 1/3 celkových VRN na opravu přízemí – zahrnuto v ceně jednotlivých místností.

Cena celkem         					555.000,- Kč bez DPH    671.550,- Kč vč. DPH