| Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinové cesty Číslo zprávy: J 7/2025 Datum vystavení zprávy: 31.01.2025 Datum čištění a kontroly spalinové cesty: 31.01.2025 |  |
| --- | --- |
| Údaje o oprávněné osobě provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: KOMINICTVÍ LORIŠ JAN Krasov 169,793 94 Tel: xxx e-mail: lorisovi@seznam.cz IČO:630 15 129 CZ7402194888 Číslo živnost.listu: ČJ:380102 723 2010 ZI 4 Osvědčení RT spalinových cest: EV.Č.001/36-024-H/2014 | Objednavatel: Ing.Tomáš Pospíšil UNICONT OPAVA s.r.o. Hradecká 646/4 746 01 Opava Majitel kontrolovaného objektu: Státní pozemkový fond Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 Žižkov Adresa kontrolovaného objektu: Byt xxx Hlinka Rylovka č.p.55 |
| Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spotřebič ÚT - Dakon DOR20 , provedení B, palivo pevné. Spotřebič umístěn v 1PP, v kotelně. Kouřovod pr.150mm napojen přes jedno koleno, délka cca 1m. Komín zděný dvouřadý s AC vložkou pr.180mm délka cca 9,5m. Průduch používaný první z leva. Čištění a kontrola z z ústí komínu. |  |
| Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: nezjištěno Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: zjištěno Komín po požáru - prasklý komín - vložka sjetá o 20 cm dolů, kouř prochází kolem vložky Termín odstranění nedostatků: neprodleně |  |
| Z Á V Ě R Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu VYHOVUJE VYHOVUJE OD TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ NEVYHOVUJE |  |
| Cena bez DPH: 600,- Kč 21% DPH: 126,- Kč Cena s DPH: 726,- Kč Převzal: | Razítko a podpis odborně způsobilé osoby: |