|  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 20250818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 07.10.2025 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 75055473 |  |  |
|  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 25815580 |  |  |
|  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ25815580 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 25842544 |  |  |
|  |  | HAMROZI s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ25842544 |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 967,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 967,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 233,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 200,81 |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20250818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 07.10.2025 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | HAMROZI s.r.o. |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 967,61 |  |  |  |  |  |  | 1 021 200,81 |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  | Výstavba chodníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 258,02 |  |  |  |  |  |  | 933 222,20 |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 709,59 |  |  |  |  |  |  | 87 978,60 |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Výstavba chodníků |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75055473 |  |
|  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 25815580 |  |
|  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25815580 |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25842544 |  |
|  |  | HAMROZI s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25842544 |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 771 258,02 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 771 258,02 |  |  | 21,00% | 161 964,18 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 933 222,20 |  |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Výstavba chodníků |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  | Projektant: | HAMROZI s.r.o. |  |
| Uchazeč: |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 771 258,02 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 771 258,02 |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 359 075,41 |  |
|  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 230 846,04 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 144 813,88 |  |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  | 1 099,19 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 35 423,50 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Výstavba chodníků |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  | Projektant: | HAMROZI s.r.o. |  |
| Uchazeč: |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 771 258,02 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 771 258,02 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 359 075,41 |  |
| 1 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 93,455 | 197,14 | 18 423,55 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)/2 |  | 93,455 |  |  |  |
| 2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 93,455 | 64,00 | 5 981,34 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)/2 |  | 93,455 |  |  |  |
| 3 | K | 132212332 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 23,364 | 1 448,30 | 33 838,16 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,25/2 |  | 23,364 |  |  |  |
| 4 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 23,364 | 674,66 | 15 762,68 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,25/2 |  | 23,364 |  |  |  |
| 5 | K | 139951121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně | m3 | 0,300 | 5 251,37 | 1 575,41 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 0,3 |  | 0,300 |  |  |  |
| 6 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 796,42 | 796,42 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 7 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 433,37 | 433,37 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 8 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 4,000 | 8,05 | 32,21 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,000 |  |  |  |
| 9 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 56,073 | 147,05 | 8 245,46 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
| 10 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 224,292 | 135,60 | 30 413,90 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
|  | VV |  | 56,073*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224,292 |  |  |  |
| 11 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 56,073 | 406,80 | 22 810,42 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
| 12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 56,073 | 318,24 | 17 844,76 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
| 13 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 56,073 | 92,90 | 5 209,13 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 100,931 | 370,58 | 37 402,77 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (174,53+12,38)*0,3 |  | 56,073 |  |  |  |
|  | VV |  | 56,073*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100,931 |  |  |  |
| 15 | K | 17120123R1 | Poplatek za uložení pařezu na skládce | soubor | 1,000 | 4 757,46 | 4 757,46 |  |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 16 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 333,000 | 239,00 | 79 586,57 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 333 |  | 333,000 |  |  |  |
| 17 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 333,000 | 27,03 | 9 002,01 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 333 |  | 333,000 |  |  |  |
| 18 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 6,660 | 115,81 | 771,26 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 333 |  | 333,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 333*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,660 |  |  |  |
| 19 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 66,600 | 993,82 | 66 188,53 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 333*0,1*2 |  | 66,600 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 230 846,04 |  |
| 20 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm | m2 | 186,910 | 56,45 | 10 551,38 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 174,53 |  | 174,530 |  |  |  |
|  | VV |  | 12,38 |  | 12,380 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 186,910 |  |  |  |
| 21 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 361,440 | 238,57 | 86 228,70 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 174,53*2 |  | 349,060 |  |  |  |
|  | VV |  | 12,38 |  | 12,380 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 361,440 |  |  |  |
| 22 | K | 564751101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 12,380 | 251,92 | 3 118,77 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,38 |  | 12,380 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,380 |  |  |  |
| 23 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 143,500 | 374,10 | 53 683,71 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 143,5 |  | 143,500 |  |  |  |
| 24 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 149,835 | 417,31 | 62 527,70 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 143,5 |  | 143,500 |  |  |  |
|  | VV |  | -2*0,4 |  | -0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 142,700 |  |  |  |
|  | VV |  | 142,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149,835 |  |  |  |
| 25 | M | 59245008 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná | m2 | 0,840 | 555,49 | 466,61 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*0,4 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,840 |  |  |  |
| 26 | K | 596212312 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 7,810 | 435,62 | 3 402,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,81 |  | 7,810 |  |  |  |
| 27 | M | 59245296 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm přírodní | m2 | 8,201 | 619,03 | 5 076,69 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,81 |  | 7,810 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,201 |  |  |  |
| 28 | K | 5969911R1 | Napojení na stávající dlažbu | soubor | 1,000 | 5 790,28 | 5 790,28 |  |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 144 813,88 |  |
| 29 | K | 7679967R1 | Demontáž a likvidace ocelové konstrukce - původní sušák, houpačka | soubor | 1,000 | 894,86 | 894,86 |  |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 30 | K | 7679967R2 | Demontáž zahradního sušáku (pro zpětné použití) | soubor | 1,000 | 400,06 | 400,06 |  |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 31 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 16,100 | 424,19 | 6 829,47 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,1 |  | 16,100 |  |  |  |
| 32 | M | 59217072 | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm | m | 17,000 | 200,63 | 3 410,71 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 33 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 205,320 | 232,09 | 47 653,56 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 205,32 |  | 205,320 |  |  |  |
| 34 | M | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 210,000 | 121,99 | 25 616,91 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210 |  | 210,000 |  |  |  |
| 35 | K | 9361241R1 | Lavička 1600x560x750 mm, barva palisandr - dodání vč. dopravy a montáž | kus | 6,000 | 10 001,38 | 60 008,31 |  |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1 099,19 |  |
| 36 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 0,750 | 858,29 | 643,72 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75 |  | 0,750 |  |  |  |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,750 | 320,40 | 240,30 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75 |  | 0,750 |  |  |  |
| 38 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,750 | 13,98 | 94,36 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,750 |  |  |  |
| 39 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 0,750 | 161,07 | 120,81 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | D.1.1.1, D.1.1.2.1-2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 35 423,50 |  |
| 40 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 132,380 | 267,59 | 35 423,50 | CS ÚRS 2025 02 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75055473 |  |
|  |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 25815580 |  |
|  |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25815580 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25842544 |  |
|  |  |  | HAMROZI s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25842544 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 72 709,59 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 72 709,59 |  |  | 21,00% | 15 269,01 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 87 978,60 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  | Projektant: | HAMROZI s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 72 709,59 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 72 709,59 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 16 800,00 |  |
|  |  | VRN2 - Příprava staveniště |  |  |  |  |  | 6 800,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 22 349,17 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | VRN6 - Územní vlivy |  |  |  |  |  | 11 760,42 |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Čapkova 708, Třinec |  |  | Datum: | 07.10.2025 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. |  |  | Projektant: | HAMROZI s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Cieslar, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 72 709,59 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 72 709,59 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 16 800,00 |  |
|  | 1 | K | 012384000 | Geodetické práce | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | 2 | K | 013194000 | Vytýčení a kontrola inž. sítí | soubor | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 6 800,00 |  |
|  | 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště: zřízení deponie a mezideponie; zřízení příjezdů a přístupů na staveniště; dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby); dočasné dopravní značení, osvětlení | soubor | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 22 349,17 |  |
|  | 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště: - kancelářské, skladovací a hygienické objekty - oplocení stavby - ostraha staveniště - kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatku - zajištění podružných měření spotřeby | soubory | 1,000 | 5 880,21 | 5 880,21 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | 5 | K | 031303000 | Zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání - vyřízení a úhrada poplatku | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | 6 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště: - náklady spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadního stavu | soubor | 1,000 | 4 468,96 | 4 468,96 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 7 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 11 760,42 |  |
|  | 8 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | soubor | 1,000 | 11 760,42 | 11 760,42 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 9 | K | 090001000 | Ostatní náklady: - náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch po celou dobu stavby - pravidelné čištění přilehlých/ souvisejících komunikací a zpevněných ploch po celou dobu stavby | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |