Příloha č. 1: Technická specifikace

Technické specifikace serverů pro ÚPS ČB

1ks server A:

Národní památkový ústav, s.p.o.

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha 1 – Malá strana

IČO: 75032333

Územní památková správa v Českých Budějovicích

2U server s 8x 3.5" SAS/SATA pozice

2x CPU o výkonu min. 27000 bodů v programu https://www.cpubenchmark.net/   Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666

min. 192 GB, DDR5, 3200MT/s, Dual Rank

RAID řadič, PCIe Gen4, 8 GB cache, podpora SAS/SATA/NVMe disků

6x 16TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug

integrovaný řadič vzdálené správy, webové GUI, virtuální konzole & media (HTML5/KVM), plný vzdálený přístup, REST API, podpora telemetrie, monitorování, automatizace a zabezpečení

Dual, Hot-Plug, Power Supply Redundant (1+1), 1100W Titanium

síťová karta se 4× 1GbE RJ-45 porty, rozhraní OCP 3.0 form factor, podpora PXE boot, Wake-on-LAN, iSCSI a TCP/IP offload funkcí

řadič pro operační systém, osazený dvěma hot-plug M.2 SATA SSD 480 GB, nakonfigurovanými v hardwarovém RAID 1 (zrcadlení) pro vyšší spolehlivost; určený výhradně pro boot a systémové disky

lyžiny do racku

Záruka zahájení opravy do druhého pracovního dne na dobu 84 měsíců

Rozšířená záruka, která umožňuje při reklamaci nebo výměně vadného disku ponechat si původní pevný disk/SSD z bezpečnostních a compliance důvodů

---------------------------------------

1ks server B:

2U server s 8x 3.5" SAS/SATA pozice

2x CPU o výkonu min. 27000 bodů v programu https://www.cpubenchmark.net/   Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666

min. 192 GB, DDR5, 3200MT/s, Dual Rank

RAID řadič, PCIe Gen4, 8 GB cache, podpora SAS/SATA/NVMe disků

6x 8TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug

1x 16TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug

integrovaný řadič vzdálené správy, webové GUI, virtuální konzole & media (HTML5/KVM), plný vzdálený přístup, REST API, podpora telemetrie, monitorování, automatizace a zabezpečení

Dual, Hot-Plug, Power Supply Redundant (1+1), 1100W Titanium

síťová karta se 4× 1GbE RJ-45 porty, rozhraní OCP 3.0 form factor, podpora PXE boot, Wake-on-LAN, iSCSI a TCP/IP offload funkcí

řadič pro operační systém, osazený dvěma hot-plug M.2 SATA SSD 480 GB, nakonfigurovanými v hardwarovém RAID 1 (zrcadlení) pro vyšší spolehlivost; určený výhradně pro boot a systémové disky

lyžiny do racku

Záruka zahájení opravy do druhého pracovního dne na dobu 84 měsíců

Rozšířená záruka, která umožňuje při reklamaci nebo výměně vadného disku ponechat si původní pevný disk/SSD z bezpečnostních a compliance důvodů.

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Nabídka vydaná

Datum vystavení: 09.10.2025

Označení dodávky 		Počet MJ 	Cena za MJ 	Sazba 	Základ 		Celkem s DPH

Dell PowerEdge R550 - A 		1,00 ks 		196 690,00 	21% 	196 690,00 	237 994,90 Kč

Dell PowerEdge R550 - B 		1,00 ks 		198 690,00 	21% 	198 690,00 	240 414,90 Kč

Sazba DPH 		Základ 			Výše DPH 		Celkem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

základní 21 % 		395 380,00 		83 029,80 		478 409,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 		395 380,00 		83 029,80		478 409,80

Příloha č. 3: Oprávnění zastupovat Prodávajícího

Výpis z obchodního rejstříku

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX