ZML č. 1

Technické podmínky

pro výměnu kabiny požárního automobilu

# 1.	Předmětem této technické specifikace je oprava vozidla:

typ vozidla:	T815-2 varianta 290R55

typ podvozku:	T815-290R55 18 300 4x4.2

výrobní č. podvozku:	TNU290R555K038915

rok výroby:	2006

výrobce podvozku:	TATRA a.s., Kopřivnice

výrobce nástavby:	THT s.r.o., Polička

RZ vozidla:	1H4 5427

# 2.	V rámci opravy bude provedeno:

Motor a podvozková část:

- odstrojení nosného rámu pod nástavbou od elektroinstalace a vzduchových rozvodů včetně rozvaděčů a regulátorů,

- demontáž vzduchových vlnovců a uchycení nápravy,

- vyřezání příček a částí nosného rámu,

- kompletní opískování odstrojené části rámu,

- výroba nových částí rámu,

- dopasování a svaření nových a starých částí rámu,

- základní a vrchní antikorozní nástřik nosného rámu,

- zpětná montáž elektroinstalace s výměnou poškozených vodičů,

- zpětná montáž vzduchotechniky s výměnou poškozených hadic, rozvaděčů a regulátorů,

- demontáž, repase a zpětná montáž přídavné převodovky pro pohon čerpadla nástavby.

V Nové Pace dne 	V Jihlavě dne

Pavel Bouchner	Tomáš Reitermann

za objednatele	za zhotovitele