Pražský Výběr - 2025

Technické podmínky

# PODIUM, STAGE

Kapela vyžaduje minimální rozměr podia 10 x 8 x 1 m. Vystoupení uskutečnit ve výjimečných případech i na podiu 8 x 8 x 1 m, ale pouze po domluvě s manažerem skupiny.

Risery Pro bicí soupravu o rozměrech 3 x 2 x 0,4 m, perkuse 2 x 2 x 0,4m a pro DJ 2 x 1 x 1 m

Při Open Air koncertech je nezbytné nepromokavé zastřešení nad celým podiem a nad F.O.H. mixem, chráněné bočními výkryty! (v žádném případě lešení s podlážkami!). Průchozí výška mezi střechou a podiem musí být nejméně 3 m.

Tato stavba na akci, včetně elektroinstalace, musí splňovat normy ČSN EN 13814 (276001).

# DÉLKA ZVUKOVÉ ZKOUŠKY

Kapela si vyhrazuje právo na zvukovou zkoušku. Ta musí probíhat na připraveném a prázdném podiu.

Prosíme minimálně o 40 minut, ideálně 60 minut čistého času na zvukovou zkoušku, pokud však během zapojování pódiové techniky nedojde k žádným technickým komplikacím.

# OSTATNÍ

Konzultujte s námi prosím veškeré dění na pódiu, včetně reprodukované hudby před i po vystoupení kapely Pražský Výběr.

V případě změny jakéhokoliv výše uvedeného bodu kontaktujte, prosím, neprodleně manažera kapely, a to nejpozději 14 dní před termínem vystoupení.

Potřebujeme zavěsit LED (backdrop) na zadní truss s přívodem 230V a frontdrop.

# KONTAKTY

Manager:

## Michal Pavlíček

☎ xxxxxxxxxx

✉ xxxxxxxxxxxx

Stage/MON:

## Xxxxxx xxxxxx

☎ xxxxxxxxxx

✉ xxxxxxxxxx

Zvukař FOH:

## xxxxxx xxxxxxxx

☎ xxxxxxxxxxxx

✉ xxxxxxxxxxxx

# ZVUK

PA

Vyžadujeme profesionální ozvučovací systém dostatečně silný a správně nastavený pro ozvučení daných prostor. Zvukový systém musí odpovídat potřebám místa koncertu a poskytnout nezkreslený zvuk 115dB SPL pro všechny posluchače. V případě velkého pódia musí být nainstalováno přední vykrytí (front/out fill) s možností samostatného ovládání.

Pokud situace a prostor umožní, budeme rádi za Cardio array.

F.O.H.

Mix F.O.H. musí být umístěn naproti podiu, na zemi nebo podlaze, ideálně v ose podia, mezi posluchači, s dobrým výhledem a ne pod balkonem.

Preferujeme systémy značek L-Acoustics, d&b, Meyer sound, Nexo, Adamson, JBL.

Nutná přítomnost ználého, zkušeného a střízlivého systémového technika nebo zvukaře, po dobu zkoušky a koncertu.

Kapela jezdí s vlastním pultem s Dante, poprosíme tedy o dvě CAT6 mezi FOH a MON pozicí.

Vlastní

NEAKCEPTUJEME:

PA domácí výroby, v plastu

D.I. boxy Behringer-DI 20/100, nebo jiné zařízení Made In China.

MON

Monitorový pult máme vlastní (Allen & Heath SQ-5). Nutná přítomnost mon zvukaře a podiového technika (a za dva funkční budeme neskonale vděční). Ze strany pořadatele potřebujeme odposlechy (4-5 ks) Pozice u basy (Stage left) Pokud je potřeba stagebox na druhé straně, mějte, prosím, nachystanou v rezervě delší CAT5e. Pokud neexistuje monitor wing, požadujeme zakrytí paravány zepředu.

Monitory Bi–Amp preferujeme:

L´Acoustics 115FM / 115XT HiQ / 112P / X15 / X12 d&b audiotechnik M2 / M4

Martin Audio LE400

Meyer Sound MJF 212A / MJF210 /PSM 2 Nexo 45N-12

EAW MW15

Je nutné, aby reproboxy byly od stejného výrobce a ze stejné série (v jiném případě informovat o stavu).

InEar systém (4x Sennheiser G4 IEM A-Band + AC41) máme vlastní. V případě RF koordinátora, informujte o čase provozu a přidělených frekvencích.

Pro zapojení na podiu jsou optimální přibližováky 2x 16ch a 2x 4ch Stojany: 8x dlouhý, 5x střední, 1x krátký

Kabeláž: Cca 40x XLR, 7x Jack-Jack 6,3mm

*Vlastní mikrofon

** Host (bude upřesněno)