|  |  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | etapa 1.1 - nádrž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  | Projektant: | Komplex CR s.r.o. |  |  |
|  |  |  | Účastník: |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: | Komplex CR s.r.o. |  |  |
|  |  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  |  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 808 711,70 |  |  |
|  |  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 690 834,32 |  |  |
|  |  |  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 59 284,74 |  |  |
|  |  |  | 1 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m3 | 1,125 | 1 571,00 | 1 767,38 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dlažba na vtoku na vantroky, tl. 0,25 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | (1,20+1,65+1,65)*0,25 |  | 1,125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | m3 | 24,685 | 886,00 | 21 870,91 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | stávající opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, š. 0,50 m, h 1,55 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,5*1,55 |  | 23,560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dlažba na vtoku na vantroky, tl. 0,25 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | (1,20+1,65+1,65)*0,25 |  | 1,125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 24,685 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m | m3 | 24,685 | 340,00 | 8 392,90 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | stávající opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, š. 0,50 m, h 1,55 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,5*1,55 |  | 23,560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dlažba na vtoku na vantroky, tl. 0,25 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | (1,20+1,65+1,65)*0,25 |  | 1,125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 24,685 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 8,363 | 359,00 | 3 002,32 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dno nádrže, plocha 55,75 m2, tl. 0,15 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 55,75*0,15 |  | 8,363 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 4,410 | 1 195,00 | 5 269,95 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | základ stavidlového uzávěru, dl. 3,50 m, š. 0,90 m, hl. 1,40 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 3,50*0,90*1,40 |  | 4,410 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12,773 | 329,00 | 4 202,32 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | odvoz na skládku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 8,363 |  | 8,363 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | hloubení rýh |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 4,41 |  | 4,410 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 12,773 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 7,980 | 216,00 | 1 723,68 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | rubová strana konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, h 0,75 m, š. 0,35 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,75*0,35 |  | 7,980 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 15,960 | 818,00 | 13 055,28 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | VV |  | koeficient množství 2,00 t/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 2,00*7,98 |  | 15,960 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 112 896,74 |  |  |
|  |  |  | 9 | K | 275313911.1 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 21,574 | 5 233,00 | 112 896,74 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313911.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | základ pravobřežní zdi, dl. 30,40 m, š. 0,70 m, hl. 0,80 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,70*0,80 |  | 17,024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | základ stavidlového uzávěru, dl. 3,50 m, š. 1,00 m, hl. 1,30 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 3,50*1,00*1,30 |  | 4,550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 21,574 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 147 819,80 |  |  |
|  |  |  | 10 | K | 311113152 | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | m2 | 22,800 | 1 621,00 | 36 958,80 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113152 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, h 0,75 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,75 |  | 22,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | K | 321213114 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25 | m3 | 2,160 | 7 170,00 | 15 487,20 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213114 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | stavidlový uzávěr, dl. 2,00 m, š. 0,90 m, h 1,20 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 2,00*0,90*1,20 |  | 2,160 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | K | 321222111 | Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm | m3 | 9,120 | 9 715,00 | 88 600,80 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321222111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, h 1,00 m, š. 0,30 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*1,00*0,30 |  | 9,120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | kamenivo získané ze stávajících konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,153 | 44 268,00 | 6 773,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | výztuž ztraceného bednění, pruty pr. 12 mm, 0,888 kg/bm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dl. 30,40 m, 5,50 m výztuže/bm zdi, vč. provázání se základem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*5,50*0,888/1000 |  | 0,148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | kotvení nadzákladové konstruce hradidlového objektu do základu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | pruty pr. 14 mm, dl. 0,50 m, 1,21 kg/bm, 8 ks |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 8*0,50*1,21/1000 |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 0,153 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 33 691,64 |  |  |
|  |  |  | 14 | K | 451316113 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm | m2 | 4,500 | 1 280,00 | 5 760,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451316113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dlažba na vtoku na vantroky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1,20+1,65+1,65 |  | 4,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | K | 457571111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm | m3 | 8,363 | 1 053,00 | 8 806,24 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dno nádrže, plocha 55,75 m2, tl. 0,15 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 55,75*0,15 |  | 8,363 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 0,550 | 2 978,00 | 1 637,90 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | opevnění výtoku přívodního potrubí, dl. 1,00 m, tl. 0,55 m, š. 1,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1,00*0,55*1,00 |  | 0,550 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | K | 462519002 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m2 | 1,000 | 320,00 | 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 4,500 | 3 815,00 | 17 167,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513327 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dlažba na vtoku na vantroky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1,20+1,65+1,65 |  | 4,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 283 058,00 |  |  |
|  |  |  | 19 | K | 934956126 | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm | m2 | 2,400 | 5 399,00 | 12 957,60 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956126 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | doplňkové hrazení stavidlového uzávěru, š. 1,50 m, h 0,80 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 2*1,50*0,80 |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | K | 934956221 | Přepadová a ochranná zařízení nádrží stavidlové tabule z fošen na drážku spojených svlaky, s ocelovými pásy ukončenými okem, s ochranným nátěrem z dubového dřeva, tl. 80 mm | m2 | 1,200 | 7 956,00 | 9 547,20 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956221 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | tabule stavidlového uzávěru, š. 1,50 m, h 0,80 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1,50*0,80 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | K | 936173113R | Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1,000 | 103 047,00 | 103 047,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936173113R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | osazení vodících konstrukcí stavidlového uzávěru, vč. dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | viz příloha D.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | K | 953333115 | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 150 mm | m | 2,000 | 475,00 | 950,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | stavidlový uzávěr, dl. 2,00 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | K | 960191241 | Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů | m3 | 23,560 | 6 645,00 | 156 556,20 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/960191241 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | stávající opevnění pravého břehu nádrže, dl. 30,40 m, š. 0,50 m, h 1,55 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 30,40*0,5*1,55 |  | 23,560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 23 911,91 |  |  |
|  |  |  | 24 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 22,317 | 80,00 | 1 785,36 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | nevyužité kamenivo, odhad 1/3 vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 66,95/3 |  | 22,317 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 22,317 | 19,00 | 424,02 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | skládka do 10 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | nevyužité kamenivo, odhad 1/3 vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 66,95/3 |  | 22,317 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 45,308 | 479,00 | 21 702,53 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,80 t/m3, výkopek 12,773 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 1,80*12,773 |  | 22,991 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | nevyužité kamenivo, odhad 1/3 vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 66,95/3 |  | 22,317 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | Součet |  | 45,308 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 30 171,49 |  |  |
|  |  |  | 27 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | t | 109,317 | 276,00 | 30 171,49 | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998331011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 117 877,38 |  |  |
|  |  |  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 101 965,38 |  |  |
|  |  |  | 28 | K | R | Provedení izolace proti vodě hydroizolační fólií | m2 | 95,000 | 612,00 | 58 140,00 |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | dno nádrže s přesahem na okolní konstrukce, plocha 95,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 95,00 |  | 95,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | montáž systémového řešení, včetně kotvení a přelepení švů |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | M | 283R | vodotěsná membrána typu EPDM tl. 1,0 mm, včetně příslušenství | m2 | 100,748 | 435,00 | 43 825,38 |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | vodotěsná membrána typu EPDM tl. 1,0 mm, včetně příslušenství |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,06, plocha 95,00 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 95,00 |  | 95,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | před objednávkou nutno přeměřit na svateništi! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 95*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100,748 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 15 912,00 |  |  |
|  |  |  | 30 | K | 762123220-R | Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 | m | 9,000 | 1 088,00 | 9 792,00 |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | montáž původních stavidlových uzávěrů, dl. 3,00 m, 3 ks |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 3*3,00 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | K | RT | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití | kpl | 3,000 | 2 040,00 | 6 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | demontáž stavidlových uzávěrů, jejich uložení v místě ke zpětnému osazení, 3 ks |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |

|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 1.2 - svod vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Účastník: |  |  |  |  | IČ: | 15053695 |  |  |  |
|  |  |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ15053695 |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komplex CR s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komplex CR s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 154 668,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 154 668,06 |  |  | 21,00% | 32 480,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 187 148,35 |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 1.2 - svod vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  | Projektant: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 154 668,06 |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 152 712,06 |  |  |  |
|  |  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 54 258,59 |  |  |  |
|  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 16 125,28 |  |  |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 4 302,36 |  |  |  |
|  |  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 39 743,38 |  |  |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 14 294,28 |  |  |  |
|  |  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 23 988,17 |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 1 956,00 |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 1 956,00 |  |  |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 1.2 - svod vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  | Projektant: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 154 668,06 |  |  |  |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 152 712,06 |  |  |  |
|  |  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 54 258,59 |  |  |  |
|  |  | 1 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 7,500 | 862,00 | 6 465,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stvební jáma revizní šachty, š. 2,50 m, dl. 2,50 m, hl. 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2,50*2,50*1,20 |  | 7,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 11,964 | 1 523,00 | 18 221,17 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | svod vody do vodní nádrže, dl. 18,50 m, š. 0,60 m, hl. 1,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,50*0,60*1,00 |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | betonové bloky pro kotvení potrubí, dl. 1,20 m, š. 0,30 m, hl. 1,20 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*1,20*1,20*0,30 |  | 0,864 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 11,964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 19,464 | 329,00 | 6 403,66 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | odvoz na skládku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení jam |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 7,50 |  | 7,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení rýh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 11,964 |  | 11,964 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 19,464 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10,548 | 216,00 | 2 278,37 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma revizní šachty, š. 1,80 m, dl. 1,80 m, hl. 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*1,80*1,20 |  | 3,888 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | svod vody do vodní nádrže, dl. 18,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,50*0,60*0,60 |  | 6,660 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 10,548 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 18,986 | 629,00 | 11 942,19 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,80 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*10,548 |  | 18,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 5,550 | 324,00 | 1 798,20 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | svod vody do vodní nádrže, dl. 18,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,50*0,60*0,50 |  | 5,550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 11,000 | 650,00 | 7 150,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 2,00 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2,00*5,50 |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 16 125,28 |  |  |  |
|  |  | 8 | K | 275313911.1 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 1,440 | 6 542,00 | 9 420,48 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313911.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | betonové bloky pro kotvení potrubí, dl. 1,20 m, š. 0,50 m, hl. 1,20 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*1,20*1,20*0,50 |  | 1,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | K | 278361101 | Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,076 | 77 112,00 | 5 860,51 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278361101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | betonové bloky pro kotvení potrubí, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | pr. 25 mm, 8 ks, dl. 1,10 m, hm. 3,85 kg/bm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*8*1,10*3,85/1000 |  | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | pr. 16 mm, 4 ks, dl. 0,60 m, hm. 1,578 kg/bm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*4*0,60*1,578/1000 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 0,076 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | K | 278361111 | Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,016 | 52 768,00 | 844,29 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278361111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | betonové bloky pro kotvení potrubí, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | KARI 4/100x4/100, dl. 1,90 m, š. 1,10 m, hm. 1,973 kg/m2, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*2*1,90*1,10*1,973/1000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 302,36 |  |  |  |
|  |  | 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 1,665 | 2 584,00 | 4 302,36 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | svod vody do vodní nádrže, dl. 18,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,15 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,50*0,60*0,15 |  | 1,665 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 39 743,38 |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 | m | 18,500 | 261,00 | 4 828,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | svod vody do vodní nádrže, dl. 18,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,50 |  | 18,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | M | 28611168 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8 | m | 19,055 | 816,00 | 15 548,88 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | 18,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1,000 | 5 440,00 | 5 440,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1,000 | 5 712,00 | 5 712,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812206 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm | kus | 1,000 | 3 318,00 | 3 318,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | K | 894812255 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem | kus | 1,000 | 4 896,00 | 4 896,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 14 294,28 |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 35,035 | 408,00 | 14 294,28 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,80 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení jam |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*7,50 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení rýh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*11,964 |  | 21,535 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 35,035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 23 988,17 |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 37,076 | 647,00 | 23 988,17 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 956,00 |  |  |  |
|  |  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 1 956,00 |  |  |  |
|  |  | 20 | K | 762335511-R | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hoblovaného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 12,000 | 163,00 | 1 956,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dřevěný okap podél budovy, se svodem, dl. 12,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 12,00 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 2 - akumulační nádrže, přívod, studna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Účastník: |  |  |  |  | IČ: | 15053695 |  |  |  |
|  |  |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ15053695 |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komplex CR s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komplex CR s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 441 561,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 1 441 561,65 |  |  | 21,00% | 302 727,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 744 289,60 |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 2 - akumulační nádrže, přívod, studna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  | Projektant: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
|  |  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 1 441 561,65 |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 294 135,15 |  |  |  |
|  |  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 295 425,50 |  |  |  |
|  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 9 519,68 |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 607 073,02 |  |  |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 37 894,45 |  |  |  |
|  |  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 70 039,52 |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 38 486,60 |  |  |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 113 730,41 |  |  |  |
|  |  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 121 965,97 |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 90 955,00 |  |  |  |
|  |  |  | 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  |  |  | 90 955,00 |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 49 671,50 |  |  |  |
|  |  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 8 218,50 |  |  |  |
|  |  |  | 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  |  |  | 41 453,00 |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdroj vody pro náhon, MPV, Areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etapa 2 - akumulační nádrže, přívod, studna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 18.09.2025 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě, p. o. |  |  | Projektant: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Účastník: |  |  | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: | Komplex CR s.r.o. |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 441 561,65 |  |  |  |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 294 135,15 |  |  |  |
|  |  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 295 425,50 |  |  |  |
|  |  | 1 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 8,000 | 139,00 | 1 112,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma akumulačních nádrží, dl. 8,00 m, š. 5,00 m, hl. 0,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 8,00*5,00*0,20 |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 1,440 | 359,00 | 516,96 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | opevnění náhonu u vtokového objektu, dl. 1,60 m, š. 3,00 m, tl. 0,30 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,60*3,00*0,30 |  | 1,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 4,725 | 862,00 | 4 072,95 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma vtokového objektu, dl. 1,75 m, š. 1,50 m, hl. 1,80 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,75*1,50*1,80 |  | 4,725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 131251103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 75,000 | 382,00 | 28 650,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma akumulačních nádrží, dl. 8,00 m, š. 5,00 m, hl. 2,50 m, 75 % objemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 0,75*8,00*5,00*2,50 |  | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K | 131351102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 25,000 | 689,00 | 17 225,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma akumulačních nádrží, dl. 8,00 m, š. 5,00 m, hl. 2,50 m, 25 % objemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 0,25*8,00*5,00*2,50 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 45,398 | 1 219,00 | 55 340,16 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hradící objekt, dl. 3,50 m, š. 1,00 m, hl. 1,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 3,50*1,00*1,60 |  | 5,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prahy v náhonu u vtokového objektu, dl. 2,20 m, š. 0,20 m, hl. 0,60 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*2,20*0,20*0,60 |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | vtok do akumulačních nádrží, dl. 9,00 m, š. 0,60 m, hl. 1,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9,00*0,60*1,00 |  | 5,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | propojovací potrubí studna - akumulační nádrž, dl. 1,00 m, š. 0,60 m, hl. 0,75 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,00*0,60*0,75 |  | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výtlačné potrubí, dl. 51,50 m, š. 0,60 m, hl. 1,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,50*0,6*1,00 |  | 30,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m, š. 0,40 m, hl. 0,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50*0,40*0,60 |  | 2,520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 45,398 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K | 134702421 | Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku na vzdálenost do 20 m od vnějšího okraje studny půdorysné plochy studny přes 4 do 20 m2 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, kromě hornin kašovité konzistence a tekoucích, v hloubce do 10 m | m3 | 3,299 | 910,00 | 3 002,09 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/134702421 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | studna, hl. 3,50 m, pr. 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (PI*0,50*0,60*3,50) |  | 3,299 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | M | 59224102 | skruž betonová studniční 100x50x9cm | kus | 8,000 | 2 040,00 | 16 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | 9 | M | 59225816 | deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro skruž D 100cm) | kus | 1,000 | 1 863,00 | 1 863,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | 10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 154,862 | 329,00 | 50 949,60 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | odvoz na skládku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,440 |  | 1,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení jam |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 4,725+75,00+25,00 |  | 104,725 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení rýh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 45,398 |  | 45,398 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výkopek studny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 3,299 |  | 3,299 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 154,862 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 48,072 | 216,00 | 10 383,55 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma vtokového objektu, dl. 1,75 m, š. 1,50 m, hl. 1,80 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | - objem vtokového objektu, dl. 1,50 m, š. 1,30 m, h 1,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (1,75*1,50*1,80)-(1,50*1,30*1,50) |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma akumulačních nádrží, dl. 8,00 m, š. 5,00 m, hl. 2,50 m, 75 % objemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | - objem akumulačních nádrží a konstrukcí, dl. 3,90 , š. 3,10 m, h 2,10 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (0,75*8,00*5,00*2,50)-(2*3,90*3,10*2,10) |  | 24,222 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | vtok do akumulačních nádrží, dl. 9,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9,00*0,60*0,60 |  | 3,240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | propojpovací potrubí studna - akumulační nádrž, dl. 1,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,45 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,00*0,60*0,45 |  | 0,270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výtlačné potrubí, dl. 51,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,50*0,6*0,60 |  | 18,540 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 48,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 86,530 | 629,00 | 54 427,37 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,80 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*48,072 |  | 86,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 20,130 | 324,00 | 6 522,12 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | vtok do akumulačních nádrží, dl. 9,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9,00*0,60*0,50 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | propojovací potrubí studna - akumulační nádrž, dl. 1,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,00*0,60*0,50 |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výtlačné potrubí, dl. 51,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,50*0,6*0,50 |  | 15,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m, š. 0,40 m, tl. 0,40 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50*0,40*0,40 |  | 1,680 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 20,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 40,260 | 650,00 | 26 169,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 2,00 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2,00*20,13 |  | 40,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 126,500 | 125,00 | 15 812,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | úprava povrchu stavebních jam a rýh, plocha celkem 126,50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 126,50 |  | 126,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 126,500 | 9,00 | 1 138,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 2,530 | 190,00 | 480,70 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | 126,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 40,000 | 36,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dno pod akumulačními nádržemi, dl. 8,00 m, š. 5,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 8,00*5,00 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 9 519,68 |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 247531111 | Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm | m3 | 2,227 | 3 329,00 | 7 413,68 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/247531111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (PI*3,50*(0,75*0,75-0,60*0,60)) |  | 2,227 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1,500 | 1 404,00 | 2 106,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | stavební jáma akumulačních nádrží, dl. 8,00 m, š. 5,00 m, tl. 0,15 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 0,25*8,00*5,00*0,15 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 607 073,02 |  |  |  |
|  |  | 21 | K | 380316131 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm | m3 | 12,810 | 7 942,00 | 101 737,02 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380316131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | obetonování akumulačních nádrží, tl. 0,15 m, dl. 7,50 m, š. 4,10 m, h 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*(7,50+4,10)*2,00*0,15 |  | 6,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výplň prostoru mezi nádržemi, dl. 3,90 m, š. 0,75 m, h 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 3,90*0,75*2,00 |  | 5,850 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 12,810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 46,400 | 1 164,00 | 54 009,60 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356231 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | akumulační nádrže, dl. 7,50 m, š. 4,10 m, h 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*(7,50+4,10)*2,00 |  | 46,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 46,400 | 251,00 | 11 646,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | K | 382122122 | Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m | kus | 2,000 | 17 680,00 | 35 360,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382122122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | akumulační nádrže, 16 m3, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | M | 562R | jednokomorová betonová žumpa | kus | 2,000 | 202 160,00 | 404 320,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | akumulační nádrže, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prefabrikovaný výrobek: jednokomorová betonová žumpa, 16 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dodávka včetně zákrytové desky, komínu a poklopu a dopravy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 37 894,45 |  |  |  |
|  |  | 26 | K | 451313521 | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 4,800 | 846,00 | 4 060,80 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451313521 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | opevnění náhonu u vtokového objektu, dl. 1,60 m, š. 3,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,60*3,00 |  | 4,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | K | 451315111 | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm | m2 | 11,600 | 934,00 | 10 834,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | podkladní vrstva pod akumulační nádrže, dl. 7,50 m, š. 4,10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 7,50+4,10 |  | 11,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4,110 | 2 584,00 | 10 620,24 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | vtok do akumulačních nádrží, dl. 9,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9,00*0,60*0,10 |  | 0,540 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | propojovací potrubí studna - akumulační nádrž, dl. 1,00 m, š. 0,60 m, tl. 0,10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,00*0,60*0,10 |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výtlačné potrubí, dl. 51,50 m, š. 0,60 m, tl. 0,10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,50*0,6*0,10 |  | 3,090 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m, š. 0,40 m, tl. 0,t0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50*0,40*0,10 |  | 0,420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 4,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek | m3 | 0,528 | 6 136,00 | 3 239,81 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452318510 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prahy v náhonu u vtokového objektu, dl. 2,20 m, š. 0,20 m, hl. 0,60 m, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*2,20*0,20*0,60 |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | m2 | 4,800 | 1 904,00 | 9 139,20 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513227 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | opevnění náhonu u vtokového objektu, dl. 1,60 m, š. 3,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,60*3,00 |  | 4,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 70 039,52 |  |  |  |
|  |  | 31 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm | m | 51,500 | 173,00 | 8 909,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výtlačné potrubí, dl. 51,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,50 |  | 51,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | M | 28613173 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | m | 52,273 | 268,00 | 14 009,16 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | 51,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52,273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 | m | 9,000 | 261,00 | 2 349,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | vtok do akumulačních nádrží, dl. 9,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9,00 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | M | 28611167 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8 | m | 9,270 | 930,00 | 8 621,10 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250 | m | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | propojovací potrubí akumulačních nádrží, dl. 1,00 m, 2x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2,00*1,00 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | M | 28611152 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8 | m | 2,060 | 971,00 | 2 000,26 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1,000 | 5 766,00 | 5 766,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1,000 | 6 106,00 | 6 106,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812206 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm | kus | 1,000 | 3 427,00 | 3 427,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | K | 894812255 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem | kus | 1,000 | 1 754,00 | 1 754,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | K | 89593111-R | Vtokový objekt | kus | 1,000 | 16 320,00 | 16 320,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dodávka a montáž vtokového objektu dle výkresové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | včetně zřízených prostupů z výroby, rámu a mříže, dluží |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm | m | 10,500 | 23,00 | 241,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50 |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 38 486,60 |  |  |  |
|  |  | 43 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | 0,100 | 2 598,00 | 259,80 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prostup pro elektický kabel, pr. vrtání 35 mm, dl. 0,10 m, 1x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1*0,10 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0,100 | 4 624,00 | 462,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prostup pro vodovodní potrubí, pr. vrtání 100 mm, dl. 0,10 m, 1x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1*0,10 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 0,400 | 12 131,00 | 4 852,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prostup pro propojovací potrubí, pr. vrtání 300 mm, dl. 0,10 m, 4x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 4*0,10 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | M | 552R100 | prostupové těsnění d 100 | kus | 1,000 | 2 992,00 | 2 992,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prostup pro vodovodní potrubí, pr. vrtání 100 mm, 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | M | 552R300 | prostupové těsnění d 300 | kus | 4,000 | 7 480,00 | 29 920,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | prostup pro propojovací potrubí, pr. vrtání 300 mm, 4 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 113 730,41 |  |  |  |
|  |  | 48 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 278,751 | 408,00 | 113 730,41 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | koeficient množství 1,80 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*1,440 |  | 2,592 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení jam |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*(4,725+75,00+25,00) |  | 188,505 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | hloubení rýh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*45,398 |  | 81,716 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | výkopek studny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1,80*3,299 |  | 5,938 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 278,751 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 121 965,97 |  |  |  |
|  |  | 49 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 188,510 | 647,00 | 121 965,97 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 90 955,00 |  |  |  |
|  |  |  | D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 90 955,00 |  |  |  |
|  |  | 50 | K | 724149101 | Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l | kus | 3,000 | 1 850,00 | 5 550,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724149101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | čerpadlo v akumulační jímce, 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | čerpadlo ve studni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | M | 426R1 | čerpadlo ponorné vodovodní do akumulační nádrže | kus | 2,000 | 37 412,00 | 74 824,00 |  |  |  |
|  |  | 52 | M | 426R2 | čerpadlo ponorné vodovodní do studny | kus | 1,000 | 10 581,00 | 10 581,00 |  |  |  |
|  |  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 49 671,50 |  |  |  |
|  |  |  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 8 218,50 |  |  |  |
|  |  | 53 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 10,500 | 146,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50 |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 11,000 | 120,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | 55 | K | 210812033 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | m | 10,500 | 88,00 | 924,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50 |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 10,500 | 388,00 | 4 074,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | 57 | M | 34571352 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm | m | 10,500 | 35,00 | 367,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  | venkovní elektroinstalace, dl. 10,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 10,50 |  | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 41 453,00 |  |  |  |
|  |  | 58 | K | 58010100-R | Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového do 10 přístrojů | kpl | 1,000 | 41 453,00 | 41 453,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dodávka, montáž a vystrojení rozvaděče, revize elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | měření a regulace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  | 59 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace stavby | … | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | realizační dokumentace elektroinstalace, měření a regulace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |