# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## V Pevnosti - vodovodní přípojka 150-63-40

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Praha	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

Excavo s.r.o.	DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	210 157,78

Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	210 157,78

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	197 577,78	21,00%	41 491,33

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	251 649,11

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| 11 | K | 132251031 | Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně | m3 | 11,630 | 1 450,00 | 16 863,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 29,200 | 140,00 | 4 088,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 29,200 | 91,00 | 2 657,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 15,219 | 298,00 | 4 535,26 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## V Pevnosti - vodovodní přípojka 150-63-40

| Místo: | Praha | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: Excavo s.r.o. |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	210 157,78

|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 158 927,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 93 163,92 |
| 1 | K | 113106051 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 7,500 | 180,00 | 1 350,00 |
|  | VV |  | 2,0*1,6 |  | 3,200 |  |  |
|  | VV |  | (3,0*2,5)-(2,0*1,6) |  | 4,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |

| 2 | K | 113107023 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně | m2 | 7,500 | 990,00 | 7 425,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně | m2 | 7,500 | 1 220,00 | 9 150,00 |
| 4 | K | 113106011 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně | m2 | 7,040 | 170,00 | 1 196,80 |

| VV | 2,2*1,6 | 3,520 |
| --- | --- | --- |
| VV | (3,2*2,2)-(2,2*1,6) | 3,520 |
| VV | Součet | 7,040 |

| 5 | K | 113107030 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně | m2 | 7,040 | 1 099,00 | 7 736,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 113107021 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně | m2 | 7,040 | 410,00 | 2 886,40 |
| 7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1,000 | 79,00 | 79,00 |
| 8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 1,000 | 52,00 | 52,00 |
| 9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 2,400 | 60,00 | 144,00 |
| 10 | K | 132212232 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 3,589 | 1 840,00 | 6 603,76 |
|  | VV |  | 2,0*1,6*(0,3+0,150) |  | 1,440 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*(0,3+0,063) |  | 1,278 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*(0,3+0,063) |  | 0,871 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,589 |  |  |
|  | VV |  | 2,0*1,6*(2,0-0,2-0,15-0,2) |  | 4,640 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*(2,0-0,09-0,1-0,1) |  | 6,019 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*(2,0-0,1) |  | 4,560 |  |  |
|  | VV |  | -3,589 |  | -3,589 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,630 |  |  |
|  | VV |  | (2,0+2,2+1,5+1,6+1,5+2,2+2,0+1,6)*2,0 |  | 29,200 |  |  |
|  | VV |  | 3,589+11,630 |  | 15,219 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,307 | 287,00 | 4 106,11 |
| 16 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 14,307 | 180,00 | 2 575,26 |
|  | VV |  | 10,718+3,589 |  | 14,307 |  |  |
|  | VV |  | 2,0*1,6*(2,0-0,2-0,15-0,2) |  | 4,640 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*(2,0-0,09-0,1-0,1) |  | 6,019 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*(2,0-0,1) |  | 4,560 |  |  |
|  | VV |  | -3,589 |  | -3,589 |  |  |
|  | VV |  | -0,912 |  | -0,912 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,718 |  |  |
|  | VV |  | 10,718*1,67*1,2*1,01 |  | 21,694 |  |  |
|  | VV |  | 2,0*1,6*(0,3+0,150) |  | 1,440 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*(0,3+0,063) |  | 1,278 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*(0,3+0,063) |  | 0,871 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,589 |  |  |
|  | VV |  | 3,589*1,67*1,2*1,01 |  | 7,264 |  |  |
|  | VV |  | 5,0*3,0 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV |  | 15,0*0,025 |  | 0,375 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 596,00 |
|  | VV |  | 2,0*1,6*0,1 |  | 0,320 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*0,1 |  | 0,352 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*0,1 |  | 0,240 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,912 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 27 645,26 |
|  | VV |  | 3,0*2,5 |  | 7,500 |  |  |

| 17 | K | 174102101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí | m3 | 10,718 | 255,00 | 2 733,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | M | 58344199 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 21,694 | 499,00 | 10 825,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | K | 175112101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | m3 | 3,589 | 800,00 | 2 871,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 7,264 | 487,00 | 3 537,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 15,000 | 89,00 | 1 335,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 15,000 | 25,00 | 375,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0,375 | 100,00 | 37,50 |

| 24 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,912 | 1 750,00 | 1 596,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | K | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm | m2 | 7,500 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 566901133 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 7,500 | 399,00 | 2 992,50 |
| 28 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 7,040 | 820,00 | 5 772,80 |

| 25 | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 7,500 | 650,00 | 4 875,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	3,2*2,2	7,040

| 29 | K | 566901131 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 7,040 | 210,00 | 1 478,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 566901171 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm | m2 | 7,040 | 714,00 | 5 026,56 |

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná	24 160,00

| 34 | M | 7788555 | Přechod plast / mosazná spojka | kus | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | M | 48516222 | Přímá WAGA Multi/Joint | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 36 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M |  | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 14,5kg Y4504 (Tran-Sig-Ma, č.m. 8705002) | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 38 | M |  | vodoměrná sestava DN 40 | soub | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 39 | M |  | vodoměrná sestava DN 40 - prvotní osazení | soub | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 40 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm | m | 7,000 | 120,00 | 840,00 |
| 41 | M | 28613173 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | m | 7,000 | 200,00 | 1 400,00 |
| 42 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 7,000 | 100,00 | 700,00 |
| 43 | K | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 44 | M | 6000009880 | Spojka svěrná Gebo QO 5/4" | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Drobný mosat materiál | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 46 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |

|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 1 571,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 979071011 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí | m2 | 7,500 |  | 50,00 | 375,00 |
|  | VV |  | 3,0*2,5 |  |  | 7,500 |  |  |
| 48 | K | 979071031 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí | m2 | 7,040 |  | 170,00 | 1 196,80 |
|  | VV |  | 3,2*2,2 |  |  | 7,040 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 3 148,68 |
| 49 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8,764 |  | 49,00 | 429,44 |
|  | VV |  | 13,870-5,106 |  |  | 8,764 |  |  |
| 50 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8,764 |  | 12,10 | 106,04 |
| 51 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 5,106 |  | 50,00 | 255,30 |
|  | VV |  | 3,128+1,978 |  |  | 5,106 |  |  |
| 52 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 13,870 |  | 170,00 | 2 357,90 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 7 642,12 |
| 53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 12,326 |  | 620,00 | 7 642,12 |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 10 200,00 |
| 54 | K | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí | hod | 12,000 |  | 650,00 | 7 800,00 |
|  | VV |  | 2*6,0 |  |  | 12,000 |  |  |
| 55 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik | hod | 4,000 |  | 600,00 | 2 400,00 |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 41 030,00 |
| 56 | M | OST 01 | Skládkovné | t | 35,000 |  | 400,00 | 14 000,00 |
|  | VV |  | 2,0*1,6*(2,0-0,2) |  |  | 5,760 |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1,6*(2,0-0,06) |  |  | 6,829 |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,6*(2,0-0,1) |  |  | 4,560 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,149*2 |  |  |  |

| 57 | M | OST 02 | Dopravní značení | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | M | OST 03 | Laboratorní rozbor - mikrobiologický (jednoduchý) | soub | 1,000 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| 59 | M | OST 05 | Hutnící zkoušky | soub | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |