Přílohač.1: Technická specifikace

Dovoluji si Vám předložit nabídku na návěs PRONAR T663/2

Technické parametry

| Technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukční celková hmotnost: | 11000 | [kg] |
| Celková hmotnost schválená (dle EU 167/2013): | 8500 + 1500 | [kg] |
| Nosnost: | 7280 | [kg] |
| Provozní hmotnost: | 2720 | [kg] |
| Objem: | 9,8 | [m 3] |
| Ložná plocha: | 9,8 | [m 2] |
| Vnitřní délka korby: | 4440 | [mm] |
| Vnitřní šířka korby: | konická 2190/2240 | [mm] |
| Celkové rozměry (délka / šířka / výška): | 6121/2390/2094 | [mm] |
| Výška bočnic: | 500+500 | [mm] |
| Síla podlahy/bočnic: | 4/2 | [mm] |
| Výška ložné plochy od země: | 1060 | [mm] |
| Rozchod kol: | 1650 | [mm] |
| Odpružení náprav: | Parabolická pera |  |
| Zatížení oka závěsu: | 1500 | [kg] |
| Pneumatiky: | 11,5/80-15,3 |  |
| Maximální rychlost: | 40 | [km/h] |
| Sklápění: | 3 strany |  |
| Sklápěcí hydr. válec (zdvih pístu / požadavek na olej / pracovní tlak) | 1700/13L/200bar |  |
| Požadavek na výkon traktoru: | 57/42 | [hp/kW] |
| Max. úhel sklápění (dozadu / do stran): | 50/46 | [˚] |
| Základní výbava |  |  |
| Systém univerzálního otevírání bočnic |  |  |
| Systém třístranného sklápění s kulovými klouby |  |  |
| Volba směru sklápění pomocí dvou kolíků, které chrání před nesprávnou manipulací |  |  |
| Odpružení tandem nápravy čtyřmi parabolickými pery, rozvor 1030 mm |  |  |
| Centrální jištění bočnic |  |  |
| Rám z uzavřených profilů |  |  |
| Univerzální otočná oj do horního nebo spodního závěsu traktoru |  |  |
| Závěs otočné oko ∅50 mm |  |  |
| Podpůrná noha hydraulická sklopná s bezpečnostním zámkem |  |  |
| Brzdy pneumatické dvou-hadicové s automatickou regulací ALB |  |  |
| Mechanická parkovací brzda |  |  |
| Elektrická instalace 12 V se zadní zásuvkou |  |  |
| Spirálové provedení připojovacího kabelu osvětlení |  |  |
| Sklápění s pojistným ventilem |  |  |
| Sklápěcí pístnice teleskopická v kulovém uložení |  |  |
| Profilované bočnice 500 + 500 mm |  |  |
| Uzavřené dutiny bočnic chráněny laserovým svařováním |  |  |
| Pojistné lano spojující bočnice |  |  |
| Zadní výsypné okno |  |  |
| Zadní blatníky |  |  |
| Zajišťovací klíny v pozinkovaných držácích (2ks.) |  |  |
| Dvousložkové chemicky tvrzené lakování, UV-resistant |  |  |
| Barva rámu červená RAL 3000 PRONAR |  |  |
| Barva bočnic zelená RAL 6010 PRONAR |  |  |
| Vnější žebřík a vnitřní nášlapy v korbě |  |  |
| Konický tvar korby usnadňující vyprázdnění |  |  |

Volitelná výbava

- Couvací světlo

- Box na nářadí

- Maják vzadu

- Pružiny usnadňující otevírání bočnic

- Pneumatiky 400/60 – 15,5

- Pevné oko 40 mm