Technická Specifikace:

plynová tlaková multifunkční pánev s míchadlem

max. celkový objem 350 litrů

min. využitelný objem 310 litrů

2 teplotní sondy, jedna umístěná pod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem

v závislosti na teplotě použití jako varný kotel nebo smažící pánev

v obou režimech stroj využívá integrované míchadlo pro rovnoměrné promíchání obsahu

pánev je zhotovena z nerezové oceli AISI304, dno pánve tloušťky 12 mm

vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304)

nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli

elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku

vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči a 4 bodovým bezpečnostním zámkem

hodnota pracovního tlaku od 0,3 bar

vysoce účinný trubkový hořák s automatickým zapalováním bez „věčného plamínku“

integrované ramínko pro plnění pánve vodou s automatickým počítadlem litrů

bezpečnostní kontrola polohy ramínka

vestavěné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami

nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve

uživatelská a servisní komunikace v češtině

auto-diagnostika závad

zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy

výstup pro snímání hodnot HACCP

USB konektor pro stažení provozních dat

bezpečnostní tlačítko START / STOP

intuitivní dotykový ovládací panel umožňující nastavení a kontrolu provozních funkcí

výběr z 6 varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání

regulace teploty minimálně od 20°C do 220 °C, či dle další nabídky.

manuální varný režim

vytvoření a uložení varných programů

individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu

nastavení odloženého startu varného cyklu

elektronické plnění pánve vodou s nastavením požadovaných litrů

nastavení rychlosti a směru míchání

max. rozměr: 1770 x 1580 x 1350 mm

max. plynový příkon: 49 kW

Volitelné příslušenství (za příplatek): požadováno

ruční sprcha

děrovaná výpustní vložka

boční stěrka míchadla