Minimální požadované parametry

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup interaktivních tabulí ve specifikovaném rozsahu.

Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaného nebo použitého zboží.

Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení.

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená žlutou barvou musí být vyplněna.

Všechny požadované parametry jsou brány jako minimální.

Ve žlutém sloupci vyplní účastník ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést.

Nesplnění kteréhokoliv parametru nebo uvedení NE, je důvodem k vyloučení účastníka.

1) Interaktivní tabule 3 ks

| Technické parametry |  |
| --- | --- |
| Operační systém a paměť: |  |
| Vestavěný operační systém: Android 13 nebo novější | ano |
| Interní úložiště min. 64 GB | ano 128GB |
| RAM min. 4 GB | ano 8GB |
| Displej: |  |
| Úhlopříčka min. 86" (218 cm) | ano |
| Rozlišení min. 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) | ano |
| Technologie panelu: ADS, IPS | ano |
| Jas displeje min. 400 cd/m² | ano450 |
| Kontrastní poměr min. 1200:1 | ano5000:1 |
| Dotyková technologie: |  |
| Vícedoteková (multi-touch) technologie | ano |
| Min. 8 simultánních dotykových bodů | ano40bodů |
| Připojení a porty: |  |
| Wi-Fi a Bluetooth | ano |
| Připojení na síť Ethernet | ano2x |
| HDMI min. 2× (verze 2.0 nebo vyšší) | ano |
| USB-A min. 2× (verze 3.2 Gen 1 nebo vyšší) | ano4x |
| DisplayPort nebo HDMI | anoHDMI |
| Audio vstup/výstup: 3,5mm jack | ano |
| Podpora HDCP min. verze 2.1 | ano |
| Montáž a konstrukce: |  |
| Součástí dodávky je instalace a zaškolení na místě určení | ano |
| Umístění na pojízdném stojanu | ano |
| Součástí balení: |  |
| Napájecí kabel | ano |
| Ovládací pero (stylus) min. 2 ks | ano |
| Dokumentace a instalační software | ano |
| Záruka min. 24 měsíců | ano |