- Serverová platforma

Požadujeme:

Server pro virtualizační platformu VMWARE ESXi 
Počet serverů: 2 Ks

Samotný HW bude specifikován v tabulce níže. Výslovným požadavkem na funkčnost HW bude požadavek na garanci provozu virtualizačního SW VMWARE.

HW požadavky na server:

- Rackový server, montáž do 19“ rozvaděče, včetně montážního setu kolejnic a dalšího montážního materiiálu

- Server formátu max. 2U

- Dvousocketový systém, osazený 1 procesorem, viz následující bod.

- 1x CPU  (16 Core / 32 vláken), min 35 000 passmark bodů.

- 512 GB RAM, možnost navýšení kapacity na dvojnásobek přidáním modulů o stejné kapacitě, podpora DDR5 min.

- Server musí podporovat osazení min.  16x2,5“ SSD, SAS nebo SATA disků

- Požadujeme osazení hot-plug disky 5x 2,4TB, 10k HDD SAS

- Požadujeme samostatný diskový prostor pro boot OS osazený NVMe hot-plug  disky o kapacitě 480GB v RAID 1  (NVMe flash karta pro bootování VMWARE)

- Požadujeme diskový řadič typu SAS, PCI Express4 komp., dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60,

- LAN  2x 1GbE  +   4x 25GbE SFP+   (včetně osazených všech pozic  optickým modulem SFP+ 25GbE MM, LC)

- Min. 3xUSB (1 vpředu + 2 vzadu), min. 1x USB 3.0, 2 x VGA (vpředu a vzadu)

- Min. 3x PCIe gen.5 minimálně x8, 1x PCIe gen. 4 x16

- Vzdálená správa serveru, umožňující vzdálené ovládání serveru, tj. možnost plného ovládání serveru na dálku, včetně zapínání, vypínání a restartování, konfigurace BIOSu na dálku.

- Požadujeme robustní systémy jako je DELL iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) nebo obdobná technologie od jiných výrobců (např. HP iLO, Lenovo XClarity), které poskytují robustní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu serverů bez vazby na jakýkoliv OS.

- Přístup k managementu pomocí po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE

- Podpora multifaktorové autentizace, podpora MS AD a generického LDAP

- Management musí průběžně vyhodnocovat průměrné vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností alertů v případě excesů

- Samostatný dedikovaný LAN RJ45 port, který se nezapočítává do konektivity

- Identifikace připojeného vzdáleného uživatele

- Podpora uzamčení stavu serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down), automatický Secure OS recovery včetně BIOS serveru a firmware BMC, firmware rollback

- Napájení 230V, redundantní, Hot-Plug, režim 1+1

- 5Y NBD response, tj. podpora 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den na 5 let, oprava v místě serveru, servis poskytován výrobcem serveru, možnost stažení ovladačů, dokumentace a dalšího SW z webu výrobce po přihlášení

- Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému včetně OS

- Zdarma aktualizace firmware a ovladačů po uplynutí doby platné podpory, pokud budou výrobcem vydány

Požadované vlastnosti jsou uvedené v následující tabulce č.5  Tabulka Server.

Další nutné požadavky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Zařízení musí být určené po český trh, dodavatel musí garantovat jeho podporu a servis.

- Veškerý dodaný HW musí být podporován pro použití VMWARE vSphere Std. 8.

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Jsou požadovány software aktualizace HW  (nové verze programového vybavení, Firmware, BIOS, atd.) v minimální délce 60 měsíců v rámci dodávky zdarma.

- Pokud bude výrobce produkt dále podporovat požadujeme pokračování software aktualizace HW  (nové verze programového vybavení, Firmware, BIOS, atd.) až do ukončení podpory výrobcem.

- Dodavatel zajistí v případě potřeby podporu proškolení minimálně v základním rozsahu. Dále zajistí implementaci zařízení a součinnost s úspěšným zařazením do infrastruktury odběratele.

- Zařízení následně bude plně spravovatelné pouze odběratelem. Odběratel bude výhradním administrátorem zařízení.

- Storage infrastruktura

Požadujeme:

Diskové pole s konectivitou FC + iSCSI  
Počet storage 2Ks.

Dodávka 2ks centrálních diskových polí SAN (storage area network), poskytující svou diskovou kapacitu prostřednictvím sítě LAN/SAN pro virtualizační servery.

Disková pole budou zároveň obsahovat bezpečnostní technologie pro online snapshotting a kontrolu konzistence a čistoty dat a to pro čistou datovou kapacitu 10TB / pole. Kontrola zálohovaných dat bude prováděna s ohledem na ochranu proti ransomware. Nabízený nástroj pro kontrolu čistoty dat bude provozován v serverovém, virtualizovaném prostředí, které je součástí nabízeného řešení. Pro zajištění 100% kompatibility a podpory řešení, budou disková pole i nástroj pro kontrolu čistoty dat od jednoho výrobce.

- Montáž do 19“ racku max 2U s montážními prvky

- Počet slotů pro disky min. 16

- Podpora HDD/SSD ve formátu 3,5“ i 2,5“

- Min kapacita 20TB

- Připojení přes FC (min 16 Gbit) a iSCSI (10Gbit)

- 4 porty FC a 2 porty iSCSI na řadič

- Podpora RAID 1, 5, 6 nebo DRIAD 1, 5, 6

- Min. Dvouřadičové pole

- Ochrana proti ransomware s detekcí v reálném čase

Požadované vlastnosti jsou uvedené v následující tabulce č.6  Tabulka Storage.

Další nutné požadavky:

- Hardware pro dodávku musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Zařízení musí být určené po český trh, výrobce musí garantovat jeho podporu a servis v místě instalace v českém jazyce. Dodavatel v rámci nabídky doloží potvrzení této skutečnosti výrobcem.

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Jsou požadovány aktualizace dodávaného HW/SW (nové verze programového vybavení, Firmware, BIOS, atd.) v minimální délce 60 měsíců v rámci dodávky.

- Obě části řešení, servery a disková pole musí být spolu plně kompatibilní.

Pro obě části, jak server tak storage bude zajištěno:

- Dodavatel zajistí v rámci dodávky proškolení v rozsahu potřebném pro plnohodnotnou  samostatnou správu odběratelem. Předpokládaný časový objem zaškolení je 5 MD (člověkodnů).

- Dodavatel zajistí následnou, po-implementační a náběhovou podporu provozu dodaných technologií po dobu 3 měsíců s požadovaným SLA 9x5 NBD. Po uplynutí této lhůty bude zařízení spravované pouze odběratelem. Odběratel bude výhradním administrátorem zařízení.

- Cena za tyto služby bude uvedena v příloze smlouvy č. 2 Tabulka cen prodávajcího

Pokud jsou kdekoliv v této technické specifikaci použity konkrétní názvy či obchodní označení, jedná se o označení a vymezení stávajícího prostředí zadavatele z důvodu zajištění kompatibility. Zadavatel připouští nabídnutí obdobných technických řešení.