Příloha č. 5

Příloha 5 Podmínky výstavby z hlediska preventivní a reparativní 
ochrany přírodních léčivých zdrojů

Lokalita výstavby se nachází v centrální části vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury, v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary stupně 1A, tedy v území charakteristickém přísnou ochranou těchto zdrojů vůči antropogenním zásahům ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb.

Na části pozemku parc. č. 226, v pozici mezi parc. č. 222/1 a 223, vše v k.ú. území Karlovy Vary, v těsné blízkosti objektu Vřídelní kolonády na levém břehu vodoteče Teplé v centrální historické Části intravilánu Karlových Varů, byl v r. 2024 proveden specializovaný průzkum hydrogeologických poměrů panujících v centru vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury. Průzkum měl těžiště položeno ve vrtných pracích, v jeho rámci byly v období od dubna do začátku září 2024 vyhloubeny dva účelové hydrogeologické vrty s názvy 13.1-201 a BJ-202, každý o hloubce 162 m. Vrty byly vyhloubeny v extrémně tektonicky exponovaných místech na geofyzikálně a atmogeochemicky indikovaném křížení významných zlomových diskontinuit zemské kůry. Vrty detailně ověřily hydrogeologické poměry lokality, chemické a fyzikálně-chemické parametry podzemní vody v celém svém vertikálním profilu, poskytly vzorky pro specializované mikrobiologické analýzy založené na genetické sekvenaci, dále získaly informace o přítokových intervalech termy a charakteru horninového prostředí v takto exponovaném prostoru cca 40 m z. od stávajících Velkých terem, zdrojů proplyněné termální vody. Dále je zde umístěn regulační vrt BPJ-61, významný monitorovací objekt systému režimních měření v zřídelní struktuře a též starší, již dříve likvidované, vrtné objekty.

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou velmi komplikované a jsou determinovány zejména geomorfologickou pozici lokality, blízkými výstupy proplyněné termální vody k povrchu, faciáiním vývojem kvarterních sedimentů, vývojem zřídelní sedimentace a charakterem alterace skalního fundamentu. V lokalitě dochází blíže pod povrchem k mísení podzemních vod mělkého obzoru granitového masivu, příp. kvarterního pokryvu vyvinutého v jeho nadloží, s podzemními vodami poříční zvodně Teplé a s vodami náležejícími tlakové termální zvodni. Hladina podzemní vody byla při starších průzkumných pracích naražena v hloubkovém intervalu 2,10 až 2,20 m pod terénem; ustálená hladina se pohybuje v intervalu 2,10 až 2,15 m pod terénem. Hladina jeví místy mírnou napjatost, zvýšenou teplotu, vysokou celkovou mineralizaci a proplynění v.r. CO2.

V dalším období (2025 — 2027) budou ve vrtech BJ-201 a BJ-202 realizovány navazující hydrogeologické práce v rámci systému jímání a režimního sledování přírodních léčivých zdrojů a s tím související stavební a technologické objekty typu ochranných a manipulačních šachtic, jejich vystrojeni vrtů a vybudování nadzemních objektů. V rámci jakýchkoliv zemnich a stavebních prací v přilehlém území je nutné zajistit přístup pro příslušnou techniku typu vrtné soupravy, spjatou mechanizaci (čerpadla, nástavce apod.) a pro manipulaci na vrtných objektech, resp. přístup pro obslužný a odborný personál.

Pro potřeby realizace výstavby je nutné zpracovat havarijní plán z hlediska preventivní a reparativní ochrany zdrojů termy, vycházející z aktuálních poznatků o území a ze Směrnice pro provádění vrtných prací, prací podléhajících hornímu zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních léčivých zdrojů, Úřední list 23.06. 1959, Částka 51. Primárním úkolem je eliminovat či alespoň minimalizovat vliv prováděných prací na přírodní zdroje, resp. na celou zřídelni strukturu a všechny složky životního prostředí. Správa PLZaK si vymiňuje předchozí schválení tohoto havarijního plánu.