Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky VČ. SLA

OBSAH

1	Popis	3

1.1	Úvod	3

2	Předmět plnění	3

2.1	Předmět plnění veřejné zakázky	3

2.2	Základní parametry služby	4

2.2.1	Katalog list služby Podpora provozu služby HW	7

3	Technické parametry služby	9

3.1	Služba: Poskytnutí výpočetního výkonu – serverová infrastruktura	9

3.1.1	Server A	9

3.1.2	Server typu B	9

3.1.3	Server typu C	9

3.2	Společné specifikace pro všechny typy serverů	9

3.3	Technická specifikace serverů	14

3.3.1	Server typu A1 – rack	14

3.3.2	Server A2 – blade	15

3.3.3	Server typu B – rack	16

3.3.4	Server typu C – rack	18

3.4	Služba: Uložení dat – diskové pole	19

3.5	Služba: Rozšiřující komponenty pro Servery	28

3.5.1	Matice možného nasazení rozšiřujících komponent pro Servery	36

3.6	Služba: Rozšiřující komponenty pro diskové pole	37

4	Vyhodnocení parametrů plnění dostupnosti	38

4.1	Vyhodnocení zpracování incidentů	38

5	Kategorizace Incidentů (vad)	39

5.1	Matice přiřazení priorit pro řešení incidentů:	39

5.2	Vyhodnocení slevy dle SLA pro Incidenty	39

5.3	Vyhodnocení zpracování požadavků (requesty)	40

6	Celková kvalita služby	40

6.1	Měsíční výkaz kvality plnění Reakční doby a doby vyřešení	41

6.1.1	Měsíční výkaz kvality plnění dostupnosti	41

6.1.2	Výpočet celkové slevy z poskytovaných služeb	41

7	Součinnost Objednatele	42

7.1	Součinnost objednatele pro instalaci HW	42

8	Další požadavky objednatele	42

8.1	Požadavky na bezpečnost	42

9	Terminologie a zkratky	44

9.1	Přehled použitých zkratek	44

Popis

Úvod

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také jen „MPSV“ nebo „Objednatel“) provozuje on premise technologie ve třech datových centrech (DC – dále též „lokality“), která jsou umístěna v Praze na adresách:

1.	DC SOK – Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

2.	DC NPP – Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

3.   DC KRI – Křížová 319/46a, Praha 5 (plánovaná lokalita)

1.1.4	Provozované aplikace

Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje v uvedených datových centrech informační systémy dle příslušné legislativy. Jedná se o množství aplikací a SW, které ze své podstaty a v návaznosti na klasifikaci informačních systémů státní správy tvoří prvky kritické infrastruktury státu Tyto systémy vyžadují HW prostředky provozované v uvedených datových centrech MPSV. S ohledem na dynamický vývoj aplikací a potřebu rychlé alokace HW prostředků se zadavatel rozhodl přizpůsobit i způsob zajišťování těchto HW prostředků. A to zejména s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků v okamžitém i dlouhodobém horizontu, tedy zajistit pouze takové HW prostředky, které jsou potřebné v daný okamžik oproti zajištění prostředků s ohledem na budoucí růst, který nelze predikovat v dostatečném časovém rámci.

S ohledem na výše uvedené zadavatel požaduje, aby Poskytovatel zajistil HW prostředky formou služby ve výše uvedených prostorách zadavatele se základní charakteristikou:

•	Zajištění služby výpočetního výkonu dle specifikace jednotlivých prvků uvedených níže

•	Zajištění služby uložení dat dle specifikace jednotlivých prvků uvedených níže

•	Tzv. on-premise infrastruktura, v prostorách určených Zadavatelem s místem plnění:

Předmět plnění

Předmět plnění veřejné zakázky

2.1.1 Požadujeme, aby infrastruktura byla poskytována formou služby s měřením čerpání poskytované kapacity a měsíčním reportováním

2.1.2 Požadujeme, aby Poskytovatel prokázal schopnost měřit IT zdroje spotřebované Objednatelem formou vhodné měřící jednotky a na základě tohoto měření zpětně fakturoval za poskytování smluvených služeb:

- Měrná jednotka výpočetního výkonu: 1 ks serveru/měsíc

- Měrná jednotka úložné diskové kapacity: 1 usable GiB/měsíc

2.1.3 Požadujeme, aby Poskytovatel umožnil Objednateli stálý ad-hoc přístup k údajům o aktuální spotřebě IT zdrojů v online webovém rozhraní, k denním a měsíčním výkazům o konzumaci diskové kapacity, které Objednateli umožní vytvářet standardní a Objednatelem definovaná ad hoc reportování stavu diskové kapacity

2.1.4 Požadujeme, aby veškeré služby byly dodávány v místě instalace infrastruktury a byly poskytovány v českém nebo slovenském jazyce. Požadujeme, aby Poskytovatel uvedl, resp. Objednateli zpřístupnil, a po celou dobu plnění smlouvy udržoval aktuální detailní technickou konfiguraci všech produktů včetně jejich zapojení, které nainstaluje v místě plnění a které budou sloužit pro poskytování předmětu veřejné zakázky.

2.1.5 Požadujeme, aby v rámci plnění služby Poskytovatel udržoval platný servisní kontrakt s výrobcem zařízení 1.1.1	dodání, instalace a zprovoznění (vč. inicializace) HW v místech plnění uvedených v odst. 5.3 této Dohody;

2.1.6.	Poskytovatel zajistí nepřetržitou technické podporu provozu HW;

2.1.7	zajištění veškeré licenční podpory a nákladů spojených s HW a údržbou technologií a komponent souvisejících s HW dle licenční politiky příslušných výrobců/dodavatelů; na zajištění opravy HW minimálně 7x24 NBD •	fix 4hod

2.1.8 Požadujeme, aby Objednatel l měl přístup k ovládání infrastruktury – tak aby ji mohl konfigurovat v rámci potřeb svých projektů-

- Požadujeme, zajištění užívacích práv pro Objednatele k nasazení vlastních prostředků pro účely sledování výpočetního výkonu dle specifikace jednotlivých prvků poskytnuté infrastruktury /hardwaru (dále jen „HW“) pro a  uložení dat dle specifikace jednotlivých prvků  uvedených v této příloze č. 2 této Dohody k nezávislému měření čerpání poskytovaní kapacity a jejím reportováním na měsíční bázi;

- by v rámci služby byly zahrnuty základní instalační služby (fyzická instalace a inicializace)

- Požadujeme

- Požadujeme pravidelné kontroly aktuálnosti a vhodnosti firmware na všech technologických komponentech v rozsahu minimálně dvakrát ročně (služba bude poskytována česky mluvícím technickým konzultantem výrobce, na vyžádání Objednatele i on-site)

- Požadujeme, aby byla po splnění předchozího bodu realizována i implementace nových firmware, a to v okamžiku každé jejich aktualizace.

- Požadujeme, aby součástí požadované celkové diskové kapacity byla kapacita o velikosti 10 %, kterou má Objednatel možnost čerpat volitelně, a tato kapacita bude účtována pouze pokud bude využita. Tato kapacita musí být k dispozici po celou dobu běhu služby a bude ve službě účtována pouze v případě, že dojde k jejímu využití na základě výše požadovaného denního měření.

- Požadujeme, aby byla Poskytovatelem určená konkrétní česky mluvící kontaktní osoba, kterou může Objednatel kdykoli kontaktovat a která dohlíží na poskytování Služeb, pracuje s Objednatelem na rozvoji a udržování podpory Objednatele a je Objednateli k dispozici pro konzultace ohledně funkčnosti služby a kapacitního plánování

Základní parametry služby

Tabulka 1 Definice pojmů služby

| Název | Definice |
| --- | --- |
| Incident | Událost při využívání služby, která neprobíhá očekávaným způsobem a způsobuje, či může způsobit snížení kvality služby nebo její nedostupnost (např. výpadek, případně výrazné zpomalení Infrastruktury, na základě HW poruchy nebo SW chyby vzniklá nedostupnost dat, nedostupnost komunikací atp.). Incidentem je i jakýkoliv zjištěný bezpečnostní problém i v případě, že neohrožuje okamžitě dostupnost a kvalitu služby. |
| Vada | Vada je příčina, která způsobila incident. Je jí tedy např. SW chyba nebo HW porucha, a to jak vlastní Infrastruktury, tak i systémů podpůrných. |
| Požadavek (request) | Žádost ze strany uživatele služby o zabezpečení podpory při využívání služby předaná na kontaktní místo, která nemá příčinu v chybovém stavu služby, tj. není incidentem (např. žádost o práce, materiál nebo informace poskytované Poskytovatelem ke službě). |
| Dostupnost | Skutečnost, že Infrastruktura (nebo její definovaná část) je přístupná v požadované kvalitě ve sjednanou dobu a požadovaným způsobem – udává se jako procento skutečného času běhu Infrastruktury z celkové požadované doby běhu Infrastruktury (nebo její definované části). Infrastruktura (nebo její definovaná část) je označena jako nedostupná v případě nedostupnosti Infrastruktura jako celku nebo podstatné dílčí části této Infrastruktura. Za nedostupnou se považuje od okamžiku nahlášení Objednatelem nebo zjištění Poskytovatele do okamžiku obnovení plné dostupnosti. Dostupnost je vztažena ke kalendářnímu měsíci. Pro výpočet doby nedostupnosti jsou časy zaokrouhleny na celé minuty. Do doby nedostupnosti se započítávají všechny doby incidentů kategorie A a neplánovaných odstávek. Pokud byl incident způsoben prokazatelně třetí stranou, do doby nedostupnosti se nezapočítává. |
| Provozní doba | Časový úsek, ve kterém je zajištěn provoz a služba je v definovaném rozsahu a kvalitě dostupná uživatelům. Doba provozu zahrnuje dobu podpory, příp. dobu, ve které služba není podporována. Doba provozu je dále členěna na: Režim služby / komponenty – Označuje dny v týdnu a hodiny ve dni, kdy je služba/komponenta služby poskytována. Např. 7x24 znamená pracovní i nepracovní dny 24 hodin denně; 5x12 znamená pracovní dny 12 hodin denně (např. 6:00-18:00). Zaručená provozní doba (ZPD) – Doba, kdy je Poskytovatel povinen garantovat dostupnost služby. Tato doba se zahrnuje do výpočtu ukazatelů dostupnosti (QD) a reakce (QR) na incidenty. Servisní okno údržby – Doba, kdy je Poskytovatel oprávněn provádět plánované servisní zásahy na Infrastruktuře. Doba provozu komponenty – Doba, kdy jsou poskytovány činnosti, které jsou náplní dané komponenty služby. |
| Doba podpory | Časový úsek, ve kterém je poskytována uživatelská podpora a zajištěna podpora funkčnosti Infrastruktury. Doba podpory může být rozdělena do časových pásem s definovanou úrovní podpory. |
| Reakční doba na incident/požadavek | Maximální doba, která uplyne od okamžiku nahlášení incidentu/požadavku uživatelem na Service Desk a okamžikem zahájení jeho řešení. Incidenty, které nebudou řešeny řešitelem první úrovně (operátor Service Desku), musí být v této době předány skupině řešitelů vyšší úrovně. Sjednaná hodnota parametru se definuje v popisu služby nebo komponentu služby. Reakční doba jeden kalendářní den znamená dobu odezvy do 24 hodin včetně mimopracovních hodin od okamžiku nahlášení incidentu na Service Desk Objednatele. Reakční doba jedna hodina znamená dobu 60 minut do zahájení řešení, nebo předání k řešení od okamžiku nahlášení incidentu na Service Desk Objednatele. |
| Doba vyřešení incidentu/požadavku | Max. doba, která uplyne od okamžiku nahlášení incidentu/požadavku na Service Desk do okamžiku nastavení požadovaného stavu řešitelem a oznámení ukončení řešení uživateli. V případě, že uživatel není s řešením spokojen, znovu se otevírá incident k novému řešení. Doba řešení nemusí být dodržena v případě: - že se jedná o známé chyby a nedodělky, které byly známy při předání projektu a dosud nebyly vyřešeny, - chyby, které mají příčinu v chybné činnosti uživatele (např. spouštění výpočtů v nesprávných termínech), pokud tato příčina není způsobena chybou v Infrastruktuře, - Poskytovatel dočasným řešením minimalizoval dopad incidentu – převedl na jinou kategorii. Incident se však v takovém případě nepovažuje za vyřešený, pouze se mění spolu se změnou kategorie i doba na vyřešení |
| NBD | Podporou v rozsahu NBD (Next Business Day) provádí Poskytovatel odstranění Vady Infrastruktury a uvedení do bezvadného stavu v místě instalované Infrastruktury, vždy nejpozději do následujícího pracovního dne do 17:00 hod. od vzniku požadavku v Service Desku. |
| Ticket / Požadavek | Záznam evidovaný v Service Desku Objednatele. Záznam vznikl na základě požadavku oprávněné osoby nebo na základě automatického hlášení Incidentu dohledovým systémem Poskytovatele nebo Objednatele. |
| Dílčí měsíční výkaz kvality plnění | Sada výkazů sestavovaných Poskytovatelem na základě informací v Service Desku. Součástí výkazů je provedení vyhodnocení poskytovaných služeb a plnění kvalitativních parametrů. Detailní struktury dílčích reportů budou definovány před zahájením provozu. |
| Souhrnný měsíční výkaz kvality plnění | Výkaz sestavený Poskytovatelem z dílčích měsíčních výkazů kvality plnění. Výkaz je předložen Objednateli k odsouhlasení a podepsán oběma smluvními stranami. Podepsaný souhrnný výkaz slouží jako souhlas k uplatnění slevy za služby. Výkaz je předkládán jako příloha k faktuře. |
| MD | Jedná se o jednotku kapacity, která definuje vynaloženou práci jednoho pracovníka za jeden pracovní den, který je tvořen 8 hodinami (jinak rovněž „člověkoden“). Pokud není stanoveno jinak, je požadováno vykazování prováděných činnosti v hodinách. |
| Úroveň podpory L1, L2, L3 | L1 úroveň podpory = pracoviště Service Desk Objednatele zabezpečuje příjem, resp. vstupní zpracování všech incidentů, požadavků, jejich prvotní kontrolu a předání řešitelům od autorizovaných interních uživatelů (tj. pracovníků Objednatele nebo Objednatelem zmocněných osob) a dodavatelů souvisejících IT komponent. Pozn.: první úroveň podpory pro externí uživatele (tj. např. žadatele atp.) bude zajišťována Objednatelem. L2 úroveň podpory = označuje první vrstvu řešitelů Poskytovatele přijatého požadavku nebo incidentu. L3 úroveň podpory = označuje druhou vrstvu řešitelů Poskytovatele, kteří provádějí vysoce specializované činnosti, např. metodicko-technické analýzy složitých problémů. Všechny záznamy procházející úrovněmi L1 až L3 budou vedeny v systému Service Desk Objednatele. Řešitelé mohou být jak na straně Poskytovatele, tak na straně dodavatelů souvisejících IT komponent příp. řešitelských týmů Objednatele. |
| Service Desk | Aplikace zpravidla využívána pro potřeby Service Desku pro evidenci, správu a řízení požadavků a incidentů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechna vyjádření k aplikaci Objednatele. V rámci Service Desku jsou řešeny rovněž požadavky a procesy k řízení realizace změn. Na základě informací v Service Desku Objednatele se provádí vyhodnocení plnění SLA. |
| Kontaktní místo Poskytovatele | Pracoviště Poskytovatele zajišťující kontakt uživatele na funkci podpora uživatele. Je definované zejména intranetovou adresou SW aplikace a telefonním číslem, příp. emailovou adresou. Kontaktní místo Poskytovatele však slouží pouze jako záložní komunikační kanál v případě nefunkčnosti Service Desku Objednatele nebo jako první eskalační úroveň. |
| WF (Workflow) | Workflow označuje pracovní postup, který je definován jednotlivými aktivitami a stavy |

Katalog list služby Podpora provozu služby HW

Tabulka 2 Katalogový list

| Označení | Název komponenty |
| --- | --- |
| KS1 | Podpora provozu služby HW |
| Seznam činností zajištující službu |  |
| Řešení Incidentů | „Řešení Incidentů“ se vztahuje na realizaci všech dílčích činností, které jsou nezbytné pro odstranění dané chyby. Jedná se například, nikoliv však výlučně, o činnosti související s příjmem a analýzou incidentů, návrhu řešení nebo dočasného řešení, realizací oprav a dohledem nad průběhem řešením. Řešení Incidentů se vztahuje na všechny technologické části dané logické části. Opravy chyb se vztahují i na HW a SW třetích stran, který je nedílnou součástí plnění. |
| Optimalizace chodu | “Optimalizace chodu” zahrnuje dílčí činnosti související s úpravami Infrastruktury (indexace, změny konfigurací apod.) s cílem udržet požadované výkonnostní parametry dané logické části. Optimalizace chodu se vztahuje na všechny technologické části dané logické části a zahrnuje také optimalizaci provozu z hlediska požadavků na zdroje |
| Kontrola logů | „Kontrola logů“ zajišťuje všechny dílčí činnosti spojené s proaktivní kontrolou chodu logické části s cílem včas odhalit potenciální problémy související s provozem Infrastruktury. O provedení kontroly logů bude vždy proveden záznam do Service Desku tak, aby bylo možné vyhodnotit kvalitu poskytované služby. Součástí záznamu v Service Desk bude i informace o potencionálních problémech, které byly v rámci logů identifikovány. Zálohování logů bude prováděno v rámci činnosti zálohování. |
| Zvýšená provozní podpora | „Zvýšená provozní podpora“ zahrnuje činnosti související se změnou parametrů nutných pro provoz Infrastruktury, které si nebude Objednatel vykonávat sám prostřednictvím vlastních pracovníků. Jedná se o činnosti související s realizací změn, podporou a poskytování součinnosti při nasazování, testování změn komponent jiných dodavatelů, jejichž provoz má úzkou souvislost s provozem a účast pracovníků Poskytovatele na pravidelných poradách. Činnosti a jejich náročnosti bude Poskytovatel vykazovat v granularitě 0,25 MD a budou samostatně uvedeny v měsíčním reportu. Činnosti budou realizovány až na základě schválení oprávněnou osobou Objednatele. |

| Podmínky provádění činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel požaduje provádění všech výše definovaných činností nad poskytovaným HW v takovém rozsahu, aby byla zachována požadovaná dostupnost poskytnuté HW infrastruktury a všech jejích dodávaných logických částí (rozšiřující komponenty). V případě, že provádění činností vyžaduje odstávku logické části, je Poskytovatel povinen navrhnout provedení dané činnosti a provést ji po odsouhlasení Objednatelem pouze v předem stanoveném servisním okně a podle procesu Proces plánovaných zásahů. Toto servisní okno bude maximálně v rozsahu 4 hodin měsíčně. Pravidelnost plánování servisního okna včetně seznamu všech pravidelných úkonů bude stanovena v úvodní fázi, kde bude Proces plánovaných zásahů Poskytovatelem představen. Objednatel požaduje vedení podrobné provozní dokumentace o rozsahu pravidelných i nepravidelných prací s uvedením jména nebo kódu pracovníka, který činnosti prováděl a časovým razítkem. Provozní dokumentace bude vedena na centrálním úložišti Objednatele v dostatečném rozsahu pro potřeby vyhodnocení kvality služby. Poskytovatel je povinen zaznamenat každý realizovaný výkon včetně podrobné informace do Service Desku nejpozději do 2 hodin od jejího výskytu a průběžně aktualizovat její stav vzhledem k jejímu vývoji. |  |  |  |
| Obsah plnění |  |  |  |
| Rozsah plnění ze strany Poskytovatele bude zahrnovat: - Veškeré licenční poplatky spojené s údržbou technologií a komponent, které byly Poskytovatelem použity pro realizaci nabízeného řešení dle licenční politiky příslušných výrobců/dodavatelů. - Náklady na pracovníky Poskytovatele, kteří budou zajišťovat požadované činnosti. - Veškeré náklady související se zajištěním definovaných činností. |  |  |  |
| Rozsah činností |  |  |  |
| Objednatel požaduje následující rozsah činností: |  |  |  |
| Řešení Incidentů | Řešení Incidentů je dáno aktuální potřebou. Činnosti budou realizovány bez časového, věcného a množstevního omezení. |  |  |
| Optimalizace chodu | Úpravy Infrastruktury jsou dány aktuální potřebou a budou realizovány bez časového, věcného a množstevního omezení. |  |  |
| Kontrola logů | Kontrola logů v minimálním rozsahu 1x za den jako prevence proti výpadkům. |  |  |
| Zvýšená provozní podpora | Objednatel předpokládá využití v rozsahu maximálně 5MD ročně /1 zařízení. Nevyčerpaná část bude převoditelná do dalšího období. |  |  |
| Správa prostředí | Činnosti budou realizovány bez časového, věcného a množstevního omezení. |  |  |
| Podpora HW a SW | Poskytovatel je povinen zajistit podporu výrobce svěřeného HW a SW |  |  |
| „Podpora provozu služby HW “ bude Poskytovatelem zajišťována jako paušální plnění, což znamená, že Poskytovatel bude zajišťovat potřebné činnosti v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro dosažení všech kvalitativních parametrů příslušné služby. |  |  |  |
| Provozní doba poskytování komponenty |  |  |  |
| Komponenta “Podpora provozu služby HW ” bude poskytována v režimu 7x24 (Po-Ne, 00:00 – 24:00 hod) včetně státních svátků a dnů pracovního volna. |  |  |  |
| Reakční lhůty pro poskytování služby |  |  |  |
| Typ požadavku |  | Reakční doba v hodinách | Doba vyřešení v hodinách |
| Požadavek uživatele |  |  | Dle dohody, maximálně však do 10 kalendářních dnů. |
| Incident |  | Dle definice kap:4 | Dle požadavku v kap 4 |
| Reakční lhůta běží v provozní dobu poskytování komponenty a začíná od okamžiku zapsání požadavku oprávněnou osobou do Service Desku. Reakční lhůta na vyřešení požadavku se vztahuje na všechny činnosti nutné pro vyřešení požadavku v prostředí, pokud Objednatel v daném případě nestanovil jinak. |  |  |  |

Technické parametry služby

Služba se skládá z dále strukturovaných komponent:

- Poskytnutí výpočetního výkonu – serverová infrastruktura

- Uložení dat – diskové pole

- Rozšiřující komponenty pro Servery

- Rozšiřující komponenty pro diskové pole

Služba: Poskytnutí výpočetního výkonu – serverová infrastruktura

Služba se dělí na následující komponenty, které mohou být poskytovány samostatně nebo rozšířené Objednatelem zvolenými prvky z komponenty služby Rozšíření.

Server A

Výkonný server určený externí a interní cloudové služby, virtualizované kontejnerové řešení, Tyto servery bude požadované ve dvou provedeních

A1 rack

A2 blade

Server typu B

Výkonný modulární server určený pro provoz specifických aplikaci a možnosti doplnění velkého diskového prostoru

Server typu C

Standardní server pro provoz aplikací

Společné specifikace pro všechny typy serverů

Tabulka 3 Společné požadavky pro všechny typy serverů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ procesoru |  |  |
| X86-64; kompatibilita s INTEL EVC CPU mode z důvodu začlenění do již provozovaných prostředí | ANO | Procesory Intel x86-64 |
| Počet socketů 2 | ANO | 2 CPU sockety |
| Paměť |  |  |
| DIMM moduly minimálně DDR5 – 5600MT/s | ANO | DDR5 – 5600 MT/s |
| Disky pro boot systému |  |  |
| 2 x min. 480 GB SSD včetně vyhrazeného HW řadiče určeného výrobcem pro boot systému a podporujícího zapojení disků do RAID 1. | ANO | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device; 2x 480GB NVMe SSD |
| OS/Hypevisory |  |  |
| Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, VMware 8.0 a vyšší | ANO | Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, VMware 8.0 a vyšší |
| Napájení a ventilace |  |  |
| Redundantní napájecí zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9), Nařízení - 2019/424 - EN - EUR-Lex | ANO | Redundantní zdroje Titanium |
| Napájecí zdroje musí umožnit plné osazení severu/blade chassis | ANO | Napájecí zdroje pro maximální osazení |
| Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. | ANO | Napájeno 320V/50Hz; C14 resp. C20 (blady) |
| Redundantní ventilátory | ANO | Redundantní ventilátory |
| Management |  |  |
| Grafický management rozhraní pro nasazení, správu a integraci provozovaného prostředí včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů. | ANO | Grafický management rozhraní včetně plně grafické konzole jednotlivých serverů. |
| Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu serveru (Firefox, Chrome, Safari, Edge). | ANO | HTML5 s podporou běžných prohlížečů |
| Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku na stanici administrátora. | ANO | Grafický management bez nutnosti instalace java/flash/atd., nebo jiného frameworku |
| Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. | ANO | Grafický management bez nutnosti extension do prohlížeče. |
| Možnost pohledu na stav serveru s informacemi o serverových profilech, HW a alertech. | ANO | Možnost pohledu na stav serveru s informacemi o serverových profilech, HW a alertech. |
| Řízení přístupových práv k management nástrojům pomocí účtů definovaných rolemi; možnost integrace s Microsoft Active Directory, LDAP systémy. | ANO | Řízení přístupových práv k management nástrojům pomocí účtů definovaných rolemi; možnost integrace s Microsoft Active Directory, LDAP systémy. |
| Možnost konfigurace serveru (nastavení BIOS, RAID, BOOT). | ANO | Možnost konfigurace serveru (nastavení BIOS, RAID, BOOT). |
| Možnost upozornění na zastaralý BIOS, ovladače nebo agenty a umožnění spuštění jejich aktualizace. | ANO | Možnost upozornění na zastaralý BIOS, ovladače nebo agenty a umožnění spuštění jejich aktualizace. |
| Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně. | ANO | Virtuální KVM, včetně možnosti sdílení více uživateli současně. |
| Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku. | ANO | Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku. |
| Proaktivní upozornění na aktuální nebo blížící se selhání komponent (např. CPU, paměť nebo HDD). | ANO | Proaktivní upozornění na aktuální nebo blížící se selhání komponent |
| Namapování vzdálených médií, CD, image souborů a adresářů. | ANO | Namapování vzdálených médií, CD, image souborů a adresářů. |
| RESTFUL API rozhraní pro skriptování | ANO | RESTFUL API rozhraní pro skriptování |
| Podpora správy zařízení dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell a Python. | ANO | Podpora správy zařízení dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell a Python. |
| Zasílání proaktivních a chybových hlášení v systému pomocí SNMP a na uživatelsky definovanou email adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. | ANO | Zasílání proaktivních a chybových hlášení v systému pomocí SNMP a na uživatelsky definovanou email adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. |
| Měření a řízení spotřeby instalovaných komponent s možností uzamknutí příkonu. | ANO | Měření a řízení spotřeby instalovaných komponent s možností uzamknutí příkonu. |
| Automatické zakládání událostí (email, nebo HTTPs komunikace) u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. | ANO | Automatické zakládání událostí u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace lze nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. |
| Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. | ANO | Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. |
| Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonových problémů. | ANO | Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonových problémů. |
| Další vlastnosti |  |  |
| TPM chip min. v 2.0 | ANO | TPM v 2.0 |
| Záruka a Podpora |  |  |
| V případě fyzické opravy/výměny komponent, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. | ANO | V případě fyzické opravy/výměny komponent, servisní zásah technika v místě instalace. |
| Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Objednatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Objednatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Objednatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou náhradu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. | ANO | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Objednatele, včetně SSD a Flash, Opotřebené médium je bráno jako vadné médium a objednatel má nárok na bezplatnou náhradu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |
| Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. | ANO | Stav a úroveň podpory je možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |
| Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting atd. a k jejich posledním aktualizacím. | ANO | Legální přístup k originálnímu SW výrobce a k jejich posledním aktualizacím po celou dobu podpory |

Technická specifikace serverů

Server typu A1 – rack

Tabulka 4 Specifikace služby: Server typu A1-rack

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |
| Provedení RACK šíře 19” | ANO | Rackový server HPE ProLiant DL360 |
| nezabírá více než 1U | ANO | 1U |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí | ANO | Přístup do serveru bez nářadí |
| včetně ližin a ramene pro vedení kabelů | ANO | včetně rack-mount kitu a ramene pro vedení kabelů |
| Procesor |  |  |
| Výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech: CPU2017 Integer Rates Base Result: 330 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 480 bodů | ANO | CPU2017 Integer Rates Base Result: 339 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 486 bodů |
| počet fyzických jader jednoho procesoru mimimálně 16 | ANO | 16 jader/CPU |
| pracovní kmitočet: min. 2,8 GHz | ANO | 2,8 GHz |
| Počet procesorů 2 | ANO | 2x CPU |
| Paměť operační |  |  |
| 768 GB RAM s možností dalšího rozšíření pomocí RAM modulů specifikovaných v části „rozšiřující komponenty – RAM“ až na 1TB bez nutnosti výměny paměťových modulů | ANO | 768 GB RAM; možnost rozšíření na více než 2-násobek s ponecháním osazených modulů |
| Disky |  |  |
| možnost osazení až 8 ks 2,5“ disků | ANO | 8 x 2,5“ HDD/SDD pozice |
| Řadič |  |  |
| Možnost osazení Tri-mode diskovým řadičem pro min. 8 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60(není-li splněno řadičem dle kapitoly 3.2) | ANO | Možnost osazení Tri-mode diskovým řadičem pro min. 8 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Konektiva LAN |  |  |
| Možnost osadit 2xport: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 dle konfigurace dle kap.: 3.5 Služba: Rozšiřující komponenty pro Servery | ANO | Možnost osadit 2xport: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 |
| 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port | ANO | 1Gbps vyhrazený port pro management |
| Rozšiřující pozice |  |  |
| min. 2 x volná PCIe 5.0 pozice z toho alespoň 1 x „x16“ | ANO | 2 x volná PCIe 5 „x16“ pozice |

Server A2 – blade

Tabulka 5  Specifikace služby: Server typu A1-rack

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |
| Blade server kompatibilní se serverovou policí specifikovanou v části „rozšiřující komponenty | ANO | Blade server HPE Synergy 480 Gen11 |
| Procesor |  |  |
| Výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech: CPU2017 Integer Rates Base Result: 530 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 700 bodů | ANO | CPU2017 Integer Rates Base Result: 543 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 719 bodů |
| počet fyzických jader jednoho procesoru minimálně 32 | ANO | 32 jader /CPU |
| pracovní kmitočet: min. 2,1 GHz | ANO | 2,3 GHz |
| Počet procesorů 2 | ANO | 2x CPU |
| Paměť operační |  |  |
| 1024 GB RAM s možností dalšího rozšíření pomocí RAM modulů specifikovaných v části „rozšiřující komponenty – RAM“ až na 2048 GB bez nutnosti výměny paměťových modulů. | ANO | 1024GB RAM s možností rozšíření na 2-násobek s použitím stávajících modulů |
| Konektiva LAN |  |  |
| 1 x 2-portový Ethernet Adapter 25/50Gb | ANO | 1x 2-portový Ethernet Adapter 25/50Gb |
| 1 x 2-portový FC Adapter 32Gb | ANO | 1x 2-portový FC Adapter 32Gb |
| 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port | ANO | 1x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port |
| Rozšiřující pozice |  |  |

Server typu B – rack

Tabulka 6 Specifikace služby: Server typu B-rack

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |
| Provedení RACK šíře 19” | ANO | Rackový server HPE ProLiant DL380 Gen11 |
| nezabírá více než 2U | ANO | 2U |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí | ANO | Pro přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí |
| včetně ližin a ramene pro vedení kabelů | ANO | včetně ližin a ramene pro vedení kabelů |
| Procesor |  |  |
| Výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech: CPU2017 Integer Rates Base Result: 260 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 390 bodů | ANO | CPU2017 Integer Rates Base Result: 267 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 394 bodů |
| počet fyzických jader jednoho procesoru mimimálně 16 | ANO | 16 jader / CPU |
| pracovní kmitočet: min. 2,0 GHz | ANO | 2,0 GHz |
| Počet procesorů 1 | ANO | 1x CPU |
| Paměť operační |  |  |
| 128 GB RAM s možností dalšího rozšíření pomocí RAM modulů specifikovaných v části „rozšiřující komponenty – RAM“ až na 1TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. | ANO | 128 GB RAM s možností rozšíření na 1024 GB |
| Disky |  |  |
| možnost osazení až 24 ks SSD disků | ANO | 24 pozic pro 2,5“ HDD/SDD |
| Řadič |  |  |
| Tri-mode diskový řadič pro min. 24 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; (není-li splněno řadičem dle kapitoly 3.2) | ANO | Tri-mode řadič HPE SR932i-p Gen11 pro 32 disků, 8GB cache |
| Konektiva LAN |  |  |
| Možnost osadit 2xport: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 dle konfigurace dle kap.: 3.5 Služba: Rozšiřující komponenty pro Servery | ANO | Možnost osadit 2x port: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 |
| 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port | ANO | 1Gbps port pro management |
| Rozšiřující pozice |  |  |
| min. 2 x volná PCIe 5.0 pozice z toho alespoň 1 x „x16“ | ANO | 2x volná PCIe 5.0 pozice z toho 1x „x16“ |

Server typu C – rack

Tabulka 7 Specifikace služby: server typu C-rack

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Provedení |  |  |
| Diskové pole v provedení instalovatelném do 19“racku | ANO | Rackový server HPE ProLiant DL360 Gen11 |
| nezabírá více než 1U | ANO | 1U |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí | ANO | Pro přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí |
| včetně ližin a ramene pro vedení kabelů | ANO | včetně ližin a ramene pro vedení kabelů |
| Procesor |  |  |
| Výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech: CPU2017 Integer Rates Base Result: 260 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 390 bodů | ANO | CPU2017 Integer Rates Base Result: 267 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result: 391 bodů |
| počet fyzických jader jednoho procesoru mimimálně 16 | ANO | 16 jader |
| pracovní kmitočet: min. 2,0 GHz | ANO | 2,0 GHz |
| Počet procesorů 1 | ANO | 1x CPU |
| Paměť operační |  |  |
| 128 GB RAM s možností dalšího rozšíření pomocí RAM modulů specifikovaných v části „rozšiřující komponenty – RAM“ až na 1TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. | ANO | 128GB RAM s možností rozšíření na 1024GB při zachování stávajících modulů |
| Disky |  |  |
| možnost osazení až 8 ks SSD“ disků | ANO | 8 pozic pro 2,5“ HDD/SSD |
| Řadič |  |  |
| Tri-mode diskový řadič pro min. 8 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; (není-li splněno řadičem dle kapitoly 3.2) | ANO | Tri-mode diskový řadič HPE MR416i-o pro min. 8 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Konektiva LAN |  |  |
| Možnost osadit 2xport: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 dle konfigurace dle kap.: 3.5 Služba: Rozšiřující komponenty pro Servery | ANO | Možnost osadit 2x port: BASE-T Ethernet adapter 1Gb, Ethernet adapter 10/25Gb SFP28 nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 |
| 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port | ANO | 1 Gbps port pro management |
| Rozšiřující pozice |  |  |
| min. 1 x volná PCIe 5.0 pozice „x16“ | ANO | 1x volná PCIe 5.0 „x16“ |

Služba: Uložení dat – diskové pole

Tabulka 8: Specifikace služby: Uložení dat – diskové pole

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Provedení -typ |  |  |
| Provedení RACK šíře 19” | ANO | Rackové provedení |
| Diskové pole je navržené a optimalizované výrobcem pouze jako All-NVMe model. | ANO | HPE Alletra Storage MP B10100 – all NVMe diskové pole |
| Zařízení musí být zapojitelné do 1fázového rack PDU 220-240V C13. (Celkově bude připojeno do dvou nezávislých fází.) | ANO | 1-fázové napájení (C13) |
| Výkon |  |  |
| Výkon na front-end portech minimálně 60 000 IOPS při velikosti bloku 16 kB, poměru čtecích a zápisových operací 60%/40% a response time nejvýše 1 ms. | ANO | Více než 60000 IOPS na host portech (16kB; 60%/40%; 1ms |
| Disky |  |  |
| Využitelná kapacita pole, po odečtení režie RAID, režie pole a spare disků/prostoru, minimálně 35TiB. Při výpočtu kapacity nesmí být uvažováno s efekty jakékoliv technologie pro úsporu místa (jako například deduplikace, komprese, ...). Konfigurace musí umožňovat rozšiřování prostřednictvím položek a kapacit požadovaných v části „Rozšiřující komponenty – diskové pole“. Možnost rozšíření až na 15násobek počáteční kapacity. | ANO | 35 TiB čisté diskové kapacity; možnost - rozšíření na 15 násobek počáteční kapacity |
| Veškeré disky NVMe SSD/Flash musí být v provedení dualport | ANO | Dual-port disky NVMe SSD |
| Ochrana dat RAID6 nebo lepší. | ANO | RAID 6 |
| Pole musí obsahovat spare disky nebo spare kapacitu dle standardních doporučení výrobce. Kapacita spare se do využitelné kapacity pole nezapočítává. | ANO | Spare kapacita dle doporučení výrobce |
| Podpora konfigurace globálních hot-spare disků nebo spare prostoru. | ANO | Spare diskový prostor |
| Řadiče |  |  |
| Redundantní řadiče v konfiguraci Active-Active | ANO | Active-active konfigurace řadičů |
| Konektivita minimálně 8x 25GbE iSCSI. nebo Ethernet adapter 100Gb QSFP28 (od července 2025 podle požadavku patřeních switchů v DC) | ANO | 8x 25Gb iSCSI (možnost rozšíření na 100Gb) |
| Pole musí podporovat - min. 10/25Gb/s Ethernet komunikaci - 32Gb FC protokol - NVMeOF komunikaci jak přes FC tak Ethernet protokol | ANO | Podpora: - 10/25GbE - 32GB FC - NVMeOF |
| Dedikovaný port typu 1Gbit RJ-45 pro management na každém řadiči. | ANO | 1Gbps mgmt. port na každý řadič |
| Pole musí podporovat vytváření distribuovaných RAIDů s ochranou proti současnému výpadku 2 disků | ANO | RAID6 |
| Při výpadku média/modulu musí být tento modul automaticky nahrazen spare diskem/prostorem. | ANO | Automatická náhrada spare prostorem |
| Ochrana zápisových operací prostřednictvím cache paměti řadiče zabezpečené proti ztrátě dat při výpadku napájení překopírováním do dedikovaného média nebo zajištění ekvivalentní funkčnosti jinými prostředky. | ANO | Ochrana zápisových operací trojitým mirroringem na rychlá NVMe média |
| Redundance a odolnost |  |  |
| Plně redundantní konstrukce pole s nonSPOF charakteristikou. Celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní – komponentou nejsou míněny jednotlivé disky. | ANO | noSPOF architektura |
| pole umožňuje bezvýpadkovou realizaci následujících úkonů: - online výměna zdroje, - online výměna ventilátorů, - online výměna řadičů, - online aktualizace firmware/mikrokódu | ANO | Uvedené operace lze provést bez výpadku funkce diskového pole |
| Minimální požadavky na HW |  |  |
| Minimální rozsah provozních teplot 10-35°C. Minimální rozsah provozních vlhkostí 20-80 %. | ANO | rozsah provozních teplot 10-35°C. rozsah provozních vlhkostí 20-80 %. |
| Chlazení vzduchem, zpředu dozadu. | ANO | Chlazení zpředu dozadu |
| Snapshoty |  |  |
| Funkce pro klonování a vytváření snapshotů nad lokálními diskovými objemy. | ANO | klony a snapshoty nad lokálními daty |
| Geocluster a replikace |  |  |
| Diskové pole umožňuje nativní funkci pro synchronní i asynchronní replikaci dat mezi dvěma poli | ANO | Synchronní i asynchronní replikace |
| Replikace dat (synchronní i asynchronní) musí umožňovat inkrementální dosynchronizaci rozdílu v případě dočasného rozpojení konektivity mezi lokalitami. | ANO | inkrementální dosynchronizaci v případě dočasného rozpojení konektivity |
| Synchronní i asynchronní replikace musí podporovat garanci zachování pořadí zápisů na vzdálené straně pro skupinu LUNů tzv. Consistency groups. | ANO | zachování pořadí zápisů na vzdálené straně |
| Pole podporuje tzv. 3DC scénář replikace mezi 3 datovými centry | ANO | možnost 3DC scénáře |
| LUNy |  |  |
| Pole musí podporovat expanzi LUNů při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. Funkce musí být dostupná pro všechny typy LUNů, včetně Thin, Thick, i LUNů s aktivní deduplikací a kompresí dat. | ANO | možnost online expanze LUNů |
| LUN mapping | ANO | LUN mapping |
| LUN masking | ANO | LUN masking |
| Podpora vytváření skupin pro přidělování přístupu jednotlivých serverů k LUNům. | ANO | vytváření skupin pro přidělování přístupu jednotlivých serverů k LUNům. |
| Podpora expanze LUNů při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací, jak pro běžné LUNy, tak pro replikované a Geocluster LUNy. | ANO | expanze LUNů při provozu, jak pro běžné LUNy, tak pro replikované a Geocluster LUNy. |
| Šifrování |  |  |
| Funkce transparentního hardwarového šifrování všech dat uložených na poli. Šifrování musí splňovat požadavky FIPS 140-2- Level 2.Podpora KMIP1.4. Je přípustné šifrování na fyzických discích, případně šifrování pomocí dedikovaných čipů uvnitř pole. | ANO | šifrovací disky podle FIPS 140-2 level 2; podpora KMIP 1.4 |
| Deduplikace a komprese |  |  |
| Deduplikace dat na blokové vrstvě. Musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. | ANO | Deduplikace dat na blokové vrstvě. pro všechny běžně ukládané datové struktury |
| Komprese dat na blokové vrstvě. Musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. | ANO | Komprese dat na blokové vrstvě pro všechny běžně ukládané datové struktury |
| Podpora deduplikace a komprese i pro Geocluster LUNy. | ANO | Podpora deduplikace a komprese i pro Geocluster LUNy. |
| Veškeré funkce požadované v zadání (LUN expanze, komprese, deduplikace, šifrování, thin provisioning, snapshoty, geo-cluster diskových polí) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. | ANO | Veškeré funkce požadované v zadání je možné provozovat na libovolném LUNu současně. |
| Kompatibilita |  |  |
| Windows server 2019 / 2022, Hyper-V, RHEL / SLES, ESX 7/8 | ANO | Windows server 2019 / 2022, Hyper-V, RHEL / SLES, ESX 7/8 |
| Podpora konteinerových řešení Red-Hat OpenShift; Kubernetes, atd... pomocí CSI driverů. | ANO | Podpora konteinerových řešení Red-Hat OpenShift; Kubernetes pomocí CSI driverů. |
| Podpora VMware vVols | ANO | Podpora VMware vVols |
| Podpora Microsoft VSS a ODX | ANO | Podpora Microsoft VSS a ODX |
| SW pro podporu VAAI u VMWARE a VASA | ANO | SW pro podporu VAAI u VMWARE a VASA |
| Možnost připojení OS bez nutnosti instalace driverů výrobce (FC) multipath s použitím generických multipath driverů ve všech operačních systémech, pro které je požadována kompatibilita dle předchozích bodů této specifikace | ANO | Možnost připojení OS bez nutnosti instalace driverů výrobce (FC) multipath s použitím generických multipath driverů ve všech operačních systémech |
| QoS |  |  |
| QoS funkce, umožňující definovat maximální IOPS a MB/s pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů. | ANO | QoS funkce, umožňující definovat maximální IOPS a MB/s pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů. |
| QoS funkce, umožňující definovat požadovanou latenci pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů s vyšší prioritou, kdy pole následně pracuje tak, aby latenci prioritních LUNů dodrželo. | ANO | QoS funkce, umožňující definovat požadovanou latenci pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů s vyšší prioritou, kdy pole následně pracuje tak, aby latenci prioritních LUNů dodrželo. |
| Nástroje pro správu |  |  |
| Možnost správy více diskových polí prostřednictvím jedné konzole | ANO | Možnost správy více diskových polí prostřednictvím jedné konzole |
| Umožnění: - predikce zaplnění daty v horizontu minimálně rok - online zobrazení zdravotního stavu pole - reporty dat z pole automatizovaně i adhoc, s možností customizace. - zobrazení aktuálních stavů a výkonnostních dat. - zobrazení performance dat online minimálně 30 min | ANO | Umožnění: - predikce zaplnění daty v horizontu minimálně rok - online zobrazení zdravotního stavu pole - reporty dat z pole automatizovaně i adhoc, s možností customizace. - zobrazení aktuálních stavů a výkonnostních dat. - zobrazení performance dat online minimálně 30 min |
| Minimální granularita pro odesílání dat z pole do nástroje pro pole je 5 minut formou přírůstku. | ANO | Minimální granularita pro odesílání dat z pole do nástroje pro pole je 5 minut formou přírůstku. |
| Musí možňovat: - minimálně zobrazení na úrovni pole i LUN poskytovat informace o Read IOPS, Write IOPS, Total IOPS (Read+Write), Read MB, Write MB, LUN response time (latence) ms, Total transfer MB, Random IOPS a Sequential IOPS maximální i průměrné hodnoty. - minimálně zobrazení utilizace v % nebo například v Transefer MB/s, IOPS počet, Latence ms - minimálně zobrazení na úrovni kontrolérů utilizace procesorů v %. - minimálně zobrazení na úrovni FiberChanel interface IOPS za port, MB za port. - poskytovat informace minimálně o Read IOPS, Write IOPS, Read MB/s, Write MB/s, Latenci, výkonové utilizaci hardwaru. - Podporovat správu a skriptování pomocí RestAPI. - Přístup k analytickému systému, který umožňuje přístup k doporučením pro odstranění nebo předcházení potenciálním problémům | ANO | Diskové pole umožňuje: - na úrovni pole i LUN poskytovat informace o Read IOPS, Write IOPS, Total IOPS (Read+Write), Read MB, Write MB, LUN response time (latence) ms, Total transfer MB, Random IOPS a Sequential IOPS maximální a průměrné hodnoty. - zobrazení utilizace v % nebo například v Transefer MB/s, IOPS počet, Latence ms - zobrazení na úrovni kontrolérů utilizace procesorů v %. - zobrazení na úrovni FiberChanel interface IOPS za port, MB za port. - poskytovat informace o Read IOPS, Write IOPS, Read MB/s, Write MB/s, Latenci, výkonové utilizaci hardwaru. - Podporovat správu a skriptování pomocí RestAPI. - Přístup k analytickému systému, který umožňuje přístup k doporučením pro odstranění nebo předcházení potenciálním problémům |
| Zasílání eventů |  |  |
| Podpora logování pro účely SIEM (Syslog). | ANO | Možnost logování do SIEM |
| Email notifikace na danou adresu. | ANO | Email notifikace na danou adresu. |
| Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP a případně SNMP nebo Syslog. | ANO | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP nebo Syslog. |
| Logické rozdělení |  |  |
| Diskové pole musí umožňovat rozdělení na logické oddíly (multi-tenancy), kde každý takový oddíl má vlastní správu systémových prostředků | ANO | Diskové pole umožňuje rozdělení na logické oddíly (multi-tenancy), kde každý takový oddíl má vlastní správu systémových prostředků |
| Řízení práv |  |  |
| Součástí nabízeného řešení musí být podpora vytváření logických skupin pro administraci. Nástroj musí umožňovat přiřadit operátorům různé úrovně správy pro různé skupiny objektů – Role Based Access Control. | ANO | Součástí nabízeného řešení musí být podpora vytváření logických skupin pro administraci. Nástroj umožňuje přiřadit operátorům různé úrovně správy pro různé skupiny objektů – Role Based Access Control. |
| Musí umožňovat logování přístupu i administrátorských zásahů. | ANO | Pole umožňuje logování přístupu i administrátorských zásahů. |
| Licence |  |  |
| . | ANO | Součástí dodávky je licence na všechny funkcionality pole jak HW, tak SW. |
| Záruka a podpora |  |  |
| Pravidelný bezodstávkový update firmware po dobu záruky v ceně | ANO | Pravidelný bezodstávkový update firmware po dobu záruky |
| Veškerá datová média musí být pokryta zárukou proti jejich opotřebení. Pro každé vadné či opotřebené médium je požadována jeho bezplatná výměna | ANO | Veškerá datová média jsou být pokryta zárukou proti jejich opotřebení. |
| Veškerá vadná disková média po výměně v rámci servisního zásahu zůstávají v majetku uživatele - "media retention" | ANO | Veškerá vadná disková média po výměně v rámci servisního zásahu zůstávají v majetku uživatele - "media retention" |
| Součástí podpory je i bezplatná výměna spotřebního zboží, které může být v poli instalováno (například baterie). | ANO | Součástí podpory je bezplatná výměna spotřebního materálu, které může být v poli instalováno (například baterie). |
| Součástí služby je instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW, včetně proškolení s obsluhou a předání dokumentace | ANO | Součástí služby je instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW, včetně proškolení s obsluhou a předání dokumentace |
| Součástí služby je rack-mount kit a spotřební materiál, včetně kabeláže. Součástí nabídky je i popis implementace zařízení do infrastruktury. | ANO | Součástí služby je rack-mount kit a spotřební materiál, včetně kabeláže. Součástí nabídky je popis implementace zařízení do infrastruktury. |

Služba: Rozšiřující komponenty pro Servery

Tabulka 9 Specifikace služby: Rozšiřující komponenty pro Servery

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 3CPU |  |  |
| 1x CPU dle specifikace pro servery B C | ANO | Intel Xeon-Silver 4514Y |
| RAM modul pro osazení do serverů |  |  |
| 1x 64GB modul dle optimálního řešeni minimálně však Dual Rank x 4 DDR5-5600 | ANO | 64GB Dual Rank x4 DDR5-5600 RDIMM |
| Diskový řadič |  |  |
| Tri-mode diskovým řadičem pro min. 16 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; (není-li splněno řadičem dle kapitoly 3.2, nebo 3.3.1 nebo 3.3.3 nebo 3.3.4) | ANO | HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI |
| Datové disky a úložný prostor |  |  |
| Typ 1 Read Intensive: 3,84TB SSD NVMe Gen 4 | ANO | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Read Intensive SFF BC U.3 SSD |
| Typ 2 Read Intensive: 7,68 TB SSD NVMe Gen 4 | ANO | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Read Intensive SFF BC U.3 SSD |
| Typ 3 Mixed Use: 3,2TB SSD Mixed NVMe Gen 4 | ANO | HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mixed Use SFF BC U.3 SSD |
| Typ 4 Mixed Use: 6,4TB SSD Mixed NVMe Gen 4 | ANO | HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mixed Use SFF BC U.3 SSD |
| Síťové rozhraní LAN |  |  |
| 2-portová 100Gb QSFP Ethernet síťová karta | ANO | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter |
| 2-portová Ethernet 10/25GB SFP28 adapter | ANO | Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter |
| 4-portová 1Gb Base-T Ethernet síťová karta | ANO | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter |
| LAN SFP |  |  |
| 10Gb SFP+ SR modul do síťové karty | ANO | HPE 10Gb SFP+ SR Transceiver |
| 25Gb SFP28 SR 100m modul do síťové karty | ANO | HPE 25Gb SFP28 SR 100m Transceiver |
| 100Gb QSFP28 MPO SR4 100m Transceiver nebo 100Gb QSFP28 Bidirectional Transceiver (bude vždy specifikováno podle specifikace konkrétní páteřních switchů v DC MPSV (viz uvod)) | ANO | HPE 100Gb QSFP28 MPO SR4 100m Transceiver nebo HPE 100Gb QSFP28 Bidirectional Transceiver |
| SAN adaptér |  |  |
| 32Gb 2-portový Fibre Channel Host Bus Adapter | ANO | HPE SN1610Q 32Gb 2-port FC HBA |
| Blade serverová infrastruktura |  |  |
| Blade infrastruktura pro min. 12ks blade serverů s instalací do 19” racku, , | ANO | Blade police pro 12ks serverů; instalace do racku |
| Integrované redundantní prvky pro LAN s redundantním připojením každého Blade šasí do páteřní LAN infrastruktury. | ANO | LAN moduly HPE Virtual Connect SE 100Gb |
| Integrované redundantní prvky pro SAN (FC) s redundantním připojením každého Blade šasí do páteřní SAN infrastruktury. | ANO | SAN moduly Brocade 32Gb/20 4SFP+ Fibre Channel SAN Switch Module |
| Všechny integrované management moduly, včetně připojení do management sítě musí být redundantní. | ANO | Redundantní osazení |
| Možnost osazení min. dvousocketovými servery. | ANO | 2-socketové servery |
| Možnost osazení až 6x I/O síťovými moduly. | ANO | 6 pozic pro moduly |
| Alespoň jeden dedikovaný 25Gb (Od července 2025 i 100Gb) downlink z každého I/O modulu ke všem slotům v Blade šasí. | ANO | 25Gb downlink ke každému serveru |
| Celková externí konektivita Blade chassis: 12x QSFP28 portů konfigurovatelných jako 1x100Gb/4x25Gb/1x40Gb/4x10Gb pro Ethernet. | ANO | 6x 100Gb port na každý LAN modul |
| Požadované připojení k páteřní LAN infrastruktuře: 8x 25Gb, včetně optických modulů SFP+ 25Gb-SR. (Od července 2025 i 100Gb podle spoecifikace páteřních swichu DC MPSV ) | ANO | 8x 25Gb včetně optických modulů |
| Rychlost portů line-rate, full duplex s latencí přepínání maximálně 1.0 μs. | ANO | Rychlost portů line-rate, full duplex s latencí přepínání 1.0 μs. |
| Interní Ethernet přepínání bez komunikace mimo Blade šasí. | ANO | Interní Ethernet přepínání bez komunikace mimo Blade šasí. |
| Podpora protokolů 802.1Q (podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC teaming, Jumbo Frames. | ANO | Podpora protokolů 802.1Q, 802.1AB, NIC teaming, Jumbo Frames. |
| Podpora multi chassis linkové agregace (802.3ad) pro uplinky i downlinky. | ANO | Podpora multi chassis linkové agregace (802.3ad) pro uplinky i downlinky. |
| Funkce automatické přeprogramování MAC adresy serveru po jeho výměně v případě selhání. | ANO | Funkce automatické přeprogramování MAC adresy serveru po jeho výměně v případě selhání. |
| Možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro Ethernet konektivitu serverů. | ANO | Možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro Ethernet konektivitu serverů. |
| 8 kusy optických kabelů LC-LC OM3 délky 7 m. | ANO | 8x optický kabel LC-LC 15 m. |
| FC porty v Blade šasí musí být řešeny pomocí alespoň dvou I/O modulů s podporou FC zoning a full-fabric. Tyto I/O moduly musí být kompatibilní se stávající SAN Brocade infrastrukturou. | ANO | 2x Brocace SAN switch |
| Alespoň jeden dedikovaný 32Gb downlink z každého I/O modulu ke všem slotům v Blade šasí. | ANO | 32GB FC downlink z FC modulu do každého serveru |
| 4 x 32 Gb FC per Blade šasí (2 x 32 Gb per fabric) kompatibilní s 16Gb FC, včetně optických modulů FC 32 SFP+. | ANO | 4 x 32 Gb FC per Blade šasí kompatibilní s 16Gb FC, včetně optických modulů FC 32 SFP+. |
| 4 kusy optických kabelů LC-LC OM3 délky 7 m. | ANO | 4 kusy optických kabelů LC-LC délky 15 m. |
| Pasivní oddělené sběrnice (datové a napájecí) zajištující redundanci datových i napájecích okruhů pro servery i instalované I/O moduly. | ANO | Pasivní oddělené sběrnice zajištující redundanci datových i napájecích okruhů pro servery i instalované I/O moduly. |
| Redundance napájení N+N s možností připojit alespoň dva nezávislé přívody napájení tak, aby výpadek neznamenal omezení výkonu serverů. | ANO | Redundance napájení N+N s možností připojit dva nezávislé přívody napájení |
| Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 | ANO | Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 |
| Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. | ANO | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C20. |
| Musí podporovat řízení výkonu napájení a chlazení pro maximální osazení blade chassis. | ANO | Podpora řízení výkonu napájení a chlazení pro maximální osazení blade chassis. |
| Management: - Požadované připojení k management síti: 1Gb dedikovaný Ethernet port RJ 45 pro konektivitu do management sítě. - Plně grafický management rozhraní pro správu všech instalovaných komponent s podporou single-sign-on pro management Blade serverů, storage, switchů, zdrojů a ventilátorů s možností přechodu do plné grafické konzole jednotlivých Blade serverů. - Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu Blade serverů (Firefox, Chrome, Safari, Edge) a možností - řízení přístupových účtů a úrovně oprávnění prostřednictvím účtů a skupin v Active Directory. - šifrování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči s možností instalace vlastního certifikátu. - Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku. - Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. - Podpora měření aktuální spotřeby celého šasí a instalovaných komponent, včetně monitoringu aktuální teploty. Hodnoty jsou v zařízení ukládány pro možnost dohledání a náhledu s minimálně měsíční retencí dat. - Podpora správy zařízení a Blade serverů dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell, Python a Ruby. - Podpora integrace s nástroji Chef, Docker, OpenStack. - Podpora integrace managementu šasí s VMware vCenter, pokud je funkcionalita licencována, součástí dodávky je i potřebná licence. - Možnost vytváření a úpravy vzorových profilů pro deployment a správu životního cyklu infrastruktury s nastavením BIOS, storage, sítí LAN/SAN, firmware, ovladačů atd. - Podpora funkce vzdáleného zapnutí, vypnutí a restartu Blade serveru s podporou připojení vzdálených médií jak pro boot, tak i instalaci OS. - Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách a výpadcích komponent v systému pomocí SNMP v3 a na uživatelsky definovanou emailovou adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. - Automatické zakládání událostí (email nebo HTTPs komunikace) u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. - Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. - Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonovým problémům. - Systém musí mít integrovanou DB a nesmí vyžadovat použití externí DB (např. MS SQL nebo Oracle). - Veškerá poptávaná funkcionalita managementu musí být součástí Blade šasí, není přípustné jiné externí řešení. | ANO | Management: - dedikovaný 1Gb Ethernet port RJ 45 pro konektivitu do management sítě. - Plně grafický management rozhraní pro správu všech instalovaných komponent s podporou single-sign-on pro management Blade serverů, storage, switchů, zdrojů a ventilátorů s možností přechodu do plné grafické konzole jednotlivých Blade serverů. - Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu Blade serverů a možností řízení přístupových účtů a úrovně oprávnění prostřednictvím účtů a skupin v Active Directory. - šifrování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči s možností instalace vlastního certifikátu. - Grafický management nevyžaduje instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku. - Grafický management nevyžaduje instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. - Podpora měření aktuální spotřeby celého šasí a instalovaných komponent, včetně monitoringu aktuální teploty. Hodnoty jsou v zařízení ukládány pro možnost dohledání a náhledu s měsíční retencí dat. - Podpora správy zařízení a Blade serverů dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell, Python a Ruby. - Podpora integrace s nástroji Chef, Docker, OpenStack. - Podpora integrace managementu šasí s VMware vCenter, - Možnost vytváření a úpravy vzorových profilů pro deployment a správu životního cyklu infrastruktury s nastavením BIOS, storage, sítí LAN/SAN, firmware, ovladačů atd. - Podpora funkce vzdáleného zapnutí, vypnutí a restartu Blade serveru s podporou připojení vzdálených médií jak pro boot, tak i instalaci OS. - Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách a výpadcích komponent v systému pomocí SNMP v3 a na uživatelsky definovanou emailovou adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. - Automatické zakládání událostí u technické podpory výrobce při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. - Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. - Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonovým problémům. - Systém musí mít integrovanou DB a nesmí vyžadovat použití externí DB - Veškerá poptávaná funkcionalita managementu je součástí Blade šasí, |
| Záruka a Podpora: |  |  |
| - V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. - Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. - Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Objednatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Objednatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Objednatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. - Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. - Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting, atd. a k jejich posledním aktualizacím. | ANO | - V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware servisní zásah technika v místě instalace. - Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. - Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Objednatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií - bezplatná výměna opotřebeného média v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. - Stav a úroveň podpory je možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. - Po celou dobu podpory je umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting, atd. a k jejich posledním aktualizacím. |

Matice možného nasazení rozšiřujících komponent pro Servery

Tabulka 10 Matice možného nasazení rozšiřujících komponent pro Servery

| Modul | Typ zařízení | Server A1 | Server A2 | Server B | Server C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU |  | NE | NE | ANO | ANO |
| Paměť |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Diskový řadič |  | ANO | NE | ANO | ANO |
| Disky | Typ 1 | ANO | NE | ANO | ANO |
|  | Typ 2 | ANO | NE | ANO | ANO |
|  | Typ 3 | NE | NE | ANO | ANO |
|  | Typ 4 | NE | NE | ANO | ANO |
| LAN adaptér | LAN1 | ANO | NE | ANO | ANO |
|  | LAN2 | ANO | NE | ANO | ANO |
| LAN SFP | ANO | ANO | NE | ANO | ANO |
| SAN adaptér | ANO | ANO | NE | ANO | ANO |
| Blade | NE | ANO | NE | NE | NE |

Služba: Rozšiřující komponenty pro diskové pole

Tabulka 11 Specifikace služby:  Rozšiřující komponenty pro diskové pole

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| FC HBA |  |  |
| 4x FC front-end port pro každý řadič vč. FC 32Gb SFP modulů a případného příslušenství. | ANO | HPE Alletra Storage MP 32Gb 4-port Fibre Channel OCP HBA |
| 10Gb SFP |  |  |
| 25Gb SFP modul | ANO | HPE Alletra Storage MP 10/25GbE 4-port Host Bus Adapter |
| 100 Gb SFP modul |  | HPE Alletra Storage MP 100GbE HBA |

Vyhodnocení parametrů plnění dostupnosti

Tabulka 12 Tabulka metriky

| Parametr | Dostupnost |
| --- | --- |
| Popis | Dostupností je vyjádřena v % doby, po kterou bude Infrastruktura dostupna. Dostupnost se vyhodnocuje pro zaručenou provozní dobu (ZPD) a mimo ZPD. |
| Metrika | Dostupnost pro každý prvek se vypočítá dle následujícího vzorce: A=(AST -DT)AST *100 A Dostupnost (Availability) AST Celková odsouhlasená provozní doba za sledované období (měsíc) bez plánovaných odstávek DT = Celková doba neplánovaných odstávek (výpadků) ve sledovaném období (měsíc). |
| Metoda | Měření bude prováděno automatickým vyhodnocováním Incidentů (kategorie A) v Service Desku (SD) a porovnáním s informacemi v dohledovém systému. |
| Časové body | Začátek: Čas evidence nedostupnosti prvku v Service Desku (SD) Konec: Čas nahlášení dostupnosti služby do SD. |
| Časový interval | Dostupnost bude vypočítávána, hlášena a vyhodnocována měsíčně |
| Výjimky | Měření bude prováděno pro všechny služby uvedené v KS 1 Měření bude prováděno pouze v odsouhlasené provozní době KS 1 |

Tabulka 13 Tabulka Slev při nesplnění parametrů služby

| Dosažená dostupnost | >99,8% | >99,0% | >97,0% | >95,0% | >90,0% | <90,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleva z ceny služby | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Dostupnost mimo ZPD – Služba KS1.1 Podpora provozu |  |  |  |  |  |  |
| Dosažená dostupnost | >98,0% | >94,0% | >90,0% | >86,0% | >80,0% | <80,0% |
| Sleva z ceny služby | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |

Celková sleva za nedostupnost Infrastruktury je dána součtem slev za nedostupnost v ZPD a mimo ZPD. Do nedostupnosti se nezapočítávají plánovaná servisní okna.

Vyhodnocení zpracování incidentů

Vyhodnocení incidentů bude prováděno na základě Kategorie incidentu a prostředí, ve kterém k Incidentu došlo. Do vyhodnocení vstupují parametry Reakční doba a Doba vyřešení.

Kategorizace Incidentů (vad)

Kategorie A – Vážný incident s nejvyšší prioritou, který má kritický dopad do funkčnosti   nebo její logické části a dále incident, který znemožňuje užívání prvků nebo způsobuje vážné provozní problémy.

Kategorie B – Incident, který svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné zhoršení výkonnosti a funkčnosti prvku nebo má zásadní omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o incidenty odstranitelné, které způsobují problémy při užívání a provozování, ale umožňují provoz. Bezpečnostní incident, který neohrožuje dostupnost služby, spadá vždy do kategorie B.

Kategorie C – Incident, který svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné incidenty s minimálním dopadem na funkcionality.

Tabulka 14 Tabulka reakčních časů

| Priorita | Popis | Reakční doba na incident | Doba vyřešení incidentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nejvyšší priorita na odstranění chyby | 0,5 hodiny | do 4 hodin |
| 2 | Vysoká priorita na odstranění chyby | 0,5 hodiny | NBD |
| 3 | Střední až nízká priorita na odstranění chyby | 0,5 hodiny | 72 hodin |

Incidenty s prioritou 1 a 2 budou řešeny bez ohledu na ZPD.

Matice přiřazení priorit pro řešení incidentů:

V závislosti na typu a kategorii incidentu je v následující tabulce provedeno přiřazení konkrétní požadované priority. Z vazby na parametry priorit je odvozen požadavek na reakční dobu a požadovanou dobu vyřešení.

Tabulka 15 Tabulka priorit prostředí

| Prostředí Objednatele, kde je instalováno HW | Incident Kategorie A | Incident Kategorie B | Incident Kategorie C |
| --- | --- | --- | --- |
| Datové centrum DC SOK | 1 | 2 | 3 |
| Datové centrum DC NPP | 1 | 2 | 3 |
| Datové centrum DC KRI | 1 | 2 | 3 |

V rámci řešení Incidentu, především vzhledem k požadavku na minimalizaci dopadů Incidentu, může Poskytovatel použít i dočasné řešení (náhradní řešení). Dočasné řešení je založené na postupu, jehož pomocí lze nevyhovující stav překlenout či obejít, nebo na úpravě, která eliminuje klíčové negativní dopady Incidentu. Na základě poskytnutí takového dočasného řešení může dojít ke změně klasifikace kategorie Incidentu, a tedy i ke snížení Priority. Změnu priority schvaluje Objednatel.

Vyhodnocení slevy dle SLA pro Incidenty

Následující tabulka udává výši slevy z ceny Služeb za úhrn překročení Reakční doby jednotlivých kategorií Incidentů. Pro výpočet překročení Reakční doby se nezapočítává tolerance 15 minut u kategorie A a B a tolerance 30 minut u kategorie C, vypočet je prováděn měsíčně.

Tabulka 16 Tabulka slev při překročení Reakční doby

| Kategorie incidentu | Sleva za překročení Reakční doby za každou započatou hodinu | Sleva za překročení Reakční doby za každou započatou hodinu nad 4 násobek požadované Reakční doby dle Priority. |
| --- | --- | --- |
| Kategorie A | 6 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| Kategorie B | 2 400,- Kč | 4 800,- Kč |
| Kategorie C | 600,- Kč | 1 200,- Kč |

Následující tabulka udává výši slevy z ceny Služeb za úhrn překročení Doby vyřešení jednotlivých kategorií Incidentů. Pro výpočet překročení Doby vyřešení se nezapočítává tolerance 15 minut u kategorie A a B a tolerance 30 minut u kategorie C, vypočet je prováděn měsíčně.

Tabulka 17 Tabulka slev při překročení Doby vyřešení

| Kategorie incidentu | Sleva za překročení požadované Doby vyřešení za každou započatou hodinu | Sleva za překročení Doby vyřešení za každou započatou hodinu nad 4 násobek požadované Doby vyřešení dle Priority. |
| --- | --- | --- |
| Kategorie A | 18 000,- Kč | 36 000,- Kč |
| Kategorie B | 12 000,- Kč | 24 000,- Kč |
| Kategorie C | 1 200,- Kč | 2 400,- Kč |

Vyhodnocení zpracování požadavků (requesty)

Následující tabulka udává výši slevy z ceny Služeb za úhrn překročení Reakční doby jednotlivých požadavků. Vypočet je prováděn měsíčně.

Tabulka 18 Tabulka slev při překročení Reakční doby požadavku

| Požadavek | Sleva za překročení Reakční doby za každou započatou hodinu | Sleva za překročení Reakční doby za každou započatou hodinu nad 4 násobek požadované Reakční doby dle Priority. |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | 3 600,- Kč | 7 200,- Kč |

Následující tabulka udává výši slevy z ceny Služeb za úhrn překročení Doby vyřešení jednotlivých požadavků. Vypočet je prováděn měsíčně.

Tabulka 19: Tabulka slev při překročení Doby vyřešení požadavku

| Požadavek | Sleva za překročení požadované Doby vyřešení za každou započatou hodinu | Sleva za překročení Doby vyřešení za každou započatou hodinu nad 4 násobek požadované Doby vyřešení dle Priority. |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | 9 600,- Kč | 19 200,- Kč |

Celková kvalita služby

Stanovení slev za poskytování služeb odpovídá kvalitě služeb, tj. odpovídá nedodržení požadovaných parametrů. Jedná se o parametry: dostupnost služeb, dodržování termínů Reakčních dob a dob vyřešení. Jednotlivé dílčí slevy se sčítají.

Měsíční výkaz kvality plnění Reakční doby a doby vyřešení

Vyhodnocovány jsou jednotlivé požadavky a incidenty. Celková sleva za nedodržení smluvených termínů je dána součtem slev za překročení jednotlivých případů.

Sleva za nesplnění termínů požadavku

SP=SPRD+SPDV

SP	Celková sleva za nedodržení parametrů u požadavků

SPRD	Sleva za nedodržení Reakční doby u požadavků

SPDV	Sleva za nevyřešení požadavků v dohodnutém termínu. Nedodržení Doby vyřešení.

Sleva za nesplnění termínů Incidentu

SI=SIRD+SIDV

SI	Celková sleva za nedodržení parametrů u Incidentů

SIRD	Sleva za nedodržení Reakční doby u Incidentů

SIDV	Sleva za nevyřešení Incidentů v dohodnutém termínu. Nedodržení Doby vyřešení

Sleva za nesplnění termínů všech případů

ST=SP+SI

ST	Celková sleva za nedodržení termínů

Měsíční výkaz kvality plnění dostupnosti

Součástí měsíčního vyhodnocení bude seznam všech dílčích nedostupnosti v ZPD a mimo ZPD a celkový procentuální úhrn za obě tato období.

SN=SNZPD+SNOST

SN	Celková sleva za nedostupnost

SNZPD	Sleva za nedostupnost v Zaručené provozní době (ZPD)

SNOST	Sleva za nedostupnost mimo Zaručenou provozní dobu (ZPD)

Výpočet celkové slevy z poskytovaných služeb

S=SN+ST

S	Celková sleva za vyhodnocovací období

SN	Celková sleva za nedostupnost

ST	Celková sleva za nedodržení termínů.

Součinnost Objednatele

Součinnost je seznamem závazků Objednatele za účelem poskytnutí nezbytné podpory v oblastech, které principiálně nemůže sám zajistit Poskytovatel.

Součinnost objednatele pro instalaci HW

Součinnost pro instalaci zahrnuje součinnost nezbytnou pro instalaci předmětného HW v prostorách datových center Objednatele:

- Objednatel zajistí přístup pracovníků Poskytovatele do Datových center v doprovodu pracovníka Objednatele.

- Objednatel zajistí prostor pro případné uložení HW, pokud závoz a instalace neproběhne současně.

- Objednatel zajistí materiál pro datové propojení mezi HW a komunikační infrastrukturou LAN a WAN.

- Objednatel zajistí součinnost správy sítí pro potřebné změny konfigurací navržené Poskytovatelem a schválené Objednatelem včetně poskytnutí potřebných IP rozsahů.

- Objednatel poskytne pro provedení akceptačních testů Poskytovatelem dle testovacích scénářů připravených Poskytovatelem a schválených Objednatelem, součinnost maximálně 4 administrátorů a 4 správců.

- Objednatel zajistí s pomocí vlastních zdrojů či třetí strany provedení bezpečnostních testů Infrastruktury.

- Objednatel poskytne součinnost v rovině organizační (při závozu, přípravy konektivity zařízení do sítě DC, síťové nastavení atd. …).  Objednatel zajistí připojení k síti Internet v místě instalace.

Další požadavky objednatele

Požadavky na bezpečnost

Objednatel požaduje splnění následujících požadavků na bezpečnost:

- Podpora zabezpečení sítě – Infrastruktura musí být koncipována tak, aby síťová komunikace využívala výhradně protokolu TCP, přičemž na straně komponenty poskytující služby (server) využívala statických, předem známých portů. Protokol UDP lze použít pouze pro komunikaci v rámci DDC a předem definovaných VLAN. Volitelně musí umožnit použití šifrované komunikace.

Správa účtů administrátora – Účty budou uloženy a spravovány v Microsoft AD Objednatele.

- Přístup – Přístupy k síťové Infrastruktuře jsou jednotné bez ohledu na to, jestli přistupuje uživatel pomocí uživatelského rozhraní nebo aplikace pomocí webové služby. Vždy je nezbytné provést ověření uživatele a jeho oprávnění přístupu k datům na základě role nebo oprávnění a provést auditní záznam o tomto přístupu (ev. zamítnutí přístupu) a činnosti. Každý přístup musí být jednoznačně identifikován a přiřazen k uživateli VPN a správci, který s daty pracuje (i v případě přístupu přes API je nutné přebírat identitu uživatele a ověřovat oprávnění).

- Logování – Infrastruktura musí o sobě poskytovat informace důležité pro audit prováděných činností. Každá činnost uživatele musí být evidována. Záznam událostí o činnosti uživatele je obsažen v logu: datum a čas; časové pásmo; ID uživatele; Ipaddr/port cílového IS; Ipaddr/port zdroje (uživatele/aplikace); operace a položky, se kterými uživatel pracoval. V záznamu nesmí být ukládány datové hodnoty. Funkcionalita musí umožnit na základě změny konfigurace měnit úroveň detailu záznamu až na úroveň databázových položek, výběr logovaných operací a volbu lokální uložení záznamu nebo jeho odeslání na vzdálený log systém (Ipaddr+TCP/UDP port). Oprávnění ke změně konfigurace lokální/vzdálené logování a míra detailu musí být přidělitelné odděleně od správce systému. Výstup logů ve formátu XML/soubor v definovaném úložišti, volba formátu logu (minimální podporovaný formát je CEF). Poskytovatel bude formou Konzultací rovněž součinit při auditu činnosti koncových uživatelů. Součástí projektu je zpracování návrhu auditního procesu a na jeho základě zapnutí auditního logování pro všechny implementované prvky.

- Bezpečnostní dohled – Poskytovatel zajistí připojení spravované Infrastruktury na Bezpečnostní dohledový nástroj Poskytovatele a bude provádět bezpečnostní dohled v režimu 24x7. Veškeré bezpečnostní události bude hlásit dle stanovených procesů. Poskytovatel zajistí ukládání logů minimálně po dobu 18 měsíců. Služba bezpečnostního dohledu odpovídá SLA definované KS 1.4 Bezpečnostní dohled.

- Spolupráce s Manažerem kybernetické bezpečnosti, architektem kybernetické bezpečnosti a garantem aktiva – Poskytovatel poskytne spolupráci MKB a architektovi KB v případě řešení incidentu, zavádění bezpečnostních opatření v rámci Infrastruktury, nebo poskytnutí informací o stávajícím zabezpečení spravované Infrastruktury. Poskytovatel poskytne součinnost garantovi koncového systému, v rámci řízení rizik. Poskytovatel zajistí v rámci výkonu provozovatele systému roli administrátora, který bude operativně řešit provozní a bezpečnostní požadavky Objednatele.

- Bezpečnostní kontroly a audit – Poskytovatel poskytne součinnost třetí straně provádějící audit, nebo internímu auditorovi MPSV v rozsahu 10 MDs za rok, pokud jej k tomu Objednatel vyzve. Pokud budou v rámci auditu zjištěny neshody, připraví Poskytovatel plán na jejich odstranění a ten předloží ke schválení Objednateli. Poskytovatel zajistí provedení kontrol dodržování bezpečnosti informací v rámci provozu systému zahrnující pravidelné provozní testy s bezpečnostními aspekty navázané na nasazení nových produkčních verzí. Pravidelné testování zranitelností a řešení oprav či případných workaroundů k eliminaci zranitelností a snížení dopadů z působení hrozeb tyto zranitelnosti využívající.

Poskytovatel souhlasí s provedením zákaznického auditu u Poskytovatele a kontrolou vybraných oblastí bezpečnosti, které souvisejí s poskytovanými službami a předmětem plnění.

- Testování Infrastruktury třetí stranou – Poskytovatel poskytne nezbytnou součinnost odborné třetí straně pro provedení bezpečnostních testů (penetrační testy, testy zabezpečení uživatelského rozhraní, testy ochrany údajů, testy havarijních scénářů). Pokud budou na základě testů identifikována bezpečnostní rizika v důsledku plnění Poskytovatele, je povinen je na své náklady eliminovat. Zároveň je povinen doplnit související dokumentaci, pokud se ukáže jako nedostatečná v rámci bezpečnostních testů. Bezpečnostní problém vyplývající z testů se považuje za vadu kategorie B.

- Řízení technických zranitelností – pokud jsou pro Infrastrukturu dostupné aktualizace / opravné balíčky, které odstraní zjištěné zranitelnosti, případně rozšíří systém o nové funkcionality, instalaci nové verze systému, opravných balíčků provádí administrátor dle stanovených postupů (může být vyžadován souhlas Objednatele). Administrátor musí být o možnosti instalace nové verze systému nebo záplaty notifikován, instalace se neprovádí automaticky bez odsouhlasení administrátorem. Veškeré použité aktualizace / opravné balíčky musí být certifikovány výrobcem podporovaných komponent IT prostředí, přičemž požadovaný certifikát použitých aktualizací / opravných balíčků nesmí být v okamžiku instalace mimo lhůtu platnosti. Poskytovatel je Objednateli povinen prokázat vlastní autorizaci k jejich použití, popř. Existence příslušných smluvních vztahů zajišťujících přístup k jejich využití.

- Konfigurace Infrastruktury – Poskytovatel se zavazuje konfigurovat servery a další související Infrastrukturu, kterou má ve správě, dle platných postupů a standardů MPSV a požadavků Objednatele, případně dle dostupných “best practice”, pro dané technologie.

- Legislativa – Poskytovatel se zavazuje postupovat v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele. Případné porušení ze strany Poskytovatele může vest k uplatnění sankcí v zasmluvněném rozsahu.

- Zálohování – Záloha Infrastruktury musí být integrována do zálohovacího prostředí Objednatele. Zálohovací systém bude zálohovat jak data, tak celé virtuální servery. ￼

Terminologie a zkratky

Přehled použitých zkratek

| Zkratka | Význam | Oblast |
| --- | --- | --- |
| AD | Microsoft Active Directory – Adresářové služby LDAP implementované firmou Microsoft | IT technologie |
| APA | Auto Port aggregation – HP technologie spojování více síťových portů do jednoho vysoce dostupného interfacu | IT technologie |
| AV | Antivirus | IT technologie |
| AVIO | Accelerated Virtual Input Output system | IT technologie |
| AVIO_LAN | AVIO driver pro implementaci virtuálních LAN portů | IT technologie |
| AVIO_STORE | AVIO driver pro implementaci I/O zařízení (disk, páska, FC karta) | IT technologie |
| AVMA | Automatic Virtual Machine Activation – Služba aktivace OS ve virtuálním stroji | IT technologie |
| BC | Business Continuity | IT technologie |
| BIOS | Basic Input-Output System) firmware | IT technologie |
| Blade | blade server-konstrukce serveru jako zásuvná modul do serverové skříně (blade enclosure) |  |
| BP | Bezpečnostní politika | Obecné názvosloví |
| CA | Computer Assotiates – rodina produktů aktuálně společnosti Braodcom pro řízení IT technologií | Obecné názvosloví |
| CAL | Licence typu Client Access License | IT technologie |
| CMDB | Configuration Management Database | IT technologie |
| CPU | Central Processor Unit | IT technologie |
| CSV | Cluster Shared Volume – sdílený režim přístupu k diskovému zařízení | IT technologie |
| D2D | Disk-to-Disk – technologie zálohování na diskové zařízení | IT technologie |
| D2D2T | Disk-to-Disk-to-Tape – technologie zálohování ve dvou fázích: 1. fáze rychlá záloha na diskové zařízení, 2. fáze kopie zálohy z disku na pomalejší zařízení (pásku) | IT technologie |
| DB | Databáze | Obecné názvosloví |
| DC | Datové centrum – zahrnuje prostory, technické a programové vybavení v serverovnách v dané lokalitě | IT technologie |
| DC NPP | Datové centrum Na Poříčním právu | Názvosloví MPSV |
| DC SOK | Datové centrum Sokolovská | Názvosloví MPSV |
| DDC | Dedikované Datové Centrum – soubor výpočetních zdrojů využívající virtualizační technologii Microsoft Hyper-V | Názvosloví MPSV |
| DDR | Double data rate – přenos dat na počítačové sběrnici dvakrát za jeden tik hodinového signálu, DDR SDRAM – typ počítačové paměti (1. generace), DDR2 SDRAM – typ počítačové paměti (2. generace), DDR3 SDRAM – typ počítačové paměti (3. generace), DDR4 SDRAM – typ počítačové paměti (4. generace), DDR5 SDRAM – typ počítačové paměti (5. generace) | IT technologie |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol – protokol umožňující dynamické přidělování IP adres | IT technologie |
| DMZ | Demilitarizovaná zóna – bezpečnostně oddělená zóna zprostředkující komunikaci mezi interním důvěryhodným prostředím a externí sítí (internetem) | IT technologie |
| DNS | Domain Name System – Hierarchický systém doménových jmen | IT technologie |
| DP | Dataprotector – název zálohovacího SW nástroje | IT technologie |
| DR | Disaster Recovery – schopnost obnovení funkce po ztrátě části nebo celé infrastruktury. Typicky se jedná o přenesení provozu do jiné lokality, nebo na náhradní HW. Na DR proceduru je obvykle plánován delší čas (RTO) než na HA řešení. | IT technologie |
| DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing – zařízení (též obecný princip) pro současný přenos protokolů TCP/IP a FC pomocí světelného vlákna | IT technologie |
| EPS | Elektronický protipožární systém | Obecné názvosloví |
| ESX 7/8 | Verze virtualizace VMware | IT technologie |
| EZS | Elektrický zabezpečovací systém | Obecné názvosloví |
| FC | Fibre channel | IT technologie |
| FC | Fibre Channel, nebo FC, je až 128gigabitové komunikační rozhraní, primárně používané pro vysokorychlostní přenos dat v síti. | IT technologie |
| FIPS 140 | bezpečnostní standard | IT technologie |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name – plně specifikované doménové jméno počítače | IT technologie |
| FW | Firewall – řízení komunikace mezi zónami | IT technologie |
| GiB | skutečná kapacita paměti | IT technologie |
| GUI | Graphical User Interface | IT technologie |
| GUID | Globally Unique Identifier | IT technologie |
| HA | High Availability – schopnost obnovení funkce v rámci serveru/lokality nemusí jít nutně o bezvýpadkové (Zerodowntime) řešení | IT technologie |
| HBA | Host Bus Adapter | IT technologie |
| HDD | Hard disk | IT technologie |
| HDP | Hitachi Dynamic Provisioning – řešení společnosti Hitachi pro tenký provisioning | IT technologie |
| HDT | Hitachi Dynamic Tiering – řešení společnosti Hitachi pro tenký provisioning s automatickým tierováním | IT technologie |
| HP-UX | HP Unix – proprietární operační systém serverů společnosti HP/HPE postavených na technologii procesorů PA-RISC nebo IA-64 | IT technologie |
| HTTPs | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. | IT technologie |
| HW | Hardware (fyzická část výpočetní techniky) | IT technologie |
| HW | Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). | IT technologie |
| Hyper-V | virtualizace Microsoft | IT technologie |
| IA-64 | Technologie procesorů Intel Itanium | IT technologie |
| IB | Informační bezpečnost | Obecné názvosloví |
| ICT | Informační a komunikační technologie | Obecné názvosloví |
| IDS | Intrusion Detection Systém | IT technologie |
| iLO | Integrated Lights-Out, or iLO, patentovaná technologie správy serveru | IT technologie |
| IOPS | input / output operations per second) nám vysvětluje, kolik čtecích a zápisových operací je disk schopen provést. Zjednodušeně nám tedy hodnota IOPS říká, jaký je vlastně výkon disku. | IT technologie |
| IP | Adresa (číslo) která jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol | IT technologie |
| IPS | Intrusion Prevention Systém | IT technologie |
| IPsec | IP Security Protocol (protokol přidávající bezpečnostní mechanismus do standardní IP vrstvy) | IT technologie |
| IS | Informační systém | Obecné názvosloví |
| IT | Informační technologie | IT technologie |
| KMIP | protokol kryptování dat |  |
| KoP ÚP | Kontaktní pracoviště Úřadu práce | Názvosloví MPSV |
| KrP ÚP | Krajská pracoviště Úřadu práce | Názvosloví MPSV |
| KSI | Komunikační síťová infrastruktura | Názvosloví MPSV |
| Kubernetes | systém pro orchestraci virtualizace na úrovni operačního systému | IT technologie |
| LACP | Link Aggregation Control Protocol – protokol pro realizaci integrace více fyzických LAN spojů do jednoho logického vysoce propustného a spolehlivého spoje | IT technologie |
| LAN | Local Area Network | IT technologie |
| LDAP | (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru | IT technologie |
| Log | Kontrolní (auditní) záznam/soubor | IT technologie |
| LUN | Logical Unit Number je identifikátor zařízení adresovaného prostřednictvím protokolu SCSI, resp. Fibre Channel nebo iSCSI. Ten může být použit u jakéhokoliv zařízení, které umožňuje čtení a zápis, nejznámější užití je však v oblasti disků nebo diskových polí. | IT technologie |
| MCS | Mission Critical Systems – systémy pro podporu kritických aplikací | IT technologie |
| MD | Man Day Man-day (MD) je doba odpovídající dnu práce jednoho pracovníka, česky se někdy překládá poněkud nepřirozeně jako "člověkoden". Běžný man-day je 8 hodin. | IT technologie |
| Microsoft VSS a ODX | zálohování velkých souborů od firmy Microsoft | IT technologie |
| MOČR | Ministerstvo obrany ČR | Orgány veřejné moci |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky | Orgány veřejné moci |
| MS | Microsoft | Obecné názvosloví |
| MS SC | Microsoft System Center – Skupina nástrojů pro IT správu | IT technologie |
| MVČR | Ministerstvo vnitra ČR | Orgány veřejné moci |
| NAS | Network Attached Storage – Datové úložiště připojené síťové rozhraní LAN | IT technologie |
| NBD | Next Business Day nasledující pracovní den |  |
| NPIV | N-Port ID Virtualization – protokol zajišťující virtualizaci portů na SAN | IT technologie |
| NVMeOF | síťový protokol na bázi Fibre Channel. NVMeOF má v rámcích zapouzdřeny NVMe příkazy. NVMe příkazy jsou jednodušší než SCSI příkazy, umožňují daleko vyšší hloubku front a daleko vyšší paralelizaci. | IT technologie |
| OA | Onboard Administrator – prostředí pro správu bladové technologie | IT technologie |
| ODM | Projekt Oprava, Doplnění a Maintenance stávající technologické HW infrastruktury | Názvosloví MPSV |
| OS | Operating System (operační systém) | IT technologie |
| OU | Oraganisation Unit | Organizační jednotka v rámci objektů v AD |
| PC | Personal Computer | IT technologie |
| PCIe | PCI-Express (též PCIe, PCI-E nebo 3GIO = 3rd Generation I/O) je v informatice standard systémové sběrnice, který byl vytvořen jako náhrada za starší standardy PCI, PCI-X a AGP. | IT technologie |
| PDU | Power Distribution Unit – součást montážního rámu poskytující rozvod napájecího napětí | IT technologie |
| Powershell- | je multiplatformní řešení automatizace úloh tvořené prostředím příkazového řádku, skriptovacím jazykem a architekturou pro správu konfigurace. PowerShell běží ve Windows, Linuxu a macOS. | IT technologie |
| PRTG | Paessler Router Traffic Grapher | IT technologie |
| PXE | Pre-Boot Execution Environment | IT technologie |
| Python | programovací jazyk | IT technologie |
| QSFP | Quad Small Form-factor Pluggable) je podrodina transceiverů z rodiny SFP standardizované organizací Storage Networking Industry Association (dříve Small Form Factor Committee). | IT technologie |
| RACK | Montážní rám pro montáž serverů, bladových šasi, prvků komunikační infrastruktury a vrstvy pro ukládání dat | IT technologie |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks – Diskové pole složené z nezávislých pevných disků. Dříve se též Inexpensive Disks = laciných disků. RAID jsou též souhrnně označovány metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku | IT technologie |
| RAM | Random Access Memory – operační paměť | IT technologie |
| RDC | Redesignované Datové Centrum – soubor výpočetních zdrojů využívající virtualizační technologii VMware | Názvosloví MPSV |
| Redfish | standard, specifikace | IT technologie |
| Red-Hat OpenShift | contejnerová platforma Red Hat | IT technologie |
| RHEL / SLES | virtualizace firmy Red-Hat | IT technologie |
| RJ-45 | je dnes nejčastěji používaný typ zapojení síťových kabelů UTP a STP. | IT technologie |
| RMAN | Oracle Recovery Manager – zálohovací nástroj dataází Oracle, který je součástí SW balíku databázového serveru | IT technologie |
| RPO | Recovery Point Objectives – maximální akceptovatelná ztráta dat | IT technologie |
| RTO | Recovery Time Objectives – maximální doba uvedení systému do provozu po výpadku | IT technologie |
| SAN | Storage Area Network | IT technologie |
| SAS | Serial Attached SCSI (SAS) je v sériová sběrnice pro lokální připojení úložných zařízení, zejména pevných disků a zálohovacích zařízení | IT technologie |
| SCSI | Small Computer System Interface – soubor standardů pro fyzické připojení a výměnu dat mezi počítači a periferními zařízeními | IT technologie |
| SIEM | Security Information and Event Management (SIEM) je monitorovací software, který je nainstalovaný ve firemní počítačové síti a který detekuje a analyzuje aktivity uživatelů, firemního software a aplikací nebo třeba útočníků. | IT technologie |
| SLA | Service Level Agreement | IT technologie |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | IT technologie |
| Socket | CPU socket, Patice neboli Socket či Slot je konektor na základní desce určený pro připojení procesorů. | IT technologie |
| SPOF | Single Point of Failure – kritický bod, jehož porucha způsobí nefunkčnost celku řešení | IT technologie |
| SSD | Solid State Disk/Drive – zařízení typu disk vyrobené převážně technologií Flash Memory | IT technologie |
| SW | Software (programové vybavení výpočetní techniky) | IT technologie |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol (transportní protokol/základní přenosový protokol) | IT technologie |
| TPM chip | (Trusted Platform Module) je specializovaný čip na základní desce vašeho počítače navržený tak, aby zvýšil zabezpečení bezpečným ukládáním kryptografických klíčů používaných k šifrování a dešifrování | IT technologie |
| UDP | Universal Data Protocol | IT technologie |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface – náhrada BIOSu v moderních počítačích slouží k zavedení operačního systému | IT technologie |
| ÚP ČR | Úřad práce České republiky | Orgány veřejné moci |
| UPS | Uninterruptible Power Supply (nepřerušitelný zdroj energie) | IT technologie |
| VIP | Virtuální IP adresa, kterou není identifikováno síťové rozhraní, ale je mu přiřazena dočasně | IT technologie |
| VLAN | Virtuální LAN | IT technologie |
| VM | Virtual Machine – virtualizovaná instance operačního systému vytvořená technologiemi VMware, Hyper-V, HP Virtual machines | IT technologie |
| VMM | Virtual Machine Manager – nástroj pro správu Hyper-V virtualizace | IT technologie |
| VMware | virtualizační nástroj společnosti VMware | IT technologie |
| VMware vVols | virtualizace uložišť firy VMware | IT technologie |
| vPar | Virtual Partition – virtualizovaná instance operačního systému vytvořená technologií Virutal Partition | IT technologie |
| VPN | Virtual Private Network (virtuální privátní síť) | IT technologie |
| WAN | Wide Area Network | IT technologie |
| WiFi | Wireless Fidelity (bezdrátová síť) | IT technologie |
| Windows | produkt společnosti Microsoft | IT technologie |
| WSUS | Windows Server Update Services– služba zajišťující aktualizaci softwaru pro operační systémy Microsoft Windows | IT technologie |
| WWN | World Wide Name – identifikace zařízení v SAN | IT technologie |

Tabulka 20 seznam zkratek