Specifikace Multifunkční varné zařízení a výkaz výměr - CELKOVÁ

| Specifikace/Popis | Multifunkční varné zařízení min.200l (využitelný objem pro vaření). Funkce varné nádoby: - Teplotní rozsah od max.30°C do min.250°C po max.1°C; - Vaření pomocí vpichové pokrmové teplotní sondy; - Plocha dna nádoby min. 55 dm2. Vaření v min.6 GN1/1 200 najednou; - Příprava pro doplnění o automatický zdvih varných a fritovacích košů; - Smažení, vaření (vč. vaření ve varných koších a gastronádobách), restovaní, fritovaní (vč. fritování ve fritovacích koších), udržovaní na nastavené teplotě, delta T vaření, vaření v páře, vaření při zcela uzavřené varné nádobě víkem s těsněním, nízkoteplotní dlouhodobé vaření například přes noc, proces na mléčné produkty jako je puding, krupice a podobně - Ovládací dotykový displej v českém jazyce; - Možnost ukládaní receptu v českém jazyce; - Ukládaní HACCP dat. Historie min. 50 zápisu; - Automatické napouštění vody s přesností na litr; - Vzdálený přístup přes LAN/Wi-Fi pro kontrolu pokrmu a korekci varných procesů Konstrukce varného systému: - Celonerezové provedení min.AISI 304 s rámovou konstrukci; - Výpustný 2” ventil z nerezové oceli min.AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřiku tekutiny; - Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu (pevné napojení vany na odpadní potrubí); - Bezpečnostní přepad s odtokem pevně napojeným na odpad (pro případ nepředvídaného přetečení varné nádoby); - Vana z nerezové oceli min. AISI 316; - Integrovaná navinovací sprcha pro čištění spotřebiče; - Izolované víko pro úplné uzavření varné nádoby s obvodovým těsněním; - Varná vana vybavena měrkou v litrech; - 1x integrovaná zásuvka 230V; - USB port pro aktualizaci software; Energie: - Spotřeba elektrické energie (varné vany) při uvedení vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max.0,09kWh/kg. - Uvedení min.200l (varné vany) vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max.35min. - Připravenost pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875 -Modulární varné zařízení umožňující sestavení do uceleného varného bloku s ostatními spotřebiči pomocí systémových spojů zabraňující zatékání mezi spotřebiče v sestavě. |
| --- | --- |
| Poznámka k popisu | Povolená tolerance parametrů ±10 % pokud není uvedeno maximum či minimum. |
| Výrobce | Log-iQ |
| Model | LP200 |
| Povolená tolerance k délce | Max. |
| Délka (mm) | 1600 |
| Nabízená Délka (mm) | 1380 |
| Povolená tolerance k hloubce (vč. výpustného ventilu) | Max. |
| Hloubka (mm) | 1100 |
| Nabízená Hloubka (mm) | 880 |
| Povolená tolerance k výšce | Max. |
| Výška (mm) | 1200 |
| Nabízená Výška (mm) | 960 |
| Povolená tolerance k příkonu el. 400V | Max. |
| Příkon el. 400V/ (kW) | 37 |
| Nabízený Příkon el. 400V/ (kW) | 36,5 |
| Cena/ks bez DPH | 929 010,- Kč |
| Ks | 1 |
| Cena celkem bez DPH | 929 010,- Kč |

| Příslušenství pro multifukční varné zařízení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena/ks bez DPH | Ks | Cena celkem bez DPH |
| Vozík pro vyprazdňování varné vany včetně GN1/ |  | 24 915,- Kč | 1 | 24 915,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33020, 33002 |  |  |  |
| Děrovaná varná vložka GN 1/1-195 se sklopnými držadly |  | 6 477,- Kč | 6 | 38 862,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33001 |  |  |  |
| Rošt na dno varné vany zakrývající celou varnou plochu |  | 3 948,- Kč | 3 | 11844,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33008 |  |  |  |
| Plná lopatka pro vyprazdňování varné vany |  | 4 896,- Kč | 1 | 4 896,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33012 |  |  |  |
| Perforovaná lopatka pro vyprazdňování varné vany |  | 5 712,- Kč | 1 | 5 712,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33013 |  |  |  |
| Scezovací síto pro varnou vanu |  | 2 469,- Kč | 1 | 2 469,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33024 |  |  |  |
| Rameno pro varné koše |  | 5 049,- Kč | 1 | 5 049,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33005 |  |  |  |
| Nerezové kopisto |  | 2 142,- Kč | 1 | 2 142,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33010 |  |  |  |
| Nerezová špachtle |  | 1 852,- Kč | 1 | 1 852,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33009 |  |  |  |
| Kartáč na čištění vypouštěcího ventilu |  | 1 357,- Kč | 1 | 1 357,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33015 |  |  |  |
| Stěrka na čištění s gumou |  | 5 508,- Kč | 1 | 5 508,- Kč |
| Výrobce | Log-iQ |  |  |  |
| Model | 33014 |  |  |  |

| NABÍDKA: |  |
| --- | --- |
| Dodávka | 1 033 616,- Kč |
| Montáž, revize el. zařízení – podrobně viz příloha 1 b specifikace a výkaz výměr část elektro | 100 006,- Kč |
| Doprava | 3 550,- Kč |
| Zaškolení kuchařem v rozsahu 12ti hodin (1.den zaškolení personálu + 1den ostré vaření s personálem) | 4 300,- Kč |
| Demontáž a likvidace původního zařízení | 2 972,- Kč |
| Celkem | 1 144 444,- Kč |
| DPH 21% | 240 333,24- Kč |
| Celkem vč. DPH | 1 384 777,24- Kč |