[image: image1.png]< |

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

LTS

NARODNI
PAMATKOVY
USTAV



[Zadejte text.]
[Zadejte text.]

NKP SZ Telč

 – 

Obnova vnitřního obložení oken - salon, trasa B
Předkládá: 
Národní památkový ústav 

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana



IČ: 75032333



Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích



Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

XXXXXXXXXX – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Obec Telč, katastrální území Telč, parcelní číslo st. 1, číslo popisné 1.
Specifikace:
Záměrem NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích je navrácení autentické podoby bytu hraběcí rodiny Podstatzkých - Lichtenštejnů do doby 30. let 20. století. Součástí záměru je i obnova oken, okenic a deštění oken dle stávajícího vzoru, a to v místnosti č. 228 (salon).
V této místnosti bylo po II. světové válce z oken do nádvoří odstraněno deštění, poškozené vlhkostí (zřejmě při hašení lokálního požáru). Místo něj byly vyrobeny novodobé okenice v nevyhovujícím členění. Z estetických důvodů budou vyrobena nová okna dle zachovaných oken do parku. 
Postup prací:

Výroba nových kastlových oken, integrovaných okenic a deštění jako tvarová podoba oken do parku dle přiložené PD. Materiál: smrk.
Celkový vnější rozměr z interiéru včetně hluboce profilovaných obložek je cca 220 x 371 cm. 

Hloubka špalety (= šíře okenic) je cca 78 cm. 

Rozměr oken je cca 160 x 250 cm. 

Přesné rozměry je potřeba doměřit na místě.

Povrchová úprava:
Exteriérová část bude povrchově upravena olejovou barvou, odstín bude vzorkován. Referenční vzorek: barva Ottosson v oddstínu NCS S 5030-Y3R.

Zbývající části budou upraveny nátěrem vodouředitelnou barvou ve světlém okru (odstín bude upřesněn fládristou).

Kování bude sejmuto ze stávajících oken a renovováno, chybějící bude doplněnou vhodnou kopií či dobovým kusem na základě vzorkování.

Zasklení bude provedeno křiveným sklem ve sklenářském křídovoolejovém kitu.

Součástí prací je demontáž stávajících oken, montáž a seřízení nových oken, okenic a deštění.
Vypracoval: XXXXXXXXXX


V Telči dne 3. listopadu 2025
1

[image: image1.png]