| REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: | 24172_2 |  |
| Stavba: | ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov |  |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 9. 6. 2025 |

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% |  |  |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

24172_2

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Kód

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9. 6. 2025

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| 01 | Automaty do sprch |
| 02 | Kabelové rozvody SLP pro sprchové automaty a kamery |
| 02.1 | Kamerový systém |
| 03 | Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací - betonový recyklát |
| 03.1 | MNP Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací - betonový recyklát |
| 04 | Demontáž betonových panelů pod stávající komunikací |
| 05 | Snížené obruby a rozšíření dlažby u sjednocovacího prvku |
| 06 | Předláždění u kapitanátu |
| 07 | Vyzdívka věnce |
| 08 | Mobilní oplocení vícenáklady na přesuny a zajištění objízdných tras |
| 09 | Řezání asfaltu, jádrové vrtání |
| 10 | Snížení překladu pro dveře do kuchyně z 2,6 na 2,4 m |
| 11 | VRN - příplatky, prodloužení nájmu dopravního značení, střežená mezideponie |
| 12 | Průvětrník - zajištění přívodu vzduchu pro místnosti 1.5 a 1.6 |
| 13 | FVE úprava výšky nosné konstrukce |
| 14 | VZT+ÚT doplnění odvodu kondenzátu, záměna termostatů |
| 15 | Rozvodná skříň sjednocovacího prvku |
| 16 | Předláždění - chodník - příplatek za dlažbu černou |
| 17 | Obrubníky - úprava chodníku hráze před objektem SO 01 |
| 18 | Kreativní fasáda - příplatek za materiál a pracnost provádění ve dvou krocích |
| 19 | Náhrada vytěžené zeminy |
| 19.1 | MNP Náhrada vytěžené zeminy |
| 20 | Opláštění elektrických rozvodných skříní TAHOKOVEM |
| 20.1 | MNP D+M sloupku z režného zdiva |
| 21 | Úprava elektr. vnitřních rozvodů objektu kapitanátu |
| 22 | Odstranění pařezu, oprava obrubníků - ostrůvek - parkoviště |
| 23 | SDK konstrukce |
| 23.1 | MNP SDK konstrukce |
| 24 | Vodovodní potrubí pro připojení výdejního automatu |
| 25 | VCP Záměna plastové čerpací jímky za ŽB prefabrikovanou |
| 26 | Provizorní vstupní dveře |
| 27 | Okapový chodník - kačírek, lemovka |
| 28 | Příplatek za čistící zónu - nerez |
| 29 | Dětské stoličky |
| 30 | Obrubníky od skladů po chodník mola a cyklostezku |
| 31 | Obrubníky od skladů po sjednocovací prvek vč. terénních úprav svahu |
| 32 | Přeložení obrubníků u skladů |
| 33 | Doplnění zdrojů LED osvětlení |
| 34 | Oprava technologie stávající čerpací jímky u kapitanátu |

| Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |
| 35 Odpočet aktualizace Povodňového a Havarijního plánu |  |  |
| 35.1 VCP aktualizace provozního řádu |  |  |
| 36 Předláždění parkoviště u napojení inženýrských sítí vegetačními dlaždicemi |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

01 - Automaty do sprch

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 01 |  | Sprchový automat SLZA 43S |  | ks |  | 2,000 |  |  |  |  |  | Indiv. |  |
|  |  | PP |  |  |  | Sprchový automat SLZA 43S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Z.C. 61550*1,15=70782,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 02 |  | Nákup a implementace RFID čtečky |  | ks |  | 2,000 |  |  |  |  |  | Indiv. |  |
|  |  | PP |  |  |  | Nákup a implementace RFID čtečky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Z.C. 10500*1,15=12075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 03 |  | Vývoj a úprava SW a HW |  | ks |  | 2,000 |  |  |  |  |  | Indiv. |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vývoj a úprava SW a HW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Z.C. 17000*1,15=19550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 998725201 |  | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  | % |  | 2 048,150 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | HZS2212 |  | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný |  | hod |  | 7,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací

instalatér odborný

VV	Příprava pro umístění sprchových automatů a jejich zprovoznění

VV	7	7,000

| 5 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 7,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

|  | VV VV |  | Příprava pro umístění sprchových automatů a jejich zprovoznění 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 02 - Kabelové rozvody SLP pro sprchové automaty a kamery

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |
|  | D | 741.1 | Příprava kabeláže pro automaty do sprch |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol7 | Kabel CYKY J 5x1,5 | m | 45,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Kabel CYKY J 5x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 14,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | M | FRK.25005020 | Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm | m | 14,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol8 | Kabel CYKY J 3x1,5 | m | 106,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Kabel CYKY J 3x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
|  | D | 741.2 | Další materiál |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol6 | Kabel CYKY J 3x2,5 | m | 10,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Kabel CYKY J 3x2,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol6.1 | Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44 | ks | 1,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44. moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost. Dodávka a montáž. Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | D | 742.1 | Příprava kabeláže pro automaty do sprch |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol21 | UTP 4x2x0,8 | m | 106,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | UTP 4x2x0,8. Dodávka, montáž, Kompletní provedení |  |  |  |  |  |

| 8 |  | K |  | 742124001 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty |  | m |  | 106,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP D |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty 742.2 Příprava kabeláže pro kamery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 741110041 |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně |  | m |  | 24,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 123,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

| 11 | M | FRK.25005020 | Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm | m | 24,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 742.3 | UTP datové kabely |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | UTP 4x2x0,8. Dodávka, montáž, Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol27 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ | m | 150,000 |  |  | SoD |

| 12 | K | Pol21 | UTP 4x2x0,8 | m | 123,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ. Dodávka,

montáž, Kompletní provedení

D	742.4	Chráničky ke kabelážím	12 750,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol27 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ | m | 150,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení |  |  |  |  |  |
|  | D | 742.5 | Další materiál |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 220182041 | Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu | m | 120,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

02.1 - Kamerový systém

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol. 001.X0 | Kamerový systém dle specifikace ŘVC | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
|  | PP |  | Kamerový systém dle specifikace ŘVC |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | DODÁVKY PP-130 24P/C5E/S 19" patch panel, 1U, 24x RJ45 CAT5E |  |  |  |  |  |

STP - 1ks

VV	SH.0350.701 19" police, 1U, 350 mm, perforace - 2 ks

VV	AC.00M6.004 montážní sada M6, sada 4 ks - 4 ks

VV	PD.0605.200 19" napájecí panel, 1U, 6x 230 V, přepěťová ochrana, vypínač - 1 ks

VV	PC-401 C5E FTP/1M patch kabel CAT5E FTP PVC, 1 m - 1 ks

VV	WM.6409.B nástěnný, svařený, 9U, 600 x 450, skleněné dveře - 1 ks

VV	DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)eF 4 Mpix, IP bullet,

IR 60m, Darkfighter, AcuSe - 4 ks

VV	DS-2CD6D42G0-IS (SAP code: 311320974) - 1 ks

VV	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) 5MPix; IP Fisheye kamera; 1,05mm; WDR; IR 8m;H265+ - 0 ks

VV	Catalyst C1000-16T-2G-L, 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks + rack mout kit - 1 ks

VV	GS-4210-16P4C switch 16x 10/100/1000T PoE + 4x Gigabit TP/SFP Combo - 0 ks

VV	MATERIÁL

VV	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ - 12 bm

VV	KABELOVE OKO 7580-07 16/6 - 2 ks

VV	Podružný materiál - 1 kpl

#### VV	MONTÁŽNÍ PRÁCE

VV	PP-130 24P/C5E/S 19" patch panel, 1U, 24x RJ45 CAT5E STP - 1 ks

VV	SH.0350.701 19" police, 1U, 350 mm, perforace - 2 ks

VV	AC.00M6.004 montážní sada M6, sada 4 ks - 4 ks

VV	PD.0605.200 19" napájecí panel, 1U, 6x 230 V, přepěťová ochrana, vypínač - 1 ks

VV	PC-401 C5E FTP/1M patch kabel CAT5E FTP PVC, 1 m - 1 ks

VV	WM.6409.B nástěnný, svařený, 9U, 600 x 450, skleněné dveře - 1 ks

VV	DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)eF 4 Mpix, IP bullet,

IR 60m, Darkfighter, AcuSe - 4 ks

VV	DS-2CD6D42G0-IS (SAP code: 311320974) - 1 ks

VV	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) 5MPix; IP Fisheye kamera; 1,05mm; WDR; IR 8m;H265+ - 0 ks

VV	Cisco Catalyst C1200-48T-4G - 0 ks

VV	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ - 12 bm

VV	KABELOVE OKO 7580-07 16/6 - 2 ks

VV	GS-4210-16P4C switch 16x 10/100/1000T PoE + 4x Gigabit TP/SFP Combo - 0 ks

#### VV	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

VV	Ukončení UTP kabeláže na patch panelu, včetně změření kabeláže - 3 hod.

VV	Ostatní náklady - 1kpl

VV	1	1,000

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

03 - Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací - betonový recyklát

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57,224 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

9 000 do 10 000 m

#### VV	ODVOZ VÝKOPKU/ZEMINY NA SKLÁDKU

VV	výměra dle skutečného provedení/výměra výkopku

#### VV	(248,8*0,45)-(248,8*0,22)	57,224

| 2 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 114,448 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "57,224m3*2t/m3" |  |
| VV |  | ODVOZ VÝKOPKU/ZEMINY NA SKLÁDKU |  |
| VV |  | 57,224*2 | 114,448 |
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |

| 3 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 111,960 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z

betonového recyklátu

#### VV	248,8*0,45	111,960

| 4 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 212,724 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

PP	betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

| 5 | K | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t | 212,724 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

PP	betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes

vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

03.1 - MNP Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací - betonový recyklát

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |

| 1 | K | 564861113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm | m2 | -248,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm

Položky SoD jsou agregované, nelze přesně určit cenu

VV	jednotlivých položek (není v rozpočtu přesně definovaná),

proto volíme cenu CS URS 2025 01.

VV	-248,8	-248,800

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

04 - Demontáž betonových panelů pod stávající komunikací

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113106190 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2 | m2 | 24,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na |  |  |  |  |  |

PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

D	997	Přesun sutě

| 2 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 9,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 9,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 124,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV	9,6*13 'Přepočtené koeficientem množství	124,800

| 6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 05 - Snížené obruby a rozšíření dlažby u sjednocovacího prvku

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých |  | m |  | 11,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 113204111 |  | Vytrhání obrub záhonových |  | m |  | 7,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Demontáž u sjednocovacího prvku" 7 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 564871011 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm |  | m2 |  | 10,500 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

#### VV	(6*3,5)/2	10,500

| 4 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 10,500 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

#### VV	(6*3,5)/2	10,500

| 5 | M | 59245005 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 10,500 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

#### VV	(6*3,5)/2	10,500

| 6 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 11,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním

PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV	"Snížení obruby u sjednocovacího prvku (demontáž, nové obruby, montáž)"11

11,000

| 7 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 11,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

| 8 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 3,500 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm

PP	z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C

12/15

VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího

prvku"3,5

3,500

| 9 | K | 979024441 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních | m | 3,500 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s

PP	odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z

jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních

VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího

prvku"3,5

3,500

| 10 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 6,084 | 429,00 | 2 610,04 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

D	997	Přesun sutě

| 11 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2,535 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 2,535 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,535 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32,955 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,535*13 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32,955 |  |  |  |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,535 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

06 - Předláždění u kapitanátu

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, ve | getační úpravy, přesuny |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 3 | Zpevněné plochy |  |

| 1 | K | 596212R | Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva | m2 | 35,463 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl.

| PP | do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro |  |
| --- | --- | --- |
|  | plochy do 50 m2 včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva. Viz |  |
|  | skladba A a skladba B |  |
| VV | původní výměra u kapitanátu |  |
| VV | -21.337 | -21,337 |
| VV | skutečná výměra |  |
| VV | 4*3,6-1,78+14*2,5+2,7*3,4 | 56,800 |
| VV | Součet | 35,463 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

07 - Vyzdívka věnce

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 417272111 |  | Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm |  | m |  | 41,300 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Obezdívka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 20,55+4,6+9,8+6,35 |  |  |  | 41,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 713131621 |  | Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek |  | m2 |  | 8,054 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Vodorovná vrstva izolace proti vytečení betonu |  |
| VV | (20,55+4,6+9,8+6,35)*(0,125+0,07) | 8,054 |

| 3 | M | 28375868 | deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 50mm | m2 | 8,054 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 50mm

VV	Vodorovná vrstva izolace proti vytečení betonu

#### VV	(20,55+4,6+9,8+6,35)*(0,125+0,07)	8,054

| 4 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,510 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 08 - Mobilní oplocení vícenáklady na přesuny a zajištění objízdných tras

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

## D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby

| 1 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 128,500 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

VV	Skládání a rozebírání mobilního oplocení pro vymezení koridoru pro chodce a cyklisty

| VV VV |  | 1 hod. denně - 1 osoba po celou dobu výstavby - od 2.4.2025 do 20.8.2025 - 141 dnů, z toho 98 pracovních 98 |  | 98,000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV VV |  | Bezpečnostní zábradlí na střeše/stropy SO 01 - úprava po dobu výstavby od 27.5.2025 do 20.8.2025 - 85 dnů, z toho 61 pracovních |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dnů (30 min. denně) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 61/2 |  | 30,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 128,500 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 0345030X0 | Doplňkové informační tabule a značení pro cyklisty a pěší | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
|  | PP |  | Informační tabule na staveništi |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Doplňkové značení nad rámec smluvených položek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 3 | K | 0345031X0 | Zabezpečení provozu přístaviště - zabezpečení mola | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
|  | PP |  | Zabezpečení provozu přístaviště - zabezpečení mola |  |  |  |  |  |

| 2 | K | 977151118R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0,400 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 977151126R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 225 mm | m | 2,520 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

09 - Řezání asfaltu, jádrové vrtání

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |

| 1 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 260,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 210 |  | 210,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 260,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | prům. 80 svisle beton |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 225 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | prům. 130 vodorovně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,52 |  | 1,520 |  |  |  |
|  | VV |  | prům. 130 svisle beton |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | VV |  | prům. 250 svisle beton |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,520 |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 10 - Snížení překladu pro dveře do kuchyně z 2,6 na 2,4 m

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 317143463.XLA |  | Překlad nosný Ytong NOP 375-1750 dl 1750 mm |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Překlad nosný Ytong NOP 375-1750 dl 1750 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zazdění hlav do č. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "11,1 kg/m" 1,8*11,1*2/1000 |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 413232211 |  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

| 2 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,040 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

| 4 | K | 973011191 | Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu lehkého do 150x150x100 mm | kus | 4,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání kapes ve stěnách a stropech z lehkých betonů do

150x150x100 mm

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 5 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,301 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

11 - VRN - příplatky, prodloužení nájmu dopravního značení, střežená mezideponie

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | 1 |  | Práce a dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 1.1.1 |  | Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 1.1.1.1 |  | ZS zhotovitele |  | kpl |  | 1,000 |  |  |  |  |  | SoD |  |
|  |  | PP |  |  |  | Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | majetku města se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení staveniště na energie a jednotlivá media a případné nutné poplatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Celková suma za dobu výstavby 233698/141=1657,43 á den" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Prodloužení o 90 dnů - 90*1657,43=149168,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 1.3.2 |  | Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 0010X1 |  | Příplatek za střeženou mezideponii v obci Petrov |  | kpl |  | 1,000 |  |  |  |  |  | Indiv. |  |
|  |  | PP |  |  |  | Příplatek střežené mezideponie v obci Petrov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 1.3.2.2 |  | Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění DIO a DIR komunikací |  | kpl |  | 1,000 |  |  |  |  |  | SoD |  |

PP	Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění DIO a DIR komunikací, vč. schválení TDS, AD a investora

VV	"20031/141=142,064 á den"

VV	Prodloužení o 90 dnů - 90*142,064=12785,76

VV	1	1,000

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 12 - Průvětrník - zajištění přívodu vzduchu pro místnosti 1.5 a 1.6

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |

| 1 | K | 310001-R | Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s. h. cca +0,330 ve zdivu z betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrty diamantovými korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže+ začištění otvoru, + chránička pro potrubí | ks | 1,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s.h. cca +0,330 ve zdivu z

betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrty diamantovými

| PP | korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže + začištění otvoru, a chránička pro potrubí DN Ø100mm cca dl. 400 mm, kompletní provedení včetně vodotěsného utěsnění, + průvětrníky, mřížka, barva bílá, stejná jako bílá malba omítky (a), Montáž+dodávka+kompletní |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "průvětrník pro č.m. 1.5 a 1.6 "1 | 1,000 |
| VV | Součet | 1,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

13 - FVE úprava výšky nosné konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D M | Práce a dodávky M |  |
| --- | --- | --- |
| D 21-M | Montáže silnoproud |  |

| 1 | K | Pol01X | Příplatek za zvýšení konstrukce nosného systému PV panelů na 300 mm od zeminy | ks | 15,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	NOSNÝ SYSTÉM PV PANELŮ, SKLON 15 STUPNŮ, VČ. ZÁTĚŽE, VČ.

DODÁVKY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení

| 2 | K | 751398171 | Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm | kus | 7,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 14 - VZT+ÚT doplnění odvodu kondenzátu, záměna termostatů

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 2.1 |  | Elektrické podlahové vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | Pol21X0 |  | Příplatek za barevnost digitálních prostorových termostatů, záměna za černou barvu |  | komple t |  | 1,000 |  |  |  |  |  | Indiv. |  |
|  |  |  |  |  |  | Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 1,5 m, šířka 0,5 m, plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | 0,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 751 |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | M |  | 42981936 |  | kus kondenzační Pz D 125mm |  | kus |  | 6,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | kus kondenzační Pz D 125mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | M |  | 42981940 |  | kus kondenzační Pz D 200mm |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | kus kondenzační Pz D 200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 751613143 |  | Montáž hadice pro odvod kondenzátu |  | m |  | 15,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | M |  | 28612171 |  | hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm |  | m |  | 15,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 998751101 |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m |  | t |  | 0,007 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

15 - Rozvodná skříň sjednocovacího prvku

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |

| 1 | M | 35711031X0 | Skříň rozvodná ETA EC 300x400x150mm, plné dveře, IP66, montážní panel | kus | 1,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 24 modulárních jednotek, vč.

N/pE

| 2 | M | 35711031X1 | Povrchová úprava skříně ETA EC 300x400x150mm, plné dveře, IP66, montážní panel, RAL 7016 | kus | 1,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 24 modulárních jednotek, vč.

N/pE

| 3 | K | 210192647 | Montáž skříní kabelových obezděných se spárovanými cihlami, typ KS III | m2 | 0,120 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž skříní kabelových včetně zednických prací obezděných se

spárovanými cihlami, typ [KS III]

#### VV	0,3*0,4	0,120

| 4 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 60,042 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny

PP	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do

6 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

16 - Předláždění - chodník - příplatek za dlažbu černou

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, ve | getační úpravy, přesuny |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 3 | Zpevněné plochy |  |

| 1 | K | 596211234 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C | m2 | 205,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

| 2 | K | 596212RX0 | Dlažba - příplatek za černou barvu | m2 | 61,440 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl.

| PP | do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro |  |
| --- | --- | --- |
|  | plochy do 50 m2 včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva. Viz |  |
|  | skladba A a skladba B |  |
| VV VV VV | 61,44 původní dlažba zámková tvaru 100x200x80mm přírodní, shodná se stávající je v černém provedení (jiná cenová úroveň) 434,-Kč přírodní / 515,-Kč černá rozdíl v ceně á m2 - 81,-Kč | 61,440 |
| VV | Součet | 61,440 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 17 - Obrubníky - úprava chodníku hráze před objektem SO 01

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Demontáž u sjednocovacího prvku" 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 2 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 |  |  |  |  |  |

VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího

prvku"20

20,000

| 3 | M | 59217011 | obrubník zahradní betonový 500x50x200mm | m | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm

| 4 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,459 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

D	997	Přesun sutě

| 5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 0,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,400 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV	0,8*13 'Přepočtené koeficientem množství	10,400

| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,800 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

18 - Kreativní fasáda - příplatek za materiál a pracnost provádění ve dvou krocích

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |

| 1 | K | 622811001,3 - RX0 | Příplatek za dekorativní omítku pro kreativní ztvárnění fasády zrnitost 0,5 mm | m2 | 212,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dodávka a provedení, omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm, včetně tkaniny

VV	212	212,000

| 2 | K | 622811001,4 - RX0 | Příplatek za hladkou prémiovou fasádní omítku pod kreativní malbu | m2 | 21,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dodávka a provedení, omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm, včetně tkaniny

VV	21	21,000

| 3 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 1 875,033 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

19 - Náhrada vytěžené zeminy

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 829,300 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

| PP | dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9 000 do 10 000 m |  |
| VV | DOPRAVA ZEMINY VYHOVUJÍCÍ PRO ZÁSYP |  |
| VV | D.1.4.1 |  |
| VV | "Pol.5" 8,21 | 8,210 |
| VV | "Pol.10" 113,76 | 113,760 |
| VV | "Pol.15" 32,12 | 32,120 |
| VV | "Pol.61" 8,36 | 8,360 |
| VV | "Pol.63" 16,57 | 16,570 |
| VV | "Pol.65" 100,48 | 100,480 |
| VV | "Pol.67" 206,66 | 206,660 |
| VV | "Pol.112" 39,02 | 39,020 |
| VV | D.1.4.3 |  |
| VV | "Pol.68" 10 | 10,000 |
| VV | "Pol.70" 187 | 187,000 |
| VV | D.2 |  |
| VV | "Pol.4" 128,73 | 128,730 |
| VV | "Pol.11" 63,74 | 63,740 |
| VV | Mezisoučet | 914,650 |
| VV | ODVOZ NEVYHOVUJÍCÍ ZEMINY NA SKLÁDKU |  |
| VV | D.1.4.1 |  |
| VV | "Pol.5" 8,21 | 8,210 |
| VV | "Pol.10" 113,76 | 113,760 |
| VV | "Pol.15" 32,12 | 32,120 |
| VV | "Pol.61" 8,36 | 8,360 |
| VV | "Pol.63" 16,57 | 16,570 |
| VV | "Pol.65" 100,48 | 100,480 |
| VV | "Pol.67" 206,66 | 206,660 |
| VV | "Pol.112" 39,02 | 39,020 |
| VV | D.1.4.3 |  |
| VV | "Pol.68" 10 | 10,000 |
| VV | "Pol.70" 187 | 187,000 |
| VV | D.2 |  |
| VV | "Pol.4" 128,73 | 128,730 |
| VV | "Pol.11" 63,74 | 63,740 |
| VV | Mezisoučet | 914,650 |
| VV | Součet | 1 829,300 |

| 2 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 875,033 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 914,65*2,05 |  | 1 875,033 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 875,033 |  |  |  |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 914,65*2,05 |  | 1 875,033 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 875,033 |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

19.1 - MNP Náhrada vytěžené zeminy

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -914,650 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

4 000 do 5 000 m

Položky SoD jsou agregované, nelze přesně určit cenu

VV	jednotlivých položek (není v rozpočtu přesně definovaná),

proto volíme cenu CS URS 2025 01.

VV	Odpočet smluvní rozpočet

| VV | ODVOZ ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP Z MEZIDEPONIE NA STAVBU |  |
| --- | --- | --- |
| VV | D.1.4.1 |  |
| VV | "Pol.5" -8,21 | -8,210 |
| VV | "Pol.10" -113,76 | -113,760 |
| VV | "Pol.15" -32,12 | -32,120 |
| VV | "Pol.61" -8,36 | -8,360 |
| VV | "Pol.63" -16,57 | -16,570 |
| VV | "Pol.65" -100,48 | -100,480 |
| VV | "Pol.67" -206,66 | -206,660 |
| VV | "Pol.112" -39,02 | -39,020 |
| VV | D.1.4.3 |  |
| VV | "Pol.68" -10 | -10,000 |
| VV | "Pol.70" -187 | -187,000 |
| VV | D.2 |  |
| VV | "Pol.4" -128,73 | -128,730 |
| VV | "Pol.11" -63,74 | -63,740 |
| VV | Součet | -914,650 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

20 - Opláštění elektrických rozvodných skříní TAHOKOVEM

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  | D PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 767,7-RX0 | Z10 - Konstrukce nerez pro opláštění elektrických rozvodných skříní z TAHOKOVu | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
|  | PP |  | Zámečnický |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

20.1 - MNP D+M sloupku z režného zdiva

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 6 | Nové prvky, přesuny prvků a demontáže prvků |  |

| 1 | K | 900,2-R | Dodávka + montáž sloupku pro rozvaděče NN - dvě rozvaděčové skříně OCEP 600 x 900 x 250 mm jsou obezděny režným zdivem - sloupek z režného cihelného zdiva s betonovým soklem, výška 1670 mm, délka 1580 mm, šířka 400 mm, | ks | -1,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vazáková vazba, horní vrstva naštorc, cihly plné pálené, 290 x 140 x 65 mm (například z cihelny Zlín, Malenovice), spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená. Viditelný železobetonový sokl výšky 100 mm, pohledový beton. Železobetonový základový pas 1,580*0,30*1,10m, BETON C20/25 - XC2 (CZ, F.1), XF2, XD2, XA1. OCEL B 500B (10505

R), KRYTÍ 50 MM, 4x ∅ R10, délka 1480 mm, třmínky ∅ R8, délka 2300 mm, á 250 mm, 6 ks. Včetně zřízení bednění a odbednění. Na betonovém základu je hydroizolační stěrka 0,40m x 1,60m (ref. výrobek FDS mapelastic). Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku +

| PP | skládkovné. Vedení elektroinstalací v chráničkách průměr 80 mm, ohebné plastové tvrzené trubky, dl. 1,40bm x 4ks. Napojení na |  |
| --- | --- | --- |
|  | chráničku podzemního vedení kopoflex průměru 110mm s překryvem, |  |
|  | zapěněno. Oplechování zídky, z hliníkového plechu, barevnost RAL |  |
|  | 7016 antracitová šedá matná, šířka 450 mm, délka 1650 mm, ve spádu |  |
|  | 3% včetně kotvící a podkladní konstrukce. Dvířka rozvaděče (2ks ), |  |
|  | velikost cca 600x900mm jsou opatřeny povrchovou úpravou s finální |  |
|  | barevností RAL 7016 antracitová šedá matná. Hliníkový pohledový profil |  |
|  | cca v. 900mm x š. cca 100mm mezi dvířky rozvaděče opatřený |  |
|  | povrchovou úpravou s finální barevností RAL 7016 antracitová šedá |  |
|  | matná. Kompletní provedení |  |
| VV | -1,00 | -1,000 |
| VV | Typ kontraktu paušální |  |
| VV | Součet | -1,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

21 - Úprava elektr. vnitřních rozvodů objektu kapitanátu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  | D M |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol100X0 | Úprava vnitřních rozvodů kapitanátu | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
|  | PP |  | Úprava vnitřních rozvodů kapitanátu |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 22 - Odstranění pařezu, oprava obrubníků - ostrůvek - parkoviště

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 112201115 | Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

| 2 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

| 3 | K | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením

PP	a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 8,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

| 5 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním

PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

| 6 | M | 59217026 | obrubník silniční betonový 500x150x250mm | m | 8,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	obrubník silniční betonový 500x150x250mm

| 7 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,396 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

D	997	Přesun sutě

| 8 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1,640 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 1,640 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,640 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21,320 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV	1,64*13 'Přepočtené koeficientem množství	21,320

| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,640 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

23 - SDK konstrukce

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 11 | Výpis ostatních výrobků |  |

| 1 | K | OV02 | Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce | ks | 6,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP |  |  |  | Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -7 |  |  |  | -7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13 |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 763111718 |  | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) |  | m |  | 0,900 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 763111724 |  | SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů |  | m |  | 4,900 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,45*2 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 763131711 |  | SDK podhled dilatace |  | m |  | 24,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

|  |  | PP VV |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace Ukončující rohové profily L u oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | (1,5*4+2)*2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Ukončující rohové profily U u oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5*4+2 |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 763164561 |  | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 |  | m2 |  | 2,205 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,9*2,45 |  |  |  | 2,205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 763173111 |  | Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci |  | kus |  | 9,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze

sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

| 8 | K | 763173112 | Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci | kus | 3,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze

sádrokartonových desek úchytu pro pisoár

| 9 | K | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci | kus | 9,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze

sádrokartonových desek úchytu pro WC

| 10 | K | 763431041RX0 | Příplatek za křížové provedení nosného roštu podhledu | m2 | 84,300 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	Provedení zvoleno z důvodu vyššího svěšení než 150 mm

(celkem 445 mm)

VV	84,3	84,300

| 11 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | t | 0,045 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,

PP	sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m základní v objektech výšky do 6 m

| 12 | K | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 34,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP VV | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný vyřezání otvorů pro WC, odpady a baterie |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 10 | 10,000 |
| VV | zapravení LED pásků |  |
| VV | 14 | 14,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | zapravení světlovodů |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 10 |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 34,000 |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

23.1 - MNP SDK konstrukce

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 11 | Výpis ostatních výrobků |  |

| 1 | K | OV01 | Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce | ks | -1,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení |  |
| --- | --- | --- |
| VV | SoD |  |
| VV | -3 | -3,000 |
| VV | Realizace |  |
| VV | 2 | 2,000 |
| VV | Součet | -1,000 |

| 2 | K | OV03 | Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, | ks | -1,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení |  |
| --- | --- | --- |
| VV | SoD |  |
| VV | -4 | -4,000 |
| VV | Realizace |  |
| VV | 3 | 3,000 |
| VV | Součet | -1,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

24 - Vodovodní potrubí pro připojení výdejního automatu

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

|  | D | PSV | Práce a dodávky zdravotně technické instalace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 7 | Vnitřní vodovod, zařízení ZTI |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 722140102 | Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm | m | 4,500 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
|  | PP |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,500 |  |  |  |
| 7 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | ks | 1,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky G 1/2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 9 | K | 722231022 | Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity a s odvodněním | ks | 1,000 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity a s odvodněním |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 5 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 4,500 |  |  | SoD |
|  | PP VV |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
|  | PP |  | Stavební přípomoc - drážky+ zapravení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 25 - VCP Záměna plastové čerpací jímky za ŽB prefabrikovanou

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | PSV | Práce a dodávky zdravotně technické instalace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 11 | Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení |  |

| 1 | K | 8711-RX0 | Příplatek za změnu plastové obetonované jímky za ŽB prefabrikovanou jímku | kpl | 1,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | D+M Čerpací stanice z termoplastu, válcová, dvouplášťová, DN 1770mm, v.2000mm vč. vystrojení - SoD agregovaná |  |
| --- | --- | --- |
| VV VV VV VV | -1 D+M ŽB jímka, ŽB vodotěsný poklop, s uzavíratelným litinovým vstupem vč. vystrojení - příplatek za dopravu a jeřábnické práce Z důvodu dlouhé dodací doby plastových jímek (4-5 týdnů) a následnému technolog. postupu při obetonování bylo přistoupeno se souhlasem AD k záměně Náklady spojené se záměnou: | -1,000 |
| VV | Hodinová zúčtovací sazba jeřábník - 5 hod. x 524 = 2620 |  |
| VV | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů |  |
| VV | Práce autojeřábem Liebherr 40t - 5 hodin |  |
| VV | 5*(1800*1,15)=10350 |  |
| VV | Doprava autojeřábu 115km |  |
| VV | 115*(95*1,15)=12563,75 |  |
| VV | Doprava materiálu se složením - ŽB čerpací jímka - 100 km |  |
| VV | 100*64=6400 |  |
| VV | Celkem 31 933,75 |  |
| VV | 1 | 1,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

26 - Provizorní vstupní dveře

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 619996137 |  | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek |  | m2 |  | 7,200 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5*2,4*2 |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 762621120 |  | Osazení dveří tesařských jednokřídlových |  | m2 |  | 7,200 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Osazení dveří tesařských jednokřídlových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5*2,4*2 |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 766660711 |  | Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a zárubeň dveří jednokřídlových

| 4 | M | 54932008 | závěs dveřní zadlabávací 100mm | 100 kus | 0,060 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	závěs dveřní zadlabávací 100mm

| 5 | M | 54916310 | kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm | 100 kus | 0,020 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 400,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm

| 7 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0,151 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

27 - Okapový chodník - kačírek, lemovka

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 122251104R | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže | m3 | 1,269 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

| VV |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (20,55+0,6)*0,3*0,2 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |
| D | 21 | Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  |  |

| 2 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 6,345 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (20,55+0,6)*0,3 |  |  |
| D | 5 | Vegetační úpravy - Výsadby |  |  |

| 3 | K | 181,4-R | Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvící prvky - roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m | bm | 24,750 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  | Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvící prvky - roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 20,55+0,6+0,3+0,3+3 | 24,750 |  |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |

| 4 | K | 637121113 | Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním | m2 | 6,345 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z

kačírku tl. 200 mm

#### VV	(20,55+0,6)*0,3	6,345

| 5 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,332 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

28 - Příplatek za čistící zónu - nerez

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

## D	PSV	Práce a dodávky PSV

D	11	Výpis ostatních výrobků

| 1 | K | OV08X0 | Příplatek za obvodový nerezový tenkostěnný zápustný rám (původně hliníkový) | ks | 1,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Textilní interiérová čistící rohož celkové výšky 18mm (100%

PP	polypropylen zatavený do PVC podkladu), barva černá, včetně obvodového hliníkového tenkostěnného zápustného rámu L 15/30/2mm;

Rozměr rohože: 1335 x 1335 mm

VV	1	1,000

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

29 - Dětské stoličky

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |

| 1 | M | 0112X0 | D+M Dětská stolička plastová, bílá/tyrkysová FÖRSIKTIG s dodáním nerezového řetězu Din 763/2IN,nosnost 30KG | ks | 2,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Dětská stolička plastová, bílá/tyrkysová FÖRSIKTIG s úpravou pro nerezový řetěz Din 763/2IN,nosnost 30KG |  |
| --- | --- | --- |
|  | FÖRSIKTIG - Dětská stolička, bílá/tyrkysová |  |
| VV | https://www.ikea.com/cz/cs/p/foersiktig-detska-stolicka-bila- |  |
|  | tyrkysova-10591318/ + doprava |  |
| VV | 81,82*1,15 | 94,093 |
| VV | 120 | 120,000 |
|  | Řetěz Din 763/2IN nerez,nosnost 30KG (3bm) |  |
| VV | https://www.hornbach.cz/p/retez-din-763-2in-nerez-nosnost- |  |
|  | 30kg/4224660/ + doprava |  |
| VV | 106,61*1,15*3 | 367,805 |
| VV | 120 | 120,000 |
| VV | Spojení řetězu se stoličkou a se stavební konstrukcí - HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník 500,- á hod. |  |
| VV | 418 | 418,000 |
| VV | Mezisoučet | 1 119,898 |
| VV | 2 | 2,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

30 - Obrubníky od skladů po chodník mola a cyklostezku

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 122251104R | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže | m3 | 5,573 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

| VV | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 37,15*0,3*0,5 | 5,573 |
| VV | Součet | 5,573 |

| 2 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 5,573 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

|  | VV D | 37,15*0,3*0,5 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 5,573 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 37,150 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 37,15 |  |  | 37,150 |  |  |  |
| 4 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 3,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | M | 59217076 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm | m | 2,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M | DTN.24114KUS | Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní | kus | 32,150 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 23,081 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | komple t | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  |  |  |  |

| 9 | K | HZS4112 | Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel | hod | 4,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel

| 10 | K | HZS4112X0 | Hodinová zúčtovací sazba - práce traktorbagrem | Sh | 4,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

### 31 - Obrubníky od skladů po sjednocovací prvek vč. terénních úprav svahu

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 122251104R | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže | m3 | 6,750 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

| VV | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 45*0,3*0,5 | 6,750 |
| VV | Součet | 6,750 |

| 2 | K | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 82,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 22,302 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 2,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

| 3 | K | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 82,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 82,6*0,2*1,35 |  | 22,302 |  |  |  |
|  | PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Výpočet spotřeby trávního osiva 82,6/50=1,652 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Zaokrouhleno |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 6,750 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| 6 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 82,600 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

|  |  | VV D |  | 45*0,3*0,5 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 6,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | K |  | 916131113 |  | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  | m |  | 45,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | M |  | 59217029 |  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm |  | m |  | 2,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M |  | 59217076 |  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm |  | m |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | M |  | DTN.24114KUS |  | Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní |  | kus |  | 42,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  | Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 998011001 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  | t |  | 50,304 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN6 |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 065103000 |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  | komple t |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | HZS4112 |  | Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel |  | hod |  | 4,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel

| 15 | K | HZS4112X0 | Hodinová zúčtovací sazba - práce traktorbagrem | Sh | 4,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel |  |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

32 - Přeložení obrubníků u skladů

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

## D	HSV	Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 11,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

| 2 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 11,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním

PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV	"Snížení obruby u sjednocovacího prvku (demontáž, nové obruby, montáž)"11

11,000

| 3 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 11,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s

PP	odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z

jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

| 4 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,415 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

33 - Doplnění zdrojů LED osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

## D	21-M	Elektromontáže

D	B3	Osvětlovací tělesa

| 1 | K | Pol7.2 | Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W | ks | 6,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W. Dodávka + montáž.

Kompletní provedení

VV	SoD

VV	-2	-2,000

VV	Skutečnost

VV	6	6,000

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

34 - Oprava technologie stávající čerpací jímky u kapitanátu

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 724111811 |  | Demontáž čerpadel kalových ručních membránových |  | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž čerpadel kalových ručních membránových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 724149101 |  | Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l

| 3 | M | 42610403X0 | Servis - čerpadlo ponorné kalové (vysoušení, plovák, elektroinstalace) | kus | 1,000 |  |  | Indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 4l/s 230V

| 4 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % | 66,360 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z |
| --- | --- | --- |
| PP |  | ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |
| D | HZS | výšky do 6 m Hodinové zúčtovací sazby |

| 5 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 14,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací

instalatér odborný

| VV | Výjezdy servisního technika na prohlídku místa instalace, zajištění prací k demontáži a vytažení čerpadla |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 9.9.2025 |  |
| VV | 2 | 2,000 |
| VV | 11.9.2025 |  |
| VV | 4 | 4,000 |
| VV | montáž čerpadla |  |
| VV | 4 | 4,000 |
| VV | Práce na diagnostice čerpadla, zjištění závady |  |
| VV | 4 | 4,000 |
| VV | Součet | 14,000 |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

35 - Odpočet aktualizace Povodňového a Havarijního plánu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

| D 1 | Práce a dodávky |  |
| --- | --- | --- |
| D 1.3.1 | Inženýrská činnost |  |

| 8 | K | 042903000 | Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS | kpl | -1,000 |  |  | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění

projednání s DOSS

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

35.1 - VCP aktualizace provozního řádu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem

|  | D 1 |  | Práce a dodávky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 1.3.1 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 0429030R1 | Aktualizace a doplnění Provozního řádu | kpl | 3,540 |  |  | SoD |
|  | PP |  | Aktualizace a doplnění Provozního řádu |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

36 - Předláždění parkoviště u napojení inženýrských sítí vegetačními dlaždicemi

| Datum: | 9. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Náklady soupisu celkem

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 113106025 |  | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z vegetační dlažby betonové ručně |  | m2 |  | 48,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP |  |  |  |  |  | hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z vegetační dlažby betonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | 6*8 |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 564851011 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm |  | m2 |  | 48,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV	6*8	48,000

| 3 | K | 596412122 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2 | m2 | 48,000 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2 |  |
| --- | --- |
| 6*8 | 48,000 |

PP

VV

| 4 | M | 59246016 | dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní | m2 | 15,821 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  | dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Nová dlažba - 64 ks 400x600x80mm |  |  |
| VV |  | 0,4*0,6*64 | 15,360 |  |
| VV |  | Součet | 15,360 |  |
| VV |  | 15,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | 15,821 |  |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |

| 5 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 7,240 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 48-15,821 | 32,179 |
| VV | 0,225*32,179 | 7,240 |

| 6 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 7,240 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

| 7 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 7,240 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PP |  | (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod |  |
| D | 998 | kódem 17 01 01 Přesun hmot |  |

| 8 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 6,413 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu