Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-59

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:	- technickou odd. správy bytů a

nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP

| tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: | e-mail: DIČ: CZ00274046 KB, a.s., Pardubice |
| --- | --- |

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Se sídlem: Českolipská 390/7,190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti tel.:

IČO:24832898 DIČ: CZ24832898

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:

Oprava Svolných bytových jednotek

-1 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

Předmětem DÍLA je oprava 5 volných bytových jednotek neobsazených nájemci (dále též „byt“) umístěných ve 5 bytových domech, ve vchodech K Rozvodně č. p. 97, Ohrazenická č. p. 162, Okrajová č. p. 295, Bělehradská č. p. 513 a Závodu míru č. p. 1835. Stavební práce budou prováděny za plného provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů;

- Demontáž vestavěné šatní a spížní skříně;

- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;

- Kompletní výměna bytového jádra;

- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;

- Výměna rozvodů elektrické energie + úprava elektroměrového rozváděče + revize elektroinstalace + přihlášení zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;

- Kompletní výměna rozvodů zemního plynu + revize systému;

- Výměna bytových rozvodů zdravotní techniky - kanalizace + vodovod;

- Výměna kuchyňské linky;

- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;

- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;

- Výměna zařizovacích předmětů;

- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaných lokalitách);

- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;

- Lokální vyspravení jádrových omítek, provedení nových štukových omítek stěn a stropů a nová výmalba celého bytu;

- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;

- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;

- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací, dokumentace skutečného provedení stavby.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace („PD“), vyhotovené společností MIVA agency s.r.o., se sídlem Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové; IČO: 28823028 zpracované v 06/2023 pod číslem zakázky viz tabulka níže.

Přehled bytů:

| ulice | č. p. | č. bytu | Místnosti | č. PD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K Rozvodně | 97 | 17 | 3+1 | M2023-06-301A |
| Ohrazenická | 162 | 7 | 3+1 | M2023-06-302A |
| Okrajová | 295 | 3 | 3+1 | M2023-06-303A |
| Bělehradská | 513 | 83 | 1+kk | M2023-06306B |
| Závodu míru | 1835 | 57 | 3+1 | M2023-06-317A |

- 2 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- provedení přejímky stavby.

- . DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- výkazů výměr uvedených v příloze č. 1 této smlouvy

- dle nabídky zhotovitele podané dne 09. 10. 2025

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými zadávacími podmínkami a PD. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- 3 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu II.čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: do 25 týdnů ode dne předání místa plnění dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.

Místo plnění: ul. K Rozvodně č. p. 97 - byt č. 17, Ohrazenická č. p. 162 - byt č. 7, Okrajová č. p. 295 - byt č. 3, Bělehradská č. p. 513 - byt č. 83 a Závodu míru č. p. 1835 - byt č. 57, Pardubice

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 17 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat.

- 4 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO - bez DPH	2.988.888,00	Kč

DPH 12%	358.666,56 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH 	3.347.554,56 Kč

(slovy: Tři miliony tři sta čtyřicet sedm tisíc pět set padesát čtyři korun českých padesát šet haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

- 5 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

- Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

- Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě

- 6 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu posta@mmp.cz.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního

- 7 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný

- 8 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

- Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce.

- Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II a ÚMO Pardubice V (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Případné náklady spojené s projednáním a poplatky za zábory veřejných komunikací platí zhotovitel díla. Na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 10/2023 čl. 7 odst. 1. písm. c), jsou od poplatku osvobozeny akce financované pouze z rozpočtu Statutárního města Pardubic, městských obvodů a nadací. Zhotovitel musí do 30 dní od ukončení záboru podat na příslušný městský obvod ohlášení místního poplatku, kde bude zástupcem objednatele potvrzeno, že akce je financována z rozpočtu Statutárního města Pardubic.

- Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.

- Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.

- Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.

- Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. Případné provádění prací ve dnech pracovního volna lze provádět pouze po dohodě se zadavatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.

- Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.

- Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.

- Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a stavební

- 9 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, požaduje objednatel, aby zhotovitel vedl stavební deník v elektronické formě. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;

- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

- V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 17tohoto článku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník elektronicky je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat tímto porušením vzniklou škodu. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí kompletního DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo - 10 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

příslušné orgány veřejné správy.

- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

- Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění

- 11 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 1x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící

- 12 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru

objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá. '

- 13 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

2.	K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele :	-technická OSBDNP Odboru majetku a investic

MmP

za zhotovitele :	, jednatel společnosti OTISTAV s.r.o.

3.	Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady vjednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

-	doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

-	kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

-	protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),

-	originál stavebního deníku,

-	dokumentaci skutečného provedení

-	případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4.	O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:

-	popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,

-	soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

-	seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

5.	Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6.	V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7.	Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I.	Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1.	Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., či. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

- 14-

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční lhůty

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.

- 15 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

- Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- 16 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.

- 17 -

Název akce: Oprava 5 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

- Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 05.11.2025, č. usnesení R/6607/2025

V Pardubicích dne	V	dne

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Ing. Otakar Trmal
jednatel společnosti

- 18-

Krycí list nabídky

Zakázka malého rozsahu

OMI-VZMR-2025-59

„Oprava 5 volných bytových jednotek"

Obchodní firma a sídlo firmy: OTISTAV s.ro.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

Bankovní spojení a číslo účtu: Československá obchodní banka, a.s., 304655639/0300

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba pro jednání ve věci Nabídky: Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti

K Rozvodně 97, byt č. 17

Celková cena bez DPH 685 521, 58 Kč

DPH 12 % 82 262, 59 Kč

Celková cena s DPH 767 784,17 Kč

Ohrazenická 162, byt č. 7

Celková cena bez DPH 587 100, 07 Kč

DPH 12 % 70 452, 01 Kč

Celková cena s DPH 657 552, 08 Kč

Okrajová 295, byt č. 3

Celková cena bez DPH 599 202, 76 Kč

DPH 12 % 71 904, 33 Kč

Celková cena s DPH 671 107, 09 Kč

Bělehradská 513, byt č. 83

Celková cena bez DPH 366 739, 63 Kč

DPH 12 % 44 008, 76 Kč

Celková cena s DPH 410 748, 39 Kč

Závodu míru 1835, byt č. 57

Celková cena bez DPH 750 323, 96 Kč

DPH 12 % 90 038, 88 Kč

Celková cena s DPH 840 362, 84 Kč

Celková cena bez DPH za 5 bytových jednotek 2 988 888,00 Kč

DPH 12 % 358 666, 56 Kč

Celková cena s DPH za 3 347 554, 56 Kč

V Praze dne 09. 10. 2025

OTISTAV s.r.o.

Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7

190 00, Praha 9

IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

info@otistav.cz

Reference společnosti OTISTAV s.r.o.

Společnost OTISTAV s.r.o., IČ: 24832898, se sídlem na adrese Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9

čestně prohlašuje,

že výše uvedená společnost realizovala referenční zakázky v posledních 4 letech, které
splňují předpoklady pro řádné plnění veřejné zakázky:

„Oprava 5 volných bytových jednotek“

- „Rekonstrukce 10 volných bytů v čp. 1098, 1118, 1119, 1120, 1136, 1224, 1233, 1239 a1240.“

- Doba realizace zakázky: 05. 09. 2023 - 06. 10. 2023

- Místo realizace zakázky: Bazovksého 1118, Bazovského 1119, azovského 1120, Jiránkova 1136, Makovského 1224, Galandova 1233, Galandova 1239 a Galandova 1240

- Cena díla bez DPH: 4 544 444 Kč

- Opravy bytových jednotek - 19. etapa

- Doba realizace zakázky:	09/2022-01/2023

- Místo realizace zakázky: Pardubice - Okrajová 294, Ohrazenická 160 a 163, Bělehradská 513, K Rozvodně 97, Varšavská 213-214, Sluneční 300

- Cena díla bez DPH:	5 371 966 Kč

- Opravy bytových jednotek - 22. etapa

- Doba realizace zakázky:	04/2023-07/2023

- Místo realizace zakázky: Pardubice - nábř. Závodu míru č.p. 1835, ul. Ohrazenická č.p. 162, K Rozvodně č.p. 97, Brožíkova č.p. 430, Mladých č.p. 181, Nerudova č.p. 1651

- Cena díla bez DPH:	3 149 777 Kč

V Praze, dne 09. 10. 2025

Ing. Otakar Trmal jednatel společnosti

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7

190 00, Praha 9

IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Čestné prohlášení objednavatele

Já Ing. Pavel Studnička, provozní technik, Optimis spol. s.r.o.,	163 00,

Praha 17 - Řepy tel.:

čestně prohlašuji,

že stavební společnost OTISTAV s.r.o., se sídlem na adrese Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9 realizovala zakázku: „Rekonstrukce 10 volných bytů v čp. 1098,1118,1119,1120,1136, 1224,1233,1239 a 1240." s těmito parametry:

Popis prováděných prací: Bourací práce, demontáž rozvodů ZTI a elektroinstalace, nové rozvody VZT, elektroinstalace, vodovodu a kanalizace, dodávka a montáž zařizovacích předmětů, zednické a obkladačské práce, malířské a natěračské práce, sádrokartonářské práce

Místo realizace: byt č. 45 (1+k.k.) Žufanova 1098, č. 11 (2+k.k.) Bazovského 1118,

byt č. 24 (1+k.k.) Bazovského 1118, byt č. 31 (2+k.k.) Bazovského 1119,

byt č. 41 (2+k.k.) Bazovského 1120, byt č. 63 (2+k.k.) Jiránkova 1136,

byt č. 16 (2+k.k.) Makovského 1224, byt č. 13 (2+k.k.) Galandova 1233,

byt č. 31 (2+k.k.) Galandova 1239 a byt č. 25 (2+k.k.) Galandova 1240

Doba realizace: 05.09.2023 - 06.10.2023

Cena za dílo: 4 544 444,00 Kč bez DPH

Stavební práce byly provedeny řádně, odborně a v předem daném termínu.

V Praze, dne 15. 11. 2023

Ing. Pavel Studnička
Optimis s.r.o.

Statutární město Pardubice

Magistrát města Pardubic

Pardubice

Osvědčení o řádném plnění prací

Akce : „Opravy bytových jednotek - 22. etapa"

| Objednavatel: | Statutární město Pardubice, magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| --- | --- |
| Dodavatel: | OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 IČO: 24832898 |
| Místo plnění: | nábř. Závodu míru č.p. 1835, ul. Ohrazenická č.p. 162, K Rozvodně č.p. 97, Brožíkova č.p. 430, Mladých č.p. 181, Nerudova č.p. 1651, Pardubice |
| Termín realizace: | 4/2023 - 7/2023 |
| Finanční objem zakázky celkem: | 3.149.777,- Kč bez DPH |
| Postavení dodavatele: | Generální dodavatel stavby |
| Popis akce: | Oprava 7 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech. |
| Zhodnocení: | Práce byly provedeny řádně a odborně. |

Ing. Kateřina Skladanová

vedoucí Odboru majetku a investic

Magistrát města Pardubic

V Pardubicích dne 17.8.2023

Izl

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP2307658

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

KSO:

CC-CZ:

Místo:	Pardubice

Datum:	09.10.2025

| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 366 739,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% |  | 366 739,63 | 44 008,76 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 410 748,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 18

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: ROP2307658 Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice |  |  | Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 09.10.2025 |

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Zdravotechnika

0003	Elektroinstalace

366 739,63

290 083,33

33 738,69

42 917,61

410 748,39

324 893,33

37 787,33

48 067,72

Strana 2 z 18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 290 083,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 290 083,33 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 34 810,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 324 893,33 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 3 z 18

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | Logo Vaší firmy zadejte |
| --- | --- |
| Stavba: | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice Objekt: 0001 - Stavební část | programu |
| Místo: Pardubice Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: Projektant: |  |
| Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 290 083,33 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 94 610,64 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 160,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 43 620,22 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 35 658,63 |
| 997 - Přesun sutě | 11 824,34 |
| 998 - Přesun hmot | 2 346,95 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 177 421,29 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 176,58 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 095,82 |
| 751 - Vzduchotechnika | 1 881,88 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 16 729,47 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 63 681,10 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 3 393,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 10 036,31 |
| 776 - Podlahy povlakové | 24 474,66 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 30 666,67 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 3 180,10 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 18 105,70 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 051,40 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 165,71 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 1 388,57 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 388,57 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 777,14 |
| VRN5 - Finanční náklady | 5 554,27 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 388,57 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 388,57 |

Strana 4 z 18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

290 083,33

d HSV	Práce a dodávky HSV	94 610,64

d 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 160,50

| 1 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 0,402 | 666,51 | 267,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 0,456 | 610,97 | 278,60 |
| 3 | K | 349231811 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | m2 | 0,402 | 1 145,57 | 460,52 |
| 4 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0,026 | 5 901,41 | 153,44 |

d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 				43 620,22

| 5 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 23,700 | 20,13 | 477,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,156 | 520,71 | 81,23 |
| 7 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 23,700 | 201,34 | 4 771,76 |
| 8 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,156 | 520,71 | 81,23 |
| 9 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 23,700 | 124,97 | 2 961,79 |
| 10 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 81,378 | 20,13 | 1 638,14 |
| 11 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,789 | 520,71 | 410,84 |
| 12 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 81,378 | 201,34 | 16 384,65 |
| 13 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,789 | 520,71 | 410,84 |
| 14 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 81,378 | 124,97 | 10 169,81 |
| 15 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány | m2 | 23,700 | 83,31 | 1 974,45 |
| 16 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 284,43 | 1 284,43 |
| 17 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 973,97 | 2 973,97 |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 658,63

| 18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 28,364 | 31,24 | 886,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 2,000 | 1 215,00 | 2 430,00 |

Strana 5 z 18

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 23,500 | 90,26 | 2 121,11 |
| 21 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 23,750 | 2,50 | 59,38 |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 2,091 | 166,63 | 348,42 |
| 23 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3,500 | 166,63 | 583,21 |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,576 | 444,34 | 700,28 |
| 25 | K | 973032862 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 100 mm | m | 4,120 | 83,31 | 343,24 |
| 26 | K | 973042341 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm | kus | 1,000 | 555,43 | 555,43 |
| 27 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,080 | 444,34 | 2 257,25 |
| 28 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 23,750 | 83,31 | 1 978,61 |
| 29 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 81,378 | 83,31 | 6 779,60 |
| 30 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 19,248 | 166,63 | 3 207,29 |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započetím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybourných materiálů na řízené skládce) | sou | 1,000 | 3 124,28 | 3 124,28 |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 2 169,64 | 2 169,64 |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 34 | K | 97899013R | Demontáž elektrického kuchyňského sporáku vč. likvidace | kpl | 1,000 | 3 471,42 | 3 471,42 |
| 35 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,500 | 548,48 | 1 919,68 |
| 36 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,500 | 195,79 | 685,27 |
| 37 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,500 | 274,94 | 962,29 |

d 997	Přesun sutě	11 824,34

| 38 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,415 | 937,28 | 4 138,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,415 | 361,03 | 1 593,95 |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 66,225 | 8,68 | 574,83 |
| 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,415 | 1 249,71 | 5 517,47 |

Strana 6 z 18

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 998	Přesun hmot	2 346,95

| 42 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,504 | 937,28 | 2 346,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

177 421,29

d 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 176,58

| 43 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 1 770,42 | 1 770,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 742	Elektroinstalace - slaboproud	3 095,82

| 45 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 172,88 | 172,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 86,79 | 86,79 |
| 47 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 2 429,99 | 2 429,99 |
| 48 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 751	Vzduchotechnika	1 881,88

| 49 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 173,57 | 347,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | M | 56245642 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 140mm | kus | 2,000 | 72,21 | 144,42 |
| 51 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 62,49 | 249,96 |
| 52 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | m | 1,800 | 111,09 | 199,96 |
| 53 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 1,800 | 157,95 | 284,31 |
| 54 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | kpl | 3,000 | 83,31 | 249,93 |
| 55 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 763	Konstrukce suché výstavby	16 729,47

| 56 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,260 | 32,35 | 170,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 6,391 | 867,85 | 5 546,43 |
| 58 | K | 763121631 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně | m2 | 0,473 | 659,57 | 311,98 |
| 59 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 0,473 | 135,39 | 64,04 |
| 60 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,472 | 687,34 | 1 699,10 |
| 61 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 9,336 | 20,13 | 187,93 |
| 62 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 9,336 | 20,83 | 194,47 |
| 63 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 8,863 | 22,22 | 196,94 |
| 64 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 9,958 | 15,79 | 157,24 |

Strana 7 z 18

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 3,400 | 659,57 | 2 242,54 |
| 66 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,400 | 20,13 | 68,44 |
| 67 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,400 | 17,36 | 59,02 |
| 68 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,740 | 49,64 | 185,65 |
| 69 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 70 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 929,65 | 929,65 |
| 71 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 347,14 | 2 082,84 |
| 72 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 313,29 | 1 879,74 |
| 73 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 766	Konstrukce truhlářské	63 681,10

| 74 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 590,14 | 1 180,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 480,21 | 1 480,21 |
| 76 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 324,12 | 2 324,12 |
| 77 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 006,71 | 1 006,71 |
| 78 | M | 61165339 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 926,18 | 3 926,18 |
| 79 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 2,000 | 180,51 | 361,02 |
| 80 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 2,000 | 330,34 | 660,68 |
| 81 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 82 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 83 | M | 54914110 | kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus | 1,000 | 937,28 | 937,28 |
| 84 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 305,48 | 305,48 |
| 85 | M | 54915550 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom | kus | 1,000 | 108,31 | 108,31 |
| 86 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 27,08 | 81,24 |
| 87 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 1,000 | 243,00 | 243,00 |
| 88 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 1 735,71 | 1 735,71 |
| 89 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 90 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 198,57 | 198,57 |
| 91 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 92 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 1200mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,200 | 16 247,34 | 19 496,81 |
| 93 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 94 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 7 220,55 | 7 220,55 |
| 95 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |

Strana 8 z 18

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, bezodtahová a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 624,62 | 1 624,62 |
| 97 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 1 249,71 | 1 249,71 |
| 98 | K | R pol 76601 | Dodávka a montáž hliníkové tyče s rozetami pro kotvení, sprchový závěs z PE 1500x2000mm | kpl | 1,000 | 624,86 | 624,86 |
| 99 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 767	Konstrukce zámečnické	3 393,00

| 100 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 2,472 | 166,63 | 411,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 12,504 | 180,51 | 2 257,10 |
| 102 | M | 14550254 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm | t | 0,014 | 22 702,32 | 317,83 |
| 103 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 771	Podlahy z dlaždic	 			10 036,31

| 104 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,400 | 13,19 | 44,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,400 | 20,13 | 68,44 |
| 106 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,400 | 299,93 | 1 019,76 |
| 107 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 0,600 | 62,49 | 37,49 |
| 108 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,660 | 162,46 | 107,22 |
| 109 | K | 771573916 | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2 | kus | 10,000 | 55,54 | 555,40 |
| 110 | M | 59761133 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 1,000 | 315,90 | 315,90 |
| 111 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,400 | 659,57 | 2 242,54 |
| 112 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,740 | 315,90 | 1 181,47 |
| 113 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,400 | 62,49 | 212,47 |
| 114 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,400 | 79,15 | 269,11 |
| 115 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,707 | 333,26 | 1 568,65 |
| 116 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 6,000 | 138,16 | 828,96 |
| 117 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 2,000 | 138,16 | 276,32 |
| 118 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,715 | 103,45 | 901,57 |
| 119 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 776	Podlahy povlakové					24 474,66

| 120 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 20,100 | 34,02 | 683,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 20,100 | 34,02 | 683,80 |
| 122 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 20,100 | 34,02 | 683,80 |
| 123 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 20,100 | 13,19 | 265,12 |
| 124 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 20,100 | 20,13 | 404,61 |

Strana 9 z 18

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 20,100 | 299,93 | 6 028,59 |
| 126 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 20,250 | 34,02 | 688,91 |
| 127 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 20,100 | 159,69 | 3 209,77 |
| 128 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 23,115 | 261,75 | 6 050,35 |
| 129 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 20,000 | 52,07 | 1 041,40 |
| 130 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 23,140 | 13,19 | 305,22 |
| 131 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 22,940 | 41,66 | 955,68 |
| 132 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 25,234 | 40,62 | 1 025,01 |
| 133 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 22,940 | 31,24 | 716,65 |
| 134 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 20,100 | 26,04 | 523,40 |
| 135 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 20,100 | 39,92 | 802,39 |
| 136 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 781	Dokončovací práce - obklady					30 666,67

| 137 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 23,013 | 20,13 | 463,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 7,600 | 333,26 | 2 532,78 |
| 139 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 16,505 | 62,49 | 1 031,40 |
| 140 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 17,330 | 32,22 | 558,37 |
| 141 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 23,013 | 659,57 | 15 178,68 |
| 142 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 25,314 | 315,90 | 7 996,69 |
| 143 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 23,013 | 52,07 | 1 198,29 |
| 144 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 17,448 | 52,07 | 908,52 |
| 145 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 12,565 | 31,24 | 392,53 |
| 146 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 783	Dokončovací práce - nátěry					3 180,10

| 147 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 3,000 | 590,14 | 1 770,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 1,000 | 1 041,43 | 1 041,43 |
| 149 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,860 | 4,39 | 30,12 |
| 150 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,860 | 4,50 | 30,87 |
| 151 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,860 | 17,57 | 120,53 |
| 152 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,860 | 13,33 | 91,44 |
| 153 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,860 | 13,89 | 95,29 |

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety	18 105,70

| 154 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,168 | 3,47 | 302,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 105,128 | 27,08 | 2 846,87 |

Strana 10 z 18

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 105,128 | 17,36 | 1 825,02 |
| 157 | K | 784131017 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn | m2 | 55,358 | 61,79 | 3 420,57 |
| 158 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 4,660 | 15,83 | 73,77 |
| 159 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,168 | 20,13 | 1 754,69 |
| 160 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 2,370 | 7,78 | 18,44 |
| 161 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 23,500 | 2,43 | 57,11 |
| 162 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,126 | 89,56 | 638,20 |
| 163 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80,042 | 89,56 | 7 168,56 |

d VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

18 051,40

| D |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 4 165,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 165 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 166 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 167 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 168 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 777,14 |
| 169 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 170 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 5 554,27 |
| 171 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 172 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 4 165,70 | 4 165,70 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 388,57 |
| 173 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

D VRN9	Ostatní náklady	 			1 388,57

|174| K |09100300R	[Ostatnínáklady bez rozlišení	| kpl |	1,0001	1 388,57|	1 388,57|

Strana 11 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: | CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 33 738,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 33 738,69 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 4 048,64 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 37 787,33 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 12 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

OTISTAV s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací | 33 738,69 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 33 738,69 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 921,53 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 9 322,39 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 19 494,77 |

Strana 13 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV	Práce a dodávky PSV

33 738,69

33 738,69

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 921,53

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 6,000 | 62,49 | 374,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 62,49 | 31,25 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 192,32 | 192,32 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 307,57 | 307,57 |
| 5 | K | 721174.R01 | Potrubní ilozační pouzdro z PE šířka 9mm, DN 50 | m | 6,000 | 63,46 | 380,76 |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 388,10 | 2 328,60 |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 507,52 | 253,76 |
| 8 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 9 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 10 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 104,14 | 104,14 |
| 11 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 576,95 | 576,95 |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 6,500 | 17,36 | 112,84 |
| 13 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 937,28 | 8,44 |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 322,39

| 14 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 8,000 | 62,49 | 499,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 10,000 | 365,89 | 3 658,90 |
| 16 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 381,86 | 381,86 |
| 17 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 201,34 | 201,34 |
| 18 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10,000 | 52,84 | 528,40 |
| 19 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 10,000 | 40,96 | 409,60 |
| 20 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 157,60 | 1 260,80 |
| 21 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 181,90 | 1 455,20 |
| 22 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 86,09 | 172,18 |
| 23 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 197,87 | 395,74 |
| 24 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10,000 | 17,36 | 173,60 |

Strana 14 z 18

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 10,000 | 17,36 | 173,60 |
| 26 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | 937,28 | 11,25 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					19 494,77

| 27 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 3 610,28 | 3 610,28 |
| 29 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 30 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 31 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 32 | K | 725222111 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1100x700 mm | soubor | 1,000 | 4 618,47 | 4 618,47 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 3 554,73 | 3 554,73 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 36 | K | 725813.R01 | Ventil rohový pračkový G 1/2" | soubor | 1,000 | 180,24 | 180,24 |
| 37 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 39 | K | 725821.R01 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 41 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| 43 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,072 | 937,28 | 67,48 |

Strana 15 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 42 917,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 42 917,61 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 5 150,11 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 48 067,72 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 16 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

42 917,61

42 917,61

42 917,61

Strana 17 z 18

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.83, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 42 917,61 |
| d PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 42 917,61 |
| D 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 42 917,61 |
| 1 K 741001R | ¦ Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | 1 kpl | 1,000 42 917,61 | 42 917,61 |

Strana 18 z 18

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 20 kg | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| SVÍTIDLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropní, nástěnné žárovkové | ks | 5,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 31,24 Kč | 156,20 Kč | 156,20 Kč | 156,20 Kč |
| SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bez rozdílu řazení | ks | 6,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 40,96 Kč | 245,76 Kč | 245,76 Kč | 245,76 Kč |
| ZÁSUVKA 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jednoduchá, dvojitá | ks | 7,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 40,96 Kč | 286,72 Kč | 286,72 Kč | 286,72 Kč |
| ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč |
| hodinové zucto vaci SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaz stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 7,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 312,43 Kč | 2 187,01 Kč | 2 187,01 Kč | 2 187,01 Kč |
| Demontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnné provedení, průhledná dvířka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,00 | 1 239,30 Kč | 1 239,30 Kč |  | 902,57 Kč | 902,57 Kč | 2 141,87 Kč | 2 141,87 Kč |
| SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1,00 | 3 199,48 Kč | 3 199,48 Kč |  | 847,03 Kč | 847,03 Kč | 4 046,51 Kč | 4 046,51 Kč |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, | ks | 1,00 | 569,04 Kč | 569,04 Kč |  | 313,67 Kč | 313,67 Kč | 882,71 Kč | 882,71 Kč |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČES NADPROUDOVOU OCHRANOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - pólové (1 póljištěn), 30mA/250A/6kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In = 10 A, A | ks | 1,00 | 1 252,35 Kč | 1 252,35 Kč |  | 243,00 Kč | 243,00 Kč | 1 495,35 Kč | 1 495,35 Kč |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 5,00 | 50,34 Kč | 251,70 Kč |  | 173,57 Kč | 867,85 Kč | 1 119,55 Kč | 1 119,55 Kč |
| Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 1,00 | 303,60 Kč | 303,60 Kč |  | 173,57 Kč | 173,57 Kč | 477,17 Kč | 477,17 Kč |
| Rozvaděč RB - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.rozvody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ PRO POSPOJO VÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY4 Žlutozelený, pevně, včetně svorek ZSA16 | m | 8,00 | 8,38 Kč | 67,04 Kč |  | 16,66 Kč | 133,28 Kč | 200,32 Kč | 200,32 Kč |
| CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,00 | 23,36 Kč | 233,60 Kč |  | 20,83 Kč | 208,30 Kč | 441,90 Kč | 441,90 Kč |
| LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHD17x17 hranatá | m | 50,00 | 19,31 Kč | 965,50 Kč |  | 27,78 Kč | 1 389,00 Kč | 2 354,50 Kč | 2 354,50 Kč |
| LHD25x20 hranatá | m | 46,00 | 27,57 Kč | 1 268,22 Kč |  | 27,77 Kč | 1 277,42 Kč | 2 545,64 Kč | 2 545,64 Kč |
| LHD40x40 hranatá | m | 14,00 | 51,56 Kč | 721,84 Kč |  | 27,77 Kč | 388,78 Kč | 1 110,62 Kč | 1 110,62 Kč |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN VČETNĚ SVOREK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68LD/2 73x45 | ks | 3,00 | 8,90 Kč | 26,70 Kč |  | 27,77 Kč | 83,31 Kč | 110,01 Kč | 110,01 Kč |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224-101 svorka lustrová | ks | 7,00 | 2,05 Kč | 14,35 Kč |  | 3,47 Kč | 24,29 Kč | 38,64 Kč | 38,64 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 18,00 | 7,19 Kč | 129,42 Kč |  | 16,67 Kč | 300,06 Kč | 429,48 Kč | 429,48 Kč |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 15,00 | 9,35 Kč | 140,25 Kč |  | 16,66 Kč | 249,90 Kč | 390,15 Kč | 390,15 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC S VODIČEM PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 65,00 | 9,66 Kč | 627,90 Kč |  | 16,67 Kč | 1 083,55 Kč | 1 711,45 Kč | 1 711,45 Kč |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 130,00 | 15,99 Kč | 2 078,70 Kč |  | 16,66 Kč | 2 165,80 Kč | 4 244,50 Kč | 4 244,50 Kč |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 8,00 | 15,55 Kč | 124,40 Kč |  | 16,66 Kč | 133,28 Kč | 257,68 Kč | 257,68 Kč |
| CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 10,00 | 29,85 Kč | 298,50 Kč |  | 16,67 Kč | 166,70 Kč | 465,20 Kč | 465,20 Kč |
| ŠŇŮRA PVC (CYSY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně | m | 5,00 | 53,83 Kč | 269,15 Kč |  | 16,66 Kč | 83,30 Kč | 352,45 Kč | 352,45 Kč |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 16 mm2 | ks | 4,00 | 31,86 Kč | 127,44 Kč |  | 16,66 Kč | 66,64 Kč | 194,08 Kč | 194,08 Kč |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ VČ. KRABIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řazení 1, 230V/10A | ks | 3,00 | 101,92 Kč | 305,76 Kč |  | 124,97 Kč | 374,91 Kč | 680,67 Kč | 680,67 Kč |
| řazení 5, 230V/10A | ks | 1,00 | 145,80 Kč | 145,80 Kč |  | 124,97 Kč | 124,97 Kč | 270,77 Kč | 270,77 Kč |
| řazení 6, 230V/10A | ks | 2,00 | 114,56 Kč | 229,12 Kč |  | 124,97 Kč | 249,94 Kč | 479,06 Kč | 479,06 Kč |
| řazení 7, 230V/10A | ks | 0,00 | 220,00 Kč | 0,00 Kč |  | 180,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 2,00 | 73,04 Kč | 146,08 Kč |  | 124,97 Kč | 249,94 Kč | 396,02 Kč | 396,02 Kč |
| ZÁSUVKA 230V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ VČKRABIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domovní - jednoduchá | ks | 4,00 | 100,41 Kč | 401,64 Kč |  | 114,56 Kč | 458,24 Kč | 859,88 Kč | 859,88 Kč |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 8,00 | 172,18 Kč | 1 377,44 Kč |  | 114,56 Kč | 916,48 Kč | 2 293,92 Kč | 2 293,92 Kč |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-rámeček | ks | 1,00 | 31,38 Kč | 31,38 Kč |  | 20,83 Kč | 20,83 Kč | 52,21 Kč | 52,21 Kč |
| 3-rámeček | ks | 0,00 | 63,00 Kč | 0,00 Kč |  | 30,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem | ks | 1,00 | 29,85 Kč | 29,85 Kč |  | 20,83 Kč | 20,83 Kč | 50,68 Kč | 50,68 Kč |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,00 | 171,06 Kč | 171,06 Kč |  | 111,08 Kč | 111,08 Kč | 282,14 Kč | 282,14 Kč |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 1,00 | 569,31 Kč | 569,31 Kč |  | 243,00 Kč | 243,00 Kč | 812,31 Kč | 812,31 Kč |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 2,00 | 548,07 Kč | 1 096,14 Kč |  | 243,00 Kč | 486,00 Kč | 1 582,14 Kč | 1 582,14 Kč |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. | ks | 2,00 | 447,12 Kč | 894,24 Kč |  | 243,00 Kč | 486,00 Kč | 1 380,24 Kč | 1 380,24 Kč |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,00 | 609,15 Kč | 609,15 Kč |  | 243,11 Kč | 243,11 Kč | 852,26 Kč | 852,26 Kč |
| hodinové zucto vaci sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 312,43 Kč | 1 249,72 Kč | 1 249,72 Kč | 1 249,72 Kč |

| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S ostatními profesemi | hod | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| PRO VEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizní technik | hod | 10,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  | 312,43 Kč | 3 124,30 Kč | 3 124,30 Kč | 3 124,30 Kč |
| El.rozvody - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 917,61 Kč |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP2307646

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

KSO:

CC-CZ:

Místo:	Pardubice

Datum:	09.10.2025

| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 599 202,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% |  | 599 202,76 | 71 904,33 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 671 107,09 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 20

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: ROP2307646 Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice |  | Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu |
| --- | --- | --- |
| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice Datum: Projektant: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: | 09.10.2025 |

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Zdravotechnika

0003	Elektroinstalace

599 202,76

485 875,19

53 207,03

60 120,54

671 107,09

544 180,21

59 591,87

67 335,00

Strana 2 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 485 875,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 485 875,19 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 58 305,02 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 544 180,21 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 3 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:

09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 485 875,19 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 155 093,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 84 248,18 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 44 500,67 |
| 997 - Přesun sutě | 22 719,35 |
| 998 - Přesun hmot | 3 625,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 312 730,19 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 9 258,26 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 095,82 |
| 751 - Vzduchotechnika | 2 762,82 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 42 538,71 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 104 472,40 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 2 916,43 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 871,29 |
| 776 - Podlahy povlakové | 63 653,26 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 31 092,09 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 11 635,29 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 31 433,82 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 051,40 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 165,71 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 1 388,57 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 388,57 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 777,14 |
| VRN5 - Finanční náklady | 5 554,27 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 388,57 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 388,57 |

Strana 4 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV	Práce a dodávky HSV

485 875,19

155 093,60

d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 248,18

| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 56,100 | 20,13 | 1 129,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,944 | 520,71 | 491,55 |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 56,100 | 201,34 | 11 295,17 |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,944 | 520,71 | 491,55 |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 56,100 | 124,97 | 7 010,82 |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 135,565 | 20,13 | 2 728,92 |
| 7 | K | 612131121.1 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 12,272 | 20,13 | 247,04 |
| 8 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,512 | 520,71 | 787,31 |
| 9 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 12,272 | 215,23 | 2 641,30 |
| 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 135,565 | 201,34 | 27 294,66 |
| 11 | K | 612311131.1 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 12,272 | 201,34 | 2 470,84 |
| 12 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,512 | 520,71 | 787,31 |
| 13 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 135,565 | 124,97 | 16 941,56 |
| 14 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 90,26 | 920,65 |
| 15 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 4,500 | 17,36 | 78,12 |
| 16 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 56,100 | 83,31 | 4 673,69 |
| 17 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 284,43 | 1 284,43 |
| 18 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 973,97 | 2 973,97 |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 500,67

| 19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 60,396 | 31,24 | 1 886,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 55,550 | 90,26 | 5 013,94 |
| 21 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 56,100 | 2,50 | 140,25 |
| 22 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 2,250 | 5,00 | 11,25 |
| 23 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 5,594 | 166,63 | 932,13 |

Strana 5 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 1,377 | 166,63 | 229,45 |
| 25 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,576 | 444,34 | 700,28 |
| 26 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 361,03 | 361,03 |
| 27 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 444,34 | 2 266,13 |
| 28 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 56,100 | 83,31 | 4 673,69 |
| 29 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 135,565 | 83,31 | 11 293,92 |
| 30 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 10,071 | 166,63 | 1 678,13 |
| 31 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 10,515 | 166,63 | 1 752,11 |
| 32 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započetím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybourných materiálů na řízené skládce) | sou | 1,000 | 3 124,28 | 3 124,28 |
| 33 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, madel, polic a garnýží z prostoru bytu či lodžie (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 2 169,64 | 2 169,64 |
| 34 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 35 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 3 471,42 | 3 471,42 |
| 36 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,650 | 548,48 | 2 001,95 |
| 37 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,650 | 195,79 | 714,63 |
| 38 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,650 | 274,94 | 1 003,53 |

d 997	Přesun sutě	22 719,35

| 39 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 8,483 | 937,28 | 7 950,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8,483 | 361,03 | 3 062,62 |
| 41 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 127,245 | 8,68 | 1 104,49 |
| 42 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 8,483 | 1 249,71 | 10 601,29 |

d 998	Přesun hmot	3 625,40

| 43 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,868 | 937,28 | 3 625,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

312 730,19

Strana 6 z 20

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 258,26

| 44 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 5,000 | 1 770,42 | 8 852,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 742	Elektroinstalace - slaboproud	3 095,82

| 46 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 172,88 | 172,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 86,79 | 86,79 |
| 48 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 2 429,99 | 2 429,99 |
| 49 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 751	Vzduchotechnika	2 762,82

| 50 | K | 751398011 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | M | 56245611R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 250x150mm | kus | 2,000 | 162,46 | 324,92 |
| 52 | M | 56245612R | mřížka větrací plastová se sítí vnitřní s možností regulace od otevření až po úplné zavření | kus | 1,000 | 144,41 | 144,41 |
| 53 | K | 751398821 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 54 | K | 751511141 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | m | 2,200 | 222,17 | 488,77 |
| 55 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 1,200 | 157,95 | 189,54 |
| 56 | M | 42981015 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm | m | 1,000 | 250,91 | 250,91 |
| 57 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 83,31 | 249,93 |
| 58 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 763	Konstrukce suché výstavby					42 538,71

| 59 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 1 735,71 | 1 735,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 8,997 | 1 103,91 | 9 931,88 |
| 61 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 8,102 | 1 215,00 | 9 843,93 |
| 62 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 16,825 | 83,31 | 1 401,69 |
| 63 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 6,785 | 65,96 | 447,54 |
| 64 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,520 | 47,91 | 120,73 |
| 65 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 17,099 | 20,13 | 344,20 |
| 66 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 5,620 | 40,96 | 230,20 |

Strana 7 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 2,520 | 32,35 | 81,52 |
| 68 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 17,099 | 22,22 | 379,94 |
| 69 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 18,809 | 49,64 | 933,68 |
| 70 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 17,099 | 34,71 | 593,51 |
| 71 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 6,224 | 97,20 | 604,97 |
| 72 | K | 763121631 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně | m2 | 1,260 | 659,57 | 831,06 |
| 73 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 1,386 | 135,39 | 187,65 |
| 74 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 12,595 | 62,49 | 787,06 |
| 75 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 6,526 | 20,13 | 131,37 |
| 76 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 1,145 | 27,77 | 31,80 |
| 77 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,526 | 20,83 | 135,94 |
| 78 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 3,074 | 687,34 | 2 112,88 |
| 79 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 2,192 | 812,38 | 1 780,74 |
| 80 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,400 | 687,34 | 2 336,96 |
| 81 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,400 | 20,13 | 68,44 |
| 82 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,400 | 17,36 | 59,02 |
| 83 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,740 | 49,64 | 185,65 |
| 84 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3,400 | 51,87 | 176,36 |
| 85 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 86 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 929,65 | 929,65 |
| 87 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 88 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CWprofilů 450-625mm | kus | 1,000 | 1 071,61 | 1 071,61 |
| 89 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 347,14 | 2 082,84 |
| 90 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 313,29 | 1 879,74 |
| 91 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 766	Konstrukce truhlářské	104 472,40

Strana 8 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 590,14 | 4 130,98 |
| 93 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 480,21 | 2 960,42 |
| 94 | M | 61162030 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 324,12 | 2 324,12 |
| 95 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 4,000 | 2 324,12 | 9 296,48 |
| 96 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 006,71 | 1 006,71 |
| 97 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 926,18 | 3 926,18 |
| 98 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 99 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 467,08 | 467,08 |
| 100 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 7,000 | 180,51 | 1 263,57 |
| 101 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 180,51 | 1 263,57 |
| 102 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 7,000 | 330,34 | 2 312,38 |
| 103 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 104 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 105 | M | 54914110 | kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus | 1,000 | 937,28 | 937,28 |
| 106 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 305,48 | 305,48 |
| 107 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 108,31 | 108,31 |
| 108 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 3,000 | 31,24 | 93,72 |
| 109 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 8,000 | 27,08 | 216,64 |
| 110 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 111 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 4,000 | 312,43 | 1 249,72 |
| 112 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 113 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 198,57 | 198,57 |
| 114 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 115 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2470mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad polahou - dle popisu TZ | m | 2,470 | 16 247,15 | 40 130,46 |
| 116 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 117 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 7 220,55 | 7 220,55 |
| 118 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 119 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 624,62 | 1 624,62 |
| 120 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 1 249,71 | 1 249,71 |
| 121 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 3,000 | 624,86 | 1 874,58 |
| 122 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 767	Konstrukce zámečnické	2 916,43

| 123 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 12,575 | 166,63 | 2 095,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 1,245 | 166,63 | 207,45 |
| 125 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 1,245 | 166,63 | 207,45 |

Strana 9 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 771	Podlahy z dlaždic	 			9 871,29

| 127 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,400 | 13,19 | 44,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,400 | 20,13 | 68,44 |
| 129 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,400 | 299,93 | 1 019,76 |
| 130 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,200 | 62,49 | 74,99 |
| 131 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 2,000 | 162,46 | 324,92 |
| 132 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 14,750 | 27,08 | 399,43 |
| 133 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,400 | 659,57 | 2 242,54 |
| 134 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,740 | 315,90 | 1 181,47 |
| 135 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,400 | 62,49 | 212,47 |
| 136 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,400 | 79,15 | 269,11 |
| 137 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,758 | 333,26 | 1 585,65 |
| 138 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 138,16 | 1 105,28 |
| 139 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 9,050 | 103,45 | 936,22 |
| 140 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 776	Podlahy povlakové	 			63 653,26

| 141 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 52,150 | 34,02 | 1 774,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 52,150 | 34,02 | 1 774,14 |
| 143 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 52,150 | 34,02 | 1 774,14 |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 52,150 | 13,19 | 687,86 |
| 145 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 52,150 | 20,13 | 1 049,78 |
| 146 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 52,150 | 299,93 | 15 641,35 |
| 147 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 56,100 | 34,02 | 1 908,52 |
| 148 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 52,150 | 13,19 | 687,86 |
| 149 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 52,150 | 159,69 | 8 327,83 |
| 150 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 59,973 | 261,75 | 15 697,93 |
| 151 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 55,000 | 52,07 | 2 863,85 |
| 152 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 50,320 | 13,19 | 663,72 |
| 153 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 59,160 | 41,66 | 2 464,61 |
| 154 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 65,076 | 40,62 | 2 643,39 |
| 155 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 59,160 | 31,24 | 1 848,16 |
| 156 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 52,150 | 26,04 | 1 357,99 |
| 157 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 52,150 | 39,92 | 2 081,83 |

Strana 10 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 781	Dokončovací práce - obklady					31 092,09

| 159 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 23,341 | 20,13 | 469,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,720 | 333,26 | 1 572,99 |
| 161 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 27,200 | 62,49 | 1 699,73 |
| 162 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 28,560 | 32,22 | 920,20 |
| 163 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 23,341 | 659,57 | 15 395,02 |
| 164 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 25,675 | 315,90 | 8 110,73 |
| 165 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 23,341 | 52,07 | 1 215,37 |
| 166 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,136 | 52,07 | 944,34 |
| 167 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 11,450 | 31,24 | 357,70 |
| 168 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 783	Dokončovací práce - nátěry	11 635,29

| 169 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 8,000 | 590,14 | 4 721,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 5,000 | 1 041,43 | 5 207,15 |
| 171 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 31,800 | 4,39 | 139,60 |
| 172 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 31,800 | 4,50 | 143,10 |
| 173 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 31,800 | 17,57 | 558,73 |
| 174 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 31,800 | 13,33 | 423,89 |
| 175 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 31,800 | 13,89 | 441,70 |

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety					31 433,82

| 176 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 195,700 | 3,47 | 679,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 191,665 | 27,08 | 5 190,29 |
| 178 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 191,665 | 17,36 | 3 327,30 |
| 179 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 32,600 | 15,83 | 516,06 |
| 180 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 195,700 | 20,13 | 3 939,44 |
| 181 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 15,224 | 7,78 | 118,44 |
| 182 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 56,100 | 2,43 | 136,32 |
| 183 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,500 | 89,56 | 671,70 |
| 184 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 188,200 | 89,56 | 16 855,19 |

d VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 051,40

Strana 11 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 4 165,71 |
| 185 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 186 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 187 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 188 | K | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 189 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 777,14 |
| 190 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 191 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 5 554,27 |
| 192 | K | 051103000 | Pojištění proti vlivu vyšší moci | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 193 | K | 056002000 | Bankovní záruka | kpl | 1,000 | 4 165,70 | 4 165,70 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 388,57 |
| 194 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 388,57 |
| 195 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

Strana 12 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

cena bez dph	53 207,03

| dph základní snížená | Základ daně 0,00 53 207,03 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 6 384,84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena s DPH | v CZK |  | 59 591,87 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 13 z 20

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  | Logo Vaší firmy zadejte |
| --- | --- | --- |
| Stavba: |  | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice |  | programu |
| Objekt: 0002 - Zdravotechnika |  |  |
| Místo: | Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: Uchazeč: OTISTAV s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 53 207,03 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 53 207,03 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 4 734,06 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 9 569,87 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  | 4 691,97 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 25 286,74 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 8 924,39 |

Strana 14 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV	Práce a dodávky PSV

53 207,03

53 207,03

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 734,06

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 62,49 | 31,25 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 192,32 | 192,32 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 307,57 | 307,57 |
| 5 | K | 721174.R01 | Potrubní ilozační pouzdro z PE šířka 9mm, DN 50 | m | 6,000 | 63,46 | 380,76 |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 388,10 | 2 328,60 |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 507,52 | 253,76 |
| 8 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 9 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 10 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 104,14 | 104,14 |
| 11 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 576,95 | 576,95 |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 6,500 | 17,36 | 112,84 |
| 13 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 937,28 | 8,44 |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 569,87

| 14 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 62,49 | 374,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 11,000 | 365,89 | 4 024,79 |
| 16 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 381,86 | 381,86 |
| 17 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 201,34 | 201,34 |
| 18 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 11,000 | 52,84 | 581,24 |
| 19 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 40,96 | 327,68 |
| 20 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 157,60 | 1 260,80 |
| 21 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 181,90 | 1 455,20 |
| 22 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 86,09 | 172,18 |
| 23 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 197,87 | 395,74 |
| 24 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 11,000 | 17,36 | 190,96 |

Strana 15 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 11,000 | 17,36 | 190,96 |
| 26 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,013 | 937,28 | 12,18 |

d 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					4 691,97

| 27 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2 | m | 0,500 | 520,71 | 260,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 29 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 371,44 | 371,44 |
| 30 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1 | m | 3,000 | 520,71 | 1 562,13 |
| 31 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 32 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 3,000 | 23,12 | 69,36 |
| 33 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 197,87 | 197,87 |
| 34 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 247,17 | 247,17 |
| 35 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 1,000 | 342,28 | 342,28 |
| 36 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h | kus | 1,000 | 94,42 | 94,42 |
| 37 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,006 | 937,28 | 5,62 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					25 286,74

| 38 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 3 610,28 | 3 610,28 |
| 40 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 41 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 42 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 43 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 3 396,63 | 3 396,63 |
| 44 | K | 725244522 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 988,50 | 6 988,50 |
| 45 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 46 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 3 554,73 | 3 554,73 |
| 47 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 48 | K | 725813.R01 | Ventil rohový pračkový G 1/2" | soubor | 1,000 | 180,24 | 180,24 |
| 49 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 50 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 51 | K | 725821.R01 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 52 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 53 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 54 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| 55 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,099 | 937,28 | 92,79 |

d 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					8 924,39

| 56 | K | 726111.R01 | Instalační předstěna - montážní prvek pro armatury | soubor | 1,000 | 5 456,38 | 5 456,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 16 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 58 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 59 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,026 | 937,28 | 24,37 |

Strana 17 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 60 120,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 60 120,54 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 7 214,46 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 67 335,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 18 z 20

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 120,54

60 120,54

60 120,54

Strana 19 z 20

SOUPIS PRACÍ	LWV..1.™,

zadejte

Stavba:	v nastaveni ct-

programu Pasportizace a stavební opravy bytu č.3, Okrajová č.p. 295, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 60 120,54 |
| d PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 60 120,54 |
| D 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 60 120,54 |
| 1 K 741001R | ¦ Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | 1 kpl | 1,000 60 120,54 | 60 120,54 |

Strana 20 z 20

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 20 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| SVÍTIDLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropní, nástěnné žárovkové | ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 31,24 | 218,68 Kč | 31,24 Kč | 218,68 Kč |
| SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-pól.vyp.(1) | ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 286,72 Kč | 40,96 Kč | 286,72 Kč |
| sériov.přep.(5) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 59,00 | 0,00 Kč | 59,00 Kč | 0,00 Kč |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč |
| střídav.prep.(6) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 Kč |
| ZÁSUVKA 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2p+PE | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč |
| 2x2p+z,dvojitá | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 409,60 Kč | 40,96 Kč | 409,60 Kč |
| ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč |
| hodinové zuctovaci SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaz stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 5,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 562,15 Kč | 312,43 Kč | 1 562,15 Kč |
| Demontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnné provedení, průhledná dvířka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,00 | 1 239,30 | 1 239,30 Kč |  | 902,57 | 902,57 Kč | 2 141,87 Kč | 2 141,87 Kč |
| SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,00 | 3 199,48 | 3 199,48 Kč |  | 847,03 | 847,03 Kč | 4 046,51 Kč | 4 046,51 Kč |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,00 | 569,31 | 569,31 Kč |  | 313,82 | 313,82 Kč | 883,13 Kč | 883,13 Kč |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In = 10 A, A | ks | 1,00 | 1 252,61 | 1 252,61 Kč |  | 243,05 | 243,05 Kč | 1 495,66 Kč | 1 495,66 Kč |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 8,00 | 50,34 | 402,72 Kč |  | 173,57 | 1 388,56 Kč | 223,91 Kč | 1 791,28 Kč |
| Rozvaděč RB - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.rozvody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,00 | 8,38 | 67,04 Kč |  | 16,66 | 133,28 Kč | 25,04 Kč | 200,32 Kč |
| CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,00 | 23,36 | 233,60 Kč |  | 20,83 | 208,30 Kč | 44,19 Kč | 441,90 Kč |
| ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,00 | 12,65 | 25,30 Kč |  | 18,59 | 37,18 Kč | 31,24 Kč | 62,48 Kč |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,00 | 12,72 | 12,72 Kč |  | 24,30 | 24,30 Kč | 37,02 Kč | 37,02 Kč |
| LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHD17x17 hranatá | m | 52,00 | 19,31 | 1 004,12 Kč |  | 27,78 | 1 444,56 Kč | 47,09 Kč | 2 448,68 Kč |
| LHD25x20 hranatá | m | 36,00 | 27,57 | 992,52 Kč |  | 27,77 | 999,72 Kč | 55,34 Kč | 1 992,24 Kč |
| LHD40x40 hranatá | m | 14,00 | 51,56 | 721,84 Kč |  | 27,77 | 388,78 Kč | 79,33 Kč | 1 110,62 Kč |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68/7L11 73x35 | ks | 11,00 | 8,90 | 97,90 Kč |  | 27,77 | 305,47 Kč | 36,67 Kč | 403,37 Kč |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68LD/2 73x45 | ks | 4,00 | 8,90 | 35,60 Kč |  | 27,77 | 111,08 Kč | 36,67 Kč | 146,68 Kč |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK80x28T univerzální | ks | 18,00 | 63,13 | 1 136,34 Kč |  | 31,24 | 562,32 Kč | 94,37 Kč | 1 698,66 Kč |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku | ks | 14,00 | 26,66 | 373,24 Kč |  | 31,24 | 437,36 Kč | 57,90 Kč | 810,60 Kč |
| NRT distan.rám. 12mm | ks | 4,00 | 35,62 | 142,48 Kč |  | 27,56 | 110,24 Kč | 63,18 Kč | 252,72 Kč |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm | ks | 14,00 | 42,88 | 600,32 Kč |  | 27,24 | 381,36 Kč | 70,12 Kč | 981,68 Kč |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 50,00 | 9,51 | 475,50 Kč |  | 15,48 | 774,00 Kč | 24,99 Kč | 1 249,50 Kč |
| 224-101 svorka lustrová | ks | 11,00 | 2,05 | 22,55 Kč |  | 3,47 | 38,17 Kč | 5,52 Kč | 60,72 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 20,00 | 7,19 | 143,80 Kč |  | 16,67 | 333,40 Kč | 23,86 Kč | 477,20 Kč |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 30,00 | 9,35 | 280,50 Kč |  | 16,66 | 499,80 Kč | 26,01 Kč | 780,30 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC S VODIČEM PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 94,00 | 9,66 | 908,04 Kč |  | 16,67 | 1 566,98 Kč | 26,33 Kč | 2 475,02 Kč |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 168,00 | 15,99 | 2 686,32 Kč |  | 16,66 | 2 798,88 Kč | 32,65 Kč | 5 485,20 Kč |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,00 | 15,55 | 155,50 Kč |  | 16,66 | 166,60 Kč | 32,21 Kč | 322,10 Kč |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 2,5 mm2 | ks | 30,00 | 22,68 | 680,40 Kč |  | 16,67 | 500,10 Kč | 39,35 Kč | 1 180,50 Kč |
| do 16 mm2 | ks | 4,00 | 31,86 | 127,44 Kč |  | 16,66 | 66,64 Kč | 48,52 Kč | 194,08 Kč |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řazení 1, 230V/10A | ks | 4,00 | 101,92 | 407,68 Kč |  | 124,97 | 499,88 Kč | 226,89 Kč | 907,56 Kč |
| řazení 5, 230V/10A | ks | 1,00 | 145,80 | 145,80 Kč |  | 124,97 | 124,97 Kč | 270,77 Kč | 270,77 Kč |
| řazení 6, 230V/10A | ks | 6,00 | 114,56 | 687,36 Kč |  | 124,97 | 749,82 Kč | 239,53 Kč | 1 437,18 Kč |
| řazení 7, 230V/10A | ks | 1,00 | 152,74 | 152,74 Kč |  | 124,97 | 124,97 Kč | 277,71 Kč | 277,71 Kč |
| řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 2,00 | 73,04 | 146,08 Kč |  | 124,97 | 249,94 Kč | 198,01 Kč | 396,02 Kč |
| ZÁSUVKA 230V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - domovní - jednoduchá | ks | 12,00 | 100,41 | 1 204,92 Kč |  | 114,56 | 1 374,72 Kč | 214,97 Kč | 2 579,64 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 14,00 | 172,18 | 2 410,52 Kč |  | 114,56 | 1 603,84 Kč | 286,74 Kč | 4 014,36 Kč |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-rámeček | ks | 3,00 | 31,38 | 94,14 Kč |  | 20,83 | 62,49 Kč | 52,21 Kč | 156,63 Kč |
| 3-rámeček | ks | 2,00 | 43,74 | 87,48 Kč |  | 20,83 | 41,66 Kč | 64,57 Kč | 129,14 Kč |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem | ks | 1,00 | 29,85 | 29,85 Kč |  | 20,83 | 20,83 Kč | 50,68 Kč | 50,68 Kč |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,00 | 171,06 | 171,06 Kč |  | 111,08 | 111,08 Kč | 282,14 Kč | 282,14 Kč |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 5,00 | 569,31 | 2 846,55 Kč |  | 243,00 | 1 215,00 Kč | 812,31 Kč | 4 061,55 Kč |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 4,00 | 548,07 | 2 192,28 Kč |  | 243,00 | 972,00 Kč | 791,07 Kč | 3 164,28 Kč |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. | ks | 1,00 | 447,12 | 447,12 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 690,12 Kč | 690,12 Kč |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,00 | 608,89 | 608,89 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 851,89 Kč | 851,89 Kč |
| hodinové zuctovaci sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 249,72 Kč | 312,43 Kč | 1 249,72 Kč |
| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ostatnimi profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 3 124,30 Kč | 312,43 Kč | 3 124,30 Kč |
| El.rozvody - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 120,54 Kč |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP2307647

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

KSO:

CC-CZ:

Místo:	Pardubice

Datum:	09.10.2025

| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 750 323,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% |  | 750 323,96 | 90 038,88 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 840 362,84 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ROP2307647

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

09.10.2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Zdravotechnika

0003	Elektroinstalace

750 323,96

628 381,09

54 115,78

67 827,09

840 362,84

703 786,82

60 609,67

75 966,34

Strana 2 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 628 381,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 628 381,09 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 75 405,73 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 703 786,82 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 3 z 35

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | Logo Vaší firmy zadejte |
| --- | --- |
| Stavba: | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice Objekt: 0001 - Stavební část | programu |
| Místo: Pardubice Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: Projektant: |  |
| Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 628 381,09 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 195 075,42 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 107 910,69 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 55 675,38 |
| 997 - Přesun sutě | 26 817,01 |
| 998 - Přesun hmot | 4 672,34 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 415 254,27 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 7 487,84 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 095,77 |
| 751 - Vzduchotechnika | 2 087,45 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 53 340,34 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 788,30 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 160 038,41 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 6 034,10 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 044,78 |
| 776 - Podlahy povlakové | 83 814,86 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 31 824,06 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 11 366,83 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 39 603,07 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 1 728,46 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 051,40 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 165,71 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 1 388,57 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 388,57 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 777,14 |
| VRN5 - Finanční náklady | 5 554,27 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 388,57 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 388,57 |

Strana 4 z 35

| SOUPIS PRACÍ LWV..1.™, zadejte Stavba: v nastaveních programu Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice Objekt: 0001 - Stavební část Místo: Pardubice Datum: 09.10.2025 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 628 381,09 d HSV Práce a dodávky HSV 195 075,42 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 910,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 70,650 | 20,13 | 1 422,18 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,203 | 520,71 | 626,41 |
| VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,47*2+1,6*2+1,17+0,82+0,34+0,58) 1,105 VV 0,1*0,4 0,040 VV 0,1*0,58 0,058 VV Součet 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 70,650 | 201,34 | 14 224,67 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,203 | 520,71 | 626,41 |
| VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,47*2+1,6*2+1,17+0,82+0,34+0,58) 1,105 VV 0,1*0,4 0,040 VV 0,1*0,58 0,058 VV Součet 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 70,650 | 124,97 | 8 829,13 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 173,857 | 20,13 | 3 499,74 |
| VV m.č. 01, 04, 05 a 06 (4,82+1,5+1,44+0,07+4,43+3,37+2,83+3,1+0,84*2+1,6*2+0,07 VV *2)*2,50 66,450 VV -0,6*1,97*1 -1,182 VV -0,8*1,97*3 -4,728 VV -0,7*1,97*1 -1,379 VV -2,4*1,62 -3,888 - V m.č. 02 VV (1,11*2+1,50*2)*2,50 13,050 VV -0,6*1,97 -1,182 - V m.č. 03 VV (4,43*2+2,56*2)*2,50 34,950 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV -2,10*1,62 -3,402 - V m.č. 07 VV (6,03*2+3,39*2)*2,50 47,100 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,8*1,62 -2,916 VV -0,9*2,40 -2,160 - V m.č. 08 VV (6,03*2+2,54*2)*2,50 42,850 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV -2,10*1,62 -3,402 VV Součet 173,857 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 2,000 | 520,71 | 1 041,42 |
| VV po vybouraných příčkách montovaných a zděných VV 2,50*0,1*8 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 173,857 | 201,34 | 35 004,37 |
| VV m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 5 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (4,82+1,5+1,44+0,07+4,43+3,37+2,83+3,1+0,84*2+1,6*2+0,07 *2)*2,50 |  | 66,450 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,4*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 173,857 |  |  |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 2,000 | 520,71 | 1 041,42 |
| VV |  |  | po vybouraných příčkách montovaných a zděných |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,50*0,1*8 |  | 2,000 |  |  |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 5,904 | 770,66 | 4 549,98 |
| VV |  |  | po vybourání oken a lodžiových dveří |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,15*(1,62+2,10+1,62) |  | 0,801 |  |  |
| VV |  |  | 0,15*(1,62+2,40+1,62) |  | 0,846 |  |  |
| VV |  |  | 0,15*(1,62+2,10+1,62) |  | 0,801 |  |  |
| VV VV |  |  | 0,15*(2,40+0,90+1,80+1,62) začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně |  | 1,008 |  |  |
| VV |  |  | (0,1+0,28+0,1)*(2,05+1,0+2,05) |  | 2,448 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,904 |  |  |
|  |  |  | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních |  |  |  |  |
| 11 | K | 612345413 | ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 173,857 | 124,97 | 21 726,91 |
| VV |  |  | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,82+1,5+1,44+0,07+4,43+3,37+2,83+3,1+0,84*2+1,6*2+0,07 *2)*2,50 |  | 66,450 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,4*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 173,857 |  |  |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 33,240 | 90,26 | 3 000,24 |
| VV |  |  | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (okna a lodž.dveře) |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,10+1,62) |  | 5,340 |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,40+1,62) |  | 5,640 |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,10+1,62) |  | 5,340 |  |  |
| VV VV |  |  | (2,40+0,90+1,80+1,62) začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) |  | 6,720 |  |  |
| VV |  |  | (2,05+1,0+2,05)*2 |  | 10,200 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 33,240 |  |  |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 26,263 | 17,36 | 455,93 |
| VV |  |  | očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop a podlaha |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,80*2 |  | 13,600 |  |  |
| VV |  |  | stěny |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,15+5,90+1,15)*2,53 |  | 20,746 |  |  |

Strana 6 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV -2,03*1,58 -3,207 VV -0,84*2,40 -2,016 VV -1,81*1,58 -2,860 VV Součet 26,263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,032 | 4 934,07 | 157,89 |
| VV po vybourání balkonových dveří VV 0,9*0,35*0,1 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 70,650 | 83,31 | 5 885,85 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 632682111 | Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm | m2 | 1,638 | 952,22 | 1 559,74 |
| VV po vybourání parapetů oken a lodžiových dveří VV 0,35*(2,03+0,84+1,81) 1,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 284,43 | 1 284,43 |
| VV nová zárubeň vchodových dveří do bytu VV výrobek T1/P VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 973,97 | 2 973,97 |
| VV nová zárubeň vchodových dveří do bytu VV výrobek T1/P VV 1,0 1,000 d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 675,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 60,804 | 31,24 | 1 899,52 |
| VV ((4,82*2+1,5*2)*0,8 VV (1,1*2+1,50*2)*0,8 4,160 VV 1,60*0,8 1,280 VV (1,45*2+1,50*2)*0,8 4,720 VV 1,055*0,8 0,844 VV (2,775*2+3,37*2)*0,8 9,832 VV (4,43*2+2,56*2)*0,8 11,184 VV (6,03*2+3,39*2)*0,8 15,072 VV (6,03*2+2,54*2)*0,8 13,712 VV Součet 60,804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 70,150 | 90,26 | 6 331,74 |
| VV dle tabulky místností VV 8,90+1,65+11,35+0,90+2,25+9,25+20,55+15,30 70,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 70,650 | 2,50 | 176,63 |
| VV hrubý úklid po bouracích pracech VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 6,800 | 5,00 | 34,00 |
| VV dle tabulky místností - lodžie VV 6,8 6,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 95299000R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | Sou | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| VV m.č. 06 VV Pozn. 7 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 2,450 | 166,63 | 408,24 |
| VV bourání zděných příček VV m.č. 01 VV 0,40*2,50 1,000 VV m.č. 06 VV 0,58*2,50 1,450 VV Součet 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 3,579 | 166,63 | 596,37 |
| VV po vybourání oken a lodžiových dveří VV (1,62+2,10+1,62)*0,1 0,534 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 7 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV (1,62+2,40+1,62)*0,1 0,564 VV (1,62+2,10+1,62)*0,1 0,534 VV (2,40+0,90+1,80+1,62)*0,1 0,672 VV Mezisoučet 2,304 VV po provedení dveř.otvoru vchod.dveří VV 0,25*(1,0+2,05*2)*1 1,275 VV Mezisoučet 1,275 VV Součet 3,579 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 13,608 | 444,34 | 6 046,58 |
| VV vybourání rámů oken VV 2,10*1,62 3,402 VV 2,40*1,62 3,888 VV 2,10*1,62 3,402 VV 1,80*1,62 2,916 VV Součet 13,608 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2,160 | 444,34 | 959,77 |
| VV vybourání lodžiových balkonových dveří VV 0,90*2,40 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,050 | 444,34 | 910,90 |
| VV vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu VV 1,0*2,05 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 361,03 | 361,03 |
| VV vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo montované VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 444,34 | 2 266,13 |
| VV odříznutí zárubně vchod.dveří VV 2,05+1,0+2,05 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 70,650 | 83,31 | 5 885,85 |

VV	dle tabulky místností

VV	8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30	70,650

| 32 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 173,857 | 83,31 | 14 484,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | (4,82+1,5+1,44+0,07+4,43+3,37+2,83+3,1+0,84*2+1,6*2+0,07 | 66,450 |
|  | *2)*2,50 |  |
| VV | -0,6*1,97*1 | -1,182 |
| VV | -0,8*1,97*3 | -4,728 |
| VV | -0,7*1,97*1 | -1,379 |
| VV | -2,4*1,62 | -3,888 |
| VV | m.č. 02 |  |
| VV | (1,11*2+1,50*2)*2,50 | 13,050 |
| VV | -0,6*1,97 | -1,182 |
| VV | m.č. 03 |  |
| VV | (4,43*2+2,56*2)*2,50 | 34,950 |
| VV | -0,8*1,97*1 | -1,576 |
| VV | -2,10*1,62 | -3,402 |
| VV | m.č. 07 |  |
| VV | (6,03*2+3,39*2)*2,50 | 47,100 |
| VV | -0,8*1,97*2 | -3,152 |
| VV | -1,8*1,62 | -2,916 |
| VV | -0,9*2,40 | -2,160 |
| VV | m.č. 08 |  |
| VV | (6,03*2+2,54*2)*2,50 | 42,850 |
| VV | -0,8*1,97*1 | -1,576 |
| VV | -2,10*1,62 | -3,402 |
| VV | Součet | 173,857 |

| 33 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5,225 | 166,63 | 870,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | otlučení omítky na bouraných příčkách |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 01 |  |
| VV | (0,4+0,06+0,4)*2,50 | 2,150 |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | (0,58+0,07+0,58)*2,50 | 3,075 |
| VV | Součet | 5,225 |

| 34 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 4,032 | 166,63 | 671,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	m.č. 06

Strana 8 z 35

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (0,6+2,5-0,58)*1,60 |  | 4,032 |  |
| VV |  | Součet |  | 4,032 |  |

| 35 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započetím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybourných materiálů na řízené skládce) | soub | 1,000 | 3 124,28 | 3 124,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 2 169,64 | 2 169,64 |
| 213 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 3 471,42 | 3 471,42 |

| VV | úprava V |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 05 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |

| 37 | K | 97899014R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,550 | 548,48 | 1 947,10 |

| VV podlahy po vybourání bytového jádra VV dle tabulky místností VV 1,0+2,55 3,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,550 | 195,79 | 695,05 |
| VV podlahy po vybourání bytového jádra VV dle tabulky místností VV 1,0+2,55 3,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,550 | 274,94 | 976,04 |
| VV podlahy po vybourání bytového jádra VV dle tabulky místností VV 1,0+2,55 3,550 D 997 Přesun sutě 26 817,01 |  |  |  |  |  |  |  |

| 41 | K | 997013161 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m | t | 10,013 | 937,28 | 9 384,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,013 | 361,03 | 3 614,99 |
| 43 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 150,195 | 8,68 | 1 303,69 |

VV 	10,013*15 "Přepočtené koeficientem množství			150,195

| 44 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,013 | 1 249,71 | 12 513,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 998	Přesun hmot	4 672,34

| 45 | K | 998017005 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 36 do 45 m | t | 4,985 | 937,28 | 4 672,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

415 254,27

D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					7 487,84

| 46 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 4,000 | 1 770,42 | 7 081,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - V m.č. 03 VV 1,0 1,000 - V m.č. 06 VV 1,0 1,000 - V m.č. 07 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 9 z 35

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 1,0 |  |  | 1,000 |  |  |
| VV | m.č. 08 |  |  |  |  |  |
| VV | 1,0 |  |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  |  | 4,000 |  |  |

| 47 | K | 998735205 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| d 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 095,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 172,88 | 172,88 |
| VV montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 86,79 | 86,79 |
| VV dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 2 429,94 | 2 429,94 |
| VV m.č. 01 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 998742205 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 751 Vzduchotechnika 2 087,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 751377811 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 166,63 | 166,63 |
| VV dle TZa vč.02 VV m.č. 06 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 751398011 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm | kus | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| VV dle výkresů a TZ VV větrací mřížka koupelny VV m.č. 05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | M | 56295601M | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x315mm | kus | 1,000 | 169,96 | 169,96 |
| VV dle výkresů a TZ VV větrací mřížka koupelny VV m.č. 05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 751398821 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 1,000 | 62,49 | 62,49 |
| VV m.č. 05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 751398841 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru do 300 mm | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| VV odstranění vnitřní klapky a venkovní žaluzie VV m.č. 06 VV 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 751511141 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | m | 2,100 | 222,17 | 466,56 |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT VV mřížky VV m.č. 05 VV 0,6 0,600 VV dopojení odtahu digestoře VV m.č. 06 VV 1,5 1,500 VV Součet 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | M \22881010 |  | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 0,600\ 157,95 |  | 99,77 |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT VV m.č. 05 VV 0,6 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | M 492881015 |  | trouba spirálně vinutá Pz D 900mm, l=3000mm | m | 1,500\ 250,91 |  | 376,37 |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT VV dopojení odtahu digestoře VV m.č. 06 VV 1,5 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | soub | 2,000 | 26,73 | 53,46 |
| VV ventilátory nebo větrací mřížky VV 1,0 1,000 VV digestoř |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 10 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 1,0 1,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 998751204 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 763 Konstrukce suché výstavby 53 340,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 1 735,71 | 1 735,71 |
| VV viz PD výkresová a textová část TZ VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 10,050 | 1 103,91 | 11 094,30 |
| VV dle TZ a vč.04 VV m.č. 01 VV (2,42+1,60)*2,50 10,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 9,563 | 1 215,00 | 11 619,05 |
| VV dle TZ a vč.04 VV m.č. 04 a 05 VV (0,96+1,765)*2,50 6,813 VV (1,50-0,40)*2,50 2,750 VV Součet 9,563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 31,845 | 83,31 | 2 653,01 |
| VV dilatace svislá VV 2,51*10 25,100 VV dilatace vodorovná VV 2,42+1,60+0,96+1,765 6,745 VV Součet 31,845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 6,745 | 65,96 | 444,90 |
| VV m.č. 01, 04, 05 a 06 VV 2,42+1,60+0,96+1,765 6,745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 7,500 | 47,91 | 359,33 |
| VV šachtová stěna VV 2,50*2 5,000 VV příčka m.č. 01 VV 2,50 2,500 VV Součet 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 19,613 | 20,13 | 394,81 |
| VV dle TZ a vč.04 VV m.č. 01 VV (2,42+1,60)*2,50 10,050 VV m.č. 04 a 05 VV (0,96+1,765)*2,50 6,813 VV (1,50-0,40)*2,50 2,750 VV Součet 19,613 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 6,745 | 40,96 | 276,28 |
| VV m.č. 01, 04, 05 a 06 VV 2,42+1,60+0,96+1,765 6,745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 37,500 | 32,35 | 1 213,13 |
| VV 2,50*(2*4+1*7) 37,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 13,371 | 22,22 | 297,10 |

Strana 11 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV ze strany koupelny nebo koupelny i WC společně (pokud je takto dispozice soc.zázemí) VV 2,50*(1,5+1,45)*2 14,750 VV -0,7*1,97 -1,379 VV Součet 13,371 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 14,708 | 49,64 | 730,11 |
| VV ze strany koupelny nebo koupelny i WC společně (pokud je takto dispozice soc.zázemí) VV 2,50*(1,5+1,45)*2 14,750 VV -0,7*1,97 -1,379 VV Součet 13,371 VV 13,371*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 19,613 | 34,71 | 680,77 |
| VV dle TZ a vč.04 VV m.č. 01 VV (2,42+1,60)*2,50 10,050 VV m.č. 04 a 05 VV (0,96+1,765)*2,50 6,813 VV (1,50-0,40)*2,50 2,750 VV Součet 19,613 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 7,163 | 97,20 | 696,24 |
| VV zesílení nosné konstrukce příčky tl.125mm VV 2,50*(1,50-0,40+1,765) 7,163 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 4,413 | 867,85 | 3 829,82 |
| VV dle TZ a výkresu 04 VV m.č. 04 a 06 VV (0,80+0,32+0,645)*2,50 4,413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 1,675 | 867,85 | 1 453,65 |
| VV dle TZ a výkresu 04 VV m.č. 05 a 06 VV (0,40+0,27)*2,50 1,675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 15,080 | 62,49 | 942,35 |
| VV dilatace svislá VV 2,51*5 12,550 VV dilatace vodorovná VV 0,80+0,40+0,27+0,32+0,095+0,645 2,530 VV Součet 15,080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 6,088 | 20,13 | 122,55 |
| VV dle TZ a výkresu 04 VV m.č. 04 a 06 VV (0,80+0,32+0,645)*2,50 4,413 VV m.č. 05 a 06 VV (0,40+0,27)*2,50 1,675 VV Součet 6,088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 2,530 | 27,77 | 70,26 |
| VV 0,80+0,40+0,27+0,32+0,095+0,645 2,530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,088 | 20,83 | 126,81 |

| VV | dle TZ a výkresu 04 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 04 a 06 |  |
| VV | (0,80+0,32+0,645)*2,50 | 4,413 |
| VV | m.č. 05 a 06 |  |
| VV | (0,40+0,27)*2,50 | 1,675 |
| VV | Součet | 6,088 |

| 81 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,150 | 687,34 | 2 165,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	dle vč. 04 a TZ

VV	m.č. 04

VV	0,90	0,900

Strana 12 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,150 | 20,13 | 63,41 |
| - V dle vč. 04 a TZ - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,150 | 17,36 | 54,68 |
| - V dle vč. 04 a TZ - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,465 | 49,64 | 172,00 |
| - V dle vč. 04 a TZ - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 VV 3,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3,150 | 51,87 | 163,39 |
| - V dle vč. 04 a TZ - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| VV m.č. 04 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 929,65 | 929,65 |
| VV m.č. 04 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| VV m.č. 05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CWprofilů 450-625mm | kus | 1,000 | 1 071,61 | 1 071,61 |
| VV m.č. 05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 4,000 | 347,14 | 1 388,56 |
| VV pro kuchyňskou linku VV m.č. 06 VV 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 4,000 | 313,29 | 1 253,16 |
| VV pro kuchyňskou linku VV m.č. 06 VV 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 590,14 | 1 770,42 |
| - V m.č. 04 VV 1,0 1,000 - V m.č. 05 VV 1,0 1,000 - V m.č. 06 VV 1,0 1,000 - V Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 55331520 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 489,24 | 1 489,24 |

VV	m.č. 04

VV	1,0	1,000

Strana 13 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 489,24 | 2 978,48 |
|  | VV |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |

| 95 | K | 998763405 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 5 788,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 764001911 | Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m | m | 4,500 | 218,10 | 981,45 |
|  | VV |  | dle TZ a vč.04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+2,4 |  | 4,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |
| 97 | M | 55344006M | lišta L 50x50mm přídavná těsnící tl.ocel.PZn plechu 1,0mm | m | 4,500 | 496,41 | 2 233,85 |
|  | VV |  | dle TZ a vč. 04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+2,4 |  | 4,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |
| 98 | K | 76405142R | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | m | 0,900 | 472,11 | 424,90 |
|  | VV |  | dle TZ a výkresu 04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | přídavná lišta z nerez plechu tl. 1mm k lodž.dveřím |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |

| 99 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 3,860 | 451,28 | 1 741,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV |  | výrobek K1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | m.č. 07 |  |  |
| VV |  | 1,83 |  | 1,830 |
| VV |  | m.č. 08 |  |  |
| VV |  | 2,03 |  | 2,030 |
| VV |  | Součet |  | 3,860 |

| 100 | K | 998764205 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 160 038,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy |  |  |  |  |
| 101 | K | 766622136 | přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 13,608 | 1 693,64 | 23 047,05 |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O2 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O3 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,40*1,62 |  | 3,888 |  |  |
| VV |  |  | m.,č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O1 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,80*1,62 |  | 2,916 |  |  |
| VV |  |  | výrobek O2 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,608 |  |  |
| 102 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 13,608 | 2 971,84 | 40 440,80 |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O2 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O3 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,40*1,62 |  | 3,888 |  |  |
| VV |  |  | m.,č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O1 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,80*1,62 |  | 2,916 |  |  |
| VV |  |  | výrobek O2 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,608 |  |  |
|  |  |  | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových |  |  |  |  |
| 103 | K | 766641131 | včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 2 175,19 | 2 175,19 |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek O1 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 104 | M | 61140057 | dveře plastové balkonové jednokřídlové dvojsklo | m2 | 2,160 | 2 929,17 | 6 327,01 |

Strana 14 z 35

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV VV |  | m.č. 07 výrobek O1 0,90*2,40 |  | 2,160 |  |  |
| 105 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 590,14 | 4 130,98 |

| VV |  |  | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | výrobek T2/P,L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T3/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T4/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T5/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T6/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 106 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 480,21 | 2 960,42 |
| VV |  |  | výrobek T3/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T6/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 107 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 480,21 | 1 480,21 |
| VV |  |  | výrobek T5/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 108 | M | 61162031 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 324,12 | 2 324,12 |
| VV |  |  | výrobek T4/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 109 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 3,000 | 2 324,12 | 6 972,36 |
| VV |  |  | výrobek T2/L,P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových |  |  |  |  |
| 110 | K | 766660021 | otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 006,71 | 1 006,71 |
| VV |  |  | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek T1/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 111 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 926,18 | 3 926,18 |
| VV |  |  | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek T1/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 112 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 7,000 | 180,51 | 1 263,57 |
| VV |  |  | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
| VV |  |  | výrobek T2/P,L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T3/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T4/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T5/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T6/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 113 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 180,51 | 1 263,57 |
| VV |  |  | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |

Strana 15 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | výrobek T2/P,L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T3/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T4/P |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T5/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | výrobek T6/L |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 114 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |

VV

montáž vchodových dveří dle požadavku projektu

VV

VV

výrobek T1/P
800/1970mm

| VV |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
|  | VV |  | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
|  | VV |  | výrobek T1/P |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 116 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 305,48 | 305,48 |
|  | VV |  | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu |  |  |  |  |
|  | VV |  | výrobek T1/P |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 117 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 31,24 | 31,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | úprava D |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 01 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |

| 118 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 8,000 | 27,08 | 216,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!) VV úprava Kp VV 1,0 1,000 VV úprava K VV 5,0 5,000 VV úprava Ku VV 2,0 2,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| VV 4,0+1,0 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| VV k výrobku T1/P VV m.č. 01 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 198,57 | 198,57 |
| VV k výrobku T1/P VV m.č. 01 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| VV výrobek T5 VV m.č. 06 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 1800mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad polahou - dle popisu TZ | m | 1,800 | 16 246,24 | 29 243,23 |
| VV výrobek T5 VV m.č. 06 VV 1,8 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| VV výrobek T5 VV m.č. 06 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 16 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 7 220,55 | 7 220,55 |

| VV | výrobek T5 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |

| 126 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | výrobek T5 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |

| 127 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 624,62 | 1 624,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | výrobek T5 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |

| 128 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 1 249,71 | 1 249,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV úprava L VV m.č. 06 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4,000 | 624,86 | 2 499,44 |
| VV šatní skříň v předsíni VV úprava T VV m.č. 01 VV 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | K | 998766205 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 767 Konstrukce zámečnické 6 034,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 26,675 | 166,63 | 4 444,86 |
| VV demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací VV bez odpočtu ploch dveří v mont.příčkách VV (2,28*2+1,60*2+1,17+0,82+0,34+0,58)*2,50 26,675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | K 767581803 |  | Demontáž podhledů tvarovaných plechů | m2 | 3,550 166,63 |  | 591,54 |
| VV demontáž umakartových podhledů bytového jádra včetně případných izolací - V m.č. 04 VV 1,00 1,000 - V m.č. 05 VV 2,55 2,550 - V Součet 3,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | K 767582800 |  | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,550 166,63 |  | 591,54 |
| VV demontáž umakartových podhledů bytového jádra včetně případných izolací - V m.č. 04 VV 1,00 1,000 - V m.č. 05 VV 2,55 2,550 - V Součet 3,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | K | 998767205 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 771 Podlahy z dlaždic 9 044,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,150 | 13,19 | 41,55 |
| VV plochy dle tabulky nových místností - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,150 | 20,13 | 63,41 |
| VV plochy dle tabulky nových místností - V m.č. 04 VV 0,90 0,900 - V m.č. 05 VV 2,25 2,250 - V Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,150 | 299,93 | 944,78 |
| VV plochy dle tabulky nových místností |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,300 | 62,49 | 81,24 |
| VV m.č. 05 VV 0,7 0,700 VV m.č. 04 VV 0,6 0,600 VV Součet 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 2,000 | 162,46 | 324,92 |
| VV m.č. 05 VV 0,7 0,700 VV m.č. 04 VV 0,6 0,600 VV Mezisoučet 1,300 VV 0,7 0,700 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,150 | 659,57 | 2 077,65 |
| VV plochy dle tabulky nových místností VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,465 | 315,90 | 1 094,59 |
| VV plochy dle tabulky nových místností VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 VV 3,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,150 | 62,49 | 196,84 |
| VV plochy dle tabulky nových místností VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,150 | 79,15 | 249,32 |
| VV plochy dle tabulky nových místností VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV Součet 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,397 | 333,26 | 1 465,34 |
| VV plochy dle tabulky nových místností VV m.č. 04 VV 0,90 0,900 VV (0,80*2+1,055*2-0,6)*0,15 0,467 VV m.č. 05 VV 2,25 2,250 VV (1,45*2+1,5*2-0,7)*0,15 0,780 VV Součet 4,397 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 138,16 | 1 105,28 |
| VV m.č. 04 VV 4,0 4,000 VV m.č. 05 VV 4,0 4,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,310 | 103,45 | 859,67 |
| VV m.č. 04 VV 0,80*2+1,055*2-0,6 3,110 VV m.č. 03 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 18 z 35

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 1,45*2+1,50*2-0,7 |  | 5,200 |  |
| VV |  | Součet |  | 8,310 |  |

| 147 | K | R pol 77101 | Dodávka a montáž keramické dlažby na horní ploše a čele stupně mezi lodžiovými dveřmi a podlahou lodžie | m2 | 0,351 | 381,86 | 134,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV plocha = půdorysná plocha, pozor cenu za MJ kalkulovat včetně D+M VV m.č. 09 - lodžie VV 0,9*(0,24+0,15) 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K | 998771205 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 776 Podlahy povlakové 83 814,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 70,650 | 34,02 | 2 403,51 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 70,650 | 34,02 | 2 403,51 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 70,650 | 34,02 | 2 403,51 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | K 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 70,650 13,19 |  | 931,87 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | K 776121321 |  | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 68,100 20,13 |  | 1 370,85 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 68,100 | 299,93 | 20 425,23 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 70,650 | 34,02 | 2 403,51 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30 70,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | K 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 67,000 13,19 |  | 883,73 |
| VV dle tabulky místností VV 8,90+1,65+11,35+9,25+20,55+15,30 67,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 68,100 | 159,69 | 10 874,89 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | M \84422255 |  | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 78,315\ 261,75 |  | 20 498,95 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 VV 68,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 78,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 75,000 | 52,07 | 3 905,25 |
| 160 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 81,820 | 13,19 | 1 079,21 |
| - V m.č. 01 VV 4,82*2+1,5*2+1,6*2 15,840 VV -0,8*3 -2,400 VV -0,7*1 -0,700 VV -0,6*3 -1,800 - V m.č. 02 VV 1,11*2+1,50*2 5,220 VV -0,6 -0,600 - V m.č. 03 VV 4,43*2+2,56*2 13,980 VV -0,8 -0,800 - V m.č. 04 VV 1,17*2+0,82*2 3,980 VV -0,6 -0,600 - V m.č. 05 VV 1,60*2+0,9*2 5,000 VV -0,6 -0,600 - V m.č. 06 VV 2,84*2+3,37*2 12,420 VV -0,7 -0,700 - V m.č. 07 VV 6,03*2+3,39*2 18,840 VV -0,8*2 -1,600 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 19 z 35

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,03*2+2,54*2 |  | 17,140 |  |  |
| VV |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 81,820 |  |  |
| 161 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 73,810 | 41,66 | 3 074,92 |
| VV |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,82*2+1,5*2+1,6*2 |  | 15,840 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*3 |  | -2,400 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*2 |  | -1,200 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,11*2+1,50*2 |  | 5,220 |  |  |
| VV |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,43*2+2,56*2 |  | 13,980 |  |  |
| VV |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,775*2+3,37*2 |  | 12,290 |  |  |
| VV |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,03*2+3,39*2 |  | 18,840 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,03*2+2,54*2 |  | 17,140 |  |  |
| VV |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 73,810 |  |  |
| 162 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 77,501 | 40,62 | 3 148,09 |
| VV |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,82*2+1,5*2+1,6*2 |  | 15,840 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*3 |  | -2,400 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*2 |  | -1,200 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,11*2+1,50*2 |  | 5,220 |  |  |
| VV |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,43*2+2,56*2 |  | 13,980 |  |  |
| VV |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,775*2+3,37*2 |  | 12,290 |  |  |
| VV |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,03*2+3,39*2 |  | 18,840 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,03*2+2,54*2 |  | 17,140 |  |  |
| VV |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 73,810 |  |  |
| VV |  |  | 73,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 77,501 |  |  |
| 163 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 3,700 | 41,66 | 154,14 |
| VV |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| VV |  |  | 0,7 |  | 0,700 |  |  |
| VV |  |  | 0,6 |  | 0,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8 |  | 0,800 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,700 |  |  |
| 164 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 4,000 | 162,46 | 649,84 |
| VV |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| VV |  |  | 0,7 |  | 0,700 |  |  |
| VV |  |  | 0,6 |  | 0,600 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8 |  | 0,800 |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 3,700 |  |  |
| VV |  |  | 0,3 |  | 0,300 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 165 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 73,810 | 31,24 | 2 305,82 |

| VV | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 4,82*2+1,5*2+1,6*2 | 15,840 |
| VV | -0,8*3 | -2,400 |
| VV | -0,7*2 | -1,400 |
| VV | -0,6*2 | -1,200 |
| VV | m.č. 02 |  |
| VV | 1,11*2+1,50*2 | 5,220 |
| VV | -0,6 | -0,600 |
| VV | m.č. 03 |  |
| VV | 4,43*2+2,56*2 | 13,980 |
| VV | -0,8 | -0,800 |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | 2,775*2+3,37*2 | 12,290 |

Strana 20 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV -0,7 -0,700 VV m.č. 07 VV 6,03*2+3,39*2 18,840 VV -0,8*2 -1,600 VV m.č. 08 VV 6,03*2+2,54*2 17,140 VV -0,8 -0,800 VV Součet 73,810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 68,100 | 26,04 | 1 773,32 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 68,100 | 39,92 | 2 718,55 |
| VV dle tabulky místností VV 8,85+1,65+11,35+1,0+9,40+20,55+15,30 68,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | K | 998776205 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 781 Dokončovací práce - obklady 31 824,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,307 | 20,13 | 449,04 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání - V m.č. 04 VV (0,80*2+1,055*2)*2,0 7,420 VV -0,6*1,97 -1,182 - V m.č. 05 VV (1,45*2+1,50*2)*2,0 11,800 VV -0,7*1,97 -1,379 - V m.č. 06 VV (1,80+0,32+0,645+1,0)*1,5 5,648 VV Součet 22,307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,260 | 333,26 | 1 419,69 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání VV m.č. 05 VV (1,00+1,00)*2,0 4,000 VV 0,36*0,36 0,130 VV m.č. 06 VV 0,36*0,36 0,130 VV Součet 4,260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 47,855 | 62,49 | 2 990,46 |
| VV rohové u zárubní VV 1,97+0,6+1,97 4,540 VV 1,97+0,7+1,97 4,640 VV rohové u obkladů VV 2,0*4*2 16,000 VV 1,5*5 7,500 VV ukončující u obkladů VV (0,80+1,055)*2 3,710 VV (1,45+1,50)*2 5,900 VV 1,80+0,32+0,645+1,0 3,765 VV ukončující u sprchové vaničky VV 0,9*2 1,800 VV Součet 47,855 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 52,641 | 32,22 | 1 696,09 |
| VV rohové u zárubní VV 1,97+0,6+1,97 4,540 VV 1,97+0,7+1,97 4,640 VV rohové u obkladů VV 2,0*4*2 16,000 VV 1,5*5 7,500 VV ukončující u obkladů VV (0,80+1,055)*2 3,710 VV (1,45+1,50)*2 5,900 VV 1,80+0,32+0,645+1,0 3,765 VV ukončující u sprchové vaničky VV 0,9*2 1,800 VV Součet 47,855 VV 47,855*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 52,641 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 22,307 | 659,57 | 14 713,03 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání VV m.č. 04 VV (0,80*2+1,055*2)*2,0 7,420 VV -0,6*1,97 -1,182 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 21 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - V m.č. 05 VV (1,45*2+1,50*2)*2,0 11,800 VV -0,7*1,97 -1,379 - V m.č. 06 VV (1,80+0,32+0,645+1,0)*1,5 5,648 - V Součet 22,307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | M \99611266 |  | obklad keramický hladký do 16ks/m6 | m2 | 64,538 \ 315,90 |  | 7 751,55 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání - V m.č. 04 VV (0,80*2+1,055*2)*2,0 7,420 VV -0,6*1,97 -1,182 - V m.č. 05 VV (1,45*2+1,50*2)*2,0 11,800 VV -0,7*1,97 -1,379 - V m.č. 06 VV (1,80+0,32+0,645+1,0)*1,5 5,648 - V Součet 22,307 VV 22,307*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 24,538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22,307 | 52,07 | 1 161,53 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání - V m.č. 04 VV (0,80*2+1,055*2)*2,0 7,420 VV -0,6*1,97 -1,182 - V m.č. 05 VV (1,45*2+1,50*2)*2,0 11,800 VV -0,7*1,97 -1,379 - V m.č. 06 VV (1,80+0,32+0,645+1,0)*1,5 5,648 - V Součet 22,307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 22,307 | 52,07 | 1 161,53 |
| VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání - V m.č. 04 VV (0,80*2+1,055*2)*2,0 7,420 VV -0,6*1,97 -1,182 - V m.č. 05 VV (1,45*2+1,50*2)*2,0 11,800 VV -0,7*1,97 -1,379 - V m.č. 06 VV (1,80+0,32+0,645+1,0)*1,5 5,648 - V Součet 22,307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 2,400 | 31,24 | 74,98 |
| VV sprchový kout VV 0,9*2 1,800 VV umyvadlo VV 0,6 0,600 VV Součet 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | K | 998781205 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| d 783 Dokončovací práce - nátěry 11 366,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 8,000 | 590,14 | 4 721,12 |
| VV dle TZ a výkresu 02+04 VV 8,0 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | K | 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 2,616 | 78,61 | 205,64 |

| VV VV VV VV VV VV |  |  | dle TZ a vč.04 nová přídavná lišta a stávající parapet výrobek K1 (2,33+2,03)*0,5 (2,33+2,03)*(0,05+0,05) Součet |  | 2,180 0,436 2,616 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | K | 783414201 | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,616 | 96,73 | 253,05 |
|  | VV |  | dle TZ a vč.04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová přídavná lišta a stávající parapet |  |  |  |  |
|  | VV |  | výrobek K1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*0,5 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*(0,05+0,05) |  | 0,436 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,616 |  |  |
| 182 | K | 783415101 | Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,616 | 88,47 | 231,44 |
|  | VV |  | dle TZ a vč.04 |  |  |  |  |

Strana 22 z 35

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | nová přídavná lišta a stávající parapet |  |  |  |  |
|  | VV |  | výrobek K1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*0,5 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*(0,05+0,05) |  | 0,436 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,616 |  |  |
| 183 | K | 783417101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,616 | 91,35 | 238,97 |
|  | VV |  | dle TZ a vč.04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová přídavná lišta a stávající parapet |  |  |  |  |
|  | VV |  | výrobek K1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*0,5 |  | 2,180 |  |  |
|  | VV |  | (2,33+2,03)*(0,05+0,05) |  | 0,436 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,616 |  |  |

| 184 | K | 783491021 | Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2 | m2 | 2,616 | 18,29 | 47,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | dle TZ a vč.04 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | nová přídavná lišta a stávající parapet |  |
| VV | výrobek K1 |  |
| VV | (2,33+2,03)*0,5 | 2,180 |
| VV | (2,33+2,03)*(0,05+0,05) | 0,436 |
| VV | Součet | 2,616 |

| 185 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 4,000 | 1 041,43 | 4 165,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 1,0 | 1,000 |
| VV | m.č. 06 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |
| VV | m.č. 07 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |
| VV | m.č. 08 |  |
| VV | 1,0 | 1,000 |
| VV | Součet | 4,000 |

| 186 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 28,000 | 4,39 | 122,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | vodorovné potrubí |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 1,0*2*4 | 8,000 |
| VV | svislé potrubí |  |
| VV | 2,50*2*4 | 20,000 |
| VV | Součet | 28,000 |

| 187 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 28,000 | 4,50 | 126,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV VV VV VV VV |  |  | vodorovné potrubí 1,0*2*4 svislé potrubí 2,50*2*4 Součet |  | 8,000 20,000 28,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 28,000 | 17,57 | 491,96 |
|  | VV |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*2*4 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50*2*4 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
| 189 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 28,000 | 13,33 | 373,24 |
|  | VV |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*2*4 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50*2*4 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
| 190 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 28,000 | 13,89 | 388,92 |
|  | VV |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*2*4 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50*2*4 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 39 603,07 |
| 191 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 242,138 | 3,47 | 840,22 |
|  | VV |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | VV |  | stropy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,90+1,65+11,35+0,90+2,25+9,25+20,55+15,30 |  | 70,150 |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,82*2+1,50*2+1,60*2)*2,50 |  | 39,600 |  |  |

Strana 23 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -0,6*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,80*2+1,055*2)*0,40 |  | 1,484 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,50*2+1,45*2)*0,40 |  | 2,360 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,37*2+2,775*2)*2,50 |  | 30,725 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,40*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+0,32+0,645+1,0)*1,5 |  | -5,648 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 242,138 |  |  |
| 192 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 259,758 | 27,08 | 7 034,25 |
| VV |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| VV |  |  | stropy |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,90+1,65+11,35+0,90+2,25+9,25+20,55+15,30 |  | 70,150 |  |  |
| VV |  |  | stěny |  |  |  |  |
| VV |  |  | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,82*2+1,50*2+1,60*2)*2,50 |  | 39,600 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,80*2+1,055*2)*2,50 |  | 9,275 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,50*2+1,45*2)*2,50 |  | 14,750 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,37*2+2,775*2)*2,50 |  | 30,725 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,40*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+0,32+0,645+1,0)*1,5 |  | -5,648 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 259,758 |  |  |
| 193 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 259,758 | 17,36 | 4 509,40 |
| VV |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| VV |  |  | stropy |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,90+1,65+11,35+0,90+2,25+9,25+20,55+15,30 |  | 70,150 |  |  |
| VV |  |  | stěny |  |  |  |  |
| VV |  |  | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,82*2+1,50*2+1,60*2)*2,50 |  | 39,600 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |

Strana 24 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,80*2+1,055*2)*2,50 |  | 9,275 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,50*2+1,45*2)*2,50 |  | 14,750 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,37*2+2,775*2)*2,50 |  | 30,725 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,40*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+0,32+0,645+1,0)*1,5 |  | -5,648 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 259,758 |  |  |
| 194 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 23,040 | 15,83 | 364,72 |
| VV |  |  | okolo oken a balkonových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,10+1,62) |  | 5,340 |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,40+1,62) |  | 5,640 |  |  |
| VV |  |  | (1,62+2,10+1,62) |  | 5,340 |  |  |
| VV |  |  | (2,40+0,90+1,80+1,62) |  | 6,720 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 23,040 |  |  |
| 195 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 242,138 | 20,13 | 4 874,24 |
| VV |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| VV |  |  | stropy |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,90+1,65+11,35+0,90+2,25+9,25+20,55+15,30 |  | 70,150 |  |  |
| VV |  |  | stěny |  |  |  |  |
| VV |  |  | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,82*2+1,50*2+1,60*2)*2,50 |  | 39,600 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,11*2+1,50*2)*2,50 |  | 13,050 |  |  |
| VV |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,43*2+2,56*2)*2,50 |  | 34,950 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,80*2+1,055*2)*0,40 |  | 1,484 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,50*2+1,45*2)*0,40 |  | 2,360 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,37*2+2,775*2)*2,50 |  | 30,725 |  |  |
| VV |  |  | -0,7*1,97*1 |  | -1,379 |  |  |
| VV |  |  | -2,40*1,62 |  | -3,888 |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+0,32+0,645+1,0)*1,5 |  | -5,648 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+3,39*2)*2,50 |  | 47,100 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV |  |  | -1,8*1,62 |  | -2,916 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| VV |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| VV |  |  | (6,03*2+2,54*2)*2,50 |  | 42,850 |  |  |
| VV |  |  | -0,8*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| VV |  |  | -2,10*1,62 |  | -3,402 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 242,138 |  |  |
|  |  |  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení |  |  |  |  |
| 196 | K | 784191001 | malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 15,768 | 7,78 | 122,68 |
| VV |  |  | oken a balkonových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | 2,40*1,62 |  | 3,888 |  |  |
| VV |  |  | 2,10*1,62 |  | 3,402 |  |  |
| VV |  |  | 0,90*2,40 |  | 2,160 |  |  |
| VV |  |  | 1,80*1,62 |  | 2,916 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,768 |  |  |
| 197 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 70,650 | 2,43 | 171,68 |

VV	dle TZ a vč.02, hrubý úklid po odstranění maleb

VV	8,85+1,65+11,35+1,0+2,55+9,40+20,55+15,30	70,650

Strana 25 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,994 | 89,56 | 626,38 |

| VV | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| VV | stropy |  |
| VV | 0,90+2,25 | 3,150 |
| VV | stěny |  |
| VV | m.č. 04 |  |
| VV | (0,80*2+1,055*2)*0,40 | 1,484 |
| VV | m.č. 05 |  |
| VV | (1,50*2+1,45*2)*0,40 | 2,360 |
| VV | Součet | 6,994 |

| 199 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 235,144 | 89,56 | 21 059,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | dle tabulky místností |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV | stropy |  |  |
| VV | 8,90+1,65+11,35+9,25+20,55+15,30 | 67,000 |  |
| VV | stěny |  |  |
| VV | m.č. 01, 04, 05 a 06 |  |  |
| VV | (4,82*2+1,50*2+1,60*2)*2,50 | 39,600 |  |
| VV | -0,6*1,97*2 | -2,364 |  |
| VV | -0,8*1,97*3 | -4,728 |  |
| VV | -0,7*1,97*2 | -2,758 |  |
| VV | m.č. 02 |  |  |
| VV | (1,11*2+1,50*2)*2,50 | 13,050 |  |
| VV | -0,6*1,97 | -1,182 |  |
| VV | m.č. 03 |  |  |
| VV | (4,43*2+2,56*2)*2,50 | 34,950 |  |
| VV | -0,8*1,97*1 | -1,576 |  |
| VV | -2,10*1,62 | -3,402 |  |
| VV | m.č. 06 |  |  |
| VV | (3,37*2+2,775*2)*2,50 | 30,725 |  |
| VV | -0,7*1,97*1 | -1,379 |  |
| VV | -2,40*1,62 | -3,888 |  |
| VV | -(1,8+0,32+0,645+1,0)*1,5 | -5,648 |  |
| VV | m.č. 07 |  |  |
| VV | (6,03*2+3,39*2)*2,50 | 47,100 |  |
| VV | -0,8*1,97*2 | -3,152 |  |
| VV | -1,8*1,62 | -2,916 |  |
| VV | -0,9*2,40 | -2,160 |  |
| VV | m.č. 08 |  |  |
| VV | (6,03*2+2,54*2)*2,50 | 42,850 |  |
| VV | -0,8*1,97*1 | -1,576 |  |
| VV | -2,10*1,62 | -3,402 |  |
| VV | Součet | 235,144 |  |
| D 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  | 1 728,46 |

| 200 | K | 787600802 | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 | m2 | 15,768 | 83,86 | 1 322,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | vysklení demontovaných zdvojených křídel oken a lodž.dveří (nebo s izol.dvojsklem) |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2,10*1,62 | 3,402 |
| VV | 2,40*1,62 | 3,888 |
| VV | 2,10*1,62 | 3,402 |
| VV | 1,80*1,62 | 2,916 |
| VV | 0,90*2,40 | 2,160 |
| VV | Součet | 15,768 |

| 201 | K | 998787205 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D D | VRN VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 18 051,40 4 165,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 K | 011503000 | ¦ Stavební průzkum bez rozlišení ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |  |  |  |
| VV VV |  | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) |  |  |  |  |
| VV |  | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) |  |  |  |  |
|  |  | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích |  |  |  |  |
| VV |  | podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány |  |  |  |  |
| VV |  | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří) |  |  |  |  |
| VV |  | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) |  |  |  |  |

Strana 26 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) |  |  |  |  |
|  | VV |  | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 203 | K | 013244000 | (Dokumentace pro provádění stavby ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 204 | K | 013254000 | ¦ Dokumentace skutečného provedení stavby ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 205 | K | 023002000 | (Odstranění materiálů a konstrukcí ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV VV |  | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny |  |  |  |  |
|  | VV |  | na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. |  |  |  |  |
|  | VV |  | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě |  |  |  |  |
|  | VV |  | včetně odovozu a likvidace na řízené skládce |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 206 | K | 030001000 | (Zařízení staveniště ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 777,14 |
| 207 | K | 042503000 | ¦ Plán BOZP na staveništi ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 208 | K | 045203000 | (Kompletační činnost ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 5 554,27 |
| 209 | K | 051103000 | ¦ Pojištění proti vlivu vyšší moci ¦ | kpl ¦ | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 210 | K | 056002000 | ¦ Bankovní záruka ¦ | kpl | 1,000 | 4 165,70 | 4 165,70 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 388,57 |
| 211 | K | 071103000 | ¦ Provoz investora ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 388,57 |
| 212 | K | 091003000 | (Ostatní náklady bez rozlišení ¦ | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | VV |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

Strana 27 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: | CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 54 115,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 54 115,78 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 6 493,89 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 60 609,67 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 28 z 35

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  | Logo Vaší firmy zadejte |
| --- | --- | --- |
| Stavba: |  | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice |  | programu |
| Objekt: 0002 - Zdravotechnika |  |  |
| Místo: | Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: Uchazeč: OTISTAV s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 54 115,78 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 54 115,78 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 4 734,06 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 10 478,65 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  | 4 691,97 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 25 286,71 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 8 924,39 |

Strana 29 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV	Práce a dodávky PSV

54 115,78

54 115,78

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 734,06

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 62,49 | 31,25 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 192,32 | 192,32 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 307,57 | 307,57 |
| 5 | K | 721174.R01 | Potrubní ilozační pouzdro z PE šířka 9mm, DN 50 | m | 6,000 | 63,46 | 380,76 |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 388,10 | 2 328,60 |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 507,52 | 253,76 |
| 8 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 9 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 10 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 104,14 | 104,14 |
| 11 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 576,95 | 576,95 |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 6,500 | 17,36 | 112,84 |
| 13 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 937,28 | 8,44 |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 478,65

| 14 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 62,49 | 374,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 365,89 | 4 756,57 |
| 16 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 381,86 | 381,86 |
| 17 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 201,34 | 201,34 |
| 18 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 52,84 | 686,92 |
| 19 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 40,96 | 327,68 |
| 20 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 157,60 | 1 260,80 |
| 21 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 181,90 | 1 455,20 |
| 22 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 86,09 | 172,18 |
| 23 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 197,87 | 395,74 |
| 24 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 17,36 | 225,68 |

Strana 30 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,000 | 17,36 | 225,68 |
| 26 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,015 | 937,28 | 14,06 |

d 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					4 691,97

| 27 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2 | m | 0,500 | 520,71 | 260,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 29 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 371,44 | 371,44 |
| 30 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1 | m | 3,000 | 520,71 | 1 562,13 |
| 31 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 32 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 3,000 | 23,12 | 69,36 |
| 33 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 197,87 | 197,87 |
| 34 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 247,17 | 247,17 |
| 35 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 1,000 | 342,28 | 342,28 |
| 36 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h | kus | 1,000 | 94,42 | 94,42 |
| 37 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,006 | 937,28 | 5,62 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					25 286,71

| 38 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 3 610,28 | 3 610,28 |
| 40 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 41 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 42 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 43 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 3 396,63 | 3 396,63 |
| 44 | K | 725244522 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 988,47 | 6 988,47 |
| 45 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 46 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 3 554,73 | 3 554,73 |
| 47 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 48 | K | 725813.R01 | Ventil rohový pračkový G 1/2" | soubor | 1,000 | 180,24 | 180,24 |
| 49 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 50 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 51 | K | 725821.R01 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 52 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 53 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 54 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| 55 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,099 | 937,28 | 92,79 |

d 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					8 924,39

| 56 | K | 726111.R01 | Instalační předstěna - montážní prvek pro armatury | soubor | 1,000 | 5 456,38 | 5 456,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 31 z 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 58 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 59 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,026 | 937,28 | 24,37 |

Strana 32 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 67 827,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 67 827,09 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 8 139,25 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 75 966,34 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 33 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

67 827,09

67 827,09

67 827,09

Strana 34 z 35

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.57, Závodu míru č.p. 1835, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 67 827,09 |
| d PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 67 827,09 |
| D 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 67 827,09 |
| 1 K 741001R | ¦ Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | 1 kpl | 1,000 67 827,09 | 67 827,09 |

Strana 35 z 35

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 20 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| SVÍTIDLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropní, nástěnné žárovkové | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 31,24 | 312,40 Kč | 31,24 Kč | 312,40 Kč |
| SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-pól.vyp.(1) | ks | 8,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 327,68 Kč | 40,96 Kč | 327,68 Kč |
| sériov.přep.(5) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 41,66 | 0,00 Kč | 41,66 Kč | 0,00 Kč |
| stř'dav.přep.(6) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 Kč |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 Kč |
| ZÁSUVKA 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2p+PE | ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 245,76 Kč | 40,96 Kč | 245,76 Kč |
| 2x2p+z,dvojitá | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 409,60 Kč | 40,96 Kč | 409,60 Kč |
| ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 Kč |
| hodinové zucto vaci SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaz stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 5,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 562,15 Kč | 312,43 Kč | 1 562,15 Kč |
| Demontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnné provedení, průhledná dvířka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,00 | 1 239,30 | 1 239,30 Kč |  | 902,57 | 902,57 Kč | 2 141,87 Kč | 2 141,87 Kč |
| SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,00 | 3 199,48 | 3 199,48 Kč |  | 847,03 | 847,03 Kč | 4 046,51 Kč | 4 046,51 Kč |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,00 | 569,31 | 569,31 Kč |  | 313,82 | 313,82 Kč | 883,13 Kč | 883,13 Kč |
| PROUDO VÉ CHRÁNIČE S NADPROUDO VOU OCHRANOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - pólové (1 póljištěn), 30mA/250A/6kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks | 1,00 | 1 252,53 | 1 252,53 Kč |  | 243,03 | 243,03 Kč | 1 495,56 Kč | 1 495,56 Kč |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 7,00 | 50,34 | 352,38 Kč |  | 173,57 | 1 214,99 Kč | 223,91 Kč | 1 567,37 Kč |
| Rozvaděč RB - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.rozvody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ PRO POSPOJO VÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,00 | 8,38 | 67,04 Kč |  | 16,66 | 133,28 Kč | 25,04 Kč | 200,32 Kč |
| CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,00 | 23,36 | 233,60 Kč |  | 20,84 | 208,40 Kč | 44,20 Kč | 442,00 Kč |
| ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,00 | 12,66 | 25,32 Kč |  | 18,59 | 37,18 Kč | 31,25 Kč | 62,50 Kč |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,00 | 12,73 | 12,73 Kč |  | 24,29 | 24,29 Kč | 37,02 Kč | 37,02 Kč |
| LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHD17x17 hranatá | m | 65,00 | 19,31 | 1 255,15 Kč |  | 27,78 | 1 805,70 Kč | 47,09 Kč | 3 060,85 Kč |
| LHD25x20 hranatá | m | 55,00 | 27,57 | 1 516,35 Kč |  | 27,78 | 1 527,90 Kč | 55,35 Kč | 3 044,25 Kč |
| LHD40x40 hranatá | m | 18,00 | 53,53 | 963,54 Kč |  | 27,76 | 499,68 Kč | 81,29 Kč | 1 463,22 Kč |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68/7L11 73x35 | ks | 18,00 | 8,90 | 160,20 Kč |  | 27,78 | 500,04 Kč | 36,68 Kč | 660,24 Kč |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKO VNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68LD/2 73x45 | ks | 3,00 | 88,98 | 266,94 Kč |  | 27,78 | 83,34 Kč | 116,76 Kč | 350,28 Kč |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK80x28T univerzální | ks | 16,00 | 63,13 | 1 010,08 Kč |  | 31,24 | 499,84 Kč | 94,37 Kč | 1 509,92 Kč |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku | ks | 13,00 | 26,67 | 346,71 Kč |  | 31,23 | 405,99 Kč | 57,90 Kč | 752,70 Kč |
| NRT distan.rám. 12mm | ks | 4,00 | 62,17 | 248,68 Kč |  | 27,56 | 110,24 Kč | 89,73 Kč | 358,92 Kč |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm | ks | 13,00 | 42,88 | 557,44 Kč |  | 27,24 | 354,12 Kč | 70,12 Kč | 911,56 Kč |
| SVORKO VNICE KRABICO VÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 50,00 | 9,50 | 475,00 Kč |  | 15,49 | 774,50 Kč | 24,99 Kč | 1 249,50 Kč |
| 224-101 svorka lustrová | ks | 14,00 | 2,05 | 28,70 Kč |  | 3,47 | 48,58 Kč | 5,52 Kč | 77,28 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 45,00 | 7,20 | 324,00 Kč |  | 16,66 | 749,70 Kč | 23,86 Kč | 1 073,70 Kč |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 48,00 | 9,35 | 448,80 Kč |  | 16,66 | 799,68 Kč | 26,01 Kč | 1 248,48 Kč |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVCS VODIČEM PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 92,00 | 9,66 | 888,72 Kč |  | 16,67 | 1 533,64 Kč | 26,33 Kč | 2 422,36 Kč |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 216,00 | 15,99 | 3 453,84 Kč |  | 16,66 | 3 598,56 Kč | 32,65 Kč | 7 052,40 Kč |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 13,00 | 15,55 | 202,15 Kč |  | 16,66 | 216,58 Kč | 32,21 Kč | 418,73 Kč |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 2,5 mm2 | ks | 22,00 | 22,68 | 498,96 Kč |  | 16,67 | 366,74 Kč | 39,35 Kč | 865,70 Kč |
| do 16 mm2 | ks | 4,00 | 31,86 | 127,44 Kč |  | 16,66 | 66,64 Kč | 48,52 Kč | 194,08 Kč |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  | 189,00 | 0,00 Kč |  | 175,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 |
| řazení 1, 230V/10A | ks | 2,00 | 101,92 | 203,84 Kč |  | 69,43 | 138,86 Kč | 14 152,61 Kč | 342,70 Kč |
| řazení 5, 230V/10A | ks | 4,00 | 145,81 | 583,24 Kč |  | 124,96 | 499,84 Kč | 270,77 Kč | 1 083,08 Kč |
| řazení 6, 230V/10A | ks | 6,00 | 114,56 | 687,36 Kč |  | 124,97 | 749,82 Kč | 239,53 Kč | 1 437,18 Kč |
| řazení 7, 230V/10A | ks | 2,00 | 152,74 | 305,48 Kč |  | 124,97 | 249,94 Kč | 277,71 Kč | 555,42 Kč |
| řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 3,00 | 73,05 | 219,15 Kč |  | 124,96 | 374,88 Kč | 198,01 Kč | 594,03 Kč |
| ZÁSUVKA 230V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domovní - jednoduchá | ks | 10,00 | 100,41 | 1 004,10 Kč |  | 114,56 | 1 145,60 Kč | 214,97 Kč | 2 149,70 Kč |

| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 15,00 | 172,18 | 2 582,70 Kč |  | 114,56 | 1 718,40 Kč | 286,74 Kč | 4 301,10 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-rámeček | ks | 4,00 | 31,38 | 125,52 Kč |  | 20,82 | 83,28 Kč | 52,20 Kč | 208,80 Kč |
| 3-rámeček | ks | 0,00 | 63,00 | 0,00 Kč |  | 30,00 | 0,00 Kč | 93,00 Kč | 0,00 Kč |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011A-A00300 b Kryt zásuvky anténní univerzální (tv+r+sat), s vyiamovacim otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,00 | 29,85 | 29,85 Kč |  | 50,33 | 50,33 Kč | 80,18 Kč | 80,18 Kč |
| linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,00 | 171,06 | 171,06 Kč |  | 111,08 | 111,08 Kč | 282,14 Kč | 282,14 Kč |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 5,00 | 569,31 | 2 846,55 Kč |  | 243,00 | 1 215,00 Kč | 812,31 Kč | 4 061,55 Kč |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 7,00 | 548,07 | 3 836,49 Kč |  | 243,00 | 1 701,00 Kč | 791,07 Kč | 5 537,49 Kč |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. | ks | 1,00 | 447,12 | 447,12 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 690,12 Kč | 690,12 Kč |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,00 | 608,89 | 608,89 Kč |  | 242,99 | 242,99 Kč | 851,88 Kč | 851,88 Kč |
| hodinové zucto vaci sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 249,72 Kč | 312,43 Kč | 1 249,72 Kč |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ostatními profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 Kč |
| PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 3 124,30 Kč | 312,43 Kč | 3 124,30 Kč |
| El.rozvody - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 827,09 Kč |

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP2307677

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

KSO:

Místo:	Pardubice

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 685 521,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% |  | 685 521,58 | 82 262,59 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 767 784,17 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ROP2307677

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

09.10.2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Zdravotechnika

0003	Elektroinstalace

685 521,58

569 899,51

43 570,10

72 051,97

767 784,17

638 287,45

48 798,51

80 698,21

Strana 2 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 569 899,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 569 899,51 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 68 387,94 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 638 287,45 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 3 z 19

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | Logo Vaší firmy zadejte |
| --- | --- |
| Stavba: | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice | programu |
| Objekt: 0001 - Stavební část Místo: Pardubice Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: Projektant: |  |
| Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 569 899,51 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 191 096,67 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 101 471,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 56 829,96 |
| 997 - Přesun sutě | 28 316,81 |
| 998 - Přesun hmot | 4 478,32 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 360 751,44 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 7 487,84 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 095,82 |
| 751 - Vzduchotechnika | 2 313,05 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 61 497,13 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 101 353,24 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 9 203,08 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 10 128,53 |
| 776 - Podlahy povlakové | 83 382,80 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 30 462,51 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 10 304,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 41 523,44 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 051,40 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 165,71 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 1 388,57 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 388,57 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 777,14 |
| VRN5 - Finanční náklady | 5 554,27 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 388,57 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 388,57 |

Strana 4 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV	Práce a dodávky HSV

569 899,51

191 096,67

d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 471,58

| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 71,940 | 20,13 | 1 448,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,467 | 520,71 | 763,88 |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 71,940 | 201,34 | 14 484,40 |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,467 | 520,71 | 763,88 |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 71,940 | 124,97 | 8 990,34 |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 173,562 | 20,13 | 3 493,80 |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,560 | 520,71 | 812,31 |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 173,562 | 201,34 | 34 944,97 |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,560 | 520,71 | 812,31 |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 770,66 | 1 768,66 |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 173,562 | 124,97 | 21 690,04 |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 90,26 | 920,65 |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 14,647 | 17,36 | 254,27 |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány | m2 | 71,940 | 83,31 | 5 993,32 |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 284,43 | 1 284,43 |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 3 046,17 | 3 046,17 |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 829,96

| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 73,956 | 31,24 | 2 310,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 71,940 | 90,26 | 6 493,30 |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 71,940 | 2,50 | 179,85 |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 2,910 | 5,00 | 14,55 |

Strana 5 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 1,768 | 166,63 | 294,60 |
| 23 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5,680 | 166,63 | 946,46 |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5,122 | 444,34 | 2 275,91 |
| 25 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 361,03 | 361,03 |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 444,34 | 2 266,13 |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 71,940 | 83,31 | 5 993,32 |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 173,562 | 83,31 | 14 459,45 |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 3,796 | 166,63 | 632,53 |
| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 22,546 | 166,63 | 3 756,84 |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započetím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybourných materiálů na řízené skládce) | soub | 1,000 | 3 124,28 | 3 124,28 |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 2 169,64 | 2 169,64 |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 34 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 3 471,42 | 3 471,42 |
| 35 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 5,680 | 548,48 | 3 115,37 |
| 36 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 5,680 | 195,79 | 1 112,09 |
| 37 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 5,680 | 274,94 | 1 561,66 |

d 997	Přesun sutě	28 316,81

| 38 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 10,573 | 937,28 | 9 909,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,573 | 361,03 | 3 817,17 |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 158,595 | 8,68 | 1 376,60 |
| 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,573 | 1 249,71 | 13 213,18 |

d 998

Přesun hmot

4 478,32

Strana 6 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 4,778 | 937,28 | 4 478,32 |

d PSV	Práce a dodávky PSV	360 751,44

d 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 487,84

| 43 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 4,000 | 1 770,42 | 7 081,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 742	Elektroinstalace - slaboproud	3 095,82

| 45 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 172,88 | 172,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 86,79 | 86,79 |
| 47 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 2 429,99 | 2 429,99 |
| 48 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 751	Vzduchotechnika	2 313,05

| 49 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 173,57 | 347,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | M | 56245640 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm | kus | 2,000 | 72,21 | 144,42 |
| 51 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 62,49 | 249,96 |
| 52 | K | 751398841 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru do 300 mm | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 53 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 111,09 | 244,40 |
| 54 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 248,21 | 546,06 |
| 55 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 83,31 | 249,93 |
| 56 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 763	Konstrukce suché výstavby					61 497,13

| 57 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 1 735,71 | 1 735,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 763111414 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB | m2 | 7,332 | 1 006,71 | 7 381,20 |
| 59 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 9,126 | 1 103,91 | 10 074,28 |
| 60 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 7,488 | 1 215,00 | 9 097,92 |
| 61 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 35,153 | 83,31 | 2 928,60 |
| 62 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 9,153 | 65,96 | 603,73 |

Strana 7 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 23,946 | 20,13 | 482,03 |
| 64 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 10,210 | 40,96 | 418,20 |
| 65 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 15,053 | 22,22 | 334,48 |
| 66 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 16,558 | 49,64 | 821,94 |
| 67 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 23,946 | 34,71 | 831,17 |
| 68 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 6,500 | 97,20 | 631,80 |
| 69 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,340 | 867,85 | 2 030,77 |
| 70 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,900 | 867,85 | 3 384,62 |
| 71 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 3,276 | 937,28 | 3 070,53 |
| 72 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 16,660 | 62,49 | 1 041,08 |
| 73 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 9,516 | 20,13 | 191,56 |
| 74 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 3,030 | 27,77 | 84,14 |
| 75 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 9,516 | 20,83 | 198,22 |
| 76 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,660 | 687,34 | 2 515,66 |
| 77 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,660 | 20,13 | 73,68 |
| 78 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,660 | 17,36 | 63,54 |
| 79 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 4,026 | 49,64 | 199,85 |
| 80 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 81 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 929,65 | 929,65 |
| 82 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 83 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CWprofilů 450-625mm | kus | 1,000 | 1 071,61 | 1 071,61 |
| 84 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 347,14 | 2 082,84 |
| 85 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 313,29 | 1 879,74 |
| 86 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 590,14 | 1 770,42 |

Strana 8 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | M | 55331588 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 489,24 | 2 978,48 |
| 88 | M | 55331589 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 489,24 | 1 489,24 |
| 89 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 766	Konstrukce truhlářské	101 353,24

| 90 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 590,14 | 4 130,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 480,21 | 2 960,42 |
| 92 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 480,21 | 1 480,21 |
| 93 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 4,000 | 2 324,12 | 9 296,48 |
| 94 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 006,71 | 1 006,71 |
| 95 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 926,18 | 3 926,18 |
| 96 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 97 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 467,08 | 467,08 |
| 98 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 180,51 | 1 263,57 |
| 99 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 7,000 | 330,34 | 2 312,38 |
| 100 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 101 | M | 54914110 | kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus | 1,000 | 937,28 | 937,28 |
| 102 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 103 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 305,48 | 305,48 |
| 104 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 108,31 | 108,31 |
| 105 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 31,24 | 31,24 |
| 106 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 8,000 | 27,08 | 216,64 |
| 107 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 108 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 4,000 | 312,43 | 1 249,72 |
| 109 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 110 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 198,57 | 198,57 |
| 111 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 112 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2450mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,450 | 16 247,39 | 39 806,11 |
| 113 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 114 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 7 220,55 | 7 220,55 |
| 115 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 116 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 624,62 | 1 624,62 |
| 117 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4,000 | 624,86 | 2 499,44 |
| 118 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 767

Konstrukce zámečnické

9 203,08

Strana 9 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 36,374 | 166,63 | 6 061,00 |
| 120 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,940 | 166,63 | 656,52 |
| 121 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,940 | 166,63 | 656,52 |
| 122 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 4,000 | 355,72 | 1 422,88 |
| 123 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 771	Podlahy z dlaždic	 			10 128,53

| 124 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,660 | 13,19 | 48,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,660 | 20,13 | 73,68 |
| 126 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,660 | 299,93 | 1 097,74 |
| 127 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,900 | 62,49 | 118,73 |
| 128 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 3,000 | 162,46 | 487,38 |
| 129 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,660 | 659,57 | 2 414,03 |
| 130 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 4,026 | 315,90 | 1 271,81 |
| 131 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,660 | 62,49 | 228,71 |
| 132 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,660 | 79,15 | 289,69 |
| 133 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,997 | 333,26 | 1 665,30 |
| 134 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 138,16 | 1 105,28 |
| 135 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,910 | 103,45 | 921,74 |
| 136 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 776	Podlahy povlakové	83 382,80

| 137 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 71,940 | 34,02 | 2 447,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 71,940 | 34,02 | 2 447,40 |
| 139 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 71,940 | 34,02 | 2 447,40 |
| 140 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 71,940 | 13,19 | 948,89 |
| 141 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 67,840 | 13,19 | 894,81 |
| 142 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 67,840 | 20,13 | 1 365,62 |
| 143 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 67,840 | 299,93 | 20 347,25 |
| 144 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 66,260 | 34,02 | 2 254,17 |
| 145 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 37,470 | 27,08 | 1 014,69 |
| 146 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 67,840 | 159,69 | 10 833,37 |
| 147 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 78,016 | 261,75 | 20 420,69 |
| 148 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 70,000 | 52,07 | 3 644,90 |
| 149 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 68,990 | 13,19 | 909,98 |
| 150 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 73,780 | 41,66 | 3 073,67 |
| 151 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 77,469 | 40,62 | 3 146,79 |

Strana 10 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 73,780 | 31,24 | 2 304,89 |
| 153 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 67,840 | 26,04 | 1 766,55 |
| 154 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 67,840 | 39,92 | 2 708,17 |
| 155 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 781	Dokončovací práce - obklady	30 462,51

| 156 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,734 | 20,13 | 457,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,000 | 333,26 | 1 999,56 |
| 158 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 24,240 | 62,49 | 1 514,76 |
| 159 | M | 28342001 | lišta ukončovacíz PVC 8mm | m | 26,664 | 27,35 | 729,26 |
| 160 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 22,734 | 659,57 | 14 994,66 |
| 161 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 25,007 | 315,90 | 7 899,71 |
| 162 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22,734 | 52,07 | 1 183,76 |
| 163 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 17,859 | 52,07 | 929,92 |
| 164 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 11,110 | 31,24 | 347,08 |
| 165 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 783	Dokončovací práce - nátěry					10 304,00

| 166 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 8,000 | 590,14 | 4 721,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 4,000 | 1 041,43 | 4 165,72 |
| 168 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 26,400 | 4,39 | 115,90 |
| 169 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 26,400 | 4,50 | 118,80 |
| 170 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 26,400 | 17,57 | 463,85 |
| 171 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 26,400 | 13,33 | 351,91 |
| 172 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 26,400 | 13,89 | 366,70 |

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety	41 523,44

| 173 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 245,502 | 3,47 | 851,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 245,502 | 27,08 | 6 648,19 |
| 175 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 245,502 | 17,36 | 4 261,91 |
| 176 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 25,880 | 15,83 | 409,68 |
| 177 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 265,188 | 20,13 | 5 338,23 |
| 178 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 11,511 | 7,78 | 89,56 |
| 179 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 71,500 | 2,43 | 173,75 |

Strana 11 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,744 | 89,56 | 693,55 |
| 181 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 257,444 | 89,56 | 23 056,68 |

| D D |  | VRN VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 18 051,40 4 165,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 183 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 184 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 185 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 186 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 777,14 |
| 187 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 188 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 5 554,27 |
| 189 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 190 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 4 165,70 | 4 165,70 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 388,57 |
| 191 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 388,57 |
| 192 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

Strana 12 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 43 570,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 43 570,10 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 5 228,41 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 48 798,51 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 13 z 19

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  | Logo Vaši firmy |
| --- | --- | --- |
|  |  | zadejte |
| Stavba: |  | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice |  | programu |
| Objekt: |  |  |
| 0002 - Zdravotechnika |  |  |
| Místo: Pardubice | Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Uchazeč: OTISTAV s.r.o. | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 43 570,10 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 43 570,10 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 4 654,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 9 364,44 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  | 4 930,56 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 21 154,97 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 3 466,13 |

Strana 14 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV	Práce a dodávky PSV

43 570,10

43 570,10

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 654,00

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 4,000 | 62,49 | 249,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 62,49 | 31,25 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 192,32 | 192,32 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 307,57 | 307,57 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 8,000 | 388,10 | 3 104,80 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 507,52 | 253,76 |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 507,78 | 507,78 |
| 8 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,007 | 937,28 | 6,56 |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 364,44

| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 62,49 | 374,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 365,89 | 4 756,57 |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 381,86 | 381,86 |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 68,60 | 548,80 |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 52,84 | 686,92 |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 12,000 | 40,96 | 491,52 |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 157,60 | 1 260,80 |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 197,87 | 395,74 |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13,000 | 17,36 | 225,68 |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 17,36 | 225,68 |
| 19 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,017 | 937,28 | 15,93 |

d 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					4 930,56

| 20 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2 | m | 0,200 | 520,71 | 104,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 22 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 371,44 | 371,44 |
| 23 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1 | m | 3,000 | 520,71 | 1 562,13 |

Strana 15 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 25 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 3,000 | 23,12 | 69,36 |
| 26 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 3,000 | 197,87 | 593,61 |
| 27 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 247,17 | 247,17 |
| 28 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 1,000 | 342,28 | 342,28 |
| 29 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h | kus | 1,000 | 94,42 | 94,42 |
| 30 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,005 | 937,28 | 4,69 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					21 154,97

| 31 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 3 610,28 | 3 610,28 |
| 33 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 34 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 35 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 36 | K | 725222113 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | soubor | 1,000 | 7 535,33 | 7 535,33 |
| 37 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 38 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 084,00 | 2 084,00 |
| 39 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 40 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 41 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 320,06 | 320,06 |
| 42 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 43 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 62,49 | 62,49 |
| 44 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 45 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 46 | K | 725831312 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1,000 | 1 366,54 | 1 366,54 |
| 47 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| 48 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,071 | 937,28 | 66,55 |

d 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	3 466,13

| 49 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 51 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 937,28 | 22,49 |

Strana 16 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 72 051,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 72 051,97 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 8 646,24 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 80 698,21 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 17 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

72 051,97

72 051,97

72 051,97

Strana 18 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.17, K Rozvodně č.p. 97, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 72 051,97 |
| d PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 72 051,97 |
| D 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 72 051,97 |
| 1 K 741001R | ¦ Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | 1 kpl | 1,000 72 051,97 | 72 051,97 |

Strana 19 z 19

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 20 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 |
| SVÍTIDLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropní, nástěnné žárovkové | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 31,24 | 312,40 Kč | 31,24 Kč | 312,40 |
| SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-pól.vyp.(1) | ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 286,72 Kč | 40,96 Kč | 286,72 |
| sériov.přep.(5) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 |
| střídav.prep.(6) | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 163,84 Kč | 40,96 Kč | 163,84 |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 |
| ZÁSUVKA 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2p+PE | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 |
| 2x2p+z,dvojitá | ks | 8,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 327,68 Kč | 40,96 Kč | 327,68 |
| ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 |
| hodinové zuctovaci SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaz stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 2 187,01 Kč | 312,43 Kč | 2 187,01 |
| Demontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnné provedení, průhledná dvířka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,00 | 1 239,93 | 1 239,93 Kč |  | 903,03 | 903,03 Kč | 2 142,96 Kč | 2 142,96 |
| SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,00 | 3 199,48 | 3 199,48 Kč |  | 847,03 | 847,03 Kč | 4 046,51 Kč | 4 046,51 |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,00 | 569,31 | 569,31 Kč |  | 313,82 | 313,82 Kč | 883,13 Kč | 883,13 |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In = 10 A, A | ks | 2,00 | 1 252,35 | 2 504,70 Kč |  | 243,00 | 486,00 Kč | 1 495,35 Kč | 2 990,70 |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 8,00 | 50,34 | 402,72 Kč |  | 173,57 | 1 388,56 Kč | 223,91 Kč | 1 791,28 |
| Rozvaděč RB - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.rozvody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,00 | 8,38 | 67,04 Kč |  | 16,66 | 133,28 Kč | 25,04 Kč | 200,32 |
| CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,00 | 23,36 | 233,60 Kč |  | 20,83 | 208,30 Kč | 44,19 Kč | 441,90 |
| ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,00 | 12,65 | 25,30 Kč |  | 18,59 | 37,18 Kč | 31,24 Kč | 62,48 |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,00 | 12,72 | 12,72 Kč |  | 24,30 | 24,30 Kč | 37,02 Kč | 37,02 |
| LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHD17x17 hranatá | m | 70,00 | 19,31 | 1 351,70 Kč |  | 27,78 | 1 944,60 Kč | 47,09 Kč | 3 296,30 |
| LHD25x20 hranatá | m | 45,00 | 27,57 | 1 240,65 Kč |  | 27,77 | 1 249,65 Kč | 55,34 Kč | 2 490,30 |
| LHD40x40 hranatá | m | 15,00 | 51,56 | 773,40 Kč |  | 27,77 | 416,55 Kč | 79,33 Kč | 1 189,95 |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68/7L11 73x35 | ks | 17,00 | 8,90 | 151,30 Kč |  | 27,77 | 472,09 Kč | 36,67 Kč | 623,39 |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68LD/2 73x45 | ks | 5,00 | 8,90 | 44,50 Kč |  | 27,77 | 138,85 Kč | 36,67 Kč | 183,35 |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK80x28T univerzální | ks | 19,00 | 63,13 | 1 199,47 Kč |  | 31,24 | 593,56 Kč | 94,37 Kč | 1 793,03 |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku | ks | 13,00 | 26,66 | 346,58 Kč |  | 31,24 | 406,12 Kč | 57,90 Kč | 752,70 |
| NRT distan.rám. 12mm | ks | 4,00 | 35,62 | 142,48 Kč |  | 27,56 | 110,24 Kč | 63,18 Kč | 252,72 |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm | ks | 13,00 | 42,88 | 557,44 Kč |  | 27,24 | 354,12 Kč | 70,12 Kč | 911,56 |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 50,00 | 9,51 | 475,50 Kč |  | 15,48 | 774,00 Kč | 24,99 Kč | 1 249,50 |
| 224-101 svorka lustrová | ks | 12,00 | 2,05 | 24,60 Kč |  | 3,47 | 41,64 Kč | 5,52 Kč | 66,24 |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 62,00 | 7,19 | 445,78 Kč |  | 16,67 | 1 033,54 Kč | 23,86 Kč | 1 479,32 |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 85,00 | 9,35 | 794,75 Kč |  | 16,66 | 1 416,10 Kč | 26,01 Kč | 2 210,85 |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC S VODIČEM PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 150,00 | 9,66 | 1 449,00 Kč |  | 16,67 | 2 500,50 Kč | 26,33 Kč | 3 949,50 |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 232,00 | 15,99 | 3 709,68 Kč |  | 16,66 | 3 865,12 Kč | 32,65 Kč | 7 574,80 |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,00 | 15,55 | 155,50 Kč |  | 16,66 | 166,60 Kč | 32,21 Kč | 322,10 |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 2,5 mm2 | ks | 30,00 | 22,68 | 680,40 Kč |  | 16,67 | 500,10 Kč | 39,35 Kč | 1 180,50 |
| do 16 mm2 | ks | 6,00 | 31,86 | 191,16 Kč |  | 16,66 | 99,96 Kč | 48,52 Kč | 291,12 |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řazení 1, 230V/10A | ks | 4,00 | 101,92 | 407,68 Kč |  | 124,97 | 499,88 Kč | 226,89 Kč | 907,56 |
| řazení 5, 230V/10A | ks | 2,00 | 145,80 | 291,60 Kč |  | 124,97 | 249,94 Kč | 270,77 Kč | 541,54 |
| řazení 6, 230V/10A | ks | 8,00 | 114,56 | 916,48 Kč |  | 124,97 | 999,76 Kč | 239,53 Kč | 1 916,24 |
| řazení 7, 230V/10A | ks | 1,00 | 152,74 | 152,74 Kč |  | 124,97 | 124,97 Kč | 277,71 Kč | 277,71 |
| řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 3,00 | 73,04 | 219,12 Kč |  | 124,97 | 374,91 Kč | 198,01 Kč | 594,03 |
| ZÁSUVKA 230V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - domovní - jednoduchá | ks | 10,00 | 100,41 | 1 004,10 Kč |  | 114,56 | 1 145,60 Kč | 214,97 Kč | 2 149,70 |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 16,00 | 172,18 | 2 754,88 Kč |  | 114,56 | 1 832,96 Kč | 286,74 Kč | 4 587,84 |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-rámeček | ks | 4,00 | 31,38 | 125,52 Kč |  | 20,83 | 83,32 Kč | 52,21 Kč | 208,84 |
| 3-rámeček | ks | 0,00 | 63,00 | 0,00 Kč |  | 30,00 | 0,00 Kč | 93,00 Kč | 0,00 |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011A-A00300 b Kryt zásuvky anténní univerzální (T v+r+sat), s vyiamovacim otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,00 | 29,85 | 29,85 Kč |  | 20,83 | 20,83 Kč | 50,68 Kč | 50,68 |
| PŘISTROJ ZÁSUVKY ANítNNi, pro Classic, Swing, lango, Element, ume, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,00 | 171,06 | 171,06 Kč |  | 111,08 | 111,08 Kč | 282,14 Kč | 282,14 |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 5,00 | 569,31 | 2 846,55 Kč |  | 243,00 | 1 215,00 Kč | 812,31 Kč | 4 061,55 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 5,00 | 548,07 | 2 740,35 Kč |  | 243,00 | 1 215,00 Kč | 791,07 Kč | 3 955,35 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. | ks | 1,00 | 447,12 | 447,12 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 690,12 Kč | 690,12 |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,00 | 608,89 | 608,89 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 851,89 Kč | 851,89 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 249,72 Kč | 312,43 Kč | 1 249,72 |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ostatními profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 3 124,30 Kč | 312,43 Kč | 3 124,30 |
| El.rozvody - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 051,97 Kč |

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP2307678

Stavba:	Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

KSO:

CC-CZ:

Místo:	Pardubice

Datum:	09.10.2025

| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: 24832898 |
| OTISTAV s.r.o. | DIČ: CZ24832898 |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 587 100,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% |  | 587 100,07 | 70 452,01 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 657 552,08 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 19

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: ROP2307678 Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice |  |  | Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 09.10.2025 |

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Zdravotechnika

0003	Elektroinstalace

587 100,07

474 480,95

46 041,07

66 578,05

657 552,08

531 418,66

51 566,00

74 567,42

Strana 2 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 474 480,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 474 480,95 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 56 937,71 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 531 418,66 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 3 z 19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

zadejte

Stavba:	v lastavenicl'

programu

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| Místo: | Pardubice | Datum: | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | OTISTAV s.r.o. | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 474 480,95 160 506,34 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 82 316,34 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 49 204,15 |
| 997 - Přesun sutě | 25 352,02 |
| 998 - Přesun hmot | 3 633,83 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 295 923,21 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 7 487,84 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 095,82 |
| 751 - Vzduchotechnika | 2 288,03 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 36 306,64 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 100 663,26 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 473,19 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 8 670,22 |
| 776 - Podlahy povlakové | 64 452,81 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 28 738,50 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 9 671,97 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 33 074,93 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 051,40 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 165,71 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 1 388,57 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 388,57 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 777,14 |
| VRN5 - Finanční náklady | 5 554,27 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 388,57 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 388,57 |

Strana 4 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV	Práce a dodávky HSV

474 480,95

160 506,34

d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 316,34

| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 56,000 | 20,13 | 1 127,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,677 | 520,71 | 352,52 |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 56,000 | 201,34 | 11 275,04 |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,677 | 520,71 | 352,52 |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 56,000 | 124,97 | 6 998,32 |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 142,024 | 20,13 | 2 858,94 |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,270 | 520,71 | 661,30 |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 142,024 | 201,34 | 28 595,11 |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,270 | 520,71 | 661,30 |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 770,66 | 1 768,66 |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 142,024 | 124,97 | 17 748,74 |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 90,26 | 920,65 |
| 13 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány | m2 | 56,000 | 83,31 | 4 665,36 |
| 14 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 284,43 | 1 284,43 |
| 15 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 3 046,17 | 3 046,17 |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 204,15

| 16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 60,084 | 31,24 | 1 877,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| 18 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 56,000 | 90,26 | 5 054,56 |
| 19 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 56,000 | 2,50 | 140,00 |
| 20 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 11,175 | 166,63 | 1 862,09 |

Strana 5 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,940 | 444,34 | 1 750,70 |
| 22 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 361,03 | 361,03 |
| 23 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 444,34 | 2 266,13 |
| 24 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 56,000 | 83,31 | 4 665,36 |
| 25 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 142,024 | 83,31 | 11 832,02 |
| 26 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 25,548 | 166,63 | 4 257,06 |
| 27 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 4,800 | 166,63 | 799,82 |
| 28 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započetím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybourných materiálů na řízené skládce) | soub | 1,000 | 3 124,28 | 3 124,28 |
| 29 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 2 169,66 | 2 169,66 |
| 30 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 31 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 3 471,42 | 3 471,42 |
| 32 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,220 | 548,48 | 1 766,11 |
| 33 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,220 | 195,79 | 630,44 |
| 34 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,220 | 274,94 | 885,31 |

d 997	Přesun sutě	25 352,02

| 35 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 9,466 | 937,28 | 8 872,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9,466 | 361,03 | 3 417,51 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 141,990 | 8,68 | 1 232,47 |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 9,466 | 1 249,71 | 11 829,75 |

| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 633,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,877 | 937,28 | 3 633,83 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 295 923,21 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 7 487,84 |

Strana 6 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 4,000 | 1 770,42 | 7 081,68 |
| 41 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 742	Elektroinstalace - slaboproud	3 095,82

| 42 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 172,88 | 172,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 86,79 | 86,79 |
| 44 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 2 429,99 | 2 429,99 |
| 45 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 751	Vzduchotechnika	2 288,03

| 46 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 173,57 | 347,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | kus | 1,000 | 162,46 | 162,46 |
| 48 | M | 56245612R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | kus | 1,000 | 144,41 | 144,41 |
| 49 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 62,49 | 124,98 |
| 50 | K | 751398841 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru do 300 mm | kus | 1,000 | 62,49 | 62,49 |
| 51 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 111,09 | 244,40 |
| 52 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 248,21 | 546,06 |
| 53 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 83,31 | 249,93 |
| 54 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 763	Konstrukce suché výstavby	36 306,64

| 55 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 1 735,71 | 1 735,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 3,658 | 1 215,00 | 4 444,47 |
| 57 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 9,881 | 1 215,00 | 12 005,42 |
| 58 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,595 | 83,31 | 1 715,77 |
| 59 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 5,355 | 65,96 | 353,22 |
| 60 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,539 | 20,13 | 272,54 |
| 61 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 5,360 | 40,96 | 219,55 |
| 62 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 13,539 | 22,22 | 300,84 |

Strana 7 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 14,893 | 49,64 | 739,29 |
| 64 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,539 | 34,71 | 469,94 |
| 65 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 6,223 | 97,20 | 604,88 |
| 66 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,134 | 687,34 | 1 466,78 |
| 67 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 5,920 | 62,49 | 369,94 |
| 68 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,134 | 20,13 | 42,96 |
| 69 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 0,840 | 27,77 | 23,33 |
| 70 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 2,134 | 20,83 | 44,45 |
| 71 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,020 | 687,34 | 2 075,77 |
| 72 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,020 | 20,13 | 60,79 |
| 73 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,020 | 17,36 | 52,43 |
| 74 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,322 | 49,64 | 164,90 |
| 75 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 76 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 929,65 | 929,65 |
| 77 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 347,14 | 347,14 |
| 78 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CWprofilů 450-625mm | kus | 1,000 | 1 071,61 | 1 071,61 |
| 79 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 347,14 | 2 082,84 |
| 80 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 313,29 | 1 879,74 |
| 81 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1,000 | 590,14 | 590,14 |
| 82 | M | 55331588 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 489,24 | 1 489,24 |
| 83 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 766	Konstrukce truhlářské	100 663,26

| 84 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 590,14 | 3 540,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 480,21 | 2 960,42 |
| 86 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 4,000 | 2 324,12 | 9 296,48 |
| 87 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 006,71 | 1 006,71 |
| 88 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 926,18 | 3 926,18 |
| 89 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |

Strana 8 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 467,08 | 467,08 |
| 91 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 6,000 | 180,51 | 1 083,06 |
| 92 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 6,000 | 330,34 | 1 982,04 |
| 93 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 94 | M | 54914110 | kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus | 1,000 | 937,28 | 937,28 |
| 95 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 96 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 305,48 | 305,48 |
| 97 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 108,31 | 108,31 |
| 98 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 31,24 | 31,24 |
| 99 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 8,000 | 27,08 | 216,64 |
| 100 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 16,000 | 243,00 | 3 888,00 |
| 101 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 4,000 | 312,43 | 1 249,72 |
| 102 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 180,51 | 180,51 |
| 103 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 198,57 | 198,57 |
| 104 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 105 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2325mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,325 | 16 247,15 | 37 774,62 |
| 106 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 107 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 7 220,55 | 7 220,55 |
| 108 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 5 901,41 | 5 901,41 |
| 109 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 624,62 | 1 624,62 |
| 110 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 1 249,71 | 1 249,71 |
| 111 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4,000 | 624,86 | 2 499,44 |
| 112 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 767	Konstrukce zámečnické	1 473,19

| 113 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 2,134 | 166,63 | 355,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 355,72 | 711,44 |
| 115 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 771	Podlahy z dlaždic	 			8 670,22

| 116 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,020 | 13,19 | 39,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,020 | 20,13 | 60,79 |
| 118 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,020 | 299,93 | 905,79 |
| 119 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,200 | 62,49 | 74,99 |
| 120 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 2,000 | 162,46 | 324,92 |
| 121 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,020 | 659,57 | 1 991,90 |

Strana 9 z 19

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,322 | 315,90 | 1 049,42 |
| 123 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,020 | 62,49 | 188,72 |
| 124 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,020 | 79,15 | 239,03 |
| 125 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,269 | 333,26 | 1 422,69 |
| 126 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 138,16 | 1 105,28 |
| 127 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,320 | 103,45 | 860,70 |
| 128 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

D 776	Podlahy povlakové	 			64 452,81

| 129 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 52,790 | 34,02 | 1 795,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 52,790 | 34,02 | 1 795,92 |
| 131 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 52,790 | 34,02 | 1 795,92 |
| 132 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 52,790 | 13,19 | 696,30 |
| 133 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 52,790 | 20,13 | 1 062,66 |
| 134 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 52,790 | 299,93 | 15 833,30 |
| 135 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 56,000 | 34,02 | 1 905,12 |
| 136 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 52,790 | 13,19 | 696,30 |
| 137 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 52,790 | 159,69 | 8 430,04 |
| 138 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 60,709 | 261,75 | 15 890,58 |
| 139 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 55,000 | 52,07 | 2 863,85 |
| 140 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 65,980 | 13,19 | 870,28 |
| 141 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 59,960 | 41,66 | 2 497,93 |
| 142 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 62,958 | 40,62 | 2 557,35 |
| 143 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 59,960 | 31,24 | 1 873,15 |
| 144 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 52,790 | 26,04 | 1 374,65 |
| 145 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 52,790 | 39,92 | 2 107,38 |
| 146 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 781	Dokončovací práce - obklady	28 738,50

| 147 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 21,109 | 20,13 | 424,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,000 | 333,26 | 1 999,56 |
| 149 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 23,275 | 62,49 | 1 454,45 |
| 150 | M | 28342001 | lišta ukončovacíz PVC 8mm | m | 24,439 | 27,35 | 668,41 |
| 151 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 21,109 | 659,57 | 13 922,86 |
| 152 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 23,220 | 315,90 | 7 335,20 |
| 153 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 21,109 | 52,07 | 1 099,15 |
| 154 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 21,109 | 52,07 | 1 099,15 |

Strana 10 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 10,520 | 31,24 | 328,64 |
| 156 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,300 | 312,43 | 406,16 |

d 783	Dokončovací práce - nátěry	9 671,97

| 157 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 7,000 | 590,14 | 4 130,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 4,000 | 1 041,43 | 4 165,72 |
| 159 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 25,620 | 4,39 | 112,47 |
| 160 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 25,620 | 4,50 | 115,29 |
| 161 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 25,620 | 17,57 | 450,14 |
| 162 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 25,620 | 13,33 | 341,51 |
| 163 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 25,620 | 13,89 | 355,86 |

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety	33 074,93

| 164 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 198,467 | 3,47 | 688,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 198,024 | 27,08 | 5 362,49 |
| 166 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 198,024 | 17,36 | 3 437,70 |
| 167 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 97,600 | 15,83 | 1 545,01 |
| 168 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 198,467 | 20,13 | 3 995,14 |
| 169 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 17,427 | 7,78 | 135,58 |
| 170 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 55,810 | 2,43 | 135,62 |
| 171 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,505 | 89,56 | 493,03 |
| 172 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 192,962 | 89,56 | 17 281,68 |

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 051,40

d VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 165,71

| 173 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 175 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

| D |  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 388,57 |
| 177 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 777,14 |
| 178 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| 179 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

D VRN5	Finanční náklady	5 554,27

| 180 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 4 165,70 | 4 165,70 |

d VRN7	Provozní vlivy

1 388,57

Strana 11 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 388,57 |
| 183 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 388,57 | 1 388,57 |

Strana 12 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 46 041,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 46 041,07 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 5 524,93 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 51 566,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 13 z 19

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  | Logo Vaši firmy |
| --- | --- | --- |
|  |  | zadejte |
| Stavba: |  | v nastaveních |
| Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice |  | programu |
| Objekt: |  |  |
| 0002 - Zdravotechnika |  |  |
| Místo: Pardubice | Datum: | 09.10.2025 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Uchazeč: OTISTAV s.r.o. | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 46 041,07 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 46 041,07 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 3 883,54 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 7 244,83 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  | 4 930,56 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 26 516,01 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 3 466,13 |

Strana 14 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV	Práce a dodávky PSV

46 041,07

46 041,07

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 883,54

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 62,49 | 31,25 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 192,32 | 192,32 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 307,57 | 307,57 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 388,10 | 2 328,60 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 507,52 | 253,76 |
| 7 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 576,95 | 576,95 |
| 8 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,006 | 937,28 | 5,62 |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 244,83

| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 62,49 | 374,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 9,000 | 365,89 | 3 293,01 |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 381,86 | 381,86 |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 6,000 | 68,60 | 411,60 |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 9,000 | 52,83 | 475,47 |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 40,96 | 327,68 |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 157,60 | 1 260,80 |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 197,87 | 395,74 |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 9,000 | 17,36 | 156,24 |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 9,000 | 17,36 | 156,24 |
| 19 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | 937,28 | 11,25 |

d 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					4 930,56

| 20 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2 | m | 0,200 | 520,71 | 104,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32 | m | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 22 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 371,44 | 371,44 |
| 23 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1 | m | 3,000 | 520,71 | 1 562,13 |

Strana 15 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 353,85 | 1 353,85 |
| 25 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 3,000 | 23,12 | 69,36 |
| 26 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 3,000 | 197,87 | 593,61 |
| 27 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 247,17 | 247,17 |
| 28 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 1,000 | 342,28 | 342,28 |
| 29 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h | kus | 1,000 | 94,42 | 94,42 |
| 30 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,005 | 937,28 | 4,69 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					26 516,01

| 31 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 3 610,28 | 3 610,28 |
| 33 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 34 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 35 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 312,43 | 312,43 |
| 36 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 3 396,63 | 3 396,63 |
| 37 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 8 459,85 | 8 459,85 |
| 38 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,57 | 173,57 |
| 39 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 084,00 | 2 084,00 |
| 40 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 62,49 | 187,47 |
| 41 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 42 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 320,06 | 320,06 |
| 43 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 62,49 | 62,49 |
| 44 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 62,49 | 62,49 |
| 45 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 46 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 47 | K | 725831312 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1,000 | 1 366,54 | 1 366,54 |
| 48 | K | 725841322 | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm | soubor | 1,000 | 1 076,14 | 1 076,14 |
| 49 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 173,57 | 520,71 |
| 50 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,099 | 937,28 | 92,79 |

d 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	3 466,13

| 51 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 1 721,82 | 1 721,82 |
| 53 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 937,28 | 22,49 |

Strana 16 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	09.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	24832898

DIČ:	CZ24832898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 66 578,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 66 578,05 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 7 989,37 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 74 567,42 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Strana 17 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.

Datum:	09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

66 578,05

66 578,05

66 578,05

Strana 18 z 19

Logo Vaší firmy

zadejte

v nastaveních

programu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.7, Ohrazenická č.p. 162, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Pardubice OTISTAV s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 09.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 66 578,05 |
| d PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 66 578,05 |
| D 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 66 578,05 |
| 1 K 741001R | ¦ Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | 1 kpl | 1,000 66 578,05 | 66 578,05 |

Strana 19 z 19

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 20 kg | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 |
| SVÍTIDLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropní, nástěnné žárovkové | ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 31,24 | 218,68 Kč | 31,24 Kč | 218,68 |
| SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-pól.vyp.(1) | ks | 5,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 204,80 Kč | 40,96 Kč | 204,80 |
| sériov.přep.(5) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 59,00 | 0,00 Kč | 59,00 Kč | 0,00 |
| střídav.prep.(6) | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 163,84 Kč | 40,96 Kč | 163,84 |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 |
| ZÁSUVKA 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2p+PE | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 81,92 Kč | 40,96 Kč | 81,92 |
| 2x2p+z,dvojitá | ks | 8,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 327,68 Kč | 40,96 Kč | 327,68 |
| ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 40,96 | 40,96 Kč | 40,96 Kč | 40,96 |
| hodinové zuctovaci SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaz stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 7,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 2 187,01 Kč | 312,43 Kč | 2 187,01 |
| Demontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnné provedení, průhledná dvířka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,00 | 1 239,85 | 1 239,85 Kč |  | 902,97 | 902,97 Kč | 2 142,82 Kč | 2 142,82 |
| SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,00 | 3 199,48 | 3 199,48 Kč |  | 847,03 | 847,03 Kč | 4 046,51 Kč | 4 046,51 |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,00 | 569,31 | 569,31 Kč |  | 313,82 | 313,82 Kč | 883,13 Kč | 883,13 |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In = 10 A, A | ks | 2,00 | 1 252,35 | 2 504,70 Kč |  | 243,00 | 486,00 Kč | 1 495,35 Kč | 2 990,70 |
| JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 8,00 | 50,34 | 402,72 Kč |  | 173,57 | 1 388,56 Kč | 223,91 Kč | 1 791,28 |
| Rozvaděč RB - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El.rozvody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,00 | 8,38 | 67,04 Kč |  | 16,66 | 133,28 Kč | 25,04 Kč | 200,32 |
| CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,00 | 23,36 | 233,60 Kč |  | 20,83 | 208,30 Kč | 44,19 Kč | 441,90 |
| ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,00 | 12,65 | 25,30 Kč |  | 18,59 | 37,18 Kč | 31,24 Kč | 62,48 |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,00 | 12,72 | 12,72 Kč |  | 24,30 | 24,30 Kč | 37,02 Kč | 37,02 |
| LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LHD17x17 hranatá | m | 61,00 | 19,31 | 1 177,91 Kč |  | 27,78 | 1 694,58 Kč | 47,09 Kč | 2 872,49 |
| LHD25x20 hranatá | m | 39,00 | 27,57 | 1 075,23 Kč |  | 27,77 | 1 083,03 Kč | 55,34 Kč | 2 158,26 |
| LHD40x40 hranatá | m | 13,00 | 51,56 | 670,28 Kč |  | 27,77 | 361,01 Kč | 79,33 Kč | 1 031,29 |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68/7L11 73x35 | ks | 11,00 | 8,90 | 97,90 Kč |  | 27,77 | 305,47 Kč | 36,67 Kč | 403,37 |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68LD/2 73x45 | ks | 5,00 | 8,90 | 44,50 Kč |  | 27,77 | 138,85 Kč | 36,67 Kč | 183,35 |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK80x28T univerzální | ks | 16,00 | 63,13 | 1 010,08 Kč |  | 31,24 | 499,84 Kč | 94,37 Kč | 1 509,92 |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku | ks | 12,00 | 26,66 | 319,92 Kč |  | 31,24 | 374,88 Kč | 57,90 Kč | 694,80 |
| NRT distan.rám. 12mm | ks | 4,00 | 35,62 | 142,48 Kč |  | 27,56 | 110,24 Kč | 63,18 Kč | 252,72 |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm | ks | 12,00 | 42,88 | 514,56 Kč |  | 27,24 | 326,88 Kč | 70,12 Kč | 841,44 |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 50,00 | 9,51 | 475,50 Kč |  | 15,48 | 774,00 Kč | 24,99 Kč | 1 249,50 |
| 224-101 svorka lustrová | ks | 11,00 | 2,05 | 22,55 Kč |  | 3,47 | 38,17 Kč | 5,52 Kč | 60,72 |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 62,00 | 7,19 | 445,78 Kč |  | 16,67 | 1 033,54 Kč | 23,86 Kč | 1 479,32 |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 85,00 | 9,35 | 794,75 Kč |  | 16,66 | 1 416,10 Kč | 26,01 Kč | 2 210,85 |
| KABEL SILOVÝIZOLACE PVC S VODIČEM PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 120,00 | 9,66 | 1 159,20 Kč |  | 16,67 | 2 000,40 Kč | 26,33 Kč | 3 159,60 |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 203,00 | 15,99 | 3 245,97 Kč |  | 16,66 | 3 381,98 Kč | 32,65 Kč | 6 627,95 |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,00 | 15,55 | 155,50 Kč |  | 16,66 | 166,60 Kč | 32,21 Kč | 322,10 |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 2,5 mm2 | ks | 30,00 | 22,68 | 680,40 Kč |  | 16,67 | 500,10 Kč | 39,35 Kč | 1 180,50 |
| do 16 mm2 | ks | 4,00 | 31,86 | 127,44 Kč |  | 16,66 | 66,64 Kč | 48,52 Kč | 194,08 |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řazení 1, 230V/10A | ks | 4,00 | 101,92 | 407,68 Kč |  | 124,97 | 499,88 Kč | 226,89 Kč | 907,56 |
| řazení 5, 230V/10A | ks | 2,00 | 145,80 | 291,60 Kč |  | 124,97 | 249,94 Kč | 270,77 Kč | 541,54 |
| řazení 6, 230V/10A | ks | 6,00 | 114,56 | 687,36 Kč |  | 124,97 | 749,82 Kč | 239,53 Kč | 1 437,18 |
| řazení 7, 230V/10A | ks | 1,00 | 152,74 | 152,74 Kč |  | 124,97 | 124,97 Kč | 277,71 Kč | 277,71 |
| řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 3,00 | 73,04 | 219,12 Kč |  | 124,97 | 374,91 Kč | 198,01 Kč | 594,03 |
| ZÁSUVKA 230V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPLETNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| kompletní pod omítku IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - domovní - jednoduchá | ks | 10,00 | 100,41 | 1 004,10 Kč |  | 114,56 | 1 145,60 Kč | 214,97 Kč | 2 149,70 |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 14,00 | 172,18 | 2 410,52 Kč |  | 114,56 | 1 603,84 Kč | 286,74 Kč | 4 014,36 |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-rámeček | ks | 3,00 | 31,38 | 94,14 Kč |  | 20,83 | 62,49 Kč | 52,21 Kč | 156,63 |
| 3-rámeček | ks | 1,00 | 43,74 | 43,74 Kč |  | 20,83 | 20,83 Kč | 64,57 Kč | 64,57 |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011A-A00300 b Kryt zásuvky anténní univerzální (T v+r+sat), s vyiamovacim otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,00 | 29,85 | 29,85 Kč |  | 20,83 | 20,83 Kč | 50,68 Kč | 50,68 |
| PŘISTROJ ZÁSUVKY ANítNNi, pro Classic, Swing, lango, Element, ume, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,00 | 171,06 | 171,06 Kč |  | 111,08 | 111,08 Kč | 282,14 Kč | 282,14 |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 5,00 | 569,31 | 2 846,55 Kč |  | 243,00 | 1 215,00 Kč | 812,31 Kč | 4 061,55 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 4,00 | 548,07 | 2 192,28 Kč |  | 243,00 | 972,00 Kč | 791,07 Kč | 3 164,28 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. | ks | 1,00 | 447,12 | 447,12 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 690,12 Kč | 690,12 |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,00 | 608,89 | 608,89 Kč |  | 243,00 | 243,00 Kč | 851,89 Kč | 851,89 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 1 249,72 Kč | 312,43 Kč | 1 249,72 |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ostatními profesemi | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 312,43 Kč | 312,43 Kč | 312,43 |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 Kč |  | 312,43 | 3 124,30 Kč | 312,43 Kč | 3 124,30 |
| El.rozvody - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 578,05 Kč |

Příloha č. 4 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

uvedených ve smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-59

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě o dílo

Dodavatel (uchazeč): OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČ: 24832898, DIČ:

CZ24832898

jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 5 volných bytových jednotek“, tímto uděluji/neuděluji (nehodící se škrtněte) slovy uděluji souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.

V Praze dne 09. 10. 2025

Ing. Otakar Trmal Jednatel společností OTISTAV s.r.o.

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-59

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE

Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2025-59 - „Oprava 5 volných bytových jednotek“

Zadavatel:	Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1

530	21 Pardubice

Dodavatel: OTISTAV s.r.o.

se sídlem:

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

IČO: 24832898

tímto čestně prohlašuje, že:

nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.

Pro účely prokázání důvěryhodností dodavatele se trestným činem rozumí

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účastí na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

- podvod,

- pojistný podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- legalizace výnosů z trestné činností,

- legalizace výnosů z trestné činností z nedbalostí,

- tyto trestné činy hospodářské 1. zneužití

informace v obchodním styku,

- zneužití postavení v obchodním styku,

- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

- pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činností orgánu veřejné moci.

1

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-59

Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodností splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodností splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák.

č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodností splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodností splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 09. 10. 2025

Ing. Otakar Trmal, jednatel společností
jméno a příjmení, funkce

2