- BEZPEČNOST PRÁCE

  - Povinnosti objednatele

    - Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

  - Povinnosti Zhotovitele

    - Povinnost zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových splodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.:

- Zahájení prací s nutností vypnutí EPS a případné zajištění čidel EPS proti poškození prachem, nahlásit min. 48 hodin před zahájením práce bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě

- Před samotným zahájením činnosti deaktivuje pracovník ostrahy ve spolupráci s oddělením UISY KNTB, a. s. EPS-pouze dotčené okruhy EPS a zajistí ochranu čidel EPS.

- V průběhu prací s větší intenzitou prašnosti nebo vývinu kouřových zplodin kontrolovat stav pracoviště a přilehlých prostor, které jsou běžně zajištěny EPS

- Bezodkladně po ukončení práce podat oznámení bezpečnostnímu manažerovi a strážní službě, kteří zajistí opětovnou aktivaci deaktivovaných okruhů EPS a odkrytí čidel EPS zajišťovací ochranou folií

- O deaktivaci před zahájením prací a aktivaci po jejich ukončení provést záznam ve stavebním deníku.

  - Bezpečnost práce na staveništi

    - Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

    - Zhotovitel je povinen převzít a dodržovat požární řád a požární poplachové směrnice.	Dále je musí,

pokud je to důvodné zpracovat provozně dopravní řád stavby, který umístí viditelně na staveništi.

    - Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s objednatelem přípojná místa a všechny potřeby, závady, havárie apod. bezodkladně oznamovat objednateli

    - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné podmínky pro vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

  - Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

    - Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

    - Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, seznámení s riziky stavby, riziky a informačním letákem předané objednavatelem Tuto povinnost má i vůči ostatním svým poddodavatelům.

    - Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

    - Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.

    - Zhotovitel je povinen provádět prokazatelně v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání zaměstnanců objednavatele a veřejnosti jako např. podchody pod lešením, zábradlí atd.

    - Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

    - Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Takový úraz musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

  - Dodržování požární bezpečnosti

    - Zhotovitel je povinen provádět práce, u nichž vzniká zápalná teplota jako např. svařování, řezání, broušení, letování, tavení živic apod. na základě příkazu ke svařování. Tento příkaz vyhotovuje v součinnosti s odpovědným pracovníkem objednatele

    - Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření v prostorách stavby

    - Zhotovitel je povinen zajistit dostatečný počet vlastní hasební techniky na staveništi

- Registr Rizik

| Posuzovaný objekt | Subsystém | Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika |  |  |  | Bezpečnostní opatření, které je povinen respektovat a případně zajistit zhotovitel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * injekční jehly, * pipetovací jehly, * laboratorní sklo | 3 | 1 | 3 | 9 | *Přísný zákaz manipulace s uvedenými prostředky. Jejich nález hlásit odborným zdravotnickým pracovníkům *Přísný zákaz otevírání boxů s biologickým odpadem a použitými zdravotnickými potřebami |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * výbuch, hoření, havárie, * mechanické poranění, * potřísnění nebezpečnou látkou *komunikace a TZ v objektu | 1 | 3 | 3 | 9 | *bez důvodu nepoužívat a neodnášet vybavení pracovišť: - .prostředky pro poskytnutí první pomoci, - . vybavení hasebními prostředky, *dodržovat zákaz kouření v areálu nemocnice *nepoužívat otevřený oheň bez vystaveného příkazu ke sváření a používání otevřeného ohně *k zajištění prací u které je přítomna zápalná teplota (příkaz ke sváření) nesmí být použity přenosné hasicí přístroje KNTB ale vždy s stavba zabezpečí vlastní prostředky *práce na plynovém potrubí a plynovém zařízení – demontáž za použití brusky, hořáku a jiného způsobu při kterém vzniká zápalná teplota provádět vždy až po zastavení plynu na hlavním uzávěru mimo objekt a po řádném odvětrání potrubí a zařízení. Dále dokladovat protokolem od způsobilé osoby, která je k tomuto úkonu oprávněna. *každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55) * důsledně se řídit informačním a bezpečnostním značením-směry úniku, hasební technika, zákaz vstupu, záření, biologické riziko atd. * nevstupovat do prostorů se zákazem vstupu, zobrazeným rizikem a do jiných prostorů bez svolení personálu *přísný zákaz zaskládání únikových cest a technických zařízení zejména el. rozvaděčů, požární techniky, uzávěrů medicinálních plynů, uzávěrů vody apod. *nepoužívat osobní výtah a služební nákladní výtah k dopravě stavebního materiálu (pokud tak není stanoveno odpovědným pracovníkem KNTB)! *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * ohrožení zdravotnického provozu neodborným zásahem do rozvodů medicinálních plynů, vody, elektrických rozvodů | 1 | 3 | 3 | 9 | *práce provádět vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů elektroinstalace, datových rozvodů, rozvodů medicinálních plynů, rozvodů vody a odpadů. Vycházet s materiálů o předání stavby a před započetím práce (vrtání sekání apod.) vždy preventivně prověřit zda v místě práce nejsou skryté rozvody nebo potrubní systémy. * V případě nutnosti zastavení uzávěrů medicinálních plynů, elektrického proudu, vody apod. vždy s předstihem konzultovat s odpovědným strojním technikem nebo jiným odpovědným pracovníkem KNTB, a. s., který stanoví další |  |

|  |  |  |  |  |  |  | postup včetně bezpečnostních opatření a oznamovací povinnosti směrem k dotčeným zdravotnickým provozům. Uzávěry zastavovat pouze v přítomnosti odpovědného strojního technika nebo jiné odpovědné osoby KNTB, a. s. a až na jeho výslovný pokyn * všechny výše uváděné zásahy zaznamenávat v stavebním deníku: - popis zásahu - datum a čas oznámení - jméno a příjmení pracovníka KNTB, a, s.. který povolení vydává a vykoná dozor - datum a čas provedení - datum a čas ukončení a obnovení provozu - podpis odpovědného stavbyvedoucího * každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | CHLS | 1 | 3 | 3 | 9 | * bezpečné ukládání chemických látek, * oddělení chemikálií které vzájemně reagují, * chránit chemické látky před zneužitím, * zajištění těsnosti obalů, * řádné označení chemických látek, * zajištění všech bezpečnostních listů, * dodržování zákazu kouření, jídla a pití při práci s CHL, * do výlevek vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s vodu a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace, * rozlité kyseliny neutralizovat a spláchnout vodou, * zákaz ukládání potravin do chladniček a boxů určených pro chemikálie, * s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat pouze v digestořích (hazard boxech), *nenakládat s CHLS bez řádného a prokazatelného školení *dokládat na požádání projednané pravidla pro nakládání s NCHLS * jedy skladovat v uzamykatelných skříních, jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření, * striktně vyžadovat používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, štítek, zástěra, rouška, * chránit společné prostory, ve kterých je prováděn pohyb veřejnosti před vlivem výše uvedených nebezpečných látek *v případě zjištění nežádoucího stavu volat Ing. Meravý kl.2489 |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * ionizující záření - rtg | 1 | 3 | 1 | 3 | * dodržování zákazu vstupů do označených prostorů Nezasahování do zařízení v případě povoleného pohybu na pracovištích RTG *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * parkové plochy | 1 | 2 | 2 | 4 | * dodržování zákazu vstupů do označených prostorů *nesahat na předměty, které mohou být kontaminovány (injekční jehly, sklo atd. *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB |  |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * práce ve výškách – nebezpečí pádu břemen apod. | 1 | 2 | 2 | 4 | *dodržování zákazu vstupů do prostorů s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – hrana pádu *zajistit prostor možného pádu osob nebo materiálu z výšky nebo do hloubky dle NV č. 362/2005 Sb. a příslušných ČSN *zabezpečit stavební prostupy tak, aby nemohlo dojít k propadnutí osob dle NV č. 362/2005 Sb. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | *zajistit prostory pod pracovištěm ve výšce na kterých se pracuje pevným a staticky únosným hrazením dle NV č. 362/2005 Sb. v závislosti na výšce *v případě použití dočasných stavebních konstrukcí, žebříků, plošin, lešení dodržovat ustanovení návodu od výrobce, NV č.362/2005 Sb. a příslušných ČSN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB | nemocnice | * doprava * provozní prostory | 1 | 3 | 3 | 9 | *řídit se a dodržovat ustanovení dopravního řádu nemocnice a dopravního značení na komunikacích *max. povolená rychlost v areálu KNTB je 30km/hod. *zákaz ponechávání odstavených nastartovaných vozů v areálu KNTB *POZOR – DÁT VŽDY PŘEDNOST SANITNÍM VOZŮM – neblokovat průjezd, případně zajistit řízení provozu a přenos informací o dočasně zastaveným úsekům (ty uzavírat pouze krátkodobě) *dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v křižovatkách, zatáčkách a jiných nepřehledných úsecích. POZOR na pohyb motorových vozíků s elektrickým pohonem (velmi tichý chod) na porůzných komunikacích * parkovat pouze na vyhrazených místech *pokud je nutné odstavení techniky, případně materiálu na okraji vozovky, vždy řádně označit části zasahující do komunikace. *materiál skladovat dle požadavků právních a technických norem, tedy tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a návštěvníků KNTB *používat pouze dopravní prostředky schválené k provozu na pozemních komunikacích *dodržování zákazu vstupů do prostorů označených informační a bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ Nezasahovat svévolně do cizích zařízení a nepoužívat zařízení pokud s tímto nebyl řádně seznámen a nedostal k tomuto úkonu písemné povolení *zajistit vždy bezpečnost svoji i ostatních osob v souladu s dodržováním pravidel pro stavby stanovených Zákonem č. 309/2006 Sb. NV.č.362/2005 Sb. a NV č. 561/2006 Sb., v platném znění *všechny závady, neshody, porušení předpisů atd. hlásit neprodleně odpovědným pracovníkům Ostraha: kl. 2826 Doprava: kl. 3299 Energetika: kl. 2708 Údržba: kl. 2488 Správa budov: kl.2779 Odpady: kl. 2499 BOZP: 2498 PO: kl. 2458 Ohlašovna požárů: kl. 3333 Předvolba při volání s mobilního telefonu: 577 55 |  |

P – pravděpodobnost ohrožení (resp. vzniku a existence nebezpečí)

- – nahodilá

- – nepravděpodobná

- – pravděpodobná

- – velmi pravděpodobná

- – trvalá

N – možné následky ohrožení

- – poškození zdraví bez pracovní neschopnosti

- – absenční úraz (s pracovní neschopností)

- – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci

- – těžký úraz a úraz s trvalými následky

- – smrtelný úraz

H – názor hodnotitelů

- – zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- – malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- – větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí

- – velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí

- – více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

Celkové hodnocení rizika

- I. R větší než 100

- II. R 50 – 100

- III. R 10 – 50

- IV. R 3 – 10

- V. R pod 3

velmi vysoké riziko, zastavit činnost

- vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření

- riziko, potřeba nápravné činnosti

- možné riziko, zvýšit pozornost

- riziko možno přijmout

3. Pokutový řád při porušení povinností BOZP

| Typ porušení bezpečnostních předpisu (BOZP) zhotovitelem: | Smluvní pokuta ve výši: |
| --- | --- |
| Neudržování pořádku a čistoty na staveništi. | 4.000,-Kč |
| Nesplnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů. | 10.000,-Kč |
| Nesplnění podmínek pro uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů. | 2.000,-Kč |
| Nevedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. | 2.000,-Kč |
| Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště. | 1.000,-Kč |
| Porušení zákazu kouření. | 1.000,-Kč |
| Neohrazení výkopů pevnou zábranou. | 5.000,-Kč |
| Používání poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. | 5.000,-Kč |
| Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů či osob z výšky a do volné hloubky. | 10.000,-Kč |
| Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí). | 5.000,-Kč |
| Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.). | 5.000,-Kč |
| Požární ochrana – nezajištění vystavení příkazu ke svařování či nedodržování podmínek v tomto příkazu stanovených u prací, u kterých vzniká zápalná teplota (definice svařování, viz vyhláška č. 87/2000 Sb.). Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod. mimo míst k tomuto určených. | 10.000,-Kč |
| Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, zajištění prostorů pod pracovištěm ve výšce apod.). | 5.000,-Kč |
| Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek. | 10.000,-Kč |
| Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob. | 5.000,-Kč |
| Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.). | 5.000,-Kč |
| Porušení technologických postupů při provádění prací. | 5.000,-Kč |
| Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky. | 5.000,-Kč |
| Práce ve výkonu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod. | 5.000,-Kč |
| Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby. | 5.000,-Kč |
| Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele. | 2.000,-Kč |
| Neuposlechnutí příkazu koordinátora BOZP ohledně bezpečnosti na pracovišti. | 2.000,-Kč |
| Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod. | 5.000,-Kč |
| Neoznámení nástupu poddodavatele nebo jeho prokazatelné neseznámení s plánem bezpečnosti práce. | 4.000,-Kč |
| Nesplnění povinnost zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových zplodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod. | 10.000,-Kč |