Příloha č. 1 Smlouvy – Podrobný popis předmětu – technická specifikace

JEDNACÍ MÍSTNOST ŘEDITELE:

Jednací místnost ředitele požaduje poptávající vybavit následujícím způsobem:

- Dodán bude vysoce kvalitní konferenční systém s mini počítačem MTRoW. Tento bude ovládaný prostřednictvím dotykového ovládacího panelu o velikosti 8“ a bude umožňovat odbavení konferenčního Teams hovoru třemi následujícími způsoby:

1/ za využití ovládacího panelu - zařízení VK je samostatně (bez NB) schopno komunikovat do O365 s podporou MS Teams. Pro rychlou schůzku tedy není nutné nosit NB;

2/ Připojením a promítáním přímo do schůzky Teams;

3/ Připojením kabelu USB-C, resp. HDMI do NB.

- Zvuk bude snímán prostřednictvím 2 stolních mikrofonů umístěných na jednacím stole a na pracovním stole ředitele. Mikrofony budou hvězdicově zapojeny do switche s dostatečným výkonem na PoE pro napájení MIC i ostatního příslušenství. Zapojeny do switche budou také nástěnné reproduktory. Jejich pozice bude na stěně pod TV.

- Osazena bude inteligentní dvoučočková 4K USB kamera s 12 násobným optickým zoomem. Umístění kamery nad zobrazovací panel.

- Zobrazovačem obsahu bude stávající panel provozovatele o velikosti 65“ s pevným umístěním na stěně.

MÍSTNOST 620:

- Dodán bude profesionální zobrazovač o velikosti 55“ s provozem 16/7.

- Dodán bude mobilní stojan na kolečkách pro možnost pohybu setu po místnosti. Součástí stojanu bude police pro umístění notebooku, případně zavěšení či položení přípojné kabeláže.

- Osazen bude stávající konferenční set uživatele Poly Studio USB s integrovaným řešením pro obraz i zvuk. Dodán bude držák pro ukotvení konferenčního setu pod zobrazovací panel.

- Obsazenost místnosti lze kontrolovat díky rezervačnímu panelu s LED osvětlením – zelená volno, červená obsazeno. Jeho prostřednictvím lze rovněž přímo vytvářet rezervace pro použití místnosti.

- Kabeláž bude uložena v kabelové punčoše. Veškerá technika bude připojena k napájení formou plovoucího přívodu.

MÍSTNOST 708:

- Dodán bude profesionální zobrazovač o velikosti 55“ s provozem 16/7. Monitor bude umístěný na zdi na naklápěcím držáku, který je rovněž předmětem poptávky.

- Osazen bude stávající konferenční set uživatele Poly Studio USB s integrovaným řešením pro obraz i zvuk. Dodán bude držák pro ukotvení konferenčního setu pod zobrazovací panel.

- Obsazenost místnosti lze kontrolovat díky rezervačnímu panelu s LED osvětlením – zelená volno, červená obsazeno. Jeho prostřednictvím lze rovněž přímo vytvářet rezervace pro použití místnosti.

- Kabeláž bude uložena v elektroinstalačních lištách. Stávající lišty budou využity v co nejvyšší možné míře.

Navržená řešení pro všechny místnosti splní technické specifikace obsažené v prohlášení o nabídkové ceně. Na nově dodaný HW i práci poskytne dodatel záruku 24 měsíců. Součástí dodávky bude zakreslení skutečného stavu dodávky s uvedením sériových čísel produktů. Prodávající seznámí uživatele s technikou a poskytne návod k použití systému.