SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: NPÚ-440/40344/2025 ; 4009H1250031                                              číslo zhotovitele: EBP2512

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen  „smlouva“) níže uvedenými smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr.

bankovní spojení:  pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB  Doručovací adresa: viz bod 19.2. písm. a) této smlouvy

(dále jen „objednatel“)

a

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČO: 09713662, DIČ: CZ09713662

se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany

zápis v rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25864  zastoupen 	, členem správní rady

bankovní spojení:

Doručovací adresa: viz bod 19.2. písm. b) této smlouvy

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Vymezení pojmů

1.1. 	Vymezení pojmů:

a)  objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c)  podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  d)  zadávacím  řízením  je  zadávací  řízení  o  zadání  veřejné  zakázky  dle  zákona  č.  134/2016  Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, na základě kterého byla uzavřena tato  smlouva o dílo.

II.

Předmět smlouvy

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Hrádek u Nechanic  - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u  Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit  cenu.

2.2. 	Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:

a)  cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová

nabídka“). Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

Stránka 1 z 22

b)  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem:

- 	Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova, Projektová dokumentace III, ve stupni DPS a

DZS  zpracovanou  Projektovým  atelierem  pro  architekturu  a  pozemní  stavby  spol.  s  r.o.  v 10/2019, 8/2022, č. zak.: 3489 036 22 00, 3489 040 18 10, 3489 040 22 00;

- 	Hrádek u Nechanic - historie za oponou - Projektová dokumentace IV, ve stupni DPS a DZS  zpracovanou Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., v 12/2023,  č. zak. 089 062 23 00;

- 	Hrádek u Nechanic, hospodářský dvůr, statické řešení severovýchodního nároží odvodnění a  oprava  severního  průčelí,  ve  stupni  DSP+DPS  zpracovanou  Projektovým  atelierem  pro  architekturu a pozemní stavby spol.  s r.o., v 2/2024, č.zak.: 3489 003 04 00.

Shora uvedené projektové dokumentace se dále v této smlouvě označují jen jako „Projektová  dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.

c)  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2.3. 	Dílo dle této smlouvy se skládá ze tří samostatných částí díla, a to:

a)  „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ (dále jen jako „Kouzlo anglického venkova“).  Rozsah  části  díla  Kouzlo  anglického  venkova  je  specifikován  v Cenové  nabídce  jako  „TS-2022-

027x004 Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“.

b)  „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ (dále jen jako „Historie za oponou“).

Rozsah  části  díla  Historie  za  oponou  je  specifikován  v Cenové  nabídce  jako  „TS-2023-031R05  Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa“.

c)  „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ - (dále jen jako „Hrádek

u Nechanic SMVS“).

Rozsah části díla „Hrádek u Nechanic SMVS“ je specifikován v Cenové nabídce jako „TS-2024- 008R01 Hrádek u Nechanic - hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava  sev. průčelí“.

2.4. 	Dílo má být financováno z dotací:

a)  ze státního rozpočtu a z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

(též jen jako „IROP“), a to:

- 	dotace poskytnuté na projekt „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“, identifikační

číslo 134V721000006, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_051/0002727;

- 	dotace poskytnuté na projekt „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“, identifikační číslo

134V721000007, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_051/0003846;

b)  ze státního rozpočtu z programu 13415 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních

kulturních  zařízení  z dotace  poskytnuté  na  projekt  „NPÚ,  SZ  Hrádek  u  Nechanic  -  oprava  havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“, identifikační číslo 134V151000157.

2.5. 	Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a)  provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,

b)  zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,

c)  geodetické zaměření a zpracování geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy

v souladu  s vyhláškou  č.  393/2020  Sb.,  o  digitální  technické  mapě  kraje,  ve  znění  pozdějších  předpisů,

d)  průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,

e)  ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,

f)  zajištění   bezpečnosti   provozu   na   pozemních   komunikacích   v místě   plnění,   pokud   bude

prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu  provádění díla,

g)  dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,

h)  provedení restaurátorských průzkumů a záměrů,

i)  zajištění a provedení archeologického dohledu,

j)  zajištění publicity IROP (zejména dočasné billboardy dle bodu 9.10. této smlouvy a stálé pamětní

desky dle bodu 10.15. této smlouvy), dle aktuální verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Stránka 2 z 22

(IROP  2021-2027) zveřejněných na IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Publicita IROP 2021- 2027 (gov.cz),

k)  uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace,

l)  obstarání  veškerých  souhlasů,  stanovisek  a  dokladů  o  zkouškách  apod.  nutných  pro  získání

kolaudačního rozhodnutí,

m) zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí dle stavebního povolení a jeho změn.

2.6. 	Dílo  musí  být  provedeno  v souladu  s harmonizovanými,  platnými  a  doporučenými  ČSN,  zákony,  vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a  předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti  a jeho provozování.

2.7. 	Místem plnění je katastrální území Hrádek u Nechanic, areál Státního zámku Hrádek u Nechanic,

stavba č.p. 40 a okolí.

2.8. 	Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud

jejich   provedení   podzhotovitelem   tato   smlouva   umožňuje,   a   za jejich   provedení   odpovídá  objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

2.9. 	Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s Projektovou  dokumentací, rozsahem  a  povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci  díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

2.10.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským

úřadem Nechanice, odborem výstavby a životního prostředí:

a)  č.j. Nech 1296/2019-Šim ze dne 1.10.2019 na změnu dokončené stavby pod názvem „Hrádek u

Nechanic  -  kouzlo  anglického  venkova“, které  nabylo  právní moci  dne  24.10.2019,  které  bylo  měněno rozhodnutím č.j. Nech 1968/2022/Soo ze dne 4.11.2022, které nabylo právní moci dne  7.12.2022 a rozhodnutím č.j. Nech 1237/2023/Hal ze dne 15.6.2023, které nabylo právní moci  dne 7.7.2023;

b)  č.j. Nech 2007/2024/Hal ze dne 25.9.2024 pro stavbu „Hrádek u Nechanic - hospodářský dvůr“,

které nabylo právní moci dne 14.10.2024,

jejich případnými změnami a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění

případných změn a doplňků. Příslušné dokumenty byly součástí Zadávací dokumentace. Případné  změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí právní moci.

2.11.  Podmínkou  předání  díla  je  i  předání  příslušných  dokladů  o  provedených  zkouškách  a  revizích,  použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.

2.12.  V  případě  rozporu  mezi  smlouvou  a  jejími  přílohami  mají  vždy  přednost  ujednání  této  smlouvy.

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

III.

Doba plnění

3.1. 	Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.

3.2. 	Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za  každý den prodlení.

3.3. 	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:

a)  část Kouzlo anglického venkova do 31.8.2027  
b)  část Historie za oponou do 31.8.2027

c)  část Hrádek u Nechanic SMVS do 31.8.2027.

3.4. 	Pokud z důvodu na straně objednatele (z důvodu zdržení se zadávacího řízení) dojde k časovému  posunu  termínu  zahájení  stavebních  prací  a  tyto  budou  moci  být  zahájeny  až  po  1.7.2025,  má  zhotovitel  právo  požadovat  po  objednateli  posunutí  termínu  provedení  díla  (jednotlivých  dílčích

Stránka 3 z 22

částí)  o  stejný  počet  dnů,  o  který  mu  objednatel  umožnil  zahájit  stavební  práce  později  (tj.  od  1.7.2025  do  umožnění  zahájení  provádění  díla)  a  objednatel  je  povinen  takovému  požadavku  zhotovitele vyhovět.

3.5. 	Přílohou č. 3 této smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil jako součást

své nabídky v rámci zadávacího řízení (samostatně pro každou část díla).

3.6. 	Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předloží zástupci objednatele

pro  věci  technické  aktualizovaný  podrobný  časový  a  finanční  harmonogram  zpracovaný  podle  požadavků objednatele, a to samostatně pro každou část díla. Harmonogram bude členěn minimálně  po  jednotlivých  stavebních  objektech  a  stavebních  dílech  a  jeho  časová  osa  bude  členěna  na  jednotlivé kalendářní měsíce. Objednatel se zavazuje sdělit své připomínky zhotoviteli do 10 dnů ode  dne obdržení aktualizovaného harmonogramu. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od jejich obdržení  připomínky  objednatele  do  harmonogramu  zapracovat  a  předložit  finální  verzi  harmonogramu  objednateli.

V případě,  že  bude  zhotovitel v prodlení  s předložením aktualizovaného  harmonogramu  či  finální  verze harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý den prodlení.

3.7. 	Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kterékoliv  části soupisu prací stavebního objektu oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu  (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o více než  10 dnů, má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu ve výši 5 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení.  Tato  smluvní  pokuta  se  uplatní  pouze  v době,  kdy  zhotovitel  nebude  v prodlení  s provedením  příslušné  části  díla.  Ode  dne,  kdy  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s provedením  příslušné části díla (dle bodu 2.3. této smlouvy), se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní  a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 3.8. této smlouvy.

3.8. 	V případě,  že  zhotovitel  bude  v  prodlení  s provedením  příslušné  části  díla,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH) za každý  den prodlení.

3.9. 	Zhotovitel byl před uzavřením smlouvy informován, že bez ohledu na shora uvedené nemůže být  konečný termín pro provedení díla (části díla Kouzlo anglického venkova a části Historie za oponou)  z důvodu konce dotačních projektů IROP posunut za datum 30.11.2027, s čímž souhlasí.

IV.

Cena díla

4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:

a)  ceny za část díla Kouzlo anglického venkova ve výši 53 618 960,82 Kč,

b)  ceny za část díla Historie za oponou ve výši 17 488 806,91Kč,

c)  ceny za část díla Hrádek u Nechanic SMVS ve výši 23 636 435,26 Kč.

Celková cena díla tedy činí 94 744 202,99 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).

4.2. 	Celková cena díla (ani ceny za části díla Kouzlo anglického venkova nebo Historie za oponou nebo

Hrádek u Nechanic SMVS) nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

DPH  bude  stanovena  a  hrazena  v souladu  s právními  předpisy  platnými  ke  dni  uskutečnění  zdanitelného plnění.

4.3. 	Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených  v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související  s provedením  díla, vedlejší  náklady  související  s umístěním stavby,  zařízením  staveniště  a ostatní  náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.

4.4. 	Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na  sjednanou cenu díla;

Stránka 4 z 22

b)  při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající

geologické údaje apod.);

c)  v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V.

Změny rozsahu a ceny díla

5.1. 	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich  faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede  některé  z  těchto  prací  či  dodávek  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  ve  formě  dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od  smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

5.2. 	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na  základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který  zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se  bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé  položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla,  ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá  zhotovitelem v zadávacím řízení  oproti  předpokládané  hodnotě veřejné  zakázky  (bez  DPH),  jak  ji  objednatel  uvedl  v Zadávací  dokumentaci;  v případě,  že  celková  cena  díla  bez  DPH  nabídnutá  zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak  budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období  realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná  položka  ani  v Cenové  nabídce,  ani  v ceníku  RTS  nevyskytuje,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  navrženou cenu příslušné položky zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.).

Ocenění změn zhotovitel předloží objednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena  ve formátu *.xls a *.xml.

5.3. 	Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie,  ani  provedeny  jakékoli  změny  oproti  Projektové  dokumentaci,  jejímu  případnému  upřesnění,  a  Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije  žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené  nese zhotovitel.

5.4. 	Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a  technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž  tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu  materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny  díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

5.5. 	Objednatel  si  vyhrazuje  právo  doplnit  rozsah  díla  o  další  práce  a  dodávky.  Objednatel  si  dále  vyhrazuje  právo  jednostranně  změnit  rozsah  díla  (zejména  ho  omezit).  O  neprovedené  práce  a  dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními  stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5.6. 	Zhotovitel je při oceňování návrhů změn povinen akceptovat i požadavky poskytovatele dotace na

strukturu, formát a podobu oceňovaných změn, které zhotoviteli objednatel sdělí.

5.7. 	Objednatel  je  oprávněn  stanovit  zhotoviteli  požadavky  na  způsob  zpracování  soupisu víceprací  a

méněprací  (zejména  s ohledem  na  ustanovení  jednotlivých  odstavců  §  222  zákona  o  zadávání  veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

VI.

Fakturace, platební podmínky

6.1. 	V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

Stránka 5 z 22

6.2. 	Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž budou vystaveny vždy

tři měsíční faktury na každou část díla dle bodu 2.3. samostatně.

Před  vystavením  faktur  zhotovitel  předloží  technickému  dozoru  stavebníka  (TDS)  nebo  zástupci  objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly  práce  provedeny,  soupisy  takto  provedených  prací  a  dodávek  oceněné  v souladu  s Cenovou  nabídkou  (pro  každou  část  díla  dle  bodu  2.3.  samostatný  soupis).  Soupisy  provedených  prací  a  dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.

Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické  vystaví zhotovitel faktury.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis  zpracován a odsouhlasen.

Nedílnou  součástí  každého  vyhotovení  faktury  musí  být  příslušný  soupis  provedených  prací  a  dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol“).

6.3. 	Po předání příslušné části díla dle bodu 2.3. vystaví zhotovitel pro příslušnou část díla konečnou

fakturu. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol příslušné části díla.

6.4. 	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.   6.5. 	Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně

příloh objednateli.

6.6. 	Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu

o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

6.7. 	Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:

-  	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;   -  	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o

DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke

dni  uskutečnění  zdanitelného  plnění  v  příslušné  evidenci  uveden  jako  nespolehlivý  plátce,  je  objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet  správce daně podle § 109a zákona o DPH.

6.8. 	Faktura musí dále obsahovat:

a)  u části díla Kouzlo anglického venkova název projektu: „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického

venkova“ a reg. číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0002727;

b)  u části díla Historie za oponou název projektu: „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a reg.

číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0003846;

c)  u  části  díla  Hrádek  u  Nechanic  SMVS  název  projektu:  NPÚ,  SZ  Hrádek  u  Nechanic  -  oprava

havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ a identifikační číslo projektu 134V151000157;

d)  zástupcem zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem stavebníka (TDS) a zástupcem

objednatele pro věci technické  podepsaný Zjišťovací protokol pro příslušnou část díla, včetně  soupisu provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml;

e)  čerpací  soubor  předepsaný  poskytovatelem  dotace  ve  formátu  *.xls,  jehož  tvar  pro  účely

vyplňování pro fakturaci, předá zhotoviteli objednatel.

6.9. 	Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před

vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele  dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.  V případě,  že  vystavená  faktura  nebude  obsahovat  některou  z dohodnutých  či  stanovených  náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen  takovou  fakturu  uhradit  a  zhotovitel  je  povinen  vystavit  novou  fakturu  s  opravenými  údaji  či  náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.

6.10.  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na

zákonný úrok z prodlení.

Stránka 6 z 22

6.11.  Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů.  Pokud  toto  svoje  právo  bude  chtít  uplatnit,  je  povinen  o  to  způsobem  uvedeným  v článku  XIX.  písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

6.12.  Jestliže  se  objednatel  rozhodne  uplatnit  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  vystaví  zhotoviteli  penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám  zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli  proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí dokumentace

7.1. 	Objednatel  protokolárně  předá  zhotoviteli  1  vyhotovení  Projektové  dokumentace  bez  soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.

7.2. 	Zhotovitel  měl  před  podpisem  této  smlouvy  již  Projektovou  dokumentaci  k dispozici  v rámci

zadávacího řízení.

7.3. 	Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

7.4. 	Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání příslušné části díla:

- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení příslušné části díla,

- 	geodetické zaměření díla a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v souladu

s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,

a to ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf a v editovatelném formátu

(dle dohody stran).

7.5. 	Předání dokumentace dle bodu 7.4. je podmínkou pro převzetí příslušné části díla objednatelem.

VIII.

Stavební deník

8.1. 	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební  deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména  je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě  apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  předáním  a  převzetím  díla;  v  případě,  že  dílo  bude  převzato  s  vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést  stavební  deník  až okamžikem  odstranění  poslední z takových vad a nedodělků.

8.2. 	Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  8.3. 	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem  zájmu,  resp.  jsou  z pohledu  provádění  díla  významné.  Mezi  jednotlivými  záznamy  ve  stavebním  deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do  stavebního  deníku  provádět  potřebné  záznamy  pouze  objednatel,  zástupce  objednatele  pro věci  technické, technický dozor stavebníka (TDS), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními  předpisy.

8.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické  nebo technický dozor stavebníka (TDS) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje  stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.5. 	Objednatel  je  povinen  vyjadřovat  se  k  zápisům  ve  stavebním  deníku  učiněným  zhotovitelem

nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění zápisu.

8.6. 	Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování

dodatků a změn smlouvy.

Stránka 7 z 22

IX.   
Staveniště

9.1. 	Staveništěm  se  rozumí  vždy  prostor  určený  Projektovou  dokumentací  či  jiným  dokumentem

pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

9.2. 	Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany

jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.

9.3. 	Zhotovitel  je  povinen  zajistit  řádné  vytyčení  staveniště  a  během  provádění  díla  řádně  pečovat  o

základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.

9.4. 	Zhotovitel  je  povinen  seznámit  se  po  převzetí  staveniště  s  rozmístěním  a  trasou  případných

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla  nedošlo k jejich poškození.

9.5. 	Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací  a  požadavky  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  v rámci  zařízení  staveniště  podmínky  pro  výkon  funkce  zástupce  objednatele  pro  věci  technické,  technického  dozoru  stavebníka  (TDS),  autorského  dozoru  zpracovatele  Projektové  dokumentace  a  činnost  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci na staveništi.

9.6. 	Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací,  zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své  náklady.

9.7. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace  vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

9.8. 	Objednatel  má  právo  nezahájit  přejímací  řízení  příslušné  části  díla,  není-li  na  staveništi  pořádek,  zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý  při stavebních pracích apod.

9.9. 	Nedohodnou-li se strany při předání příslušné části díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit  zařízení staveniště příslušné části díla a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová  dokumentace,  nejpozději  do  7 dnů  po  předání  a  převzetí  příslušné  části  díla.  Pokud  zhotovitel  staveniště  v  dohodnutém  termínu  nevyklidí  nebo  pokud  jej  neupraví  do  sjednaného  stavu,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  5 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení  s plněním takové povinnosti.

9.10.  Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na  své náklady na místě určeném objednatelem 2 dočasné billboardy o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m  (pro každý dotační projekt IROP samostatný) s uvedením, že je akce financována z prostředků IROP  a s uvedením následujících údajů:

- 	označení stavby - název projektu

- 	název stavebníka (objednatele)

- 	způsob provádění stavby (dodavatelsky)

- 	název zhotovitele

- 	jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby

- 	název orgánu, který stavbu povolil a kdy

- 	termín dokončení stavby

- 	hlavní cíl projektu.

Návrhy dočasných billboardů budou před jejich výrobou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro  věci  technické.  Pro  zpracování  a  prostorové  uspořádání  údajů  billboardu  jsou  závazná  Obecná  pravidla pro žadatele a příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU  v programovém  období  2021  -  2027.  Případné  další  požadavky  na  obsah  a  formu  dočasných  billboardů předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasných billboardů s uvedenými náležitostmi, má  objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

Stránka 8 z 22

9.11.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  dočasné  billboardy  dle  bodu  9.10.  a  informace  na  nich  uvedené  v souladu  s pravidly  publicity  dle  Obecných  pravidel  pro  žadatele  a  příjemce  (IROP  2021-2027).  Dočasné billboardy musí být na staveništi umístěny po celou dobu provádění díla. V případě porušení  jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každé porušení.

X.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

10.1.  Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

10.2.  Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

10.3.  Zhotovitel  je  povinen  svou  činnost  dle  této  smlouvy  provádět  tak,  aby  co  nejméně  omezoval

návštěvnický 	provoz 	státního 	zámku 	Hrádek 	u 	Nechanic. 	Podrobnosti 	stanoví 	Projektová  dokumentace.

10.4.  Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil  škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě  provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

10.5.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce objednatele pro  věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění  díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o  předání díla.

10.6.  Zhotovitel  bude  při  provádění  díla  respektovat  a  plnit  podmínky  stanovené  pro  provádění  díla

objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

10.7.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že

zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny  objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.8.  Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  díla  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce  objednatele  pro  věci  technické)  svolávat  kontrolní  dny,  a  to  zpravidla  1x  za  14  dní,  nebude-li  objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních dnů.

Kontrolních dnů se budou účastnit:

-  	zástupce objednatele pro věci technické,

- 	technický dozor stavebníka (TDS),

-  	zástupce zhotovitele pro věci technické,

-  	zpracovatel Projektové dokumentace,

-  	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito  nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. Zápisy z kontrolních dnů budou sepisovány samostatně  vždy pro každou část díla dle bodu 2.3. této smlouvy.

10.9.  Zhotovitel  je  povinen  alespoň  3  pracovní  dny  předem  písemně  (nikoli  jen  zápisem ve stavebním  deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku  vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se  stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt  práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů  v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení  dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy  a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora  BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat  součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

Stránka 9 z 22

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně  závazné  právní  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  nebo  prováděním  díla  vznikne  komukoliv  škoda,  je  zhotovitel  povinen  škodu  bez  zbytečného  odkladu  odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.13. Zhotovitel  je  povinen  v  každém  okamžiku  zajistit  dílo,  materiál  a  své  stroje  či  nářadí  nutné

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.

10.14. Zhotovitel  předloží  prohlášení  o  shodě  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  ve  znění  pozdějších  změn,

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží- li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností  učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

10.15. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím části díla dle bodu 2.3. písm. a) nebo b)  této smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném  objednatelem stálou pamětní desku pro příslušnou část díla. Stálá pamětní deska musí být vyrobena  z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost musí činit 0,3 m x 0,4 m (lze použít na výšku  i na šířku). Musí na ní být uveden zejména název projektu. Návrh stálé pamětní desky a její umístění  bude před její výrobou odsouhlaseno zástupcem objednatele pro věci technické. Pro zpracování a  prostorové  uspořádání  údajů  stálé  pamětní  desky  jsou  závazná  Obecná  pravidla  pro  žadatele  a  příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období  2021 - 2027.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli

právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

XI.

Zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH)

11.1.  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  tak,  že  nejméně  70  %  (hmotnostních)  nikoli  nebezpečného  stavebního  a  demoličního  odpadu  (s  výjimkou  v přírodě  se  vyskytujících  materiálů  uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES)  vzniklého  na  staveništi,  bude  připraveno  k opětovnému  použití,  recyklaci  nebo  jiným  druhům  materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu  s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním  odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.,  o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned  využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Zhotovitel v rámci předání  díla  předloží  objednateli  soupis  vyprodukovaného  odpadu  a  doloží  způsob  jeho  využití  (např.  protokoly o likvidaci či recyklaci odpadů).

11.2.  V rámci splnění podmínky udržitelného využívání vodních zdrojů se zhotovitel zavazuje, že:

a)  umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min;

b)  sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min;

c)  WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce  Va1 = (Vf2 + (3 × Vr3)) /4);

d)  pisoáry  spotřebují  maximálně  2  litry/mísu/hodinu.  Splachovací  pisoáry  budou  mít  maximální

úplný objem splachovací vody 1 litr;

což  zhotovitel  prokáže  objednateli  technickými  listy  použitých  výrobků,  stavební  certifikací  nebo

stávajícím štítkem výrobku v EU.

11.3.  Zhotovitel se zavazuje, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít

do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bude uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu  na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo  jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001  mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo

Stránka 10 z 22

prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na  staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.  Zhotovitel  se  zavazuje  přijímat  při  provádění  díla  opatření  ke  snížení  hluku,  prachu  a  emisí  znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

XII.

Kvalifikace zhotovitele, využití podzhotovitelů a klíčové osoby zhotovitele

12.1.  Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající  příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání  objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude  nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé  takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa  provádění díla.

12.2.  Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu  provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o  kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne  žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  10 000,-  Kč  za  každý  nepředložený  doklad  a  objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.3.  Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  kvalifikaci  v zadávacím  řízení,  sám  nebo  jiným  podzhotovitelem  nesplňujícím  příslušnou  kvalifikaci.  Změnit  podzhotovitele,  prostřednictvím  kterého  prokazoval  zhotovitel  kvalifikaci  v zadávacím  řízení,  je  zhotovitel  oprávněn  pouze  ve  výjimečných  případech  s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je  povinen předem písemně oznámit  objednateli  záměr  změny  podzhotovitele  a  současně  je  povinen  objednateli  prokázat,  že  nový  podzhotovitel  splňuje  příslušnou  kvalifikaci  minimálně  ve  stejném  rozsahu,  v jakém  ji  zhotovitel  prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pokud  by  podzhotovitel  navržený  zhotovitelem  nesplňoval  příslušnou  kvalifikaci,  ale  zhotovitel  by  jeho  prostřednictvím  začal  provádět  dílo,  resp.  jeho  část,  je  objednatel  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy.

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 12.3., má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

12.4.  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které

uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

12.5.  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících  se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen  předložit  objednateli  vždy  do  10  dnů  ode  dne,  kdy  objednatel  o  předložení  seznamu  požádá  způsobem uvedeným v článku XIX., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i  bez žádosti ze strany objednatele.

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.6.  Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím klíčových osob (členů týmu), jimiž zhotovitel

prokazoval kvalifikaci, a to:

a)  hlavní stavbyvedoucí: 	;

Provádět dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy  fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba  probíhá.  Svou  přítomnost  zaznamená  do stavebního  deníku.  Hlavní  stavbyvedoucí  je  rovněž  povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni.

Stránka 11 z 22

Hlavní stavbyvedoucí musí být v době, kdy se bude podílet na provádění díla, zaměstnancem  zhotovitele v pracovním poměru.

b)  zástupce hlavního stavbyvedoucího: I	;

Zástupce  hlavního  stavbyvedoucího  musí  být  v době,  kdy  se  bude  podílet  na  provádění  díla,

zaměstnancem zhotovitele v pracovněprávním vztahu.

c)  hlavní restaurátor:  	;

d)  restaurátor  pro  restaurování  nepolychromovaných  nefigurálních  umělockořemeslných  děl  ze

dřeva:

e)  restaurátor pro restaurování figurálních či nefigurálních sgrafit

f)  restaurátor pro restaurování umělockořemeslných děl ze skla:

| : |  | ; |
| --- | --- | --- |

;

g)  člen týmu způsobilý k prevenci ri

h)  člen týmu odpovědný za statiku:

i)  člen týmu odpovědný za prostor

| zik: |  |  | ; ; |
| --- | --- | --- | --- |
| ovou akustiku: |  |  |  |

.

Zhotovitel  nesmí  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  změnit  klíčovou  osobu.  Objednatel  nesmí  tento  souhlas  bez  závažného  důvodu  odepřít  za  předpokladu,  že  nově  určená  klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci v rozsahu kvalifikace, jak zhotovitel prokazoval splnění  technické kvalifikace v zadávacím řízení (a u pozic, kde je to shora uvedeno, je navržený člen týmu  v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli). V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, a to i opakovaně, nebo  od této smlouvy odstoupit.

12.7.  Hlavní stavbyvedoucí musí mimo jiné být osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.

XIII.  
Pojištění

13.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod  způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené  jeho činností s limitem nejméně 50 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout  2 500 000,- Kč.

13.2.  Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která  mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka  musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout  5 000 000,-  Kč.  Pojištění  musí  být  sjednáno  minimálně  tak,  aby  krylo  živelní  rizika,  odcizení,  vandalismus,  nešikovnost, nedbalost,  špatné  provedení,  staveništní  nehody  s následkem  škod  na  díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.

13.3.  Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla  až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání  díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

13.4.  Doklady  prokazující  existenci  pojištění  se  stanoveným  obsahem  a  rozsahem  předložil  zhotovitel  objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto  doklady  na  požádání  do  10  dnů  od obdržení  výzvy  objednatele,  přičemž  objednatel  je  oprávněn  požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.

13.5.  Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 13.3.  této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo  od  této  smlouvy  odstoupit.  Smluvní  pokuta  smí  být  udělena  i  opakovaně  za  každé  jednotlivé  nedoložení pojištění.

13.6.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XIV.

Stránka 12 z 22

Předání díla (příslušné části)

14.1.  Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na příslušné části díla předá

zhotovitel příslušnou část díla objednateli.

14.2.  Příslušná část díla je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou

část díla předá a objednatel příslušnou část díla převezme.

14.3.  Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla na staveništi, nedohodnou-li se strany

jinak.

14.4.  Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla

přizve  objednatel  zástupce  objednatele  pro  věci  technické  (pokud  tento  nebude  organizovat  předávání  díla),  zástupce  zhotovitele  pro  věci  technické  a  zpracovatele  Projektové  dokumentace  vykonávajícího autorský dozor.

14.5.  Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIX. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem  den,  v němž  bude  příslušná  část  díla  připravena  k předání  (resp.  k zahájení  přejímacího  řízení)  a  v němž  současně  budou  objednateli  předloženy veškeré  doklady,  na  jejichž  předložení  je vázáno  převzetí  příslušné  části  díla  objednatelem.  Pokud  ve  výše  specifikovaný  den  budou  předloženy  veškeré výše zmíněné doklady a příslušná část díla nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé  vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.

14.6.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla připravena k předání, a při přejímacím  řízení se zjistí, že příslušná část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou  předloženy   všechny   doklady,   na   jejichž   předložení   je  vázáno   převzetí   příslušné   části   díla  objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

14.7.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:

a)  části díla Kouzlo anglického venkova ohledně této části díla:

- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- 	zápisy  o  vyzkoušení  zařízení,  o  provedených  revizních  a  provozních  zkouškách,  pokud  se

vyžadují,

- 	dokumentaci 	skutečného 	provedení 	části 	díla 	Kouzlo 	anglického 	venkova, 	včetně

geodetického zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.7. této smlouvy,

- 	stavební deník;

b)  části díla Historie za oponou ohledně této části díla:

- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- 	restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů,

- 	dokumentaci  skutečného  provedení  části  díla  Historie  za  oponou,  včetně  geodetického

zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.8. této smlouvy.

- 	stavební deník.

c)  části díla Hrádek u Nechanic SMVS:

- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- 	restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů,

- 	dokumentaci skutečného provedení části díla Hrádek u Nechanic SMVS, včetně geodetického

zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.9. této smlouvy.

- 	stavební deník.

Objednatel není povinen převzít příslušnou část díla, pokud mu nebudou předány doklady uvedené  v tomto  bodu,  nebo  doklady  označené  v  této  smlouvě  jako  doklady,  bez  jejichž  předání  není  objednatel povinen dílo převzít.

Stránka 13 z 22

14.8.  O předání příslušné části díla sepíše objednatel v místě předání předávací protokol (zápis o předání

a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- 	označení smluvních stran,

- 	označení předávané části díla,

- 	prohlášení objednatele o tom, že si příslušnou část díla prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a

prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodu těchto vad nepřebírá,  
- 	datum podpisu předávacího protokolu,

- 	podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,

- 	podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

14.9.  Jestliže budou při předání příslušné části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není  povinen příslušnou část díla od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část  díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla i  náhradní lhůtu k předání příslušné části díla; poskytnutí náhradní lhůty není prodloužením lhůty pro  provedení díla. O předání příslušné části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací  protokol.

14.10. V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky,  které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků  v předávacím  protokolu  spolu  s termínem  jejich  odstranění.  Pokud  se  strany  nedohodnou  na  termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než  1 měsíc 	od 	podpisu 	předávacího 	protokolu; 	to 	neplatí 	v případě, 	že 	z technologických 	či  ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků  bude rovněž pořízen předávací protokol.

14.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí,  že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí  soudu zhotovitel.

14.12. V případě,  že  zhotovitel  neodstraní  vady  díla  ve  lhůtě  uvedené  v předávacím  protokolu,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši 1 000,-  Kč  denně  za  každou  neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XV.

Zajištění plnění - bankovní záruky

15.1.  K zajištění  níže  uvedených  nepeněžitých  dluhů  (povinností)  zhotovitele  poskytne   zhotovitel  objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  ve znění pozdějších změn. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny  obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout  vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

15.2.  Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou  zahraniční  banky,  která  má  oprávnění  poskytovat  na  území  České  republiky  bankovní  záruky, ve  smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).

15.3.  Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná  změna,  dodatek  či  jakákoliv  úprava  podmínek  této  smlouvy  o  dílo  nezbavuje  banku  jakékoliv  odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové  změny, dodatku nebo úpravy.

15.4.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči  objednateli  žádné  námitky  a  požadovaná  částka  musí  být  uhrazena  na  základě  první  žádosti  objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí  nabýt účinnosti v den vystavení.

15.5.  Nejpozději  10  dní  před  datem,  kdy  zhotovitel  zamýšlí  objednateli  bankovní  záruku  poskytnout,  předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text  záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční

Stránka 14 z 22

listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu  záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční  listina  nebude  vystavena  podle  podmínek  této  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn  ji  odmítnout  a  zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu.

15.6.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla

15.6.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, až do výše 2 000 000,- Kč, a  to v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu  provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém  jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;

b)  banka  poskytne  neodvolatelnou  záruku,  a  to  na  dobu  přesahující  nejméně  o  1 měsíc  termín provedení části díla Kouzlo anglického venkova (viz bod 3.3. písm. a) této smlouvy).  
15.6.2.  Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody  způsobené  zhotovitelem  a  výši  smluvních  pokut,  na  něž  mu  vznikne  právo  podle  této

smlouvy.

15.6.3.  Zhotovitel 	je 	povinen 	záruční 	listinu 	dle 	bodu 	15.6.1. 	s obsahovými 	náležitostmi

odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat objednateli do 20 pracovních dnů ode dne  nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předáním této záruční listiny  je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den  prodlení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15.6.4.  Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 15.6. zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů

ode dne, kdy od zhotovitele obdrží bankovní záruku dle bodu 15.7. této smlouvy.  
15.7.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Kouzlo anglického venkova

15.7.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 2 000 000,- Kč, a  to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle  této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;

b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle

bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Kouzlo anglického venkova.

15.7.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě

porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Kouzlo anglického

venkova v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo

b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční

době reklamované vady části díla Kouzlo anglického venkova a/nebo

c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Kouzlo anglického

venkova v termínu stanoveném touto smlouvou.

15.7.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury

vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

15.7.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Kouzlo anglického  venkova. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení  přejímacího  řízení  záruční  listinu  s  výše  specifikovaným  obsahem,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

15.7.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Kouzlo anglického venkova může být výše

částky v záruční listině dle bodu 15.7.1. snížena na 1 000 000,- Kč.

Stránka 15 z 22

15.8.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Historie za oponou

15.8.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 400 000,- Kč, a to  v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této  smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;

b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle

bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Historie za oponou.

15.8.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě

porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Historie za oponou

v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo

b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční

době reklamované vady části díla Historie za oponou a/nebo

c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Historie za oponou

v termínu stanoveném touto smlouvou.

15.8.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury

vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

15.8.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Historie za oponou.  Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího  řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo  na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

15.8.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Historie za oponou může být výše částky

v záruční listině dle bodu 15.8.1. snížena na 200 000,- Kč.

15.9.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Hrádek u Nechanic SMVS

15.9.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 700 000,- Kč, a to  v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této  smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;

b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle

bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Hrádek u Nechanic SMVS.

15.9.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě

porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Hrádek u Nechanic

SMVS v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo

b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční

době reklamované vady části díla Hrádek u Nechanic SMVS a/nebo

c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Hrádek u Nechanic

SMVS v termínu stanoveném touto smlouvou.

15.9.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury

vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

Stránka 16 z 22

15.9.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Hrádek u Nechanic  SMVS.  Pokud  zhotovitel  poruší  povinnost  předat  objednateli  nejpozději  v  den  zahájení  přejímacího  řízení  záruční  listinu  s  výše  specifikovaným  obsahem,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

15.9.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Hrádek u Nechanic SMVS může být výše

částky v záruční listině dle bodu 15.9.1. snížena na 350 000,- Kč.

15.10. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla

(resp. v příslušné ceně za příslušnou část díla).

XVI.

Záruka za jakost

16.1.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba příslušné části díla počne běžet dnem provedení příslušné části díla (viz bod 14.2. této

smlouvy).

16.2.  Objednatel  je  povinen  vady  u  zhotovitele  reklamovat  způsobem  dohodnutým  v článku  XIX.  této

smlouvy.

16.3.  V případě  havárie  bránící  užívání  díla  (dále  jen  „havárie“)  budou  reklamované  vady  odstraněny

okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodnutí o  tom, zda se v daném případě jedná o havárii či nikoliv, náleží výlučně objednateli. V případě prodlení  zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši  2 500,- Kč denně.

U  havárie  postačí  telefonická  reklamace  s tím,  že  následně  se  reklamace  provede  i  způsobem  uvedeným v bodě 16.2. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a  e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XIX.) předá  zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

16.4.  U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení  reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou  lhůtu  navrhuje  k  odstranění  vady,  nebo  z  jakých  důvodů  reklamaci  neuznává.  Pokud  zhotovitel  neučiní oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

16.5.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

16.6.  Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději

do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že  reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli  právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel  nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.

16.7.  Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)  nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 16.3.), pokud nebude  písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s odstraněním  reklamované  vady,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení  a  jednotlivou  neodstraněnou  vadu.  Náklady  na  odstranění  reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech až do rozhodnutí soudu.

16.8.  Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady  ani  do  15  dnů  po  obdržení  reklamace  objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí  o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto  není nijak dotčena.

Stránka 17 z 22

16.9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná  vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil  nevhodným  užíváním  díla objednatel,  je  objednatel povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  náklady,  které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XVII.

Licenční ujednání

17.1.  Podlicence poskytnutá objednatelem

17.1.1.  Pokud  má  zhotovitel  dle  pokynu  objednatele  pro  provedení  díla  vycházet  z  něčeho,  co

požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů  (dále  jen  „AZ“)  (dále  jen  „autorské  dílo“),  objednatel  zhotoviteli  poskytuje  k  takovému  autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo  licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

a)  podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely

podle této smlouvy, zejména:

i.  na  dokončení  nehotových  částí  autorského  díla,  jeho  úpravu,  či  doplnění.

V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do  autorského  díla,  je  objednatel  povinen  zajistit  součinnost  mezi  zhotovitelem  a  autorem takového autorského díla;

ii.  pro rozmnožení autorského díla stavbou;

iii.  po  dokončení  díla  též  pro  účely  provádění  změn  díla  zhotoveného  na  základě

autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv  jeho části podle pokynů objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí  stranu k provedení těchto činností;

b)  podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;  c)  podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, zhotovitel je oprávněn užívat

autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

d)  podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem.

17.1.2.  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele užít autorské dílo k projektování dalších  děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro  jaké to bylo dohodnuto v této smlouvě.

17.1.3.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, platí, že  objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré  dokumentaci  (ať  již  rozpracované,  návrhu  či  schválené)  vytvořené  zhotovitelem  do  okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení smlouvy.

17.2.  Licence poskytnutá zhotovitelem

17.2.1.  Pokud by bylo součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy autorské dílo ve smyslu AZ,

uděluje  zhotovitel  objednateli  k  takovému  autorskému  dílu  neodvolatelnou  licenci  za  následujících podmínek:

a)  licence se poskytuje jako výhradní;

b)  licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;

c)  licence je územně neomezená;

d)  licence  je  neomezená,  pokud  jde  o  množstevní  rozsah  a  účel  užití  autorského  díla,

objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  
e)  licence je ryze opravňující, tzn. objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;

f)  licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

17.2.2.  Objednatel má právo bez souhlasu zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí  poskytnout  podlicenci  a  to  včetně  jakýchkoli  dalších  postoupení  nebo  licencí  (řetězení  podlicencí).

17.2.3.  Součástí  práv  objednatele  je  i  právo  na  dokončení  nehotových  částí  autorského  díla,

zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.

Stránka 18 z 22

17.2.4.  Odměna za poskytnutí této licence je již součástí Celkové ceny díla.

17.2.5.  Pro vyloučení  pochybností  je  součástí  práv  objednatele  i  právo  na  jakoukoli  změnu  díla

zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to  včetně  kterékoliv  jeho  části.  Objednatel  je  oprávněn  pověřit  jakoukoli  třetí  stranu  k  provedení těchto činností.

17.2.6.  Zhotovitel objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, jak jej zpracoval sám.  Pokud došlo následně ke změně autorského díla, zhotovitel za takto změněné autorské dílo  odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento bod se netýká změn, které  nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá  za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od zhotovitele učiněny  takové  změny  autorského  díla,  které  nemají  vliv  na  vlastnosti  autorského  díla,  jak  bylo  poskytnuto zhotovitelem.

17.2.7.  Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů,  grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s  přípravou autorského díla.

17.2.8.  Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.

17.2.9.  Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém

tištěném  portfoliu,  jakož  i  na  svých  internetových  stránkách  jako  svou  referenci,  po předchozím písemném schválení ze strany objednatele.

17.2.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do provedeného díla po jeho dokončení

za účelem pořízení fotografií provedeného díla.

17.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

XVIII.

Ostatní ujednání

18.1.  Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné  výši  náhradu  škody  způsobené  porušením  povinnosti  zhotovitele,  na  kterou  se  vztahuje  smluvní  pokuta.

18.2.  Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.3.  Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve  znění pozdějších změn.

18.4.  Zhotovitel  je  povinen  minimálně  do  konce  roku  2035  poskytovat  požadované  informace  a  dokumentaci  související s prováděním  díla  (realizací projektu)  zaměstnancům nebo  zmocněncům  pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  Auditního  orgánu,  Platebního  orgánu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky  provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění  kontroly součinnost.

Pokud  zhotovitel  poruší  kteroukoliv  z povinností  dle  tohoto  bodu  18.4.,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

18.5.  Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s prováděním  díla  (realizací  projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních  předpisů lhůta delší.

18.6.  Při  neplnění  ujednání  této  smlouvy  zhotovitelem  je  objednatel  oprávněn  v nezbytně  nutných  případech,  zejména  pokud  by  byl  ohrožen  život,  zdraví  nebo  majetek  osob,  zasáhnout,  a  to  na  náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení  některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto  zásahem  do  díla  zhotovitele  provedeným  objednatelem  nebo  třetí  osobou  na  základě  pokynu

Stránka 19 z 22

objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž  nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

18.7.  Zhotovitel  byl  již  v zadávacím  řízení  objednatelem  informován,  že  v souladu  s ustanovením  §  6  odst. 4  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  objednatel 	trvá 	na 	dodržování 	zásady 	sociálně 	odpovědného 	zadávání, 	environmentálně  odpovědného  zadávání  a  inovací  ve  smyslu  daného  zákona.  S ohledem  na  charakter  zakázky  objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže  uvedené povinnosti:

a)  aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle smlouvy o dílo v souladu se zásadami norem řady

ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;

b)  aby  zhotovitel  dodržoval  a  zajistil  dodržování  pracovněprávních  předpisů  (zejména  zákoníku

práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou  podílet;

c)  aby  zhotovitel  v případě,  že  k plnění  smlouvy  o  dílo  využije  poddodavatele,  zabezpečil  plnění  férových  podmínek v dodavatelském  řetězci,  tedy  zejména,  aby  smlouvy mezi  zhotovitelem a  jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky  této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas  hradil dluhy svým poddodavatelům;

a  zhotovitel  se  zavazuje,  že  shora  uvedené  povinnosti  bude  dodržovat  a  v případě  požadavku  objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

18.8.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem

ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem

v Rusku,

b)  právnickou  osobou,  subjektem  nebo  orgánem,  který  je  z  více  než  50  %  přímo  či  nepřímo

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 18.8., nebo

c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 18.8.  
18.9.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

- 	nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě

18.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;

- 	neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo

Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

- 	žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní

fyzickým  nebo  právnickým  osobám,  subjektům  či  orgánům  s nimi  spojeným  uvedeným  v  sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením  Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v  jejich prospěch;

- 	v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 18.8. a v tomto bodě 18.9. bude objednatele

neprodleně informovat.

18.10. Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  od  okamžiku  změny  oznámit  objednateli  změnu

v osobě  skutečného  majitele  zhotovitele  i  svých  podzhotovitelů,  kterými  prokazoval  a  prokazuje  kvalifikaci, nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.

Pokud  zhotovitel  poruší  kteroukoliv  povinnost  dle  tohoto  bodu  18.10.,  má  objednatel  právo  na  smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

XIX.

Zástupci stran a adresy pro doručování

19.1.  Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:

- 	Zástupce  pro  objednatele  pro  věci  technické: 	,  e-mail:

Stránka 20 z 22

- 	Technický dozor stavebníka („TDS“):  	, 	tel. 	, 	e-mail:

-

| Koordinátor BOZP: |  |  |
| --- | --- | --- |

,

4

e

d 
ě 
m

d

- 	Zástupce objednatele v oblasti BOZP:

| tel. |  | , e-mail : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez  nutnosti uzavírání písemného dodatku.

19.2.  Adresy pro doručování:

a)  adresa a e-mail objednatele:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

e-mail:

datová schránka: 2cy8h6t

b)  adresa a e-mail zhotovitele:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany

e-mail:

datová schránka: e4pt4ys

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku  oznámeny.

19.3.  Veškerá  oznámení,  výzvy,  reklamace  a  jiné  úkony  dle  této  smlouvy  mohou  být  zaslány  písemně

doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

19.4.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

-  	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,

-  	předběžných  rozhodnutí  týkajících  se  projekčních  změn  díla,  včetně  rozšíření  nebo  omezení

rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.

19.5.  Zástupcem 	zhotovitele 	pro 	věci   technické 	jsou   hlavní 	stavbyvedoucí 	a   zástupce 	hlavního

stavbyvedoucího - viz bod 12.6. této smlouvy.

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických  problémů,  řízením  prací,  koordinací  podzhotovitelů  a  řešením  všech  problémů  souvisejících  s  realizací díla. Zástupce zhotovitele pro věci technické je též oprávněn k předání díla a k podpisu  předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.

19.6.  Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDS) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XX.

Změna a ukončení smlouvy

20.1.  Tato  smlouva  může  být  měněna  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  oběma  smluvními  stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se  za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

20.2.  Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  zavazuje  se  to  příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení  daného problému.

20.3.  Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí

osobě.

20.4.  Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí  mít písemnou formu.

20.5.  Za  porušení  smlouvy  podstatným  způsobem,  v jehož  důsledku  může  objednatel  odstoupit  od

smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:

Stránka 21 z 22

- 	zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,

- 	prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,

- 	příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.

20.6.  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel  vycházel při zadání zakázky.

20.7.  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě, že nezíská  dotaci, kterou má financovat dílo, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace  následně snížena.

20.8.  Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XXI.

Závěrečná ustanovení

21.1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v  rámci  informací  zpřístupňovaných  veřejnosti  prostřednictvím  dálkového  přístupu.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

21.2.  Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve

znění pozdějších předpisů.

21.3.   Informace k ochraně osobních jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz

v sekci „Ochrana osobních údajů“.

21.4.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.

21.5.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- 	příloha č. 1 - Cenová nabídka

- 	příloha č. 2 - Projektová dokumentace (v elektronické podobě)  
- 	příloha č. 3 - Harmonogram (pro každou část díla samostatný).

Na Sychrově dne  	 	V Říčanech dne

Za objednatele: 	 	Za zhotovitele:

……..………………………………………......................…… 	……..………………………………………......................……

ředitel územní památkové správy na Sychrově 		člen správní rady  
 	Národní památkový ústav 	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Stránka 22 z 22

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: TS-2022- 027x004 |  |  |  |  |  |  |
| Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 Zadavatel IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333 Praha-Malá Strana 11800 |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. |  |  | IČO: DIČ: | 9713662 |  |
|  |  |  |  |  | CZ09713662 |  |
| Vypracoval: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  | 20 322 604,10 |  |
| PSV |  |  |  |  | 28 638 425,55 |  |
| MON |  |  |  |  | 93 415,90 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 3 049 356,33 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 1 515 158,94 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 53 618 960,82 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Snížená DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21% | 53 618 960,82 CZK |  |  |  |
| Základní DPH |  | 21% | 11 259 981,77 0,00 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení CZK |  |  |  |  |  |  |
| 64 878 942,59 Cena celkem s DPH CZK |  |  |  |  |  |  |
| v dne Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 211

Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro

|  | sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 4 564 515,27 | 958 548,21 | 5 523 063,48 |
| Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro Stavební objekt Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení VN-01-09 | 0,00 | 4 564 515,27 | 958 548,21 | 5 523 063,48 |
| D.1 | 0,00 | 37 770 739,82 | 7 931 855,36 | 45 702 595,18 |
| D.1.1/01 | 0,00 | 27 454 945,82 | 5 765 538,62 | 33 220 484,44 |
| Restaurování a umělecko řemeslné prvky D.1.1/04 | 0,00 | 10 315 794,00 | 2 166 316,74 | 12 482 110,74 |
| Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace HRO - Hromosvod a uzemnění D.1.4 | 0,00 | 11 283 705,73 | 2 369 578,20 | 13 653 283,93 |
| D.1.4a | 0,00 | 4 278 662,62 | 898 519,15 | 5 177 181,77 |
| D.1.4d1 | 0,00 | 232 416,06 | 48 807,37 | 281 223,43 |
| D.1.4d2 | 0,00 | 3 764 058,89 | 790 452,37 | 4 554 511,26 |
| SIL - Silnoproud EPS - Elektrická požární signalizace EZS - Elektronický zabezpečovací systém SK - Strukturovaná kabeláž CCTV - Uzavřený kamerový systém SLP - společné areálové rozvody Celkem za stavbu D.1.4e01EPS | 0,00 | 1 228 403,25 | 257 964,68 | 1 486 367,93 |
| D.1.4e02EZS | 0,00 | 857 824,81 | 180 143,21 | 1 037 968,02 |
| D.1.4e03SK | 0,00 | 146 364,03 | 30 736,45 | 177 100,48 |
| D.1.4e04CCTV | 0,00 | 538 430,17 | 113 070,34 | 651 500,51 |
| D.1.4e05SLP | 0,00 | 237 545,90 | 49 884,64 | 287 430,54 |
|  | 0,00 | 53 618 960,82 | 11 259 981,77 | 64 878 942,59 |

Popis stavby: TS-2022-027x004 - Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné

posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované  stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis  obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 211

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové  a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny  položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku  materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných  hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......"

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  množství měrných jednotek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 211

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako  průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této  souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky

Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4d1 - HRO - Hromosvod a uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4d2 - SIL - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4e01EPS - EPS - Elektrická požární signalizace

Popis rozpočtu: D.1.4e02EZS - EZS - Elektronický zabezpečovací systém

Popis rozpočtu: D.1.4e03SK - SK - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.4e04CCTV - CCTV - Uzavřený kamerový systém

Popis rozpočtu: D.1.4e05SLP - SLP - společné areálové rozvody

Popis objektu: VN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 4 z 211

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 2 073 197,92 | 3,87 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 54 669,75 | 0,10 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV |  |  | 607 923,88 | 1,13 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 318 892,94 | 0,59 |
| 34 | Stěny a příčky | HSV |  |  | 40 573,26 | 0,08 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 163 706,08 | 0,31 |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | HSV |  |  | 1 112 362,23 | 2,07 |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 14 845,85 | 0,03 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |  |  | 41 162,17 | 0,08 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 5 383 937,13 | 10,04 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 4 280 387,74 | 7,98 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | 17 382,54 | 0,03 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 988 588,49 | 1,84 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV |  |  | 69 744,54 | 0,13 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV |  |  | 129 576,00 | 0,24 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 2 365 291,44 | 4,41 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 272 155,77 | 0,51 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 921 163,29 | 1,72 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |  |  | 62 713,67 | 0,12 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 651 953,77 | 1,22 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 5 z 211

| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 10 556,93 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV |  |  | 175 228,81 | 0,33 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 543 610,78 | 1,01 |
| 720.d1 | Zpětné využití dešťové vody | PSV |  |  | 70 788,31 | 0,13 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 237 227,88 | 0,44 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 460 874,59 | 0,86 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 81 224,26 | 0,15 |
| 726 | Předstěnové systémy | PSV |  |  | 20 476,23 | 0,04 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | PSV |  |  | 9 771,10 | 0,02 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV |  |  | 3 532 638,78 | 6,59 |
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud | PSV |  |  | 2 157 168,43 | 4,02 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |  |  | 1 192 301,85 | 2,22 |
| 763 | Dřevostavby | PSV |  |  | 8 050,60 | 0,02 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |  |  | 592 536,75 | 1,11 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV |  |  | 6 095 140,58 | 11,37 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 9 146 956,74 | 17,06 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 56 917,49 | 0,11 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 11 992,43 | 0,02 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 67 322,07 | 0,13 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | PSV |  |  | 1 493 449,76 | 2,79 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 202 461,18 | 0,38 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 428 910,00 | 0,80 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 6 z 211

| 799.01 | Restaurování | PSV |  |  | 2 042 820,00 | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | MON |  |  | 93 415,90 | 0,17 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 722 433,51 | 1,35 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 3 049 356,33 | 5,69 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV |  |  | 29 942,13 | 0,06 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 1 515 158,94 | 2,83 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 53 618 960,82 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 7 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady 3 049 356,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 005121 R1 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 347 668,41 | 1 347 668,41 |  | RTS 23/ I | Indiv |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000

2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném

znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací

ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti

práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků

českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630

Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení

elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"

Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení

staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"

"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních

poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární

zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"

"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050

Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a

další ČSN, ON k provádění staveb"

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000

6 005126 R1	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ I	Indiv

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 8 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 005127 R1 Územní vlivy (památky) Soubor 1,00000 420 519,36 420 519,36 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.

Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění.

| Díl: ON Ostatní náklady 1 515 158,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON-001 | Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení | soubor | 1,00000 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | RTS 24/ I | Indiv |

Poznámka k položce:

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.

Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu.

1	1,00000

2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	476,22384	96,00	45 717,49	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 
D.1.1/01 : 		42,10397 
D.1.4a :

(37,5+181+6,43+3,22+237,13+118,57+163,58+81,79+192,52+96,26)/5	223,60000 
Součet	476,22384

3 ON-003	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.

1	1,00000

4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 9 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ON-005 Průzkum barevnosti soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti.

1	1,00000

6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.

Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.

1	1,00000

7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických

prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena.

Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000

8 ON-008	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	RTS 24/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :

1	1,00000

9 ON-009	Průzkumy, restaurování	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

rozsah viz. dodatky technických zpráv

Průzkumy, restaurování

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:

A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.

B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.

C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.

Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne

zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí.

1	1,00000

10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení

díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít.

11 ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 11 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	1,00000

12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.

Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím

kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i

výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu

hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1	1,00000

13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

14 ON-014	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000

16 ON-016	Stavba - dočasný informační panel - celková velikost 5,1 x 2,4 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 x 2,4 m. Včetně podnože

Povinná publicita	1,00000

17 ON-017	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Povinná publicita	1,00000

| 18 | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem které nejsou výše uvedené a jsou nutné pro bezvadnou funkci, díla včetně nákladů za dočasná opatření při přepojování objektů, také náklady za stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod. demontáže | Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,00000	1,00000

19 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	165 000,00	165 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 12 z 211

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2022-027x004 O: VN R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,00000	1,00000

20 091404000	Práce na památkovém objektu	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

1,00000	1,00000

Celkem	4 564 515,27

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 13 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 686 165,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 210,51987 | 1 514,09 | 318 746,12 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Skladba P06 :

ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,2	16,12200 
0.23 kočárovna : 45,6*0,2		9,12000 
Mezisoučet	25,24200 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23*0,2	5,44600 
Mezisoučet	5,44600 
Skladba P15a :

1NP :

0.30 velký multifunkční sál : (607,67-17,526*2,55)*0,3	168,89361 
Mezisoučet	168,89361 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,2	8,93826 
Mezisoučet	8,93826

2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	208,51987	312,37	65 135,26 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000*-1		-2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 14 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 4 170,39740 23,70 98 832,09 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,51987*20	4 170,39740

4 162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	105,25994	138,50	14 578,75 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51988*0,5	105,25994

5 162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	210,51988	127,72	26 887,33 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,25994*2	210,51987 
6 167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno

výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4

|  |  |  | m3 | 208,51987 | 383,16 | 79 895,68 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000*-1		-2,00000

| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 208,51987 22,02 4 591,48 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,51987 208,51987 8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním ornice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m3 2,00000 653,25 1 306,49 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Skladba P06 :

ověření skladby sondou předpokl. - zpětný zásyp : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000

9 181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	761,11000	31,61	24 062,42 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61	80,61000 0.23 kočárovna : 45,6	45,60000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 15 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15a :

1NP :

0.30 velký multifunkční sál : (607,67-17,526*2,55)	562,97870 
Mezisoučet	562,97870 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130

10 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	208,51987	250,00	52 129,97 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 208,51987	208,51987

| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 669,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 | m3 | 1,56736 | 4 248,96 | 6 659,65 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

bez dodávky a uložení výztuže

včetně dilatací u stěn i v ploše :

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu : 0,4*2,48*1,58	1,56736

12 273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,24800	669,59	2 174,84 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu : 0,4*(2,48*2+1,58*2)	3,24800

13 273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,24800	139,22	452,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,24800	3,24800

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 16 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,28212 39 036,15 11 012,88 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

včetně distančních prvků

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - uvažováno se stupněm  
vyztužení 180kg/m3 : 0,4*2,48*1,58*0,18

0,28212

15 274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	1,11750	4 084,16	4 564,05 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

pod novými stěnami 1NP viz. půdorys 1NP :

zeď mezi místnostmi 0.16 a 0.18 : 0,5*0,5*2,89	0,72250 
zeď u výtahové šachty 0.17 : 0,5*0,5*1,58	0,39500 
Mezisoučet	1,11750

16 274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,47000	669,81	2 994,04 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,

pod novými stěnami 1NP viz. půdorys 1NP :

zeď mezi místnostmi 0.16 a 0.18 : 2*0,5*2,89	2,89000 
zeď u výtahové šachty 0.17 : 2*0,5*1,58	1,58000 
Mezisoučet	4,47000

17 274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,47000	124,80	557,84 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,47000	4,47000

18 274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,13410	34 000,00	4 559,40 801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

uvaž 120kg/m3 :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,11750*0,12	0,13410

19 289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	202,58130	29,00	5 874,86 800-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P11 - Cihelná dlažba zatočený povrch (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 17 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b - Cihelná pálená dlažba stávající (rozměr 180 x 180 mm), kladení na koso, :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130

20 380932117R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 16 mm	m	10,00000	1 582,00	15 820,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru  
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - předpoklad napojení na  
stávající konstrukce : 10

10,00000

| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 696,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro včetně pomocného pracovního lešení jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 8,78751 7 663,04 67 339,01 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.03 : 0,18*1,65*2,05	0,60885 zazdít kavernu : 0,4	0,40000 0.17 : 0,22*1*1	0,22000 0.29 zazdění niky (z venkovní strany) : 0,25*1,4*0,6	0,21000 Mezisoučet	1,43885 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 18 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.01 zazdívky nerovností a výklenků : 1	1,00000 1.16 : 0,8*(2,5*2,5-0,8*2*2)	2,44000 ost. zazdívky, předpoklad : 2	2,00000 Mezisoučet	5,44000 Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :

0.12 zazdění dveří schodiště : 0,3*1,01*2,12	0,64236        dtto zazdění okna : 0,35*1,34*(2,5+2,9)*1/2	1,26630 Mezisoučet	1,90866

| 22 | 311238116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 13,95870 2 950,00 41 178,17 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Půdorys 1NP D.1.1/2a :

mezi 0.16 a 0.18 : 2,89*4,83	13,95870 
Mezisoučet	13,95870

23 311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na

maltu MVC 2,5

|  |  |  | m3 18,30775 5 875,89 107 574,28 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.17 : 1,05*(2,35*2,75-1*2)		4,68563 0,3*(1,43*4,83)		2,07207 1.16 : 0,85*1,75*3,5		5,20625 0,16*1,6*3,5		0,89600 0,2*(1,58+0,32)*3,5		1,33000 Mezisoučet	14,18995 Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :

0.12 vyzdění rozvaděče : 0,6*(0,77+1,24+0,605)*3,8		5,96220 -1*0,3*0,6*2,12	-0,38160 -1*0,4*0,6*2,12	-0,50880 -1*0,3*0,9*2,12	-0,57240

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 19 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-1*0,2*0,9*2,12	-0,38160 
Mezisoučet		4,11780

24 311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva	m	50,00000	157,00	7 850,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev.

Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :

0.12 vyzdění rozvaděče (5ks/m2) : 5*(0,77+1,24+0,605)*3,8	49,68500 
zaokr. na celé ks : 0,315		0,31500 
Mezisoučet	50,00000

25 317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	343,65	1 718,23 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Včetně dodávky překladů.

1NP m.č.0.12 : 2+3	5,00000

26 317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	453,55	1 814,18 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Včetně dodávky překladů.

1NP m.č.0.12 : 2+2	4,00000

27 317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	2,22360	9 140,65	20 325,15 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :

překlady z oc. prvků : 0,18*1,05*1,6	0,30240 0,22*1,05*1,9	0,43890 0,18*0,8*1,5	0,21600 0,16*0,8*2,2	0,28160 0,15*0,2*(0,9*3+1*2+1,1*2+1,3*3+1,7)	0,37500 rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 0,16*0,2*1,4	0,04480 Mezisoučet	1,65870 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z oc. prvků : 0,14*0,2*1,4	0,03920 0,16*0,8*2,9	0,37120

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 20 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,15*0,2*(0,8+0,9+1,05+1,2*2)	0,15450 
Mezisoučet	0,56490

28 317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,29546	12 568,82	3 713,58 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 8,37*(0,9*6+1*4+1,1*4+1,3*6+1,7*2)*1/1000	0,20925 
Mezisoučet	0,20925 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 8,37*(0,8*2+0,9*2+1,05*2+1,2*4)*1/1000	0,08621 
Mezisoučet	0,08621

29 317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,04128	11 527,95	475,87 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 12,9*1,6*2*1/1000	0,04128 
Mezisoučet	0,04128

30 317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm	t	0,48032	11 527,95	5 537,11 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.03 4x IPE 160 dl.2,2m : 15,8*2,2*4*1/1000	0,13904 
rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 15,8*1,4*3*1/1000	0,06636 
Mezisoučet	0,20540 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlad IPE č.160 dl.2,9m 6ks : 15,8*2,9*6*1/1000	0,27492 
Mezisoučet	0,27492

31 317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm	t	0,29328	11 527,95	3 380,92 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

1NP :

6xIPE 180 dl.1600 : 18,8*1,6*6*1/1000	0,18048

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 21 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4xIPE 180 dl.1500 : 18,8*1,5*4*1/1000	0,11280

32 317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm	t	0,29868	11 527,95	3 443,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

1NP :

6xIPE 220 dl.1900 : 26,2*1,9*6*1/1000	0,29868

33 319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	39,68500	399,31	15 846,44 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.04 : 1*3,7*3	11,10000 
0.16 : 4,7*5,75-1,2*2	24,62500 
Mezisoučet	35,72500 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.01 : 0,9*2,2*2	3,96000 
Mezisoučet	3,96000

34 312248114R01	Příplatek za specifické provedení příček a zdiva nad rámec položky zdiva	m3	36,69327	45,00	1 651,20	Vlastní	Indiv

Nové příčky budou od stávajícího zdiva separovány.

Ve zdivu výztužná armatura v každé 3.spáře pr. 5mm, š.150mm.

U stropu pružné uložení, spára vyplněna minerální vatou25mm, krytí dřevěnou lištou.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,78751		8,78751 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,95870*0,3		4,18761 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,30775	18,30775 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,68500*0,08		3,17480 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,90400*0,15		2,23560

| t 0,31910 34 000,00 10 849,40 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,29546*1,08 0,31910 Díl: 34 Stěny a příčky 40 573,26 35 | 13331766R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm; b = 70 mm; t = 8,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 22 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 342261211RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 60 | m2 2,33200 1 893,00 4 414,48 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

půdorys 1NP :

SDK výplň otvoru do výtahové šachty 0.17 : 1,06*2,2	2,33200

37 342263998RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za

plochy do 2 m2

|  |  |  | m2 | 2,33200 | 246,00 | 573,67 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,33200	2,33200

38 346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	3,58800	934,55	3 353,18 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

jakýmikoliv cihlami,

D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :

překlady z oc. prvků : 0,18*2*1,6	0,57600 
0,18*2*1,5	0,54000 
0,16*2*2,2	0,70400 
rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 0,16*2*1,4	0,44800 
Mezisoučet	2,26800 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z oc. prvků : 0,14*2*1,4	0,39200 
0,16*2*2,9	0,92800 
Mezisoučet	1,32000

39 346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm	m2	0,83600	889,63	743,73 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

jakýmikoliv cihlami,

D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :

překlady z oc. prvků : 0,22*2*1,9	0,83600 
Mezisoučet	0,83600

40 349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm	m2	14,90400	1 577,12	23 505,35 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení  do 1,5 kPa,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 23 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.03 : 0,48*2,2*2	2,11200 0.05, 0.06 : 0,6*2,1*2	2,52000 niky 0.04 : 0,15*2,2*2*3	1,98000 nika 0.12 : 0,17*0,8*2	0,27200 0.22 : 0,3*2*2	1,20000 0.29 : 0,3*2,3*2	1,38000 Mezisoučet	9,46400 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.01 : 0,25*0,4*2+0,15*2,2*2*2+0,6*2,1*2+0,3*1,4*2+0,2*1,4*2	5,44000 Mezisoučet	5,44000

| 41 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 5,70000 1 185,00 6 754,50 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.18 wc : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000

42 342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes

5 do 10 m2

|  |  |  | m2 5,70000 215,50 1 228,35 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.18 wc : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000

| Díl: 4 Vodorovné konstrukce 111 152,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 411244263R00 | Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 15, na maltu MC 10, tloušťka klenby 290 mm, rozpětí klenby nad 2 m, bez nákladů na bednění a podepření | m2 22,58843 2 180,67 49 257,90 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

1NP :

0.22 oprava degradované klenby (uvaž 30% plochy) : 5,7*4,15*1,25*0,3	8,87063 
Mezisoučet	8,87063 
2NP Skladba P16 doplnění 15% kleneb :

1.01 chodba : 76,21*1,2*0,15	13,71780

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 24 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	13,71780

44 411353103R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, zřízení	m2	22,58843	1 172,81	26 491,90 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 22,58843	22,58843

45 411353104R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, odstranění	m2	22,58843	193,93	4 380,65 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,58843	22,58843

46 411354177R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, zřízení	m2	22,58843	850,00	19 200,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 22,58843	22,58843

47 411354178R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, odstranění	m2	22,58843	250,00	5 647,11 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 22,58843	22,58843

48 413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	1,00000	314,65	314,65 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

D.1.1/4a,b Půdorys krov :

podpora vazného trámu IPE 240 : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000

49 413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 240 mm	t	0,03377	10 660,41	360,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

I , IE, U , UE nebo L

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

podepření vazného trámu - konzola IPE240 : 30,7*1,1*1/1000	0,03377 
Mezisoučet	0,03377

50 41394Rx1	Příplatek za vložení konzoly IPE240 do zdiva	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

podepření vazného trámu - konzola IPE240 : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	41 162,17

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 25 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 601013131R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 7,00000 563,00 3 941,00 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

po jednotlivých vrstvách

bal.; pevnost v tlaku 2,5 MPa

D.1.1/4a,b Půdorys krov :

doplnění omítky stropu nad schodištěm cca 7m2 : 7	7,00000 
Mezisoučet	7,00000

52 602013131RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,  	m2	60,32605	617,00	37 221,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

D.1.1/4a,b Půdorys krov :

doplnění jednovrstvé omítky stěn schodiště cca 65% :

schodiště :

plocha stěn : 4,2*23,35*0,65	63,74550 
odpočet otvorů : -1*(1,17*2,6+1,25*2,5+1,05*1,75)*0,65	-5,20293 
přípočet ostění a nadpraží : 0,538*(1,2+1,95*2)*0,65		1,78347 
Mezisoučet	60,32605

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 383 937,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 611422133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové | m2 | 34,03750 | 784,00 | 26 685,40 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*1,25	34,03750 Mezisoučet	34,03750

| 54 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 16,85000 153,00 2 578,05 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.03 schodiště 1 : 13,48*1,25	16,85000 
Mezisoučet	16,85000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 26 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 611421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových |  |  | m2 240,47000 312,50 75 146,88 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

1NP :

0.01 průchod do dvora (10-30%) : 33,67		33,67000 0.02 chodba (10-30%) : 7,78			7,78000 0.04 chodba (10-30%) : 58,89		58,89000 0.18 wc (10-30%) a SDK podhled : 5,7			5,70000 Mezisoučet	106,04000 2NP :

1.01 chodba : 76,21		76,21000 1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 1.16 výtah : 2,84			2,84000 Mezisoučet	134,43000

| 56 | 611474611R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky | m2 236,06750 997,00 235 359,30 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kompletní souvrství

1NP :

0.12 chodba (100%) : 5,36			5,36000 0.16 kočárovna (100%) : 80,61		80,61000 0.17 výtah (100%) : 4,45			4,45000 0.22 průchod do sálu (omítka klenby 100%) : 27,23*1,25		34,03750 0.23 kočárovna P23 : 45,6		45,60000 0.31 spojov. chodba  viz obnova stropu chodby : 57,4*1,15		66,01000 Mezisoučet	236,06750

| 57 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 109,41834 128,50 14 060,26 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba S7 - omítky ostatní :  
0.03 schodiště 1 (5-10%) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 27 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

plocha stěn : 5*(3,2*2+3,9*2+1,214*2+0,45+2*3,14*2*1/2)	116,79000 odpočet otvorů : -1*(1,242*(3,22+3,45)*1/2+1,26*(3,36+3,59)*1/2+1,218*(0,87+1,02)*1/2)		-9,67158 přípočet ostění a nadpraží : 0,74*(1,218+0,87+1,02)			2,29992 Mezisoučet	109,41834

| 58 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. štukových | m2 1 173,03402 273,00 320 238,29 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba S7 - omítky ostatní :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.01 průchod do dvora (10-30%) :

plocha stěn : 4*(7,6*2+3,93*2)	92,24000 
odpočet otvorů : -

1*(3,226*(2,7+3,76)*1/2+1,05*2,1+1,862*(3,61+4,01)*1/2+3,77*(2,68+3,75)*1/2)

-31,83975

přípočet ostění a nadpraží : 0,978*(3,7+2,7+3,9)+1,029*(3,76+3,22+3,99)		21,36153 odpočet sanačních omítek 13bm v=1,3+1nad úroveň : -1*13*(1,3+1)	-29,90000 Mezisoučet		51,86178 0.02 chodba (10-30%) :

plocha stěn : 4,6*(3,3*2+1,85*2)	47,38000

-25,42072

odpočet otvorů : -

1*(1,86*(3,61+4,01)*1/2+1,16*2,28+1,85*(3,7+4,05)*1/2+1,26*(3,36+3,59)*1/2+1,242*(3,22+3,45)

*1/2)

přípočet ostění a nadpraží :  
0,63*(1,862+3,61+4,01)+0,63*(1,16+2,28*2)+0,64*(1,85+3,56+3,99)+0,658*(1,26+3,36+3,59)+0, 
667*(1,242+3,22+3,45)

26,27274

Mezisoučet	48,23202 0.12 chodba :

plocha stěn : 3,8*(3,55*2+1,1*2)	35,34000 odpočet otvorů : -1*(1,03*2,1+0,86*2,12+0,8*2+0,94*1,58)	-7,07140 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,03+2,1*2)+0,5*(0,94+1,58*2)		4,29890 Mezisoučet	32,56750

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 28 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.30 velký multifunkční sál (oprava 10-30%) :

plocha stěn : 12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2)	1 085,51160 
odpočet otvorů : -

1*(1,4*(3,83+4,27)*1/2*5*2+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,55*3,16+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*(2,91+3,15

))

-84,24120

členitost povrchu (záklenky, sloupky, nadpraží) : 0,2*1085,51160		217,10232 odpočet sanačních omítek sál vlhké zdivo v 1,5m+1m nad úroveň, 32 bm 2x : -1*(1,5+1)*(32+32)	-160,00000

odpočet omítky opravované ze 100% jako doplnění : -18		-18,00000 Mezisoučet	1 040,37272

| 59 | 612421431R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 41,71570 461,50 19 251,80 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

1PP :

S.01 schodiště :

plocha stěn : 2,75*(0,82*2+3,144*2)	21,80200 odpočet otvorů : -1*1,27*1,84*2	-4,67360 přípočet ostění a nadpraží : 0,82*(1,27+1,28+1,84*2+1,98*2)		8,35580 Mezisoučet	25,48420 D.1.1/4a,b Půdorys krov :

oprava vnitřní omítky vikýřů : 3*2,25*3-1,41*0,95*3	16,23150 Mezisoučet	16,23150

| 60 | 612422291R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám m2 218,83668 25,50 5 580,34 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834*2 218,83668 61 612422391R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 % opravované plochy přes 5 do 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | m2 2 346,06805 52,30 122 699,36 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03403*2 2 346,06805 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 29 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 612422491R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 30 do 50 % |  |  | m2 | 83,43140 | 73,90 | 6 165,58 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570*2	83,43140

63 612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  	m2	36,00000	1 490,00	53 640,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

64 612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  	m2	44,00000	1 448,00	63 712,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

65 612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	14,90400	953,00	14 203,51 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,90400	14,90400

66 612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm,  	m2	458,78721	1 573,00	721 672,28 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SILNĚ ZAVLHLÉ ZDIVO - LOKÁLNĚ VÝKVĚTY SOLÍ - VÝRAZNÉ VLHKOSTNÍ PORUCHY OMÍTEK -DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTEK ODSTRANIT,  OMÍTNOUT CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI PO VYSUŠENÍ VÁPENNOU OMÍTKOU S OBSAHEM HYDRAULICKÉHO VÁPNA NHL5

S6 omítky pro vlhké zdivo

omítkové plochy zasažené vlhkostí 
 a působením vodorozpustných  solí

příprava podkladu soklová část:

- odstranit dle možností stávající spárovací malty s obsahem cementu

- pro odstranění biocidního napadení užít čistící prostředek pro mytí povrchů pokrytých řasami a plísněmi

příprava podkladu ostatní části zdiva:

- odstranit veškeré omítkové vrstvy, narušené působením vlhkosti s přesahem min. 0,5 m přes hranici viditelného poškození, odstranit veškeré omítkové  vrstvy s nedostatečnou přídržností k podkladu, nebo s nedostatečnou soudržností, odstranit veškeré omítkové vrstvy, vč. štukových s obsahem cementu

- odstranit důkladně veškeré asfaltové nátěry zdiva

- podkladní zdivo: fasády – omýt tlakovou vodou s následným ometením hrubým koštětem, interiéry – omést důkladně hrubým koštětem, pro dočištění užít  průmyslový vysavač

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 30 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- pro dozdívky, doplnění a výměny kamenů, doplnění a výměny cihel a kamenů narušených působením vlhkosti a vodorozpustných solí, výměny  ojedinělých cihel v plochách kamenného zdiva užít Trasvápennou maltu  (pevnost v tlaku 5 MPa), zídka podél západní fasády (pevnost v tlaku 10 MPa)

Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva

Skladba S6 - omítky pro vlhké zdivo :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.01 průchod do dvora 13bm v=1,3+1nad úroveň : 13*(1,3+1)	29,90000 Mezisoučet	29,90000 0.04 chodba (100% nad sanační omítkou) (sanace 30%) :

plocha stěn : 4,6*(29,95*2+1,85*2)*0,3	87,76800

-12,38243

odpočet otvorů : -

1*(1,16*2,28+1*2,1+1*2,1+1,55*3,16+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,8*(3,32+3,86)*1/2+1,03*2,1+1*2,1 +1,05*2,1+1,07*2,1+0,9*2,1+1,85*(3,7+4,05)*1/2)*0,3

přípočet ostění a nadpraží :  
0,3*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99))

14,43777

Mezisoučet	89,82334 0.16 kočárovna :

plocha stěn : 4,83*(5,708*2+13,46*2)*0,5		92,58144 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2*3+1,2*2)*0,5	-16,46280 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,12+2,5+4,03)*3)		11,54993 Mezisoučet		87,66857 m.č. 0.22 průchod do sálu (jízd.) :

plocha stěn : 4,83*(5,703*2+4,13+0,048*2)*0,5		37,75128 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*2*2)*0,5	-12,52510 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		30,61447 0.23 kočárovna :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 31 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

plocha stěn : 4,83*(7,59*2+5,715*2)*0,5		64,26315 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+1,26*2,05*2+1,2*2)*0,5		-8,87060 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		60,78084 0.30 sál vlhké zdivo v 1,5m+1m nad úroveň, 32 bm 2x : (1,5+1)*(32+32)	160,00000 Mezisoučet	160,00000

| 67 | 612474611RT1 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené kompletní souvrství cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 740,97436 783,00 580 182,92 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba S7 - omítky ostatní :

0.04 chodba (100% nad sanační omítkou) (sanace 30%) :

plocha stěn : 4,6*(29,95*2+1,85*2)*0,7	204,79200

-28,89233

odpočet otvorů : -

1*(1,16*2,28+1*2,1+1*2,1+1,55*3,16+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,8*(3,32+3,86)*1/2+1,03*2,1+1*2,1 +1,05*2,1+1,07*2,1+0,9*2,1+1,85*(3,7+4,05)*1/2)*0,7

přípočet ostění a nadpraží :  
0,7*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99))

33,68812

Mezisoučet	209,58780 0.12 chodba - nové omítky : 3,8*(0,6+0,77+1,24+0,605)		12,21700 1,01*2,12+0,9*2,12			4,04920 1,34*(2,5+2,9)*1/2			3,61800 Mezisoučet		19,88420 0.16 kočárovna (50% sanace, 50% ost) :

plocha stěn : 4,83*(5,708*2+13,46*2)*0,5		92,58144 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2*3+1,2*2)*0,5	-16,46280 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,12+2,5+4,03)*3)		11,54993 Mezisoučet		87,66857 0.17 výtah (100%) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 32 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

plocha stěn : 5*(1,583*2+1,6*2)	31,83000 odpočet otvorů : -1*1*2,1	-2,10000 přípočet ostění a nadpraží : 0,965*(1+2,1*2)		5,01800 Mezisoučet	34,74800 0.18 zázemí WC (výška uvažována celková i nad SDK podhledem) 100% :

plocha stěn : 4,83*(2,105*2+2,16*2)	41,19990 odpočet otvorů : -1*0,7*2	-1,40000 přípočet ostění a nadpraží :

Mezisoučet	39,79990 m.č. 0.22 průchod do sálu (jízd.) (50% sanace, 50% ost) :

plocha stěn : 4,83*(5,703*2+4,13+0,048*2)*0,5		37,75128 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*2*2)*0,5	-12,52510 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		30,61447 0.23 kočárovna (50% sanace, 50% ost) :

plocha stěn : 4,83*(7,59*2+5,715*2)*0,5	64,26315 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+1,26*2,05*2+1,2*2)*0,5	-8,87060 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)		5,38829 Mezisoučet	60,78084 0.30 sál - doplnění chybějící omítky cca 18m2 : 18	18,00000

Mezisoučet	18,00000 1.01 chodba :

plocha stěn : 3,5*(2,1*2+33,2*2)	247,10000

-34,07500

odpočet otvorů : -

1*(1,05*1,75*2+0,9*2+1*2+1,8*2,8+1,05*1,75+0,8*2*2+0,9*2+0,8*2+1,2*2,5*2+2,035*3,5)

přípočet ostění a nadpraží :  
0,4*(1,2+1,8*2*3)+0,56*(2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12)+0,6*(1,25*2+2,5*2*2)

26,86560

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 33 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	239,89060

| 68 | 619481111R00 | Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým | m2 114,24000 238,00 27 189,12 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku)

Skladba P23 (2x) :

Půda :

2.04 půda 2 : 57,12*2	114,24000 Mezisoučet	114,24000

| 69 | 619481112R00 | Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) keramickým | m2 740,97436 663,00 491 266,00 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436 740,97436 70 620401142R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 2 vrstvy nátěru |  |  | m2 1 101,05750 332,50 366 101,62 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.01 průchod do dvora (10-30%) : 33,67		33,67000 0.02 chodba (10-30%) : 7,78			7,78000 0.03 schodiště 1 (5-10%) : 13,48*1,25		16,85000 0.04 chodba (10-30%) : 58,89		58,89000 0.12 chodba (100%) : 5,36			5,36000 0.16 kočárovna (100%) : 80,61		80,61000 0.17 výtah (100%) : 4,45			4,45000 0.18 wc (10-30%) a SDK podhled : 5,7			5,70000 0.22 průchod do sálu (omítka klenby 100%) : 27,23*1,25		34,03750 0.23 kočárovna P23 : 45,6		45,60000 0.30 sál "jízdárna" S01 : 607,67	607,67000 0.31 spojov. chodba  viz obnova stropu chodby : 57,4*1,15		66,01000 Mezisoučet	966,62750 2NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 34 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2NP :

1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
Mezisoučet	134,43000

71 611139450R	Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	260,00000	380,00	98 800,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 260	260,00000

72 611139451R	Oprava větších trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	150,00000	1 285,00	192 750,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 150	150,00000

73 611139452R	Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	180,00000	290,00	52 200,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 180	180,00000

74 611421534R01	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s 2x rákosováním štukové	m2	76,21000	1 059,00	80 706,39	Vlastní	Indiv

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000

75 612392R1	Oprava šambrán kolem okenních otvorů (vnitřní)	m	63,00000	1 250,00	78 750,00	Vlastní	Indiv

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.30 sál : 10*(4,3+2)	63,00000 
Mezisoučet	63,00000

| 76 | 612393R1 | Obnova dřevěné konstrukce stropu spojovací chodby ve skladbě dle popisu v PD vč. omítky a výmalby | m2 57,40000 6 590,00 378 266,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1NP :

0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000

| 77 | 612394R1 | Doplnění a obnova poškozených profilací kolem oken (sádrové profilace) a celk.vyčištění, odstr.maleb, viz. popis v PD - | m 56,50000 2 135,00 120 627,50 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 35 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1NP :

0.31 spojov. chodba : 16*3+3+5,5	56,50000

78 612395R1	Obnova soklu spojovací chodby dle popisu v PD	m2	60,00000	2 450,00	147 000,00	Vlastní	Indiv

Obnova soklu - očištění, doplnění degradované omítky a obnovení původní barevnosti dle průzkumu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1NP :

0.31 spojov. chodba cca 60m2 : 60	60,00000

79 612433214RT7	Příplatek k sanační omítce za požadavky nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	458,78721	300,00	137 636,16	Vlastní	Indiv

S6 omítky pro vlhké zdivo

omítkové plochy zasažené vlhkostí 
 a působením vodorozpustných  solí

příprava podkladu soklová část:

- odstranit dle možností stávající spárovací malty s obsahem cementu

- pro odstranění biocidního napadení užít čistící prostředek pro mytí povrchů pokrytých řasami a plísněmi

příprava podkladu ostatní části zdiva:

- odstranit veškeré omítkové vrstvy, narušené působením vlhkosti s přesahem min. 0,5 m přes hranici viditelného poškození, odstranit veškeré omítkové  vrstvy s nedostatečnou přídržností k podkladu, nebo s nedostatečnou soudržností, odstranit veškeré omítkové vrstvy, vč. štukových s obsahem cementu

- odstranit důkladně veškeré asfaltové nátěry zdiva

- podkladní zdivo: fasády – omýt tlakovou vodou s následným ometením hrubým koštětem, interiéry – omést důkladně hrubým koštětem, pro dočištění užít  průmyslový vysavač

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 36 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- pro dozdívky, doplnění a výměny kamenů, doplnění a výměny cihel a kamenů narušených působením vlhkosti a vodorozpustných solí, výměny  ojedinělých cihel v plochách kamenného zdiva užít Trasvápennou maltu  (pevnost v tlaku 5 MPa), zídka podél západní fasády (pevnost v tlaku 10 MPa)

Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva

| Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721 458,78721 80 61249R Příplatek za provedení omítek (mimo sanačních) dle požadavku PD nad rámec ceníkových položek |  |  | m2 2 751,00747 250,00 687 751,87 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aby bylo možno obnovit historický charakter interiéru je nutno při rekonstrukci omítek a výmalby důsledně používat a dodržovat adekvátní volbu materiálů,  nástrojů i postupů řemeslného zpracování a pouze tak bude vytvořen požadovaný výsledek a celkový vzhled obnovených historických interiérů.

Provede se doplnění omítek – nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v  místě dochovaným. Jako pojivo použit TK trasové vápno HL 5. Písky vhodné zrnitosti, budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících  historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s materiály historickými.

Obnovit historické prostředí interiéru znamená především zachovat a dodržovat důsledně řemeslné historické postupy nanášení, zpracování vápenných  omítek s následným použitím vápenných výmalbových vrstev líčky.

To znamená: omítky zatáčet a hutnit dřevěným hladítkem, a to i při aplikaci štukové vrstvy (není možné používat filc, molitan, nebo podobné nástroje, po  jejichž použití zůstávají na povrchu omítek a štuků zrníčka písku.) Povrch musí být zatažený, třeba s vnitřní strukturou, ovšem bez povrchových zrnek písku.  Výmalba by pak měla být provedena klasickým způsobem štětkou ve dvou vrstvách, vápennou líčkou správně zvolené hustoty a barevného zlomení,  případně probarvení. Tento způsob vytvoří povrch stěn s charakteristickým vzhledem a strukturou, který je vlastní historickým interiérům a navazuje na  místní nálezovou situaci.

S7 omítky ostatní

omítkové plochy neasažené vlhkostí

a působením vodorozpustných  solí

- příprava podkladu viz předchozí S6.

omítková plocha - vrchní vrstva:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 37 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti staveništní omítkou  připravenou z pojiva TK trasového vápna HL 5 a písků vhodné zrnitosti, přednástřik bude nahrazen předchozím nanesením staveništní omítky způsobem  bradavic

- doplnění bude ve svojí tloušťce plynule navazovat na tl. ponechávaných omítek

- provést celoplošné štukování nově nanesených i ponechávaných omítkových vrstev,      - omítka připravená z pojiva TK trasového vápna HL5 a písků vhodné zrnitosti 
       omítka není hydrofobní, je nutno chránit vhodným nátěrem

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 7,00000				7,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 60,32605			60,32605 
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 236,06750		236,06750 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,90400			14,90400 
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436		740,97436 
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 76,21000			76,21000 
Mezisoučet	2 751,00747

81 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv

Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy.

82 619442R1	Obnova a doplnění fabionů	m	306,02000	825,00	252 466,50	Vlastní	Indiv

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

doplnit fabiony :

blok místností 0.05 WC muži a 0.06 WC muži imobilní : 5,117*2+3,75*2	17,73400 
blok místností 0.07 WC ženy, 0.08 WC ženy imobilní a 0.09 úklid : 5,075*2+5,5*2	21,15000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 38 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724		27,72400 
0.11 expozice divadlo jeviště : 6,422*2+7,65*2		28,14400 
0.12 chodba : 3,55*2+1,1*2			9,30000 
0.13 schodiště 2 : 2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9			9,89800 
0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25		13,82600 
0.15 WC pro herce - ženy : 1,864*2+2*2			7,72800 
Mezisoučet	135,50400 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.01 chodba : 2,1*2+33,2*2		70,60000 
1.03 předsíň : 1,9*2+2*2			7,80000 
1.04 WC : 1,2*2+2*2			6,40000 
1.05 koupelna : 2*4			8,00000 
1.06 denní místnost : 5,55*2+3,07*2		17,24000 
1.07 provozní místnost : 5,283*2+4*2		18,56600 
1.11 chodba : 2,6*2+1,557*2+0,15*2			8,61400 
1.12 schodiště 2 : 2,6*2+1,85*2			8,90000 
1.13 šatna pro herce - muži : 1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15		16,39600 
1.14 WC pro herce - muži : 2*4			8,00000 
Mezisoučet	170,51600

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 207 759,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 19,81313 | 2 095,00 | 41 508,51 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

analogicky dle popisu v PD: Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa

Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa :

Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,1		8,06100 0.23 kočárovna : 45,6*0,1		4,56000 Mezisoučet	12,62100

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 39 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23*0,1	2,72300 
Mezisoučet	2,72300 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,1	4,46913 
Mezisoučet	4,46913

84 451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm	m2	75,42900	138,50	10 446,92 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :

1NP :

D.01 dvůr : 502,86*0,15	75,42900 Mezisoučet	75,42900

| 85 | 451579977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 nad 100 mm | m2 1 131,43500 12,20 13 803,51 822-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 75,42900*15	1 131,43500

86 451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	3,01716	1 453,00	4 383,93 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :

1NP :

D.01 dvůr : 502,86*0,15*0,04	3,01716 
Mezisoučet	3,01716

87 451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva štěrkopísek, tloušťka do 100 mm	m2	579,81370	153,47	88 985,33 832-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Včetně urovnání líce vrstvy.

Písčité lože s příměsí hydraulickéh vápna :

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 40 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 
Mezisoučet	16,83500 
Skladba P15a - Špalíková dlažba dubová 120/120 mm :

1NP :

0.30 sál "jízdárna" : 607,67-17,526*2,55	562,97870 
Mezisoučet	562,97870

88 631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  	m3	13,75517	5 095,00	70 082,59 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně dilatací u stěn i v ploše :

Skladba P05 :

1NP :

0.18 wc : 5,7*0,05	0,28500 Mezisoučet	0,28500 Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,05	0,22250 Mezisoučet	0,22250 Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,07	5,64270 0.23 kočárovna : 45,6*0,07	3,19200 Mezisoučet	8,83470 Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23*0,08	2,17840 Mezisoučet	2,17840

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 41 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : (17,526*2,55)*0,05	2,23457 
Mezisoučet	2,23457

89 631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  	m3	0,44500	4 860,00	2 162,70 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně dilatací u stěn i v ploše :

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500

90 631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	13,75517	1 852,00	25 474,57 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

analogicky dle popisu v PD : mazaniny se zatřeným povrchem

mazaniny se zatřeným povrchem :

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 13,75517	13,75517

91 631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,44500	926,00	412,07 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem mazaniny se zatřeným povrchem

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,44500	0,44500

92 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	13,75517	400,59	5 510,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 13,75517	13,75517

93 631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,44500	200,30	89,13 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,44500	0,44500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 42 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost včetně distančních prvků oka 100/100 mm | t 1,24796 43 040,00 53 712,20 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

výztuž mazanin :

Skladba P05 :

1NP :

0.18 wc : 5,7*4,44*1,15*1/1000	0,02910 
Mezisoučet	0,02910 
Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*4,44*1,15*1/1000*(1+2)	0,06817 
Mezisoučet	0,06817 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : (17,526*2,55)*4,44*1,15*1/1000	0,22819 
Mezisoučet	0,22819 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*4,44*1,15*1/1000	0,41159 
0.23 kočárovna : 45,6*4,44*1,15*1/1000	0,23283 
Mezisoučet	0,64443 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23*4,44*1,15*1/1000*2	0,27807 
Mezisoučet	0,27807

95 631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	0,44500	1 918,00	853,51 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Skladba P11 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 43 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500

96 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	82,04100	4 010,00	328 984,41 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*(0,1+0,5)*1/2	5,05050 Mezisoučet	5,05050 Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*0,35		2,72300 0.04 chodba : 58,89*0,35	20,61150 Mezisoučet	23,33450 Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48*0,35	4,71800 2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83*0,35	5,19050 Mezisoučet	9,90850 Skladba P05 - Voskování povrchu :

1NP :

0.18 wc : 5,7*0,3	1,71000 Mezisoučet	1,71000 Skladba P16 - KN/01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21*0,35	26,67350 Mezisoučet	26,67350

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 44 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P23 :

2NP :

1.17  kotelna : 156,35*0,08	12,50800 
Mezisoučet	12,50800 
Půda :

2.04 půda 2 : 57,12*0,05	2,85600 
Mezisoučet	2,85600

97 632478124RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 15 mm	m2	3,49554	1 006,00	3 516,51 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

D.1.1/2a2 Půdorys 1NP dodatek :

zarovnání betonových stupňů stěrkouz na betonové prvky :

vodorovně : 1,38*1,62	2,23560 svisle : 1,38*0,913	1,25994 Mezisoučet	3,49554

| 98 | 632939111R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože | m2 263,70130 1 028,00 271 084,94 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vodorovná nebo ve spádu

spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 Mezisoučet	4,45000 Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 Mezisoučet	126,21000 Skladba P14 - KR15 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 45 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Půda :

doplnit na schodišti na podestě u přechodu na stávající PZD desku předpoklad. : 4		4,00000 
2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	61,12000

99 771111141R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	44,69130	105,50	4 714,93 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130

100 771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,45000	91,30	406,29 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000

101 783896210RT1	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x	m2	3,49554	94,10	328,93 800-783	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,49554	3,49554

102 45157.R2	Příplatek za lože dlažby - písek s hydraulickým vápnem	m2    	579,81370	35,00	20 293,48	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 579,81370	579,81370

103 627452R00	Spárování dlažeb cihelných, spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem	m2	263,70130	158,00	41 664,81	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 263,70130	263,70130

| 104 | 631315557R1 | Kladení kamenné dlažby stávající, rozměr 290/600 mm, doplnění dlažby do 5%, spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem | m2 16,83500 1 580,00 26 599,30 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 46 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 
Mezisoučet	16,83500

105 631315557R2	Kladení kamenné dlažby stávající, rozměr 330/330 mm, vč. maltového lože (vápenná malta s  
příměsí, trassu) 20-30mm a zatření povrchu trassovou maltou 50mm

|  |  |  | m2 104,52000 1 125,00 117 585,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000

106 631315557R5	Vyčištění stávající kamenné dlažby	m2    	61,98000	455,00	28 200,90	Vlastní	Indiv

Skladba P02 celoplošně - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67	33,67000 
Mezisoučet	33,67000 
Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000

107 631315557R6	Spárování kamenné dlažby vápennou maltou s hydraulickým vápnem s příměsí trasu	m2    	61,98000	158,00	9 792,84	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 47 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P02 celoplošně - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67	33,67000 
Mezisoučet	33,67000 
Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000

108 631315557R7	Špalíková dlažba 155/175 tl.25mm (lepená na MDF desky), využití 35% stáv. špalíků, doplnění

65%, novými dle původních

|  |  |  | m2 66,67000 1 690,00 112 672,30 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000

109 631315557R8	Špalíková dlažba dubová 120/120 mm (150mm), spáry vysypat prosátým křemičitým pískem	m2    	562,97870	2 500,00	1 407 446,75	Vlastní	Indiv

Skladba P15a :

1NP :

0.30 velký multifunkční sál : 607,67-17,526*2,55	562,97870 
Mezisoučet	562,97870

110 632411R.1	Maltové lože, ruční zpracování, tl. 15-20 mm, (vápenná malta s příměsí trassu)	m2	335,91130	589,00	197 851,76	Vlastní	Indiv

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
Skladba P13 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 48 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
Půda :

2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	57,12000

111 632411R.2	Zatření povrchu trassovou maltou tl.50mm	m2	104,52000	356,00	37 209,12	Vlastní	Indiv

Zatřený povrch trassovou maltou, 50 mm :

Skladba P4 - Stávající kamenná dlažba 330/330 mm - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 49 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P16 - Stávající pískovcová dlažba 330/330 mm, bude nahrazena novou (kopie stáv.) -

KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 Mezisoučet	76,21000

| 112 | P/28 | Kompletní provedení podlahy dle Skladby P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) | m2 57,40000 2 456,00 140 974,40 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) 30mm, rozměr 220mm 
doplnění a oprava chybějících nebo degradovaných dlaždic (předpoklad 38%) 
Maltové lože cca 15mm

Betonová mazanina stávající cca 100mm 
Hutněný zásyp stávající

Postup:

Degradované cihelní dlaždice budou opatrně vyjmyté a nahrazené novými,

doplnění spárování trassovou maltou

V místech s vystupující spárovací hmotou bude vyčnívající hmota zbroušena na úroveň ponechavané dlažby.

Celková napuštění dlažby voskem na cihelnou dlažbu (60 m2)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Skladba P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) :

1NP :

0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000 
Mezisoučet	57,40000

113 77552R01	Podlaha z prken hoblovaných, kladených na sraz (ochrana bezbarvým nátěrem )	m2	156,35000	1 690,00	264 231,50	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem )

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 50 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Voskovaný papír

Polštáře 100/50 mm (řešeny samostatnou položkou).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :

2NP :

1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	156,35000

114 59631292R	Dlažba cihelná typ: čtvercový; ruční; tl. = 30,00 mm; délka = 200,0 mm; šířka = 200,0 mm;

kluznost: U3

|  |  |  | kus 1 680,80000 51,60 86 729,28 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Půda :

doplnit na schodišti na podestě u přechodu na stávající PZD desku předpoklad. : 4*25*1,1		110,00000 
2.04 půda 2 : 57,12*25*1,1	1 570,80000 
Mezisoučet	1 680,80000

115 59694152R1	Dlažba cihelná ruční 180x180x25 mm	m2	34,41230	1 456,00	50 104,31	Vlastní	Indiv

Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*1,1*0,7	34,41230 
Mezisoučet	34,41230

116 596941R	Dlažba cihelná ruční se zatočeným povrchem 300x300x25 mm	m2	4,89500	3 690,00	18 062,55	Vlastní	Indiv

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*1,1	4,89500 
Mezisoučet	4,89500

117 596941R1	Dlažba cihelná ruční 300x300x25 mm, cihel. dlažba kopie stávající	m2	168,78400	3 690,00	622 812,96	Vlastní	Indiv

Skladba P13 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 51 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.16 vstupní vestibul : 80,61*1,1		88,67100 
0.23 kočárovna : 45,60*1,1		50,16000 
Mezisoučet	138,83100 
Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*1,1	29,95300 
Mezisoučet	29,95300

118 631315557SPC01 Dodávka kamenné dlažby, rozměr  290/600/200 mm	m2    	0,92593	850,00	787,04	Vlastní	Indiv

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

doplnění 5% :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*0,05*1,1	0,92593 
Mezisoučet	0,92593

119 631315557SPC02 Dodávka kamenné dlažby, rozměr  330/330/50 mm	m2    	4,67115	850,00	3 970,48	Vlastní	Indiv

Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48*0,15*1,1	2,22420 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83*0,15*1,1	2,44695 
Mezisoučet	4,67115

| 120 | 631315557SPC03 | Dodávka kamenné dlažby, rozměr 330/330/50 mm, pískovec, arkóza, jemnozrnný, povrch tryskaný, hrany, sražené, kopie stávající | m2 83,83100 1 125,00 94 309,88 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21*1,1	83,83100 
Mezisoučet	83,83100

Díl: 64	Výplně otvorů	17 382,54

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 52 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 |  |  | kus 2,00000 882,77 1 765,54 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

DN25 : 1+1	2,00000

122 642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	1 639,00	8 195,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

půdorys 1NP :

pro dveře 6.1 : 1	1,00000 
pro dveře 6.2 : 1	1,00000 
pro dveře DN/06 : 3	3,00000

123 553303659R	příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru	kus	2,00000	211,00	422,00 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000	2,00000

| 124 | 5533301226R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD zárubeň pro prvek DN25P a DN25L.

DN25 : 1+1	2,00000

| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 129 576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 901101142R1 | Doplnění výplně okenního otvoru v m.č. S.04 š.640mm | ks | 1,00000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  | Vlastní | Indiv |

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

S.04 : 1	1,00000

126 901101143R1	Vyčištění odvodňovací vpusti	ks    	1,00000	5 600,00	5 600,00	Vlastní	Indiv

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

S.05 : 1	1,00000

127 901101144R1	Oprava vnějšího parapetu okna	m     	19,90000	4 560,00	90 744,00	Vlastní	Indiv

přezdění degradované části 100%

při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 3,98*5	19,90000

128 901101145R1	Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou	m2    	67,00000	289,00	19 363,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 53 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

přezdění degradované části 100%

při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken

129 901101146R1	Oprava vnitřního nesoudržného parapetu (v=2470mm) okna - oprava omítky 100%	m     	21,00000	489,00	10 269,00	Vlastní	Indiv

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 4,2*5	21,00000

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 365 291,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 731,01160 | 77,30 | 133 807,20 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

včetně kotvení

a) uvnitř v místnostěch s výškou přes 5m :

0.30 velký multifunkční sál : 12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2)	1 085,51160 Mezisoučet	1 085,51160 b) vnější pro potřebu oprav střech :

jižní stěna vedle štítu - pro přístup na střechu řešeného úseku cca 7x10m : 7*10		70,00000 západní stěna - pro přístup na střechu cca 36x10m : 36*10	360,00000 ze dvora - pro přístup na střechu : 27*6,5+40	215,50000 Mezisoučet	645,50000

| 131 | 941941502R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého | km 400,00000 38,00 15 200,00 800-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 132 | 941941191R00 | včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 9 095,06960 | 49,80 | 452 934,47 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně kotvení

a) uvnitř v místnostěch s výškou přes 5m - předpoklad 6.měs. :

0.30 velký multifunkční sál : (12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2))*6	6 513,06960 Mezisoučet	6 513,06960 b) vnější pro potřebu oprav střech - předpoklad 4.měs :

jižní stěna vedle štítu - pro přístup na střechu řešeného úseku cca 7x10m : 7*10*4		280,00000 západní stěna - pro přístup na střechu cca 36x10m : 36*10*4	1 440,00000 ze dvora - pro přístup na střechu : (27*6,5+40)*4		862,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 54 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	2 582,00000

133 941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 731,01160	54,00	93 474,63 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1731,01160	1 731,01160

134 941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	5,70000	157,50	897,75 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pro montáž SDK podhledu :

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,70000	5,70000

135 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	882,94750	197,50	174 382,13 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1PP :

S.01 schodiště : 4,99			4,99000 
S.02 chodba : 76,45		76,45000 
S.04 sklep : 18,64		18,64000 
Mezisoučet	100,08000 
1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67		33,67000 
0.02 chodba : 7,78			7,78000 
0.03 schodiště 1 : 13,48		13,48000 
0.04 chodba : 58,89		58,89000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.17 výtah : 4,45			4,45000 
0.18 wc : 5,7			5,70000 
0.22 průchod do sálu : 27,23		27,23000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
0.30 sál "jízdárna" část řešena prostorově : 607,67*0,25	151,91750 
0.31 spojov. chodba : 57,4		57,40000 
D.01 dvůr řešeno v rámci fasádního lešení :  
Mezisoučet	492,08750 
2NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 55 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.11 není součástí PD :

1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	290,78000

136 943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	5 772,86500	46,20	266 706,36 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

místnosti s výškou nad 5m :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.30 velký multifunkční sál : 607,67*9,5	5 772,86500 Mezisoučet	5 772,86500

| 137 | 943944181R00 | Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 34 637,19000 7,70 266 706,36 800-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5772,86500*6	34 637,19000

| 138 | 943944821R00 | Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 5 772,86500 29,50 170 299,52 800-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5772,86500	5 772,86500

139 943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	607,67000	84,60	51 408,88 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

místnosti s výškou nad 5m :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.30 velký multifunkční sál : 607,67	607,67000 
Mezisoučet	607,67000

| 140 | 943955191R00 | m2 3 646,02000 150,00 546 903,00 800-3 RTS 21/ II Indiv Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000*6 3 646,02000 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 56 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

141 943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	607,67000	65,10	39 559,32 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000	607,67000

142 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	1 731,01160	20,50	35 485,74 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1731,01160	1 731,01160 
143 944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z

umělých vláken

|  |  |  | m2 | 9 095,06960 | 10,60 | 96 407,74 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 9095,06960	9 095,06960

144 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	1 731,01160	12,20	21 118,34 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1731,01160	1 731,01160

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 272 155,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 532,25000 144,71 77 021,06 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

1PP :

S.01 schodiště : 4,99			4,99000 
S.02 chodba : 76,45		76,45000 
S.04 sklep : 18,64		18,64000 
Mezisoučet	100,08000 
1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67		33,67000 
0.02 chodba : 7,78			7,78000 
0.03 schodiště 1 : 13,48		13,48000 
0.04 chodba : 58,89		58,89000 
0.12 chodba (2x) : 5,36*2		10,72000 
0.31 spojov. chodba : 57,4		57,40000 
Mezisoučet	181,94000 
2NP :

0.11 není součástí PD :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 57 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	250,23000

146 952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

|  |  |  | m2 811,81000 166,03 134 785,71 801-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.17 výtah : 4,45			4,45000 
0.18 wc : 5,7			5,70000 
0.22 průchod do sálu : 27,23		27,23000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
0.30 sál "jízdárna" : 607,67	607,67000 
Mezisoučet	771,26000 
2NP :

1.15 jízdárna : 40,55	40,55000 
Mezisoučet	40,55000

147 953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	14,00000	113,50	1 589,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1 PHP 21A PG6 : 10	10,00000 
2 PHP CO2 55B S5 : 4		4,00000

148 95-OR-01	Orientační a bezpečnostní tabulky	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv

Samolepící vinilové fólie a PVC tabulky a fotoluminiscenční značení; stálobarevné 
  teplotní odolnost min -20 až 70 °C

vč. montáže

zahrnuje:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 58 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

označení hydrant

označení přenosný hasící přístroj

el. rozvaděč vč. hl. vypínač el. energie 
     hlavní uzávěr vody

směrové ukazatele a ostatní bezpečnostní tab.      hlavní uzávěr plynu

| 149 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s |  |  | kus | 10,00000 | 2 560,00 | 25 600,00 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s |  |  | kus | 4,00000 | 2 040,00 | 8 160,00 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí 919 535,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 113106122R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek desek | m2 196,78400 82,44 16 223,25 822-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 Mezisoučet	16,83500 Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 Mezisoučet	28,31000 Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 Mezisoučet	76,21000 Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 59 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

D.01 dvůr : 502,86*0,15	75,42900 Mezisoučet	75,42900

| 152 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 9,03906 955,19 8 633,99 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2)

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 0,45*2,944*4,7	6,22656 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží : 0,45*2,5*2,5	2,81250

153 965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	203,83130	66,65	13 585,92 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7	5,70000 Mezisoučet	5,70000 Skladba P13 :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 0.23 kočárovna : 45,60		45,60000 Mezisoučet	126,21000 Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 Mezisoučet	27,23000 Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 Mezisoučet	44,69130

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 60 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 |  |  | m3 1,76500 3 770,26 6 654,51 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500 
půda 2.04 část : 4*3,3*2*0,05	1,32000 
Mezisoučet	1,32000

155 965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

|  |  |  | m3 23,01600 3 074,37 70 759,79 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P13 :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,15	12,09150 0.23 kočárovna : 45,60*0,15		6,84000 Mezisoučet	18,93150 Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,15	4,08450 Mezisoučet	4,08450

| 156 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 7,00308 3 860,51 27 035,46 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48*0,03	0,40440 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83*0,03	0,44490 
Mezisoučet	0,84930 
Skladba P05 :

1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 61 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.18 WC : 5,7*(0,02+0,05)	0,39900 Mezisoučet	0,39900 Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,01	0,04450 Mezisoučet	0,04450 Skladba P13 :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,02	1,61220 0.23 kočárovna : 45,60*0,02	0,91200 Mezisoučet	2,52420 Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,02	0,54460 Mezisoučet	0,54460 Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,025	1,11728 Mezisoučet	1,11728 Skladba P16 - KN/01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21*0,02	1,52420 Mezisoučet	1,52420

| 157 | 965049111RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 8,76808 2 081,12 18 247,39 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,76500 1,76500 Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 7,00308 7,00308 158 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 4,45000 95,10 423,20 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 62 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Skladba P11 torzo keramické dlažby :

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000

159 965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes

2 m2

|  |  |  | m3 19,54220 581,92 11 371,99 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*(0,1+(0,1+0,5)*1/2)	6,73400 Mezisoučet	6,73400 Skladba P23 :

2NP :

1.17 krov : 156,35*0,06	9,38100 Mezisoučet	9,38100 Půda :

2.04 půda 2 : 57,12*0,06	3,42720 Mezisoučet	3,42720

| 160 | 965082941R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy | m3 105,68141 474,16 50 109,53 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*0,45		3,50100 
0.04 chodba : 58,89*0,45	26,50050 
Mezisoučet	30,00150 
Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48*0,3	4,04400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 63 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83*0,3	4,44900 Mezisoučet	8,49300 Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7*0,5	2,85000 Mezisoučet	2,85000 Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 Mezisoučet	0,44500 Skladba P13 :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61*0,1		8,06100 0.23 kočárovna : 45,60*0,1		4,56000 Mezisoučet	12,62100 Skladba P14 - KR15 :

1NP :

0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,1	2,72300 Mezisoučet	2,72300 Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21*0,35	26,67350 Mezisoučet	26,67350 Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :

1NP :

D.01 dvůr : 502,86*0,15*(0,25+0,04)	21,87441 Mezisoučet	21,87441

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 64 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou |  |  | m2 39,68500 183,20 7 270,17 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2),

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,68500	39,68500

| 162 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), plochy přes 4 m2 | m2 29,65750 88,37 2 620,70 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

demontáž dřevěné dělící konstrukce v=2,5m :

původní místnost 0.29 zázemí sálu : 2,5*(5,558+6,305)	29,65750 
Mezisoučet	29,65750

163 969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	39,00000	293,50	11 446,50 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

demontáž nefunkčního potrubí ZTI :

S.02 : 10	10,00000 
S.03 : 15	15,00000 
S.04 : 14	14,00000

164 970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	5,80000	4 185,00	24 273,00 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

prostup VZTVZT pomocí jádrového vrtu : 0,8	0,80000 
ost. nespecifikované - předpoklad 5m : 5	5,00000 
Mezisoučet	5,80000

165 970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	13,83000	3 340,00	46 192,20 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

mezi S.02 a S.06 : 4*0,84	3,36000 
S.02 : 4*0,84	3,36000 
Mezisoučet	6,72000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 65 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 4*1,029+0,998*3	7,11000 Mezisoučet	7,11000

| 166 | 971028661R00 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 10,91200 2 403,11 26 222,75 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 6,442	6,44200 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží : 4,47	4,47000

167 973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu

vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

|  |  |  | m 28,98000 453,90 13 153,94 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.17 : 4,83*4	19,32000 
0.18 : 4,83*2		9,66000 
Mezisoučet	28,98000

168 978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním

zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

| m2 16,85000 12,93 217,90 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000 16,85000 169 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| m2 240,47000 43,11 10 365,49 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000 240,47000 170 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m2 | 109,41834 | 12,93 | 1 414,95 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834	109,41834

| 171 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 1 173,03402 34,48 40 451,04 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402 1 173,03402 172 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % zdiva stěn, v rozsahu do 30 % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| m2 41,71570 56,04 2 337,61 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570 41,71570 173 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | m2 1 171,84417 112,07 131 332,52 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721 458,78721 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 66 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436	740,97436 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,95870*-2	-27,91740

174 978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového	m2	1 629,38006	94,83	154 516,25 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 16,85000*0,1				1,68500 
Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 240,47000*0,3			72,14100 
Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 109,41830*0,1			10,94183 
Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 1173,03403*0,3		351,91021 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 41,71570*0,5			20,85785 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 1171,84417	1 171,84417 
Mezisoučet	1 629,38006

| 175 | 978023471R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou | m2 | 68,00000 | 116,38 | 7 914,10 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 979092111R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 5,00000 | 6 625,00 | 33 125,00 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

vyčistit příkop od suti (předpoklad 5m3 suti) vypadlé kameny ze soklu znovu použít : 5	5,00000

| 177 | 979092119R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, 10 m | m3 15,00000 450,00 6 750,00 800-2 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 5,00000*3	15,00000

178 965031.R1	Příplatek za šetrné rozebrání stávající cihelné dlažby pro další použití	m2    	203,83130	56,00	11 414,55	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 203,83130	203,83130

179 965031.R2	Příplatek za šetrné rozebrání stávající kamenné dlažby pro další použití	m2    	121,35500	65,00	7 888,08	Vlastní	Indiv

stávající dlažba bude uložena pro další použití

při rekonstrukci objektu

Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :

1NP :

0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 67 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	16,83500 
Skladba P04 - KR12 :

1NP :

0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :

1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
Skladba P16 - KN01 :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000

180 965104302R1	Šetrné rozebrání původní špalíkové dlažby včetně ošištění (špalíky uchovat pro další použití)	m2    	66,67000	125,00	8 333,75	Vlastní	Indiv

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000

181 965478912R1	Vybourání a komplexní likvidace azbestocementových potrubí pr. 100-150mm	m     	20,00000	850,00	17 000,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 20	20,00000

182 965478913R1	Rozebrání a zpětné osazení stávajícího okapového chodníku pro el.propoj.kabely	m     	25,00000	1 890,00	47 250,00	Vlastní	Indiv

viz. PD spoj.chodba cca 25m.b : 25	25,00000

| 183 | 96-dem-el.01 | Demontáže elektroinstalací v potřebném rozsahu | soubor | 1,00000 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 535 945,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně oborů 801, 803, 811 a 812 vnějších plášťů výšky do 25 m, | t 714,59366 750,00 535 945,25 801-4 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 68 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,46,

48,49, :

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,

86,87, :

88,89,94,95,96,97,98,101,103,104,105,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,

124,130, :

132,134,135,136,139,140,143,145,146,147,149,150,152,162,163,166, :

Součet: : 714,59366	714,59366

Díl: 711	Izolace proti vodě	10 556,93

185 711131101RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky

izolačního pásu s hadrovou vložkou

|  |  |  | m2 66,67000 37,70 2 513,46 800-711 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000

186 711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	6,53540	86,70	566,62 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 6,53540	6,53540

| 187 | 711140024RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační | m2 5,25000 350,00 1 837,50 AP-PSV RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

x..., 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na

analogicky dle popisu v PD: Hydroizolace z modifik.asfalt. pasů s polyester rohoží

Skladba P11 :

1NP :

0.17 výtah : 4,45+0,1*2*4	5,25000 Mezisoučet	5,25000

| 188 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 6,53540 846,00 5 528,95 AP-PSV RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 69 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Minerální elastická těsnící hmota (disperze plastu)   včetně systémových těsnících pásek a manžet

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna :

Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7+0,1*(2,89*2+1,787*2-1)	6,53540 
Mezisoučet	6,53540

189 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,07804	1 414,67	110,40 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

185,186, :

Součet: : 0,07804	0,07804

| Díl: 712 Povlakové krytiny 175 228,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 712211111R00 | Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím | m2 | 1 204,28400 | 25,70 | 30 950,10 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000		94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000		15,96000

| 191 | 712600832R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny m2 1 188,32400 33,80 40 165,35 800-711 RTS 23/ I RTS 23/ I Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36 865,44000 Skladba ST02 - střecha 1.17 : 8,32*27,45 228,38400 Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9 94,50000 192 62821229R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 2,3 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp dvouvrstvé, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m2 1 384,92660 72,90 100 961,15 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1204,28400*1,15	1 384,92660

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 70 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 4,20295 750,00 3 152,21 800-711 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

190,192, :

Součet: : 4,20295	4,20295

Díl: 713	Izolace tepelné	543 610,78

194 713161400R00	Tepelná izolace uložená na bednění nad krokvemi bez dodávky izolantu,  , jen volné uložení

izolace,

|  |  |  | m2 | 865,44000 | 147,50 | 127 652,40 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	865,44000

| 195 | 28376571R | deska izolační střešní, speciální; PIR; pero a drážka; tl. 122,0 mm; kašírování minerální vlákno, dřevoštěpková deska; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; U = 0,211 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m2 908,71200 455,00 413 463,96 SPCM RTS 22/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kg/m3

analogicky dle popisu v PD:

Panel z pěnového polyuretanu skup. tep. vodivosti 024, oboustranně Alu folie

s nakašírovanou dřevoštěpkovou deskou tl. 22 mm pro přímé upevnění krytiny

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 865,44000*1,05	908,71200

196 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	3,32589	750,00	2 494,42 800-713	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

195, :

Součet: : 3,32589	3,32589

| Díl: 725 Zařizovací předměty 23 594,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | Zař/01 | Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, Rozm.:120/298/448mm | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní | Indiv |

Montáž na omítku

Obsah 600 kusů ručníků Materiál: nerez plech matovaný Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 71 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

198 Zař/02	Zásobník na toaletní papír jumbo nástěnný, Rozm.: 310/320/130mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv

Montáž na omítku Velká role

Materiál: nerez plech matovaný

Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

199 Zař/03	Dvouháček, Rozm.:65/54/42mm	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv

Montáž na omítku Materiál: nerez matovaný

Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

200 Zař/04	Závěsný odpadkový koš, Rozm.:360/160/v.435	ks	1,00000	1 962,00	1 962,00	Vlastní	Indiv

Veřejné  prostory  - vysoce odolný poškození

Vč. háčků na plastové pytle  cca 26,5 l

Instalace na stěnu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 72 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zajištění proti krádeži

Materiál: nerez plech matovaný 
Odolné proti vandalismu

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

201 Zař/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, Rozm.:120/100/2900	ks	1,00000	990,00	990,00	Vlastní	Indiv

Obsah náplně 1000ml

Montáž na omítku

Kontrola plnění

Materiál: nerez plech matovaný Odolné proti vandalismu

Zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

202 Zař/06	Štětka wc, Wc souprava nástěnná, Rozm.:140/135/260	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

Veřejné prostory - odolné poškození Pevná instalace na stěnu

Zajištění proti krádeži

Provedení: nerez matovaná+ bílý plast

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 73 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 Zař/08 Hygienický koš malý ks 1,00000 2 136,00 2 136,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4,5l

S víkem včetně výměnných sáčků

Materiál: nerez plech matovaný

Pevná instalace na stěnu

Zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

204 Zař/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

Montáž na omítku Materiál: nerez matovaný

Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

205 Zař/13	Invalidní madlo k umyvadlu pevné, Madlo pevné  1x -  dl.600	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00	Vlastní	Indiv

Typový výrobek

Vysoce odolné poškození

Zajištění proti krádeži

Provedení: nerez matovaná

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 74 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

206 Zař/14	Sada invalidních madel k wc míse	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

Vč.držáku na toaletní papír

Typový výrobek

Vysoce odolné poškození

Zajištění proti krádeži

Madlo výklopné vč.držáku na toaletní papír Madlo pevné uzavřené

Provedení: nerez matovaná Madlo pevné  1x -  dl.700

Madlo sklopné 1x -  dl.700

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

207 Zař/15	Zrcadlo pro invalidní wc, Rozm.:410/760	ks	1,00000	4 120,00	4 120,00	Vlastní	Indiv

Standart

Vyklopené - vysoce odolné poškození Zajištění proti krádeži

Spec. uchycení zrcadla

V nerezovém rámu

Tl.zrcadla 6mm

Provedení: nerez matovaná

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 75 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

208 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	187,29000	5,00	936,45 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

| Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 192 287,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 762085153R00 | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením | m2 | 1 307,68571 | 128,50 | 168 037,61 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :

2NP :

1.17 krov : 156,35*2,16*1,5*1,15	582,56010 
Mezisoučet	582,56010 
Půda :

2.04 půda 2 : 57,12*2,16*1,5*1,15	212,82912 
Mezisoučet	212,82912 
řezivo pro bednění střech :

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*2,16*1,1	411,25709 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :

Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*2,16*1,1	101,03940 
Mezisoučet	512,29649

| 210 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus 10,00000 19 100,00 191 000,00 800-762 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 211 | 762341210R00 | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , | m2 | 215,61300 | 135,06 | 29 120,33 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bednění

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2	173,08800 Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :

Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45	42,52500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 76 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezisoučet 215,61300 212 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých |  |  | m2 | 215,61300 | 41,91 | 9 037,34 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 215,61300	215,61300

213 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,11523	1 656,71	11 787,89 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

analogicky dle popisu v PD:

položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstr.Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků  obsažených a popsaných v PD

viz. detaily spojů krovů typové

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 7,11523	7,11523

214 762512235R00	Položení podlah pod PVC montáž  přibíjením	m2	66,67000	124,56	8 304,69 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000

215 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,34678	227,50	533,89 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P03 :

Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678

216 762811100R00	Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního přesahovaného	m2	213,47000	130,40	27 836,73 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P23 :

2NP :

1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	156,35000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 77 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Půda :

2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	57,12000

217 762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do

32 mm

|  |  |  | m2 | 213,47000 | 46,57 | 9 941,69 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 213,47000	213,47000 
Mezisoučet	213,47000

218 762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	14,72943	180,18	2 653,98 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :

2NP :

1.17 VZT kotelna : 156,35*0,04*1,5*1,15	10,78815 
Mezisoučet	10,78815 
Půda :

2.04 půda 2 : 57,12*0,04*1,5*1,15	3,94128 
Mezisoučet	3,94128

| 219 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 24,19144 1 897,00 45 891,16 800-762 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

polštáře :

Skladba P03 :

Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678 
Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :

2NP :

1.17 krov : 156,35*0,04*1,5*1,15	10,78815 
Půda :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 78 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.04 půda 2 : 57,12*0,04*1,5*1,15		3,94128 
Mezisoučet	14,72943 
řezivo pro bednění střech :

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*0,03*1,1	5,71190 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :

Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*0,03*1,1	1,40333 
Mezisoučet	7,11523

220 763752112R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	892,08000	124,69	111 231,96 800-763	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P03 :

Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*2*2		31,12000 
0.04 chodba : 58,89*2*2	235,56000 
Mezisoučet	266,68000 
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :

2NP :

1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*2*2	625,40000 
Mezisoučet	625,40000

221 762-dem.001	Demontáž dřevěné příčky ve spojovací chodbě	m2	6,60000	256,00	1 689,60	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

spojovací chodba : 3*2,2	6,60000

222 P/26	Kompletní provedení prvku podhledu - skladby  P26 - Stávající stropní kostrukce - desky PZD	m2	76,21000	2 560,00	195 097,60	Vlastní	Indiv

Stávající stropní kostrukce - desky PZD

Rošt dřevěné trámky - konstrukce podhledu, nové

Prkna podbití

Rákos + Vápenná omítka hladká dvouvrstvá štukovaná - řešeno v rámci samostatné položky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 79 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Skladba P26 - Stávající stropní kostrukce - desky PZD :

2NP :

1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000

223 76233OA0	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH, Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	9,25000	15 600,00	144 300,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

analogicky dle popisu v PD:

Položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, plátování,  kolíkové spoje,  lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu  před nátěrem.

Součástí jsou rovněž vyřezání, demontáže, zajištění, likvidace a související potřebné součinnosti.

Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků obsažených a popsaných v PD viz. detaily spojů krovů.

Při výměně střechy bude provedena revize krovové konstrukce. Rovněž budou opravené poruchy kolem vikýřů způsobující zatékání. Předpoklad materiálu  pro revizi krovu 5 m3.

• Dřevo nové C24 ošetřené fungicidním prostředkem

• Dřevo staré předpoklad C16

Veškeré řezivo hoblované (profily jsou uváděny po zhoblování), povrch upraven ručními nástroji. Impregnaci provádět dle ČSN 490600-1, třída ohrožení 3

Typové označení  Ip, Fb, (B,P) D

Chemické impregnační prostředky užívat bez barevného tónování.

Oprava - výměna krovů viz. tabulka řeziva :  
0,36+0,29+0,56+0,21+0,13+0,13+0,19+0,12+0,38+0,38

2,75000

Mezisoučet	2,75000 Při výměně střechy bude provedena revize krovové konstrukce. Rovněž budou opravené poruchy

kolem vikýřů způsobující zatékání. Předpoklad materiálu pro revizi krovu 5 m3. :

severní křídlo : 5	5,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 80 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vložení svlaků, překrytí atd. viz. ST03 : 1,5	1,50000 
Mezisoučet	6,50000

224 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv

Po rozkrytí konstrukce střechy provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem.

krov : 1	1,00000

225 60512582R	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané	m3	7,11523	6 500,00	46 249,00 SPCM	RTS 21/ II	Indiv

analogicky dle popisu v PD prkna min. 150mm

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*0,03*1,1	5,71190 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :

Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*0,03*1,1	1,40333 
Mezisoučet	7,11523

226 60512604R1	Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-390 š. 25-30	m3	0,87120	9 500,00	8 276,40	Vlastní	Indiv

záklopové fošny hoblovaní a opracováné ručně hoblíkem nebo pořezem, tvar dle stávajících

Půda :

2.0 půda 2 : 4*3,3*2*0,03*1,1	0,87120 
Mezisoučet	0,87120

227 60516332R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl. = 50 mm; šířka = 100 mm	m3	5,78648	7 850,00	45 423,87 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Skladba P03 :

Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678 
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :

2NP :

1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*2*2*0,1*0,05*1,1	3,43970 
Mezisoučet	3,43970

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 81 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 605961R1 Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí, řešit dle požadavků PD |  |  | m3 | 7,98643 | 1 600,00 | 12 778,29 |  | Vlastní | Indiv |

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 7,11523	7,11523 
Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 0,87120	0,87120

229 607150R1	Podkladní deska MDF impregnovaná proti vlhkosti a biocid. škůdcům, tl.25mm	m2	73,33700	850,00	62 336,45	Vlastní	Indiv

Skladba P03 :

1NP :

0.02 chodba : 7,78*1,1		8,55800 
0.04 chodba : 58,89*1,1	64,77900 
Mezisoučet	73,33700

230 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	7 751,80140	5,00	38 759,01 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

| Díl: 764 Konstrukce klempířské 499 054,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | Kl/01a | Podokapní žlab půlkruhový, S žlabovým kotlíkem - Kotlík | ks | 4,00000 | 650,00 | 2 600,00 |  | Vlastní | Indiv |

Jízdárna západní fasáda

Žlaby vč. háků a žlabových čel

Ć 240 mm, rš 500 mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

232 Kl/01b	Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Žlab	bm	72,00000	850,00	61 200,00	Vlastní	Indiv

Jízdárna západní fasáda

Žlaby vč. háků a žlabových čel

Ć 240 mm, rš 500 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 82 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

233 Kl/01c	Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Okapnice ( rš 250 mm )	bm	72,00000	450,00	32 400,00	Vlastní	Indiv

Jízdárna západní fasáda

Žlaby vč. háků a žlabových čel

Ć 240 mm, rš 500 mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

234 KL/03	Střešní svod s koleny, průměr 150 mm	bm	34,00000	778,00	26 452,00	Vlastní	Indiv

Včetně kotevních prvků

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

2*7	14,00000 
2*10	20,00000

235 Kl/07	Oplechování štítové stěny	bm	24,00000	695,00	16 680,00	Vlastní	Indiv

Včetně kotevních prvků

Rš 700 mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

236 Kl/08	Lemování štítové stěny	bm	26,00000	550,00	14 300,00	Vlastní	Indiv

Střecha severního křídla /jízdárna

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 83 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rš 400mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

237 Kl/09	Lemování  stěny	bm	26,00000	620,00	16 120,00	Vlastní	Indiv

Střecha kočárovna / jízdárna a boční řídla  Rš 350mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

238 Kl/10	Lemování komínu, 600 mm x 600 mm	ks	1,00000	3 650,00	3 650,00	Vlastní	Indiv

Přední a boční díl rš=330, zadní díl rš=450 mm.

Rozměr komínu:  1400 mm x 600 mm      -       0

600 mm x 600 mm      -       1

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

239 Kl/12b	Střešní "padák" včetně lemování	ks	4,00000	35 890,00	143 560,00	Vlastní	Indiv

Přední a zadní díl rš=450

Boční díl rš=400 mm.

Světlost výlezu 600x600 mm

Otvíravá část "padáku" prosklená v rámu Pojistka pro zajištění v uzavřené poloze Materiál:  titanzinek

Prepatina schiefergrau

("bridlicově šedý")

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 84 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

240 Kl/14	Okapní plech, Rš 400 mm	bm	50,00000	650,00	32 500,00	Vlastní	Indiv

Včetně kotevních prvků

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

241 Kl/15	Oplechování úžlabí u štítové stěny, Rš 1000 mm	bm	8,00000	1 200,00	9 600,00	Vlastní	Indiv

Vč. napojení na krytinu a lemování

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

242 Kl/16	Oplechování úžlabí, Rš 800 mm	bm	20,00000	980,00	19 600,00	Vlastní	Indiv

Vč. napojení na krytinu a lemování

Úžlabí styku střech z břidlice a bonského šindele

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

243 Kl/51	Lemování stěny vikýře, Rš 300 mm	m	42,00000	650,00	27 300,00	Vlastní	Indiv

Včetně kotevních prvků

Rš 300 mm 
 (6bm  / vikýř )

Materiál -  pozink plech

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 85 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

244 Kl/52	Závětrná lišta u vikýře	m	9,00000	450,00	4 050,00	Vlastní	Indiv

Včetně kotevních prvků

Rš 350 mm

(1,3 bm  / vikýř ) Materiál -  pozink plech

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

245 Kl/53	Okapní plech, Rš 400 mm	m	60,00000	650,00	39 000,00	Vlastní	Indiv

(spodní ukončení střechy)

Včetně kotevních prvků

Rš 400 mm

Materiál -  pozink plech

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

246 Kl/54	Dělící lišta, Rš 600 mm	bm	26,00000	750,00	19 500,00	Vlastní	Indiv

Oddělení nové střechy břidlice (etapa a) od stávající střechy   Asfaltové šablony (etapa b ), prováděnou v další etapě Včetně kotevních prvků

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 86 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rš 600 mm

Materiál -  pozink plech

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

247 998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	6 108,45000	5,00	30 542,25 800-764	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

| Díl: 765 Krytiny tvrdé 6 095 140,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 765342350RT1 | Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy do 30° | m2 1 093,82400 4 240,00 4 637 813,76 800-765 RTS 25/ I RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

včetně spojovacích prostředků,

Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	865,44000 Skladba ST02 - střecha 1.17 : 8,32*27,45	228,38400

| 249 | 765342350RT2 | Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 30 do 45° | m2 94,50000 4 290,00 405 405,00 800-765 RTS 25/ I RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně spojovacích prostředků,

Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9	94,50000

| 250 | 765342350RT3 | Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na včetně spojovacích prostředků, předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 45 do 60° | m2 15,96000 4 255,00 67 909,80 800-765 RTS 25/ I RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*3 15,96000 251 765349611R00 Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice montáž okrajníku s přesahem |  |  | m 280,02000 194,50 54 463,89 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon do 30st :

Skladba ST01 (střecha sál 0.30, 1.15) : 12,02*4+36*2	120,08000 Skladba ST02 (podkroví 1.17) : 8,32*2+26,9*2		70,44000 Mezisoučet	190,52000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 87 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :  
Skladba ST03 :  
řešená část jižního křídla : 5,4*2*2+9,95*2	41,50000

Mezisoučet	41,50000 sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*3	48,00000 Mezisoučet	48,00000

| 252 | 765349631R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice příplatek za sklon pro m 94,50000 22,10 2 088,45 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9 94,50000 253 765349911R00 Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice přiřezání a uchycení čtverců, obdélníků a šablon rovné montáž okrajníku od 30°do 45° |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m 254,82000 229,50 58 481,19 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon do 30st :

Skladba ST01 (střecha sál 0.30, 1.15) : 12,02*4+36*2	120,08000 Skladba ST02 (podkroví 1.17) : 8,32*2+26,9*2		70,44000 Mezisoučet	190,52000 sklon nad 30st :

Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :

řešená část jižního křídla : 5,4*2*2+9,95*2	41,50000 Mezisoučet	41,50000 sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3	22,80000 Mezisoučet	22,80000

| 254 | 765349912R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice přiřezání a uchycení čtverců, obdélníků a šablon šikmé | m 78,40000 229,50 17 992,80 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :

řešená část jižního křídla : 7*2*2	28,00000 
Mezisoučet	28,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 88 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 4,2*2*2*3	50,40000 
Mezisoučet	50,40000

255 765349923R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od

30°do 45° pro přiřezání a uchycení

|  |  |  | m 28,00000 26,50 742,00 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :

řešená část jižního křídla : 7*2*2	28,00000 
Mezisoučet	28,00000

256 765349925R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přisekání bodové	kus	3 010,71000	176,50	531 390,32 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I

uvažováno 5% :

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400*2,5	2 734,56000 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000*2,5		236,25000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5			39,90000

257 765349927R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od

30°do 45° pro přisekání bodové

|  |  |  | kus 276,15000 17,70 4 887,86 800-765 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

uvažováno 5% :

Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000*2,5	236,25000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5		39,90000

258 765349631R01	Příplatek za sklon pro m. okrajníku nad 45°	m	48,00000	125,00	6 000,00	Vlastní	Indiv

sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*3	48,00000 
Mezisoučet	48,00000

259 765349923R01	Přípl. za sklon pro přiřezání a uchyc.nad 45°	m	73,20000	75,00	5 490,00	Vlastní	Indiv

sklon nad 45st (rovné) :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3	22,80000 
Mezisoučet	22,80000 
sklon nad 45st (šikmé) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 89 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

střechy vikýřů : 4,2*2*2*3	50,40000 
Mezisoučet	50,40000

260 765349927R01	Příplatek za sklon pro přisekání nad 45°	kus	39,90000	456,00	18 194,40	Vlastní	Indiv

uvažováno 5% :

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5	39,90000

| 261 | 765342272RT5 | Příplatek pro požadovanou specifikaci stř. krytiny - tl. břidlicové šablony 8-10mm,, šablona, obdélník o rozměru 400 x 250mm | m2 1 204,28400 78,00 93 934,15 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03)

tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 x 250 mm  ~35 ks/m2 
"doplňkové šablony o rozměru 200x160mm 20% plochy

" ~70 ks/m2

pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy

kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou

(počet ks: podle typu šablony, sklonu střechy - min 25ks/m2,

17% doprava, 6% manipulace, 7% pokládka, 10% úžlabí, hrany plochy ,

celkem 40% :  25 x 1,40=35 ks/m2 , zkušenost zámek Kozel )

bude předložen vzorek k odsouhlasení

nové šablony musí odpovídat normám ČSN EN 12326-1, nutno předložit certifikát o kvalitě materiálu zpracování - oddělování štípáním (ne řezání laserem)

(vlastnosti: nasákavost A1, odolnost proti změnám T1,

odolnost proti oxidu siřičitému S1, obsah uhličitanů <=0,3% )

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000		94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000		15,96000

262 765342272RT6	Příplatek k střešní krytině za kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou vložkou	m2	1 204,28400	146,00	175 825,46	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 90 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000	94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000	15,96000

263 998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	41,49000	350,00	14 521,50 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

248,249,250, :

Součet: : 41,49000	41,49000

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 873 982,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | 766661413R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové Dveře s protipožární odolností do 30 minut. nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus 2,00000 1 060,00 2 120,00 800-766 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

DN25 : 1+1	2,00000

265 766670021R00	Montáž kliky a štítku 	kus	2,00000	545,00	1 090,00 800-766	RTS 23/ I	RTS 23/ I

DN25 : 1+1	2,00000

266 Dn/01l*	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.dveří 900/2000	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv

S požární odolností ew30 dp3-c

Vč. zárubně

Tvarová kopie dveří stávajících 6.1(viz tabulky hodnotných výplní)

Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.1

Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.1

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče 
         Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 91 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

267 Dn/02p*	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l

S požární odolností ew30 dp3-c

Vč. masivní dřevěné zárubně

Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi

Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a

Vodorovnými příčlemi

Zasklení: sklo protipožární čiré

Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr

Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor)

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla

Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

268 Dn/03p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv

S pevným nadsvětlíkem

Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l Vč. masivní dřevěné zárubně

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 92 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek

Úprava - rám rozšířený pro vedení trubek ut

Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a

Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek

Zasklení: sklo čiré

Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr

Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor)             Zámek vložkový -systém generálního klíče

Samozavírač skrytý v hraně křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

269 Dn/04p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1260/3590(3360), Světlost dveří 2500	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00	Vlastní	Indiv

Vč. masivní dřevěné zárubně

S proskleným nadsvětlíkem, sklo čiré,zalištované

Nadsvětlík vyklápěcí dělený jednou svislou a vodorovnou příčlí,čtyřtabulkový

Křídla- rámová prkenná,s vodorovnými svlaky a svislou vzpěrou

Kování: kované pásové závěsy vč.protikusu 
           Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 93 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

270 Dn/05p	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv

Vč. zárubně

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované

Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří 
            Klika s rozetou mosaz

Wc rozeta( s možným otevřením zvenku) 
            Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Foto stávajících dveří

Vodorovné madlo mosaz na opačné straně pantů(wc kabina imobilní)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

271 Dn/06l	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	ks	3,00000	18 000,00	54 000,00	Vlastní	Indiv

Vč. zárubně

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 94 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované 
Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

272 Dn/10p	Dveře do výtahu, Rozm.:sv.1000/2100	ks	2,00000	29 000,00	58 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované

Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Stavěč dveřního křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 95 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

273 Dn/14l	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

274 Dn/14p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 96 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

275 Dn/15p*	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv

S požární odolností ew30 dp3-c

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 97 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 Dn/16l* Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2900(2750) ks 1,00000 29 000,00 29 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S požární odolností ew30 dp3-c

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy tři kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Před výrobou sejmout šablonu zaklenutí

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

277 Dn/17p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2900(2750)	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy tři kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 98 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří

Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno Před výrobou sejmout šablonu zaklenutí

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

278 Dn/18p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1845/v.3840(pata 3450), Sv.1600/2500	ks	1,00000	45 600,00	45 600,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l

Vč. zárubně

Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek

Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a

Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek

Zasklení: sklo čiré

Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr

Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor)           Zámek panikový

Samozavírač skrytý v hraně křídla

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 99 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

279 Dn/20p*	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.:sv.800/2000	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv

S požární odolností ew15 dp3-c

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní)

Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované

Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina

Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

280 Dn/22p	Nové dveře jednokřídlové sklepní, Sv.1000/1950	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie dveří dochovaných v prostoru sklepa

Vč.masivní dřevěné rámové zárubně

Křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky a svislou příčlí 
Kování: kované pásové závěsy vč.protikusu

Klika se štítkem litina

Zámek dozický

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 100 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení: masiv dřevo smrk lazurní nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

281 Dn/24p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv

Dveře dvoukřídlové kazetové

Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr dle dveří

Klika se štítkem, povrchová úprava rustikal (černý odstín)             Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Rozměr nutno ověřit dle rozvaděče el.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

282 Dr/01l	Dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.: 2035/3500	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv

Vč. zárubně

Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek

Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a

Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 101 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zasklení: sklo čiré do sklenářského tmelu

Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr

Klika se štítkem bílá mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná             Zámek vložkový -systém generálního klíče

Provedení: masiv dřevo pod krycí nátěr

Odstín hnědá dle stávajícího( budou předloženy vzorky)

Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Celková repase

Prověřít funkci popřípadě opravit

Prověřit stav krycího nátěru popřípadě opravit, při větším poškození opatřit novým nátěrem (odstranit staré krycí nátěry,přebrousit,opatřit 1x základní nátěr,2x krycí nátěr)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

283 Dr/03	Dveře stávající s nadsvětlíkem, Rozm.: 930/2230+1110	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00	Vlastní	Indiv

Dvoukřídlové,rámové ,svlaková výplň,šikmo kladená prkna,otvíravá dovnitř

Zárubeň masivní dřevěná rámová s profilovaným poutcem

Nadsvětlík jednokřídlový, prosklený,dělený jednou svislou a vodorovnou příčlí,čtyřtabulkový Otvíravý dovnitř

Kování: kované pásové závěsy,kované klepátko na štítku ve tvaru oválu, zámek dozický Provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem včetně kování

Odstín tm.hnědá( viz vzorek)

Celková repase vč. kování+úprava Výměna soklové poškozené části Nová klika se štítkem,el.zámek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 102 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napojení na eps (elektromag. zámek) na obě křídla, křídla vybaveny koordinátory otevření křídel

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

284 Dr/04	Dveře stávající, Rozm.: 900/1950	ks	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní	Indiv

Ocelové jednokřídlové, otvíravé dovnitř Zárubeň ocelová

Dveře se ponechají ve stávajícím stavu, výměna bude řešena v příští etapě Křídlo dveří bude doplněno o nový panikový zámek včetně kliky

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

285 Dr/05	Dveře stávající, Rozm.: 1300/2400-2800	ks	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní	Indiv

Ve spojovací chodbě do zámku

Dvoukřídlové, rámové,  otvíravé dovnitř

Spodní část výplňové kazetové, horní skleněné tabulky v dřevěném diagonálním rastru s profilací

Dveře zakončené do oblouku klenby

Zárubeň masivní dřevěná rámová

Celková repase vč. výměny prasklých tabulek skla ( 13 tabulek prasklých)

-  budou opatřeny elektromagnetickým zámkem

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 103 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 On/01a Nové okno jednoduché, Rozm.: cca 940/1570 ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tvarová kopie okna stávajícího Dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven

Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Rám upevněn lavičníky

Špaleta omítaná

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

Okenní obrtlíky

Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr

Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Detaily viz samostatný výkres d.1.1/d1

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

287 On/02j-k	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00	Vlastní	Indiv

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 104 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

Okenní obrtlíky

Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

288 On/03	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 480/2025	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv

Tvarová kopie okna stávajícího

Jednokřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

Křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi- pět tabulek

Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Špaleta omítaná

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

Okenní obrtlíky, púlolivy ze stávajícího okna na vnitřní křídla            Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 105 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d.1.1/d3

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

289 On/04a-b	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	ks	2,00000	17 500,00	35 000,00	Vlastní	Indiv

Dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

Okenní obrtlíky

Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr

Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2   nutná úprava okenního ostění

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

290 On/06	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 950/1580	ks	1,00000	17 900,00	17 900,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 106 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu

Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

Okenní obrtlíky

Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr

Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2   nutná úprava okenního ostění

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

291 On/07	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 1260/2050	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv

Čtyřkřídlové, špaletové otvíravé ven a dovnitř s vodorovným profilovaným poutcem

Čtyři křídla dělená jednou svislou a vodorovnou příčlí- čtyři tabulky

Vnější rámy s dřevěnou okapnicí ve spodní části

Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná

Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Okenní panty ocel pod krycí nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 107 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky

Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr

Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Detaily viz samostatný výkres d1.1/d4  nutná úprava okenního ostění

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

292 On/08	Okno vnitřní, Rozm.:rám 860/1300	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní	Indiv

Dřevěný rám kopírující schody, vsazený za hranu stupňů Vložené okenní křídlo na obrtlíky, masiv dřevo

Zasklení sklo čiré

Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní obrtlíky

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

293 On/09	Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 2400/1800	ks	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv

Ochrana interiéru proti povětrnostním podmínkám

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 108 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Svislá masivní dřevěná prkna s dvěmi vodorovnými svlaky 
Kotvit do stávajícího ostění

Provedení: masiv smrk bez povrchové úpravy

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

294 On/10	Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 1150/1800	ks	5,00000	700,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

Ochrana interiéru proti povětrnostním podmínkám

Svislá masivní dřevěná prkna s dvěmi vodorovnými svlaky Kotvit do stávajícího ostění

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

295 On/11	Okno vnitřní, Rozm.: rám 650/650	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

Dřevěný rám kopírující otvor

Okenní křídlo vyklápěcí

Zasklení- sklo čiré jednoduché

Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr           Okenní kličky mosaz 
          Jazýčkový uzávěr

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

296 Or/03	Okno dřevěné jednoduché vč. rámu, Rozm.: 540/1650	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 109 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otvíravé ven

V horní části obloukové 
Zasklení- tabulové sklo čiré

Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr

Okenní kličky/ štítek mosaz

Okenní uzávěr jazýčkový

Provedení: dřevo  pod krycí nátěr

Celková repase

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

297 Tn/03a	Skříňka, Rozměr 950 x 1900, hl 400mm (hydrant)	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Dřevěná krycí skříňka z masivu - atyp

Rám, zárubeň masivní dřevěná obložková

Dvoukřídlové dveře, křídlo masivní rámové, kazetové s profilací Kování - dveřní panty ocel, zavíraní na magnet, soustružená úchytka Okopný ocelový plech

Provedení: dub mořený viz vzorek, vrchní nátěr polomat

Kování - povrch černýlitinový vzhled

Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití

Rozměry nutno ověřit dle zaměření a dodané technologie

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 110 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

298 Tn/03b	Skříňka, Rozměr 950 x 1900, hl 300mm (ovladaní el./světla)	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní	Indiv

Dřevěná krycí skříňka z masivu - atyp

Rám, zárubeň masivní dřevěná obložková

Dvoukřídlové dveře, křídlo masivní rámové, kazetové s profilací Kování - dveřní panty ocel, zavíraní na magnet, soustružená úchytka Okopný ocelový plech

Provedení: dub mořený viz vzorek, vrchní nátěr polomat Kování - povrch černýlitinový vzhled

Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití

Rozměry nutno ověřit dle zaměření a dodané technologie

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

299 Tr/01	Schodišťové madlo na stěně, Rozm.: 60x50mm	bm	12,00000	650,00	7 800,00	Vlastní	Indiv

Madlo 1.np - 2.np

Masivní dřevěné madlo s profilací

Ocelové úchyty kotvené do stěny, kontrola kotvení

Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 111 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín černá

Celková repase

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

300 Tr/02	Komínové dvířka, Rozm.: 800/1350	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv

Jednokřílová komínová dvířka

Rámová konstrukce s hladkými kazetovými výplněmi, odsazený lem Zárubeň obložková s profilací

Dvířka zajištěna záadkou ovládanou na vnější straně kličkou

2 závěsy se žaludovými konci

Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá

Celková repase

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

301 Tr/05	Dřevěný obklad do oblouku	ks	4,00000	8 700,00	34 800,00	Vlastní	Indiv

Ostění vstupů do sálu z chodby

(torzo obkladu v areálu objektu)

Dřevěné obložení do výšky 2,0m Rozměry v. 2,0m dl.  1,2 mm, do oblouku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 112 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rámová konstrukce, výplň prkna na svislo

Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

302 549Rx1	Dodávka dveřního kování a zámku	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

prvek DN25

kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr dle dveří klika se štítkem, nerez

zámek dozický

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 2,00000	2,00000

| 303 | 611656493R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dle vzorníku | kus 2,00000 7 515,00 15 030,00 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DN25 : 1+1	2,00000

304 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	18 621,37000	2,00	37 242,74 800-766	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 56 917,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | ZN/11a | Ocelová dvířka do sklepních prostor, Rozm.: 500/330 | ks | 4,00000 | 987,00 | 3 948,00 |  | Vlastní | Indiv |

Ocelový rám ,,l"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek Dvířka- ocelový rám z pásiviny 40/3 z vnější strany navařený

Dětovaný plech(vzor křížek)

Na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 113 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení: ocel - kovářská čerň

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

306 ZN/12a	Krycí dvířka, Rozm.: 700/1400	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00	Vlastní	Indiv

Dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm Opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm Povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky

Zamykání: zámek s čtyřhranem

Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití Popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)

Krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. Rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 Technolog.skříněmi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

307 ZN/12g	Krycí dvířka, Rozm.: 600/800	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00	Vlastní	Indiv

Dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm Opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm Povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky Zamykání: zámek s čtyřhranem

Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití

Popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 114 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. Rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 Technolog.skříněmi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

308 ZN/19a	Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	ks	2,00000	890,00	1 780,00	Vlastní	Indiv

Větrací mřížka  kovová

Včetně rámu a kotevních prvků

Materiál - pozink. plech

Povrch natřít dle barvy omítky

Z vnitřní strany síťka proti hmyzu

Trubka plastová  o  150 mm, dl 1,6 m

Zn/19a  - 1x vnější + 1x vnitřní  + propojení plast trubka

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

309 ZN/19b	Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	ks	1,00000	890,00	890,00	Vlastní	Indiv

Větrací mřížka  kovová

Včetně rámu a kotevních prvků

Materiál - pozink. plech

Povrch natřít dle barvy omítky

Z vnitřní strany síťka proti hmyzu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 115 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Trubka plastová  o  150 mm, dl 1,6 m 
Zn/19b  - 1x vnější

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

310 ZN/25	Chráničky  - prostupy základy (el, zti)	bm	60,00000	456,00	27 360,00	Vlastní	Indiv

Ocel. trubka o150 mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

311 ZN/30	Větrací mřížka požární	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00	Vlastní	Indiv

Větrání výtahové šachty

Včetně rámu a kotevních prvků Zpěňovací větrací mřížka, ew15 dp1 Rozměr 160x160 mm, tl. 30 mm Povrch natřít dle barvy omítky

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

312 ZN/31	Al lišta	bm	18,00000	450,00	8 100,00	Vlastní	Indiv

Hliníková lišta pro osazení svítidla na parapetu, (okna jízdárna)

Včetně kotevních prvků

Rozměr 100x50 mm, tl. 5 mm

Kotvící pásek š-30mm, 40/70/5 mm, po cca 0,4 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 116 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava - šedostříbrná 
      Dle odstínu svítidla

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

313 ZN/34	Kovový kryt elektrorozvaděče, rozm.: 1600/1250	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00	Vlastní	Indiv

atypický, dvojkřídlý, kovářský zpracovaný, povrch: zinkovaní pro venkovní prostředí, 1x základní nátěr, 2x grafitová barva, uzavírání na čtyřhran, typový rozvaděč zapuštěn pod líc stěny tak, aby šlo osadit atyp. Kryt označení rozvaděče na atyp. Krytu dle ČSN

viz výkres ZN/34 Kryt elektro rozvaděče v přílohách

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

314 ZR/01	Stávající komínová dvířka, Rozm.: 650/1200 mm	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00	Vlastní	Indiv

Ocelový plát vystužený ocel.pásovinou po obvodu

A do kříže, ozdobné nýty

Pásové kované závěsy s háky kotvenými do stěny Kovaná zástrč

Provedení: ocel pod krycím nátěrem

Návrh: odstranit nepůvodní krycí nátěr

Prověřit stav oceli vč. kování, opravit, opatřit antikorózním nátěrem Povrchová úprava: černý grafitový nátěr

Rozm.: 650/1200 mm

Vnitřní dvířka 200/300 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 117 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

315 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	506,49500	3,00	1 519,49 800-767	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 992,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5,70000 | 60,80 | 346,56 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000

| 317 | 771575107R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 5,70000 811,00 4 622,70 800-771 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), spárování flexibilní spárovací hmotou

Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000

318 771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,70000	19,50	111,15 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

spárování flexibilní spárovací hmotou :

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 5,70000	5,70000

319 59632.R2	Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), 20mm	m2    	6,27000	1 100,00	6 897,00	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 5,70000*1,1	6,27000

320 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,04292	350,00	15,02 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 118 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

316,317,318,319, :

Součet: : 0,04292	0,04292

Díl: 781	Obklady keramické	67 322,07

321 781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního

tmele

| m2 14,73255 948,00 13 966,46 800-771 RTS 23/ I RTS 23/ I 0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,75 14,73255 322 781485116R00 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| m2 4,91085 1 118,00 5 490,33 800-771 RTS 23/ I RTS 23/ I 0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,25 4,91085 323 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m | 9,35400 | 518,00 | 4 845,37 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.18 : 2,89*2+1,787*2	9,35400

| 324 | 781497132R00 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 27,30000 | 647,00 | 17 663,10 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.18 : 2,1*13	27,30000

| 325 | 597623022R | Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch: m2 5,64748 1 500,00 8 471,22 SPCM RTS 23/ I RTS 23/ I Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 4,91085*1,15 5,64748 326 59781347R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá hladký, matný; mrazuvzdorný; µ = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m2 | 16,94243 | 980,00 | 16 603,58 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 14,73255*1,15	16,94243

327 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,35311	798,65	282,01 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

321,322,323,324,325,326, :

Součet: : 0,35311	0,35311

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 1 493 449,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | Kn/01 | Příplatek k pískovcové dlažbě - nad rámec skladby položek řešících skladbu P16 | m2 | 78,00000 | 256,00 | 19 968,00 |  | Vlastní | Indiv |

Chodba m.č. 1.01 (skladba p16)

Rozměry  330 x 330 mm

Uloženo v maltovém loži (vap. malta s příměsí trassu)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 119 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozměr, barevnost a struktura dle stávající dlažby

Materiál - pískovec, arkoza , jemnozrnná Povrchová úprava - tryskané, ručně sražené hrany

Stávající dlažba bude rozebrána a uložena pro další použití Při rekonstrukci objektu

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

329 Kr/06	Ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní	Indiv

Průjezd, vnitřní i vnější

Rozměr 300 x 300  mm, výška 2,7 m (jedno ostění tvoří 2x stojka + 2x patka) Materiál - pískovec, doplnění 15 %

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 15%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Vročení na ostění (stojce) viz technická zpráva

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

330 Kr/08b	Komíny - římsy a hlavice - B - římsa základny komína - 600x600 mm	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní	Indiv

Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 120 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Doplnění 30%

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

331 Kr/08c	Komíny - římsy a hlavice - C -patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00	Vlastní	Indiv

Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m Doplnění 30%

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 332 Kr/08d Komíny - římsy a hlavice - D - hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600 mm |  |  | ks 1,00000 7 890,00 7 890,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m 
Doplnění 30%

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 121 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 333 Kr/10a Dlažba dvora - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm, Dlažba bude položena v trasách inž. sítí pouze provizorně bez skladby podloží. |  |  | m2 65,25000 4 890,00 319 072,50 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dlažba dvora - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm

Dvůr (podlaha p25)

Materiál - žula

Doplnění 20%

Oprava dlažby, úprava vyspádování dvora

Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit

Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna

a hydrofobní příměsi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

uvažováno 15% pro potřebu technických vedení atd. : 0,15*435	65,25000

| 334 | Kr/10b | Dlažba dvora - Kamenné desky 300x800 mm - žlaby, Dlažba bude položena v trasách inž. sítí pouze provizorně bez skladby podloží. | m2 10,50000 4 890,00 51 345,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dlažba dvora

Dvůr (podlaha p25)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 122 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Materiál - žula 
Doplnění 20% 
Oprava dlažby, úprava vyspádování dvora

Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit

Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna

a hydrofobní příměsi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

uvažováno 15% pro potřebu technických vedení atd. : 0,15*70	10,50000

| 335 | Kr/11 | Příplatek k dlažbě v průjezdu - nad rámec skladby položek řešících skladbu P2, za požadavky Dlažba průjezdu neobsažené v cenové soustavě | m2 35,00000 456,00 15 960,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozměry  290 x 600 mm

Uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem Materiál - pískovec

Doplnění 5%

Oprava dlažby, část rozebrání

Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

336 Kr/12	Dlažba, Rozměry  330 x 330 mm	m2	10,00000	4 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 123 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozměry  330 x 330 mm

Uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem Materiál - pískovec

Doplnění 20%

Oprava dlažby, rozebrat

A po položení sítí a zpětně položit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

337 Kr/13	Schodiště	ks	31,00000	4 500,00	139 500,00	Vlastní	Indiv

M.č. 0.03, 1.02

Rozměry  160 x 320 mm - 31 ks Materiál - pískovec

Doplnění 15%

Oprava stávajícíh stupňů, očištění, odstranit betonové vysprávky,

Chybějící části doplnit filuňkem nebo umělým kamenem Prošlapanost stupňů bude zachována

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

338 Kr/15	Příplatek k dlažbě v průjezdu - nad rámec skladby položek řešících skladbu P14	m2	28,00000	189,00	5 292,00	Vlastní	Indiv

M.č. 0.22

Rozměry  300 x 300 mm Stávající dlažba cihelná

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 124 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Doplnění 30%

Oprava dlažby, rozebrat

A po položení skladby podlahy zpětně položit a doplnit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

339 Kr/19	Kamenná  římsa	bm	40,00000	4 900,00	196 000,00	Vlastní	Indiv

Hlavní střecha pod okapem 
Vnější  západní část 47 bm, 
Kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem

Rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm,

Materiál - pískovec, doplnění 15 %

Oprava  - vyčistit, drobné chybějící části dopnit umělým kamenem,

Větší kusy vyměnit doplnit 15%, narušený povrch zpevnit organokřemičitany Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Ostatní části římsy jsou z cihelných tvarovek

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

340 Kr/20	Schodiště	ks	11,00000	4 500,00	49 500,00	Vlastní	Indiv

M.č. 0.31   - spojovací chodba Rozměry  170 x 300 mm - 11 ks Materiál - pískovec

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 125 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Doplnění 10%

Oprava stávajícíh stupňů, očištění,

Chybějící části doplnit filuňkem nebo umělým kamenem Prošlapanost stupňů bude zachována

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

341 Kr/53	Profilovaná římsa vikýře	bm	42,00000	7 890,00	331 380,00	Vlastní	Indiv

Střecha

Rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (celkem 7 vikýřů)

Materiál - pískovec, doplnění 20 %

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

342 Kr/55	Kamenná  římsa	m	30,00000	8 900,00	267 000,00	Vlastní	Indiv

Dvorní fasády - část b, severní a západní

Dvorní fasády 30 bm

Kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem Rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm,

Materiál - pískovec, doplnění 10 %

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 126 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oprava  - vyčistit,

Drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10% Narušený povrch zpevnit organokřemičitany

Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20%

Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

343 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	10 987,42000	3,00	32 962,26 800-782	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

| Díl: 783 Nátěry 202 461,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | 783726300R00 | Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak | m2 | 547,22500 | 151,50 | 82 904,59 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. analogicky dle popisu v PD:

Nátěr záklopu a strop. trámů

barvou hnědého

odstínu (dle stáv. trámů)

Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :

2NP :

1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*(2,5+1)	547,22500 
Mezisoučet	547,22500

345 783683R1	Voskování povrchu	m2	265,68130	450,00	119 556,59	Vlastní	Indiv

Skladba P05 :

1NP :

0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 
Skladba P11 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 127 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :

1NP :

0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :

1NP :

0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Skladba P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) :

1NP :

0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000 
Mezisoučet	57,40000

| Díl: 784 Malby 428 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 1 615,52556 | 54,40 | 87 884,59 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 128 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | 784422372R00 | Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 3 066,25863 | 95,90 | 294 054,20 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 236,06750		236,06750 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,90400			14,90400 
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721		458,78721 
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436		740,97436

348 784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné	m2	10,36400	94,30	977,33 800-784	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,70000	5,70000 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,33200*2	4,66400

349 784422372R01	Příplatek za provedení výmaleb dle požadavku PD nad rámec ceníkových položek rozpočtu	m2	3 066,25863	15,00	45 993,88	Vlastní	Indiv

S8b malby interiérů, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností je nutno použít materiály, splňující následující podmínky:

- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)

Před aplikací nátěrů bude proveden a odsouhlasen vzorek

Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 3066,25863	3 066,25863

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 722 433,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t 472,64214 150,00 70 896,32 832-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 129 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 472,64214	472,64214

351 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	118,16053	250,00	29 540,13 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 118,16053	118,16053

352 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	472,64214	150,00	70 896,32 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 472,64214	472,64214

353 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 706,62201	13,00	178 186,09 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 13706,62201	13 706,62201

354 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	472,64214	250,00	118 160,54 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 130 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 472,64214	472,64214

355 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 890,56855	20,00	37 811,37 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 1890,56855	1 890,56855

| 356 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t 472,64214 450,00 212 688,96 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 472,64214	472,64214

357 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	472,64214	9,00	4 253,78 800-6	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1

73,174,175, :

191,212,217, :

Součet: : 472,64214	472,64214

Celkem	27 454 945,82

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 131 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 8 191 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D/01 | Vrata, š 3300 mm, v 3550 mm | ks | 1,00000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  | Vlastní | Indiv |

Popis:

Dřevěná dvoukřídlová svlaková vrata zakončená tudorským obloukem, na pohledové straně z parku je kovanými hřeby s oblými hlavami přibitá rámová  konstrukce členící křídla na šest dílů – z vnitřní strany okosené hrany včetně pravoúhlého vysazení v rozích + soklové prkno a pětiboká klapačka s chybějící  patkou.

Umístění:

0.01 (průjezd - hlavní vstup)

Rozměry:

Š 3300 mm, v 3550 mm

Materiál:

Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr

Detaily:

2x tři nestejně dlouhé křížové závěsy s hrotitým koncem, plechový štítek,

2x otočná klika – oválné oko, klíčový štítek / otisk po krabicovém zámku se zachovanou částí ozdobného plechu, spodní zástrč (vložkový zámek); vzpěrná  zarážka.

Stav:

Poškozené zejména ve spodní části a okolo zámku, rozestouplé, kovové prvky napadeny korozí – chybí zámek, chybí spodní část klapačky, dožitý nátěr.

Návrh:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 132 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – vyměnit soklové prkno, doplnit klapačku a zámek, nový nátěr – dle výsledků průzkumu. Otvírání  elektromagnet. zámkem.

Datace: 40. léta 19. stol.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

2 D/02.1-5	Vrata, Š 3360 mm V 3700 mm	ks	5,00000	142 700,00	713 500,00	Vlastní	Indiv

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěná dvoukřídlová rámová vrata zakončená tudorským obloukem, křídla členěná na šest dílů – horní dva prosklené s vnitřním dílem členěným  ocelovými nosníčky do kříže s kruhem uprostřed, na pohledové straně ze dvora rám plasticky vystupuje a má okosené hrany včetně pravoúhlého vysazení  v rozích, na křížení kované hřeby s oblou hlavou + soklové prkno a pětiboká klapačka – u některých chybí patka.

Umístění:

D/2.1-3 – 016 (kočárovna); d/2.4 – vysazené (průjezd); d/2.5 – 0.24

Rozměry:

Š 3360 mm V 3700 mm

Materiál: Dřevo, sklo

Povrchová úprava:

Hnědý olejový nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 133 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Detaily:

2x dva nestejně dlouhé vnější závěsy s hrotitým koncem, 2x štítky / krabicový zámek, horní zástrč s táhlem a dolní, druhotně osazené petlice (d/2.2, d/2.3)  – přeříznutá klapačka

Stav:

Silně poškozené, zejména ve spodní části, rozbitá skla, vysprávky, kovové prvky napadené korozí, d/2.3 – ve spodní části havarijní, vysazená d/2.4 – zcela  havarijní. D/2.3-2.5 demontované.

Návrh:

Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – protézovat silně poškozené a dožité části, odstranit petlice a doplnit klapačky, doplnit chybějící  a rozbitá skla, nový nátěr – dle výsledků průzkumu; d/2.4 nahradit kopií – použít zachovalé kovové prvky vč. kování. Doplnit kované zástrče křídel. Nové  osazení v současné době demontovaných výplní.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

3 D/03	Vrata, Š 3150 mm V 3600 mm	ks	1,00000	134 600,00	134 600,00	Vlastní	Indiv

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěná dvoukřídlová svlaková vrata zakončená tudorským obloukem, směrem do jízdárny je masivní bohatě profilovaná rámová konstrukce členící křídla  na šest dílů, na křížení „diamanty“ a ve vnitřních rozích pravoúhlé vysazení + masivní soklové prkno, svlaky na rubové straně zaoblené, klapačky chybí.

Umístění:

0.22 (průjezd)

Rozměry:

Š 3150 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 134 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V 3600 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava:

Hnědý olejový nátěr / šedý

Detaily:

2x tři nestejně dlouhé křížové závěsy s hrotitým koncem, krabicový zámek / chybí otočné kliky?, Horní zástrč s táhlem - spodní chybí, druhotně osazená  petlice.

Stav:

Poškozené zejména z pohledové strany – chybí profilované lišty, diamanty a klapačky, rozestouplé, kovové prvky napadeny korozí – chybí otočné kliky a  spodní zástrč, nevhodná petlice, dožitý nátěr.

Návrh:

Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – doplnit chybějící a poškozené profilované lišty, diamanty a klapačky, doplnit otočné kliky a  spodní zástrč, odstranit petlici, nový nátěr – barevnost dle průzkumu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

4 D/04.1-2	Dveře, Š 1550 mm V 3550 mm	ks	2,00000	195 400,00	390 800,00	Vlastní	Indiv

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné dvoukřídlové rámové dveře zakončené tudorským obloukem, horní část je pevná – neotvíravá, rámy mají zkosené hrany, směrem do interiéru  jízdárny pravoúhle vysazení v rozích, jednoduše profilovaná klapačka; zavěšené na dřevěném rámu.

Masivní dřevěná rámová zárubeň.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 135 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Umístění:

0.30 (jízdárna)

Rozměry:

Š 1550 mm

V 3550 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr

Detaily:

2x tři závěsy skříňového typu

2x plechový štítek + otočná klika - oválné oko

Stav:

Poškozené, nedovírají – provizorně zabezpečené, kovové prvky napadeny korozí, nefunkční zámky.

Návrh:

Výroba nových dveří s odolností ew30 dp3-c

(bude vyrobena tvarová kopie. Ze stávajících dveří budou sejmuty veškeré ozdobné prvky včetně kování a přesunuty na novou konstrukci. Osadit samozavírač – skrytý, do hrany křídla.

Historické kování repasovat.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 136 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

5 D/05	Dveře, Š 1050 mm V 2100 mm	ks	1,00000	14 180,00	14 180,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů:  1

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou – na pohledové straně s ušima; Provizorní bedněné přepážce.

Umístění:

0.04 (chodba)

Rozměry:

Š 1050 mm V 2100 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Dožitý šedý nátěr

Detaily:

3x zapuštěné závěsy s žaludovými konci (kuličkami na kuželových koncích), Litinová klika + štítek chybí / krabicový zámek s litinovou klikou; petlice

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 137 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stav:

Nevhodné osazení, poškozené, kovové prvky napadené korozí, chybí štítek, nevhodná petlice.

Návrh:

Zakonzervovat a uložit na místo určené investorem.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

6 D/06.1-2	Dveře, Š 1050 mm V 2010 mm	ks	2,00000	35 260,00	70 520,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 2

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, d/6.1 v dřevěném rámu, d/6.2 v provizorní bedněné  přepážce.

Umístění: D/6.1 – 0.03 D/6.2 – 1.01

Rozměry:

Š 1050 mm V 2010 mm

Materiál: Dřevo

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 138 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava:

Hnědý / modrošedý krycí nátěr

Detaily:

3x zapuštěné závěsy s žaludovými konci,

Litinová klika + štítek / krabicový zámek s litinovou klikou; petlice.

Stav:

Poškozené, kovové prvky napadené korozí, d/6.2 nevhodné osazení.

Návrh:

Odborně opravit včetně zachovaného historického kování, nový nátěr - hnědá.

D/6.1 - přesunout mezi 0.04 a 0.06, d/6.2 - přesunout mezi 0.04 a 0.07.

Součásti opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající d/7). Úprava rozměru na 900/2100, 1050/2100, dveře levé. Do dveří osazena větrací mřížka.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

7 D/07	Dveře, Š 1800 mm V 2800 mm	ks	1,00000	178 700,00	178 700,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné dvoukřídlové rámové dveře, směrem do 1.01 obdélné, směrem do 0.30 nastavené slepým bedněním ve tvaru tudorského oblouku, rámy mají  zkosené hrany, směrem do interiéru jízdárny pravoúhle vysazení rámů v rozích; zavěšené na dřevěném rámu, směrem do 1.01. rámový obklad dveřního  otvoru a profilované obložky, práh.

Umístění:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 139 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.01 (chodba)

Rozměry:

Š 1800 mm V 2800 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr

Detaily:

2x dva rozvilinové závěsy 2x plechový štítek s klikou

Stav:

Poškozené, kovové prvky napadené korozí, dožitý nátěr

Návrh:

Výroba nových dveří s odolností ew30 dp3-c

(bude vyrobena tvarová kopie. Ze stávajících dveří budou sejmuty veškeré ozdobné prvky včetně kování a přesunuty na novou konstrukci. Osadit samozavírač – skrytý, do hrany křídla.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

8 D/08	Dveře, Š 1170 mm V 2600 mm	ks	1,00000	36 450,00	36 450,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 140 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Počet kusů: 1

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře, ve spodní části plná výplň, v horní mříž ze svislých nakoso kladených latí – směrem z podkroví provizorně  zabedněná, dřevěný rám se segmentově ukončenou obložkou.

Umístění:

1.01 (vstup na půdu)

Rozměry:

Š 1170 mm V 2600 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr

Detaily:

1 x křížový závěs, 1x pásový závěs,

Klasicistní štítek s litinovou klikou / krabicový zámek, vložkový zámek.

Stav:

Poškozené, v dřevěné mříži chybí jedna lať, provizorně zabedněné mříže, kovové prvky napadené korozí, dožitý nátěr.

Návrh:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 141 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odborně opravit včetně  zachovaného historického kování, doplnit lať, vyměnit bednění za laťovou mříží za plnou masivní spárovku se skosenou hranou po  obvodu (styl kazety) nátěr – barevnost dle průzkumu.

Zárubeň nová dřevěná.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

9 D/09	Dveře, Š 1000 mm V 2000 mm	ks	1,00000	27 340,00	27 340,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1

Datace: 40. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, Směrem z chodby chybí dřevěné obložky.

Umístění:

1.01 (chodba)

Rozměry:

Š 1000 mm V 2000 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 142 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Detaily:

3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 
Klasicistní klika + štítek / krabicový zámek + klika.

Stav:

Poškozené, chybí obložky, dožitý nátěr.

Návrh:

V rámci výstavby výtahu demontovat vč. zárubně a osadit mezi 1.01 a 1.03, doplnit nově obložky. Profilace obložky viz dveře stávající d/7. Odborně opravit včetně zárubně a zachovaného historického kování, nový nátěr – hnědá.

Úprava rozměru na 800/2000 mm, dveře levé.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

10 D/10.4–5	Dveře, Š 1100 mm V 2010 mm	ks	2,00000	31 900,00	63 800,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 2

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou.

Umístění:

1.01 (chodba), vysazené

Rozměry:

Š 1100 mm V 2010 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 143 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Šedý nátěr

Detaily:

3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci,

(hliníková) klika + štítek / zapuštěný krabicový zámek s klikou

Stav:

Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky, dožitý nátěr.

Návrh:

Osadit d/10.4 mezi 1.01 a 1.10 a d/10.5 mezi 1.01 a 1.08, odborně opravit včetně zachovaného historického kování, vyměnit nevhodné kliky + štítky, nový  nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající d/7)   včetně kování. Úprava rozměru na 900/2000, dveře  levé.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

11 D/10.8	Dveře, Š 1030 mm V 2090 mm	ks	1,00000	31 190,00	31 190,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými bohatě profilovanou lištou nad sebou.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 144 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Umístění:

1.01 (chodba), vysazené

Rozměry:

Š 1030 mm

V 2090 mm

Materiál: Dřevo

Povrchová úprava: Hnědý nátěr

Detaily:

3x zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích Historizující litinová klika se štítkem + klíčový štítek

Stav:

Poškozené, kovaní napadené korozí, poškozený nátěr.

Návrh:

Osadit mezi 1.01 a 1.11, odborně opravit včetně zachovaného historického kování, nový nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně  (profilace viz dveře stávající d/7) včetně kování. Úprava rozměru na 900/2000, dveře levé.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

12 To/01	Galerie v jízdárně	KPL	1,00000	2 353 300,00	2 353 300,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 145 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Galerie  - sloupy, konstrukce podlahy, vč. stropu nad loží, balustráda

Dřevěná konstrukce galerie nesená dvanácti sloupy, dva koutové sloupy, šest přizedních sloupů. Sloupy jsou sdružené, čelní stojící samostatně po čtyřech,  přízední po třech, severovýchodní koutový sloup zcela chybí. Na sloupech jsou příčně uložené nosné stropní trámy, v podélném směru podél severní stěny  a na čelních sloupech průvlaky.  Čelní sloupy jsou završeny dvojitými profilovanými hlavicemi, na nichž jsou uložené vyřezávané rokajové konzoly ukončené

volutami symbolicky podpírajícími průvlaky. Na čelní stěně sloupů mezi konzolami byly původně osazeny maskarony v podobě lvích hlav, opticky působily i  dojmem chrličů. V současné době se maskaron dochoval pouze na jednom sloupu na severozápadní straně, na ostatních jsou po nich viditelné pouze  otisky.

Dříky všech sloupů jsou obložené přibitými prkny. Dříky sloupů jsou osazeny na hladce omítnutých zděných patkách, teoreticky by mohlo být zděné i jádro  dříků. Průvlaky nesené konzolami jsou obloženy dřevěnými profilovanými lištami. Na nich je osazená rokajová balustráda se soklem v podobě vlysu na  
čelní straně zvýrazněným ozuby. Postamenty balustrády jsou na čelní straně i v ploše zvýrazněny diamanty. Plocha balustrády má vyřezávané rokaje  ukončené volutami.

Strop balkonu je kazetový, nosnými trámy rozdělený na pět polí, v nichž jsou hladké oktogonální výplně ohraničené profilovanými lištami. V  severovýchodním koutě jízdárny je strop propadlý.

Podlaha na galerii je tesařská z prken kladených na sraz na pero a drážku. Na stěnách je po obvodu podlahy dřevěný sokl z prken s dvěma profilovanými  římsami.

RozměryGalerie - jednopatrová , podlaha ve výšce 5,0m

Půdorysný rozměr: 17,5 x 2,6m, výška 5,0m, zabradlí v- 1,0 m Sloupy (čelní samostatné)  300 x 250mm, vnější obrys 630 x 550mm MateriálMěkké dřevo optřené lazurním nátěrem

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí, v severovýchodním koutě vlivem

Zatékání propadlý strop.

Chybějící prvky - sloup 1x, balustráda 1pole (~3,0m), propadlá strop - 1 pole, "chrliče" 5 ks , ostatní drobné ozdobné prvky, celkem cca 30%

Vodorovná nosná konstrukce napadená hnilobou - výměna 70%

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 146 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Návrh - postavit prostorové lešení, podepřít nosnou konstrukci

- pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky

- opatrně demontovat očíslovaná prkna z podlahy galerie a odhalit rubovou stranu kazet

- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 30% stropní  a podlahové  konstrukce)

- nutno detailně rozebrat skladbu stropu a podlahy

- zkontrolovat stav nosných trámů zapuštěných do zdiva (v případě napadení nutná výměna) ~30%

- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt

- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat

- ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytipovat ty, které je možné vrátit na původní pozice

- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo)

- původní konstrukci, i jednotlivé doplňované díly, opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem

- sestavit konstrukci stropu a podlahy

- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 13 To/02 Lože pod galerií - Dřevěné zástěny v rámové konstrukci s kyvnými dveřmi, Délka 2,6m, výška 1,8m, |  |  | KPL 1,00000 821 200,00 821 200,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lože pod galerií - dřevěná konstrukce lože

V přízemí je ve střední části (4 pole)  galerie vytvořeno lože od vstupů z chodby oddělené dřevěnými bedněnými zástěnami vysokými 1,8 m s dvoukřídlými  kyvnými dveřmi. Dveře i zástěny mají rámovou konstrukci shodnou se vstupními dveřmi v severní stěně. Na těchto dveřích chybí zámky a štítky (dochovaly  se po nich pouze otisky), na západních dveřích je nápis verboten eingang. Východní zástěna v současné době zcela chybí. Mezi zástěnami je před lože  vysazená bedněná lavice s uzavřeným regálem a zvýšeným zábradlím s plochým madlem se zaoblenými hranami. Uvnitř lavic jsou viditelné pískovcové  patky sloupů.

V rozích lože jsou schody na zvýšenou lavici, půlkruhové tři stupně.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 147 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

rozměry:

dřevěné zástěny v rámové konstrukci s kyvnými dveřmi délka 2,6m, výška 1,8m, ....2ks

předsazené dřevěné zástěny v rámové konstrukci s jednořídlovými dveřmi délka 4,0 m, výška 1,8 m ....2ks lavice - délka  11,0 m....1ks

schodiště - půdorysný rozměr   900x900mm, výška .....2ks

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí

Zástěny - chybí 70%, ostaní prvky (lavice, schody, ozdobné prvky) 40%

Návrh - pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky

- opatrně demontovat jednotlivé díly

- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 40%) - zkontrolovat stav nosných trámů zapuštěných do zdiva (v případě napadení nutná výměna) ~10%

- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt

- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat

- ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytypovat ty, které je možné vrátit na původní pozice

- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo)

- původní konstrukci, jednotlivé doplňované díly, část opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem

- sestavit konstrukci

- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

14 To/03	Obklad stěny, dřevěný obklad pod galerií	m2	29,00000	3 850,00	111 650,00	Vlastní	Indiv

Obklad stěny

Dřevěný obklad pod galerií

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 148 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pod galerií ve spodní partii do výšky 2 m je dřevěné deštění rozdělené na pět polí. Konstrukce obložení je rámová s pravoúhle vykousnutými rohy a  hladkými kazetovými výplněmi, rám obložení má po vnitřním obvodu okosené hrany. V krajních dvou polích je obložení završeno zaoblenou římsou, ve  středních polích římsou s profilem od spodu dvojitá odsazená pravoúhlá lišta, obloun a ukončovací deska s okosenou vrchní hranou. Ve středním poli sahá  obložení pouze do výšky 1,5 m, završeno je římsou s profilem lišta s vyžlabeným náběhem, lišta, obloun, lišta a výžlabek.

RozměryDřevěné deštění v rámové konstrukci

Výška 2,0 m, délka - 13 bm Výška 1,5 m, délka - 2 bm

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí Výměna a doplnění  50%

Návrh Postup opravy viz to/2

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

2*13	26,00000 
1,5*2		3,00000

15 To/04	Obklad stěny, dřevěný obklad v jízdárně	m2	128,00000	4 635,00	593 280,00	Vlastní	Indiv

Obklad stěny

Dřevěný obklad v jízdárně

Táflování je sestaveno z fošen sesazených vodorovně na sraz na pero a drážku a přišroubovaných vruty k nosným sloupkům zazděným v kapsách cihlové  zdi, Ukončené je pouze okosením horní hrany vrchní fošny.  Deštění končí u balustrády galerie. U vstupu v jižní části stěny je fragment dřevěné stříšky, pod  ním je stěna omítnutá. V jižní části je fragment stříšky, nad vestavěnou skříní - obnovit.

Obklad  bude od stěny odsazen 10 mm, horní hrana zkosená (tvar dle stávající)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 149 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RozměryDřevěné deštění kotvené do svislých sloupků

Výška 1,6 m, délka - 80 bm

Fošny tl. 35-40 mm, šířka  400mm Sloupky 180x80 mm, po 1,5-2,0m Materiál - tvrdé dřevo

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí

Stávající obklad opatrně rozebrat, zkontrolovat

Výměna nebo doplnění  90%

Nosné sloupky - vše nové

Po vytřídění fošny v sobrém stavu opětovně využít (cca 15%) , ucelené části (bez dvířek)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

T04 : 1,6*80	128,00000

16 To/05	Dřevěná skříňka, 350 x 350 x 350 mm	ks	2,00000	6 585,00	13 170,00	Vlastní	Indiv

Dřevěná skříňka se svlakovými dvířky. Ve skříňkách jsou vodovodní kohouty. Jedná se o vodovodní rozvody z počátku 20. století. Dvířka skříněk mají vnější  krabicové zámky na lícové straně s historizujícími plechovými štítky a historizující vnitřní zapuštěné závěsy s bambulkovými konci.

StavZanedbaný stav, některé části chybí Výměna nebo doplnění  30%

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

17 To/06	Nová dřevěná dvířka	ks	4,00000	6 585,00	26 340,00	Vlastní	Indiv

Součástí repase stávajícího obkladu stěny bude osazení krycích dvířek pro hasící přistroje. Dvířka budou hladká, s rámovou konstrukcí , čelní deska s  vodorovných fošen, bude navazovat na stávající obklad. Panty skryté, zavírání na magnety. Dvířka budou označeny logem.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 150 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V místě nových dvířek bude dřevěný obklad nový.

RozměryŠ 400 x v 700 mm Hloubka niky 300mm

Materiál  - měkké dřevo

StavNové dvířka

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

18 To/07	Konstrukce střechy	ks	10,00000	252 100,00	2 521 000,00	Vlastní	Indiv

Stávající krov jízdárny se skládá s plných vazeb položených po 3,8m. Vazba je tvořena krokvemi, vzpěry (táhla), hambalkem vzájemně spojeny věšadly.  Na  vazbách jsou položeny krokve ve vzdálenosti ~1,0 m , rovnoběžně s okapem. Na krokvích je celoplošné bednění, z prken položených po úhlem 45st.

V každé vazbě horní část vyplněna vyřezávaným prvkem, s volutami. Spoje jsou kryty kvádrovými nástavci, zvýrazněny diamantem. Věšadla zakončeny  vyřezávanou zdobnou hlavicí.

Pozednici zakrývá dřevěná profilovaná římsa pod krokvemi s iluzivními vyřezávanými konzolami s kvádrovými nástavci zvýrazněnými diamantem. Část  konzol i římsy je poškozená, některé části zcela chybí.

Rozměry1 vazba = celkové rozměry, rozpon - 17,5 m, výška vazby 6,0 m10 ks V každé vazbě - 3 věšadla zakončené ozdobnou hlavicí ,

- u pozednic 2 ozdobné hlavice

Celkem  8x vazeb,  2 vazby při stěně (9 polí)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 151 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

StavCelkově zanedbaný stav, některé části chybí, některé jsou spadlé

Podrobně bude možné krov prohlédnout po postavení lešení a po odkrytí střechy

Chybějící prvky:

Hlavice střední  celkem  (30ks)  - chybí 13 ks

Hlavice boční u římsy   celkem  (20ks)  - chybí 11 ks

Římsa profilovaná  celkem 69 bm, chybí 18 bm

Vyřezávaný prvek ve vrcholu vazby celkem 10 ks, chybí 5 ks Doplnění obkladu táhla vazby při stěně, chybí vše celkem ~40 bm

Doplnění nebo výměna cca 50% nosné konstrukce krovu

(krokve, vzpěry, trámy, pozednice)

Doplnění nebo výměna cca 70% zdobných, vyřezávaných prvků krovu     ( hlavice, profilovaná římsa, vyřezávané výplně vazby, apod.)

Návrh - postavit prostorové lešení, podepřít nosnou konstrukci

- pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky

- po jednotlivých polích

• zajistit pomocnou konstrukci, střechu proti zatečení, 9 záborů připravit vždy s přesahem do sousedních polí • odstranit krytinu a podkladní dřevěnou  konstrukci až na rub dekorativního podhledu

- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 10% )

- nutno detailně rozebrat skladbu stropu

- zkontrolovat stav nosných trámů (v případě napadení nutná výměna) ~5%

- položit navrhovanou skladbu střechy

- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt

- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat - ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytipovat ty, které je možné vrátit na původní pozice

- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 152 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- původní konstrukci, jednotlivé doplňované díly, část opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem

- sestavit konstrukci stropu a podlahy

- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

TO 7 celkem  8x vazeb,  2 vazby při stěně (9 polí) : 8+2	10,00000

| Díl: 799.01 Restaurování 2 042 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K/01 | Krb, š 1510 mm v 1650 mm | ks | 1,00000 | 33 420,00 | 33 420,00 |  | Vlastní | Indiv |

Počet kusů: 1

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Mramorový krb navazující na dřevěný obklad lóže, přikládací otvor zdobený bohatou profilací se středově umístěným harrachovským erbem - tři pštrosí pera  v kouli, s mírně vystupující profilovanou římsou. Topný otvor obložen plechem.

Umístění: Jízdárna, lóže

Rozměry:

Š 1510 mm V 1650 mm

Materiál:

Mramor

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 153 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava: 
Přírodní kámen

Detaily:

Stav:

Drobná poškození, vypadané spáry, prachové depozity, plechy napadené korozí.

Návrh:

Vyčistit, doplnit spáry, navoskovat – použít vosk na křemičitanové bázi, kovové prvky ošetřit proti korozi.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

20 O/02	Okno, vitrážové	ks	3,00000	57 800,00	173 400,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1 + 2

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Trojice sdružených výškově obdélných pevných vitrážových oken, střední okno je vyšší než obě krajní, okna jsou oddělena zděnou stojkou. Dřevěný  profilovaný rám je rozdělen jedním svislým a u krajních oken jedním vodorovným profilem. U středního okna jsou dva vodorovné profily, do křížení svislého

a horního vodorovného profilu je vložen kruh – vitrážová výplň dnes chybí. Jednotlivé díly jsou členěny olověnými profily do šestiúhelníků a kosočtverců,  které vytváří jednoduchý geometrický vzor. Z exteriéru jsou okna zpevněna ocelovými nosníčky, které kopírují tvar dekoru – přichyceny sponkami.  Zasklení  je čiré.

Umístění: 
Jízdárna

Rozměry:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 154 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Š 900 mm, v 2010 2800mm

Materiál:

Dřevo, ocel, olovo, sklo

Povrchová úprava: Zcela dožitá

Detaily:

Vitrážové kruhové výplně jsou deponovány na objektu – kruh je členěn kruhovými výsečemi do pěti dílů – zbytky zasklení čirým sklem.

Stav:

Část zasklení chybí nebo je rozbitá, olověné profily místy chybí nebo jsou zkroucené, ocelové prvky jsou silně napadené korozí, dřevo místy degradované.

Návrh:

Restaurovat – v rámci možností zachovat maximum dochovaných skleněných tabulek, nové tabulky budou z ručního skla, dřevěné rámy budou protézovány  a nově natřeny, ocelové profily včetně nosníčků budou ošetřeny proti korozi a nově natřeny – barevnost dle výsledků průzkumu, olověné profily budou  doplněny. Práce bude provádět restaurátor s příslušnou licencí mk.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

21 O/1.1-5	Okno, vitrážové	ks	10,00000	49 000,00	490 000,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 5 x 2

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 155 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dvojice sdružených výškově obdélných pevných vitrážových oken zakončených tudorským obloukem, oddělená zděnou stojkou. Dřevěný profilovaný rám je  rozdělen jedním svislým a dvěma vodorovnými ocelovými profily do šesti dílů, do křížení svislého a horního vodorovného profilu je vložen kruh – vitrážová  výplň dnes chybí. Jednotlivé díly jsou členěny olověnými profily do šestiúhelníků a kosočtverců, které vytváří jednoduchý geometrický vzor. Z exteriéru jsou  okna zpevněna ocelovými nosníčky, které kopírují tvar dekoru – přichyceny sponkami. Zasklení je čiré. Jsou zachovány kondenzační žlábky s odtokem.

Umístění: Jízdárna

Rozměry:

Š 1400 mm, v 4200 mm

Materiál:

Dřevo, ocel, olovo, sklo

Povrchová úprava: Zcela dožitá

Detaily:

Vitrážové kruhové výplně jsou deponovány na objektu – kruh je členěn kruhovými výsečemi do pěti dílů – zbytky zasklení čirým sklem.

Stav:

Část zasklení chybí nebo je rozbitá, olověné profily místy chybí nebo jsou zkroucené, ocelové prvky jsou silně napadené korozí, dřevo místy degradované –  nejvíce spodní část.

Návrh:

Restaurovat – v rámci možností zachovat maximum dochovaných skleněných tabulek, nové tabulky budou z ručního skla, dřevěné rámy budou protézovány  a nově natřeny, ocelové profily včetně nosníčků budou ošetřeny proti korozi a nově natřeny – barevnost dle výsledků průzkumu, olověné profily budou  doplněny. Součásti opravy bude oprava a vyčištění kondenzačního žlábku. Práce bude provádět restaurátor s příslušnou licencí mk.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 156 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

5*2	10,00000

22 Or/02	Okno dřevěné jednoduché vč. rámu, Rozm.: 540/1650	ks	8,00000	12 500,00	100 000,00	Vlastní	Indiv

Otvíravé ven

V horní části obloukové

Zasklení- vitráž (pásky)

Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr            Okenní kličky/ štítek mosaz 
           Okenní uzávěr jazýčkový

Provedení: dřevo  pod krycí nátěr

Celková repase, oprava vitráží v režimu restaurování (cca 5 tabulek prasklých)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

23 SG/01	Restaurování - sgrafita	m2	66,00000	11 000,00	726 000,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Jedná se o sgrafitovou výzdobu lóže v jízdárně, která zaujímá plochu severní stěny mezi dřevěným obkladem, (cca 1.8 m nad podlahou a 1.4 m nad krbem)  a stropem balkonu a přechází na část stěny (v šířce balkonu) východní a západní. Rozměr 22 x 2,9 m.

V severozápadním nároží bylo sgrafito silně poškozené zatékáním, místy zcela chybí cca 4,7 m2. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu

s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 157 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na starší vrstvě světlé omítky upravené pekováním je vápenné režné jádro v tmavším odstínu v „přírodní“ okrové barvě a vrchní hlazená vápenná štuková  omítka v bílé barvě. Vyškrabaný dekor je tvořen geometrickým vzorem z pravidelných do sebe vložených oktogonů a čtverců mezi nimi.

Umístění: Jízdárna

Rozměry: 22 x 3 m

Materiál:

Vápenná omítka

Povrchová úprava:

Stav:

V sz nároží silně poškozené zatékáním, ostatní části v poměrně dobrém stavu s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození. Doplnění 3,0 m2.

Návrh:

Restaurování sgrafitové výzdoby:

Očištění omítek od nečistot a prachových depozitů bude provedeno postupně ručním vysavačem a jemným smetáčkem. Drobnější defekty budou opraveny  tmelením pomocí malty či štuku z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Probarvení jádrové hmoty proběhne pouze pomocí přírodních písků. Na  neodrytých plochách bude povrch opatřen vápenným pačokem.

V severozápadním nároží proběhne na silně poškozených plochách, kde sgrafito zmizelo, jeho celková rekonstrukce pomocí materiálů, které se budou co  nejvíce podobat původním. Méně poškozená část bude v případě nutnosti podtmelena a doplněna maltou a štukem z přírodního odleželého vápenného  hydrátu. Barevnost spodní vrstvy bude provedena pomocí přírodních písků, štuková část bude natřena vápenným pačokem.

Restaurování provede restaurátor s příslušnou licencí mk.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 158 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odborný restaurátor připraví návrh průzkumu a restaurátorský záměr. Tyto dokumenty projedná s památkovými organizacemi. Na závěr prací nutno vyhotovit restaurátorskou zprávu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

22*3			66,00000 
24 SG/02	Sgrafita	m2	130,00000	4 000,00	520 000,00	Vlastní	Indiv

Počet kusů: 1

Datace: 40. - 50. léta 19. stol.

Popis:

Jedná se o sgrafitovou výzdobu východní části spojovací chodby, která zaujímá plochu obvodových stěn mezi dřevěným stropem a soklem. Rozměr 2x 26 x  cca 2,6 m (v místě výškového úskoku chodby v. 3,7 m) a nadpraží u dveří (cca 2,2 x 0,6 - 1,3 m). V části ploch bylo sgrafito poškozeno vzlínající vlhkosti  stěny plošně, v částech pásy nad soklem (do výše cca 500 mm) a kolem elektro rozvaděčů. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu

s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození.

Na starší vrstvě světlé omítky upravené pekováním je vápenné režné jádro v tmavším odstínu v „přírodní“ okrové barvě a vrchní hlazená vápenná štuková  omítka v bílé barvě. Vyškrabaný dekor je tvořen geometrickým vzorem z pravidelných diagonálních čtverců

Umístění: Spojovací chodba

Rozměry:

2x 26 x 2,6-3,7 m

Materiál:

Vápenná omítka

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 159 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stav:

V části severních a jižních ploch a u rozvaděče bylo sgrafito poškozeno vzlínající vlhkosti stěny (hlavně v plochách nad soklem) a kolem elektro rozvaděčů  (v místech tras kabelů). Poškození cca v ploše 29 m2. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu s výjimkou silného zaprášení a drobnějších  místních poškození.

Návrh:

Obnova sgrafitové výzdoby: bude realizováno  pod dozorem restaurátora

Očištění omítek od nečistot a prachových depozitů bude provedeno postupně ručním vysavačem a jemným smetáčkem. Drobnější defekty budou opraveny  tmelením pomocí malty či štuku z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Probarvení jádrové hmoty proběhne pouze pomocí přírodních písků. Na  neodrytých plochách bude povrch opatřen vápenným pačokem.

V silně poškozených plochách, kde je grafito zcela degradováno, bude jeho celková rekonstrukce pomocí materiálů, které se budou co nejvíce podobat  původním. Méně poškozená část bude v případě nutnosti podtmelena a doplněna maltou a štukem z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Barevnost  spodní vrstvy bude provedena pomocí přírodních písků, štuková část bude natřena vápenným pačokem.

Restaurování provede restaurátor s příslušnou licencí mk.

Odborný restaurátor připraví návrh průzkumu a restaurátorský záměr. Tyto dokumenty projedná s památkovými organizacemi. Na závěr prací nutno vyhotovit restaurátorskou zprávu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

dle PD - půdorys 1.130m2 : 130	130,00000

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 81 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 81 854,00000 | 1,00 | 81 854,00 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

50 m vodorovně

Celkem	10 315 794,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 160 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 161 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 1 387 032,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 37,50000 | 807,00 | 30 262,50 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	180,99743	1 514,09	274 046,48 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

3 119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	19,40000	306,25	5 941,30 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

4 119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm	m	3,00000	480,78	1 442,33 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

| 5 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm |  |  | m 9,00000 595,58 5 360,21 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

6 124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 	m3	6,43195	279,00	1 794,51 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

7 124203109R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám   za lepivost, v hornině 3	m3	3,21597	21,80	70,11 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

8 132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 	m3	237,13000	195,00	46 240,35 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

9 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	118,56500	42,90	5 086,44 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

10 131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	163,58295	805,00	131 684,27 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém  terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

11 131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	81,79148	67,10	5 488,21 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém  terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 162 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 192,51810 140,00 26 952,53 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti  a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

13 131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	96,25905	27,90	2 685,63 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti  a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

14 181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	235,46000	8,10	1 907,23 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

15 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	490,17000	146,00	71 563,31 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

16 151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	12,45500	259,97	3 237,91 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

| 17 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 173,55300 | 115,67 | 20 074,68 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 157,00960 | 67,03 | 10 524,76 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

s potřebným přepažováním,

19 151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	490,17000	86,19	42 248,92 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

20 151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	12,45500	130,49	1 625,20 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

21 151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	159,21700	37,91	6 035,71 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

22 151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	157,00960	15,16	2 380,81 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

23 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	134,70561	683,00	92 003,93 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění,

24 175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny 	m3	132,68961	404,50	53 672,95 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 163 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 32,97793 1 007,00 33 208,78 800-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

| 26 | 583415044R | kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B | t | 49,46690 | 483,00 | 23 892,51 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 113,82633 | 1 007,00 | 114 623,11 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

28 175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	113,82633	429,00	48 831,50 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

29 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	293,19700	148,50	43 539,75 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

30 161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	149,24696	238,50	35 595,40 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

31 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	219,64269	53,00	11 641,06 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| 32 | 181301104R0 | Rozprostření vytl. výkopku, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 | m2 | 690,77402 | 154,00 | 106 379,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 149,65600 | 144,50 | 21 625,29 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

| 34 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 95,24152 | 653,25 | 62 216,09 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

35 121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	141,65366	89,90	12 734,66 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

| 36 | 181301114R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 561,15680 | 26,20 | 14 702,31 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

37 180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	561,15680	28,00	15 712,39 823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

| Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 607 923,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 274315222R00 | Základové pásy z betonu beton prostý, třída C 8/10 | m3 | 0,20250 | 2 890,00 | 585,23 | 831-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 164 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 213151111R00 Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 64,00000 123,50 7 904,00 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I 40 ASIO1 Vsakovací blok as-nidaflow EP400, 2400x1200x520 ks 64,00000 7 750,00 496 000,00 Vlastní Indiv 41 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 513,21600 29,40 15 088,55 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I 42 67390505R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 564,53760 | 60,00 | 33 872,26 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 43 | 212753218R00 | Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 250, bez lože | m | 40,40000 | 22,70 | 917,08 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 44 | 35250 | drenážní potrubí tuhé SN8 DN 250, AGROSIL 2500 LP (220°) | m | 40,40000 | 351,00 | 14 180,40 |  | Vlastní | Indiv |
| 45 | 62151250 | drenážní potrubí tuhé SN8 DN 250, šachtové pouzdro | ks | 4,00000 | 1 423,00 | 5 692,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 46 | 212753214R00 | Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 40,00000 | 19,00 | 760,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 47 | 35100 | drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, AGROSIL 2500 LP (220°) | m | 40,00000 | 67,50 | 2 700,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 48 | 62151100 | drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, šachtové pouzdro | ks | 2,00000 | 284,50 | 569,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 49 | 49100 | drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, zátka | ks | 2,00000 | 91,00 | 182,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 50 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 20,99242 | 1 404,00 | 29 473,36 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 196,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 310217871R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky přes 600 do 750 mm | kus | 14,00000 | 1 174,34 | 16 440,81 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

| 52 | 310237292R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 1050 do 1350 mm | kus | 2,00000 | 2 666,77 | 5 333,54 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 329213113R00 Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr. zdivo nadzákladové výplňové, z lomového kamene, , malta MC 15 |  | včetně pomocného pracovního lešení | m3 | 0,62500 | 7 075,00 | 4 421,88 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce 52 553,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 451595111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku | m3 | 45,61426 | 713,61 | 32 550,99 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu,

55 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,36630	1 826,52	669,05 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

| 56 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 0,36630 | 1 901,00 | 696,34 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2,85215 | 1 793,00 | 5 113,90 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 165 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 271531112R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm | m3 | 4,62200 | 1 359,00 | 6 281,30 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 59 | 457532111R00 | Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhutněné, frakce22-32 mm, | m3 | 2,08000 | 1 788,25 | 3 719,55 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

jakékoliv tloušťky a sklonu

| 60 | 452311121R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10, Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 0,86400 | 4 077,05 | 3 522,57 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Díl: 5 Komunikace 14 845,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 564261111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 11,09620 | 204,43 | 2 268,42 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

| 62 | 564922105RZ1 | Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm, bez dodávky materiálu | m2 | 11,09620 | 15,60 | 173,10 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením a zhutněním

63 596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2	m2	28,64015	344,00	9 852,21 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

| 64 113107305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm |  |  | m2 | 11,09620 | 57,50 | 638,03 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm |  |  | m2 | 11,09620 | 172,50 | 1 914,09 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 72 627,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 632233311R00 | Doplnění dlažby z cihel o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2, na plocho | m2 | 10,08000 | 609,00 | 6 138,72 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

z jakýchkoliv cihel pálených, kladených do vrstvy z jakékoliv vápenocementové malty se zalitím spár jakoukoliv cementovou maltou (s dodáním hmot),

67 631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	12,97350	5 125,00	66 489,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

| Díl: 8 Trubní vedení 988 588,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 894115112R00 | Šachtice domovní kanalizační z cihel obestavěného prostoru přes 1,3 do 5 m3 | m3 | 3,14600 | 7 689,20 | 24 190,22 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

se základovou deskou (dnem) z betonu, se zdmi z pálených cihel na maltu MC 5, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí  ve zdivu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x  600 mm

69 SF10909	MEADECK poklop zadlažďovací 900x900 (973x973), A15, tl. 50 mm	ks	2,00000	12 970,00	25 940,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 166 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 894431313RBA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t | kus 3,00000 12 180,00 36 540,00 AP-HSV RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 71 894431321RBB Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t |  |  | kus | 4,00000 | 14 100,00 | 56 400,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 72 | 894431322RBB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t | kus | 1,00000 | 14 720,00 | 14 720,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 73 894431423RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t |  |  | kus | 1,00000 | 25 100,00 | 25 100,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 74 894431421RCB Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t |  |  | kus | 1,00000 | 25 770,00 | 25 770,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 75 | 894431423RCB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t | kus | 1,00000 | 27 500,00 | 27 500,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 76 894431413RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t |  |  | kus | 1,00000 | 20 710,00 | 20 710,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 77 894431411RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t |  |  | kus | 1,00000 | 19 900,00 | 19 900,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 78 894431413RAK Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t |  |  | kus | 1,00000 | 14 300,00 | 14 300,00 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 79 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 272,50000 | 16,50 | 4 496,25 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 80 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 60,15000 | 171,23 | 10 299,77 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

| 81 | SP342000W | KG potrubí SN8 ML, 160x4,7 | m | 60,15000 | 326,00 | 19 608,90 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 837355121R00 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 mm | kus | 1,00000 | 9 538,89 | 9 538,89 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,

| 83 | 721170968R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm | kus | 1,00000 | 741,00 | 741,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 1,00000 | 180,38 | 180,38 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

| 85 | SP343000W | KG potrubí SN8 ML, 200x5,9 | ks | 1,00000 | 508,50 | 508,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 877353123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 v otevřeném výkopu, mm | kus 6,00000 109,00 654,00 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

87 SF722300W	KGR REDUKCE, 160/200	ks	2,00000	233,00	466,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 167 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | SF603000W | KGU PŘESUVKA , 200 | ks | 1,00000 | 306,50 | 306,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 89 | 223830 | přechod kamenina/PVC KGUS, DN 200 | ks | 1,00000 | 1 609,50 | 1 609,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 90 | 223840 | přechod PVC/kamenina KGUSM, DN 200 | ks | 1,00000 | 780,50 | 780,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 91 | SF722300W | redukce KGR, 160/200 | ks | 1,00000 | 233,00 | 233,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 92 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 77,63000 | 192,54 | 14 946,80 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

zůstává v díle 8 : 77,63	77,63000 
Mezisoučet	77,63000

| 93 | DP344000W | KG potrubí SN8 ML, 250x7,3 | ks | 77,00000 | 820,50 | 63 178,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 2,00000 | 171,23 | 342,47 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

| 95 | SP410600W | KG potrubí SN4 , 110x3,2 | m | 2,00000 | 165,50 | 331,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 877363123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm | kus 5,00000 127,50 637,50 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 97 | SF723400W | v otevřeném výkopu, redukce KGR, 200/250 | ks | 2,00000 | 653,00 | 1 306,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 224500 | přesuvka KGU, 250 | ks | 1,00000 | 805,00 | 805,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 99 | 224210 | koleno KGB, 250/30° | ks | 1,00000 | 900,50 | 900,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 100 | 224211 | koleno KGB, 250/45° | ks | 7,00000 | 920,00 | 6 440,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 101 | 7672 | koncová klapka PVC- KG, 250 | ks | 1,00000 | 1 395,00 | 1 395,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 102 | 877363121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm | kus 7,00000 201,50 1 410,50 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 103 | 224410 | v otevřeném výkopu, odbočka KGEA, 250/200-87° | KS | 1,00000 | 1 563,00 | 1 563,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus 4,00000 93,00 372,00 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 105 | SF720200W | v otevřeném výkopu, redukce KGR , 110/160 | ks | 1,00000 | 108,50 | 108,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 220240 | koleno KGB, 110/87° | ks | 3,00000 | 76,50 | 229,50 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 168 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 370005 | nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, nádrž Columbus XL | ks | 1,00000 | 74 100,00 | 74 100,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 108 | 371003 | nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, prodloužení kopule 300 mm | ks | 1,00000 | 5 175,00 | 5 175,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 109 | 371010 | nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, teleskopický poklop DN 600 pochozí | ks | 1,00000 | 3 880,00 | 3 880,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 110 | D002 | doprava do 14 t, vzdálenost | km | 200,00000 | 21,00 | 4 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 111 | D001 | doprava do 14 t, na místě | h | 4,00000 | 763,50 | 3 054,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 112 | J002 | jeřáb 8 tun, přistavení | km | 50,00000 | 52,00 | 2 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 113 | J001 | jeřáb 8 tun, motohodina práce | h | 2,00000 | 905,50 | 1 811,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 114 | 894431111R00 | Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm | kus | 1,00000 | 858,00 | 858,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 115 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 3,00000 | 192,54 | 577,62 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

| 116 | DP415000W | KG potrubí SN4 ML, 315x7,7 | m | 3,00000 | 1 107,50 | 3 322,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 225630 | víčko KGK, 315 | ks | 1,00000 | 904,50 | 904,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 118 | 894431111R01 | Osazení plastové šachty ŠN, ŠB | kus | 4,00000 | 704,00 | 2 816,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 119 | ŠN01 | šachta nátoková indiv. vyrobená, DN/OD 980, výška 1200, 2 návarky potrubí | ks | 2,00000 | 12 940,00 | 25 880,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 120 | ŠB01 | šachta bezp. přepadu indiv. vyrobená, DN/OD 980, výška 1200, přepážka, 2 návarky potrubí | ks | 2,00000 | 12 940,00 | 25 880,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 121 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 12,00000 | 648,00 | 7 776,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

na kroužek,

| 122 | Betonik21501111 | roznášecí prstenec DN 1000, vněj. pr. 1500 | ks | 4,00000 | 1 494,50 | 5 978,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Betonik22251011 | zákrytová deska TZK-Q 200/120/T | ks | 4,00000 | 4 565,00 | 18 260,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 124 | Betonik217 | poklop litinový B 125 GU, s odvětráním | ks | 4,00000 | 2 485,00 | 9 940,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 125 | BETONIK2 | Těsnící pěna | ks | 1,00000 | 530,50 | 530,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 126 | 900 R05 | lokalizace stávajícího navrtávacího pasu - HZS, technik-stavební dělník v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 692,50 | 2 770,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 127 | 900 R05 | očištění a revize stáv. navrt. pasu-HZS, vč. uzávěru a zemní soupravy | h | 4,00000 | 692,50 | 2 770,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 128 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 44,86000 | 33,40 | 1 498,32 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu,

| 129 | PotrubíPE14 | potrubí PEHD 100+/SDR11/d 63x5,8, - Egeplast SLM RCplus | m | 44,86000 | 150,00 | 6 729,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 16,00000 | 124,00 | 1 984,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 169 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 131 | GF753-101-611 | v otevřeném výkopu, PE elektrokoleno 90° d 63, PE100/SDR11 | ks | 6,00000 | 482,50 | 2 895,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | GF753-201-611 | PE elektro T-kus d 63, PE100/SDR11 | ks | 1,00000 | 827,00 | 827,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 133 | GF720-920-711 | PE Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit, d 63-2" PE100/SDR11 | ks | 5,00000 | 1 344,50 | 6 722,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 134 | GF753-911-611 | PE elektrospojka d 63, PE100/SDR11 | ks | 2,00000 | 196,50 | 393,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 135 | GF193 280 997 | PE elektro T-kus redukovaný d 63 / d 32, PE100/SDR11 | ks | 1,00000 | 1 452,00 | 1 452,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 136 | GF753-961-611 | PE elektrovíčko d 63, PE100/SDR11 | ks | 1,00000 | 417,00 | 417,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 137 | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 6,30000 | 21,90 | 137,97 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu,

| 138 | PotrubíPE11 | potrubí PEHD 100+/SDR11/d 32x3, - Egeplast SLM RCplus | m | 6,30000 | 44,10 | 277,83 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 877162121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm | kus | 1,00000 | 94,00 | 94,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

v otevřeném výkopu,

| 140 | GF753-961-608 | PE elektrovíčko d 32, PE100/SDR11 | ks | 1,00000 | 218,50 | 218,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 51,16000 | 60,19 | 3 079,16 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 142 | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 69,14000 | 28,90 | 1 998,15 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 143 | 893152111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté | kus | 1,00000 | 1 382,00 | 1 382,00 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 144 | BOCR1812003216 | 0šachta SB VR 1200/900 B d63, vč. prostupu pro sign. vodič 2x | ks | 1,00000 | 12 480,00 | 12 480,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 145 | BOCR1812003216 | 0šachta SB VR 1200/900 B d63, vstupy potr. výše, prostupy pro vodič 4x | ks | 1,00000 | 12 480,00 | 12 480,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 146 | BOCR1706500060 | 0poklop plastový pojezdný kruhový PPR 650/600 | ks | 2,00000 | 800,00 | 1 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 147 | DB001 | Požární nádrž 22 m3/B125 - podzemní, betonová, komplet-dodávka, doprava, montáž, jeřáb | sb | 1,00000 | 282 500,80 | 282 500,80 |  | Vlastní | Indiv |
| 148 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m 23,15000 34,00 787,10 827-1 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 149 | 892573111R00 | vodou nebo vzduchem, Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 1,00000 | 3 785,00 | 3 785,00 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 150 | 892855115R00 | vodou nebo vzduchem, Kamerové prohlídky potrubí do 500 m | m | 23,15000 | 84,40 | 1 953,86 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 51,16000 | 21,54 | 1 102,10 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 170 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

152 892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	51,16000	83,10	4 251,40 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

| Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 627,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 965031131R00 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 | m2 | 10,08000 | 66,65 | 671,86 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

| 154 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy |  |  | m3 | 2,01600 | 474,16 | 955,90 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 97 Prorážení otvorů 62 713,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 970041160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0,10000 | 3 590,00 | 359,00 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| Těsnící kroužek FORSHEDA F910, hladký plast DN/OD 125 ks 1,00000 428,50 428,50 Vlastní Indiv 157 971033371R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm 156 | REXCOM-P91015 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kus 1,00000 694,42 694,42 801-3 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 158 | 971033381R00 | základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 3,00000 | 994,87 | 2 984,60 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 159 | 971026481R00 | základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 4,00000 | 2 016,46 | 8 065,83 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 160 | 971024491R00 | základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu vápenocementovou, z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 1200 mm | kus | 11,00000 | 1 798,00 | 19 778,00 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 161 | 972044251R00 | základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách z dutých tvárnic plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 12,00000 | 116,38 | 1 396,61 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 162 | 974031164R00 | bez odstranění podlahy a násypu, Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 52,87000 | 287,94 | 15 223,51 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 17,25191 | 250,00 | 4 312,98 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 164 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 127,97600 | 20,00 | 2 559,52 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 165 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12,79760 | 150,00 | 1 919,64 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 171 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 383,92800 | 13,00 | 4 991,06 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 116 008,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 146,36974 | 750,00 | 109 777,31 | 827-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

168 998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	12,69528	457,01	5 801,85 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou  konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

169 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	5,39401	79,60	429,36 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vodorovně do 200 m

| Díl: 721 Vnitřní kanalizace 237 227,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 721140806R00 | Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 | m | 20,00000 | 268,25 | 5 365,08 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

odpadního nebo dešťového,

171 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	40,00000	1 032,00	41 280,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

172 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	70,73700	1 053,00	74 486,06 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

173 721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	40,00000	1 161,00	46 440,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

174 721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	4,85000	547,00	2 652,95 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

175 721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,53000	658,00	1 006,74 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

176 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	843,00	2 529,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

177 721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	325,00	1 300,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

178 721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	3,00000	320,50	961,50 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 172 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

179 721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	1 030,00	5 150,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

| 180 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci | kus | 1,00000 | 966,00 | 966,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 27344354R02 | Manžeta prostupová EPDM pro fólie, pro D 110 | ks | 2,00000 | 342,50 | 685,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 182 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1,00000 | 101,05 | 101,05 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

183 721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	150,41	300,82 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

| 184 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu |  |  | kus | 4,00000 | 4 575,00 | 18 300,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | 721211550RT1 | Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka proti..., Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou | kus | 5,00000 | 4 475,00 | 22 375,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

včetně betonového lože

186 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm	m	11,70000	171,23	2 003,45 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

187 871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm	m	12,40000	180,38	2 236,77 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

188 871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm	m	2,80000	192,54	539,11 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

189 627991016R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 4 cm2	m	7,99000	266,00	2 125,34 801-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I

svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,

| 190 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 127,00000 | 28,76 | 3 652,80 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 40,00000 | 37,79 | 1 511,66 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 192 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 1,36423 | 923,27 | 1 259,55 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 173 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,184,185,186,187,188,189, :

Součet: : 1,36423	1,36423

| Díl: 722 Vnitřní vodovod 460 874,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 722120811R00 | Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80 | kus | 9,00000 | 245,00 | 2 205,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 194 | 722130802R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 | m | 18,20000 | 95,01 | 1 729,12 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 195 | 722220852R00 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4" | kus | 5,00000 | 24,68 | 123,42 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 196 | 722170804R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm | m | 7,50000 | 38,65 | 289,91 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 197 | 722174220R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 90 do 110 mm | m | 10,00000 | 220,50 | 2 205,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 198 | PEHD110x10 | PEHD110x10, chránička | m | 10,00000 | 361,00 | 3 610,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 199 | 722171216R00 | Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m 30,80000 1 005,00 30 954,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 200 | 722171215R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m | 40,00000 | 895,00 | 35 800,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 201 | 722171212R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m | 35,00000 | 525,00 | 18 375,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 202 | 722132117R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 37,00000 | 773,00 | 28 601,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 203 | 722132116R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 3,70000 | 620,00 | 2 294,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 204 | 722132115R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm | m | 3,00000 | 456,00 | 1 368,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 205 | 722172316R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 15,00000 | 1 297,00 | 19 455,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 174 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m 20,00000 393,00 7 860,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 207 | 722172332R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 10,00000 | 484,50 | 4 845,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 208 | 722172333R00 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 47,35000 | 606,00 | 28 694,10 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 209 | 722181214RT7 | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 20,00000 | 109,00 | 2 180,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 210 | 722181214RT8 | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 40,00000 | 114,50 | 4 580,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm |  |  | m | 55,00000 | 127,50 | 7 012,50 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 212 | 722181214RW2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 45 mm | m | 45,00000 | 152,50 | 6 862,50 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

| 213 722181214RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | m | 50,00000 | 158,50 | 7 925,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 722181214RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm |  |  | m | 20,00000 | 185,00 | 3 700,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 215 | R215 | Vyhřívací odporový drát s termoststem 230V, délka 30 m vč připevnění k potrubí páskou | ks | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 216 | R216 | Vyhřívací odporový drát s termoststem 230V, délka 30 m vč připevnění k potrubí páskou | ks | 1,00000 | 5 800,00 | 5 800,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 217 | 722237327R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 2 135,00 | 10 675,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 218 | 722237323R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 508,00 | 508,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 219 | 722237321R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 10, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 314,00 | 314,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 220 | 722237136R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus 6,00000 2 400,00 14 400,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 221 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu |  |  | kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 175 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu |  |  | kus 5,00000 866,00 4 330,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 223 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu |  |  | kus | 1,00000 | 643,00 | 643,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 224 | 722224121R00 | Ventil odvodňovací, G 1/4, včetně dodávky | kus | 13,00000 | 128,26 | 1 667,38 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 225 | 722229102R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" | kus | 3,00000 | 70,46 | 211,39 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 226 | Dod-226 | Ventil s připojením na hadici , mosaz závit 3/4" | ks | 3,00000 | 1 402,00 | 4 206,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 227 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 1 058,00 | 2 116,00 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 228 | 722421150R01 | Tlakoměr deformační 0-1 MPa, D 60 | ks | 2,00000 | 1 667,50 | 3 335,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 229 | 722239106R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" | kus | 4,00000 | 250,49 | 1 001,96 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 230 | 722231206R00 | Redukční ventil Honeywell D06F-2B DN 50 | kus | 1,00000 | 6 325,00 | 6 325,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 231 | HonF76S-2AA | Jemný potrubní filtr s proplachem 2" , F76S-2AA | ks | 1,00000 | 368,00 | 368,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 232 | HonZ11S-A | Automatická jednotka pro zpětný proplach filtru | ks | 1,00000 | 2 875,00 | 2 875,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 233 | HonDDS76-3 | Diferenční tlakový spinač, DDS76-1 1/2 | ks | 1,00000 | 8 970,00 | 8 970,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 234 | 722239101R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" | kus | 3,00000 | 100,08 | 300,24 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 235 | 734291114R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 220,00 | 1 320,00 | 800-731 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 236 | 722260924R00 | Montáž vodoměrů závitových G 5/4" | kus | 1,00000 | 160,31 | 160,31 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 237 | 722263214R00 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 5/4 x 260 mm Qn 6 m3/h horizontální | ks | 1,00000 | 6 400,00 | 6 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 238 | 725535222R00 | Ventil pojistný bezpečnostní souprava KV30 redukčním ventilem a s výlevkou k el. ohřívači | ks | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 239 | R-239 | Přechod ISIFLO 2"/63 mosazná | ks | 6,00000 | 1 140,00 | 6 840,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 240 | R-240 | Přechod ISIFLO 6/4"/50 mosazná | ks | 2,00000 | 840,00 | 1 680,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 241 | R-241 | Přechod ISIFLO 3/4"/25 mosazná | ks | 4,00000 | 396,00 | 1 584,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 242 | HonRV277-2"A | Zpětný ventil Honeywell RV277-2"A | ks | 3,00000 | 5 295,00 | 15 885,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 243 | EMV2 | elektromagnetický ventil 230V 2", NC (bez proudu zavřeno) | ks | 1,00000 | 10 350,00 | 10 350,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 244 | 825-1 000002 | montáž snímače hladiny | sb | 1,00000 | 1 138,50 | 1 138,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 245 | 8251 350203 | snímač hladiny MAVE 2-S3 | ks | 1,00000 | 2 055,00 | 2 055,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 246 | 8251 350431.05 | Ponorná sonda PS-2, kabel 5 m | ks | 1,00000 | 453,00 | 453,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 247 | 8251 350432.05 | Ponorná sonda PS-3, kabel 5 m | ks | 1,00000 | 563,00 | 563,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 176 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 722254231RT4 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30 | kus | 3,00000 | 22 330,00 | 66 990,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 249 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 65,00000 | 16,10 | 1 046,50 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 250 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 134,35000 | 17,20 | 2 310,82 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 251 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 87,50000 | 23,30 | 2 038,75 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 252 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 583,93000 | 52,57 | 30 696,91 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 253 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 5,00000 | 1 989,00 | 9 945,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

vodorovně do 100 m,

254 998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,84823	829,12	703,28 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
197,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,217,218,219,220,221,

222,223,224, :

225,226,227,235,236,242,243,245,246,247,248,252, :

Součet: : 0,84823	0,84823

| Díl: 725 Zařizovací předměty 57 629,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 | kus | 1,00000 | 617,00 | 617,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

| 256 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm |  |  | soubor | 1,00000 | 8 100,00 | 8 100,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | 725019103R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 1,00000 | 6 845,00 | 6 845,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 258 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm | soubor | 1,00000 | 2 330,00 | 2 330,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 259 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm | soubor | 1,00000 | 3 335,00 | 3 335,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 260 | 725860215R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky materiálu | kus 1,00000 853,00 853,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| kus 2,00000 485,00 970,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I 262 725980113R00 Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 357,50 715,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I 261 725860202R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 177 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 725860184RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu |  |  | kus 1,00000 4 535,00 4 535,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" | soubor | 1,00000 | 246,62 | 246,62 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 265 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 1,00000 | 251,50 | 251,50 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 266 | SANSLU 15 | Automatická umyvadlová směšovací baterie, infra, 24 V DC, vč. rohových ventilů | sb. | 1,00000 | 7 605,00 | 7 605,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 267 | SANSLZ 01Z | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, v krabici, 9 ventilů nebo 2 WC | sb. | 2,00000 | 1 889,00 | 3 778,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 268 | SANSLZ 01Y | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, v krabici, max. 5 ventilů | ks | 1,00000 | 1 410,50 | 1 410,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 269 | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus 1,00000 2 610,00 2 610,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 270 725814105R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 452,00 904,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I 271 725534224R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soubor 1,00000 12 380,00 12 380,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I 272 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,14949 964,57 144,19 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, :

Součet: : 0,14949	0,14949

| Díl: 726 Předstěnové systémy 20 476,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 726212321R00 | Klozet zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor 1,00000 7 360,00 7 360,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 274 726212367R00 Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu |  |  | soubor 1,00000 8 075,00 8 075,00 800-721 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |
| 275 | JIKA893662 | Tlačítko PL3 Dual Flush, bílá barva | ks | 1,00000 | 986,00 | 986,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 276 | JIKA895643 | Pneumatický set pro podomítkové moduly , oddálené tlačítko | sb | 1,00000 | 4 020,00 | 4 020,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 277 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m | t | 0,02730 | 1 290,33 | 35,23 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

vodorovně do 50 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 178 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

273,274,275, :

Součet: : 0,02730	0,02730

| Díl: 762 Konstrukce tesařské 14,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 0,11250 124,81 14,04 800-762 RTS 23/ I RTS 23/ I 279 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,16030 2,00 0,32 800-762 RTS 23/ I RTS 23/ I 278 | 762341911R00 | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |

50 m vodorovně

| Díl: 763 Dřevostavby 8 050,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 763612231RT5 | Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; konstrukce: nosná; třída použití: 2; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; E 1; RtF: D; - ... | m2 10,00000 669,00 6 690,00 800-763 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

| 281 | 763613131RT6 | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; konstrukce: nosná; třída použití: 2; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; E 1; RtF: D; - ... | m2 | 2,00000 | 536,00 | 1 072,00 | 800-763 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

282 998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,16462	1 753,10	288,60 800-763	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

280,281, :

Součet: : 0,16462	0,16462

| Díl: 764 Konstrukce klempířské 93 482,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | 764521210R00 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 100 mm | m 120,00000 777,00 93 240,00 800-764 RTS 23/ I RTS 23/ I |  |  |  |  |  |  |

vč. spojovacích prvků

284 998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,09360	2 590,79	242,50 800-764	RTS 23/ I	RTS 23/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 179 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotně technické instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

283, :

Součet: : 0,09360	0,09360

| Díl: 720.d1 Zpětné využití dešťové vody 70 788,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Dešt_EU | Set - Automatická ponorná vodárna | soubor | 1,00000 | 8 990,00 | 8 990,00 |  | Vlastní | Indiv |

Set - Automatická ponorná vodárna DROWN 1200 - RAIN TRONIC 230V-1,2 kW, plovoucí sací koš se sítkem, sonda hladinoměru, elektroventil 230V řídící  jenotka Rain Tronic 230V pro ovládání elektroventilu, ochrana proti chodu na sucho a nekontrolovatelnému průtoku vody, propojovací kabely délka 15 m

| 286 | HonFF76S-1AA | Jemný potrubní filtr s proplachem 1" , F76S-1AA | ks | 1,00000 | 13 316,00 | 13 316,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 722237324R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 709,00 | 709,00 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 288 | 722237133 R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 25 mm | kus | 2,00000 | 797,00 | 1 594,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 289 | 722231084 | Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C | ks | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 290 | 722262225 | Vodoměr závitový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G3/4x110 R80 Qn 2,5 m3/h horizont | ks | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 291 | 722239103R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" | kus | 3,00000 | 136,09 | 408,26 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
| 292 | 722172333 R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 40,00000 | 599,00 | 23 960,00 |  | Vlastní | Indiv |

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 293 | R-292 | Přechod ISIFLO 1"/32 mosazná | ks | 4,00000 | 499,00 | 1 996,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | 723150366 R00 | PEHD Chránička D 50 mm | m | 6,00000 | 469,31 | 2 815,85 |  | Vlastní | Indiv |
| 295 | D2-Eu | Filtrační koš do nádrže Li-Lo vč. Závěsu a montáže | ks | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 296 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | % | 679,09500 | 5,30 | 3 599,20 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

vodorovně do 50 m

Celkem	4 278 662,62

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 180 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d1 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | HRO - Hromosvod a uzemnění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 744,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945421112 | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34, m | hod 30,00000 2 324,82 69 744,54 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945421112 Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 162 671,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 741112322 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se, zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných, vel. 134x134 mm | kus 1,00000 304,58 304,58 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 10.792.827 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112322 KOPOS Krabice KO 125 E/EQ02 | kus | 1,00000 | 343,70 | 343,70 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m 50,00000 65,20 3 260,03 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 35442062 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021 pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 50,00000 | 44,60 | 2 230,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě | m 5,00000 57,28 286,42 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 35441073 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041 drát D 10mm FeZn | kg | 5,00000 | 44,60 | 223,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm | m | 150,00000 | 231,46 | 34 719,30 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001

9 35441076	drát D 8mm Cu	kg	67,50000	525,00	35 437,50	Vlastní	Indiv

150*0,45 'Přepočtené koeficientem množství :  
67,5	67,50000

| 10 | 10.046.608 | KREISA Podpěra PV 22/S nerez | kus | 60,00000 | 71,90 | 4 314,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 35441685 | podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190mm, Cu | kus | 40,00000 | 115,00 | 4 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 12 | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 10,00000 | 117,36 | 1 173,61 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021

| 13 | 35442013 | svorka uzemnění Cu spojovací | kus | 10,00000 | 93,30 | 933,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 3,00000 | 163,93 | 491,80 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 181 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d1 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | HRO - Hromosvod a uzemnění |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 35442034 | svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm | kus | 3,00000 | 56,90 | 170,70 |  | Vlastní | Indiv |
| 16 | 741420023 | Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby | kus | 3,00000 | 142,98 | 428,93 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420023

| 17 | 35442022 | svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 85mm | kus | 3,00000 | 215,00 | 645,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 3,00000 | 405,64 | 1 216,92 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420051

| 19 | 35441801 | úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, Cu | kus | 3,00000 | 791,00 | 2 373,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 741420054 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků | kus | 10,00000 | 132,26 | 1 322,64 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420054

21 741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	3,00000	83,83	251,49	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420083

| 22 | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 3,00000 | 15,40 | 46,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 741420101 | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva | kus | 16,00000 | 163,00 | 2 608,02 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420101

| 24 | 35441672 | podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu | kus | 16,00000 | 110,00 | 1 760,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 741421811 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu,, průměru do 8 mm | m 16,00000 139,25 2 228,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 26 | 741421831 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421811 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše,, průměru do 8 mm | m | 150,00000 | 129,47 | 19 420,45 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831

27 741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	10,00000	76,84	768,44	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421843

| 28 | 741421845 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby | kus | 3,00000 | 91,28 | 273,84 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421845

29 741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	100,00000	76,84	7 684,35	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421853

30 741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	16,00000	148,56	2 377,03	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 182 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d1 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | HRO - Hromosvod a uzemnění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421863

31 741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	3,00000	133,66	400,98	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421873

32 741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	5,00000	825,72	4 128,59	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430004

| 33 | 35441118 | tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm Cu | kus | 5,00000 | 2 750,00 | 13 750,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | M043 | Oplechování hřebenu v souvislosti s montáží jímací tyče | kpl | 5,00000 | 2 500,00 | 12 500,00 |  | Vlastní | Indiv |

Celkem	232 416,06

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 183 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 771,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 735419125 | Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly, stavební délky do 1290 mm | soubor | 3,00000 | 860,33 | 2 581,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735419125

| 2 | 8500033780 | Konvektor přímotopný elektrický Fenix Ecoflex TAC 20 2 000 W | kus | 3,00000 | 2 396,70 | 7 190,10 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 369 967,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus 303,00000 93,14 28 222,53 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 34571450 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 303,00000 | 13,00 | 3 939,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m 90,00000 36,76 3 308,46 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120003

6 34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	103,50000	37,20	3 850,20	Vlastní	Indiv

90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :  
103,5	103,50000

| 7 | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2 | m 700,00000 40,73 28 514,38 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

8 34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	840,00000	17,30	14 532,00	Vlastní	Indiv

700*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
840	840,00000

| 9 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m 1 200,00000 42,72 51 266,27 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016

10 34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 440,00000	27,40	39 456,00	Vlastní	Indiv

1200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
1440	1 440,00000

| 11 | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031 počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m 1 430,00000 54,64 78 141,33 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 184 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 1 500,00000 | 28,40 | 42 600,00 |  | Vlastní | Indiv |

1250*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
1500	1 500,00000

| 13 | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 180,00000 | 46,80 | 8 424,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m 20,00000 56,63 1 132,63 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032

15 34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	6,00000	78,80	472,80	Vlastní	Indiv

5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
6	6,00000

| 16 | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 15,00000 | 113,00 | 1 695,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x10 mm2 | m 30,00000 58,62 1 758,55 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 18 | 1257430004 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122033 KABEL CYKY-J 5x10, BUBEN | m | 30,00000 | 223,50 | 6 705,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 741122041 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | m 100,00000 60,61 6 060,55 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122041

20 34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	115,00000	41,00	4 715,00	Vlastní	Indiv

100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :  
115	115,00000

| 21 | 741122624 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m 65,00000 69,84 4 539,49 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 34111610 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122624 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 65,00000 | 391,00 | 25 415,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 741122625 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m 40,00000 94,23 3 769,05 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 24 | 34111620 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122625 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 | m | 40,00000 | 543,00 | 21 720,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 741124603 | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci | m | 160,00000 | 35,37 | 5 658,60 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 185 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 M037 Devi Iceguard-18 samoregulační topné kabely ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124603 | m | 160,00000 | 682,00 | 109 120,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,, 5 mm2 | kus | 650,00000 | 26,92 | 17 497,04 |  | Vlastní | Indiv |

| 28 | 741130003 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4, mm2 | kus | 10,00000 | 30,09 | 300,85 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 741130005 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10, mm2 | kus | 10,00000 | 48,56 | 485,59 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 741130007 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25, mm2 | kus | 8,00000 | 94,48 | 755,83 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 741130008 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130007 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35, mm2 | kus | 8,00000 | 100,28 | 802,28 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 741210004 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130008 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | kus | 1,00000 | 1 470,41 | 1 470,41 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | M035 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210004 Rozvodnice RB | kpl | 1,00000 | 11 700,00 | 11 700,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | M042 | Rozvodnice RK1 | kpl | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 35 | 741210005 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus 4,00000 1 960,55 7 842,18 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 36 | M014 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210005 Rozváděč RH | kpl | 1,00000 | 55 000,00 | 55 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M030 | Rozváděč RPO | kpl | 1,00000 | 49 000,00 | 49 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 38 | M034 | Rozváděč RE | kpl | 1,00000 | 76 000,00 | 76 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 39 | M038 | Centrální bateriový systém | kpl | 1,00000 | 136 400,00 | 136 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 40 | 741210701 | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a, venkovních, hmotnosti do 100 kg | kus 2,00000 1 249,73 2 499,46 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 186 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | M039 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210701 DALI řídící jednotka s displejem 10,4" a ovládáním | kpl | 2,00000 | 49 000,00 | 98 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | M040 | DALI rel 4 | kus | 3,00000 | 4 900,00 | 14 700,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 43 | M041 | DALI PWR - napájecí zdroj | kus | 1,00000 | 2 990,00 | 2 990,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 44 | 741231006 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových,, průřezové plochy vodičů do 50 mm2 | kus 30,00000 78,71 2 361,20 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 45 | 34561667 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231006 svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2 | kus | 30,00000 | 132,00 | 3 960,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus 21,00000 71,72 1 506,13 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 47 | 345387600 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310122 Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo | kus | 21,00000 | 1 624,00 | 34 104,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 345164769 | Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk | kus | 21,00000 | 1 302,00 | 27 342,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 49 | 3451090 | Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá | kus | 21,00000 | 1 302,00 | 27 342,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 50 | 741310126 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových | kus 8,00000 80,57 644,55 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 51 | 345387600 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310126 Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo | kus | 8,00000 | 1 624,00 | 12 992,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 345164769 | Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk | kus | 8,00000 | 1 302,00 | 10 416,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 53 | 3451090 | Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá | kus | 8,00000 | 1 302,00 | 10 416,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 54 | 741311013 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním vypínačů pole a odpojovačů sítě | kus 4,00000 192,34 769,37 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 55 | 1000302452 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311013 GW42201 Nouzové tlačítko požární, s osvětleným tlačítkem, IP55, červená Gewiss | kus | 4,00000 | 642,40 | 2 569,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 073 02833 | HPSG2-24V5A-C Přídavný zdroj 27,6V/5A/2x17Ah pro zabezpečovací systémy | kus | 1,00000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 57 | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus 39,00000 138,32 5 394,42 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 58 | 345676879 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313002 Zásuvka s dět.poj.,16A,250V~,bšr.sv.,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk | kus | 39,00000 | 986,00 | 38 454,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 3451091 | Rámeček, pro samost. montáž, Glasserie, čirá | kus | 39,00000 | 1 396,00 | 54 444,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 187 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 345109300 | Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá | kus | 0,00000 | 1 744,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 61 | 345109200 | Rámeček, zakončovací díl, skleněný, Glasserie, čirá | kus | 0,00000 | 1 592,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 62 | 741313121 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus 1,00000 210,04 210,04 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 63 | 35811308 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313121 zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky | kus | 1,00000 | 340,00 | 340,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2 | kus 43,00000 291,11 12 517,52 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 65 | S1.1 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021 nástěnná venkovní lucerna / 1 x retrofit LED 20W, E27, zakázková výroba | kus | 2,00000 | 63 000,00 | 126 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | S2.1 | Historizující nástěnné venkovní svítidlo, retrofit LED 20W, E27, IP44 | kus | 2,00000 | 10 931,00 | 21 862,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 67 | S3b | Historizující svítidlo „lucerna“ nástěnná , retrofit LED 20W, E27 | kus | 4,00000 | 4 050,00 | 16 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 68 | SbN | Historizující svítidlo „lucerna“ nástěnná , retrofit LED 20W, E27, adresný nouzový modul | kus | 2,00000 | 6 550,00 | 13 100,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 69 | S4 | historizující nástěnný tříramenný svícen/ 3 x retrofit LED 6W, E14 | kus | 4,00000 | 15 300,00 | 61 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 70 | N.1 | nouzové svítidlo nástěnné adresné LED, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍHO NOUZOVÉHO ZDROJE | kus | 29,00000 | 5 324,00 | 154 396,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 71 | 741372051 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, reflektorových bez pohybového čidla | kus 2,00000 304,02 608,04 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 72 | S7.1 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372051 přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP66 | kus | 1,00000 | 2 457,00 | 2 457,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | S7N | přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP67, kombinované, adresný nouzový modul | kus | 1,00000 | 4 957,00 | 4 957,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 74 | 741372063 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných, hranatých nebo kruhových | kus 6,00000 145,06 870,33 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 75 | S19 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372063 venkovní nástěnné sochranným košem / LED 8 W, E27 | kus | 6,00000 | 2 520,00 | 15 120,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 741372065 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných, páskových lištových | m 10,00000 254,34 2 543,44 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 77 | S16 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372065 venkovní lineární svítidlo / LED 24 W | kus | 10,00000 | 27 588,00 | 275 880,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | M036 | úchyt pro montáž na římsu nebo strop | kus | 10,00000 | 805,60 | 8 056,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 188 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 741372066 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných, reflektorových bez pohybového čidla | kus 39,00000 327,87 12 786,76 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 80 | S15 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372066 venkovní světlomet, symetrický / LED 11 W | kus | 3,00000 | 10 956,00 | 32 868,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | S17 | venkovní světlomet se třmenem, symetrický / LED 58 W, DALI | kus | 16,00000 | 35 624,00 | 569 984,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 82 | S17N | venkovní světlomet se třmenem, symetrický / LED 58 W, DALI, adresný nouzový modul | kus | 6,00000 | 38 124,00 | 228 744,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 83 | S18 | venkovní světlomet skloubovým úchytem, asymetrický / LED 35W, DALI | kus | 14,00000 | 19 602,00 | 274 428,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 84 | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních, panelovýchhranatýchnebokruhových,plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus 2,00000 528,56 1 057,12 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 85 | S14 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372112 podhledové cloněné svítidlo, pevné / LED 12 W | kus | 2,00000 | 4 431,20 | 8 862,40 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 741372151 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp | kus | 47,00000 | 655,73 | 30 819,38 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372151

| 87 | S3a | Historizující svítidlo „lucerna“ zavěšená , retrofit LED 20W, E27 | kus | 47,00000 | 2 850,00 | 133 950,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus 1,00000 18 491,62 18 491,62 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 89 | 741810011 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes | kus | 5,00000 | 6 810,23 | 34 051,13 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1000 tis. Kč 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011

| 90 | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg | kus | 3,00000 | 1 675,41 | 5 026,22 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811011

91 741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,00000	3 719,58	18 597,89	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741820001

| 92 | 998741202 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 32 829,31100 | 2,00 | 65 658,62 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 189 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4d2 | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 384 320,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 460270186 | Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a, obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm a šířky přes | kus 1,00000 3 490,00 3 490,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

135 do 150 cm 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460270186

| 94 | 460510086 | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování ztrub plastových do otvoru ve zdivu včetně, vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm | kus | 5,00000 | 418,00 | 2 090,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 95 | 28610001 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460510086 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 | m | 5,00000 | 321,00 | 1 605,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 460941211 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 400,00000 | 51,85 | 20 738,07 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941211

97 460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	1 100,00000	63,27	69 599,69	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941212

| 98 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 400,00000 | 169,61 | 67 842,85 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 1 100,00000 | 199,05 | 218 954,92 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112

Celkem	3 764 058,89

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 190 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 942,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946112121 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky, přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m | kus 1,00000 8 831,66 8 831,66 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 946112221 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112121 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2, Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2121 | kus | 15,00000 | 917,00 | 13 755,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 946112821 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112221 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky, přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m | kus | 1,00000 | 7 355,47 | 7 355,47 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112821 Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 025 726,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 419,04800 | 58,07 | 24 335,40 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	50,00000	9,81	490,50	Vlastní	Indiv

47,619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000

6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	200,00000	15,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

190,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
200	200,00000

7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	70,00000	21,50	1 505,00	Vlastní	Indiv

66,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
70	70,00000

8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	120,00000	30,20	3 624,00	Vlastní	Indiv

114,285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000

| 9 | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011 příchytky | m 97,14300 45,88 4 456,70 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10 34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	60,00000	12,50	750,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 191 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

57,143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
60	60,00000

11 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	21,00000	17,20	361,20	Vlastní	Indiv

20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
21	21,00000

12 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	12,00000	26,80	321,60	Vlastní	Indiv

11,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
12	12,00000

13 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	9,00000	32,00	288,00	Vlastní	Indiv

8,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
9	9,00000

14 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102

| 15 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 90,00000 | 215,00 | 19 350,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 90,00000 | 15,20 | 1 368,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 17 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 45,00000 | 128,00 | 5 760,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 18 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 90,00000 | 145,18 | 13 066,44 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122

| 19 | 345755620 | profil nosný 150x15x30 mm | kus | 90,00000 | 58,60 | 5 274,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 90,00000 | 31,60 | 2 844,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 21 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 150,00000 | 69,69 | 10 453,15 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504

| 22 | 345715190 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 150,00000 | 11,60 | 1 740,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1 660,00000 | 23,23 | 38 560,51 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

| 24 | 34121136 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V | m | 1 450,00000 | 58,00 | 84 100,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 192 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 34121140 | (SSKFH-V) 3x2x0,8mm2 kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V | m | 210,00000 | 73,80 | 15 498,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(SSKFH-V) 5x2x0,8mm2

26 742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 200,00000	2,32	2 787,51	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002

27 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	250,00000	13,36	3 339,20	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003

28 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004

29 742210003	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové	kus	2,00000	9 099,89	18 199,79	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210003

| 30 | B8-SCP3020 | SCP 3000 Cabinet (key lock), integrated MIC11 | kus | 1,00000 | 70 119,00 | 70 119,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | B9-SCP2030 | SCP 2000 Cabinet (key lock), integrated MIC11 + printer | kus | 1,00000 | 63 666,00 | 63 666,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 32 | 742210005 | Montáž ústředny EPS panelu čelního | kus | 2,00000 | 900,51 | 1 801,02 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210005

33 742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	4,00000	1 004,78	4 019,12	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210006

| 34 | B8-DXI2 | SecuriLine eXtended board B8-DXI2 | kus | 1,00000 | 14 094,00 | 14 094,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | B8-NET2-485 | B8-NET2-485 I/F board, 2x RS485, 2x 100Base-TX | kus | 1,00000 | 13 284,00 | 13 284,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 36 | B8-BAF | B8-BAF Control board | kus | 1,00000 | 8 424,00 | 8 424,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 37 | B6-NET2-485 | B6-NET2-485 I/F board, 2x RS485, 1x 100Base-TX | kus | 1,00000 | 11 610,00 | 11 610,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 38 | 742210031 | Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 2,00000 | 1 137,49 | 2 274,97 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210031

| 39 00320-4000110-01-03 |  | Cabinet with power supply 24V/3A, IP54 | kus | 2,00000 | 28 674,00 | 57 348,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 742210041 | Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS | kus | 8,00000 | 293,85 | 2 350,81 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210041

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 193 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | WP18-12SHR | Backup Battery 12V / 16-18 Ah | kus | 6,00000 | 1 970,30 | 11 821,80 |  | Vlastní | Indiv |
| 42 | WP45-12 | Backup Battery 12V / 38-45 Ah | kus | 2,00000 | 4 735,80 | 9 471,60 |  | Vlastní | Indiv |
| 43 | 742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | kus | 1,00000 | 54 030,62 | 54 030,62 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210051

| 44 | M003 | Zařízení dálkového přenosu ZDP | kpl | 1,00000 | 95 000,00 | 95 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 1,00000 | 2 180,18 | 2 180,18 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210061

| 46 | 840810 | OPPO Obslužné pole požární ochrany | kus | 1,00000 | 20 889,90 | 20 889,90 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 742210071 | Montáž ovládacího tabla externího pro EPS | kus | 1,00000 | 2 180,18 | 2 180,18 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210071

| 48 | B5-MMI-FIP | Floor indication panel | kus | 1,00000 | 13 554,00 | 13 554,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 742210111 | Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou | kus | 1,00000 | 4 265,57 | 4 265,57 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210111

| 50 | M001 | Klíčový trezor otvíraný motýlkovým zámkem, varianta 27V | kus | 1,00000 | 18 453,00 | 18 453,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | M002 | Motýlkový zámek KTPO | kus | 1,00000 | 3 385,00 | 3 385,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 52 | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 7,00000 | 91,95 | 643,63 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210121

| 53 | MCD 573X | Multiple sensor detector, smoke and heat | kus | 4,00000 | 1 260,90 | 5 043,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | MCD 573X-S | Multiple sensor detector, smoke and heat, integrated sounder | kus | 3,00000 | 3 002,40 | 9 007,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 55 | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 7,00000 | 521,35 | 3 649,44 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210131

| 56 | USB 502-6 | Detector Base, surface mounting (w/o loop cont. switch) | kus | 7,00000 | 148,80 | 1 041,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 742210151 | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | kus | 10,00000 | 521,35 | 5 213,48 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210151

| 58 | MCP 545X-1 N | Manual Call Point, red, IP 24, surface mounting, incl. flap | kus | 10,00000 | 1 570,10 | 15 701,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 742210162 | Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče | kus | 2,00000 | 1 516,65 | 3 033,30 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210162

60 ASD 535-1	Aspirating Smoke Detector, 1 sampling pipe, standard display	kus	2,00000	30 483,00	60 966,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 194 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | SSD 535-3 | Smoke Sensing Device for ASD 535, 0.02% Obs./m (main alrm thresh.) | kus | 2,00000 | 9 990,00 | 19 980,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 62 | XLM 35 | Loop I/F for Special Fire Detectors (SecuriLine eXtended) | kus | 2,00000 | 4 428,00 | 8 856,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 63 | 742210181 | Montáž trubky nasávacího systému | m | 81,00000 | 29,39 | 2 380,19 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210181

| 64 | TU 25 ABSRED | Sampling tube d=25mm, ABS red 3m | kus | 27,00000 | 188,10 | 5 078,70 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | BE 25 ABSRED | Bend 90° d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 1,00000 | 982,80 | 982,80 |  | Vlastní | Indiv |
| 66 | TP 25 ABSRED | T-piece d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 0,10000 | 477,40 | 47,74 |  | Vlastní | Indiv |
| 67 | EC 25 ABSRED | End cap d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 0,30000 | 308,90 | 92,67 |  | Vlastní | Indiv |
| 68 | DFU 911 | Dust filter unit DFU 911 | kus | 2,00000 | 2 808,00 | 5 616,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 69 | K003 | Příplatek za hnědé provedení nasávacího potrubí | kpl | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 70 | 742210201 | Vyvrtání otvoru nasávacího systému s kalibrovanou samolepicí fólií | kus | 15,00000 | 52,13 | 782,02 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210201

| 71 | Clip X.0 PA | Sampling hole clip red, hole O X mm, PA (10 pcs.) | kus | 2,00000 | 654,30 | 1 308,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 3,00000 | 777,28 | 2 331,85 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210303

| 73 | BX-REL4 | Relay Output Module | kus | 1,00000 | 3 064,50 | 3 064,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | BX-OI3 | In-/Output Module | kus | 2,00000 | 1 212,10 | 2 424,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 75 | 742210261 | Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 7,00000 | 701,45 | 4 910,15 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210261

| 76 SBW ESFA1000RRS |  | Combined Siren/Beacon wall mounted, lens red, socket red, small | kus | 6,00000 | 3 477,60 | 20 865,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | BW ESDA1000RR | SBeacon wall mounted, lens red, socket red, small | kus | 1,00000 | 2 600,20 | 2 600,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 78 | 742210401 | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | hod | 10,00000 | 724,00 | 7 240,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210401

79 742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	39,00000	80,57	3 142,31	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210421

80 742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	2,00000	10 616,54	21 233,08	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210503

81 742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	39,00000	161,14	6 284,61	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 195 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e01EPS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 | 998742203 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 8 013,18500 | 2,00 | 16 026,37 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 8 013,18500 | 1,00 | 8 013,19 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 172 734,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 100,00000 | 232,00 | 23 200,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531

| 85 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 350,00000 | 169,61 | 59 362,49 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 250,00000 | 199,05 | 49 762,48 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112

87 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000	89,50	8 950,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001

88 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	550,00000	57,20	31 460,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032

Celkem	1 228 403,25

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 196 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e02EZS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 629 574,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 942,85700 | 58,07 | 54 754,58 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

2 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	550,00100	9,81	5 395,51	Vlastní	Indiv

523,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
550,001	550,00000

3 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	300,00000	15,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

285,714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
300	300,00000

4 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	90,00000	21,50	1 935,00	Vlastní	Indiv

85,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
90	90,00000

5 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	50,00000	30,20	1 510,00	Vlastní	Indiv

47,6190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000

6 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	30,00000	197,45	5 923,45	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102

| 7 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 30,00000 | 215,00 | 6 450,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 30,00000 | 15,20 | 456,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 9 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 15,00000 | 128,00 | 1 920,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 10 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 30,00000 | 145,18 | 4 355,48 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122

| 11 | 34575562 | profil nosný 150x15x30mm | kus | 30,00000 | 58,60 | 1 758,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 30,00000 | 31,60 | 948,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 13 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 80,00000 | 69,69 | 5 575,01 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504

| 14 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 80,00000 | 13,00 | 1 040,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 2 650,00000 | 23,23 | 61 557,43 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 197 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e02EZS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 34121044 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 | m | 1 800,00000 | 6,73 | 12 114,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 34121274 | kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e | m | 600,00000 | 11,60 | 6 960,00 |  | Vlastní | Indiv |
| m 250,00000 27,40 6 850,00 Vlastní Indiv 19 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 4,00000 501,74 2 006,98 Vlastní Indiv 18 | 34121582 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace, PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742123001

| 20 | M021 | Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, 12Vss, pro jednu tří/čtyřvodičovou linku | ks | 4,00000 | 2 521,00 | 10 084,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 950,00000 | 2,32 | 2 206,78 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002

22 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	80,00000	13,36	1 068,54	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003

23 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004

| 24 | 742220002 | Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů | kus | 2,00000 | 4 600,00 | 9 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220002

| 25 | PRT-CTRL-DIN | Ústředna EZS Protege GX DIN | kus | 2,00000 | 22 923,00 | 45 846,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS | kus | 4,00000 | 919,47 | 3 677,87 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220031

| 27 | PRT-ZX16-DIN | Protege 16 Vstup Expander, rozšíří Protege System o 16 Vstupů má podporu více EOL vyvážení, smyček.Vlastnosti:- Protege SE/WX/GX kompatibilní- Vyžaduje externí zdroj napájení- Podpora | kus | 4,00000 | 10 230,00 | 40 920,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

multiple state EOL a variable EOL 
- LED displej stavů smyček

28 742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	16,00000	180,10	2 881,63	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220053

| 29 | 111 05100 | RKZ-111 Plastová rozvodná krabička, 8 spojů | kus | 16,00000 | 284,00 | 4 544,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 742220121 | Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé | kus | 1,00000 | 946,96 | 946,96 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 198 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e02EZS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | M004 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220121 Přídavná reléová karta pro ovládání výstupních obvodů ústředny EZS, D+M+PPV | ks | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 5,00000 | 635,10 | 3 175,48 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220141

| 33 | PRT-KLCD | Protege LCD Alfanumerická Klávesnice. | kus | 5,00000 | 4 941,00 | 24 705,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 6,00000 | 146,93 | 881,55 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220161

| 35 | 062 00101 | NP17-12 Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 17Ah | kus | 6,00000 | 1 608,00 | 9 648,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 742220171 | Montáž komunikátoru do ústředny telefonní | kus | 1,00000 | 1 232,28 | 1 232,28 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220171

| 37 | M006 | Přídavná karta ústředny EZS na agenturu ostrahy: D+M+PPV | ks | 1,00000 | 9 604,00 | 9 604,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 742220172 | Montáž komunikátoru do ústředny GSM | kus | 1,00000 | 1 801,02 | 1 801,02 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220172

| 39 | 073 94300 | GITA-TWIN-COM IP/GPRS komunikátor pro bezpečnostní systémy | kus | 1,00000 | 5 890,00 | 5 890,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 3,00000 | 1 042,70 | 3 128,09 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220211

| 41 | PRT-PSU-DIN-4A | Protege DIN 4A Inteligentní Napájecí Zdroj 12VDC | kus | 3,00000 | 14 067,00 | 42 201,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 12,00000 | 485,33 | 5 823,93 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220232

| 43 | 032 01401 | DG457 GLASSTREK Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení | kus | 1,00000 | 814,00 | 814,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 034 30400 | Digitální duální detektor s antimaskingem, dosah 15m | kus | 11,00000 | 1 490,00 | 16 390,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 45 | 742220236 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový | kus | 19,00000 | 274,89 | 5 222,96 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220236

| 46 | 041 01300 | MAS-353 Magnetický detektor pro vysokou bezpečnost, dosah 4-24mm, bílý | kus | 19,00000 | 383,00 | 7 277,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 742220256 | Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah | kus | 1,00000 | 824,68 | 824,68 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220256

48 M020	Plochá inter. piezosiréna, bílý plast, tamper Vnitřní plochá piezosiréna, která obsahuje tamper,

proti sundání ze zdi.

ks	1,00000	706,00	706,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 199 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e02EZS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 M002 Rádiový přenosový modul pro PCO Policie ČR včetně vizualizace a veškerého příslušenství, dle, připojovacích podmínek Policie ČR |  |  | kpl | 1,00000 | 135 000,00 | 135 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 50 | M029 | Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo | kus | 1,00000 | 2 220,00 | 2 220,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 51 | 742220401 | Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny | kus | 1,00000 | 805,72 | 805,72 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220401

52 742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	76,00000	39,81	3 025,71	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220402

53 742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	76,00000	47,40	3 602,04	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220411

54 742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	2,00000	11 108,56	22 217,11	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220501

55 742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,00000	2 369,76	2 369,76	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220511

| 56 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 308,12000 | 2,00 | 2 616,24 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 1 308,12000 | 1,00 | 1 308,12 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 228 249,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 90,00000 | 214,00 | 19 260,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531

| 59 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 550,00000 | 169,61 | 93 283,92 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 300,00000 | 199,05 | 59 714,98 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112

61 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	90,00000	81,90	7 371,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 200 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e02EZS | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001

62 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	850,00000	57,20	48 620,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032

Celkem	857 824,81

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 201 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e03SK | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 138 565,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 23,81000 | 58,07 | 1 382,72 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

2 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	15,00	150,00	Vlastní	Indiv

9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000

3 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	10,00000	21,50	215,00	Vlastní	Indiv

9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000

4 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	5,00000	30,20	151,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

| 5 | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m 28,57100 45,88 1 310,77 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011

6 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000

7 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	5,00000	26,80	134,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

8 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	5,00000	32,00	160,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	25,00000	197,45	4 936,21	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102

| 10 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 25,00000 | 215,00 | 5 375,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 25,00000 | 15,20 | 380,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 202 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e03SK | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 25,00000 | 128,00 | 3 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 13 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 25,00000 | 145,18 | 3 629,57 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122

| 14 | 34575562 | profil nosný 150x15x30mm | kus | 25,00000 | 58,60 | 1 465,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 25,00000 | 31,60 | 790,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 16 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 100,00000 | 23,23 | 2 322,92 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

| 17 | 1227354 | Kabely a vodiče Kabely sdělovací UTP, FTP KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 305M | m | 100,00000 | 7,50 | 750,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 25,00000 | 2,32 | 58,07 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002

19 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	25,00000	13,36	333,92	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003

20 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	2,00000	310,00	620,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004

21 742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	2,00000	4 739,53	9 479,06	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330001

| 22 10.652.246 Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozváděče (prázdné) NSYVD2C18U65 Nástěnný rack, VDC 18U 2díln |  |  | KS | 2,00000 | 11 164,90 | 22 329,80 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 742330011 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 2,00000 | 1 960,00 | 3 920,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330011

| 24 | US-24-500W | Switch Ubiquiti Networks UniFiSwitch US-24-500W 24x GLAN, 2x SFP, POE+, 500W | kus | 2,00000 | 12 902,40 | 25 804,80 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 742330021 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police | kus | 2,00000 | 142,19 | 284,37 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330021

| 26 1001991 Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče POLICE 19" PERFOROVANA 1U/350MM, 50KG /RA |  |  | KS | 2,00000 | 355,00 | 710,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 2,00000 | 208,54 | 417,08 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330022

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 203 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e03SK | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 1246000 Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče 19" ROZVODNY PANEL 8X230V, 1,5U,, 3M S PR |  |  | KS 2,00000 619,90 1 239,80 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 3,00000 | 142,19 | 426,56 |  | Vlastní | Indiv |

| 30 | 1002290 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330023 Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče VYVAZOVACI PANEL TRITON 19" 1U, SEDY /RAB | KS | 3,00000 | 181,40 | 544,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů, UTP/FTP |  |  | kus | 1,00000 | 3 791,62 | 3 791,62 |  | Vlastní | Indiv |

| 32 1191822 Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče PATCH PANEL SOLARIX 24XRJ45, CAT5E UTP S |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330024 | KS | 1,00000 | 921,60 | 921,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 742330026 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický, konektor včetně vany | kus | 2,00000 | 2 040,00 | 4 080,00 |  | Vlastní | Indiv |

| 34 | ORPM-01 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026 Rozvaděč optický 19" pevný CONTEG ORPM-01,1U, 300mm hloubka, bez čela, barva černá | kus | 2,00000 | 1 010,00 | 2 020,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | OR-12DSC | Čelo 19" optického rozvaděče, 12x SC duplex, pro pevné i výsuvné vany CONTEG, barva černá | kus | 2,00000 | 103,00 | 206,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 36 | 742330028 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | kus | 16,00000 | 1 110,00 | 17 760,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330028

| 37 | OPI-50-LC-1-900E | SPigtail optický MM OM2 50/125, LC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm, I/L 0,3dB, R/L -25dB, konektor, TYCO (AMP) | kus | 16,00000 | 65,00 | 1 040,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 OAD-SC-SC-D-MM-OE |  | Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duplex, MM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru,, béžový | kus | 16,00000 | 25,00 | 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 39 | 742330031 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana, sváru | kus | 16,00000 | 18,96 | 303,33 |  | Vlastní | Indiv |

| 40 | 742330042 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330031 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 1,00000 | 256,00 | 256,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 4587 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330042 Zásuvka UAE, 8+8 pólů, stíněná, kat.6A, šikmá, Modul přístroje | KS | 1,00000 | 740,00 | 740,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 1409 | Centr. d. pro z. UAE/E-DAT des./ISDN,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk | KS | 1,00000 | 299,00 | 299,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 43 | 345109300 | Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá | kus | 1,00000 | 1 744,00 | 1 744,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 204 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e03SK | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 10,00000 17,06 170,62 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330051

45 742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,00000	161,14	161,14	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330052

46 742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	10,00000	350,73	3 507,25	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330101

47 742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	8,00000	682,49	5 459,94	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330102

| 48 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 284,10400 | 5,00 | 1 420,52 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 284,10400 | 5,00 | 1 420,52 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 798,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m 20,00000 169,61 3 392,14 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 51 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 10,00000 | 199,05 | 1 990,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112

52 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,00000	89,50	1 790,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001

53 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	10,00000	62,60	626,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032

Celkem	146 364,03

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 205 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e04CCTV | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | CCTV - Uzavřený kamerový systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 363 301,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 519,04700 | 58,07 | 30 142,64 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

2 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	120,00000	9,81	1 177,20	Vlastní	Indiv

114,286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000

3 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	210,00000	15,00	3 150,00	Vlastní	Indiv

200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
210	210,00000

4 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	135,00000	21,50	2 902,50	Vlastní	Indiv

128,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
135	135,00000

5 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	80,00000	30,20	2 416,00	Vlastní	Indiv

76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
80	80,00000

| 6 | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011 příchytky | m 52,38200 45,88 2 403,17 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	5,00000	12,50	62,50	Vlastní	Indiv

4,762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

8 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv

19,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000

9 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	10,00000	26,80	268,00	Vlastní	Indiv

9,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000

10 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	20,00000	32,00	640,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 206 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e04CCTV | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | CCTV - Uzavřený kamerový systém |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000

11 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102

| 12 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 90,00000 | 215,00 | 19 350,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 90,00000 | 15,20 | 1 368,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 14 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 45,00000 | 128,00 | 5 760,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 15 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 90,00000 | 145,18 | 13 066,44 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122

| 16 | 34575562 | profil nosný 150x15x30mm | kus | 90,00000 | 58,60 | 5 274,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 90,00000 | 31,60 | 2 844,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 18 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 90,00000 | 69,69 | 6 271,89 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504

| 19 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 90,00000 | 13,00 | 1 170,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 900,00000 | 23,23 | 20 906,30 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

| 21 | 34121266 | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e | m | 900,00000 | 13,50 | 12 150,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 500,00000 | 2,32 | 1 161,46 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002

23 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	90,00000	13,36	1 202,11	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003

24 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	10,00000	310,00	3 100,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004

25 742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,00000	4 455,16	4 455,16	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230001

| 26 | 575 01222 | DS-7716NI-K4 Síťový NVR záznam, 16 IP kamer, (bez HDD) | kus | 1,00000 | 11 687,00 | 11 687,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 577 31418 | SATA-AV-6000/64 SATA HardDisk 6TB pro digitální záznam AV dat | kus | 2,00000 | 3 850,00 | 7 700,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 207 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e04CCTV | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | CCTV - Uzavřený kamerový systém |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 742230002 | Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | kus 1,00000 5 213,48 5 213,48 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230002

29 742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	9,00000	758,32	6 824,92	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230003

| 30 | 548 55708 | WND-2785-WIZ Venkovní IP kamera 8MPx dome, 3-axis, IR přísvit, ONVIF | kus | 9,00000 | 8 390,00 | 75 510,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 742230007 | Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru | kus | 9,00000 | 492,91 | 4 436,20 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230007

| 32 | 559 15940 | DS-1272ZJ-110 Konzola pro montáž dome kamer DS-2CD25XX na stěnu | kus | 9,00000 | 650,00 | 5 850,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 742230009 | Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | kus | 28,00000 | 37,26 | 1 043,21 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230009

34 742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	10,00000	597,18	5 971,80	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230101

| 35 | 742230102 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1,00000 | 2 274,97 | 2 274,97 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | M001 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230102 Monitor Full HD LED 32" včetně držáku na zeď | kus | 1,00000 | 49 600,00 | 49 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M033 | mini PC, HDMI, pro dálkový přístup k NVR | kus | 1,00000 | 9 500,00 | 9 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 38 | 742230103 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 10,00000 | 786,76 | 7 867,62 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230103

| 39 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 495,29400 | 5,00 | 7 476,47 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 1 495,29400 | 2,00 | 2 990,59 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 175 128,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 50,00000 | 214,00 | 10 700,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 208 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e04CCTV | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | CCTV - Uzavřený kamerový systém |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m 450,00000 169,61 76 323,21 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 43 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 200,00000 | 199,05 | 39 809,98 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112

44 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	450,00000	81,90	36 855,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001

45 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	200,00000	57,20	11 440,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032

Celkem	538 430,17

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 209 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e05SLP | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SLP - společné areálové rozvody |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 93 415,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220060771 | Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové, komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a | m 240,00000 75,93 18 222,60 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY,  
TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220060771

| 2 | 34126057 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 10x4x0, ,8mm2 | m | 120,00000 | 111,00 | 13 320,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 34126056 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 5x4x0,, 8mm2 |  |  | m | 120,00000 | 65,60 | 7 872,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 4 220080902 Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do 20 žil |  |  | kus | 2,00000 | 6 782,66 | 13 565,33 |  | Vlastní | Indiv |

| 5 | 1285011 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080902 SPOJKA XAGA 500 43/8-150 | kus | 2,00000 | 851,60 | 1 703,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 220080904 | Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do 48 žil | kus 2,00000 9 659,21 19 318,43 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 1149999 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080904 SPOJKA XAGA 500 43/8-300 | kus | 2,00000 | 1 287,30 | 2 574,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 220182013 | Oddělení souběhu trasy od silového kabelu betonovou deskou | m | 30,00000 | 49,18 | 1 475,32 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182013

| 9 | 59213008 | deska krycí betonová 500x200x35mm | kus | 60,00000 | 94,80 | 5 688,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 120,00000 | 60,34 | 7 240,42 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182031

| 11 | 1003597 | OPTICKY KABEL DROP 9/125 12 VLAKEN G.657 | m | 120,00000 | 20,30 | 2 436,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 144 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 460161163 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 cm hloubky 70 cm | m 105,00000 550,96 57 851,25 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161163

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 210 z 211

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2022-027x004 O: D.1.4 R: D.1.4e05SLP | Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SLP - společné areálové rozvody |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 460421182 | Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté, plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m 105,00000 193,00 20 265,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 14 | 460490013 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421182 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm | m | 105,00000 | 16,60 | 1 743,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 460520162 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490013 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50, mm | m | 105,00000 | 47,30 | 4 966,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 34571351 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520162 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 105,00000 | 24,40 | 2 562,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 460520163 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm | m 210,00000 51,40 10 794,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 18 | 34571364 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520163 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm | m | 210,00000 | 82,00 | 17 220,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 460431173 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm zhorniny třídy těžitelnosti II | m 36,75000 98,50 3 619,72 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

skupiny 4 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431173

| 20 | 460600021 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m | m3 | 36,75000 | 55,00 | 2 021,25 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 460600022 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 36,75000 | 75,30 | 2 767,28 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600022

22 460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	kus	16,00000	1 270,00	20 320,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680154

Celkem	237 545,90

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 211 z 211

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: TS-2023- 031R05 |  |  |  |  |  |  |
| Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 Praha-Malá Strana Zadavatel IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333 11800 |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. |  |  | IČO: DIČ: | 9713662 |  |
|  |  |  |  |  | CZ09713662 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  | 3 558 990,91 |  |
| PSV |  |  |  |  | 9 884 714,11 |  |
| MON |  |  |  |  | 584 685,61 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 2 139 311,15 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 1 321 105,13 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 17 488 806,91 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Snížená DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21% | 17 488 806,91 CZK |  |  |  |
| Základní DPH |  | 21% | 3 672 649,45 0,00 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení CZK |  |  |  |  |  |  |
| 21 161 456,36 Cena celkem s DPH CZK |  |  |  |  |  |  |
| v dne Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 116

Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro

|  | sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro Stavební objekt Architektonicko - stavební řešení | 0,00 | 3 460 416,28 | 726 687,42 | 4 187 103,70 |
| VN-01-09 | 0,00 | 3 460 416,28 | 726 687,42 | 4 187 103,70 |
| D.1 | 0,00 | 11 181 641,27 | 2 348 144,67 | 13 529 785,94 |
| D.1.1/01 | 0,00 | 6 279 865,73 | 1 318 771,80 | 7 598 637,53 |
| D.1.1/04 | 0,00 | 178 800,00 | 37 548,00 | 216 348,00 |
| Architektonicko - stavební řešení Restaurování a umělecko řemeslné prvky Divadlo - hlediště a prostorová akustika Divadelní technologie a konstrukce Technika prostředí staveb SIL - Silnoproud EPS - Elektrická požární signalizace EZS - Elektronický zabezpečovací systém SK - Strukturovaná kabeláž SLP - společné areálové rozvody Celkem za stavbu D.1.1/05 | 0,00 | 2 424 120,00 | 509 065,20 | 2 933 185,20 |
| D.1.1/06 | 0,00 | 2 298 855,54 | 482 759,66 | 2 781 615,20 |
| D.1.4 | 0,00 | 2 846 749,36 | 597 817,37 | 3 444 566,73 |
| D.1.4e101 | 0,00 | 1 648 635,14 | 346 213,38 | 1 994 848,52 |
| D.1.4e102 | 0,00 | 641 020,69 | 134 614,34 | 775 635,03 |
| D.1.4e103 | 0,00 | 414 669,76 | 87 080,65 | 501 750,41 |
| D.1.4e104 | 0,00 | 94 688,80 | 19 884,65 | 114 573,45 |
| D.1.4e105 | 0,00 | 47 734,97 | 10 024,34 | 57 759,31 |
|  | 0,00 | 17 488 806,91 | 3 672 649,45 | 21 161 456,36 |

Popis stavby: TS-2023-031R05 - Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné

posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované  stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis  obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 116

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní, nebo individuální“. Pro tyto  položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné  dokumentace.Uvažuje se kompletní provedení a dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy  určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související  plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k  úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......"

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  
množství měrných jednotek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 116

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako  průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této  souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky

Popis rozpočtu: D.1.1/05 - Divadlo - hlediště a prostorová akustika

Popis rozpočtu: D.1.1/06 - Divadelní technologie a konstrukce

Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.1.4e101 - SIL - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4e102 - EPS - Elektrická požární signalizace

Popis rozpočtu: D.1.4e103 - EZS - Elektronický zabezpečovací systém

Popis rozpočtu: D.1.4e104 - SK - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.4e105 - SLP - společné areálové rozvody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 4 z 116

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 6 850,98 | 0,0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 69 805,49 | 0,4 |
| 34 | Stěny a příčky | HSV |  |  | 72 928,01 | 0,4 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 22 388,65 | 0,1 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV |  |  | 20 809,86 | 0,1 |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | HSV |  |  | 47 734,97 | 0,3 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 1 512 805,82 | 8,7 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 374 882,18 | 2,1 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV |  |  | 281 007,05 | 1,6 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 516 833,93 | 3,0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 71 420,84 | 0,4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 261 660,80 | 1,5 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 95 113,49 | 0,5 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 7 878,48 | 0,0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 141 800,06 | 0,8 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 16 148,00 | 0,1 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV |  |  | 1 415 847,53 | 8,1 |
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud | PSV |  |  | 745 996,99 | 4,3 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |  |  | 1 103 546,25 | 6,3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 1 158 800,00 | 6,6 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 5 z 116

| 766.3 | Divadlo - hlediště | PSV |  |  | 2 424 120,00 | 13,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766.4 | Divadelní technologie | PSV |  |  | 2 298 855,54 | 13,1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 67 013,50 | 0,4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 20 147,68 | 0,1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 56 727,27 | 0,3 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | PSV |  |  | 13 650,00 | 0,1 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 215 690,97 | 1,2 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 198 491,84 | 1,1 |
| M23 | Montáže potrubí | MON |  |  | 7 400,00 | 0,0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 144 864,58 | 0,8 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 2 139 311,15 | 12,2 |
| 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | MON |  |  | 3 225,47 | 0,0 |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | MON |  |  | 574 060,14 | 3,3 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV |  |  | 59 884,26 | 0,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 1 321 105,13 | 7,6 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 17 488 806,91 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 6 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady 2 139 311,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 504 623,23 | 504 623,23 |  | RTS 24/ I | Indiv |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000

2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném

znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací

ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti

práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků

českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630

Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení

elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"

Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení

staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"

"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních

poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární

zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"

"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050

Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a

další ČSN, ON k provádění staveb"

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	78 000,00	78 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000

6 005126 R1	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ I	Indiv

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 7 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 005127 R1 Územní vlivy (památky) Soubor 1,00000 420 519,36 420 519,36 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.

Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění.

| Díl: ON Ostatní náklady 1 321 105,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON-001 | Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení | soubor | 1,00000 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | RTS 24/ I | Indiv |

Poznámka k položce:

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.

Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu.

1	1,00000

2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	13,07500	89,00	1 163,68	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000		2,00000 
D.1.1/01 :  
0,5+2		2,50000 
D.1.4e105 :		8,57500 
Součet	13,07500

3 ON-003	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.

1	1,00000

4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 8 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ON-005 Průzkum barevnosti soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti.

1	1,00000

6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.

Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.

1	1,00000

7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických

prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena.

Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000

8 ON-008	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	RTS 24/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :

1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 9 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 ON-009 Průzkumy, restaurování soubor 1,00000 125 000,00 125 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

rozsah viz. dodatky technických zpráv

Průzkumy, restaurování

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:

A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.

B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.

C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.

Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne

zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí.

1	1,00000

10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení

díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 ON-011 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

1	1,00000

12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.

Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím

kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i

výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu

hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1	1,00000

13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

14 ON-014	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000

16 ON-016	Stavba - dočasný informační panel - celková velikost 5,1 x 2,4 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 x 2,4 m. Včetně podnože

Povinná publicita	1,00000

17 ON-017	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Povinná publicita	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 11 z 116

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2023-031R05 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem které nejsou výše uvedené a jsou nutné pro bezvadnou funkci, díla včetně nákladů za dočasná opatření při přepojování objektů, také náklady za stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod. demontáže | Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |

1,00000	1,00000

19 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	165 000,00	165 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

1,00000	1,00000 
Celkem		3 460 416,28

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 12 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 6 850,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 130901112R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem | m3 0,50000 3 500,00 1 750,00 800-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000*0,25	0,50000

2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00000	1 514,09	3 028,18 800-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Skladba P06 :

ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000

3 167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno

výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4

|  |  |  | m3 | 2,00000 | 383,16 | 766,31 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000	2,00000

| 4 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 2,00000 653,25 1 306,49 800-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Skladba P06 :

ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000

| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 805,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro včetně pomocného pracovního lešení jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 4,75335 7 663,04 36 425,09 801-4 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :

otvor pod jevištěm uzavřít vnitřní zazdívkou přibl. 3m3 : 3	3,00000 S.07 otvor uzavřít zazdívkou : 0,2*0,85*0,85	0,14450 Mezisoučet	3,14450 D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.03 : 0,18*1,65*2,05	0,60885

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 13 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	0,60885 
ost. zazdívky, předpoklad : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000

6 317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	548,63	2 194,52 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

120 : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

110 : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000

7 317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,46541	12 568,82	5 849,66 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 6,40*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)*1/1000	0,35840 
Mezisoučet	0,35840 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 6,40*(1,1*2+1,2*2)*1/1000	0,02944 
Mezisoučet	0,02944 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z U č.60 : 5,07*(6*1+2,3*3+2,4*1)*1/1000	0,07757 
Mezisoučet	0,07757

8 317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,04128	11 527,95	475,87 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 12,9*1,6*2*1/1000	0,04128 
Mezisoučet	0,04128

9 346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	5,60800	934,55	5 240,97 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

jakýmikoliv cihlami,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 14 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 0,07*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)	3,92000 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 0,07*(1,1*2+1,2*2)	0,32200 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z U č.60 : 0,06*(6*1+2,3*3+2,4*1)	0,91800 
Mezisoučet	5,16000 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 0,14*1,6*2	0,44800 
Mezisoučet	0,44800

10 349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm	m2	0,27200	1 577,12	428,98 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení  
do 1,5 kPa,

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

nika 0.12 : 0,17*0,8*2	0,27200 
Mezisoučet	0,27200

11 319202.R1	Přizdívka pro osazení WC nádržky, vedení ZTI atd. š 150mm	m2	3,00000	365,00	1 095,00	Vlastní	Indiv

D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.14 : 2*1,5	3,00000 
Mezisoučet	3,00000

| 12 | 13331762R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm; b = 70 mm; t = 6,0 mm | t 0,41887 36 000,00 15 079,32 SPCM RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 6,40*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)*1/1000*1,08	0,38707 
Mezisoučet	0,38707 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z L70 : 6,40*(1,1*2+1,2*2)*1/1000*1,08	0,03180 
Mezisoučet	0,03180

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 15 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 13384015R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 65 mm; b = 42 mm; s = 5,5 mm; t = 7,5 mm |  |  | t 0,08378 36 000,00 3 016,08 SPCM RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

překlady z U č.60 : 5,07*(6*1+2,3*3+2,4*1)*1/1000*1,08	0,08378 
Mezisoučet	0,08378

| Díl: 34 Stěny a příčky 72 928,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 4,99500 1 066,69 5 328,14 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC),

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.11 a 1.12 vyzdění madelní zídky do v=900mm : 0,9*(1,6+1,2+0,9)*1,5	4,99500 Mezisoučet	4,99500

| 15 | 342248144R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | m2 22,12595 1 492,39 33 020,66 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC),

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.14 a 0.12 : 3,9*(0,9+1,4)-(0,8*2)	7,37000 
Mezisoučet	7,37000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

místnosti 1.13 a 1.14 : 3,893*(2,15+2)-0,7*2	14,75595 
Mezisoučet	14,75595

16 342248RP01	Příplatek za specifické provedení příček a zdiva nad rámec položky zdiva	m2	27,12095	1 275,00	34 579,21	Vlastní	RTS 23/ I

analogicky dle popisu v PD:

Nové příčky budou od stávajícího zdiva separovány.

Ve zdivu výztužná armatura v každé 3.spáře pr. 5mm, š.150mm.

U stropu pružné uložení, spára vyplněna minerální vatou25mm, krytí dřevěnou lištou.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,99500	4,99500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 16 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 22,12595	22,12595 
Mezisoučet	27,12095

| Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 388,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 411361921RT9 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,13010 | 39 026,38 | 5 077,33 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových,  
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Síť oko 150/150 mm, pr. 8 mm přivařena k ocel. profilům :

Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59*5,4*1,15*1/1000	0,02850 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*5,4*1,15*1/1000	0,07676 
Mezisoučet	0,10526 
Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4*5,4*1,15*1/1000	0,02484 
Mezisoučet	0,02484

18 413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04960	12 399,90	615,04 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

I , IE, U , UE nebo L

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1/1000

0,04960

Mezisoučet	0,04960

19 413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 200 mm	t	1,27008	11 375,27	14 447,51 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

I , IE, U , UE nebo L

D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

nové ocelové nosníky IPE 200 po 1,0m dl. 8,1m (pro tahy a lávku) : 22,4*8,1*7*1/1000	1,27008 
Mezisoučet	1,27008

20 411361921RT91	Příplatek za přivaření sítě k ocel. profilům, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,13010	1 687,50	219,54	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 17 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,13010	0,13010

| 21 | 13384015R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 65 mm; b = 42 mm; s = 5,5 mm; t = 7,5 mm | t 0,05357 37 880,00 2 029,23 SPCM RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1,08*1/1000

0,05357

Mezisoučet	0,05357 
Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké		20 809,86

22 342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

|  |  |  | m2 17,77000 1 002,00 17 805,54 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba S1 podhled :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73+0,6	13,77000 0.15 WC pro herce - ženy zrušeno :  
Mezisoučet	13,77000 2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000

| 23 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 4,00000 242,50 970,00 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

24 342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes

5 do 10 m2

|  |  |  | m2 9,44000 215,50 2 034,32 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba S1 podhled :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44	9,44000 
Mezisoučet	9,44000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 512 805,82

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 18 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 601016195R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová, Penetrace | m2 17,17000 87,00 1 493,79 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

po jednotlivých vrstvách

Skladba S1 podhled :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 Mezisoučet	13,17000 2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000

| 26 | 611474410R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad, Penetrace cementová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) | m2 71,58000 356,00 25 482,48 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kompletní souvrství 
včetně pomocného lešení

Skladba S1 podhled :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :  
Mezisoučet	13,17000 2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 Skladba S3 akustický podhled AKU-5 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 Mezisoučet	54,41000

| 27 | 611474611RT1 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené kompletní souvrství cihly a tvarovky | m2 150,81000 844,00 127 283,64 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 19 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně pomocného lešení

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :  
Mezisoučet	126,43000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.09 a 1.10 obsaženo v ploše 0.10 a 0.11 :

1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
Mezisoučet	24,38000

28 611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	17,17000	378,50	6 498,85 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Skladba S1 podhled :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 0.15 WC pro herce - ženy zrušeno :  
Mezisoučet	13,17000 2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000

| 29 | 612421421R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 16,23150 272,00 4 414,97 801-4 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 20 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1/4 Půdorys krov :

oprava vnitřní omítky vikýřů : 3*2,25*3-1,41*0,95*3	16,23150 
Mezisoučet	16,23150

30 612422491R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám

opravované plochy přes 30 do 50 %

|  |  |  | m2 | 32,46300 | 62,30 | 2 022,44 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150*2	32,46300

31 612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  	m2	14,40000	1 237,00	17 812,80 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

32 612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  	m2	17,60000	1 233,00	21 700,80 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

33 612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	0,95200	790,00	752,08 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,27200*3,5	0,95200

| 34 | 612474611RT1 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené kompletní souvrství cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 722,98974 667,00 482 234,16 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.10 expozice divadlo hlediště :

plocha stěn : 9,13*(11*2+5,724)	253,12012 
odpočet otvorů : -1*(1,05*2,1+0,96*1,69+0,96*1,87*2+5,448*9,13)	-57,15804 
přípočet ostění a nadpraží :

0,598*(1,408+2,45+2,53)+0,672*(1,103+1,93*2)+0,891*(2,528+1,97*2)

12,91815

Mezisoučet	208,88023 0.11 expozice divadlo jeviště :

plocha stěn : 10,21*(6,422*2+7,65*2)	287,35024 odpočet otvorů : -1*(1*2,1+0,98*1,86*2+1,17*1,84+1,04*2,5+1,08*2,35+5,448*9,13)	-62,77664 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,09+2,1*2)+0,587*(2,42+1,94*2+1,17+1,84*2)		8,81975 Mezisoučet	233,39335

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 21 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.12 chodba :

plocha stěn : 3,8*(3,55*2+1,1*2)	35,34000 odpočet otvorů : -1*(1,03*2,1+0,86*2,12+0,8*2+0,94*1,58)	-7,07140 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,03+2,1*2)+0,5*(0,94+1,58*2)		4,29890 Mezisoučet	32,56750 0.13 schodiště 2 :

plocha stěn : 3,8*(2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9)	37,61240 odpočet otvorů : -1*(1,08*2,53+0,86*2,12)	-4,55560 přípočet ostění a nadpraží : 0,46*(1,08+2,35*2)		2,65880 Mezisoučet	35,71560 0.14 šatna pro herce - ženy :

plocha stěn : 3,8*(1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25)+27	79,53880 odpočet otvorů : -1*(0,8*2+1,2*2,66+1,04*2,5+0,7*2)	-8,79200 přípočet ostění a nadpraží : 0,614*(1,2+2,66*2)+0,48*(1,04+2,5*2)		6,90248 Mezisoučet	77,64928 1.09 divadlo :

plocha stěn (obvod stěny 7m, plocha stěny obsažena v 0.10) :

odpočet otvorů :

přípočet ostění a nadpraží :

Mezisoučet

1.10 technická lávka :

plocha stěn (obvod stěny 22,33m, plocha stěny obsažena v 0.10) :

odpočet otvorů :

přípočet ostění a nadpraží :

Mezisoučet

1.11 chodba :

plocha stěn : 3,793*(2,6*2+1,557*2+0,15*2)		32,67290 odpočet otvorů : -1*(0,8*2+0,85*2+0,95*1,85+2,6*3,793)	-14,91930

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 22 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

přípočet ostění a nadpraží : 0,4*(1,2+1,85*2)+0,5*(0,9+2,15*2)		4,56000 Mezisoučet	22,31360 1.12 schodiště 2 :

plocha stěn : 3,793*(2,6*2+1,85*2)	33,75770 odpočet otvorů : -1*(2,6*3,793)	-9,86180 přípočet ostění a nadpraží :

Mezisoučet	23,89590 1.13 šatna pro herce - muži :

plocha stěn : 3,793*(1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15)	62,19003 odpočet otvorů : -1*(0,85*2+0,7*2+0,95*1,85)	-4,85750 přípočet ostění a nadpraží : 0,455*(1,15+1,95*2)		2,29775 Mezisoučet	59,63028 1.14 WC pro herce - muži :

plocha stěn : 3,793*(2*4)	30,34400 odpočet otvorů : -1*0,7*2	-1,40000 přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet	28,94400

| 35 | 619481112R00 | Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) keramickým | m2 150,81000 590,00 88 977,90 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000 150,81000 36 620401142R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 2 vrstvy nátěru, Penetrace silikátová; funkce: zpevnění povrchu, přemostění trhlin; ředidlo: voda (disperzní) |  |  | m2 890,03124 283,00 251 878,84 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974

37 611139450R	Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	80,00000	380,00	30 400,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 80	80,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 23 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	80,00000

38 611139451R	Oprava větších trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	40,00000	1 285,00	51 400,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 40	40,00000 
Mezisoučet	40,00000

39 611139452R	Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	50,00000	290,00	14 500,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 50	50,00000 
Mezisoučet	50,00000

40 611405782R1	Síť oko 50/50 mm, pr. 4 mm přivařena k ocel. profilům	m2    	273,66000	83,50	22 850,61	Vlastní	Indiv

Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000

41 61249R	Příplatek za provedení omítek dle požadavku PD nad rámec ceníkových položek rozpočtu	m2	962,56324	250,00	240 640,81	Vlastní	Indiv

Aby bylo možno obnovit historický charakter interiéru je nutno při rekonstrukci omítek a výmalby důsledně používat a dodržovat adekvátní volbu materiálů,  
nástrojů i postupů řemeslného zpracování a pouze tak bude vytvořen požadovaný výsledek a celkový vzhled obnovených historických interiérů.

Provede se doplnění omítek – nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v  
místě dochovaným. Jako pojivo použit TK trasové vápno HL 5. Písky vhodné zrnitosti, budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících  
historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s materiály historickými.

Obnovit historické prostředí interiéru znamená především zachovat a dodržovat důsledně řemeslné historické postupy nanášení, zpracování vápenných  
omítek s následným použitím vápenných výmalbových vrstev líčky.

To znamená: omítky zatáčet a hutnit dřevěným hladítkem, a to i při aplikaci štukové vrstvy (není možné používat filc, molitan, nebo podobné nástroje, po  
jejichž použití zůstávají na povrchu omítek a štuků zrníčka písku.) Povrch musí být zatažený, třeba s vnitřní strukturou, ovšem bez povrchových zrnek písku.  
Výmalba by pak měla být provedena klasickým způsobem štětkou ve dvou vrstvách, vápennou líčkou správně zvolené hustoty a barevného zlomení,  
případně probarvení. Tento způsob vytvoří povrch stěn s charakteristickým vzhledem a strukturou, který je vlastní historickým interiérům a navazuje na  
místní nálezovou situaci.

S7 omítky ostatní

omítkové plochy neasažené vlhkostí 
     a působením vodorozpustných  solí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 24 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- příprava podkladu viz předchozí S6.

omítková plocha - vrchní vrstva:

- místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti staveništní omítkou  připravenou z pojiva TK trasového vápna HL 5 a písků vhodné zrnitosti, přednástřik bude nahrazen předchozím nanesením staveništní omítky způsobem  bradavic

- doplnění bude ve svojí tloušťce plynule navazovat na tl. ponechávaných omítek

- provést celoplošné štukování nově nanesených i ponechávaných omítkových vrstev,      - omítka připravená z pojiva TK trasového vápna HL5 a písků vhodné zrnitosti 
       omítka není hydrofobní, je nutno chránit vhodným nátěrem

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 71,58000		71,58000 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,95200			0,95200 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	962,56324

42 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv

Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy.

43 619442R1	Obnova a doplnění fabionů	m	134,80200	825,00	111 211,65	Vlastní	Indiv

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

doplnit fabiony :

0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724	27,72400 
0.11 expozice divadlo jeviště : 6,422*2+7,65*2	28,14400 
0.12 chodba : 3,55*2+1,1*2		9,30000 
0.13 schodiště 2 : 2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9		9,89800 
0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25+2+2	17,82600 
0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 25 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	92,89200 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.11 chodba : 2,6*2+1,557*2+0,15*2		8,61400 
1.12 schodiště 2 : 2,6*2+1,85*2		8,90000 
1.13 šatna pro herce - muži : 1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15	16,39600 
1.14 WC pro herce - muži : 2*4		8,00000 
Mezisoučet	41,91000

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 374 882,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 4,95400 | 1 930,00 | 9 561,22 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa :

Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,1	4,95400 
Mezisoučet	4,95400

45 631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  	m3	5,18810	4 700,00	24 384,07 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně dilatací u stěn i v ploše :

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36*0,05	0,26800 Mezisoučet	0,26800 Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,08	3,96320 Mezisoučet	3,96320 Skladba P09 :

1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 26 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*0,05+3,73*(0,08+0,05)	0,95690 
Mezisoučet	0,95690 
Skladba P10 :

1NP :

0.15 WC pro herce - ženy - sloučeno s 0.14 :  
Mezisoučet

46 631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	5,18810	1 470,00	7 626,51 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

mazaniny se zatřeným povrchem :

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,18810	5,18810 
Mezisoučet	5,18810

47 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	5,18810	400,59	2 078,30 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,18810	5,18810

| 48 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t 0,00929 39 570,00 367,61 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně distančních prvků

Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4*2,02*1,15*1/1000	0,00929 Mezisoučet	0,00929

| 49 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost včetně distančních prvků oka 100/100 mm | t 0,34757 38 220,00 13 284,13 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

výztuž mazanin :

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36*4,44*1,15*1/1000	0,02737

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 27 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	0,02737 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*4,44*1,15*1/1000	0,25295 
Mezisoučet	0,25295 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*4,44*1,15*1/1000	0,04820 
původní 0.15 : 3,73*4,44*1,15*1/1000	0,01905 
Mezisoučet	0,06725

50 631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	0,92650	1 499,00	1 388,82 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Skladba P06 :

1NP :

0.12 chodba : 5,36*0,05	0,26800 
Mezisoučet	0,26800 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*0,05+3,73*0,05	0,65850 
Mezisoučet	0,65850

51 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	19,68590	3 755,00	73 920,55 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,34	18,49940 Mezisoučet	18,49940 Skladba P21 :

2NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 28 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.11 chodba : 4,59*0,07	0,32130 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,07	0,86520 Mezisoučet	1,18650

| 52 | 632442411R00 | Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm | m2 4,00000 626,00 2 504,00 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000

| 53 | 632442412R00 | Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm | m2 48,00000 17,40 835,20 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000*12	48,00000

| 54 | 632939111R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné vodorovná nebo ve spádu mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože | m2 49,54000 1 127,00 55 831,58 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000

55 771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,00000	73,30	293,20 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

56 771595110RT2	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	7,73000	801,00	6 191,73 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II

tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.

Skladba P10 :  1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 29 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.14 WC pro herce - ženy (přidáno z pův. 0.15) : 3,73	3,73000 
Mezisoučet	3,73000 
Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

57 627452R00	Spárování dlažeb cihelných	m2	57,27000	344,00	19 700,88	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem

spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem :

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 49,54000	49,54000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,73000		7,73000 
Mezisoučet	57,27000

58 632411R.1	Maltové lože, ruční zpracování, tl. 15-20 mm, (vápenná malta s příměsí trassu)	m2	54,90000	343,00	18 830,70	Vlastní	Indiv

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000

| 59 | 631340032RA0 | Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění výška prvků 100 mm, svařovaná síť z drátu 6 mm, zálivka betonem C 16/20 výšky 60 mm nad vrcholkem prvků, zatížení do 2100 kg/m2 | m2 49,54000 765,00 37 898,10 AP-HSV RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svázání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu. Položka neobsahuje  
zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace.

Skladba P08 :  
1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 30 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000

60 59694159R	Dodávka dlažba cihelná ruční 140x290x60 mm	m2	54,49400	1 770,00	96 454,38	Vlastní	Indiv

Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*1,1	54,49400 
Mezisoučet	54,49400

61 596941R	Dodávka dlažba cihelná ruční se zatočeným povrchem 300x300x25 mm	m2	4,40000	848,00	3 731,20	Vlastní	Indiv

Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4*1,1	4,40000 
Mezisoučet	4,40000

| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 281 007,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 901101145R1 | Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou | m2 | 85,00000 | 2 695,00 | 229 075,00 |  | Vlastní | Indiv |

přezdění degradované části 100%

při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken

63 9319R1	Podložení gumovou podložkou na trámcích a ocelových profilech	m2    	16,95000	619,00	10 492,05	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení montáž s dodávkou.

D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :

1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000

64 902      R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	80,00000	518,00	41 440,00 Prav.M	RTS 23/ II	RTS 23/ II

průzkumy a neměřitelné součinnosti při realizaci předpokl. : 80	80,00000

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 516 833,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 540,47036 | 75,10 | 40 589,32 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

včetně kotvení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 31 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně kotvení lešení.

v místnostěch s výškou přes 5m :

0.10 expozice divadlo hlediště : 9,13*(11*2+5,724)	253,12012 0.11 expozice divadlo jeviště : 10,21*(6,422*2+7,65*2)	287,35024 Mezisoučet	540,47036

| 66 | 941941502R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého | km 120,00000 170,00 20 400,00 800-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | 941941191R00 | včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 3 242,82216 | 55,80 | 180 949,48 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036*6	3 242,82216

68 941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	540,47036	61,30	33 130,83 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036	540,47036

69 941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	17,77000	138,50	2 461,15 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

pro montáž SDK podhledu :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,77000	17,77000

70 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	176,50000	178,50	31 505,25 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

pro omítky, malby, bourání a ost. související pr. :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
Mezisoučet	126,43000 
2NP :

0.11 je průhled do 1NP plocha se do 2NP nezapočítává :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 32 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
1.10 technická lávka : 18,21	18,21000 
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
Mezisoučet	50,07000

71 943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	797,00600	37,40	29 808,02 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

místnosti s výškou nad 5m :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*7	380,87000 0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*8,4	416,13600 Mezisoučet	797,00600

| 72 | 943944291R00 | Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 4 782,03600 14,00 66 948,50 800-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 797,00600*6	4 782,03600

| 73 | 943944821R00 | Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, plochy do 3 kPa (300 kg/m2) | m3 797,00600 23,80 18 968,74 800-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 797,00600	797,00600

74 943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	103,95000	68,40	7 110,18 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

místnosti s výškou nad 5m :

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
Mezisoučet	103,95000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 33 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 18 711,00000 1,65 30 873,15 800-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pro prostorové lešení

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000*180	18 711,00000 
Mezisoučet	18 711,00000

76 943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	103,95000	52,40	5 446,98 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000	103,95000

77 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	540,47036	16,50	8 917,76 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036	540,47036 
78 944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z

umělých vláken

|  |  |  | m2 | 3 242,82216 | 10,60 | 34 373,91 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 540,47036*6	3 242,82216

79 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	540,47036	9,90	5 350,66 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 540,47036	540,47036

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 71 420,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 493,55000 144,71 71 420,84 801-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

Plocha místností :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
Mezisoučet	126,43000 
2NP :

0.11 je průhled do 1NP plocha se do 2NP nezapočítává :

1.09 divadlo - balkon : 7,48	7,48000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 34 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.10 technická lávka : 18,21	18,21000 
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
1.15 velký sál - galerie : 40,55	40,55000 
1.16 výtah : 2,84		2,84000 
Mezisoučet	93,46000 
Půda :

2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí 261 660,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 1,00000 955,19 955,19 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2)

předpoklad přezdívání : 1	1,00000 Mezisoučet	1,00000

| 82 | 963011510R00 | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), tloušťky do 80 mm | m2 49,54000 206,36 10 222,86 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

strop nad m.č.0.11 :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000

83 965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	54,90000	66,65	3 659,24 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36	5,36000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 35 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000

84 965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

|  |  |  | m3 3,17000 3 770,26 11 951,73 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36*0,1	0,53600 Mezisoučet	0,53600 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*(0,1+0,1)	1,88800 3,73*(0,1+0,1)	0,74600 Mezisoučet	2,63400

| 85 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 1,09800 3 860,51 4 238,84 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P06 :

1NP :

0.12 chodba : 5,36*0,02	0,10720 
Mezisoučet	0,10720 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,02	0,99080 
Mezisoučet	0,99080

86 965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

|  |  | m3 4,26800 2 081,12 8 882,20 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,17000 3,17000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 36 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,09800	1,09800 
Mezisoučet	4,26800

87 965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes

2 m2

|  |  |  | m3 5,44100 581,92 3 166,22 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P07 (zbytky násypu) :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,1	5,44100 Mezisoučet	5,44100

| 88 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 0,27200 183,20 49,83 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2),

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,27200	0,27200

89 970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	5,00000	4 185,00	20 925,00 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

ZTI výpomoci - předpoklad 5m : 5	5,00000 
Mezisoučet	5,00000

90 970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	4,00000	2 900,00	11 600,00 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

předpoklad TZB prostupy : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

| 91 | 973031345R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm | kus 14,00000 509,50 7 133,04 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :

nové ocelové nosníky  po 1,0m (pro tahy a lávku) : 2*7	14,00000 
Mezisoučet	14,00000

92 978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním

zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

|  |  |  | m2 | 16,23150 | 56,04 | 909,56 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150	16,23150

| 93 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 722,98974 112,07 81 027,90 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 37 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974

94 978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového	m2	731,10549	94,83	69 331,69 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 16,23150*0,5		8,11575 
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	731,10549

95 965031.R1	Příplatek za šetrné rozebrání stávající cihelné dlažby pro další použití	m2    	54,90000	175,00	9 607,50	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 54,90000	54,90000

96 965478912R1	Vybourání a komplexní likvidace azbestocementových potrubí pr. 100-150mm, viz. popis v PD	m     	20,00000	900,00	18 000,00	Vlastní	Indiv

viz. textová část PD - technická zpráva : 20	20,00000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 95 113,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t 126,81798 750,00 95 113,49 801-4 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,43,44,45

,48,49, :

50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,63,65,67,69,70,71,72,74,78,80,81,82,91, :

Součet: : 126,81798	126,81798

| Díl: 711 Izolace proti vodě 7 878,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 711131101RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 0,7 mm; funkce: separační; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: impregnovaný karton | m2 84,57000 37,70 3 188,29 800-711 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 38 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	13,21000 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000

99 711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	4,73000	74,80	353,80 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 4,73000	4,73000

100 711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní hmotou,  	m2	4,73000	41,40	195,82 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4+0,1*(2*4-0,7)	4,73000 
Mezisoučet	4,73000

| 101 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 4,73000 846,00 4 001,58 AP-PSV RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky.

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna :

Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4+0,1*(2*4-0,7)	4,73000 
Mezisoučet	4,73000

102 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,09825	1 414,67	138,99 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

98,99, :

Součet: : 0,09825	0,09825

Díl: 713	Izolace tepelné	141 800,06

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 39 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 713111130RV4 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, , z minerálnách vláken, tloušťky 160 mm | m2 260,26000 541,00 140 800,66 800-713 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

analogicky dle popisu v PD:

Skelné izolační pásy hydrofobizované (l=0,033W/mK)

Skelné izolační pásy hydrofobizované (l=0,033W/mK) :

Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : 260,26	260,26000 
Mezisoučet	260,26000

104 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1,33253	750,00	999,40 800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

103, :

Součet: : 1,33253	1,33253

| Díl: 725 Zařizovací předměty 16 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | ZAR/01 | zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní | Indiv |

zásobník papírových ručníků uzamykatelný typový

montáž na omítku

obsah 600 kusů ručníků

materiál: nerez plech matovaný              odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

106 ZAŘ/02	zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv

zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný typový

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 40 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž na omítku

velká role

materiál: nerez plech matovaný

odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

107 ZAŘ/03	dvouháček, rozm.:65/54/42mm	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní	Indiv

dvouháček

typový

montáž na omítku

materiál: nerez matovaný 
             odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

108 ZAŘ/04	závěsný odpadkový koš, rozm.:360/160/v.435	ks	1,00000	1 962,00	1 962,00	Vlastní	Indiv

závěsný odpadkový koš 
                                               typový

veřejné  prostory  - vysoce odolný poškození     vč. háčků na plastové pytle  cca 26,5 l 
    instalace na stěnu

zajištění proti krádeži     materiál: nerez plech matovaný

odolné proti vandalismu

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 41 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 ZAŘ/05 dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný ks 1,00000 990,00 990,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný typový

obsah náplně 1000ml

montáž na omítku

kontrola plnění

materiál: nerez plech matovaný              odolné proti vandalismu    zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

110 ZAŘ/06	štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

štětka WC

WC souprava nástěnná

typová

veřejné prostory - odolné poškození     pevná instalace na stěnu

zajištění proti krádeži

provedení: nerez matovaná+ bílý plast

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

111 ZAŘ/07	zrcadlo, rozm.:  600/800mm výška	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

zrcadlo atyp

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 42 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

orámováno nerezovou lištou šíře 5mm

zrcadlo zavěšené na stěnu podlepeno bezpečnostní fólií    zajištění proti krádeži

Kompletní provedení dle tabulky prvků Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

112 ZAŘ/11	odpadkový koš s víkem, rozm.:  305/465mm výška	ks	1,00000	2 136,00	2 136,00	Vlastní	Indiv

odpadkový koš s víkem typový

nášlapný

obsah 20L

materiál: nerez plech matovaný

plastová vložka  pro uchycení igelitových pytlů          odolný pedálový mechanismus,tichý chod

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

113 ZAŘ/12	sprchový košík, rozm.:320/70/155mm	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv

sprchový košík typová

montáž na stěnu

odolné proti vandalismu  provedení: nerez matovaná umístění do sprchového koutu

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

114 ZAŘ/17	madlo do sprchy, délka 300mm	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní	Indiv

madlo do sprchy

pevné

kotvení na stěnu provedení: nerez mat

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 43 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

115 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 560,00	1 560,00 800-721	RTS 23/ II	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

| Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 103 546,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 762524104R00 | Položení podlah montáž z hoblovaných prken, pero, drážka | m2 | 469,66000 | 249,71 | 117 280,73 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

analogicky dle popisu v PD:

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :

tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 Mezisoučet	54,41000 Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 Mezisoučet	49,54000 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 Mezisoučet	13,21000 Skladba P19 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48	7,48000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 44 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	61,89000 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000

117 762521108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm	m2	129,51000	463,50	60 027,89 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Hrubá tesařská podlaha :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 
Mezisoučet	13,21000 
Skladba P19 :

1NP :

0.10b balkon : 54,41	54,41000 
2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
Mezisoučet	61,89000

118 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	43,47837	232,00	10 086,98 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :  
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 45 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,04*1,1	2,17976 Mezisoučet	2,17976 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P17 :

2NP :

1.03 předsíň : 4,43*0,03*1,1	0,14619 1.06 denní místnost : 17,62*0,03*1,1	0,58146 1.07 provozní místnost : 21,19*0,03*1,1	0,69927 Mezisoučet	1,42692 Skladba P19 :

1NP :

0.10b expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59*0,03*1,1	0,15147 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,03*1,1	0,40788

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 46 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	0,55935 Hrubá tesařská podlaha :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P19 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 Mezisoučet	0,59851 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 Mezisoučet	0,29062 Skladba P19 :

1NP :

0.10b balkon : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 2NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 47 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 Mezisoučet	1,36158 Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 Mezisoučet	0,21753 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 Mezisoučet	28,29644

| 119 | 762812811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do m2 129,51000 46,57 6 031,52 800-762 RTS 23/ II RTS 23/ II Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 129,51000 129,51000 120 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m3 35,03851 1 897,00 66 468,05 800-762 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

polštáře :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 Mezisoučet	0,59851 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 Mezisoučet	0,29062 Skladba P19 :

1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 48 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 Mezisoučet	1,36158 Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 Mezisoučet	0,21753

Hrubá tesařská podlaha :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P19 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 49 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 
Mezisoučet	28,29644

121 763752112R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	396,66250	124,69	49 459,18 800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Včetně kotvení rámové konstrukce.

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8	68,01250 
Mezisoučet	68,01250 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2	52,84000 
Mezisoučet	52,84000 
Skladba P19 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2	217,64000 
2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2		29,92000 
Mezisoučet	247,56000 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59/0,6		7,65000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6	20,60000 
Mezisoučet	28,25000

122 763752113R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	1 094,64000	178,18	195 047,15 800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Včetně kotvení rámové konstrukce.

Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2	1 094,64000 Mezisoučet	1 094,64000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 50 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 765901131R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká hydroizolační |  |  | m2 301,02600 129,50 38 982,87 800-765 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.

Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*1,1	301,02600 
Mezisoučet	301,02600

124 775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené,  	m	45,55000	85,00	3 871,75 800-775	RTS 23/ II	RTS 23/ II

bez základního nátěru

P07 0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724	27,72400 
P09 0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25+2+2	17,82600 
Mezisoučet	45,55000

125 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv

Provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem.

D.1.1/4a,b Půdorys krov :

2.01 úprava šikmé vzpěry pro průchod : 1	1,00000

126 60512601RP01	prkno SM/JD; hoblované	m3	16,04372	13 844,00	222 109,26	Vlastní	Indiv

(šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída

tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :

tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,04*1,1	2,17976 Mezisoučet	2,17976

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 51 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 
Mezisoučet	0,43593 
Skladba P19 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 
2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 
Mezisoučet	2,04237 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59*0,03*1,1	0,15147 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,03*1,1	0,40788 
Mezisoučet	0,55935 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 
Mezisoučet	9,03078

127 60516332R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl. = 50 mm; šířka = 100 mm	m3	21,73390	7 850,00	170 611,12 SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 
Mezisoučet	0,59851 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 
Mezisoučet	0,29062 
Skladba P19 :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 52 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 
2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 
Mezisoučet	1,36158 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 
Mezisoučet	0,21753 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 
Mezisoučet	19,26566

128 605961R1	Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí	m3    	16,04372	8 100,00	129 954,13	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 16,04372	16,04372

129 61413710R1	Lišta podlahová profilovaná	m	54,66000	57,00	3 115,62	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 45,55000*1,2	54,66000

130 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	8 500,00	8 500,00 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 980 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | DN06P | nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.: sv.1000/2100 | ks | 1,00000 | 39 360,00 | 39 360,00 |  | Vlastní | Indiv |

nové dveře jednokřídlové interiérové

vč. zárubně

tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 křídlo- rámové  kazetové,dvě kazety na výšku profilované profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

kování: kopie dle dveří stávajících 6.2

dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             klika se štítkem litina

zámek vložkový -systém generálního klíče

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 53 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

132 DN07P	nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.:sv.1000/2100	ks	1,00000	39 360,00	39 360,00	Vlastní	Indiv

nové dveře jednokřídlové interiérové

vč. zárubně

tvarová kopie dveří stávajících 10.7( viz tabulky hodnotných výplní) zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 křídlo- rámové  kazetové,dvě kazety na výšku profilované profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří

kování: kopie dle dveří stávajících 10.7

dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             klika se štítkem litina

zámek vložkový -systém generálního klíče

provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

133 DN08P	nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.:sv.800/2000	ks	1,00000	23 750,00	23 750,00	Vlastní	Indiv

nové dveře jednokřídlové interiérové

vč. dřevěné masivní rámové zárubně, do líce se stěnou, šíře zárubně dle stavební konstrukce pro dveře bez polodrážky křídlo plné hladké bezfalcové  kování: dveřní panty skryté,nerez            dveřní klika vč. rozety nerez mat            rozeta pro zámek vložkový nerez mat

dveřní zámek vložkový vč. příslušenství ,systém generálního klíče

provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vzorek                výrobcem budou dodány vzorky moření                polyuretan polomat

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

134 DN09P	nové dveře jednokřídlové interiérové	ks	1,00000	23 120,00	23 120,00	Vlastní	Indiv

nové dveře jednokřídlové interiérové

vč. dřevěné masivní rámové zárubně, do líce se stěnou, šíře zárubně dle stavební konstrukce pro dveře bez polodrážky křídlo plné hladké bezfalcové  kování: dveřní panty skryté,nerez            dveřní klika vč. rozety nerez mat            rozeta pro zámek vložkový nerez mat

dveřní zámek vložkový vč. příslušenství ,systém generálního klíče

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 54 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vzorek                výrobcem budou dodány vzorky moření                polyuretan polomat

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

135 DR 02	okenice střešních vikýřů, rozm.: 1100/1600	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv

okenice střešních vikýřů

masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt)

masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany za kamenného ostění kotvený lavičníky

kování: kované pásové závěsy

původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín(viz vzorek)

celková repase doplnění kované zástrče

doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03a tab dvere repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

136 ON01a-b	Nové okno jednoduché	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv

nové okno jednoduché tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

rám upevněn lavičníky

špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 55 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) detaily viz samostatný výkres D.1.1/D1

Kompletní provedení dle tabulky prvků  tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

137 ON02a-k	 Nové okno špaletové	ks	8,00000	27 500,00	220 000,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 56 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

detaily viz samostatný výkres D.1.1/D2

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

138 ON05a-b	nové okno jednoduché	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv

nové okno jednoduché tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

rám upevněn lavičníky

špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

139 ON06a-r	nové okno špaletové	ks	8,00000	28 750,00	230 000,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 57 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

140 OR 01	Vnitřní okno	ks	1,00000	22 490,00	22 490,00	Vlastní	Indiv

vnitřní okno

masivní dřevěný rám

okno dvoukřídlové,otvíravé dovnitř,křídla dělená jednou vodorovnou příčlí, v horní čísti segmentová zasklení: sklo jednoduché čiré(tabulky  poškozené,některé chybí) provedení: měkké dřevo pod krycím  nátěrem kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr            okenní uzávěr chybí návrh: celková repase včetně rámu a kování          nové zasklení, sklo čiré, do sklenářského tmelu

doplnit 2x okenní obrtlíky dle vzoru z dochovaných oken v objektu vč. protikusu nový krycí nátěr, odstín dle nových oken

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02a tab okna repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 58 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 TN02 schodišťové madlo na stěně ks 1,00000 5 630,00 5 630,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

schodišťové madlo na stěně

madlo vstup na balkon tvarová kopie TR/01

masivní dřevěné madlo s profilací

ocelové úchyty kotvené do stěny

provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                odstín hnědá

ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín černá

celková délka  - 2,2 m

Kompletní provedení dle tabulky prvků 06b tab truhlářské nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

142 TR03	dřevěné schodiště	ks	1,00000	267 400,00	267 400,00	Vlastní	Indiv

dřevěné schodiště

zákulisí divadla, z 1np do 2.np s mezipodestou na jeviště

29 dřevěných stupňů s podstupnicí s profilací (kopie původní)

rozměry v. 185/dl. 780-1100 mm stupnice tl. 40mm, podstupnice tl. 25mm

celková repase

doplnění dřevěných stupňů, včetně konstrukce  - 50% stávající díly doplněny špánováním, přebrousit tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku

Kompletní provedení dle tabulky prvků 06a tab truhlářské repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

143 TR04	dřevěné schodiště - stupnice, vstup na balkon	ks	1,00000	39 360,00	39 360,00	Vlastní	Indiv

vstup na balkon

6 dřevěných šikmých stupňů  v. 166, dl 1000 mm včetně výstupního stupně a navazující podlahy balkonu

dřevěné desky tl. ~40 mm s profilací s profilací (kopie původní)

dřevěná podstupnce

tvrdé dřevo (dub, buk) - mořeno dle vzorku

povrchová úprava: nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimořením 2x vrchní PU lak -nátěrový zátěžový systém

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 59 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle tabulky prvků 06a tab truhlářské repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

144 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	9 560,00	9 560,00 800-766	RTS 23/ II	Indiv

50 m vodorovně

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 67 013,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | ZN11b | ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 850/250 | ks | 1,00000 | 3 095,00 | 3 095,00 |  | Vlastní | Indiv |

ocelová dvířka do sklepních prostor

ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek dvířka- ocelový rám z pásiviny 40/3 z vnější strany navařený

dětovaný plech(vzor křížek)

na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran

provedení: ocel - kovářská čerň

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

146 ZN12d	krycí dvířka ( EL, EPS), rozm.: 700/800	ks	2,00000	2 925,00	5 850,00	Vlastní	Indiv

krycí dvířka

dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15mm opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky

zamykání: zámek s čtyřhranem

dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 60 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 technolog.skříněmi

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

147 ZN12g	krycí dvířka ( EL), rozm.: 600/800	ks	2,00000	2 925,00	5 850,00	Vlastní	Indiv

krycí dvířka

dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15mm opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky

zamykání: zámek s čtyřhranem

dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)

krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 technolog.skříněmi

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

148 ZN16	madlo na stěnu, délka 14 bm	ks	1,00000	15 860,00	15 860,00	Vlastní	Indiv

madlo na stěnu

schodiště za jevištěm              atyp

kovářsky zpracovaná tyč o 40 mm, vč.kotevních trnů kotvené do stěny

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 61 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

madlo ve výšce 900mm

provedení:žárově zinkovat                kovářská čerň

celkem 14 bm

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

149 ZN25	chráničky  - prostupy základy (UT EL, ZTI)	bm	15,00000	84,50	1 267,50	Vlastní	Indiv

chráničky  - prostupy základy (UT EL, ZTI) ocel. trubka O150 mm

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

150 ZN26a	větrací mřížka, rozměr 100x100 mm	bm	12,00000	281,50	3 378,00	Vlastní	Indiv

větrací mřížka

( do větrací dutiny podlahy)

rám s výplní z perforovaného plechu včetně  kotevních prvků

rozměr 100x100 mm

materiál - pozink. plech

povrch natřít dle barvy omítky

z vnitřní strany síťka proti hmyzu

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

151 ZN26b	větrací mřížka - trubka plastová, O  70 mm	bm	8,00000	202,50	1 620,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 62 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

větrací mřížka

trubka plastová  O  70 mm  (0,6m/1ks) propojení do větrací dutiny podlahy

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

152 ZN28a	větrací mřížka - ve stěně, rozměr 100x100 mm	ks	2,00000	281,50	563,00	Vlastní	Indiv

větrací mřížka

(nasávaní do kanálku)

včetně rámu a kotevních prvků

rozměr 100x100 mm

materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu

trubka plastová  O  100 mm

propojení do větracího kanálku

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

153 ZN28b	větrací mřížka - ve stěně - trubka, O  100 mm	bm	12,00000	202,50	2 430,00	Vlastní	Indiv

větrací mřížka (nasávaní do kanálku)

včetně rámu a kotevních prvků

rozměr 100x100 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 63 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu

trubka plastová  O  100 mm

propojení do větracího kanálku

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

154 ZR03	tyče na vikýři	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00	Vlastní	Indiv

tyče na vikýři

ocelová tyč obdélníkového průřezu

rozměry - výška 800mm, pruřez cca 80 x 25 mm návrh: celková oprava

prověřit stav oceli

opatřit antikorózním nátěrem povrchová úprava: černý grafitový nátěr

Kompletní provedení dle tabulky prvků  tab zámečnické repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

155 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	5 500,00	5 500,00 800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně

| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 147,68 156 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 5,36000 53,90 288,90 800-771 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000

157 771575107RP1	Montáž podlah  z cementových dlaždic 250/250 mm	m2	5,36000	980,00	5 252,80	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 64 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Montáž podlah  z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), flexibilní lepidlo na, stěrkovou izolaci odolné proti vodě včetně spárování flexibilní spárovací hmotou

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000

158 59632.R2	Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), 20mm	m2    	5,89600	2 475,00	14 592,60	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 5,36000*1,1	5,89600

159 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,03822	350,00	13,38 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

156,157,158, :

Součet: : 0,03822	0,03822

| Díl: 781 Obklady keramické 56 727,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 781485116R00 | Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování | m2 16,20000 914,00 14 806,80 800-771 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 2,2*(2*4)-0,7*2	16,20000 
Mezisoučet	16,20000

161 781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8

mm,

|  |  |  | m 8,00000 518,00 4 144,00 800-771 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 2*4	8,00000 
Mezisoučet	8,00000

| 162 | 781497132R00 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 12,60000 | 630,00 | 7 938,00 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 6*2,1	12,60000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 65 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezisoučet 12,60000 163 597623022R Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; µ = 0,5 |  |  | m2 | 19,44000 | 1 522,00 | 29 587,68 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 16,20000*1,2	19,44000

164 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,31402	798,65	250,79 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

160,161,162,163, :

Součet: : 0,31402	0,31402

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 13 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | KR14 | Dlažba | m2 | 6,00000 | 2 025,00 | 12 150,00 |  | Vlastní | Indiv |

dlažba

m.č. 0.12

rozměry  250 x 250 mm dlažba z cementových dlaždic doplnění 50% oprava dlažby, rozebrat

a po položení skladby podlahy zpětně položit a doplnit

Kompletní provedení dle tabulky prvků 04a tab kamenicke repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

166 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00 800-782	RTS 23/ II	RTS 23/ II

50 m vodorovně

| Díl: 783 Nátěry 215 690,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m 11,00000 83,30 916,30 800-783 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

na vzduchu schnoucí

cca 11mb stávajících potrubí (nad rámec prvků řešených v rámci TZB) : 11	11,00000

| 168 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a na vzduchu schnoucí základním nátěrem | m 11,00000 101,00 1 111,00 800-783 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

cca 11mb stávajících potrubí (nad rámec prvků řešených v rámci TZB) : 11	11,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 66 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 7755991R1 | Nátěr zátěžovým lakem s příměsí vosku polomat, přimořeno | m2 | 196,00000 | 737,00 | 144 452,00 |  | Vlastní | Indiv |

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :

tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :

Skladba P07 :

1NP :

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
Skladba P09 :

1NP :

0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 
Mezisoučet	13,21000 
Skladba P19 :

1NP :

0.10b  balkon : 54,41	54,41000 
2NP :

1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
Mezisoučet	61,89000 
Skladba P21 :

2NP :

1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000

170 783222RP01	Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí třívrstvé	m2	141,15200	350,00	49 403,20	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 67 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí budou provedeny minimálně třívrstvé (základ reaktivní fosforečnou barvou a 2 vrchní olejové nátěry). Vnější prvky  
(kovové výplně sklepních otvorů, tyče na vikýřích) budou upravené pozinkováním pro vnější prostředí a opatřené grafitovým nátěrem.

dle PD : 141,152	141,15200

171 783222RP02	Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí základní	m2	102,84800	115,00	11 827,52	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Základním nátěrem budou také opatřeny zabudovávané ocelové konstrukce a kovové prvky (ochrana proti korozi) bez ochranné vrstvy – nosné profily  
podkrovní vestavby.

dle PD : 102,848	102,84800

172 783683R1	Voskování povrchu	m2	58,90000	135,50	7 980,95	Vlastní	Indiv

Skladba P06b :

1NP :

0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :

1NP :

0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
Skladba P22 :

2NP :

1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

| Díl: 784 Malby 198 491,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 8,11575 | 43,70 | 354,66 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150*0,5	8,11575

174 784422372R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	962,56324	84,90	81 721,62 800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 71,58000		71,58000 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 68 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,95200		0,95200 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	962,56324

175 784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné	m2	17,77000	78,70	1 398,50 800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II

sdk konstrukce :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,77000	17,77000 
Mezisoučet	17,77000

| 176 | 784422372rp01 | Příplatek k položce malby, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 962,56324 110,00 105 881,96 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

malby interiérů, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností 
je nutno použít materiály, splňující následující podmínky:

- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)

Před aplikací nátěrů bude proveden a odsouhlasen vzorek

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 962,56324	962,56324

| 177 | 784422372Rp02 | Příplatek k položce malby, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 126,87644 72,00 9 135,10 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v

V hygienických zázemích budou provedené malby vysoce omyvatelnou malbou, vč. aplikace systémového ochranného (např. polyuretan) laku na malbu.

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :

blok místností 0.05 WC muži a 0.06 WC muži imobilní :

plocha stěn : 2,2*(5,117*2+3,75*2)	39,01480 odpočet otvorů : -1*(0,9*2,1+1,18*3,46)	-5,97280 přípočet ostění a nadpraží : 0,54*(0,97+2,1*2)+0,583*(1,18+3,46*2)		7,51410 Mezisoučet	40,55610 blok místností 0.07 WC ženy, 0.08 WC ženy imobilní a 0.09 úklid :

plocha stěn : 2,2*(5,075*2+5,5*2)	46,53000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 69 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

odpočet otvorů : -1*(1,1*2,16+0,935*1,84*2)	-5,81680 
přípočet ostění a nadpraží : 0,47*(1,1+2,16*2)+0,586*(2,45+3,57*2)		8,16714 
Mezisoučet	48,88034 
1.04 a 1.05 : 2,6*(1,2*2+2*2+2*4)	37,44000 
Mezisoučet	37,44000

| Díl: M23 Montáže potrubí 7 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 230330081Rx1 | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 159 x 4,5 | kus | 20,00000 | 370,00 | 7 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 144 864,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t 77,12742 150,00 11 569,11 832-1 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 77,12742	77,12742

180 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	77,12742	250,00	19 281,86 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 77,12742	77,12742

181 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	77,12742	150,00	11 569,11 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 77,12742	77,12742

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 70 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2 236,69532 | 13,00 | 29 077,04 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 2236,69532	2 236,69532

183 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,56371	250,00	9 640,93 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 38,56371	38,56371

184 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	308,50970	20,00	6 170,19 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 308,50970	308,50970

| 185 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t 77,12742 450,00 34 707,34 801-3 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 77,12742	77,12742

186 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo

přehozením, na vzdálenost 10 m

|  |  |  | t 38,56371 334,50 12 899,56 800-2 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 38,56371	38,56371

| 187 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 10 m vzdálenosti suti, | t 77,12742 120,00 9 255,29 800-2 RTS 23/ II RTS 23/ II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 71 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Součet: : 77,12742	77,12742

188 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	77,12742	9,00	694,15 800-6	RTS 23/ II	RTS 23/ II

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :

Součet: : 77,12742	77,12742

Celkem	6 279 865,73

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 72 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 178 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D/10.1 | DVEŘE, š 1020 mm v 2050 mm | ks | 1,00000 | 44 550,00 | 44 550,00 |  | Vlastní | Indiv |

Prvek:

DVEŘE

POČET KUSŮ: 1

popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, u výplní sešikmené rohy.

umístění:

1.01 (chodba), vysazené

materiál:

Dřevo

detaily:

3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 2x klika + ozdobně vykrajovaný štítek.

stav:

Poškozené, kovaní napadené korozí, dožitý nátěr.

návrh:

Osadit mezi 1.08 a 1.09,

odborně opravit včetně zachovaného historického kování, obnovit nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře  stávající D/7) včetně kování dveře pravé

Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

2 D/10.3	DVEŘE, š 850 mm v 2000 mm	ks	1,00000	39 150,00	39 150,00	Vlastní	Indiv

Prvek:

DVEŘE  číslo: D/10.3

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 73 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

POČET KUSŮ: 1   DATACE: 40. - 50. léta 19. stol.

popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou.

umístění:

1.01 (chodba), vysazené  rozměry: š 850 mm v 2000 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava: Hnědý nátěr

detaily:

3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci

stav:

Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky, dožitý nátěr.

návrh:

Osadit mezi 1.11 a 1.13,  odborně opravit včetně zachovaného historického kování,vyměnit kliky a štítky, nový nátěr - hnědá. Součástí opravy je výroba  nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající D/7)                 včetně kování

dveře pravé

Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

3 D/10.6 – 7	DVEŘE, š 1050  mm v 2100 mm	ks	2,00000	41 550,00	83 100,00	Vlastní	Indiv

Prvek:

DVEŘE

POČET KUSŮ: 2

popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 74 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/04 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Restaurování a umělecko řemeslné prvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

umístění:

1.01 (chodba), vysazené

materiál:  Dřevo

detaily:

3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci,

2x bakelitová klika + štítek, 2x litinová klika + štítek

stav:

Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky.

návrh:

Osadit D/10.6 mezi 0.11 a 0.13 a D/10.7 mezi 0.11 a 0.14,

odborně opravit včetně zachovaného historického kování, vyměnit nevhodné kliky + štítky, nový nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové  zárubně (profilace viz dveře stávající D/7)       včetně kování

Dveře D/10.6 pravé, dveře D/10.7 levé

Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

4 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	12 000,00	12 000,00 800-766	RTS 23/ II	RTS 21/ I

50 m vodorovně

Celkem	178 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 75 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766.3 Divadlo - hlediště 2 424 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TD01 | Galerie 1NP | kompl | 1,00000 | 324 000,00 | 324 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

galerie 1.np

dřevěná konstrukce galerie osazená na stávajících ocelové  nosníky, včetně schodů dřevěný obklad lemující stěnu, prkenná podlaha

tvar vychází ze stávající konstrukce a dochovaných fragmentů  a dobových fotografií před výrobou je nutné prověřit dochované kusy, zjistit stav a navrhnout  repasi stávajících prvků rozměry, profilace a barevnost budou respektovat původní prvky

K odsouhlasení bude předložena výrobní dokumentace, vzorky zpracování, vzorky profilace a barevných odstínů.

Stávající dochované fragmenty budou využity v co největší míře.

celkové rozměry (vnější obrys) délka vnějšího oblouku 6,8m, vnitřního 4,6 m, šířka 1,5m, výška 1,1m

detail viz výkresdochované části - čelní obloukový parapet  dl. 4,0m, boční dvířka  -1ks,

D.1.1/D12části profilovaných lišt, profilovaná lišta vnitřního oblouku dl. 3,5m  -  celkem 20%

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

2 TD02	Galerie 2.NP	kompl	1,00000	367 200,00	367 200,00	Vlastní	Indiv

galerie 2.np

dřevěná konstrukce galerie osazená na stávajících ocelové  nosníky dřevěný obklad lemující stěnu, prkenná podlaha  kazetový podhled

detail viz výkrescelkové rozměry (vnější obrys)

D.1.1/D13délka vnějšího oblouku 7,6m, vnitřního 5,0 m, šířka 1,5m, výška 1,4m dochované díly nejsou

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 76 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

3 TD03	Stěna orchestřiště, obklad jeviště	kompl	1,00000	209 500,00	209 500,00	Vlastní	Indiv

stěna orchestřiště, obklad jeviště

dřevěná konstrukce orchestřiště, dřevěný obklad čelní stěny jeviště konstrukce s kazetovými výplněmi, profilovaný parapet dřevěné schody na jeviště celkové rozměry

stěna orchestřiště 6,0m, výška 0,9m obklad jeviště 6,0m, výška 1,0m

detail viz výkresdochované části - dělící stěna  2 díly po 1,0m ,  dvířka  -1ks, schody -1 ks

D.1.1/D14části profilovaných lišt  -  celkem 15%

Stávající dochované fragmenty budou využity v co největší míře.

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

4 TD04a	Lavice	ks    	5,00000	22 920,00	114 600,00	Vlastní	Indiv

lavice

dřevěná masivní konstrukce

podnož spojený lubya trnoží, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat detail viz výkres rozměry

D.1.1/D15a - lavice 1200 x 450 mm, výška 450mm  - 5 ks

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 77 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

5 TD04b	Lavice	ks    	5,00000	8 800,00	44 000,00	Vlastní	Indiv

lavice

dřevěná masivní konstrukce

podnož spojený lubya trnoží, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat detail viz výkres rozměry

D.1.1/D15b - lavice 450 x 450 mm, výška 450mm  - 5 ks

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

6 TD05	Křeslo divadlo	ks    	45,00000	24 250,00	1 091 250,00	Vlastní	Indiv

křeslo divadlo

divadelní křeslo tradiční tvar, zadní opěradlo a boční opěrka z masivního dřeva, sedák a zadní opěradlo polstrované dřevěné prvky pod krycí nátěr - bílý  odstín

polstrování - potahová látka tmavě červená, s apretací proti otěru a špinění, nehořlavé

před výrobou nutno předložit vzor,

budou předloženy vzorky zpracování a barevnosti

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 78 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

7 TD06a	Lavice	ks    	3,00000	18 960,00	56 880,00	Vlastní	Indiv

lavice

dřevěná masivní konstrukce

podnož spojený luby, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat

rozměry

a - lavice 950 x 450 mm, výška 500mm  - 3 ks

rozměr nutno koordinovat s tělesem UT nutno přeměřit

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

8 TD06b	Lavice	ks    	3,00000	8 800,00	26 400,00	Vlastní	Indiv

lavice

dřevěná masivní konstrukce

podnož spojený luby, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat  rozměry

b - lavice 450 x 450 mm, výška 500mm  - 3 ks

rozměr nutno koordinovat s tělesem UT nutno přeměřit

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 79 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

9 TD07	Stojan na noty	ks    	6,00000	7 435,00	44 610,00	Vlastní	Indiv

stojan na noty

dřevěný stojanek na noty

včetně lampičky, úložný prostor pro noty, nastavitelný provedení - měkké dřevo, polyuretan mat, světlý odstín viz vzorek

Poznámka:

U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

10 TD08a	Závěsový systém, jednokolejnicová dráha	ks    	6,00000	18 210,00	109 260,00	Vlastní	Indiv

jednokolejnicová dráha, včetně hávěsového systému (háčků)

elektrické ovládáni; pohon se skládá z 24 V DC motoru napájecí zdroj 90 - 250 V / 24 V DC a řídící elektroniky, která dohlíží na provoz systému. rychlost  závěsu je 25 cm / s. montáž - konzole na zeď

závěsy: zatemňovací látka, neprůsvitná (99% zakrytí) pro divadla požární odolnost B1, 50% řasení rozměry:

a - 1100,1200/2000mm

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

2+2+2	6,00000

11 TD08b	Závěsový systém, jednokolejnicová dráha	ks    	2,00000	18 210,00	36 420,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 80 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/05 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadlo - hlediště a prostorová akustika |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

jednokolejnicová dráha, včetně hávěsového systému (háčků)

elektrické ovládáni; pohon se skládá z 24 V DC motoru napájecí zdroj 90 - 250 V / 24 V DC a řídící elektroniky, která dohlíží na provoz systému. rychlost  závěsu je 25 cm / s. montáž - konzole na zeď

závěsy: zatemňovací látka, neprůsvitná (99% zakrytí) pro divadla požární odolnost B1, 50% řasení rozměry:

b - 2400/2000mm

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Celkem	2 424 120,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 81 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766.4 Divadelní technologie 2 298 855,54 1 01.1-6 Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka JEVIŠTĚ, viz. prvky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sestava 1,00000 395 000,00 395 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část JEVIŠTĚ

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 2 | 02.1-5 | Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka SCHODIŠTĚ, viz. prvky 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | sestava | 1,00000 | 34 430,00 | 34 430,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část SCHODIŠTĚ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 82 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 3 | 03.1-6 | Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka SCHODIŠTĚ NÁPOVĚDA, viz. prvky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | sestava | 1,00000 | 25 820,00 | 25 820,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  SCHODIŠTĚ NÁPOVĚDA

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 83 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 4 | 05.1-18 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka 2x PROSTOROVÝ SLOUP S PORTÁLEM, viz. prvky 5.1 až 5.18 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | sestava | 1,00000 | 678 794,54 | 678 794,54 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  2x PROSTOROVÝ SLOUP S PORTÁLEM

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 84 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 5 | 06 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka KRYCÍ DESKA, viz. prvek 6 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | bm | 3,55000 | 5 020,00 | 17 821,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  KRYCÍ DESKA

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 85 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 6 | 07 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP SCHODIŠTĚ, viz. prvek 7 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | ks | 1,00000 | 27 250,00 | 27 250,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP SCHODIŠTĚ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 86 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 7 | 08 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP PROPADLO, viz. prvek 8 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP PROPADLO

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 87 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 8 | 09 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP NÁPOVĚDA, viz. prvek 9 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | ks | 1,00000 | 14 340,00 | 14 340,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP NÁPOVĚDA

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 88 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 9 10.1-2 Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka HLAVNÍ OPONA, viz. prvky 10.1 a 10.2 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 |  |  | sestava | 1,00000 | 321 300,00 | 321 300,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  HLAVNÍ OPONA vč. vynášecí konstrukce s mechanickým pojezdem (vynášecí konstrukce s mechan.  pojezdem 7,15bm, 2 opona výška 4,0m délka 3,0m) .

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 89 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 10 | 11.1-2 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka ZADNÍ HORIZONT, viz. prvky 11.1 a 11.2 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | sestava | 1,00000 | 251 000,00 | 251 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  ZADNÍ HORIZONT

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 90 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| 11 | 13 | Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka PANELOVÉ KULISY 600/310 dl.6,17m, viz. prvek 13 dle přílohy D.1.1/D9 a D.1.1/D10 | ks | 6,00000 | 86 100,00 | 516 600,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část PANELOVÉ KULISY

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 91 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1 R: D.1.1/06 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Divadelní technologie a konstrukce |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Celkem	2 298 855,54

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 92 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 415 847,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus 60,00000 93,14 5 588,62 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 34571450 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 60,00000 | 13,00 | 780,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m 75,00000 36,76 2 757,05 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120003

4 34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	86,25000	37,20	3 208,50	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm

'Přepočtené koeficientem množství :  
75*1,15	86,25000

| 5 | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2 | m 275,00000 40,73 11 202,08 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015

6 34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	330,00000	17,30	5 709,00	Vlastní	Indiv

Přepočtené koeficientem množství :  
275*1,2	330,00000

| 7 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m 430,00000 42,72 18 370,41 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016

8 34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	516,00000	27,40	14 138,40	Vlastní	Indiv

Přepočtené koeficientem množství :  
430*1,2	516,00000

| 9 | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031 počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m 602,00000 54,64 32 895,86 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10 34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	939,60000	28,40	26 684,64	Vlastní	Indiv

Přepočtené koeficientem množství :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 93 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

783*1,2	939,60000

11 34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	90,00000	46,80	4 212,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 11,2mm

| 12 | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 127,00000 | 56,63 | 7 192,18 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032

13 34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	108,00000	78,80	8 510,40	Vlastní	Indiv

Přepočtené koeficientem množství :  
90*1,2	108,00000

14 34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	39,00000	113,00	4 407,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 15,1mm

| 15 | 741122624 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 39,00000 | 69,84 | 2 723,69 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 34111610 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122624 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 39,00000 | 391,00 | 15 249,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 741122625 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m 20,00000 94,23 1 884,53 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 18 | 34111620 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122625 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 | m | 20,00000 | 543,00 | 10 860,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 741124603 | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci | m | 26,00000 | 35,37 | 919,52 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603

| 20 | M037 | Devi Iceguard-18 samoregulační topné kabely ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím | m | 26,00000 | 682,00 | 17 732,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 741130001 | Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2 | kus | 420,00000 | 26,92 | 11 305,78 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 94 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 741130003 | Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 4 mm2 | kus 7,00000 30,09 210,60 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 23 | 741130007 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130003 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 25 mm2 | kus | 5,00000 | 94,48 | 472,39 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 741130008 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130007 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 35 mm2 | kus | 5,00000 | 100,28 | 501,42 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 741130016 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130008 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 185 mm2 | kus | 5,00000 | 228,02 | 1 140,08 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 741210004 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130016 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | kus | 1,00000 | 1 470,41 | 1 470,41 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | M035 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004 Rozvodnice RP divadlo | kpl | 1,00000 | 11 700,00 | 11 700,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 741210005 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus 2,00000 1 960,55 3 921,09 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 29 | M014 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210005 Rozváděč RH - úprava 2.etapa | kpl | 1,00000 | 55 000,00 | 55 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | M030 | Rozváděč RPO | kpl | 1,00000 | 49 000,00 | 49 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 31 | 741210701 | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a, venkovních, hmotnosti do 100 kg | kus 2,00000 1 249,73 2 499,46 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 32 M039 DALI řídící jednotka s displejem 10,4" a ovládáním, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210701 | kpl | 1,00000 | 49 000,00 | 49 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M040 | DALI rel 4, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. | kus | 7,00000 | 4 900,00 | 34 300,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 34 | M041 | DALI PWR - napájecí zdroj, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. | kus 4,00000 2 990,00 11 960,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| 35 741231006 Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových,, průřezové plochy vodičů do 50 mm2 |  |  | kus 200,00000 78,71 15 741,33 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231006

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 95 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 34561667 | svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2 | kus | 200,00000 | 132,00 | 26 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 37 | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus 12,00000 71,72 860,65 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122

38 345387600	Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo	kus	7,00000	1 624,00	11 368,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

39 345164769	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk	kus	7,00000	1 302,00	9 114,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

40 3451090	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá	kus	7,00000	1 302,00	9 114,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

| 41 | 741310126 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 5,00000 | 80,57 | 402,85 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126

42 345387600	Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo	kus	5,00000	1 624,00	8 120,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

43 345164769	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk	kus	5,00000	1 302,00	6 510,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

44 3451090	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá	kus	5,00000	1 302,00	6 510,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

| 45 | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 25,00000 | 138,32 | 3 457,96 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002

46 345676879	Zásuvka s dět.poj.,16A,250V~,bšr.sv.,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk	kus	25,00000	986,00	24 650,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

47 3451091	Rámeček, pro samost. montáž, Glasserie, čirá	kus	25,00000	1 396,00	34 900,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

48 345109300	Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá	kus	0,00000	872,00	0,00	Vlastní	Indiv

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

49 345109200	Rámeček, zakončovací díl, skleněný, Glasserie, čirá	kus	0,00000	1 592,00	0,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 96 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 741313121 | Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | kus | 1,00000 | 210,04 | 210,04 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 35811308 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313121 zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky | kus | 1,00000 | 340,00 | 340,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2 | kus 35,00000 291,11 10 188,68 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 53 S4 historizující nástěnný tříramenný svícen/ 3 x retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021 | kus | 8,00000 | 15 300,00 | 122 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 S5 historizující nástěnný dvouramenný svícen/ 16 x retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  |  | kus | 1,00000 | 125 000,00 | 125 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 55 | S6 | vestavné svítidlo do stěny LED 4,6W | kus | 12,00000 | 3 341,60 | 40 099,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 56 | S6a | pouzdro | kus | 20,00000 | 1 176,00 | 23 520,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 57 | S6b | řídící prvek 96W 24V= | kus | 3,00000 | 6 068,00 | 18 204,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 58 | S8 | přisazené kruhové svítidlo sdifuzním sklem / LED 15W | kus | 5,00000 | 1 750,00 | 8 750,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 59 | S10 | nástěnné svítidlo 8LED ww | kus | 3,00000 | 4 057,60 | 12 172,80 |  | Vlastní | Indiv |
| 60 | N | nouzové svítidlo nástěnné adresné LED, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍHO NOUZOVÉHO ZDROJE | kus | 6,00000 | 5 324,00 | 31 944,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 61 | 741372051 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, reflektorových bez pohybového čidla | kus 5,00000 304,02 1 520,10 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 62 | S7 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372051 přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP66 | kus | 4,00000 | 2 457,00 | 9 828,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | S9 | přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED21 W, IP44, tř. II | kus | 1,00000 | 4 277,00 | 4 277,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 64 | 741372066 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných, reflektorových bez pohybového čidla | kus 130,00000 327,87 42 622,54 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 65 | S20 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372066 Bodové svítidlo LED 3 W, 200 lm, IP20 | kus | 130,00000 | 1 800,00 | 234 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003 zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus 1,00000 18 491,62 18 491,62 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 97 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 PR-001 D+M sálavé přímotopné těleso 2500W na stěnu, vč. programovatelného elektronického termostatu s LCD displejem |  |  | ks 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 741810011 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes | kus | 6,00000 | 6 810,23 | 40 861,36 |  | Vlastní | Indiv |

1000 tis. Kč 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810011

POZN:

řešit včetně revize hromosvodu

| 69 | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg | kus | 3,00000 | 1 675,41 | 5 026,22 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011

70 741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,00000	3 719,58	18 597,89	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820001

| 71 | 741910413 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125, mm | m | 44,00000 | 230,06 | 10 122,85 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 | 34575492 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910413 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 44,00000 | 215,00 | 9 460,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 34575564 | profil nosný 250x15x30mm | kus | 44,00000 | 87,30 | 3 841,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 74 | 741910421 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem | m | 44,00000 | 70,79 | 3 114,72 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910421

| 75 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 44,00000 | 128,00 | 5 632,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 998741202 | Přesun hmot pro silnoproud - vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 6 do 12 m | soubor 1,00000 19 968,41 19 968,41 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 232 787,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 460270186 | Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a, obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm 135 do 150 cm a šířky přes | kus 1,00000 3 220,00 3 220,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 98 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e101 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SIL - Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 | 460510086 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460270186 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování ztrub plastových do otvoru ve zdivu včetně, vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm | kus | 5,00000 | 418,00 | 2 090,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 | 28610001 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460510086 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 | m | 5,00000 | 321,00 | 1 605,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 460941211 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 250,00000 | 51,85 | 12 961,29 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941211

81 460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	650,00000	63,27	41 127,09	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941212

| 82 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 250,00000 | 169,61 | 42 401,78 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 650,00000 | 199,05 | 129 382,45 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112

Celkem	1 648 635,14

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 99 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 831,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946112121 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m montáž | kus 1,00000 8 831,66 8 831,66 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121 Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 110,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 946112221 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m příplatek k ceně za každý den použití | kus 15,00000 917,00 13 755,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112221

| 3 | 946112821 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m demontáž | kus | 1,00000 | 7 355,47 | 7 355,47 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821 Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 437 173,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 419,04800 | 58,07 | 24 335,40 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002

5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	50,00000	9,81	490,50	Vlastní	Indiv

47,619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000

6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	200,00000	15,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

190,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
200	200,00000

7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	70,00000	21,50	1 505,00	Vlastní	Indiv

66,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
70	70,00000

8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	120,00000	30,20	3 624,00	Vlastní	Indiv

114,285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000

| 9 | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011 příchytky | m 97,14300 45,88 4 456,70 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 100 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 60,00000 | 12,50 | 750,00 |  | Vlastní | Indiv |

57,143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
60	60,00000

11 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	21,00000	17,20	361,20	Vlastní	Indiv

20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
21	21,00000

12 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	12,00000	26,80	321,60	Vlastní	Indiv

11,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
12	12,00000

13 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	9,00000	32,00	288,00	Vlastní	Indiv

8,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
9	9,00000

14 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102

| 15 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 90,00000 | 215,00 | 19 350,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 90,00000 | 15,20 | 1 368,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 17 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 45,00000 | 128,00 | 5 760,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 18 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 90,00000 | 145,18 | 13 066,44 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122

| 19 | 345755620 | profil nosný 150x15x30 mm | kus | 90,00000 | 58,60 | 5 274,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 90,00000 | 31,60 | 2 844,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 21 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 150,00000 | 69,69 | 10 453,15 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504

| 22 | 345715190 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 150,00000 | 11,60 | 1 740,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1 660,00000 | 23,23 | 38 560,51 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 101 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 34121136 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V | m 1 450,00000 58,00 84 100,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

(SSKFH-V) 3x2x0,8mm2 
Poznámka k položce:

SSKFH-V, průměr kabelu 9,9mm

| 25 | 34121140 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V | m | 210,00000 | 73,80 | 15 498,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(SSKFH-V) 5x2x0,8mm2 
Poznámka k položce:

SSKFH-V, průměr kabelu 11,8mm

26 742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 200,00000	2,32	2 787,51	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002

27 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	250,00000	13,36	3 339,20	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003

28 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004

29 742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,00000	1 137,49	1 137,49	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210031

| 30 00320-4000110-01-03 |  | Cabinet with power supply 24V/3A, IP54 | kus | 1,00000 | 24 674,00 | 24 674,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 742210041 | Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS | kus | 2,00000 | 293,85 | 587,70 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210041

| 32 | WP18-12SHR | Backup Battery 12V / 16-18 Ah | kus | 2,00000 | 1 970,30 | 3 940,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 9,00000 | 91,95 | 827,52 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121

| 34 | MCD 573X | Multiple sensor detector, smoke and heat | kus | 6,00000 | 1 260,90 | 7 565,40 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | MCD 573X-S | Multiple sensor detector, smoke and heat, integrated sounder | kus | 3,00000 | 3 002,40 | 9 007,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 36 | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 9,00000 | 521,35 | 4 692,13 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 102 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | USB 502-6 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210131 Detector Base, surface mounting (w/o loop cont. switch) | kus | 9,00000 | 148,80 | 1 339,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 742210151 | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | kus | 2,00000 | 521,35 | 1 042,70 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210151

| 39 | MCP 545X-1 N | Manual Call Point, red, IP 24, surface mounting, incl. flap | kus | 2,00000 | 1 570,10 | 3 140,20 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 742210162 | Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče | kus | 1,00000 | 1 516,65 | 1 516,65 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210162

| 41 | ASD 535-1 | Aspirating Smoke Detector, 1 sampling pipe, standard display | kus | 1,00000 | 25 483,00 | 25 483,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | SSD 535-3 | Smoke Sensing Device for ASD 535, 0.02% Obs./m (main alrm thresh.) | kus | 1,00000 | 9 990,00 | 9 990,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 43 | XLM 35 | Loop I/F for Special Fire Detectors (SecuriLine eXtended) | kus | 1,00000 | 4 428,00 | 4 428,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 44 | 742210181 | Montáž trubky nasávacího systému | m | 19,00000 | 29,39 | 558,32 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210181

| 45 | TU 25 ABSRED | Sampling tube d=25mm, ABS red 3m | kus | 7,00000 | 188,10 | 1 316,70 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | BE 25 ABSRED | Bend 90° d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 1,00000 | 982,80 | 982,80 |  | Vlastní | Indiv |
| 47 | TP 25 ABSRED | T-piece d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 0,00000 | 477,40 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 48 | EC 25 ABSRED | End cap d=25mm, ABS red (10pcs) | kus | 0,10000 | 308,90 | 30,89 |  | Vlastní | Indiv |
| 49 | DFU 911 | Dust filter unit DFU 911 | kus | 1,00000 | 2 808,00 | 2 808,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 50 | K003 | Příplatek za barevné provedení nasávacího potrubí | kpl | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 51 | 742210201 | Vyvrtání otvoru nasávacího systému s kalibrovanou samolepicí fólií | kus | 5,00000 | 52,13 | 260,67 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210201

| 52 | Clip X.0 PA | Sampling hole clip red, hole O X mm, PA (10 pcs.) | kus | 0,66700 | 654,30 | 436,42 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 3,00000 | 777,28 | 2 331,85 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210303

| 54 | BX-REL4 | Relay Output Module | kus | 1,00000 | 3 064,50 | 3 064,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | BX-OI3 | In-/Output Module | kus | 2,00000 | 1 212,10 | 2 424,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 56 | 742210261 | Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 3,00000 | 701,45 | 2 104,35 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210261

57 SBW ESFA1000RRS

Combined Siren/Beacon wall mounted, lens red, socket red, small	kus	3,00000	3 477,60	10 432,80	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 103 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 742210401 Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny hod 10,00000 724,00 7 240,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210401

59 742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	12,00000	80,57	966,86	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210421

60 742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	2,00000	10 616,54	21 233,08	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210503

61 742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	12,00000	161,14	1 933,73	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521

| 62 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproudvodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | soubor | 1,00000 | 2 770,25 | 2 770,25 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | soubor | 1,00000 | 1 162,82 | 1 162,82 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 173 904,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 100,00000 | 214,00 | 21 400,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680531

| 65 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 350,00000 | 169,61 | 59 362,49 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 250,00000 | 199,05 | 49 762,48 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112

67 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000	89,50	8 950,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001

68 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	550,00000	62,60	34 430,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032

Celkem	641 020,69

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 104 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e102 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EPS - Elektrická požární signalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 105 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e103 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 942,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946112121 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m montáž | kus 1,00000 8 831,66 8 831,66 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 946112221 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121 Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 15,00000 | 917,00 | 13 755,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112221

| 3 | 946112821 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m demontáž | kus | 1,00000 | 7 355,47 | 7 355,47 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821 Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 224 952,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 660,00000 | 58,07 | 38 328,21 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002

5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	384,30000	9,81	3 769,98	Vlastní	Indiv

'Přepočtené koeficientem množství : 366*1,05	384,30000

6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	210,00000	15,00	3 150,00	Vlastní	Indiv

'Přepočtené koeficientem množství : 210	210,00000

7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	63,00000	21,50	1 354,50	Vlastní	Indiv

'Přepočtené koeficientem množství : 63	63,00000

8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	35,00000	30,20	1 057,00	Vlastní	Indiv

'Přepočtené koeficientem množství : 35	35,00000

9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	21,00000	197,45	4 146,42	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102

| 10 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 21,00000 | 215,00 | 4 515,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 21,00000 | 15,20 | 319,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 12 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 10,50000 | 128,00 | 1 344,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 13 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 21,00000 | 145,18 | 3 048,84 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 106 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e103 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 34575562 | profil nosný 150x15x30mm | kus | 21,00000 | 58,60 | 1 230,60 |  | Vlastní | Indiv |
| 15 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 21,00000 | 31,60 | 663,60 |  | Vlastní | Indiv |
| 16 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 56,00000 | 69,69 | 3 902,51 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504

| 17 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 56,00000 | 13,00 | 728,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 910,00000 | 23,23 | 21 138,59 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

| 19 | 34121044 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2 | m | 560,00000 | 6,73 | 3 768,80 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce: 
SYKFY, průměr kabelu 5mm

20 34121274	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e	m	175,00000	11,60	2 030,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

F/UTP, průměr kabelu 6,2mm

| 21 | 34121582 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace, PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2 | m | 175,00000 | 27,40 | 4 795,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

JQTQ, průměr kabelu 7,4mm

22 742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,00000	501,74	1 003,49	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742123001

| 23 | M021 | Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, 12Vss, pro jednu tří/čtyřvodičovou linku | ks | 2,00000 | 2 521,00 | 5 042,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 665,00000 | 2,32 | 1 544,74 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002

25 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	56,00000	13,36	747,98	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003

26 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	14,00000	310,00	4 340,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004

27 742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	2,00000	919,47	1 838,94	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 107 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e103 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | PRT-ZX16-DIN | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220031 Protege 16 Vstup Expander, rozšíří Protege System o 16 Vstupů má podporu více EOL vyvážení, smyček.Vlastnosti:- Protege SE/WX/GX kompatibilní- Vyžaduje externí zdroj napájení- Podpora | kus | 2,00000 | 10 230,00 | 20 460,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

multiple state EOL a variable EOL

- LED displej stavů smyček

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.

29 742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	8,00000	180,10	1 440,82	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220053

| 30 | 111 05100 | RKZ-111 Plastová rozvodná krabička, 8 spojů | kus | 8,00000 | 284,00 | 2 272,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 2,00000 | 146,93 | 293,85 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220161

| 32 | 062 00101 | NP17-12 Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 17Ah | kus | 2,00000 | 1 608,00 | 3 216,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 2,00000 | 1 042,70 | 2 085,39 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220211

| 34 PRT-PSU-DIN-4A Protege DIN 4A Inteligentní Napájecí Zdroj 12VDC, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  |  | kus | 2,00000 | 13 260,00 | 26 520,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 8,00000 | 485,33 | 3 882,62 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220232

| 36 032 01401 DG457 GLASSTREK Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  |  | kus | 1,00000 | 895,00 | 895,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 034 30400 | Digitální duální detektor s antimaskingem, dosah 15m | kus | 8,00000 | 1 490,00 | 11 920,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 38 | 742220236 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový | kus | 8,00000 | 274,89 | 2 199,14 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220236

| 39 041 01300 MAS-353 Magnetický detektor pro vysokou bezpečnost, dosah 4-24mm, bílý, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  |  | kus | 8,00000 | 420,00 | 3 360,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 742220256 | Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah | kus | 1,00000 | 824,68 | 824,68 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220256

41 M020	Plochá inter. piezosiréna, bílý plast, tamper Vnitřní plochá piezosiréna, která obsahuje tamper,

proti sundání ze zdi.

ks	1,00000	706,00	706,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 108 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e103 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 742220401 Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny kus 1,00000 805,72 805,72 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220401

43 742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	20,00000	39,81	796,24	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220402

44 742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	20,00000	47,40	947,91	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220411

45 742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	2,00000	11 108,56	22 217,11	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220501

46 742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,00000	2 369,76	2 369,76	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220511

| 47 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | soubor | 1,00000 | 2 770,25 | 2 770,25 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | soubor | 1,00000 | 1 162,82 | 1 162,82 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292 Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 159 774,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 63,00000 | 214,00 | 13 482,00 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680531

| 50 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m | 385,00000 | 169,61 | 65 298,74 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 210,00000 | 199,05 | 41 800,48 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112

52 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	63,00000	81,90	5 159,70	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001

53 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	595,00000	57,20	34 034,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 109 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e103 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | EZS - Elektronický zabezpečovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	414 669,76

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 110 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e104 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 83 870,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 23,81000 | 58,07 | 1 382,72 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002

2 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	15,00	150,00	Vlastní	Indiv

9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000

3 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	10,00000	21,50	215,00	Vlastní	Indiv

9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000

4 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	5,00000	30,20	151,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

| 5 | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m 28,57100 45,88 1 310,77 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011

6 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000

7 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	5,00000	26,80	134,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

8 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	5,00000	32,00	160,00	Vlastní	Indiv

4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000

9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	25,00000	197,45	4 936,21	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102

| 10 | 345754920 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | m | 25,00000 | 215,00 | 5 375,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | kus | 25,00000 | 15,20 | 380,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 111 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e104 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34575003 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | m | 25,00000 | 128,00 | 3 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 13 | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | kus | 25,00000 | 145,18 | 3 629,57 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122

| 14 | 34575562 | profil nosný 150x15x30mm | kus | 25,00000 | 58,60 | 1 465,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | 25,00000 | 31,60 | 790,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 16 | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 8,00000 | 69,69 | 557,50 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504

| 17 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 8,00000 | 13,00 | 104,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 440,00000 | 23,23 | 10 220,86 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

| 19 1227354 Kabely a vodiče Kabely sdělovací UTP, FTP KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 305M, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  |  | m | 440,00000 | 7,50 | 3 300,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 25,00000 | 2,32 | 58,07 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002

21 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	25,00000	13,36	333,92	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003

22 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	2,00000	310,00	620,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004

| 23 | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 1,00000 | 3 791,62 | 3 791,62 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 1191822 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024 Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče PATCH PANEL SOLARIX 24XRJ45, CAT5E UTP S | KS | 1,00000 | 921,60 | 921,60 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 742330026 | Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický, konektor včetně vany | kus | 1,00000 | 2 040,00 | 2 040,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 ORPM-01 Rozvaděč optický 19" pevný CONTEG ORPM-01,1U, 300mm hloubka, bez čela, barva černá, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026 | kus | 1,00000 | 1 010,00 | 1 010,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | OR-12DSC | Čelo 19" optického rozvaděče, 12x SC duplex, pro pevné i výsuvné vany CONTEG, barva černá | kus | 1,00000 | 103,00 | 103,00 |  | Vlastní | Indiv |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 112 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e104 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 742330028 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 16,00000 1 110,00 17 760,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330028

| 29 | OPI-50-LC-1-900E | SPigtail optický MM OM2 50/125, LC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm, I/L 0,3dB, R/L -25dB, konektor, TYCO (AMP) | kus | 16,00000 | 65,00 | 1 040,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 OAD-SC-SC-D-MM-OE |  | Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duplex, MM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru,, béžový | kus | 16,00000 | 25,00 | 400,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 742330031 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana, sváru | kus | 16,00000 | 18,96 | 303,33 |  | Vlastní | Indiv |

| 32 | 742330042 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330031 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 4,00000 | 117,00 | 468,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 4587 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042 Zásuvka UAE, 8+8 pólů, stíněná, kat.6A, šikmá, Modul přístroje | KS | 4,00000 | 740,00 | 2 960,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1409 | Centr. d. pro z. UAE/E-DAT des./ISDN,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk | KS | 4,00000 | 299,00 | 1 196,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 35 | 345109300 | Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá | kus | 4,00000 | 872,00 | 3 488,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 36 | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 8,00000 | 17,06 | 136,50 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330051

37 742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,00000	161,14	161,14	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330052

38 742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	8,00000	350,73	2 805,80	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101

39 742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	8,00000	682,49	5 459,94	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330102

| 40 | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | soubor | 1,00000 | 710,08 | 710,08 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 998742292 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | soubor | 1,00000 | 298,06 | 298,06 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 113 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e104 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SK - Strukturovaná kabeláž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 592,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do, 3 cm | m 20,00000 169,61 3 392,14 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 43 | 468101112 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky, přes 3 do 5 cm | m | 10,00000 | 199,05 | 1 990,50 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112

44 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,00000	81,90	1 638,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001

45 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	10,00000	57,20	572,00	Vlastní	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032

| Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 225,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 40,00000 | 60,34 | 2 413,47 |  | Vlastní | Indiv |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182031

| 47 | 1003597 | OPTICKY KABEL DROP 9/125 12 VLAKEN G.657, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. | m | 40,00000 | 20,30 | 812,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	94 688,80

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 114 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e105 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SLP - společné areálové rozvody |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 47 734,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 460161163 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm | m 35,00000 550,96 19 283,75 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161163

| 2 | 460421182 | Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté, plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 35,00000 | 193,00 | 6 755,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 460490013 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460421182 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm | m | 35,00000 | 16,60 | 581,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 460520162 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460490013 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50, mm | m | 70,00000 | 47,30 | 3 311,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 34571351 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520162 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 70,00000 | 24,40 | 1 708,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 460520163 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm | m 10,00000 51,40 514,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 34571364 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520163 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm | m | 10,00000 | 82,00 | 820,00 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 460431173 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm zhorniny třídy těžitelnosti II | m 35,00000 98,50 3 447,35 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

skupiny 4 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431173

| 9 | 460600021 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m | m3 | 9,18750 | 51,50 | 473,16 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 460600022 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600021 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 9,18750 | 74,20 | 681,71 |  | Vlastní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600022

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 115 z 116

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2023-031R05 O: D.1.4 R: D.1.4e105 | Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | SLP - společné areálové rozvody |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 460680154 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm kus 8,00000 1 270,00 10 160,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680154

Celkem	47 734,97

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 116 z 116

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: TS-2024- 008R01 |  |  |  |  |  |  |
| Národní památkový ústav Zadavatel IČO: 75032333 Valdštejnské náměstí 162/3 Praha-Malá Strana DIČ: CZ75032333 11800 |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. |  |  | IČO: DIČ: | 9713662 |  |
|  |  |  |  |  | CZ09713662 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  | 8 403 441,72 |  |
| PSV |  |  |  |  | 12 006 653,23 |  |
| MON |  |  |  |  | 80 290,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 2 131 311,15 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 1 014 739,16 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 23 636 435,26 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Snížená DPH |  | 15% | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21% | 23 636 435,26 CZK |  |  |  |
| Základní DPH |  | 21% | 4 963 651,40 0,00 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení CZK |  |  |  |  |  |  |
| 28 600 086,66 Cena celkem s DPH CZK |  |  |  |  |  |  |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 93

Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro

|  | sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 3 146 050,31 | 660 670,57 | 3 806 720,88 |
| VN-01-09 | 0,00 | 3 146 050,31 | 660 670,57 | 3 806 720,88 |
| Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro Stavební objekt Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení Větrací kanálek Fasády vnější plášť Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  |
| D.1 | 0,00 | 20 028 756,51 | 4 206 038,87 | 24 234 795,38 |
| D.1.1/01 | 0,00 | 12 751 354,89 | 2 677 784,53 | 15 429 139,42 |
| D.1.1/01 | 0,00 | 878 492,40 | 184 483,40 | 1 062 975,80 |
| D.1.1/03 | 0,00 | 4 531 827,71 | 951 683,82 | 5 483 511,53 |
| D.1.2 | 0,00 | 1 867 081,51 | 392 087,12 | 2 259 168,63 |
| Technika prostředí staveb Zdravotní instalace Celkem za stavbu D.1.4 | 0,00 | 461 628,44 | 96 941,97 | 558 570,41 |
| D.1.4a | 0,00 | 461 628,44 | 96 941,97 | 558 570,41 |
|  | 0,00 | 23 636 435,26 | 4 963 651,40 | 28 600 086,66 |

Popis stavby: TS-2024-008R01 - Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava  
sev. průčelí

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné

posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis

obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 93

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní, nebo individuální“. Pro tyto  položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné  dokumentace.Uvažuje se kompletní provedení a dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy  určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související  plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k  úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......"

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 93

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád, restaurování  i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací  
vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými  v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Větrací kanálek

Popis rozpočtu: D.1.1/03 - Fasády vnější plášť

Popis rozpočtu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotní instalace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 4 z 93

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce Přípravné a přidružené práce Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 465 935,60 | 2,0 |
| 011 |  | HSV |  |  | 26 575,00 | 0,1 |
| 2 |  | HSV |  |  | 1 407 791,17 | 6,0 |
| 3 |  | HSV |  |  | 93 900,52 | 0,4 |
| 38 |  | Svislé a kompletní konstrukce Kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Úpravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Trubní vedení Ostatní konstrukce, bourání Lešení a stavební výtahy HSV |  |  | 230 300,00 | 1,0 |
| 4 |  | HSV |  |  | 59 670,00 | 0,3 |
| 61 |  | HSV |  |  | 309 040,48 | 1,3 |
| 62 |  | HSV |  |  | 3 147 630,69 | 13,3 |
| 63 |  | HSV |  |  | 132 243,70 | 0,6 |
| 8 |  | HSV |  |  | 65 000,00 | 0,3 |
| 9 |  | HSV |  |  | 160 800,00 | 0,7 |
| 94 |  | HSV |  |  | 1 096 751,75 | 4,6 |
| 95 |  | HSV |  |  | 62 972,82 | 0,3 |
| 96 |  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Povlakové krytiny Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé HSV |  |  | 737 429,23 | 3,1 |
| 97 |  | HSV |  |  | 4 931,23 | 0,0 |
| 99 |  | HSV |  |  | 164 778,45 | 0,7 |
| 711 |  | PSV |  |  | 62 852,76 | 0,3 |
| 712 |  | PSV |  |  | 138 986,08 | 0,6 |
| 762 |  | PSV |  |  | 1 340 057,22 | 5,7 |
| 764 |  | PSV |  |  | 933 420,20 | 3,9 |
| 765 |  | PSV |  |  | 5 692 153,41 | 24,1 |
| 766 |  | PSV |  |  | 770 230,00 | 3,3 |
| 767 |  | Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Kamenné dlažby Podlahy povlakové Konstrukce z přírodního kamene PSV |  |  | 411 838,73 | 1,7 |
| 772 |  | PSV |  |  | 58 500,00 | 0,2 |
| 776 |  | PSV |  |  | 3 836,16 | 0,0 |
| 782 |  | PSV |  |  | 2 121 020,00 | 9,0 |
| 783 |  | PSV |  |  | 296 217,14 | 1,3 |
| 8 |  | Nátěry Vnitřní kanalizace Elektromontáže Přesuny suti a vybouraných hmot Vedlejší náklady PSV |  |  | 177 541,53 | 0,8 |
| M21 |  | MON |  |  | 80 290,00 | 0,3 |
| D96 |  | PSU |  |  | 237 691,08 | 1,0 |
| VN |  | VN |  |  | 2 131 311,15 | 9,0 |
| ON |  | Ostatní náklady ON |  |  | 1 014 739,16 | 4,3 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 23 636 435,26 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 5 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady 2 131 311,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 005121 R1 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 504 623,23 | 504 623,23 |  | RTS 24/ I | Indiv |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000

2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném

znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací

ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti

práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků

českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630

Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení

elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"

Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení

staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"

"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních

poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární

zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"

"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050

Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a

další ČSN, ON k provádění staveb"

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000

5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 6 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 005126 R1 Geodetické práce Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

1	1,00000

7 005127 R1	Územní vlivy (památky)	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.

Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění.

| Díl: ON Ostatní náklady 1 014 739,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON-001 | Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | RTS 24/ I | Indiv |

Poznámka k položce:

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.

Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu.

1	1,00000

2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	232,48000	89,00	20 690,72	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.

D.1.1/01 Větrací kanálek :   52	52,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000	32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000	32,12000 severní fasáda : 55*0,8*1	44,00000 východní fasáda : 10*0,8*1		8,00000 D.1.4a ZTI :  '32,12+32,12	64,24000

Součet	232,48000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 7 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ON-003 Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek soubor 1,00000 38 000,00 38 000,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.

1	1,00000

4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv

1	1,00000

5 ON-005	Průzkum barevnosti	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti.

1	1,00000

6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.

Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.

1	1,00000

7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických

prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena.

Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 8 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 ON-008 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 63 077,90 63 077,90 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :

1	1,00000

9 ON-009	Průzkumy, restaurování	soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce:

rozsah viz. dodatky technických zpráv

Průzkumy, restaurování

Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:

A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.

B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.

C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.

Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne

zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí.

1	1,00000

10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 9 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení

díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít.

11 ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

1	1,00000

12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k položce:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.

Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím

kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i

výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu

hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1	1,00000

13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 93

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| S: TS-2024-008R01 O: 00 R: VN-01-09 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |
|  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ON-014 Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 24/ I Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000

15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.

Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000

16 ON-016	Montáž a dodávka bilboardu formát 2x1 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou

Povinná publicita	1,00000

| 17 | 91681R1 | Ochranné ohrazení lešení, výška 2m, jednoduché pletivo s velkými oky, k zabránění přístupu,, Montáž,demontáž, doprava, manipulace, nájem po dobu 6.měsíců. návštěvníků zámku k lešení | M 98,22000 754,50 74 106,99 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000*1,2	98,22000

Celkem	3 146 050,31

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 11 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 252,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 8,00000 | 31,61 | 252,92 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8	8,00000 
Mezisoučet	8,00000

| Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 26 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 50,00000 | 131,50 | 6 575,00 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

analogicky dle popisu v PD:

Kamerová prohlídka kanálů (štol) v délce 50 bm

3 11-10101	Sondy 1000/1000, hl. 1. 500 mm	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Díl: 38 Kompletní konstrukce 230 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 38-101103 | Oprava komínů (omítky, dozdívky) | ks | 6,00000 | 22 000,00 | 132 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

Komínová tělesa

Stávající komínová tělesa mají poškozenou omítku. Nutno postavit lešení až ke komínové hlavě a zkontrolovat stav. Nefunkční průduchy budou zakryty.  Komínové tělesa mají poškozenou omítku z 30% plochy, nesoudržnou a degradovanou omítku odstranit a znovu nahodit jednovrstvou váp. omítkou s  přísadou trasu. Na závěr dvojnásobný vápenný nátěr.

Nadstřešní části komínů budou opraveny. Odstraní se nesoudržné zbytky omítek, vysadí se poškozené cihly, případně rozebere nesoudržná část, dozdí se  vysazené a rozebrané části a obnoví degradované spárování a provedou se nové omítky v plném rozsahu. Provedení omítek viz kapitola povrchy exteriér.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

5 381380122R1	Oprava stávajících kanalizačních štol - otevření odvodňovacího kanálu	m     	20,00000	2 815,00	56 300,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Odkryté vnitřní kanálky a štoly (viz půdorys 1. NP) budou v místech odkrytí vyčištěné a opětovně zastropené.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 12 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vzhledem k zanešení a částečné destrukci štol nebylo možné provést prohlídku stavu systému štol pomocí kamery. Štoly byly zachycené při  archeologickém průzkumu a jsou zakresleny ve výkresech. Rozměr zachycených štol je cca 330x330 mm, dno 500 mm pod úrovni stávající úrovně dvora,  krytí cca 200 mm. Nalezené štoly budou vyčištěné, v potřebné míře opravené, aby byla zachována jejich funkce. Část zachycených dvorních štol byla  zanesena zeminou, nebo jsou vyplněné betonovým potrubím. Před demontáži případně nalezeného potrubí vedeného uvnitř štol bude nutné pomocí  kamerové zkoušky zjistit funkčnost. Zachycené štoly mají převážně dno tvořené cihelnou dlažbou (cihly na ležato), boční stěny zděné z cihel nebo kamene

a jsou kryty kamennými deskami, případně betonovými deskami. Při případném křížení štol inženýrskými sítěmi, bude místo průchodu ve stěnách dozděno.  Sítě budou vedené tak, aby netvořily při dnu bariéru případnému toku vody (event. bude trasa nových síti výškově upravena, aby pod spodní hranou bylo  min. 50 mm volného prostoru). Při výkopech hlubších tras sítí křížící stávající štolu bude v potřebném rozsahu (na šíři výkopu) štola rozebrána a po  provedení zpětně obnovena z původního materiálu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Oprava a doplnění kanálů (štol) v délce 20 bm : 20	20,00000 
Mezisoučet	20,00000

6 901101142Rx2	Zastropení štoly	m	12,00000	3 500,00	42 000,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Zastropení štoly bude dle potřeby opatrně rozebráno a vnitřní průřez se vyčistí a zkontroluje kamerou (předpoklad 35+15 m - řešeno v samostatné položce).

Předpokládaná oprava štoly přezděním, včetně zakrytí cca 7.+ 5 m

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

7+5	12,00000

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 273 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 611139450R | Oprava drobných trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD | m.b. | 150,00000 | 380,00 | 57 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 13 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

8 611139451R	Oprava větších trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	95,00000	1 285,00	122 075,00	Vlastní	Indiv

Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

9 611139452R	Oprava vlasových trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	120,00000	140,50	16 860,00	Vlastní	Indiv

Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

10 611139453R	Zajištění trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	20,00000	2 225,00	44 500,00	Vlastní	Indiv

V odůvodněných případech a po odsouhlasení zástupci PP a projektanta budou trhliny zajištěné stehováním zdiva (viz detail v části tabulky),

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

11 611139454R	Oprava prasklin kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	82,00000	270,00	22 140,00	Vlastní	Indiv

Praskliny v klenbách budou vyklínované dubovými klíny po cca 300-400 mm, proškrábány do hloubky 10–15 mm, vyčištěny a vyplněné vápennou  rozpínavou maltou. Větší praskliny budou vyplněné úlomky cihel nebo břidlicovými deskami.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 14 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

12 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv

Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 118 189,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 451577977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm | m2 | 8,00000 | 117,50 | 940,00 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

P, Žulová dlažba stávající - podlaha dvůr : 8	8,00000 Mezisoučet	8,00000

| 14 | 451579977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 nad 100 mm | m2 120,00000 11,20 1 344,00 822-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000*15	120,00000

15 451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	0,32000	1 250,00	400,00 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*0,04	0,32000 
Mezisoučet	0,32000

16 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	13,95360	3 770,00	52 605,07 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

rozebírání podlahy vč. násypu v místnostech 2NP :

P1 část : 0,6*5,3*0,38	1,20840 0,6*4,55*2*0,38	2,07480 P2 a P3 (část) : 0,6*(3,85*2+4,9-0,6*2)*0,38	2,59920 0,6*(4*2+4,9-0,6*2)*0,38	2,66760

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 15 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,6*4,9*0,38		1,11720 P4 část : 0,6*1,8*0,38		0,41040 1,4*1,8*0,38		0,95760 0,6*5,6*0,38		1,27680 0,6*(9,2-0,6-1,4)*0,38		1,64160 Mezisoučet	13,95360

| 17 | 632415115RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně penetrace | m2 85,00000 740,00 62 900,00 801-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením a uhlazením

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	15,00000 
Mezisoučet	85,00000

| Díl: 8 Trubní vedení 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 800-10102 | Napojení kanálů (štol) a drenáže na vsak | celek | 1,00000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

analogicky dle popisu v PD:

Pro odvod dešťové vody, mimo střešních plochy, které zachycují dešťové žlaby, bude proveden drenážovaný podzemní „žlab“ pro svedení vody do  vsakovací jímky. Žlab bude vyplněn štěrkem s vloženou drenáži a kryt zeminou.

Drenáž je řešena v rámci odvětrávacího kanálu.

V rámci této položky je řešeno napojení drenáže na dešťovou kanalizaci pomocí „žabích“ klapek.

Je navržena drenáž z drenážní vysokozátěžové trubky PE DN 100 včetně potřebných tvarovek (zátky, spojky, tvarovky na přechod na KG) a drenážní  kontrolní a proplachovací šachty DN 300 s litinovým poklopem (5 ks). Uložení ve štěrkovém loži 8/16 mm, ve spádu 5 mm/1bm. Napojení na dešťovou  kanalizaci přes zpětnou (žabí) klapku.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 160 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 901101145R1 | Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou | m2 | 40,00000 | 2 700,00 | 108 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

přezdění degradované části 100%

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 16 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken.

Dále viz. chemická sanace zdiva.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

20 902      R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	100,00000	528,00	52 800,00 Prav.M	RTS 24/ I	RTS 24/ I

předpoklad 100hod. : 100	100,00000 
Mezisoučet	100,00000

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 27 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 150,00000 | 182,00 | 27 300,00 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

pro statické zajištění předpoklad : 150	150,00000

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 50 720,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 350,50000 144,71 50 720,30 801-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

podíl řešených ploch :

1NP : 100	100,00000 
2NP : 25,5+18,9+19,4+16,7+20	100,50000 
půda podkroví : 150	150,00000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí 240 871,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 113106122R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek | m2 8,00000 82,44 659,54 822-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8	8,00000 Mezisoučet	8,00000

| 24 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 1,27500 3 860,51 4 922,15 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 17 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,015	1,05000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15*0,015	0,22500 
Mezisoučet	1,27500

25 965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv

plochy

|  |  |  | m3 15,95360 474,16 7 564,50 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

rozebírání podlahy vč. násypu v místnostech 2NP :

P1 část : 0,6*5,3*0,38		1,20840 
0,6*4,55*2*0,38		2,07480 
P2 a P3 (část) : 0,6*(3,85*2+4,9-0,6*2)*0,38		2,59920 
0,6*(4*2+4,9-0,6*2)*0,38		2,66760 
0,6*4,9*0,38		1,11720 
P4 část : 0,6*1,8*0,38		0,41040 
1,4*1,8*0,38		0,95760 
0,6*5,6*0,38		1,27680 
0,6*(9,2-0,6-1,4)*0,38		1,64160 
Mezisoučet	13,95360 
P, Žulová dlažba stávající - dvůr D.01 : 8*0,25		2,00000 
Mezisoučet		2,00000

26 974042567R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	60,00000	662,09	39 725,70 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s betonovým podkladem,

analogicky dle popisu v PD:

Otevření podlah a vyřezání drážek pro vložení táhel

Otevření podlah a vyřezání drážek pro vložení táhel :

1. NP : 30	30,00000 
2. NP : 30	30,00000 
Mezisoučet	60,00000

27 979092111R00	Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,  	m3	30,00000	5 770,00	173 100,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 18 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STAVBA ZAJISTÍ ODSTRANĚNÍ SUTÍ - CCA 30,0 m3 : 30	30,00000 Mezisoučet	30,00000

| 28 | 979092119R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m | m3 30,00000 450,00 13 500,00 800-2 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 30,00000	30,00000

29 965031.R2	Příplatek za šetrné rozebrání stávající kamenné dlažby pro další použití	m2    	8,00000	175,00	1 400,00	Vlastní	Indiv

stávající dlažba bude uložena

pro další použití

při rekonstrukci objektu

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000	8,00000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 078,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t 34,77089 750,00 26 078,17 801-4 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,13,14,15,16,17,19,21,22, :

Součet: : 34,77089	34,77089

| Díl: 712 Povlakové krytiny 138 986,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 712211111R00 | Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím | m2 | 832,44959 | 21,70 | 18 064,16 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 39,02207		39,02207 
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000 
Mezisoučet	832,44959

32 712221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45°	m2	39,02207	330,50	12 896,79 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 19 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2

39,02207

Mezisoučet	39,02207

| 33 | 712600832R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, | m2 832,44959 27,70 23 058,85 800-711 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394)

761,50752

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6		31,92000 Mezisoučet	793,42752 Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :

39,02207

Mezisoučet	39,02207 
34 62821229R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 2,3 mm; funkce: separační; nosná vložka: skelná rohož; asfalt:

oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp

11,582*8,423*2*0,2

|  |  |  | m2 957,31703 76,10 72 851,83 SPCM RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13

| Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 832,44959*1,15 957,31703 35 62822087R Šindel asfaltový tvar: bobrovka; š = 1 000,0 mm; v = 333 mm; barva: dle vzorníku; nosná vložka: skelná rohož; oboustranná bitumenová směs |  |  | m2 42,92428 224,00 9 615,04 SPCM RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2*1,1

42,92428

Mezisoučet	42,92428

36 998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,33254	750,00	2 499,41 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

31,32,34,35, :

Součet: : 3,33254	3,33254

| Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 340 057,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 952903111R00 | Čištění budov odstranění prachu z trámů | m2 | 1 977,07578 | 83,10 | 164 295,00 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

analogicky dle popisu v PD:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 20 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STAVBA ZAJISTÍ VYSÁTÍ PRACHU Z KROVU.

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2

1 523,01504

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2			63,84000 
východní křídlo - cca 20% : 11,582*8,423*2*2		390,22074 
Mezisoučet	1 977,07578

38 762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  ručně, před osazením	m2	813,53525	128,50	104 539,28 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

řezivo pro bednění střech :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla a uvažováno doplnění 45% :

615,25553

řešená část severního křídla b uvažováno doplnění 45% : 6,93*2*13,38*0,45*2,16*1,1	198,27972 
Mezisoučet	813,53525

39 762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu

před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m

(6,93*31,87+6,93*18,46+8,85*(13,41+12,2))*0,45*2,16*1,1

|  |  |  | kus 4,00000 19 090,00 76 360,00 800-762 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | m2 | 198,35688 | 343,00 | 68 036,41 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b (doplnění cca 25%) :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*0,25

190,37688

střechy vikýřů (doplnění cca 25%) : 1,9*2,8*1/2*2*6*0,25		7,98000 
Mezisoučet	198,35688

41 762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

|  |  |  | m2 | 198,35688 | 50,20 | 9 957,52 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 198,35688	198,35688

| 42 | 762341924R00 | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2 | m2 39,02207 220,00 8 584,86 800-762 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2

39,02207

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 21 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezisoučet 39,02207 43 762343934RT2 Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2 |  |  | m2 39,02207 454,00 17 716,02 800-762 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2

39,02207

Mezisoučet	39,02207

44 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,69709	1 656,71	9 438,44 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 198,35708*0,024	4,76057 
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 39,02208*0,024	0,93653

45 762523104R00	Položení podlah montáž  z prken hoblovaných na sraz	m2	80,00000	158,87	12 709,76 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

hrubá podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000 
Mezisoučet	80,00000

46 762523108R00	Položení podlah montáž  z fošen hoblovaných na sraz	m2	70,00000	179,98	12 598,92 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000

47 762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	80,00000	65,20	5 216,05 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

prkenná podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000 
Mezisoučet	80,00000

48 762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	80,00000	90,82	7 265,21 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

hrubá podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 22 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	80,00000

49 762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	70,00000	109,44	7 661,07 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

fošnová podlaha :

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Mezisoučet	70,00000

50 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	6,83600	205,00	1 401,38 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

hrubé podlahy :

doplnění zpětně montovaných hrubých podlah 20% :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
doplnění zpětně montovaných podlah 20% :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
fošnová podlaha doplnění 20% :

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,2*0,05*1,1	0,77000 
Mezisoučet	0,77000 
polštáře po  400mm :

hrubá podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5*0,06*0,12*1,1	0,59400 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5*0,06*0,12*1,1	0,79200 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5*0,06*0,12*1,1	0,19800 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5*0,06*0,12*1,1	1,38600 
Mezisoučet	2,97000 
záklop :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 23 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 85,00000*0,024	2,04000 
Mezisoučet	2,04000

51 762812240RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24

mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištami

|  |  |  | m2 | 85,00000 | 493,00 | 41 905,00 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	15,00000 
Mezisoučet	85,00000

| 52 | 762812811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do m2 85,00000 46,57 3 958,61 800-762 RTS 24/ I RTS 24/ I Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70 70,00000 Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15 15,00000 Mezisoučet 85,00000 53 763752112R00 Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 m 375,00000 124,69 46 758,12 800-763 RTS 24/ I RTS 24/ I 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně kotvení rámové konstrukce.

polštáře po  400mm :

hrubá podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5		75,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5	100,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5		25,00000 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5	175,00000 
Mezisoučet	375,00000

54 421952111Rx0	Podlaha lávky ze dřeva měkkého - z fošen	m3	0,56960	12 296,93	7 004,33	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pochozí lávka 30b.m. (oprava z 25%) :  Dřevěné lávky :

Prkna (šíře 250 mm) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 24 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nosná konstrukce - trámy :

fošny 40mm : 0,04*0,9*30*0,25	0,27000 
trámky 100/140 2ks/1m.b : 0,1*0,14*2*30*0,25	0,21000 
podpora uprostřed mezi trámy 2xtrámek 160/160mm dl.1m celkem 7 podpor :

0,16*0,16*2*7*0,25

0,08960

spoje pomocí Bulldogu :  
Mezisoučet	0,56960

55 7625218RP01	Příplatek k položce - demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm, za obsah dle

požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy

|  |  |  | m2 80,00000 125,00 10 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šetrná demontáž pro opětovné použití.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 80,00000	80,00000

| 56 | 7625228RP01 | Příplatek k položce - demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 80,00000 125,00 10 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šetrná demontáž pro opětovné použití.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 80,00000 80,00000 57 7625228RP02 Příplatek k položce - demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy |  |  | m2 70,00000 125,00 8 750,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šetrná demontáž pro opětovné použití.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 25 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 70,00000	70,00000

58 76233OAx1	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH	m3	7,40000	64 000,00	473 600,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD.

Položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků obsažených a popsaných v PD viz. detaily opravy dřevěných prvků. 
NOVÉ ŘEZIVO - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÉHO KROVU

NOVÉ ŘEZIVO SMRK TŘ.S10 (C24) DLE ČSN 732824-1

VEŠKERÉ ŘEZIVO DOPLŇOVANÉ BUDE TESANÉ (PROFILY JSOU UVÁDĚNY PO OPRACOVÁNÍ)

SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3 TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D

Součástí jsou rovněž vyřezání, demontáže, zajištění, likvidace a související potřebné součinnosti.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

množství z tabulky úprav v půdním prostoru : 2,4	2,40000 
předpoklad nad divadlem dle TZ : 5	5,00000 
Mezisoučet	7,40000

59 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	16 880,00	16 880,00	Vlastní	Indiv

Po rozkrytí konstrukce střechy provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem.

K ODKRYTÝM TESAŘSKÝM KONSTRUKCÍM ZHOTOVITEL STAVBY PŘIZVE ODBORNÉHO MYKOLOGA, KTERÝ VYDÁ ODBORNOU ZPRÁVU. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

D.1.1/4a,b Půdorys krov :

2.01 úprava šikmé vzpěry pro průchod : 1	1,00000

60 60511150R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované; tl = 32 mm	m3	0,52800	9 390,00	4 957,92 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 26 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

doplnění zpětně montovaných hrubých podlah 20% :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800

61 60512601RP01	prkno SM/JD; hoblované	m3	0,52800	14 840,00	7 835,52	Vlastní	Indiv

(šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída

tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky

doplnění zpětně montovaných podlah 20% :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800

62 60513331R	Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované	m3	0,77000	12 290,00	9 463,30 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

fošnová podlaha doplnění 20% :

Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,2*0,05*1,1	0,77000 
Mezisoučet	0,77000

63 60516512R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl = 60 mm; š = 120 mm	m3	2,97000	7 850,00	23 314,50 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

polštáře po  400mm :

hrubá podlaha :

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5*0,06*0,12*1,1	0,59400 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5*0,06*0,12*1,1	0,79200 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5*0,06*0,12*1,1	0,19800 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5*0,06*0,12*1,1	1,38600 
Mezisoučet	2,97000

64 605961R1	Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí	m3    	7,40000	18 000,00	133 200,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 27 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VŠECHNY NOVĚ VKLÁDANÉ TRÁMY BUDOU RUČNĚ OPRACOVANÉ TESAŘSKÝM TYPEM SEKERY. PO OPRACOVÁNÍ MUSÍ NOVÉ DOPLŇKY  TVAROVĚ NAVÁZAT NA PŮVODNÍ.

ZPŮSOB OPRACOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN NA VZORKU ZÁSTUPCI INVESTORA, PAMÁTKOVÝCH ORGANIZACÍ A PROJEKTANTEM. VZOREK  BUDE JAKO REFERENCE UCHOVÁN PO DOBU STAVBY.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 7,40000	7,40000 
65 605961R2	Příplatek za sjednocení a přizpůsobit podlahová prkna (fošny)  dle stávajících konstrukcí, včetně

povrchové úpravy

|  |  |  | m3 150,00000 160,00 24 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Příplatek za sjednocení a přizpůsobit podlahová prkna (fošny)  dle stávajících konstrukcí, včetně povrchové úpravy.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30		30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40		40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10		10,00000 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70		70,00000 
Mezisoučet	150,00000

66 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00	12 650,00	12 650,00 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: 764 Konstrukce klempířské 933 420,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | KL/02 | podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem | bm | 90,00000 | 1 500,00 | 135 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

podokapní žlab půlkruhový  s žlabovým kotlíkem

severní křídlo

žlaby vč. háků a žlabových čel 160 mm, RŠ 330 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 28 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kotlíky 8ks

okapnice ( RŠ 250 mm )

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

68 KL/04	střešní svod s koleny a odskoky	bm	82,00000	1 500,00	123 000,00	Vlastní	Indiv

střešní svod s koleny a odskoky včetně kotevních prvků

pr. 125 mm

1 ks -  ~10 bm

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování

povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou  - nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 29 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

69 KL/05	střešní svod - falešný (odvětrání kanálku)	bm	20,00000	1 500,00	30 000,00	Vlastní	Indiv

střešní svod - falešný (odvětrání kanálku) včetně kotevních prvků

pr. 150 mm

1 ks a 10 bm

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

70 KL/08	lemování štítové stěny	bm	26,00000	1 327,00	34 502,00	Vlastní	Indiv

lemování štítové stěny

střecha severního křídla /jízdárna

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 30 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pohledová minimalizace

RŠ 400mm

minimalizovat nebo nahradit historickým řešením

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

71 KL/10a	lemování komínu	ks	3,00000	18 000,00	54 000,00	Vlastní	Indiv

lemování komínu přední a boční díl RŠ=330, zadní díl RŠ=450 mm. rozměr komínu:  1400 mm x 600 mm

pohledově minimalizovat

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 31 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

72 KL/10b	lemování komínu	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	Vlastní	Indiv

lemování komínu přední a boční díl RŠ=330, zadní díl RŠ=450 mm.

rozměr komínu:  600 mm x 600 mm

pohledově minimalizovat

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

73 KL/11	lemování stěny vikýře	bm	36,00000	1 012,50	36 450,00	Vlastní	Indiv

lemování stěny vikýře včetně kotevních prvků

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 32 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pohledová minimalizace (případné vynechání) RŠ 300 mm  (6bm  / vikýř )

minimalizovat nebo nahradit historickým řešením Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování

povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

74 KL/12a	střešní výlez včetně lemování	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00	Vlastní	Indiv

střešní výlez včetně lemování

přední a zadní díl RŠ=450

boční díl RŠ=400 mm.

pohledová minimalizace lemování

světlost výlezu 600x600 mm

výplň - drátosklo - 2ks

pohledově minimalizovat

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 33 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

75 KL/13	závětrná lišta u vikýře	bm	7,80000	1 294,00	10 093,20	Vlastní	Indiv

závětrná lišta u vikýře

včetně kotevních prvků

pohledová minimalizace (případné vynechání) RŠ 350 mm

(1,3 bm  / vikýř ) minimalizovat nebo nahradit historickým řešením

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování

povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 34 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1,3*6	7,80000

76 KL/14	okapní plech	bm	90,00000	1 350,00	121 500,00	Vlastní	Indiv

okapní plech

(spodní ukončení střechy)

včetně kotevních prvků

RŠ 400 mm

minimalizovat nebo nahradit historickým řešením

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

90	90,00000

77 KL/15	oplechování úžlabí u štítové stěny	bm	80,00000	3 940,00	315 200,00	Vlastní	Indiv

oplechování úžlabí

vč. napojení na krytinu a lemování

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 35 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pohledová minimalizace (případné vynechání) 
RŠ 1000 mm

minimalizovat nebo nahradit historickým řešením

Měděný plech  tl.  0,7 mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování

povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

78 KL/16	oplechování dolního rámu vikýře	ks   	6,00000	4 400,00	26 400,00	Vlastní	Indiv

oplechování dolního rámu vikýře

včetně kotevních prvků

délka 1100 mm, RŠ 350 mm

Použit Pb plech (lepený)

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 36 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 KL/51 Lemování stěny vikýře m 6,00000 650,00 3 900,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

lemování stěny vikýře

včetně kotevních prvků

RŠ 300 mm

(6bm  / vikýř )

Pozinkovaný plech  tl. 0,7mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá)

povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody

Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

80 KL/52	Závětrná lišta u vikýře	m     	1,50000	650,00	975,00	Vlastní	Indiv

závětrná lišta u vikýře

včetně kotevních prvků

RŠ 350 mm

(1,3 bm  / vikýř )

Pozinkovaný plech  tl. 0,7mm

povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 37 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- nýty s trnem

- hřebíky

- příponky

- drát

Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány

nebo nahrazeny klasickým historickým řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1,5	1,50000

81 998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1,00	11 000,00	11 000,00 800-764	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 692 153,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 765342350RT2 | Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 30 do 45° | m2 761,50752 4 290,00 3 266 867,26 800-765 RTS 25/ I RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |

včetně spojovacích prostředků,

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394)

761,50752

Mezisoučet	761,50752

| 83 | 765342350RT3 | Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 45 do 60° | m2 31,92000 4 255,00 135 819,60 800-765 RTS 25/ I RTS 25/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně spojovacích prostředků,

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6	31,92000 Mezisoučet	31,92000

| 84 | 765349611R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice montáž okrajníku s přesahem | m 170,54000 160,00 27 286,40 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 38 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93*2+18,46+8,85		86,90000 řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38		27,24000 Mezisoučet	114,14000 sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*4	56,40000 Mezisoučet	56,40000

| 85 | 765349631R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice příplatek za sklon pro montáž okrajníku od 30°do 45° | m 114,14000 18,20 2 077,35 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :

řešená část severního křídla : 6,93*2+31,87+6,93*2+18,46+8,85		86,90000 
řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38		27,24000 
Mezisoučet	114,14000

86 765349911R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení

čtverců, obdélníků a šablon rovné

|  |  |  | m 143,96000 189,00 27 208,44 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :

řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93+18,46	71,12000 řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38	27,24000 Mezisoučet	98,36000 sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*6	45,60000 Mezisoučet	45,60000

| 87 | 765349912R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice přiřezání a uchycení čtverců, obdélníků a šablon šikmé | m 232,80000 189,00 43 999,20 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :

řešená část severního křídla a : 11*6	66,00000 
řešená část severního křídla b : 11*6	66,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 39 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	132,00000 
sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 4,2*2*2*6	100,80000 
Mezisoučet	100,80000

88 765349923R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od

30°do 45° pro přiřezání a uchycení

|  |  |  | m 230,36000 21,80 5 021,85 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :

řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93+18,46	71,12000 
řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38	27,24000 
Mezisoučet	98,36000 
sklon nad 30st :

Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :

řešená část severního křídla a : 11*6		66,00000 
řešená část severního křídla b : 11*6		66,00000 
Mezisoučet	132,00000

89 765349925R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přisekání bodové	kus	1 983,56880	145,50	288 609,26 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I

uvažováno 5% :

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752*2,5	1 903,76880 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000*2,5		79,80000 
Mezisoučet	1 983,56880

| 90 | 765349927R00 | Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice příplatek za sklon od 30°do 45° pro přisekání bodové | kus 1 903,76880 14,60 27 795,02 800-765 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

uvažováno 5% :

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752*2,5	1 903,76880

91 765349631R01	Příplatek za sklon pro m. okrajníku nad 45°	m	73,20000	29,50	2 159,40	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 40 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

sklon nad 45st :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*6	73,20000 
Mezisoučet	73,20000

92 765349923Rx1	Přípl. za sklon pro přiřezání a uchyc. nad 45°	m	146,40000	19,70	2 884,08	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

sklon nad 45st (rovné) :

střechy vikýřů : 1,9*2*2*6	45,60000 Mezisoučet	45,60000 sklon nad 45st (šikmé) :

střechy vikýřů : 4,2*2*2*6	100,80000 Mezisoučet	100,80000

| 93 | 765342272RT5 | Příplatek pro požadovanou specifikaci stř. krytiny - tl. břidlicové šablony 8-10mm,, šablona, obdélník o rozměru 400 x 250mm | m2 793,42752 2 200,00 1 745 540,54 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03)

tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 x 250 mm  ~35 ks/m2 
"doplňkové šablony o rozměru 200x160mm 20% plochy

" ~70 ks/m2

pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy

kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou

(počet ks: podle typu šablony, sklonu střechy - min 25ks/m2,

17% doprava, 6% manipulace, 7% pokládka, 10% úžlabí, hrany plochy , celkem 40% :  25 x 1,40=35 ks/m2 , zkušenost zámek Kozel )

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 41 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bude předložen vzorek k odsouhlasení

nové šablony musí odpovídat normám ČSN EN 12326-1, nutno předložit certifikát o kvalitě materiálu zpracování - oddělování štípáním (ne řezání laserem)

(vlastnosti: nasákavost A1, odolnost proti změnám T1,

odolnost proti oxidu siřičitému S1, obsah uhličitanů <=0,3% )

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000

94 765342272RT6	Příplatek k střešní krytině za kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou vložkou	m2	793,42752	124,00	98 385,01	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000 
Mezisoučet	793,42752

95 998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	1,00	18 500,00	18 500,00 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské 770 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | DN23 | dvířka na půdu, rozm.: 1100/1600 | ks | 4,00000 | 13 980,00 | 55 920,00 |  | Vlastní | Indiv |

dvířka na půdu

tvarová kopie dveří stávajících DR/02

masivní dřevěné hladké křídlo s otvorem

masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění 
kotvený lavičníky

zasklení: sklo čiré jednoduché

kování: kované pásové závěsy kopie dochovaných viz DR/02 
dveřní zástrč viz DR/02

provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 42 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

osadit dolní odkapní kovovou lištu

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

97 DR02	okenice střešních vikýřů, rozm.: 1100/1600	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv

okenice střešních vikýřů

masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt) masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění

kotvený lavičníky

kování: kované pásové závěsy

původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou

provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín(viz vzorek)

celková repase

doplnění kované zástrče

doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat

doplnění dolní odkapní kovové lišty

nová  zástrč

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

98 DR30	okenice střešních vikýřů	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00	Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 43 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

okenice střešních vikýřů

masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt)

masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění kotvený lavičníky

kování: kované pásové závěsy

původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou provedení: měkké dřevo pod nátěrem  tmavý odstín hnědá celková repase

doplnění kované zástrče

doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat

doplnění dolní odkapní kovové lišty

nová  zástrč

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

99 ON02a-c	Nové okno špaletové	ks	3,00000	28 460,00	85 380,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 44 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) detaily viz samostatný výkres D.1.1/D2

Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  
okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  
zahájena výroba.

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

počet ks : 11	11,00000 
odpočet etapy 4a : -8	-8,00000 
Mezisoučet		3,00000

100 ON05a	nové okno jednoduché	ks	1,00000	20 700,00	20 700,00	Vlastní	Indiv

nové okno jednoduché

tvarová kopie okna stávajícího dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

rám upevněn lavičníky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 45 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu

kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

detaily viz samostatný výkres D.1.1/D1

Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba.

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

počet ks : 2		2,00000 
odpočet etapy 4a : -1	-1,00000 
Mezisoučet		1,00000

101 ON06a-e	nové okno špaletové	ks	5,00000	29 760,00	148 800,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 46 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

detaily viz samostatný výkres D1.1/D2   nutná úprava okenního ostění

Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba.

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

102 ON20a-g	nové okno špaletové, rozm.: cca 940/1570	ks	7,00000	28 460,00	199 220,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 47 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

okno shodné s novým oknem ON/02 část A, nutná úprava okenního ostění

Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba.

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

103 ON22a-g	nové okno špaletové, rozm.: cca 950/1580	ks	7,00000	28 460,00	199 220,00	Vlastní	Indiv

nové okno špaletové

tvarová kopie okna stávajícího

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř

křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 48 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná

zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování

okenní panty ocel pod krycí nátěr

horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů

okenní obrtlíky

okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel

okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr

provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr

barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)

okno shodné s novým oknem ON/06 část A, nutná úprava okenního ostění

Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba.

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

104 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	4,00	3 500,00	14 000,00 800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 69 683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | ZN11a | ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 500/330 | ks | 4,00000 | 3 375,00 | 13 500,00 |  | Vlastní | Indiv |

ocelová dvířka do oken sklepních prostor

ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek

dvířka - ocelový rám z pásoviny 40/3 z vnější strany navařený

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 49 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dětovaný plech(vzor křížek)

na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran

provedení: ocel - kovářská čerň

zinkování pro vnější prostředí, nátěr

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

106 ZN11b	ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 850/250	ks	2,00000	3 095,00	6 190,00	Vlastní	Indiv

ocelová dvířka do oken sklepních prostor

ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek dvířka - ocelový rám z pásoviny 40/3 z vnější strany navařený

dětovaný plech(vzor křížek)

na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran

provedení: ocel - kovářská čerň

zinkování pro vnější prostředí, nátěr

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

107 ZN28a	větrací mřížka - ve stěně, rozměr 100x100 mm	ks	2,00000	281,50	563,00	Vlastní	Indiv

větrací mřížka

(nasávaní do kanálku)

včetně rámu a kotevních prvků

rozměr 100x100 mm

materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu

trubka plastová  O  100 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 50 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

propojení do větracího kanálku

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

108 ZN28b	nasávání do kanálku - ve stěně - trubka, O  100 mm	bm	12,00000	202,50	2 430,00	Vlastní	Indiv

(nasávaní do kanálku)

včetně rámu a kotevních prvků

trubka plastová  O  100 mm

propojení do větracího kanálku

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

109 ZR03	tyče na vikýři	ks	6,00000	6 750,00	40 500,00	Vlastní	Indiv

tyče na vikýři

ocelová tyč obdélníkového průřezu

rozměry - výška 800mm, pruřez cca 80 x 25 mm

návrh: celková oprava

prověřit stav oceli

opatřit antikorózním nátěrem povrchová úprava: černý grafitový nátěr

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

110 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00	6 500,00	6 500,00 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 51 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 772 Kamenné dlažby 58 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | P4 | Skladba P4 podlaha chodba 2.NP- kamenná pískovcová dlažba stávající, rozměr 330/330 mm | m2 | 15,00000 | 3 900,00 | 58 500,00 |  | Vlastní | Indiv |

analogicky dle popisu v PD:

skladba P4

Kamenná pískovcová dlažba stávající,  rozměr 330/330 mm200 mm

Maltové lože (vápenná malta)20 mm

kompletně rozebrání a zpětná montáž s doplněním chybějících a poškozených prvků.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Skladba P4 podlaha chodba 2.NP : 15	15,00000

| Díl: 776 Podlahy povlakové 3 836,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 22,40000 | 15,90 | 356,16 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 1*2		2,00000 
4,55*2		9,10000 
5,65*2	11,30000 
Mezisoučet	22,40000

113 776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	30,00000	116,00	3 480,00 800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 2 043 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | KR01 | Okapní chodník | bm | 45,00000 | 5 490,00 | 247 050,00 |  | Vlastní | Indiv |

okapní chodník

kamenné desky  450x 450 mm

tl 50-100mm

(uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem) materiál: pískovec arkóza

povrchová úprava  - tryskané, ručně sražené hrany

doplnění desek v celé délce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 52 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

severní fasáda  (část  A) doplnění 100%

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

severní : 35	35,00000 
východní : 10	10,00000

115 KR03	Kamenný sokl	bm	44,00000	2 675,00	117 700,00	Vlastní	Indiv

kamenný sokl

severní fasáda

výška  300-800 mm, horní hrana š-120mm zkosená doplnění soklu 15 %, doplnění odskoku 18 bm materiál - pískovec

oprava  - odstranit mechy, vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 75%

spec. trasovou vodoodpudivou maltou, provést nátěr proti mechu a řasám povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

severní a západní fasáda : 44	44,00000

116 KR06	Ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami	ks	2,00000	66 100,00	132 200,00	Vlastní	Indiv

ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami

průjezd, vnitřní i vnější

rozměr 300 x 300  mm, výška 2,7 m materiál - pískovec, doplnění 15 %

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 15% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 53 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

117 KR07	Přípory (nároží pod korunní římsou)	ks	1,00000	43 600,00	43 600,00	Vlastní	Indiv

přípory (nároží pod korunní římsou)

západní fasáda jízdárny

rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m materiál - pískovec, doplnění 20 %

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 10% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

118 KR08a	Komíny - římsy a hlavice, a - římsa základny dvojkomína - 1400x600mm	ks	3,00000	32 350,00	97 050,00	Vlastní	Indiv

komíny - římsy a hlavice

a - římsa základny dvojkomína - 1400x600 mm

doplnění 30%

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

a : 3	3,00000

119 KR08b	Komíny - římsy a hlavice, b - římsa základny komína - 600x600 mm	ks	2,00000	22 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv

komíny - římsy a hlavice

b -římsa základny komína - 600x600 mm doplnění 30%

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 54 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

b : 2	2,00000

120 KR08c	komíny - římsy a hlavice, c - patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm	ks	8,00000	21 100,00	168 800,00	Vlastní	Indiv

komíny - římsy a hlavice

c -patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm

doplnění 30%

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

c : 8	8,00000

121 KR08d	Komíny - římsy a hlavice, d -hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600 mm	ks	8,00000	19 690,00	157 520,00	Vlastní	Indiv

komíny - římsy a hlavice

d -hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600 mm

doplnění 30%

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 55 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d : 8	8,00000

122 KR09	Profilovaná římsa vikýře	bm	24,00000	5 400,00	129 600,00	Vlastní	Indiv

profilovaná římsa vikýře

střecha

rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (4 vikýře) materiál - pískovec, doplnění 20 %

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 80% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

123 KR10a	dlažba dvora - plocha	m2	4,00000	7 650,00	30 600,00	Vlastní	Indiv

dlažba dvora

dvůr (podlaha P25) rozměry - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm

materiál - žula doplnění 20%

oprava dlažby, úprava vyspádování dvora před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po  provedení sítí zpětně osadit

Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna a hydrofobní příměsi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*1/2	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

124 KR10b	dlažba dvora - žlaby	m2	4,00000	8 775,00	35 100,00	Vlastní	Indiv

dlažba dvora

dvůr kamenné desky 300x800 mm - žlaby materiál - žula doplnění 20%

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 56 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oprava dlažby, úprava vyspádování dvora před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po  provedení sítí zpětně osadit

Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna a hydrofobní příměsi

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*1/2	4,00000 
Mezisoučet	4,00000

125 KR11	dlažba průjezd	m2	2,00000	6 190,00	12 380,00	Vlastní	Indiv

dlažba průjezd

m.č. 0.01

rozměry  290 x 600 mm

uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem materiál - pískovec doplnění 5%

oprava dlažby, část rozebrání při provádění větrání vzduchové dutiny

před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

126 KR17	Kamenný žlab	ks	1,00000	33 750,00	33 750,00	Vlastní	Indiv

kamenný žlab

severní fasada

rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 10,0 m materiál - pískovec, doplnění 35 %

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% narušený povrch zpevnit organokřemičitany povrch hydrofobizovat Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 57 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

127 KR19	Kamenná římsa	bm	35,00000	4 220,00	147 700,00	Vlastní	Indiv

kamenná  římsa

hlavní střecha pod okapem

kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm,  doplnění , oprava  - vyčistit,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 20% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 25% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) ostatní části římsy jsou z cihelných tvarovek

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

severní : 35	35,00000

128 KR20	Kamenná kordonová římsa	bm	50,00000	3 800,00	190 000,00	Vlastní	Indiv

kamenná  kordonová římsa

kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem - oprava  - vyčistit,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 65% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

129 KR51	Okapní chodník	bm	31,00000	2 250,00	69 750,00	Vlastní	Indiv

kamenné desky  450x 450 mm

tl 50-100mm

(uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem) materiál: pískovec

doplnění desek v celé délce

severní fasáda  (část  B) doplnění 50%

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 58 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

severní B : 31	31,00000 
Mezisoučet	31,00000

130 KR52	Kamenný sokl	bm	31,00000	3 240,00	100 440,00	Vlastní	Indiv

kamenný sokl (část B)

severní a část východní fasády

výška  800-1300 mm, horní hrana š-120mm zkosená

doplnění soklu 15 %, doplnění odskoku 10 bm

materiál - pískovec

oprava  - odstranit mechy, vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího

narušený povrch zpevnit organokřemičitany

vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 75%

spec. trasovou vodoodpudivou maltou, provést nátěr proti mechu a řasám

povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

131 KR53	Profilovaná římsa vikýře	bm	12,00000	5 400,00	64 800,00	Vlastní	Indiv

profilovaná římsa vikýře

střecha

rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (celkem 2 vikýřů) materiál - pískovec, doplnění 20 %

oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35%

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 59 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

narušený povrch zpevnit organokřemičitany

vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 80%

povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

132 KR55	Kamenná římsa	bm	19,00000	4 220,00	80 180,00	Vlastní	Indiv

kamenná  římsa

část fasády dvorní severní

dvorní fasády 12 bm

kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm,

materiál - pískovec, doplnění 10 %

oprava  - vyčistit,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit do 15%

narušený povrch zpevnit organokřemičitany

vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 40%

povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

po odkrytí zkontrolovat stav jednotlivých kamen. bloků

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

133 KR56	Kamenná kordonová římsa	bm	31,00000	3 800,00	117 800,00	Vlastní	Indiv

kamenná  kordonová římsa severní a část západní fasády

kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 60 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oprava  - vyčistit,

drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10%

narušený povrch zpevnit organokřemičitany

vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 50%

povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

134 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	1,00	22 000,00	22 000,00 800-782	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: 783 Nátěry 292 211,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 783782264R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti houbám a hmyzu) sanační, s obroušením podkladu, jednonásobný | m2 395,41516 289,00 114 274,98 800-783 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

Účinné látky: permethrin, propikonazol, TMAC. 
analogicky dle popisu v PD:

PONECHANÉ ŘEZIVO - OCHRANA

PONECHÁVANÉ ŘEZIVO CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT, VYSÁT SANOVAT HORNÍ PLOCHU KROKVE

LOKÁLNÍ CHEMICKÁ SANACE V MÍSTECH NARUŠENÍ

CELOPLOŠNĚ SANOVAT 1M NAD ÚROVEŇ KORUNY ZDIVA

SANACÍ PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3

TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D; LIHOVÝ PROSTŘEDEK S FERMEŽÍ

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2*0,2

304,60301

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2*0,2		12,76800 Východní křídlo : 11,582*8,423*2*2*0,2		78,04415 Mezisoučet	395,41516

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 61 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 783782422RT2 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v exteriéru, jednonásobný |  |  | m2 1 581,66063 112,50 177 936,82 800-783 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

analogicky dle popisu v PD:

SANACÍ PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3

TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D; LIHOVÝ PROSTŘEDEK S FERMEŽÍ

Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :

řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2

1 523,01504

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2			63,84000 
východní křídlo - cca 20% : 11,582*8,423*2*2		390,22074 
Mezisoučet	1 977,07578 
odpočet plochy vykázané v rámci lokální chemické sanace :

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 395,41516*-1	-395,41516 
Mezisoučet	-395,41516

| Díl: M21 Elektromontáže 58 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | M21-001a-001 | D+M kontrola a případná oprava hromosvodu | celek | 1,00000 | 58 000,00 | 58 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

analogicky dle popisu v PD:

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA MÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU, PO DOBU STAVBY JE NUTNÉ UDRŽOVAT SOUSTAVU FUNKČNÍ A PO  
UKONČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYHOVUJÍCÍ REVIZNÍ ZPRÁVU.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t 73,13177 150,00 10 969,77 832-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 62 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

139 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	73,13177	250,00	18 282,94 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

140 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	73,13177	150,00	10 969,77 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

141 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 120,82140	13,00	27 570,68 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 2120,82140	2 120,82140

142 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	73,13177	250,00	18 282,94 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

143 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	585,05418	20,00	11 701,08 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 585,05418	585,05418

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 63 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů |  |  | t 73,13177 450,00 32 909,30 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

145 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	73,13177	9,00	658,19 800-6	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :

Součet: : 73,13177	73,13177

Celkem	12 751 354,89

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 64 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 191 969,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 52,00000 | 2 725,00 | 141 700,00 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

s naložením výkopku na dopravní prostředek

severní fasáda : 55*0,8*1	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8*1		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	36,07500	312,37	11 268,73 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000		52,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,92500*-1	-15,92500

| 3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 721,50000 23,90 17 243,85 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 36,07500*20 721,50000 4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice |  |  | m3 | 36,07500 | 22,02 | 794,35 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 36,07500	36,07500

| 5 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zhutněním | m3 15,92500 653,25 10 402,93 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

severní fasáda : 55*0,35*0,7	13,47500 
východní fasáda : 10*0,35*0,7		2,45000 
Mezisoučet	15,92500

6 181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	48,75000	31,61	1 541,23 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

severní fasáda : 55*0,75	41,25000 
východní fasáda : 10*0,75		7,50000 
Mezisoučet	48,75000

7 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,07500	250,00	9 018,75 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 65 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 36,07500	36,07500

| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 117 851,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm | m3 | 9,10000 | 1 415,57 | 12 881,69 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

severní fasáda : 55*0,40*0,35	7,70000 
východní fasáda : 10*0,40*0,35	1,40000 
Mezisoučet	9,10000

9 212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	65,00000	30,70	1 995,50 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

severní fasáda : 55	55,00000 
východní fasáda : 10	10,00000 
Mezisoučet	65,00000

10 216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými

kartáči

|  |  |  | m2 | 52,00000 | 265,50 | 13 806,00 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

11 289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	195,00000	29,00	5 655,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I

severní fasáda : 55*3	165,00000 
východní fasáda : 10*3		30,00000 
Mezisoučet	195,00000

12 273320140RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,  	m3	7,15000	11 240,00	80 366,00 AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

severní fasáda : 55*0,55*0,2	6,05000 
východní fasáda : 10*0,55*0,2	1,10000 
Mezisoučet	7,15000

13 28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	74,75000	42,10	3 146,98 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 65,00000*1,15	74,75000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	93 900,52

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 66 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 311112120RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 m2 48,75000 1 274,00 62 107,50 801-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

severní fasáda : 55*0,75	41,25000 
východní fasáda : 10*0,75		7,50000 
Mezisoučet	48,75000

15 311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34125	55 147,30	18 819,02 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

včetně distančních prvků

severní fasáda : 55*0,75*0,007	0,28875 
východní fasáda : 10*0,75*0,007	0,05250 
Mezisoučet	0,34125

16 319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	52,00000	249,50	12 974,00 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

| Díl: 4 Vodorovné konstrukce 59 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 411120011RAA | Stropy montované z desek, panelů a dílců z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 590 mm | m2 | 19,50000 | 3 060,00 | 59 670,00 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

severní fasáda : 55*0,3	16,50000 
východní fasáda : 10*0,3		3,00000 
Mezisoučet	19,50000

| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 82 368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 620451131R00 | Omítky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřěvěným | m2 | 52,00000 | 447,00 | 23 244,00 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy  
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 východní fasáda : 10*0,8		8,00000 Mezisoučet	52,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 67 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 627452931R00 Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou m2 52,00000 1 137,00 59 124,00 801-5 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením  
materiálu do 20 m

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 054,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 2,92500 | 4 805,00 | 14 054,63 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

severní fasáda : 55*0,45*0,1	2,47500 
východní fasáda : 10*0,45*0,1	0,45000 
Mezisoučet	2,92500

| Díl: 97 Prorážení otvorů 4 931,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 52,00000 | 94,83 | 4 931,23 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 593,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t 52,78195 447,00 23 593,53 801-4 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

8,11,13,14,15,16,18,19,20, :

Součet: : 52,78195	52,78195

| Díl: 711 Izolace proti vodě 62 852,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 711111001RZ2 | m2 39,00000 38,60 1 505,40 800-711 RTS 24/ I RTS 24/ I Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 39,00000 39,00000 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 68 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 52,00000 70,40 3 660,80 800-711 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

dodávky penetračního laku ALP

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 52,00000	52,00000

| 25 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 39,00000 604,00 23 556,00 800-711 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

severní fasáda : 55*0,6	33,00000 
východní fasáda : 10*0,6		6,00000 
Mezisoučet	39,00000

26 711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

|  |  |  | m2 | 52,00000 | 648,00 | 33 696,00 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000

27 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,57941	750,00	434,56 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

Součet: : 0,57941	0,57941

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 149 300,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 577,66800 | 182,50 | 105 424,41 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

severní fasáda : 55*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5	488,79600 
východní fasáda : 10*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5		88,87200 
Mezisoučet	577,66800

29 76799R1	žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	577,66800	38,00	21 951,38	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 69 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/01 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Větrací kanálek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

| Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 577,66800 577,66800 30 13331732R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm; b = 60 mm; t = 6,0 mm |  |  | t | 0,62388 | 33 360,00 | 20 812,64 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

severní fasáda : 55*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5*1,08*1/1000	0,52790 
východní fasáda : 10*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5*1,08*1/1000	0,09598 
Mezisoučet	0,62388

31 998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,65854	1 689,02	1 112,29 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

28,30, :

Součet: : 0,65854	0,65854

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 78 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 782101102R3 | Při provádění větracích kanálů demontovat příslušnou část kamenného soklu v plné tl. a po provedení,, zpětně usadit. Drážka nebude řezána v kam.soklu. | m 65,00000 1 200,00 78 000,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  
restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

severní fasáda : 55	55,00000 východní fasáda : 10	10,00000 Mezisoučet	65,00000

Celkem	878 492,40

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 70 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 065 262,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 97,32200 | 59,10 | 5 751,73 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu  
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A :

zakrývání výplní otvorů : 1,846*29+11,36+1,646*3	69,83200 Mezisoučet	69,83200 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :

zakrývání výplní otvorů : 1,846*10+1,646	20,10600 Mezisoučet	20,10600 částečně cca 10bm pohled východní : 1,846*4		7,38400 Mezisoučet		7,38400

| 2 | 622426721R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez bez otlučení vadných míst nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 647,52100 1 266,00 819 761,59 801-4 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A (včetně části záp. fas.) :

plocha průčelí (dwg odečet) : 366,664+1*9*2+70,159	454,82300 odpočet otvorů : -1*(1,846*29+11,36+1,646*3)	-69,83200 Mezisoučet	384,99100 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :

plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020	180,02000 odpočet otvorů : -1*(1,846*10+1,646)	-20,10600 Mezisoučet	159,91400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 71 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

částečně cca 10bm pohled východní : 110	110,00000 
odpočet otvorů : -1*4*1,846		-7,38400 
Mezisoučet	102,61600

3 622412545RT2	Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 6, odstín II, na opravovanou omítku	m2	647,52100	429,00	277 786,51 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

4 622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	226,63235	201,50	45 666,42 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100*0,35	226,63235

5 622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7	m2	647,52100	126,50	81 911,41 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A (včetně části záp. fas.) :

plocha průčelí (dwg odečet) : 366,664+1*9*2+70,159	454,82300 
odpočet otvorů : -1*(1,846*29+11,36+1,646*3)	-69,83200 
Mezisoučet	384,99100 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B :

plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020	180,02000 
odpočet otvorů : -1*(1,846*10+1,646)	-20,10600 
Mezisoučet	159,91400 
částečně cca 10bm pohled východní : 110	110,00000 
odpočet otvorů : -1*4*1,846		-7,38400 
Mezisoučet	102,61600

6 622904217R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 6 - 7	m2	647,52100	197,50	127 885,40 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

7 62-001a-001	Vzorkování pro řešení barevnosti fasády	ks	1,00000	14 140,00	14 140,00	Vlastní	Indiv

POVRCH FASÁDY, BAREVNOST

Barevnost bude respektovat nálezovou situaci. Vhodnost struktury omítky i barevnost ověřit na vzorcích min. velikosti vzorku 1,5 x 1,5m, celkem 2ks.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 72 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

8 62-001a-003	Oprava zděných říms  kordonové a korunní  římsy	m	137,70000	2 300,00	316 710,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A : 39*2		78,00000 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B : 19,85*2		39,70000 
částečně cca 10bm pohled východní : 10*2		20,00000 
Mezisoučet	137,70000

9 62-001a-006	Oprava profilace okenních šambrán z 75%	m     	326,80000	951,00	310 786,80	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A : (2*2+1,4*2)*29+3*2+2,2*2+(1,3*2+1,7*2)*3	225,60000 Mezisoučet	225,60000 09 pohled severní - fasádou řešena i část B : (2*2+1,4*2)*10+1,3*2+1,7*2		74,00000 Mezisoučet		74,00000 částečně cca 10bm pohled východní : (2*2+1,4*2)*4		27,20000 Mezisoučet		27,20000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 73 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 62-001a-008 Příplatek za pravu trhlin Vypláchnutí jemných, proškrábnutí a vypláchnutí, u větších trhlin a jejich, vytmelení |  |  | m2 647,52100 250,00 161 880,25 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

11 62-001a-R02	Příprava vzorku 3 x 1 M2, a odsouhlasení způsobu opravy	soubor	1,00000	14 260,00	14 260,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

12 622426721R01	Příplatek k opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, za plochu přes 80 % do 85 % dle PD	m2	647,52100	77,50	50 182,88	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

| 13 | 622426722R02 | Příplatek k položce opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, za obsah dle požadavků PD nad analogicky dle popisu v PD: rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 647,52100 1 100,00 712 273,10 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zajištění historických omítek ve vápenné technologii, zpevnění selektivním způsobem, dle potřeby s podtmelením okrajů, začištěním poškozených míst  apod.

Doplnění chybějících částí šambrán a říms.

Doplnění omítek - nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v místě  dochovaným. Jako pojivo použít TK trasové vápno HL 5. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Písky vhodné zrnitosti budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s  materiály historickými.

Provedení nových omítek, kdy povrch rekonstruovaných omítek bude zatažený dřevem. Způsob provedení bude ověřen na místě zkouškou a bude  reflektovat a respektovat nálezovou situaci. Omítky budou provedené jako jednovrstvé, s povrchem zatočeným dřevem, bez štukové vrstvy.

Dále viz popis v TZ Eteriér.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 74 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

14 622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  	m2	647,52100	195,00	126 266,60 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 069 451,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 931,05375 92,00 85 656,95 800-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

včetně kotvení

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

pro přesahy do střech, okraje a přes sokl uvažováno s překrytím o cca 25% :

09 pohled severní - řešená část A vč. části západní :

plocha průčelí (dwg odečet) : (366,664+1*9*2+70,159)*1,25	568,52875 Mezisoučet	568,52875 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :

plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020*1,25	225,02500 Mezisoučet	225,02500 částečně cca 10bm pohled východní : 110*1,25	137,50000 Mezisoučet	137,50000

| 16 | 941941392R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 8 379,48375 61,70 517 014,15 800-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375*9	8 379,48375

| 17 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 931,05375 | 79,10 | 73 646,35 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	931,05375

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 75 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 931,05375 16,90 15 734,81 800-3 RTS 24/ I RTS 24/ I Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375 931,05375 19 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | m2 | 8 379,48375 | 10,60 | 88 822,53 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8379,48375	8 379,48375

20 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	931,05375	10,00	9 310,54 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 931,05375	931,05375

21 944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	81,85000	200,00	16 370,00 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Pohledy vnější průčelí :

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :

09 pohled severní - řešená část A vč. části záp. : 39+12	51,00000 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B : 19,85	19,85000 
částečně cca 10bm pohled východní : 11	11,00000 
Mezisoučet	81,85000

| m 736,65000 46,20 34 033,23 800-3 RTS 24/ I RTS 24/ I Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000*9 736,65000 23 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 81,85000 66,10 5 410,29 800-3 RTS 24/ I RTS 24/ I 22 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000	81,85000

24 941942.R1	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (odskoky, přesahy a přístup na střechu atd.)	m2    	931,05375	240,00	223 452,90	Vlastní	Indiv

Kotevní oka opatřit kvalitním nátěrem, po stavbě zůstanou na místě.

Kolem objektu při obnově fasády bude postaveno řadové lešení šíře cca 1 m. Lešeňová konstrukce bude založena na terénu, případně na vhodné  podkladní konstrukci (dřevěné prahy). Prostorová stabilita lešení bude řešena citlivým ukotvením do fasády objektu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	931,05375

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 76 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí 150 193,06 25 978015381R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 647,52100 | 131,00 | 84 825,25 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100

26 978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z lomového kamene	m2	550,39285	77,59	42 704,57 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 647,52100*0,85	550,39285

27 978015381RP1	Příplatek k otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 za plochu přes 80 % do 85%	m2	647,52100	35,00	22 663,24	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 647,52100	647,52100

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 97 450,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t 129,93346 750,00 97 450,10 801-4 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,6,8,9,12,15,16,21,22, :

Součet: : 129,93346	129,93346

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 29 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 62-767-001a | Demontáž veškerých nefunkčních kovových prvků, (konzoly, rozvody atd.) | kus | 1,00000 | 28 000,00 | 28 000,00 |  | Vlastní | Indiv |

Po dohodě se zástupci investara demontovat el. silnoproudá a slaboproudá vedení a zařízení.

30 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

| Díl: M21 Elektromontáže 22 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | M21-001a-001 | D+M kontrola a případná oprava hromosvodu, dle potřeb provádění obnovy fasády | kus | 1,00000 | 22 290,00 | 22 290,00 |  | Vlastní | Indiv |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 77 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 680,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, | t 56,59334 310,00 17 543,94 821-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes  
1000 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 56,59334	56,59334

33 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,59334	150,00	8 489,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 56,59334	56,59334

34 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 641,20673	13,00	21 335,69 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 1641,20673	1 641,20673

35 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	56,59334	250,00	14 148,34 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 56,59334	56,59334

36 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	509,34002	20,00	10 186,80 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 509,34002	509,34002

| 37 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t 56,59334 450,00 25 467,00 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 78 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.1/03 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Fasády vnější plášť |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Součet: : 56,59334	56,59334

38 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,59334	9,00	509,34 800-6	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,26,27, :

Součet: : 56,59334	56,59334

Celkem	4 531 827,71

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 79 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 1 395,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 0,83995 | 54,00 | 45,36 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995

2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	0,83995	312,37	262,37 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995

| 3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 16,79900 23,70 398,11 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,83995*20 16,79900 4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  | m3 | 0,83995 | 321,50 | 270,04 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995

5 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,67990	250,00	419,98 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,83995*2	1,67990

| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 289 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 229941118R00 | Mikropilota z šroubovicová z hliníkové slitiny průměru 100 mm | m | 115,00000 | 5 445,00 | 626 175,00 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

Zavibrování pilot, nadstavování pilot, dodávka pilot.

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*5	115,00000

| 7 | 229946122R00 | Hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes 80 do 105 mm | kus 23,00000 4 575,00 105 225,00 800-2 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD:

Po osazení piloty vrt vyplnit maltou R30N. 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

| viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23 23,00000 8 262303372R00 Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3 |  |  | m | 107,00000 | 3 530,00 | 377 710,00 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*4	92,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 80 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| tři zkušební vrty : 3*5 15,00000 9 262308304R00 Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, hornina třídy 3 |  |  | m | 107,00000 | 1 690,00 | 180 830,00 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 107,00000	107,00000

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 35 215,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 612403386RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 47,00000 | 213,00 | 10 011,00 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

jakékoliv šířky rýhy,

analogicky dle popisu v PD:

Vyplnění drážky š.50mm, hl. 110mm reprofilační maltou.

táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
Mezisoučet	47,00000

11 612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 150 mm	m	74,24000	339,50	25 204,48 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I

jakékoliv šířky rýhy,

analogicky dle popisu v PD:

Kapsy ukončení táhel vyplnit reprofilační maltou

ukončení táhel v 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 0,5*16		8,00000 
ukončení táhel v 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 0,5*16		8,00000 
Mezisoučet	16,00000 
táhlo pr.24mm 1NP (vnitřní zdi ) : 12,4+8,74	21,14000 
táhlo pr.24mm 2NP (vnitřní zdi) : 12,2+7,5+8,9+8,5	37,10000 
Mezisoučet	58,24000

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 252,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 953943112R00 | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus | kus 29,00000 193,63 5 615,29 801-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

prostupy táhel zdmi :

1NP obvodové zdi : 6	6,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 81 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1NP vnitřní nosné zdi : 3+3		6,00000 
2NP obvodové zdi : 6		6,00000 
2NP vnitřní nosné zdi : 11	11,00000 
Mezisoučet	29,00000

13 14115335R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 48,3

mm; tl. stěny = 2,6 mm

|  |  |  | m 27,88750 238,00 6 637,23 SPCM RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

prostupy táhel zdmi :

1NP obvodové zdi : 1,1*6*1,15		7,59000 
1NP vnitřní nosné zdi : (1*3+0,85*3)*1,15		6,38250 
2NP obvodové zdi : 0,8*6*1,15		5,52000 
2NP vnitřní nosné zdi : (0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6)*1,15		8,39500 
Mezisoučet	27,88750

| Díl: 96 Bourání konstrukcí 346 364,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 970031060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm | m | 24,25000 | 2 250,00 | 54 562,50 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

prostupy táhel zdmi :

1NP obvodové zdi : 1,1*6		6,60000 
1NP vnitřní nosné zdi : 1*3+0,85*3		5,55000 
2NP obvodové zdi : 0,8*6		4,80000 
2NP vnitřní nosné zdi : 0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6		7,30000 
Mezisoučet	24,25000

| m 24,25000 306,50 7 432,63 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,25000 24,25000 16 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 46,00000 4 200,00 193 200,00 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I 15 | 970037060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD: vrty zdivem a základy

viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*2	46,00000

17 970055160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm	m	46,00000	700,00	32 200,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 82 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,00000 46,00000 18 970057160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm |  |  | m | 46,00000 | 548,00 | 25 208,00 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,00000	46,00000

| 19 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus 30,00000 233,63 7 008,90 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

ukončení táhel (mimo rohy) : 2*15	30,00000

| 20 | 973031335R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm | kus 2,00000 428,03 856,07 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

ukončení táhel (v rozích) : 2	2,00000

21 974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	47,00000	147,42	6 928,72 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). analogicky dle popisu v PD: drážku vyříznout přibližně v rozsahu110mm hl.x50mm š.

táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
Mezisoučet	47,00000

22 974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	58,24000	181,90	10 594,07 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

táhlo pr.24mm 1NP (vnitřní zdi ) : 12,4+8,74	21,14000 táhlo pr.24mm 2NP (vnitřní zdi) : 12,2+7,5+8,9+8,5	37,10000 Mezisoučet	58,24000

| 23 | 974051215R00 | Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm | m 47,00000 86,80 4 079,60 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

analogicky dle popisu v PD: 
Drážky je nutné provádět řezáním.

táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 83 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	47,00000

24 220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	105,24000	40,80	4 293,79	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,00000	47,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 58,24000	58,24000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 886,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t 3,87284 1 520,00 5 886,72 801-4 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,24, :

Součet: : 3,87284	3,87284

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 163 355,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 362,48000 | 182,50 | 66 152,60 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

UPE 180 1NP : 157,6	157,60000 
UPE 180 2NP : 157,6	157,60000 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*315,2		47,28000 
Mezisoučet	362,48000

27 767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	775,79000	67,00	51 977,93 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

táhlo pr.24mm 1NP : 337,3	337,30000 
táhlo pr.24mm 1NP : 337,3	337,30000 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*674,6	101,19000 
Mezisoučet	775,79000

28 13212136R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S355J2 (1.0577); d = 25 mm	t	0,77579	35 120,00	27 245,74 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

analogicky dle popisu vPD:

táhlo - ocel S355.

táhlo pr.24mm 1NP : 337,3*1/1000	0,33730 táhlo pr.24mm 1NP : 337,3*1/1000	0,33730 prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*674,6*1/1000	0,10119

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 84 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezisoučet 0,77579 29 13485310R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm; s = 5,5 mm; t = 10,5 mm |  |  | t | 0,36248 | 43 500,00 | 15 767,88 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UPE 180 1NP : 157,6*1/1000	0,15760 
UPE 180 2NP : 157,6*1/1000	0,15760 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*315,2*1/1000	0,04728 
Mezisoučet	0,36248

30 998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,19881	1 844,21	2 210,86 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29, :

Součet: : 1,19881	1,19881

| Díl: 783 Nátěry 4 005,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 783124720R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní | m2 | 10,22400 | 41,80 | 427,36 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

na vzduchu schnoucí

UPE 180 1NP plocha povrchu 0,639m2/m : 0,5*16*0,639		5,11200 
UPE 180 2NP plocha povrchu 0,639m2/m : 0,5*16*0,639		5,11200 
Mezisoučet	10,22400

32 783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	214,25000	16,70	3 577,98 800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na vzduchu schnoucí

táhlo pr.24mm 1NP : 95		95,00000 táhlo pr.24mm 1NP : 95		95,00000 Mezisoučet	190,00000 prostupy táhel zdmi :

1NP obvodové zdi : 1,1*6	6,60000 1NP vnitřní nosné zdi : 1*3+0,85*3	5,55000 2NP obvodové zdi : 0,8*6	4,80000 2NP vnitřní nosné zdi : 0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6	7,30000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 85 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mezisoučet	24,25000

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 666,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t 5,63845 150,00 845,77 832-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 5,63845	5,63845

34 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,63845	150,00	845,77 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 5,63845	5,63845

35 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	163,51512	13,00	2 125,70 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 163,51512	163,51512

36 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,63845	250,00	1 409,61 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 5,63845	5,63845

37 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,10762	20,00	902,15 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 86 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1 R: D.1.2 | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Architektonicko - stavební řešení |
|  | Stavebně konstrukční řešení |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 45,10762	45,10762

| 38 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady odpadů | t 5,63845 450,00 2 537,30 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,19,20,21,22,23, :

Součet: : 5,63845	5,63845

Celkem	1 867 081,51

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 87 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce 272 316,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 32,12000 | 585,00 | 18 790,20 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

50% strojně :

výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5

32,12000

Mezisoučet	32,12000

2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	32,12000	1 514,09	48 632,58 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

50% ruční výkop :

výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5

32,12000

Mezisoučet	32,12000

3 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	20,00000	146,00	2 919,94 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

předpoklad : 20	20,00000

4 151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	20,00000	86,19	1 723,85 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,00000	20,00000

5 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	32,12000	156,50	5 026,78 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000	32,12000

6 161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	32,12000	1 727,00	55 471,24 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000	32,12000

7 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	93,40000	54,00	5 043,60 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro zásypy tam a zpět deponie :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 88 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000*2	46,70000 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000*2	46,70000 
Mezisoučet	93,40000

8 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	17,54000	312,37	5 478,96 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000		32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000		32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000*-1	-23,35000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000*-1	-23,35000

| 9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 350,80000 23,70 8 313,43 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,54000*20 350,80000 10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  | m3 46,70000 321,50 15 014,05 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pro zásypy na deponii :

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000	23,35000 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000	23,35000

11 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,35000	147,00	3 432,45 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

50% strojně : 46,7*0,5	23,35000

| 12 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zhutněním | m3 23,35000 653,25 15 253,28 800-1 RTS 24/ I RTS 24/ I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50% strojně : 46,7*0,5	23,35000

13 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,76000	1 477,00	12 938,52 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 89 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách : 73*0,15*0,8	8,76000

14 180403111R00	Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,00000	41,90	5 447,00 823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130

130,00000

| 15 | 181301102R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 130,00000 | 80,30 | 10 439,00 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130

130,00000

| 16 | 182001121R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 130,00000 | 57,10 | 7 423,00 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130

130,00000

17 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,54000	250,00	4 385,00 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,54000	17,54000

18 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	8,76000	1 826,52	16 000,30 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách : 73*0,15*0,8	8,76000

19 00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,90000	162,00	631,80 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130*0,03

3,90000

20 5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	39,00000	768,00	29 952,00 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

39,00000 
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	11 769,93

21 998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	70,47865	167,00	11 769,93 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130*0,15*2

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 90 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník |  |  |  |  |  |  |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,13,18,19,20, :

Součet: : 70,47865	70,47865

| Díl: 8 Vnitřní kanalizace 177 541,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 376311126R00 | Dno šachet z betonu tl. do 20 cm, C 25/30 XA1 | m3 | 1,00000 | 4 755,00 | 4 755,00 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

podbetonování lapačů betonem prostým : 1	1,00000

23 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm	m	8,00000	171,23	1 369,88 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Trubky 110- SN8 : 2	2,00000 
Trubky 125- SN8 : 6	6,00000 
Mezisoučet	8,00000

24 871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm	m	65,00000	180,38	11 724,98 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Trubky 160-  SN8 : 65	65,00000

| 25 | 721242115R00 | Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 3 414,63 | 20 487,77 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 3 477,35 | 3 477,35 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 27 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 8,00000 | 28,76 | 230,10 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000	8,00000

28 721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	65,00000	37,79	2 456,45 800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 65,00000	65,00000

29 721170957Rx01	Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 150 mm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

kd5 150/125 : 2	2,00000 kd6 150/125 : 1	1,00000 Mezisoučet	3,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 91 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 721170959Rx01 Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 250 mm kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

kd5 250/150 : 1	1,00000 
kd6 250/150 : 1	1,00000 
d2 250/150 : 1	1,00000 
Mezisoučet	3,00000

31 721170960Rx01	Napojení do stávající šachty	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

32 721200RP01	Litinový nástavec dešťového odpadu DN100 , výška 1,5 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

33 721201RP01	Litinový nástavec dešťového odpadu DN125 , výška 1,5 m	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

34 87654RP01	Obnovení dvorních vpustí	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00	Vlastní	Indiv

analogicky dle popisu v PD:

Dvorní vpusti budou obnoveny a napojeny na dešťovou kanalizaci.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 92 z 93

Položkový soupis prací a dodávek

| S: TS-2024-008R01 O: D.1.4 R: D.1.4a | Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí |
| --- | --- |
|  | Technika prostředí staveb |
|  | Zdravotní instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 286147900R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 500 mm; SN 10 |  | restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | kus | 2,00000 | 172,50 | 345,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 286147902R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 2 000 mm; SN 10 |  |  | kus | 2,00000 | 553,00 | 1 106,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 37 | 286147906R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm; l = 500 mm; SN 10 | kus | 2,00000 | 229,00 | 458,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 38 286147908R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10 |  |  | kus | 3,00000 | 729,00 | 2 187,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 39 286147912R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SN 10 |  |  | kus | 6,00000 | 369,50 | 2 217,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 40 286147914R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10 |  |  | kus | 33,00000 | 1 127,00 | 37 191,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |
| 41 28654564R Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SN 16 |  |  | kus | 3,00000 | 3 715,00 | 11 145,00 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I |

kd5 : 2	2,00000 
kd6 : 1	1,00000 
Mezisoučet	3,00000

| 42 | 28654570R | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: kus 3,00000 1 547,00 4 641,00 SPCM RTS 24/ I RTS 24/ I kd5 : 1 1,00000 kd6 : 1 1,00000 d2 : 1 1,00000 Mezisoučet 3,00000 jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 150; SN 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	461 628,44

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 93 z 93

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
do 31.8.2027

Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Kouzlo anglického venkova

4 564 515,2	4564515,27

27 454 945,	27454945,82

10 315 794,	10315794

4 278 662,6	4278662,62

232 416,06

3 764 058,8

1 228 403,2

857 824,81

146 364,03

538 430,17

237 545,90

53 618 960,82

3 460 416,28

6 279 865,73

178 800,00

2 424 120,00

2 298 855,54

1 648 635,14

641 020,69

414 669,76

94 688,80

47 734,97

17 488 806,91

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
do 31.8.2027

Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Historie za oponou

3 146

12 75

878

4 531

1 867

461

23 63

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
do 31.8.2027

Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Hrádek u Nechanic SMVS