Příloha č. 4

Závlahy Metuje – přehled kanálů v Ptačím parku Josefovské louky

Stručný popis:

V Ptačím parku Josefovské louky se nachází ucelený soubor kanálů vybudovaných v rámci akce Závlahy Metuje. Voda je odebírána ze Staré Metuje (pomocí stavidlového objektu) a voda je rozváděna pomocí závlahových kanálů, na kterých jsou umístěna hradítka pro možnost regulace odvádění vody do jednotlivých lokalit. Přebytečná voda je odváděna pomocí odvodňovacích kanálů.

Souhrnný přehled:

| označení kanálu | účel kanálu | délka (km) |
| --- | --- | --- |
| N47 | zavlažovací | 1,378 |
| N48 | zavlažovací | 0,506 |
| N124 | zavlažovací | 0,306 |
| O11 | odvodňovací | 0,3 |
| N123 | zavlažovací | 0,323 |
| O12 | odvodňovací | 0,142 |
| O´2 | odvodňovací | 0,518 |
| O´2b | odvodňovací | 0,094 |
| O1 | odvodňovací | 1,469 |
| O3 | odvodňovací | 0,099 |
| N51 | zavlažovací | 1,539 |
| O4 | odvodňovací | 1,02 |
| N50 | zavlažovací | 1,187 |
| O2 | odvodňovací | 0,743 |
| O10 | odvodňovací | 0,301 |
| N131 | zavlažovací | 0,155 |
| celková délka |  | 10,080 |

Celková délka zavlažovacích kanálů je 5,394 km.

Celková délka odvodňovacích kanálů je 4,686 km.

Celková délka všech kanálů je 10,080 km.

Popis jednotlivých kanálů:

N47

Zavlažovací kanál je dlouhý 1,378 km. Odebírá vodu ze Staré Metuje (což je umožněno díky stavidlovému objektu na Staré Metuji). Kanál má průběh v jižní části Ptačího parku, kde kopíruje trasu Staré Metuje. Na kanálu se nachází propustek se stavidlovým objektem, další dva propustky a tři hradítka.

N48

Zavlažovací kanál je dlouhý 0,506 km. Odebírá vodu z kanálu N47, nachází se ve východní části Ptačího parku, kde převádí vodu z jihu na sever. V trase se nacházejí tři hradítka. Na kanál dále navazuje kanál N124.

N124

Zavlažovací kanál je dlouhý 0,306 km. Je pokračováním kanálu N48, nachází se v severovýchodní části Ptačího parku (severně od kanálu O11) a převádí vody západním směrem. V trase se nachází dva propustky a jedno hradítko.

O11

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,300 km. Má charakter průlehu a nachází se mezi kanály N124 a N123. Má odvádět vodu západním směrem do kanálu O´2. V současné době je před zaústěním do kanál O´2 zemní hrázka, průběh v souběhu s tůní v terénu již prakticky zazemněn a v terénu neznatelný. Přes kanál vede cesta procházející zpevněným průlehem.

N123

Zavlažovací kanál je dlouhý 0,323 km. Odebírá vodu z kanálu N48. Nachází se mezi kanály O11 a O12. V trase se nacházejí dva propustky a tři hradítka.

O12

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,142 km. Má charakter průlehu a nachází se mezi kanály N123 a N47. Odvádí vodu západním směrem do lokality tůně Slavníkovský ptáčník. Přes kanál vede cesta procházející zpevněným průlehem.

O´2

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,518 km. Nachází se ve střední části Ptačího parku a odvádí vody z jihu na sever, kde na něj navazuje kanál O1. V trase se nachází propustek.

O´2b

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,094 km. Jedná se o slepé rameno z odvodňovacího kanálu O´2, se kterým je souběžný. Nachází se v jeho severní části.

O1

Odvodňovací kanál je dlouhý 1,469 km. Navazuje na kanál O´2. Kanál kopíruje průběh Metuje a je zaústěn do Staré Metuje před jejím soutokem s Metují. V trase se nachází již nefunkční výpustné zařízení, které umožňovalo odvod vod do Metuje. Dále je v trase jeden propustek.

O3

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,099 km. Má charakter průlehu a je zaústěn do kanálu N51.

N51

Zavlažovací kanál je dlouhý 1,539 km. Odvádí vody z kanálu N47 severním směrem, kde je jeho průběh souběžný s kanálem O´2, poté odbočuje západním směrem a jeho průběh je mezi kanály O1 a O4. V trase se nachází 6 hradítek a tři propustky.

O4

Odvodňovací kanál je dlouhý 1,020 km. Má charakter průlehu. Nachází se mezi kanály N51 a N50 a odvádí vody západním směrem do kanálu O1. Přes kanál vede cesta procházející zpevněným průlehem. Na východ od cesty průleh pouze velmi mělký.

N50

Zavlažovací kanál je dlouhý 1,187 km odvádí vody z kanálu N51 západním směrem, jeho průběh je souběžný s kanálem O2 a poté se Starou Metují. V trase se nachází dvě hradítka a dva propustky.

O2

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,743 km. Jeho průběh je souběžný s kanálem N50 a je zaústěn do Staré Metuje. V trase se nacházejí dva propustky.

O10

Odvodňovací kanál je dlouhý 0,301 km. Nachází se mezi kanály O2 a N47 a odvádí vody západním směrem, kde je zaústěn do kanálu O2. V současné době již kanál v terénu těžko patrný, většina jeho průběhu je zazemněna, místy patrné průlehy v trase.

N131

Zavlažovací kanál je dlouhý 0,155. V současné době má charakter mělkého průlehu. Na začátku se nachází nefunkční vtokové zařízení.